# Quesito del 15 marzo 2011

### Premessa

Il quesito è nato seguendo un corso di ponti, quando si è parlato dell’azione frenante delle auto. Nella frenata, l’auto trasmette una azione orizzontale all’asfalto e tale azione è eccentrica rispetto alla soletta. La frenata di una colonna di auto trasmette quindi alla soletta un carico assiale distribuito n ed un carico flettente (forza per eccentricità) m anch’esso distribuito. I valori assegnati nel quesito sono però scelti indipendentemente dalla reale entità dell’effetto sopra citato.

### Quesito

Determinare sforzo normale N, taglio V e momento flettente M nella sezione C dello schema sotto indicato.

### Risoluzione

Lo schema è isostatico. Per risolverlo, il primo passo è quindi la determinazione delle reazioni vincolari (in questo caso solo esterne) con condizioni di equilibrio alla traslazione e rotazione.

Il carico distribuito orizzontale n vale in totale 10010=1000 kN ed è equilibrato dalla reazione RA,o che deve valere quindi 1000 kN (diretta verso destra). Il carico distribuito flettente m vale in totale 2010=200 kNm ed è equilibrato dalla coppia costituita dalle reazioni RA,v e RB,v che valgono quindi 200/10=20 kN (dirette in modo da formare una coppia antioraria). Il verso delle reazioni è mostrato nella figura sottostante.

Lo sforzo normale N nel punto C può essere determinato dall’equilibrio alla traslazione orizzontale della parte di destra, CB. Si ha così N=1007.50=750 kN (di trazione e quindi positivo). Più in generale, lo sforzo normale varierà linearmente dal valore 0 nel punto B al valore 1000 kN nel punto A.

Il taglio V nel punto C può essere determinato dall’equilibrio alla traslazione verticale della parte di destra, CB (o di sinistra, CA). Si ha così V=20 kN. Si noti che il taglio è costante in tutta l’asta.

Il fatto che il momento flettente sia nullo (in C come in qualsiasi punto) si trova, ovviamente, facendo l’equilibrio alla rotazione del tratto CB.

### Risposta

N = 750 kN	V = 20 kN	M = 0