# Quesito del 23 marzo 2011

### Quesito

Con riferimento ad una trave appoggiata agli estremi e soggetta ad una coppia M applicata all’estremo destro, determinare la distanza xv dall’estremo sinistro del punto in cui si ha l’abbassamento massimo ed il valore vmax dell’abbassamento massimo.

### Risoluzione

Il quesito è stato posto durante una lezione nella quale si è parlato delle equazioni indefinite d’equilibrio e dei corollari di Mohr, ed usare questi è sicuramente un modo comodo per trovare la risposta. L’abbassamento in un qualsiasi punto dello schema corrispondente infatti al momento flettente che si ha nello schema duale (che in questo caso coincide con lo schema stesso) soggetto ad un carico pari a M/EI. Il problema si riconduce quindi a quello di trovare il valore massimo del momento flettente nello schema duale.

Nello schema duale, le reazioni degli appoggi valgono

M l6E I	e	M l3E I

In un generico punto distante z dall’estremo sinistro il carico vale

ME I zl

Il momento flettente è massimo dove si annulla il taglio, cioè nella sezione in cui la risultante del carico uguaglia la reazione, e quindi quando

ME I zl z2=M l6E I	ovvero	z=l3

Si noti che, in sostanza, io ho scritto l’equazione del taglio V(z) e ho posto V=0, ma ho preferito ragionare in termini di equilibrio tra forze.

Trovato il punto di nullo del taglio, il momento si calcola immediatamente dall’equilibrio alla rotazione, ovvero moltiplicando le due forze (uguali ed opposte) per il loro braccio z/3. Si ha

Mmax=M l6E I 23 l3=M l293E I

Questo valore è quindi l’abbassamento massimo nella trave.

### Risposte

xv=l3

vmax=M l293E I