# Quesito del 22 marzo 2011

### Quesito

Nello schema strutturale sotto indicato l’asta AB ha lunghezza L = k l e momento d’inerzia I1, mentre le aste BC e CD hanno lunghezza l e momento d’inerzia I. Occorre rispondere esattamente ai due quesiti qui riportati.

- Considerando k=2 e I1= determinare lo spostamento orizzontale uD del punto D.

- Considerando k=2 e I1=I determinare lo spostamento orizzontale uD del punto D.

Note: considerare uD positivo se verso destra; operare nell’ipotesi di piccoli spostamenti e con una teoria del primo ordine.

Chi risponde esattamente a questi due quesiti può cimentarsi anche con il seguente quesito, che dà diritto in caso di risposta esatta a un bonus di 2 punti (nessuna penalizzazione in caso di risposta errata).

Immaginiamo di poter variare I1 mantenendo k=2, oppure di variare k mantenendo I1=I; è possibile fare in modo che lo spostamento orizzontale uD del punto D sia nullo? E in caso affermativo per quali valori di I1 (se k=2) oppure di k (se I1=I) si può ottenere ciò?

### Risoluzione

Lo schema è isostatico. Le reazioni vincolari si ottengono immediatamente da condizioni di equilibrio e valgono

RA,v=F	MA=F l	(col verso indicato in figura)

Si ottiene quindi il diagramma del momento flettente indicato in figura (indipendentemente dai valori di k e I1).

Si nota che nel tratto CD il momento flettente è nullo e quindi questo tratto non ha deformazioni ma solo spostamenti rigidi, dovuti allo spostamento dell’estremo C. Il tratto BC si deforma (come una mensola soggetta ad una forza F ortogonale all’asse). Il tratto AB rimane indeformato oppure si deforma, a seconda che I1 sia infinito oppure abbia un valore finito, come I.

Se I1= il tratto AB non si deforma e quindi B è sostanzialmente un incastro. L’asta BC si deforma come una mensola ed è quindi, con i versi indicati in figura

ϕC=F l22 E I	uC=0	vC=F l33 E I

L’asta CD si sposta verso il basso e ruota rigidamente di un angolo C. Il suo spostamento orizzontale è quindi

uD=−ϕC l=−FL32EI

Se invece I1=I l’asta AB si deforma e questo comporta ulteriori spostamenti e rotazioni delle aste BC e CD, che posso vedere come moto rigido provocato dallo spostamento e dalla rotazione del punto B. Partiamo da questo (scrivo le espressioni considerandoli caso generale L = k l e momento d’inerzia I1).

L’asta AB è soggetta ad una coppia concentrata in B che vale M = F l. Rotazione e spostamento del punto B hanno il verso indicato in figura e valgono

ϕB=M LE I1=k F l2E I1	uB=M L22E I1=k2 F l32E I1

Il punto C si sposta in orizzontale e ruota della stessa quantità (in più ha anche uno spostamento verticale, ma questo non ci interessa).

Il punto D ha un ulteriore spostamento orizzontale (verso sinistra) dovuto alla rotazione di C, che si somma algebricamente (ovvero si sottrae) allo spostamento orizzontale (verso destra) di C. Si ha quindi

uD=uC−ϕC l=k2 F l32E I1−k F l3E I1

ovvero, nel caso in esame (k=2, I1=I)

uD=2 F l3E I−2 F l3E I=0

Quindi la deformazione dell’asta AB in questo caso non provoca spostamento orizzontale di D e lo spostamento rimane quindi il valore trovato quando I1=.

Mi piace far notare come questo risultato sia evidente se si applica il principio dei lavori virtuali per calcolare uD (non stupitevi, io non ho niente contro il principio dei lavori virtuali; quello che non mi piace è solo il modo meccanico con cui molti lo applicano e l’incapacità ad arrivare al valore finale che quasi sempre ne consegue). Per applicare tale principio si considera, in aggiunta allo schema assegnato, uno schema soggetto ad una forza orizzontale unitaria applicata in D e si tracciano per entrambi i diagrammi dei momenti.

Chiamando M1 i momenti del primo schema e M2 quelli del secondo, il PLV dice che il lavoro delle forze esterne del secondo schema per gli spostamenti del primo è uguale al lavoro corrispondente degli sforzi interni, ovvero

uD=M2M1EIdz=ABM2,ABM1,ABE I1dz+BCM2,BCM1,BCE Idz+CDM2,CDM1,CDE Idz

Il terzo termine di questa espressione è nullo perché M1,CD=0 (l’asta CD non si deforma). Il secondo termine fornisce lo spostamento dovuto alla deformazione dell’asta BC, che come si è visto vale

uD=−FL32EI

Il primo termine, infine, fornisce lo spostamento di D dovuto alla deformazione dell’asta AB. Ma, come si vede, M1,AB è costante (ed esce dall’integrale), mentre M2,AB varia linearmente da l a + l (se k=2) e quindi l’integrale viene zero. Si noti che questo avviene qualunque sia il valore di I1.

### Risposta 1

uD=−FL32EI

### Risposta 2

uD=−FL32EI

### Risoluzione del quesito supplementare

I conti sono già fatti. Lo spostamento uD, somma della deformazione dei tratti BC e CD e di quella del tratto AB, vale come espressione generale

uD=−F l32E I+k2 F l32E I1−k F l3E I1

Se k=2, variare I1 non produce effetto. Se invece si pone I1=I e si considera k variabile, si ha

uD=F l32E I−1+k2−2k

Si avrà pertanto uD=0 se

k2−2k−1=0

e quindi per k=1+2

### Risposta al quesito supplementare

Se k=2 non si avrà mai uD=0.

Se I1=I si avrà mai uD=0 se k=1+2.