# Quesito del 24 marzo 2011

### Quesito

Per lo schema di trave continua a due campate di luce uguale, l = 4.00 m, con una cerniera al centro della seconda campata, soggetta ad un carico uniforme q = 40 kN/m, determinare il valore numerico, in kNm, del massimo momento positivo nella prima campata (tratto AB).

Chi risponde esattamente al quesito può cimentarsi anche con il seguente quesito, che dà diritto in caso di risposta esatta a un bonus di 2 punti (nessuna penalizzazione in caso di risposta errata).

Determinare l’espressione analitica della rotazione in corrispondenza del secondo appoggio B (positiva se antioraria).

### Risoluzione

Lo schema è isostatico, quindi le reazioni vincolari interne ed esterne vanno ricavate con condizioni di equilibrio. I vincoli esterni sono sovrabbondanti ed è quindi necessario rifarsi innanzitutto all’equilibrio delle singole parti.

Il tratto CD è, in sostanza, una trave semplicemente appoggiata e quindi l’azione mutua in C e la reazione in D valgono

q l22=q l4

Consideriamo ora il tratto ABC, avendo messo in C l’azione trasmessa dal tratto adiacente CD. Abbiamo ora uno schema di trave appoggiata con sbalzo.

Possiamo ulteriormente semplificare lo schema eliminando lo sbalzo BC e ponendo in B le azioni da questo trasmesse.

Queste sono una forza concentrata, assorbita direttamente dall’appoggio, ed una coppia che vale

q l2 l4+q l4 l2=q l24

La reazione vincolare al primo estremo vale

RA=q l2−q l24l=q l4

Il taglio si annulla alla distanza z in cui il carico bilancia la reazione, quindi per z=l/4. Il momento massimo è quindi

Mmax=q l4 12l4=q l232=40×4.00232=20 kNm

Si noti che il diagramma del momento si annulla a l/2 ed è quindi simmetrico rispetto a quello che si ha nel tratto BCD.

### Risposta

Mmax=20 kNm

### Risoluzione del quesito supplementare

Una volta ricondotto lo schema a quello di trave appoggiata, è immediato calcolare la rotazione in B se si conoscono le rotazioni prodotte da un carico e da una coppia. Si ha

ϕB=q l324E I−(q l24) l3E I=−q l324E I

Si noti che nella trave ABCD il diagramma del momento flettente è simmetrico ma la deformata no, a causa della rotazione relativa consentita dalla cerniera in C.

### Risposta al quesito supplementare

ϕB=−q l324E I