# Quesito del 30 marzo 2011

### Quesito

Determinare il valore numerico del momento flettente all’estremo B dell’asta BC, nello schema mostrato in figura. Le aste, che devono essere considerate inestensibili, hanno sezione uguale (3060) e sono dello stesso materiale (E=31500 MPa).

Chi risponde esattamente al quesito può cimentarsi anche con il seguente quesito, che dà diritto in caso di risposta esatta a un bonus di 2 punti (nessuna penalizzazione in caso di risposta errata).

Spiegare sinteticamente in che cosa sarebbe cambiato il procedimento risolutivo se le aste fossero state deformabili estensionalmente.

### Risoluzione

Lo schema è una volta iperstatico. Può essere risolto col metodo delle forze. Per far ciò occorre scegliere uno schema isostatico, da ottenere con una sconnessione, indicare l’incognita e la condizione di congruenza con la quale determinarla. Io ho pensato di mettere una cerniera in B. L’incognita X è il momento flettente che si trasmette attraverso B (che ho indicato come azione sull’asta, positivo se tende le fibre inferiori) e la condizione di congruenza è che siano uguali le rotazioni BC e BA.

Si ha

ϕBC=−q l1324 E I−X l13 E I	ϕBA=X l23 E I=X l16 E I

La condizione di congruenza è

−q l1324 E I−X l13 E I=X l16 E I

e da questa si ottiene

X=−q l1212=−80×6.00212=−240 kNm

Si noti che lo stesso risultato si sarebbe potuto ottenere, più rapidamente, col metodo di Cross. Ponendo un incastro in B, si avrebbe un momento di incastro

MBC=−q l128=−360 kNm

che non è equilibrato, perché l’asta AB è scarica. Il momento squilibrato, cambiato di segno, deve essere ripartito tra le aste AB e BC in proporzione alla loro rigidezza. Poiché le sezioni sono uguali, la rigidezza è inversamente proporzionale alla lunghezza dell’asta e quindi l’asta AB ha una rigidezza doppia rispetto all’asta BC. Il momento squilibrato si ripartisce quindi andando per due terzi (240 kNm) all’asta AB ed un terzo (120 kNm) all’asta BC. Il momento in B è quindi 240 kNm.

### Risposta

Il momento in B vale MB=−240 kNm.

### Risoluzione del quesito supplementare

Nelle aste nasce sforzo normale, che si può determinare calcolando l’azione mutua trasmessa in B tra le aste. Considerando X positivo (poi verrà negativo, come visto, ma questo sarà l’esito del calcolo) si hanno questi sforzi normali

NBA=−q l12+Xl1	NBC=Xl2=2Xl1

Le aste hanno una variazione di lunghezza pari a

ΔlAB=NBA l2E A=NBA l12E A=−q l124+X21E A	ΔlBC=NBC l1E A=2 XE A

La variazione l di lunghezza delle aste comporta le rotazioni BC e BA che devono essere incluse nella condizione di congruenza.