# Quesito del 29 marzo 2011

### Quesito

Determinare il valore numerico del momento flettente all’estremo A della trave incastrata e incastrata, caricata con due forze concentrate F, mostrata in figura.

Chi risponde esattamente al quesito può cimentarsi anche con il seguente quesito, che dà diritto in caso di risposta esatta a un bonus di 2 punti (nessuna penalizzazione in caso di risposta errata).

Indicare se vi è un altro punto in cui il momento flettente è nullo (oltre al punto D); se la risposta è affermativa determinarne la posizione (come distanza da A).

### Risoluzione

Lo schema è una volta iperstatico e può essere risolto col metodo delle forze. Per far ciò occorre scegliere uno schema isostatico, da ottenere con una sconnessione, indicare l’incognita e la condizione di congruenza con la quale determinarla.

Io ho pensato di inserire una cerniera in A, ottenendo una trave appoggiata agli estremi. L’incognita sarà il momento X trasmesso all’asta dall’incastro che c’era in A e la condizione di congruenza sarà l’annullarsi della rotazione, A=0.

Lo schema di trave appoggiata con due forze non è per me uno schema noto, quindi devo esaminarlo per calcolare la rotazione A. Posso usare i corollari di Mohr. Per questo schema, le reazioni vincolari valgono F e sono dirette verso l’alto. Il momento flettente è lineare e poi costante, con un valore pari a F l / 3.

Per determinare la rotazione in A devo calcolare il taglio, e quindi la reazione, in A nello schema ausiliario, caricato con M/EI. Il carico totale vale

23 F l3 E I l=29 F l2E I

e quindi la rotazione, pari alla reazione in A, vale

ϕA=F l29 E I

La rotazione di una trave appoggiata soggetta ad una coppia è invece ben nota. Si ha quindi

ϕA=X l3 E I

La condizione di congruenza, ovvero l’annullamento di A si ha quando

X l3 E I=F l29 E I

ovvero per

X=F l3

Il momento flettente in A vale quindi

MA=−F l3=−100×63=−200 kNm

### Risposta

MA=−200 kNm

### Risoluzione del quesito supplementare

Una volta determinata l’incognita, si può tracciare il diagramma del momento flettente, somma di quello dovuto alle due forze ed alla coppia X=MA.

Come si vede dalla figura, in B la coppia e le due forze darebbero rispettivamente un momento pari a −23 F l3 e a +F l3. Il momento vale quindi

MB=F l9

Il punto di nullo è situato tra A e B e più precisamente, data la linearità del diagramma e le proporzioni tra MA e MB (3:1), in un punto posto a 3/4 della distanza tra A e B ovvero a una distanza da A pari a

34 l3=l4=1.50 m

### Risposta al quesito supplementare

C’è un altro punto di nullo di M, posto ad una distanza da A pari a l/4 ovvero 1.50 m.