Quesiti sulle rigidezze
(fogli 0102=A e 0101=B)

Quesiti (1) e (2)

- Compito A : I quesiti potevano essere risolti attraverso semplici considerazioni. Infatti a causa di una coppia unitaria un estremo di un’asta appoggiata-appoggiata priva di tratti infinitamente rigidi è sottoposto ad una rotazione α=l3EI.

Invece nel caso in questione la presenza del tratto infinitamente rigido fa aumentare la rigidezza dell’asta e dunque le rotazioni diminuiranno : sensibilmente al secondo estremo e lievemente al primo. Da qui già ricaviamo che 2  1 (risposta 1 al quesito (2)).

Dall’analisi delle soluzioni proposte per il quesito (1) l’unica che si discosti leggermente dal valore di α=l3EI risulta essere la 2, cioè α1=2164lEI.

La risoluzione analitica poteva essere, sfruttando il Principio dei Lavori Virtuali, la seguente :

Le=1⋅α1Li=−xl2⋅m⋅dxEI+xl−12⋅m⋅dxEI

Ma, essendo il primo integrale riferito ad un tratto rigido, cioè a curvatura nulla, sarà nullo anch’esso e si avrà :

Li=mEI⋅x33l2+x−x2l034l=2164⋅mlEI=Le=α1

- Compito B : dallo stesso ragionamento si ricava che la risposta al quesito (1) è la 3, cioè α1=964lEI ; infatti questo risulta essere l’unico tra i valori proposti ragionevolmente minore di α=l3EI.

Inoltre in questo caso, essendo il tratto infinitamente rigido all’estremo 1, sarà 2 > 1 (risposta 3 al quesito (2)).

La risoluzione analitica è speculare a quella proposta per il compito A

Quesito (3)

- Compiti A e B : le due strutture proposte risultano essere labili, dunque un qualunque carico provoca ai loro estremi rotazioni infinite. L’unica risposta accettabile è quindi la 5 : nessuno dei valori precedenti

Quesito (4)

- Compito A : per un’asta appoggiata-appoggiata priva di tratti infinitamente rigidi la rigidezza flessionale alprimo estremo è ρ1=4EIl. La presenza del tratto infinitamente rigido al primo estremo fa aumentare sensibilmente il valore della rigidezza in tale estremo, lievemente al secondo. Dall’analisi delle soluzioni proposte l’unica che sia notevolmente più grande è la 4, cioè ρ1=1129EIl.

Per la risoluzione analitica, ricordando dalla teoria che ρ1=α2α1α2−β2 , dopo aver calcolato 1 ed 2 , ad esempio con il metodo proposto per il quesito 1, era sufficiente ricavare il valore di .

Applicando il metodo dei corollari di Mohr otteniamo :

Partendo dalla struttura :

otteniamo la seguente trave ausiliaria:

Dalla rotazione globale attorno all’estremo due otteniamo :

932⋅mlEI⋅23⋅34l−R⋅l=0   ⇒  R=964⋅mlEI=V=jImponendo m1=1  ⇒  j=β=964⋅lEI

Essendo :  	α1=964⋅lEIα2=2164⋅lEI  ⇒  ρ1=1129⋅EIl

- Compito B : per ragionamento analogo a quello esposto per il compito A il valore della 1 si discosterà leggermente da ρ1=4EIl, essendo il tratto infinitamente rigido presente al secondo estremo. La risposta più corretta è la 3, cioè ρ1=163EIl.

Anche per la risoluzione analitica il ragionamento è analogo a quello esposto per il compito A.

Quesiti (5) e (6)

- Compiti A e B : data l’emisimmetria della struttura si può dire immediatamente che le rigidezze flessionali 12 e 2 sono uguali ed opposte, quindi il loro rapporto è t12 = – 1

Analiticamente, applicando ad esempio Mohr, si ha :

Struttura isostatica

Trave ausiliaria

Dall’equilibrio alla traslazione verticale ricaviamo :  R=mlEI

Ma per i Corollari di Mohr :   R=V=j

Dalla definizione di rigidezza, imponendo  = 1, otteniamo :	ρ2=m=EIl

Ancora, dall’analisi della figura precedente ci accorgiamo che :	ρ12=-m=-ρ2=-EIl

Quindi :	t12=ρ2ρ12=-1

Quesito (7)

- Compiti A e B : in corrispondenza della cerniera il momento si annulla ed il taglio, a causa della simmetria della struttura, non può che essere nullo ; quindi possiamo considerare la cerniera come una sconnessione e la trave indicata in figura come due mensole. Il momento d’incastro di una mensola soggetta ad un carico distribuito q è pari a qL22. In questo caso L=l2 quindi la risposta corretta è la 3, cioè ql28

Quesiti sulle trave continua
(fogli 0401 e 0402)

Il testo fornisce un carico di progetto uguale in tutte le campate e pari a 35 kNm-1, specificando che tutte le campate hanno una luce di 7 m. I valori esatti dei momenti flettenti possono essere individuati mediante brevi considerazioni su situazioni a noi note.

Alla prima domanda rispondiamo riflettendo sul fatto che il momento positivo massimo nella prima campata è in genere un po' più grande diqL216.

Con  i valori forniti dal testo risulta qL216=107 kNm; ci accorgiamo che l’unico valore non molto più grande tra quelli proposti è 133.6 kNm (risposta 4 ).

Le altre due risposte hanno alla base un unico ragionamento:

consideriamo il nostro schema di trave continua e blocchiamo i nodi interni (non di estremità ).

Nel secondo appoggio, se facciamo riferimento alla prima campata ( appoggiata-incastrata ), ci dovrebbe essere un momento pari a qL28; se facciamo riferimento alla seconda campata (incastrata-incastrata)  ci dovrebbe essere un momento pari a qL212. Poiché nel nostro caso luci e carichi sono uguali su tutte le campate è presumibile che il valore del momento al secondo appoggio sia compreso tra qL28=219 kNm e qL212=143 kNm. L’unica risposta  alla seconda domanda che fornisca un valore con tali caratteristiche è la 3 che propone come momento negativo al secondo appoggio 180.5 kNm.

Analizzando il terzo appoggio, facendo riferimento al fatto che sia la seconda che la terza campata sono incastrate-incastrate, potremmo dire che in esso il momento negativo è pari a qL212. Ma dobbiamo tenere conto del valore del momento calcolato nel secondo appoggio ( circa qL210).

Se considerassimo singolarmente la seconda campata, infatti, diremmo che alle sue estremità sono presenti due momenti pari a qL212, poiché però al primo estremo ( cioè il secondo appoggio ) il momento è più grande di tale valore, al secondo estremo ( cioè il terzo appoggio) il momento diminuirà leggermente.

Ed infatti la risposta 3 alla domanda che si riferisce al valore del momento nel terzo appoggio propone 135.4 kNm che è di poco più piccolo di qL212=143 kNm.