Per ciascuna delle seguenti affermazioni, indica se si riferisce

1	al metodo delle tensioni ammissibili	4	a nessuno di questi

2	al calcolo a rottura	5	a più di uno dei metodi elencati

3	al metodo degli stati limite

1

2

3

4

5

(1)	applica un coefficiente di sicurezza esclusivamente ai carichi

1

2

3

4

5

(2)	utilizza una legge costitutiva del materiale lineare

1

2

3

4

5

(3)	richiede di calcolare la relazione tra densità di probabilità di carichi e resistenze e densità di probabilità di collasso

1

2

3

4

5

(4)	applica un coefficiente di sicurezza sia ai carichi che alle resistenze

Indica qual è la risposta corretta alle seguenti domande

(5)	cosa si intende col termine “valore caratteristico” di una certa proprietà ?

il frattile 5% della distribuzione della proprietà in esame

1

il valore di riferimento da utilizzare nei calcoli

2

un valore che ha una assegnata probabilità (dipendente dalla proprietà in esame) di essere superato

3

un valore che solo quella proprietà può assumere

4

il massimo valore di quella proprietà che si riscontra in prove sperimentali in laboratorio

5

(6)	nel metodo degli stati limite, com'è il valore di calcolo di un carico ?

sempre minore del valore caratteristico

1

sempre maggiore del valore caratteristico

2

di solito maggiore, ma a volte anche minore del valore caratteristico

3

sempre uguale al valore caratteristico

4

indipendente dal valore caratteristico

5

Nei seguenti schemi, determina il valore di calcolo dei carichi da usare per ottenere il massimo momento flettente negativo all’incastro

q2g

q1

g

carico permanente	gk  = 25 kN m-1

carico variabile (neve)	q1k = 10 kN m-1

carico variabile per ufficio	q2k = 22 kN m-1

(7)	per verifica allo stato limite ultimo	gd =	q1d =	q2d =	kN m-1

(8)	per verifica allo stato limite di esercizio,

combinazione di carico rara 	gd =	q1d =	q2d =	kN m-1

carico variabile

g

F1

F2

F1k = 24 kN	F2k = 18 kN

carico permanente	gk = 20 kN m-1

(9)	per verifica allo stato limite ultimo	gd =	 kN m-1	F1d =	  F2d =	kN

Per ciascuna delle seguenti affermazioni, indica se si riferisce

1	al metodo delle tensioni ammissibili	4	a nessuno di questi

2	al calcolo a rottura	5	a più di uno dei metodi elencati

3	al metodo degli stati limite

1

2

3

4

5

(1)	applica un coefficiente di sicurezza esclusivamente ai carichi

1

2

3

4

5

(2)	utilizza una legge costitutiva del materiale lineare

1

2

3

4

5

(3)	richiede di calcolare la relazione tra densità di probabilità di carichi e resistenze e densità di probabilità di collasso

1

2

3

4

5

(4)	applica un coefficiente di sicurezza sia ai carichi che alle resistenze

Indica qual è la risposta corretta alle seguenti domande

(5)	cosa si intende col termine “valore caratteristico” di una certa proprietà ?

il frattile 5% della distribuzione della proprietà in esame

1

il valore di riferimento da utilizzare nei calcoli

2

un valore che ha una assegnata probabilità (dipendente dalla proprietà in esame) di essere superato

3

un valore che solo quella proprietà può assumere

4

il massimo valore di quella proprietà che si riscontra in prove sperimentali in laboratorio

5

(6)	nel metodo degli stati limite, com'è il valore di calcolo di un carico ?

sempre minore del valore caratteristico

1

sempre maggiore del valore caratteristico

2

di solito maggiore, ma a volte anche minore del valore caratteristico

3

sempre uguale al valore caratteristico

4

indipendente dal valore caratteristico

5

Nei seguenti schemi, determina il valore di calcolo dei carichi da usare per ottenere il massimo momento flettente negativo all’incastro

q2g

q1

g

carico permanente	gk  = 30 kN m-1

carico variabile(neve)	q1k = 10 kN m-1

carico variabile per ufficio	q2k = 24 kN m-1

(7)	per verifica allo stato limite ultimo	gd =	q1d =	q2d =	kN m-1

(8)	per verifica allo stato limite di esercizio,

combinazione di carico rara 	gd =	q1d =	q2d =	kN m-1

carico variabile

g

F1

F2

F1k = 22 kN	F2k = 19 kN

carico permanente	gk = 25 kN m-1

(9)	per verifica allo stato limite ultimo	gd =	 kN m-1	F1d =	  F2d =	kN

Per ciascuna delle seguenti affermazioni, indica se si riferisce

1	al metodo delle tensioni ammissibili	4	a nessuno di questi

2	al calcolo a rottura	5	a più di uno dei metodi elencati

3	al metodo degli stati limite

1

2

3

4

5

(1)	applica un coefficiente di sicurezza esclusivamente ai carichi

1

2

3

4

5

(2)	utilizza una legge costitutiva del materiale lineare

1

2

3

4

5

(3)	richiede di calcolare la relazione tra densità di probabilità di carichi e resistenze e densità di probabilità di collasso

1

2

3

4

5

(4)	applica un coefficiente di sicurezza sia ai carichi che alle resistenze

Indica qual è la risposta corretta alle seguenti domande

(5)	cosa si intende col termine “valore caratteristico” di una certa proprietà ?

il frattile 5% della distribuzione della proprietà in esame

1

il valore di riferimento da utilizzare nei calcoli

2

un valore che ha una assegnata probabilità (dipendente dalla proprietà in esame) di essere superato

3

un valore che solo quella proprietà può assumere

4

il massimo valore di quella proprietà che si riscontra in prove sperimentali in laboratorio

5

(6)	nel metodo degli stati limite, com'è il valore di calcolo di un carico ?

sempre minore del valore caratteristico

1

sempre maggiore del valore caratteristico

2

di solito maggiore, ma a volte anche minore del valore caratteristico

3

sempre uguale al valore caratteristico

4

indipendente dal valore caratteristico

5

Nei seguenti schemi, determina il valore di calcolo dei carichi da usare per ottenere il massimo momento flettente negativo all’incastro

q2g

q1

g

carico permanente	gk  = 35 kN m-1

carico variabile(neve)	q1k = 20 kN m-1

carico variabile per ufficio	q2k = 26 kN m-1

(7)	per verifica allo stato limite ultimo	gd =	q1d =	q2d =	kN m-1

(8)	per verifica allo stato limite di esercizio,

combinazione di carico rara 	gd =	q1d =	q2d =	kN m-1

carico variabile

g

F1

F2

F1k = 20 kN	F2k = 21 kN

carico permanente	gk = 30 kN m-1

(9)	per verifica allo stato limite ultimo	gd =	 kN m-1	F1d =	  F2d =	kN

Per ciascuna delle seguenti affermazioni, indica se si riferisce

1	al metodo delle tensioni ammissibili	4	a nessuno di questi

2	al calcolo a rottura	5	a più di uno dei metodi elencati

3	al metodo degli stati limite

1

2

3

4

5

(1)	applica un coefficiente di sicurezza esclusivamente ai carichi

1

2

3

4

5

(2)	utilizza una legge costitutiva del materiale lineare

1

2

3

4

5

(3)	richiede di calcolare la relazione tra densità di probabilità di carichi e resistenze e densità di probabilità di collasso

1

2

3

4

5

(4)	applica un coefficiente di sicurezza sia ai carichi che alle resistenze

Indica qual è la risposta corretta alle seguenti domande

(5)	cosa si intende col termine “valore caratteristico” di una certa proprietà ?

il frattile 5% della distribuzione della proprietà in esame

1

il valore di riferimento da utilizzare nei calcoli

2

un valore che ha una assegnata probabilità (dipendente dalla proprietà in esame) di essere superato

3

un valore che solo quella proprietà può assumere

4

il massimo valore di quella proprietà che si riscontra in prove sperimentali in laboratorio

5

(6)	nel metodo degli stati limite, com'è il valore di calcolo di un carico ?

sempre minore del valore caratteristico

1

sempre maggiore del valore caratteristico

2

di solito maggiore, ma a volte anche minore del valore caratteristico

3

sempre uguale al valore caratteristico

4

indipendente dal valore caratteristico

5

Nei seguenti schemi, determina il valore di calcolo dei carichi da usare per ottenere il massimo momento flettente negativo all’incastro

q2g

q1

g

carico permanente	gk  = 40 kN m-1

carico variabile (neve)	q1k = 20 kN m-1

carico variabile per ufficio	q2k = 28 kN m-1

(7)	per verifica allo stato limite ultimo	gd =	q1d =	q2d =	kN m-1

(8)	per verifica allo stato limite di esercizio,

combinazione di carico rara 	gd =	q1d =	q2d =	kN m-1

carico variabile

g

F1

F2

F1k = 18 kN	F2k = 22 kN

carico permanente	gk = 35 kN m-1

(9)	per verifica allo stato limite ultimo	gd =	 kN m-1	F1d =	  F2d =	kN

(1)	Indica quale affermazione relativa alla resistenza a trazione del calcestruzzo è sbagliata

dipende dalla resistenza a compressione

1

dipende dall’andamento del diagramma delle tensioni nella sezione

2

dipende dalla maturazione del calcestruzzo

3

è molto minore della resistenza a compressione

4

nessuna (tutte le affermazioni precedenti sono esatte)

5

(2)	Quando si usa il metodo delle tensioni ammissibili, la tensione ammissibile di un calcestruzzo di classe Rck=35 MPa vale (in valore assoluto)

0.85 MPa	 6.75 MPa	  8.5 MPa	 11.0 MPa	 15.43 MPa

1

2

3

4

5

(3)	Nelle verifiche allo stato limite ultimo, il valore di calcolo  fcd della tensione di un calcestruzzo di classe Rck=40 MPa vale (in valore assoluto)

8.5 MPa	 12.25 MPa	  17.64 MPa	 25.0 MPa	 34.0 MPa

1

2

3

4

5

(4)	In base alla normativa agli stati limite, per un calcestruzzo di classe Rck=25 MPa ed un acciaio FeB44k il valore di riferimento della lunghezza di ancoraggio di una barra 16 posta nella parte inferiore di una trave emergente vale

10.0 cm	 32.2 cm	  48.0 cm	 62.1 cm	 71.2 cm

1

2

3

4

5

(5)	Un’asta in calcestruzzo soggetta a trazione (costante lungo l’asse) ha una sezione di 4040 cm ed è armata con 820 (strettamente necessari); i materiali da cui essa è costituita sono: calcestruzzo di classe Rck=25 MPa; acciaio FeB38k. 4 barre 20 poste superiormente nella sezione vengono contemporaneamente interrotte (senza alcuna sagomatura) e ad esse si sovrappongono altrettante barre. In base alla normativa agli stati limite, la lunghezza di sovrapposizione da utilizzare in questo caso è

10.0 cm	 20 	 circa 40 	 circa 55 	 oltre 70 

1

2

3

4

5

Calcestruzzo con comportamento elastico lineare sia a trazione che a compressione (1° stadio)

(6)	Le formule della Scienza delle costruzioni vengono applicate in questo caso

alla sezione compressa	 alla sezione omogeneizzata

1

3

alla sezione tesa	 non sono applicabili

2

4

Rispondi senza fare calcoli, ma solo valutazioni approssimate, facendo riferimento ad una sezione rettangolare con b=30 cm, h=50 cm, c=3 cm , n=Es/Ec=7 ed armatura inferiore As e superiore A’s

(7)	Per N=0, M=100 kNm, As=10 cm2, A’s=10 cm2 la distanza x dell’asse neutro dal bordo compresso vale

8.5 cm	 25.0 cm	  31.2 cm	 sezione tutta compressa

1

2

3

4

dati insufficienti per rispondere

5

(8)	Per N= 600 kN (compressione), M=120 kNm, As=10 cm2, A’s=10 cm2 x vale

8.4 cm	 25.0 cm	  36.6 cm	 sezione tutta compressa

1

2

3

4

dati insufficienti per rispondere

5

(9)	Per N=0, M=100 kNm, As=20 cm2, A’s=0 cm2 x vale

23.4 cm	 25.0 cm	  26.9 cm	 47.1 cm	  dati insufficienti per rispondere

1

2

3

4

5

(1)	Indica quale affermazione relativa alla resistenza a trazione del calcestruzzo è sbagliata

dipende dalla resistenza a compressione

1

dipende dall’andamento del diagramma delle tensioni nella sezione

2

dipende dalla maturazione del calcestruzzo

3

è molto minore della resistenza a compressione

4

nessuna (tutte le affermazioni precedenti sono esatte)

5

(2)	Quando si usa il metodo delle tensioni ammissibili, la tensione ammissibile di un calcestruzzo di classe Rck=35 MPa vale (in valore assoluto)

15.43 MPa	 11.0 MPa	  8.5 MPa	 6.75 MPa	 0.85 MPa

1

2

3

4

5

(3)	Nelle verifiche allo stato limite ultimo, il valore di calcolo  fcd della tensione di un calcestruzzo di classe Rck=40 MPa vale (in valore assoluto)

34.0 MPa	 25.0 MPa	  17.64 MPa	 12.25 MPa	 8.5 MPa

1

2

3

4

5

(4)	In base alla normativa agli stati limite, per un calcestruzzo di classe Rck=25 MPa ed un acciaio FeB44k il valore di riferimento della lunghezza di ancoraggio di una barra 16 posta nella parte inferiore di una trave emergente vale

71.2 cm	 62.1 cm	  48.0 cm	 32.2 cm	 10.0 cm

1

2

3

4

5

(5)	Un’asta in calcestruzzo soggetta a trazione (costante lungo l’asse) ha una sezione di 4040 cm ed è armata con 820 (strettamente necessari); i materiali da cui essa è costituita sono: calcestruzzo di classe Rck=25 MPa; acciaio FeB38k. 4 barre 20 poste superiormente nella sezione vengono contemporaneamente interrotte (senza alcuna sagomatura) e ad esse si sovrappongono altrettante barre. In base alla normativa agli stati limite, la lunghezza di sovrapposizione da utilizzare in questo caso è

oltre 70 	 circa 55 	 circa 40 	 20 	 10.0 cm

1

2

3

4

5

Calcestruzzo con comportamento elastico lineare sia a trazione che a compressione (1° stadio)

(6)	Le formule della Scienza delle costruzioni vengono applicate in questo caso

alla sezione compressa	 alla sezione omogeneizzata

1

3

alla sezione tesa	 non sono applicabili

2

4

Rispondi senza fare calcoli, ma solo valutazioni approssimate, facendo riferimento ad una sezione rettangolare con b=30 cm, h=50 cm, c=3 cm , n=Es/Ec=7 ed armatura inferiore As e superiore A’s

(7)	Per N=0, M=150 kNm, As=12 cm2, A’s=12 cm2 la distanza x dell’asse neutro dal bordo compresso vale

31.2 cm	 25.0 cm	  8.5 cm	 sezione tutta compressa

1

2

3

4

dati insufficienti per rispondere

5

(8)	Per N= 750 kN (compressione), M=150 kNm, As=12 cm2, A’s=12 cm2 x vale

36.8 cm	 25.0 cm	  8.2 cm	 sezione tutta compressa

1

2

3

4

dati insufficienti per rispondere

5

(9)	Per N=0, M=150 kNm, As=24 cm2, A’s=0 cm2 x vale

23.1 cm	 25.0 cm	  27.2 cm	 47.5 cm	  dati insufficienti per rispondere

1

2

3

4

5

(1)	Indica quale affermazione relativa alla resistenza a trazione del calcestruzzo è sbagliata

dipende dalla resistenza a compressione

1

dipende dall’andamento del diagramma delle tensioni nella sezione

2

dipende dalla maturazione del calcestruzzo

3

è molto minore della resistenza a compressione

4

nessuna (tutte le affermazioni precedenti sono esatte)

5

(2)	Quando si usa il metodo delle tensioni ammissibili, la tensione ammissibile di un calcestruzzo di classe Rck=40 MPa vale (in valore assoluto)

0.85 MPa	 6.75 MPa	  8.5 MPa	 12.25 MPa	 17.64 MPa

1

2

3

4

5

(3)	Nelle verifiche allo stato limite ultimo, il valore di calcolo  fcd della tensione di un calcestruzzo di classe Rck=35 MPa vale (in valore assoluto)

8.5 MPa	 11.0 MPa	  15.43 MPa	 21.88 MPa	 29.75 MPa

1

2

3

4

5

(4)	In base alla normativa agli stati limite, per un calcestruzzo di classe Rck=25 MPa ed un acciaio FeB44k il valore di riferimento della lunghezza di ancoraggio di una barra 18 posta nella parte inferiore di una trave emergente vale

10.0 cm	 36.6 cm	  54.0 cm	 69.8 cm	 81.9 cm

1

2

3

4

5

(5)	Un’asta in calcestruzzo soggetta a trazione (costante lungo l’asse) ha una sezione di 4040 cm ed è armata con 814 (strettamente necessari); i materiali da cui essa è costituita sono: calcestruzzo di classe Rck=25 MPa; acciaio FeB38k. 4 barre 14 poste superiormente nella sezione vengono contemporaneamente interrotte (senza alcuna sagomatura) e ad esse si sovrappongono altrettante barre. In base alla normativa agli stati limite, la lunghezza di sovrapposizione da utilizzare in questo caso è

10.0 cm	 20 	 circa 40 	 circa 55 	oltre 70 

1

2

3

4

5

Calcestruzzo con comportamento elastico lineare sia a trazione che a compressione (1° stadio)

(6)	Le formule della Scienza delle costruzioni vengono applicate in questo caso

alla sezione compressa	 alla sezione omogeneizzata

1

3

alla sezione tesa	 non sono applicabili

2

4

Rispondi senza fare calcoli, ma solo valutazioni approssimate, facendo riferimento ad una sezione rettangolare con b=30 cm, h=60 cm, c=3 cm , n=Es/Ec=7 ed armatura inferiore As e superiore A’s

(7)	Per N=0, M=100 kNm, As=10 cm2, A’s=10 cm2 la distanza x dell’asse neutro dal bordo compresso vale

11.5 cm	 30.0 cm	  33.2 cm	 sezione tutta compressa

1

2

3

4

dati insufficienti per rispondere

5

(8)	Per N= 600 kN (compressione), M=150 kNm, As=10 cm2, A’s=10 cm2 x vale

8.4 cm	 30.0 cm	  43.2 cm	 sezione tutta compressa

1

2

3

4

dati insufficienti per rispondere

5

(9)	Per N=0, M=100 kNm, As=20 cm2, A’s=0 cm2 x vale

23.4 cm	 30.0 cm	  31.9 cm	 57.1 cm	  dati insufficienti per rispondere

1

2

3

4

5

(1)	Indica quale affermazione relativa alla resistenza a trazione del calcestruzzo è sbagliata

dipende dalla resistenza a compressione

1

dipende dall’andamento del diagramma delle tensioni nella sezione

2

dipende dalla maturazione del calcestruzzo

3

è molto minore della resistenza a compressione

4

nessuna (tutte le affermazioni precedenti sono esatte)

5

(2)	Quando si usa il metodo delle tensioni ammissibili, la tensione ammissibile di un calcestruzzo di classe Rck=40 MPa vale (in valore assoluto)

17.64 MPa	 12.25 MPa	  8.5 MPa	 6.75 MPa	 0.85 MPa

1

2

3

4

5

(3)	Nelle verifiche allo stato limite ultimo, il valore di calcolo  fcd della tensione di un calcestruzzo di classe Rck=35 MPa vale (in valore assoluto)

29.75 MPa	 21.88 MPa	  15.43 MPa	 11.0 MPa	 8.5 MPa

1

2

3

4

5

(4)	In base alla normativa agli stati limite, per un calcestruzzo di classe Rck=25 MPa ed un acciaio FeB44k il valore di riferimento della lunghezza di ancoraggio di una barra 18 posta nella parte inferiore di una trave emergente vale

81.9 cm	 69.8 cm	  54.0 cm	 36.6 cm	 10.0 cm

1

2

3

4

5

(5)	Un’asta in calcestruzzo soggetta a trazione (costante lungo l’asse) ha una sezione di 4040 cm ed è armata con 814 (strettamente necessari); i materiali da cui essa è costituita sono: calcestruzzo di classe Rck=25 MPa; acciaio FeB38k. 4 barre 14 poste superiormente nella sezione vengono contemporaneamente interrotte (senza alcuna sagomatura) e ad esse si sovrappongono altrettante barre. In base alla normativa agli stati limite, la lunghezza di sovrapposizione da utilizzare in questo caso è

oltre 70 	 circa 55 	 circa 40 	 20 	10.0 cm

1

2

3

4

5

Calcestruzzo con comportamento elastico lineare sia a trazione che a compressione (1° stadio)

(6)	Le formule della Scienza delle costruzioni vengono applicate in questo caso

alla sezione compressa	 alla sezione omogeneizzata

1

3

alla sezione tesa	 non sono applicabili

2

4

Rispondi senza fare calcoli, ma solo valutazioni approssimate, facendo riferimento ad una sezione rettangolare con b=30 cm, h=60 cm, c=3 cm , n=Es/Ec=7 ed armatura inferiore As e superiore A’s

(7)	Per N=0, M=150 kNm, As=12 cm2, A’s=12 cm2 la distanza x dell’asse neutro dal bordo compresso vale

11.5 cm	 30.0 cm	 32.1 cm	 sezione tutta compressa

1

2

3

4

dati insufficienti per rispondere

5

(8)	Per N= 800 kN (compressione), M=200 kNm, As=12 cm2, A’s=12 cm2 x vale

8.2 cm	 30.0 cm	  43.5 cm	 sezione tutta compressa

1

2

3

4

dati insufficienti per rispondere

5

(9)	Per N=0, M=150 kNm, As=24 cm2, A’s=0 cm2 x vale

28.1 cm	 30.0 cm	  32.3 cm	 57.5 cm	  dati insufficienti per rispondere

1

2

3

4

5

Calcestruzzo con comportamento elastico lineare non reagente a trazione (2° stadio)

Rispondi facendo i calcoli necessari; se non è indicato diversamente, fai riferimento ad una sezione rettangolare con b=50 cm, h=90 cm, c=4 cm , n=15 ed armatura inferiore As e superiore A’s soggetta a flessione semplice retta; considera un calcestruzzo con Rck=25 MPa ed un acciaio FeB38k

(1)	calcola la distanza x dell’asse neutro al bordo superiore, per As=18 cm2

e A’s=0	x =	cm

(2)	calcola la tensione massima nel calcestruzzo, per As=27 cm2 e A’s=0 ed

M = 300 kNm, sapendo che in questo caso x = 30.0 cm	c =	MPa

(3)	usando le formule di progetto, determina qual è la percentuale di armatura

compressa necessaria per sopportare un momento M = 700 kNm	u 

(4)	progetta l’altezza necessaria ad una trave avente b=50 cm per sopportare

un momento M = 700 kNm con semplice armatura	h =	cm

(5)	In presenza di uno sforzo normale di trazione, è possibile applicare direttamente la formula s=NA−MIy (con valori di A ed I riferiti all’armatura, o a tutto il calcestruzzo più l’armatura)

se l’asse neutro taglia la sezione	in nessun caso

1

4

se la sezione è tutta compressa	nessuna delle risposte precedenti

2

5

se il centro di sollecitazione è esterno al nocciolo d’inerzia delle sole armature

3

Rispondi senza fare calcoli, ma solo valutazioni approssimate, facendo riferimento alla stessa sezione 5090 precedentemente descritta, ma con As = A’s e soggetta a flessione composta retta

(6)	se lo sforzo normale N è di compressione ed il centro di sollecitazione è interno alla sezione e dista 25 cm dal bordo superiore, la sezione è

tutta tesa	parzializzata, compressa superiormente

1

4

tutta compressa	parzializzata, compressa inferiormente

2

5

le informazioni fornite sono insufficienti per rispondere

3

(7)	se lo sforzo normale N è di compressione ed il centro di sollecitazione è esterno alla sezione e dista 25 cm dal bordo superiore, la sezione è

tutta tesa	parzializzata, compressa superiormente

1

4

tutta compressa	parzializzata, compressa inferiormente

2

5

le informazioni fornite sono insufficienti per rispondere

3

(8)	per N = 250 kN, M = 250 kNm, As = 20 cm2, la distanza dell’asse neutro dal bordo superiore è

15.0 cm	 35.7 cm	  75.0 cm	 sezione tutta tesa

1

2

3

4

dati insufficienti per rispondere

5

(9)	se scmax=-7.2MPa e x = 26 cm, la tensione nell’armatura tesa vale

1.1 MPa	16.6 MPa	  156.5 MPa	 249.2 MPa	357.2 MPa

1

2

3

4

5

Calcestruzzo con comportamento elastico lineare non reagente a trazione (2° stadio)

Rispondi facendo i calcoli necessari; se non è indicato diversamente, fai riferimento ad una sezione rettangolare con b=50 cm, h=90 cm, c=4 cm , n=15 ed armatura inferiore As e superiore A’s soggetta a flessione semplice retta; considera un calcestruzzo con Rck=25 MPa ed un acciaio FeB38k

(1)	calcola la distanza x dell’asse neutro al bordo superiore, per As=21 cm2

e A’s=0	x =	cm

(2)	calcola la tensione massima nel calcestruzzo, per As=17 cm2 e A’s=0 ed

M = 300 kNm, sapendo che in questo caso x = 25.0 cm	c =	MPa

(3)	usando le formule di progetto, determina qual è la percentuale di armatura

compressa necessaria per sopportare un momento M = 600 kNm	u 

(4)	progetta l’altezza necessaria ad una trave avente b=50 cm per sopportare

un momento M = 630 kNm con semplice armatura	h =	cm

(5)	In presenza di uno sforzo normale di compressione, è possibile applicare direttamente la formula s=NA−MIy (con valori di A ed I riferiti all’armatura, o a tutto il calcestruzzo più l’armatura)

se l’asse neutro taglia la sezione	in nessun caso

1

4

se la sezione è tutta tesa	nessuna delle risposte precedenti

2

5

se il centro di sollecitazione è esterno al nocciolo d’inerzia di calcestruzzo più armature

3

Rispondi senza fare calcoli, ma solo valutazioni approssimate, facendo riferimento alla stessa sezione 5090 precedentemente descritta, ma con As = A’s e soggetta a flessione composta retta

(6)	se lo sforzo normale N è di compressione ed il centro di sollecitazione è esterno alla sezione e dista 25 cm dal bordo superiore, la sezione è

tutta tesa	parzializzata, compressa superiormente

1

4

tutta compressa	parzializzata, compressa inferiormente

2

5

le informazioni fornite sono insufficienti per rispondere

3

(7)	se lo sforzo normale N è di compressione ed il centro di sollecitazione è interno alla sezione e dista 25 cm dal bordo superiore, la sezione è

tutta tesa	parzializzata, compressa superiormente

1

4

tutta compressa	parzializzata, compressa inferiormente

2

5

le informazioni fornite sono insufficienti per rispondere

3

(8)	per N = 250 kN, M = 500 kNm, As = 20 cm2, la distanza dell’asse neutro dal bordo superiore è

71.1 cm	 35.7 cm	  18.9 cm	 sezione tutta tesa

1

2

3

4

dati insufficienti per rispondere

5

(9)	se scmax=-5.1MPa e x = 21 cm, la tensione nell’armatura tesa vale

313.3 MPa	236.8 MPa	  156.5 MPa	 15.8 MPa	1.1 MPa

1

2

3

4

5

Calcestruzzo con comportamento elastico lineare non reagente a trazione (2° stadio)

Rispondi facendo i calcoli necessari; se non è indicato diversamente, fai riferimento ad una sezione rettangolare con b=40 cm, h=80 cm, c=4 cm , n=15 ed armatura inferiore As e superiore A’s soggetta a flessione semplice retta; considera un calcestruzzo con Rck=25 MPa ed un acciaio FeB38k

(1)	calcola la distanza x dell’asse neutro al bordo superiore, per As=25 cm2

e A’s=0	x =	cm

(2)	calcola la tensione massima nel calcestruzzo, per As=16.4 cm2 e A’s=0 ed

M = 200 kNm, sapendo che in questo caso x = 25.0 cm	c =	MPa

(3)	usando le formule di progetto, determina qual è la percentuale di armatura

compressa necessaria per sopportare un momento M = 540 kNm	u 

(4)	progetta l’altezza necessaria ad una trave avente b=40 cm per sopportare

un momento M = 450 kNm con semplice armatura	h =	cm

(5)	In presenza di uno sforzo normale di trazione, è possibile applicare direttamente la formula s=NA−MIy (con valori di A ed I riferiti all’armatura, o a tutto il calcestruzzo più l’armatura)

se l’asse neutro taglia la sezione	in nessun caso

1

4

se la sezione è tutta compressa	nessuna delle risposte precedenti

2

5

se il centro di sollecitazione è esterno al nocciolo d’inerzia delle sole armature

3

Rispondi senza fare calcoli, ma solo valutazioni approssimate, facendo riferimento alla stessa sezione 4080 precedentemente descritta, ma con As = A’s e soggetta a flessione composta retta

(6)	se lo sforzo normale N è di compressione ed il centro di sollecitazione è interno alla sezione e dista 20 cm dal bordo superiore, la sezione è

tutta tesa	parzializzata, compressa superiormente

1

4

tutta compressa	parzializzata, compressa inferiormente

2

5

le informazioni fornite sono insufficienti per rispondere

3

(7)	se lo sforzo normale N è di compressione ed il centro di sollecitazione è esterno alla sezione e dista 20 cm dal bordo superiore, la sezione è

tutta tesa	parzializzata, compressa superiormente

1

4

tutta compressa	parzializzata, compressa inferiormente

2

5

le informazioni fornite sono insufficienti per rispondere

3

(8)	per N = 200 kN, M = 200 kNm, As = 20 cm2, la distanza dell’asse neutro dal bordo superiore è

15.8 cm	 35.7 cm	  64.2 cm	 sezione tutta tesa

1

2

3

4

dati insufficienti per rispondere

5

(9)	se scmax=-8.2MPa e x = 26 cm, la tensione nell’armatura tesa vale

1.1 MPa	15.8 MPa	  156.5 MPa	 236.5 MPa	359.5 MPa

1

2

3

4

5

Calcestruzzo con comportamento elastico lineare non reagente a trazione (2° stadio)

Rispondi facendo i calcoli necessari; se non è indicato diversamente, fai riferimento ad una sezione rettangolare con b=40 cm, h=80 cm, c=4 cm , n=15 ed armatura inferiore As e superiore A’s soggetta a flessione semplice retta; considera un calcestruzzo con Rck=25 MPa ed un acciaio FeB38k

(1)	calcola la distanza x dell’asse neutro al bordo superiore, per As=22 cm2

e A’s=0	x =	cm

(2)	calcola la tensione massima nel calcestruzzo, per As=9.5 cm2 e A’s=0 ed

M = 200 kNm, sapendo che in questo caso x = 20.0 cm	c =	MPa

(3)	usando le formule di progetto, determina qual è la percentuale di armatura

compressa necessaria per sopportare un momento M = 440 kNm	u 

(4)	progetta l’altezza necessaria ad una trave avente b=40 cm per sopportare

un momento M = 400 kNm con semplice armatura	h =	cm

(5)	In presenza di uno sforzo normale di compressione, è possibile applicare direttamente la formula s=NA−MIy (con valori di A ed I riferiti all’armatura, o a tutto il calcestruzzo più l’armatura)

se l’asse neutro taglia la sezione	in nessun caso

1

4

se la sezione è tutta tesa	nessuna delle risposte precedenti

2

5

se il centro di sollecitazione è esterno al nocciolo d’inerzia di calcestruzzo più armature

3

Rispondi senza fare calcoli, ma solo valutazioni approssimate, facendo riferimento alla stessa sezione 4080 precedentemente descritta, ma con As = A’s e soggetta a flessione composta retta

(6)	se lo sforzo normale N è di compressione ed il centro di sollecitazione è esterno alla sezione e dista 20 cm dal bordo superiore, la sezione è

tutta tesa	parzializzata, compressa superiormente

1

4

tutta compressa	parzializzata, compressa inferiormente

2

5

le informazioni fornite sono insufficienti per rispondere

3

(7)	se lo sforzo normale N è di compressione ed il centro di sollecitazione è interno alla sezione e dista 20 cm dal bordo superiore, la sezione è

tutta tesa	parzializzata, compressa superiormente

1

4

tutta compressa	parzializzata, compressa inferiormente

2

5

le informazioni fornite sono insufficienti per rispondere

3

(8)	per N = 200 kN, M = 400 kNm, As = 20 cm2, la distanza dell’asse neutro dal bordo superiore è

60.8 cm	 35.7 cm	  19.2 cm	 sezione tutta tesa

1

2

3

4

dati insufficienti per rispondere

5

(9)	se scmax=-6.1MPa e x = 21 cm, la tensione nell’armatura tesa vale

331.1 MPa	239.6 MPa	  156.5 MPa	 16.0 MPa	1.1 MPa

1

2

3

4

5

Calcestruzzo con comportamento non lineare (3° stadio)

(1)	Nel caso di flessione semplice, col termine “sezione a debole armatura” si intende una sezione

con armatura insufficiente a sopportare il momento di calcolo

1

con armatura di acciaio a barre lisce (che ha una resistenza ridotta)

2

nella quale si raggiunge la deformazione ultima dell’acciaio con calcestruzzo ancora elastico

3

nella quale si raggiunge la deformazione ultima nell’acciaio e non nel calcestruzzo

4

nessuna delle risposte precedenti

5

(2)	Nel caso di flessione semplice, quando il diagramma limite di deformazione si trova nel campo 4 la duttilità della sezione è

sicuramente molto bassa	alta o bassa a seconda della posizione dell’asse neutro

1

4

sicuramente molto alta	nessuna delle risposte precedenti

2

5

alta o bassa a seconda della quantità di armatura in compressione

3

(3)	Calcola quanto vale la percentuale meccanica di armatura  in una sezione rettangolare 3080 cm, con c=3 cm, As = 15 cm2, A’s = 10 cm2,  fcd =11 MPa, fyd =374 MPa	 =

(4)	In una trave emergente con sezione rettangolare a doppia armatura con =0.40 e u=0.50, soggetta a flessione semplice retta, il diagramma limite di deformazione si trova nel campo

1	2a	 2b	3	4

1

2

3

4

5

(5)	In una sezione rettangolare di altezza h a semplice armatura soggetta a flessione semplice retta, quando si raggiungono contemporaneamente le deformazioni ultime del calcestruzzo cu e dell’acciaio su il braccio della coppia interna vale

0.9 h	 0.892 h	  0.810 h	 nessuna delle risposte precedenti

1

2

3

4

dati insufficienti per rispondere

5

Nei 3 quesiti seguenti fai riferimento a una trave a sezione rettangolare a semplice armatura di altezza 26 cm, con c=3 cm, calcestruzzo di classe Rck=25 MPa, acciaio FeB44k

(6)	progetta la larghezza necessaria per sopportare M=150 kNm	b =	cm

(7)	calcola quante barre 20 occorre disporre per M=150 kNm	20

(8)	se nel caso precedente vi fosse anche N= 300 kN (compressione) l’armatura necessaria sarebbe

la stessa	minore	  maggiore	 dati insufficienti per rispondere

1

2

3

4

(9)	Per verificare allo stato limite ultimo una sezione rettangolare soggetta ad M ed N si può

determinare il diagramma di tensioni corrispondenti alla coppia M,N e confrontare i valori massimi con i valori limite  fcd e fyd

1

determinare il diagramma di deformazioni limite corrispondenti alla coppia M,N e confrontare i valori massimi con i valori limite cu e su

2

2

determinare il diagramma di deformazioni limite corrispondenti ad N, determinare il momento corrispondente e confrontarlo con M

3

determinare la percentuale meccanica di armatura e confrontarla con i valori corrispondenti ai diagrammi limite

4

più di una delle risposte precedenti

5

Calcestruzzo con comportamento non lineare (3° stadio)

(1)	Nel caso di flessione semplice, col termine “sezione a debole armatura” si intende una sezione

con armatura insufficiente a sopportare il momento di calcolo

1

con armatura di acciaio a barre lisce (che ha una resistenza ridotta)

2

nella quale si raggiunge la deformazione ultima dell’acciaio con calcestruzzo ancora elastico

3

nella quale si raggiunge la deformazione ultima nell’acciaio e non nel calcestruzzo

4

nessuna delle risposte precedenti

5

(2)	Nel caso di flessione semplice, quando il diagramma limite di deformazione si trova nel campo 4 la duttilità della sezione è

sicuramente molto bassa	alta o bassa a seconda della posizione dell’asse neutro

1

4

sicuramente molto alta	nessuna delle risposte precedenti

2

5

alta o bassa a seconda della quantità di armatura in compressione

3

(3)	Calcola quanto vale la percentuale meccanica di armatura  in una sezione rettangolare 4080 cm, con c=3 cm, As = 20 cm2, A’s = 10 cm2,  fcd =11 MPa, fyd =326 MPa	 =

(4)	In una trave emergente con sezione rettangolare a doppia armatura con =0.25 e u=0.33, soggetta a flessione semplice retta, il diagramma limite di deformazione si trova nel campo

1	2a	 2b	3	4

1

2

3

4

5

(5)	In una sezione rettangolare di altezza h a semplice armatura soggetta a flessione semplice retta, quando si raggiungono contemporaneamente le deformazioni ultime del calcestruzzo cu e dell’acciaio su il braccio della coppia interna vale

0.9 h	 0.892 h	  0.810 h	 nessuna delle risposte precedenti

1

2

3

4

dati insufficienti per rispondere

5

Nei 3 quesiti seguenti fai riferimento a una trave a sezione rettangolare a semplice armatura di altezza 28 cm, con c=3 cm, calcestruzzo di classe Rck=25 MPa, acciaio FeB44k

(6)	progetta la larghezza necessaria per sopportare M=190 kNm	b =	cm

(7)	calcola quante barre 20 occorre disporre per M=190 kNm	20

(8)	se nel caso precedente vi fosse anche N= 300 kN (compressione) l’armatura necessaria sarebbe

la stessa	minore	  maggiore	 dati insufficienti per rispondere

1

2

3

4

(9)	Per verificare allo stato limite ultimo una sezione rettangolare soggetta ad M ed N si può

determinare il diagramma di tensioni corrispondenti alla coppia M,N e confrontare i valori massimi con i valori limite  fcd e fyd

1

determinare il diagramma di deformazioni limite corrispondenti alla coppia M,N e confrontare i valori massimi con i valori limite cu e su

2

2

determinare il diagramma di deformazioni limite corrispondenti ad N, determinare il momento corrispondente e confrontarlo con M

3

determinare la percentuale meccanica di armatura e confrontarla con i valori corrispondenti ai diagrammi limite

4

più di una delle risposte precedenti

5

Calcestruzzo con comportamento non lineare (3° stadio)

(1)	Nel caso di flessione semplice, col termine “sezione a debole armatura” si intende una sezione

con armatura insufficiente a sopportare il momento di calcolo

1

con armatura di acciaio a barre lisce (che ha una resistenza ridotta)

2

nella quale si raggiunge la deformazione ultima dell’acciaio con calcestruzzo ancora elastico

3

nella quale si raggiunge la deformazione ultima nell’acciaio e non nel calcestruzzo

4

nessuna delle risposte precedenti

5

(2)	Nel caso di flessione semplice, quando il diagramma limite di deformazione si trova nel campo 4 la duttilità della sezione è

sicuramente molto bassa	alta o bassa a seconda della posizione dell’asse neutro

1

4

sicuramente molto alta	nessuna delle risposte precedenti

2

5

alta o bassa a seconda della quantità di armatura in compressione

3

(3)	Calcola quanto vale la percentuale meccanica di armatura  in una sezione rettangolare 3080 cm, con c=3 cm, As = 20 cm2, A’s = 10 cm2,  fcd =11 MPa, fyd =374 MPa	 =

(4)	In una trave emergente con sezione rettangolare a doppia armatura con =0.70 e u=0.50, soggetta a flessione semplice retta, il diagramma limite di deformazione si trova nel campo

1	2a	 2b	3	4

1

2

3

4

5

(5)	In una sezione rettangolare di altezza h a semplice armatura soggetta a flessione semplice retta, quando si raggiungono contemporaneamente le deformazioni ultime del calcestruzzo cu e dell’acciaio su il braccio della coppia interna vale

0.9 h	 0.892 h	  0.810 h	 nessuna delle risposte precedenti

1

2

3

4

dati insufficienti per rispondere

5

Nei 3 quesiti seguenti fai riferimento a una trave a sezione rettangolare a semplice armatura di altezza 28 cm, con c=3 cm, calcestruzzo di classe Rck=25 MPa, acciaio FeB38k

(6)	progetta la larghezza necessaria per sopportare M=150 kNm	b =	cm

(7)	calcola quante barre 20 occorre disporre per M=150 kNm	20

(8)	se nel caso precedente vi fosse anche N= 300 kN (compressione) l’armatura necessaria sarebbe

la stessa	minore	  maggiore	 dati insufficienti per rispondere

1

2

3

4

(9)	Per verificare allo stato limite ultimo una sezione rettangolare soggetta ad M ed N si può

determinare il diagramma di tensioni corrispondenti alla coppia M,N e confrontare i valori massimi con i valori limite  fcd e fyd

1

determinare il diagramma di deformazioni limite corrispondenti alla coppia M,N e confrontare i valori massimi con i valori limite cu e su

2

2

determinare il diagramma di deformazioni limite corrispondenti ad N, determinare il momento corrispondente e confrontarlo con M

3

determinare la percentuale meccanica di armatura e confrontarla con i valori corrispondenti ai diagrammi limite

4

più di una delle risposte precedenti

5

Calcestruzzo con comportamento non lineare (3° stadio)

(1)	Nel caso di flessione semplice, col termine “sezione a debole armatura” si intende una sezione

con armatura insufficiente a sopportare il momento di calcolo

1

con armatura di acciaio a barre lisce (che ha una resistenza ridotta)

2

nella quale si raggiunge la deformazione ultima dell’acciaio con calcestruzzo ancora elastico

3

nella quale si raggiunge la deformazione ultima nell’acciaio e non nel calcestruzzo

4

nessuna delle risposte precedenti

5

(2)	Nel caso di flessione semplice, quando il diagramma limite di deformazione si trova nel campo 4 la duttilità della sezione è

sicuramente molto bassa	alta o bassa a seconda della posizione dell’asse neutro

1

4

sicuramente molto alta	nessuna delle risposte precedenti

2

5

alta o bassa a seconda della quantità di armatura in compressione

3

(3)	Calcola quanto vale la percentuale meccanica di armatura  in una sezione rettangolare 4080 cm, con c=3 cm, As = 15 cm2, A’s = 10 cm2,  fcd =11 MPa, fyd =326 MPa	 =

(4)	In una trave emergente con sezione rettangolare a doppia armatura con =0.70 e u=0.33, soggetta a flessione semplice retta, il diagramma limite di deformazione si trova nel campo

1	2a	 2b	3	4

1

2

3

4

5

(5)	In una sezione rettangolare di altezza h a semplice armatura soggetta a flessione semplice retta, quando si raggiungono contemporaneamente le deformazioni ultime del calcestruzzo cu e dell’acciaio su il braccio della coppia interna vale

0.9 h	 0.892 h	  0.810 h	 nessuna delle risposte precedenti

1

2

3

4

dati insufficienti per rispondere

5

Nei 3 quesiti seguenti fai riferimento a una trave a sezione rettangolare a semplice armatura di altezza 27 cm, con c=3 cm, calcestruzzo di classe Rck=25 MPa, acciaio FeB38k

(6)	progetta la larghezza necessaria per sopportare M=140 kNm	b =	cm

(7)	calcola quante barre 20 occorre disporre per M=140 kNm	20

(8)	se nel caso precedente vi fosse anche N= 300 kN (compressione) l’armatura necessaria sarebbe

la stessa	minore	  maggiore	 dati insufficienti per rispondere

1

2

3

4

(9)	Per verificare allo stato limite ultimo una sezione rettangolare soggetta ad M ed N si può

determinare il diagramma di tensioni corrispondenti alla coppia M,N e confrontare i valori massimi con i valori limite  fcd e fyd

1

determinare il diagramma di deformazioni limite corrispondenti alla coppia M,N e confrontare i valori massimi con i valori limite cu e su

2

2

determinare il diagramma di deformazioni limite corrispondenti ad N, determinare il momento corrispondente e confrontarlo con M

3

determinare la percentuale meccanica di armatura e confrontarla con i valori corrispondenti ai diagrammi limite

4

più di una delle risposte precedenti

5