## Flessione semplice e composta - calcestruzzo con comportamento lineare (1° o 2° stadio)

(1)	Per verificare una sezione soggetta a tensoflessione, nel caso di calcestruzzo reagente anche a trazione, occorre come prima cosa

determinare il nocciolo d’inerzia della sezione costituita dalle sole armature

1

determinare il nocciolo d’inerzia della sezione di calcestruzzo più armature omogeneizzate

2

calcolare baricentro, area e momento d’inerzia delle sole armature

3

X	calcolare baricentro, area e momento d’inerzia di calcestruzzo più armature omogeneizzate

4

calcolare la posizione dell’asse neutro

5

(2)	Il massimo sforzo normale di compressione che può essere sopportato, per M=0, da una sezione di area Ac e con armature totali As vale

Acsc+Asss	X	0.7(Ac+nAs)sc

1

4

(Ac+nAs)sc	(Ac+nAs)sc1.25

2

5

è diverso a seconda che si consideri o si trascuri la resistenza a trazione del calcestruzzo

3

(3)	In una sezione a T a doppia armatura, con As=A’s=15 cm2, soggetta al momento M=220 kNm, si è determinato il braccio della coppia interna z=83.2 cm. La tensione nell’armatura tesa vale

39.7 MPa	 122.0 MPa	X	176.3 MPa	  dati insufficienti per rispondere

1

2

3

4

occorre prima definire se si considera o si trascura la resistenza a trazione del calcestruzzo

5

(4)	Progetta col metodo delle tensioni ammissibili la larghezza di una trave a spessore  con h=24 cm  che deve sopportare un momento M = 120 kNm

(usa calcestruzzo con Rck = 25 MPa, acciaio FeB44k, u=0.25)	b =     200	cm

## Flessione semplice e composta - calcestruzzo con comportamento non lineare (3° stadio)

(5)	Una delle seguenti affermazioni relative ai domini limite M-N è sbagliata; quale?

i punti sul dominio o interni ad esso rappresentano coppie limite M-N accettabili

1

le curve corrispondenti a diverse armature (con As costante) sono a distanza costante (misurata lungo la retta che congiunge punti corrispondenti allo stesso diagramma di )

2

in assenza di armatura il dominio non contiene mai punti con N positivo (di trazione)

3

il dominio ha un asse di simmetria se sia la sezione che l’armatura sono simmetriche

4

X	il dominio non dipende dalle caratteristiche dei materiali

5

(6)	Per una sezione 3030 con 420 in calcestruzzo con fck = 20 MPa ed fctk = 1.6 MPa ed acciaio con fyk = 430 MPa lo sforzo normale massimo di trazione sopportabile (per M=0) vale

90 kN	 X	470 kN	  560 kN	 680 kN	oltre 4000 kN

1

2

3

4

5

(7)	Nel caso di sopra lo sforzo normale massimo di compressione sopportabile (per M=0) vale

90 kN	 560 kN	 X	  1425 kN	  2340 kN	 4820 kN

1

2

3

4

5

(8)	In un pilastro 6090 (strettamente necessario per N) realizzato coi materiali del quesito 6 la minima armatura da disporre, secondo la normativa italiana allo stato limite ultimo, è

1014	 X	1614	  2214	 1620	2020

1

2

3

4

5

(9)	In una sezione 4080 realizzata coi materiali del quesito 6, sollecitata da M=400 kNm, N=50 kN (di trazione), l’armatura tesa necessaria è

414	220+214	 420+114	X	 520+114	720

1

2

3

4

5

## Taglio

(1)	In una sezione tensoinflessa, ipotizzando un calcestruzzo a comportamento lineare non reagente a trazione, dove è massima la  ?

in corrispondenza del baricentro	in un punto della zona tesa

1

4

in corrispondenza dell’asse neutro	in un punto della zona compressa

2

5

X	dipende dalla forma della sezione

3

(2)	In una sezione a doppio T, con ala superiore ed inferiore larghe 80 cm ed anima larga 25 cm, soggetta a flessione semplice ed al taglio V=220 kN, si è determinato il braccio della coppia interna z=109 cm. Nel modello di calcestruzzo a comportamento lineare la  massima vale

0.23 MPa	X	 0.81 MPa	1.47 MPa	  2.52 MPa

1

2

3

4

dati insufficienti per rispondere

5

(3)	Il simbolo VRd2 dell’Eurocodice 2 indica il taglio che

porta a rottura il dente del modello a pettine	può essere sopportato da una sezione

1

4

X	porta a rottura il puntone inclinato	può essere sopportato dall’armatura

5

2

porta a rottura il corrente compresso

3

(4)	Una sezione rettangolare 4070 deve essere armata con sole staffe per sopportare il taglio V=370 kN; secondo la normativa italiana allo stato limite ultimo, occorre disporre

18/25	 18/20	18/15	  18/10

1

2

3

4

X	 dati insufficienti per rispondere

5

(5)	Una trave di sezione 2560 è stata armata con staffe 10/10 di acciaio FeB38k. Qual è il taglio massimo sopportabile dalla sezione, valutato col metodo dell’inclinazione variabile del traliccio, se si è calcolato che per =45° si ha Vrd2 = 496 kN e Vrd3 = 263 kN ?

263 kN	396 kN	X	  438 kN	 488 kN	526 kN

1

2

3

4

5

## Torsione

(6)	Nel metodo delle tensioni ammissibili, la sezione di un pilastro soggetto allo sforzo normale N di compressione e al momento torcente T è accettabile (almeno per quanto riguarda la torsione)

se la  massima è inferiore a c0	se la  massima è inferiore a 1.1 c1

1

4

2

X	se la  massima è inferiore a c1	se T è molto piccolo rispetto a N

2

5

se l’armatura longitudinale necessaria per T è minore dell’armatura longitudinale necessaria per N

3

(7)	Una mensola di lunghezza 2.20 m, soggetta esclusivamente ad un carico torcente t=10 kNm/m, deve essere realizzata con calcestruzzo di classe Rck=25 MPa e con sezione di forma quadrata. Progetta secondo

il metodo delle tensioni ammissibili il lato della sezione 	l =       40	cm

(8)	In una trave di sezione rettangolare con Ak=2050 soggetta a T=30 kNm le staffe (di acciaio FeB38k) da disporre secondo l’Eurocodice 2 (per =45°) sono

18/25	18/20	18/15	 X	 18/10	18/10 a 4 bracci

1

2

3

4

5

(9)	In una trave si ha Vrd2 = 450 kN e Trd1 = 60 kNm. Se il taglio agente è VSd = 300 kN, qual è il massimo momento torcente che la sezione può

sopportare, secondo l’Eurocodice 2?	T =     44.7	kNm

## Stati limite di esercizio -  Eurocodice 2

(1)	Su una trave ad una sola campata, di luce 7.00 m, scaricano due campate di solaio (campate interne, di uno schema a molte campate) ciascuna di luce 5.60 m. I valori caratteristici dei carichi permanenti e variabili del solaio sono gk=5.0 kN m-2 e qk=2.5 kN m-2, il peso proprio della trave è gk=7.0 kN m-1. Quanto vale il massimo momento flettente

per condizione di carico quasi permanente?	M =   265.8	kNm

(2)	I limiti sulle tensioni di esercizio sono imposti per

evitare deformazioni della struttura incompatibili con le condizioni di esercizio

1

X 	evitare fessurazioni che potrebbero portare alla corrosione dell’armatura

2

dare al metodo allo stato limite ultimo la stessa sicurezza di quello delle tensioni ammissibili

3

evitare un collasso improvviso della struttura

4

nessuna delle motivazioni innanzi elencate

5

(3)	Per evitare un’ampiezza eccessiva delle fessure

occorre sempre calcolare l’ampiezza e confrontarla coi limiti di normativa

1

è sufficiente usare calcestruzzi che abbiano un ritiro molto basso

2

è necessario disporre ovunque una rete elettrosaldata con armatura molto diffusa

3

bisogna distanziare le barre di armatura di almeno 10 cm l’una dall’altra

4

X 	occorre evitare barre di diametro molto grande

5

(4)	Lo sforzo normale di fessurazione per una sezione 3040 armata con 614, di calcestruzzo di classe Rck=25 MPa ed acciaio FeB38k, vale (in assenza di momento flettente)

120 kN	120 kN	X	  128 kN	 301 kN	1320 kN

1

2

3

4

5

(5)	Il momento di decompressione per la stessa sezione, tenendo conto che i 6 ferri sono distribuiti uniformemente lungo il contorno, vale (in assenza di sforzo normale)

12 kNm	30 kNm	36 kNm	175 kNm	 X	nessuno dei valori precedenti

1

2

3

4

5

(6)	Indica quale affermazione relativa al “tension stiffening” è sbagliata

non se ne deve tenere conto nel valutare la resistenza ultima a trazione

1

se lo si trascura, si sovrastima l’ampiezza della fessura

2

non ha senso tenerne conto nel valutare la freccia di travi a precompressione totale

3

serve per tenere conto della resistenza a trazione del calcestruzzo presente tra due fessure

4

X	nessuna (tutte le affermazioni precedenti sono esatte)

5

(7)	Una trave 3060 inflessa è armata in zona tesa con 220 ad aderenza migliorata, con ricoprimento 3 cm; sapendo che la tensione di lavoro dell’acciaio per carichi quasi permanenti vale 240 MPa ed è il triplo di quella che si ha all’atto della fessura-

zione, calcola il valore caratteristico dell’ampiezza delle fessure 	wk =   0.27	mm

(8)	Quale deve essere l’altezza minima di una trave a spessore a più campate tutte di luce 5.20 m, molto sollecitata, per non dover fare la verifica allo stato limite di deformazione?

75 cm	29 cm	  25 cm 	 X	 23 cm	21 cm

1

2

3

4

5

(9)	Per una trave 5040 semplicemente appoggiata di luce 9 m, con armatura tesa 320, è necessaria la verifica allo stato limite di deformazione?

si	dipende dal valore del carico	dipende dal modulo Ec	X	no

1

2

3

4

# Cemento armato precompresso

- (1)	Non risulta conveniente utilizzare la precompressione per elementi prevalentemente

inflessi	compressi	tesi	tensoinflessi

1

2

3

4

(2)	Dentro quale regione della trave deve trovarsi il cavo risultante affinché vengano soddisfatte le condizioni di sicurezza?

nel fuso di Guyon	nel nocciolo centrale d’inerzia

1

3

nel nocciolo limite	in nessuna delle precedenti

2

4

(3)	Dentro quale regione della trave deve ricadere il centro di pressione affinché vengano soddisfatte le condizioni di sicurezza?

al di sotto dell’asse neutro	nel nocciolo centrale d’inerzia

1

3

nel nocciolo limite	nel fuso di Guyon

2

4

(4)	In quale delle seguenti situazioni risulta più appropriato l’utilizzo di una sezione a T?

trave da ponte (Mq /Mg elevato)	solaio da copertura (Mq /Mg ridotti)

1

3

in nessuna circostanza	in qualsiasi circostanza (indipendentemente dal rapporto Mq /Mg)

2

4

(5)	Fra le quattro disposizioni del cavo riportate di seguito, indica quella teoricamente più congeniale per una trave continua su tre appoggi sottoposta ad un carico uniformemente distribuito (la linea tratteggiata indica l’asse baricentrico della trave)

1

2

3

4

- (6)	Una trave a cavi aderenti è precompressa mediante uno sforzo di 2000 kN; la perdita di precompressione complessiva è dell’ordine di

75 kN	150 kN	500 kN	1000 kN

1

2

3

4

N= kN

(7)	Una trave a cavi aderenti è precompressa mediante un cavo di sezione 15 cm2, all’atto del rilascio si registra una deformazione elastica del calcestruzzo c = 0.0002. Calcola le perdite di precompressione per effetto della deformazione elastica

N= kN

(8)	Una trave a cavi scorrevoli di lunghezza 20 m viene precompressa mediante un cavo di sezione 15 cm2 tesato solo da un’estremità, determina le perdite di precompressione per effetto del rientro dell’ancoraggio se il cuneo slitta di 3 mm

N= kN

(9)	Nello stesso caso di sopra, determina le perdite di precompressione per effetto del ritiro se la precompressione avviene a 20 giorni dal getto

## Flessione semplice e composta - calcestruzzo con comportamento lineare (1° o 2° stadio)

(1)	Per verificare una sezione soggetta a tensoflessione, nel caso di calcestruzzo reagente anche a trazione, occorre come prima cosa

calcolare baricentro, area e momento d’inerzia delle sole armature

1

X	calcolare baricentro, area e momento d’inerzia di calcestruzzo più armature omogeneizzate

2

calcolare la posizione dell’asse neutro

3

determinare il nocciolo d’inerzia della sezione costituita dalle sole armature

4

determinare il nocciolo d’inerzia della sezione di calcestruzzo più armature omogeneizzate

5

(2)	Il massimo sforzo normale di compressione che può essere sopportato, per M=0, da una sezione di area Ac e con armature totali As vale

Acsc+Asss		(Ac+nAs)sc

1

4

X	0.7(Ac+nAs)sc	(Ac+nAs)sc1.25

2

5

è diverso a seconda che si consideri o si trascuri la resistenza a trazione del calcestruzzo

3

(3)	In una sezione a T a doppia armatura, con As=A’s=18 cm2, soggetta al momento M=250 kNm, si è determinato il braccio della coppia interna z=67.4 cm. La tensione nell’armatura tesa vale

64.9 MPa	 151.0 MPa	X	206.1 MPa	  dati insufficienti per rispondere

1

2

3

4

occorre prima definire se si considera o si trascura la resistenza a trazione del calcestruzzo

5

(4)	Progetta col metodo delle tensioni ammissibili la larghezza di una trave a spessore  con h=26 cm  che deve sopportare un momento M = 115 kNm

(usa calcestruzzo con Rck = 25 MPa, acciaio FeB44k, u=0.25)	b =     160	cm

## Flessione semplice e composta - calcestruzzo con comportamento non lineare (3° stadio)

(5)	Una delle seguenti affermazioni relative ai domini limite M-N è sbagliata; quale?

i punti sul dominio o interni ad esso rappresentano coppie limite M-N accettabili

1

le curve corrispondenti a diverse armature (con As costante) sono a distanza costante (misurata lungo la retta che congiunge punti corrispondenti allo stesso diagramma di )

2

X	il dominio non dipende dalle caratteristiche dei materiali

3

il dominio ha un asse di simmetria se sia la sezione che l’armatura sono simmetriche

4

in assenza di armatura il dominio non contiene mai punti con N positivo (di trazione)

5

(6)	Per una sezione 3040 con 614 in calcestruzzo con fck = 20 MPa ed fctk = 1.6 MPa ed acciaio con fyk = 430 MPa lo sforzo normale massimo di trazione sopportabile (per M=0) vale

120 kN	270 kN	 X	  345 kN	 590 kN	oltre 4000 kN

1

2

3

4

5

(7)	Nel caso di sopra lo sforzo normale massimo di compressione sopportabile (per M=0) vale

120 kN	 480 kN	  1090 kN	 X	  1620 kN	 5440 kN

1

2

3

4

5

(8)	In un pilastro 5080 (strettamente necessario per N) realizzato coi materiali del quesito 6 la minima armatura da disporre, secondo la normativa italiana allo stato limite ultimo, è

814	 X	1214	  1814	 1220	1820

1

2

3

4

5

(9)	In una sezione 5070 realizzata coi materiali del quesito 6, sollecitata da M=290 kNm, N=40 kN (di trazione), l’armatura tesa necessaria è

414	220+214 	X	 420+114	 520+114	720

1

2

3

4

5

## Taglio

(1)	In una sezione tensoinflessa, ipotizzando un calcestruzzo a comportamento lineare non reagente a trazione, dove è massima la  ?

X	dipende dalla forma della sezione	in un punto della zona tesa

1

4

in corrispondenza del baricentro	in un punto della zona compressa

2

5

in corrispondenza dell’asse neutro

3

(2)	In una sezione a doppio T, con ala superiore ed inferiore larghe 100 cm ed anima larga 30 cm, soggetta a flessione semplice ed al taglio V=280 kN, si è determinato il braccio della coppia interna z=75 cm. Nel modello di calcestruzzo a comportamento lineare la  massima vale

0.28 MPa	 0.66 MPa 	X	1.24 MPa	  1.97 MPa

1

2

3

4

dati insufficienti per rispondere

5

(3)	Il simbolo VRd2 dell’Eurocodice 2 indica il taglio che

porta a rottura il dente del modello a pettine	può essere sopportato da una sezione

1

4

porta a rottura il corrente compresso	può essere sopportato dall’armatura

5

2

X	porta a rottura il puntone inclinato

3

(4)	Una sezione rettangolare 4060 deve essere armata con sole staffe per sopportare il taglio V=290 kN; secondo la normativa italiana allo stato limite ultimo, occorre disporre

18/25	 18/20	18/15	  18/10

1

2

3

4

X	 dati insufficienti per rispondere

5

(5)	Una trave di sezione 2060 è stata armata con staffe 10/10 di acciaio FeB38k. Qual è il taglio massimo sopportabile dalla sezione, valutato col metodo dell’inclinazione variabile del traliccio, se si è calcolato che per =45° si ha Vrd2 = 397 kN e Vrd3 = 263 kN ?

263 kN	305 kN	X	  373 kN	 392 kN	526 kN

1

2

3

4

5

## Torsione

(6)	Nel metodo delle tensioni ammissibili, la sezione di un pilastro soggetto allo sforzo normale N di compressione e al momento torcente T è accettabile (almeno per quanto riguarda la torsione)

se la  massima è inferiore a c0	se la  massima è inferiore a 1.1 c1

1

4

2

X	se la  massima è inferiore a c1	se T è molto piccolo rispetto a N

2

5

se l’armatura longitudinale necessaria per T è minore dell’armatura longitudinale necessaria per N

3

(7)	Una mensola di lunghezza 2.40 m, soggetta esclusivamente ad un carico torcente t=13 kNm/m, deve essere realizzata con calcestruzzo di classe Rck=25 MPa e con sezione di forma quadrata. Progetta secondo

il metodo delle tensioni ammissibili il lato della sezione 	l =       45	cm

(8)	In una trave di sezione rettangolare con Ak=2550 soggetta a T=25 kNm le staffe (di acciaio FeB38k) da disporre secondo l’Eurocodice 2 (per =45°) sono

18/25	18/20	 X	18/15	 18/10	18/10 a 4 bracci

1

2

3

4

5

(9)	In una trave si ha Vrd2 = 400 kN e Trd1 = 50 kNm. Se il taglio agente è VSd = 320 kN, qual è il massimo momento torcente che la sezione può

sopportare, secondo l’Eurocodice 2?	T =     30.0	kNm

## Stati limite di esercizio -  Eurocodice 2

(1)	Su una trave ad una sola campata, di luce 6.20 m, scaricano due campate di solaio (campate interne, di uno schema a molte campate) ciascuna di luce 5.80 m. I valori caratteristici dei carichi permanenti e variabili del solaio sono gk=6.0 kN m-2 e qk=2.5 kN m-2, il peso proprio della trave è gk=6.0 kN m-1. Quanto vale il massimo momento flettente

per condizione di carico quasi permanente?	M =   237.8	kNm

(2)	I limiti sulle tensioni di esercizio sono imposti per

dare al metodo allo stato limite ultimo la stessa sicurezza di quello delle tensioni ammissibili

1

evitare un collasso improvviso della struttura

2

evitare deformazioni della struttura incompatibili con le condizioni di esercizio

3

X 	evitare fessurazioni che potrebbero portare alla corrosione dell’armatura

4

nessuna delle motivazioni innanzi elencate

5

(3)	Per evitare un’ampiezza eccessiva delle fessure

occorre sempre calcolare l’ampiezza e confrontarla coi limiti di normativa

1

è sufficiente usare calcestruzzi che abbiano un ritiro molto basso

2

è necessario disporre ovunque una rete elettrosaldata con armatura molto diffusa

3

X 	occorre evitare barre di diametro molto grande

4

bisogna distanziare le barre di armatura di almeno 10 cm l’una dall’altra

5

(4)	Lo sforzo normale di fessurazione per una sezione 3050 armata con 814, di calcestruzzo di classe Rck=25 MPa ed acciaio FeB38k, vale (in assenza di momento flettente)

150 kN	150 kN	X	  160 kN	 334 kN	1397 kN

1

2

3

4

5

(5)	Il momento di decompressione per la stessa sezione, tenendo conto che i 6 ferri sono distribuiti uniformemente lungo il contorno, vale (in assenza di sforzo normale)

12 kNm	30 kNm	36 kNm	175 kNm	 X	nessuno dei valori precedenti

1

2

3

4

5

(6)	Indica quale affermazione relativa al “tension stiffening” è sbagliata

non se ne deve tenere conto nel valutare la resistenza ultima a trazione

1

se lo si trascura, si sovrastima l’ampiezza della fessura

2

non ha senso tenerne conto nel valutare la freccia di travi a precompressione totale

3

serve per tenere conto della resistenza a trazione del calcestruzzo presente tra due fessure

4

X	nessuna (tutte le affermazioni precedenti sono esatte)

5

(7)	Una trave 4060 inflessa è armata in zona tesa con 320 ad aderenza migliorata, con ricoprimento 3 cm; sapendo che la tensione di lavoro dell’acciaio per carichi quasi permanenti vale 210 MPa ed è il triplo di quella che si ha all’atto della fessura-

zione, calcola il valore caratteristico dell’ampiezza delle fessure 	wk =   0.22	mm

(8)	Quale deve essere l’altezza minima di una trave a spessore a più campate tutte di luce 5.70 m, poco sollecitata, per non dover fare la verifica allo stato limite di deformazione?

17 cm	 X	18 cm	  19 cm	 23 cm	57 cm

1

2

3

4

5

(9)	Per una trave 4050 semplicemente appoggiata di luce 8.5 m, con armatura tesa 820, è necessaria la verifica allo stato limite di deformazione?

X 	 si	dipende dal valore del carico	dipende dal modulo Ec	no

1

2

3

4

# Cemento armato precompresso

- (1)	Non risulta conveniente utilizzare la precompressione per elementi prevalentemente

inflessi	compressi	tesi	tensoinflessi

1

2

3

4

(2)	Dentro quale regione della trave deve trovarsi il cavo risultante affinché vengano soddisfatte le condizioni di sicurezza?

nel fuso di Guyon	nel nocciolo centrale d’inerzia

1

3

nel nocciolo limite	in nessuna delle precedenti

2

4

(3)	Dentro quale regione della trave deve ricadere il centro di pressione affinché vengano soddisfatte le condizioni di sicurezza?

al di sotto dell’asse neutro	nel nocciolo centrale d’inerzia

1

3

nel nocciolo limite	nel fuso di Guyon

2

4

(4)	In quale delle seguenti situazioni risulta più appropriato l’utilizzo di una sezione a T?

trave da ponte (Mq /Mg elevato)	solaio da copertura (Mq /Mg ridotti)

1

3

in nessuna circostanza	in qualsiasi circostanza (indipendentemente dal rapporto Mq /Mg)

2

4

(5)	Fra le quattro disposizioni del cavo riportate di seguito, indica quella teoricamente più congeniale per una trave continua su tre appoggi sottoposta ad un carico uniformemente distribuito (la linea tratteggiata indica l’asse baricentrico della trave)

1

2

3

4

- (6)	Una trave a cavi aderenti è precompressa mediante uno sforzo di 1600 kN; la perdita di precompressione complessiva è dell’ordine di

70 kN	140 kN	400 kN	800 kN

1

2

3

4

N= kN

(7)	Una trave a cavi aderenti è precompressa mediante un cavo di sezione 12 cm2, all’atto del rilascio si registra una deformazione elastica del calcestruzzo c = 0.0002. Calcola le perdite di precompressione per effetto della deformazione elastica

N= kN

(8)	Una trave a cavi scorrevoli di lunghezza 18 m viene precompressa mediante un cavo di sezione 16 cm2 tesato solo da un’estremità, determina le perdite di precompressione per effetto del rientro dell’ancoraggio se il cuneo slitta di 3 mm

N= kN

(9)	Nello stesso caso di sopra, determina le perdite di precompressione per effetto del ritiro se la precompressione avviene a 12 giorni dal getto

## Flessione semplice e composta - calcestruzzo con comportamento lineare (1° o 2° stadio)

(1)	Per verificare una sezione soggetta a tensoflessione, nel caso di calcestruzzo reagente anche a trazione, occorre come prima cosa

calcolare la posizione dell’asse neutro

1

calcolare baricentro, area e momento d’inerzia delle sole armature

2

X	calcolare baricentro, area e momento d’inerzia di calcestruzzo più armature omogeneizzate

3

determinare il nocciolo d’inerzia della sezione costituita dalle sole armature

4

determinare il nocciolo d’inerzia della sezione di calcestruzzo più armature omogeneizzate

5

(2)	Il massimo sforzo normale di compressione che può essere sopportato, per M=0, da una sezione di area Ac e con armature totali As vale

Acsc+Asss		(Ac+nAs)sc

1

4

(Ac+nAs)sc1.25	X	0.7(Ac+nAs)sc

2

5

è diverso a seconda che si consideri o si trascuri la resistenza a trazione del calcestruzzo

3

(3)	In una sezione a T a doppia armatura, con As=A’s=20 cm2, soggetta al momento M=180 kNm, si è determinato il braccio della coppia interna z=72.5 cm. La tensione nell’armatura tesa vale

X	 124.1 MPa	 169.0 MPa	213.5 MPa	  dati insufficienti per rispondere

1

2

3

4

occorre prima definire se si considera o si trascura la resistenza a trazione del calcestruzzo

5

(4)	Progetta col metodo delle tensioni ammissibili la larghezza di una trave a spessore  con h=22 cm  che deve sopportare un momento M = 93 kNm

(usa calcestruzzo con Rck = 25 MPa, acciaio FeB44k, u=0.25)	b =     190	cm

## Flessione semplice e composta - calcestruzzo con comportamento non lineare (3° stadio)

(5)	Una delle seguenti affermazioni relative ai domini limite M-N è sbagliata; quale?

i punti sul dominio o interni ad esso rappresentano coppie limite M-N accettabili

1

le curve corrispondenti a diverse armature (con As costante) sono a distanza costante (misurata lungo la retta che congiunge punti corrispondenti allo stesso diagramma di )

2

in assenza di armatura il dominio non contiene mai punti con N positivo (di trazione)

3

X	il dominio non dipende dalle caratteristiche dei materiali

4

il dominio ha un asse di simmetria se sia la sezione che l’armatura sono simmetriche

5

(6)	Per una sezione 4040 con 814 in calcestruzzo con fck = 20 MPa ed fctk = 1.6 MPa ed acciaio con fyk = 430 MPa lo sforzo normale massimo di trazione sopportabile (per M=0) vale

160 kN	285 kN	  320 kN	 X	 460 kN	oltre 1000 kN

1

2

3

4

5

(7)	Nel caso di sopra lo sforzo normale massimo di compressione sopportabile (per M=0) vale

160 kN	 810 kN	 X	  2160 kN	  3250 kN	 5090 kN

1

2

3

4

5

(8)	In un pilastro 10060 (strettamente necessario per N) realizzato coi materiali del quesito 6 la minima armatura da disporre, secondo la normativa italiana allo stato limite ultimo, è

1214	 X	1614	  2014	 1420	1620

1

2

3

4

5

(9)	In una sezione 4070 realizzata coi materiali del quesito 6, sollecitata da M=260 kNm, N=40 kN (di trazione), l’armatura tesa necessaria è

414	220+214 	X	 420	 520	620

1

2

3

4

5

## Taglio

(1)	In una sezione tensoinflessa, ipotizzando un calcestruzzo a comportamento lineare non reagente a trazione, dove è massima la  ?

in corrispondenza del baricentro	in un punto della zona compressa

1

4

in corrispondenza dell’asse neutro	 X	dipende dalla forma della sezione

2

5

in un punto della zona tesa

3

(2)	In una sezione a doppio T, con ala superiore ed inferiore larghe 100 cm ed anima larga 25 cm, soggetta a flessione semplice ed al taglio V=310 kN, si è determinato il braccio della coppia interna z=84 cm. Nel modello di calcestruzzo a comportamento lineare la  massima vale

X	 1.48 MPa		 0.91 MPa	0.47 MPa	  0.12 MPa

1

2

3

4

dati insufficienti per rispondere

5

(3)	Il simbolo VRd2 dell’Eurocodice 2 indica il taglio che

può essere sopportato da una sezione	 X 	porta a rottura il puntone inclinato

1

4

può essere sopportato dall’armatura	porta a rottura il corrente compresso

5

2

porta a rottura il dente del modello a pettine

3

(4)	Una sezione rettangolare 4070 deve essere armata con sole staffe per sopportare il taglio V=370 kN; secondo la normativa italiana allo stato limite ultimo, occorre disporre

18/25	 18/20	18/15	  18/10

1

2

3

4

X	 dati insufficienti per rispondere

5

(5)	Una trave di sezione 2550 è stata armata con staffe 10/10 di acciaio FeB38k. Qual è il taglio massimo sopportabile dalla sezione, valutato col metodo dell’inclinazione variabile del traliccio, se si è calcolato che per =45° si ha Vrd2 = 409 kN e Vrd3 = 217 kN ?

217 kN	244 kN	X	  361 kN	 401 kN	438 kN

1

2

3

4

5

## Torsione

(6)	Nel metodo delle tensioni ammissibili, la sezione di un pilastro soggetto allo sforzo normale N di compressione e al momento torcente T è accettabile (almeno per quanto riguarda la torsione)

se la  massima è inferiore a c0	se la  massima è inferiore a 1.1 c1

1

4

2

se T è molto piccolo rispetto a N	 X	se la  massima è inferiore a c1

2

5

se l’armatura longitudinale necessaria per T è minore dell’armatura longitudinale necessaria per N

3

(7)	Una mensola di lunghezza 2.00 m, soggetta esclusivamente ad un carico torcente t=11 kNm/m, deve essere realizzata con calcestruzzo di classe Rck=25 MPa e con sezione di forma quadrata. Progetta secondo

il metodo delle tensioni ammissibili il lato della sezione 	l =       40	cm

(8)	In una trave di sezione rettangolare con Ak=3050 soggetta a T=24 kNm le staffe (di acciaio FeB38k) da disporre secondo l’Eurocodice 2 (per =45°) sono

18/25	 X	18/20	18/15	 18/10	18/10 a 4 bracci

1

2

3

4

5

(9)	In una trave si ha Vrd2 = 500 kN e Trd1 = 70 kNm. Se il taglio agente è VSd = 350 kN, qual è il massimo momento torcente che la sezione può

sopportare, secondo l’Eurocodice 2?	T =     50.0	kNm

## Stati limite di esercizio -  Eurocodice 2

(1)	Su una trave ad una sola campata, di luce 7.20 m, scaricano due campate di solaio (campate interne, di uno schema a molte campate) ciascuna di luce 5.20 m. I valori caratteristici dei carichi permanenti e variabili del solaio sono gk=4.8 kN m-2 e qk=2.5 kN m-2, il peso proprio della trave è gk=7.0 kN m-1. Quanto vale il massimo momento flettente

per condizione di carico quasi permanente?	M =   257.6	kNm

(2)	I limiti sulle tensioni di esercizio sono imposti per

evitare deformazioni della struttura incompatibili con le condizioni di esercizio

1

dare al metodo allo stato limite ultimo la stessa sicurezza di quello delle tensioni ammissibili

2

X 	evitare fessurazioni che potrebbero portare alla corrosione dell’armatura

3

evitare un collasso improvviso della struttura

4

nessuna delle motivazioni innanzi elencate

5

(3)	Per evitare un’ampiezza eccessiva delle fessure

bisogna distanziare le barre di armatura di almeno 10 cm l’una dall’altra

1

X 	occorre evitare barre di diametro molto grande

2

è sufficiente usare calcestruzzi che abbiano un ritiro molto basso

3

è necessario disporre ovunque una rete elettrosaldata con armatura molto diffusa

4

occorre sempre calcolare l’ampiezza e confrontarla coi limiti di normativa

5

(4)	Lo sforzo normale di fessurazione per una sezione 4040 armata con 814, di calcestruzzo di classe Rck=25 MPa ed acciaio FeB38k, vale (in assenza di momento flettente)

160 kN	160 kN	X	  170 kN	 325 kN	1480 kN

1

2

3

4

5

(5)	Il momento di decompressione per la stessa sezione, tenendo conto che i 6 ferri sono distribuiti uniformemente lungo il contorno, vale (in assenza di sforzo normale)

12 kNm	30 kNm	36 kNm	175 kNm	 X	nessuno dei valori precedenti

1

2

3

4

5

(6)	Indica quale affermazione relativa al “tension stiffening” è sbagliata

non se ne deve tenere conto nel valutare la resistenza ultima a trazione

1

se lo si trascura, si sovrastima l’ampiezza della fessura

2

non ha senso tenerne conto nel valutare la freccia di travi a precompressione totale

3

serve per tenere conto della resistenza a trazione del calcestruzzo presente tra due fessure

4

X	nessuna (tutte le affermazioni precedenti sono esatte)

5

(7)	Una trave 3070 inflessa è armata in zona tesa con 220 ad aderenza migliorata, con ricoprimento 3 cm; sapendo che la tensione di lavoro dell’acciaio per carichi quasi permanenti vale 260 MPa ed è il triplo di quella che si ha all’atto della fessura-

zione, calcola il valore caratteristico dell’ampiezza delle fessure 	wk =   0.295	mm

(8)	Quale deve essere l’altezza minima di una trave a spessore a più campate tutte di luce 4.60 m, molto sollecitata, per non dover fare la verifica allo stato limite di deformazione?

19 cm	 X	20 cm	  22 cm	 26 cm	66 cm

1

2

3

4

5

(9)	Per una trave 8030 semplicemente appoggiata di luce 7.40 m, con armatura tesa 614, è necessaria la verifica allo stato limite di deformazione?

si	dipende dal valore del carico	dipende dal modulo Ec	X	no

1

2

3

4

# Cemento armato precompresso

- (1)	Non risulta conveniente utilizzare la precompressione per elementi prevalentemente

inflessi	compressi	tesi	tensoinflessi

1

2

3

4

(2)	Dentro quale regione della trave deve trovarsi il cavo risultante affinché vengano soddisfatte le condizioni di sicurezza?

nel fuso di Guyon	nel nocciolo centrale d’inerzia

1

3

nel nocciolo limite	in nessuna delle precedenti

2

4

(3)	Dentro quale regione della trave deve ricadere il centro di pressione affinché vengano soddisfatte le condizioni di sicurezza?

al di sotto dell’asse neutro	nel nocciolo centrale d’inerzia

1

3

nel nocciolo limite	nel fuso di Guyon

2

4

(4)	In quale delle seguenti situazioni risulta più appropriato l’utilizzo di una sezione a T?

trave da ponte (Mq /Mg elevato)	solaio da copertura (Mq /Mg ridotti)

1

3

in nessuna circostanza	in qualsiasi circostanza (indipendentemente dal rapporto Mq /Mg)

2

4

(5)	Fra le quattro disposizioni del cavo riportate di seguito, indica quella teoricamente più congeniale per una trave continua su tre appoggi sottoposta ad un carico uniformemente distribuito (la linea tratteggiata indica l’asse baricentrico della trave)

1

2

3

4

- (6)	Una trave a cavi aderenti è precompressa mediante uno sforzo di 1200 kN; la perdita di precompressione complessiva è dell’ordine di

50 kN	100 kN	300 kN	600 kN

1

2

3

4

N= kN

(7)	Una trave a cavi aderenti è precompressa mediante un cavo di sezione 15 cm2, all’atto del rilascio si registra una deformazione elastica del calcestruzzo c = 0.0003. Calcola le perdite di precompressione per effetto della deformazione elastica

N= kN

(8)	Una trave a cavi scorrevoli di lunghezza 24 m viene precompressa mediante un cavo di sezione 15 cm2 tesato solo da un’estremità, determina le perdite di precompressione per effetto del rientro dell’ancoraggio se il cuneo slitta di 3 mm

N= kN

(9)	Nello stesso caso di sopra, determina le perdite di precompressione per effetto del ritiro se la precompressione avviene a 20 giorni dal getto

## Flessione semplice e composta - calcestruzzo con comportamento lineare (1° o 2° stadio)

(1)	Per verificare una sezione soggetta a tensoflessione, nel caso di calcestruzzo reagente anche a trazione, occorre come prima cosa

determinare il nocciolo d’inerzia della sezione costituita dalle sole armature

1

determinare il nocciolo d’inerzia della sezione di calcestruzzo più armature omogeneizzate

2

calcolare la posizione dell’asse neutro

3

calcolare baricentro, area e momento d’inerzia delle sole armature

4

X	calcolare baricentro, area e momento d’inerzia di calcestruzzo più armature omogeneizzate

5

(2)	Il massimo sforzo normale di compressione che può essere sopportato, per M=0, da una sezione di area Ac e con armature totali As vale

X	0.7(Ac+nAs)sc	(Ac+nAs)sc1.25

1

4

Acsc+Asss		(Ac+nAs)sc

2

5

è diverso a seconda che si consideri o si trascuri la resistenza a trazione del calcestruzzo

3

(3)	In una sezione a T a doppia armatura, con As=A’s=16 cm2, soggetta al momento M=240 kNm, si è determinato il braccio della coppia interna z=75.4 cm. La tensione nell’armatura tesa vale

125.7 MPa 	X	 198.9 MPa	237.5 MPa	  dati insufficienti per rispondere

1

2

3

4

occorre prima definire se si considera o si trascura la resistenza a trazione del calcestruzzo

5

(4)	Progetta col metodo delle tensioni ammissibili la larghezza di una trave a spessore  con h=25 cm  che deve sopportare un momento M = 125 kNm

(usa calcestruzzo con Rck = 25 MPa, acciaio FeB44k, u=0.25)	b =     190	cm

## Flessione semplice e composta - calcestruzzo con comportamento non lineare (3° stadio)

(5)	Una delle seguenti affermazioni relative ai domini limite M-N è sbagliata; quale?

i punti sul dominio o interni ad esso rappresentano coppie limite M-N accettabili

1

le curve corrispondenti a diverse armature (con As costante) sono a distanza costante (misurata lungo la retta che congiunge punti corrispondenti allo stesso diagramma di )

2

in assenza di armatura il dominio non contiene mai punti con N positivo (di trazione)

3

il dominio ha un asse di simmetria se sia la sezione che l’armatura sono simmetriche

4

X	il dominio non dipende dalle caratteristiche dei materiali

5

(6)	Per una sezione 5030 con 620 in calcestruzzo con fck = 20 MPa ed fctk = 1.6 MPa ed acciaio con fyk = 430 MPa lo sforzo normale massimo di trazione sopportabile (per M=0) vale

150 kN	280 kN	  475 kN	 580 kN	 X	705 kN

1

2

3

4

5

(7)	Nel caso di sopra lo sforzo normale massimo di compressione sopportabile (per M=0) vale

150 kN	 X	 2300 kN	  2980 kN	  3240 kN	 5550 kN

1

2

3

4

5

(8)	In un pilastro 9050 (strettamente necessario per N) realizzato coi materiali del quesito 6 la minima armatura da disporre, secondo la normativa italiana allo stato limite ultimo, è

X 	 1214	1814	  2214	 1620	2020

1

2

3

4

5

(9)	In una sezione 5080 realizzata coi materiali del quesito 6, sollecitata da M=340 kNm, N=50 kN (di trazione), l’armatura tesa necessaria è

X	 420+114	520+114	 620	 620+114	720

1

2

3

4

5

## Taglio

(1)	In una sezione tensoinflessa, ipotizzando un calcestruzzo a comportamento lineare non reagente a trazione, dove è massima la  ?

in un punto della zona tesa	in corrispondenza dell’asse neutro

1

4

in un punto della zona compressa	 X	dipende dalla forma della sezione

2

5

in corrispondenza del baricentro

3

(2)	In una sezione a doppio T, con ala superiore ed inferiore larghe 90 cm ed anima larga 30 cm, soggetta a flessione semplice ed al taglio V=540 kN, si è determinato il braccio della coppia interna z=67 cm. Nel modello di calcestruzzo a comportamento lineare la  massima vale

0.11 MPa	 0.89 MPa	1.17 MPa 	X	  2.69 MPa

1

2

3

4

dati insufficienti per rispondere

5

(3)	Il simbolo VRd2 dell’Eurocodice 2 indica il taglio che

può essere sopportato da una sezione	porta a rottura il corrente compresso

1

4

può essere sopportato dall’armatura	 X	porta a rottura il puntone inclinato

5

2

porta a rottura il dente del modello a pettine

3

(4)	Una sezione rettangolare 4070 deve essere armata con sole staffe per sopportare il taglio V=370 kN; secondo la normativa italiana allo stato limite ultimo, occorre disporre

18/25	 18/20	18/15	  18/10

1

2

3

4

X	 dati insufficienti per rispondere

5

(5)	Una trave di sezione 2070 è stata armata con staffe 10/10 di acciaio FeB38k. Qual è il taglio massimo sopportabile dalla sezione, valutato col metodo dell’inclinazione variabile del traliccio, se si è calcolato che per =45° si ha Vrd2 = 466 kN e Vrd3 = 309 kN ?

309 kN	385 kN	X	  439 kN	 459 kN	618 kN

1

2

3

4

5

## Torsione

(6)	Nel metodo delle tensioni ammissibili, la sezione di un pilastro soggetto allo sforzo normale N di compressione e al momento torcente T è accettabile (almeno per quanto riguarda la torsione)

se la  massima è inferiore a c0	se la  massima è inferiore a 1.1 c1

1

4

2

se T è molto piccolo rispetto a N	 X	se la  massima è inferiore a c1

2

5

se l’armatura longitudinale necessaria per T è minore dell’armatura longitudinale necessaria per N

3

(7)	Una mensola di lunghezza 1.60 m, soggetta esclusivamente ad un carico torcente t=20 kNm/m, deve essere realizzata con calcestruzzo di classe Rck=25 MPa e con sezione di forma quadrata. Progetta secondo

il metodo delle tensioni ammissibili il lato della sezione 	l =       45	cm

(8)	In una trave di sezione rettangolare con Ak=4040 soggetta a T=20 kNm le staffe (di acciaio FeB38k) da disporre secondo l’Eurocodice 2 (per =45°) sono

X	 18/25	18/20	18/15	 18/10	18/10 a 4 bracci

1

2

3

4

5

(9)	In una trave si ha Vrd2 = 380 kN e Trd1 = 45 kNm. Se il taglio agente è VSd = 240 kN, qual è il massimo momento torcente che la sezione può

sopportare, secondo l’Eurocodice 2?	T =     34.9	kNm

## Stati limite di esercizio -  Eurocodice 2

(1)	Su una trave ad una sola campata, di luce 7.50 m, scaricano due campate di solaio (campate interne, di uno schema a molte campate) ciascuna di luce 5.00 m. I valori caratteristici dei carichi permanenti e variabili del solaio sono gk=6.2 kN m-2 e qk=2.5 kN m-2, il peso proprio della trave è gk=8.0 kN m-1. Quanto vale il massimo momento flettente

per condizione di carico quasi permanente?	M =   327.0	kNm

(2)	I limiti sulle tensioni di esercizio sono imposti per

X 	evitare fessurazioni che potrebbero portare alla corrosione dell’armatura

1

evitare deformazioni della struttura incompatibili con le condizioni di esercizio

2

evitare un collasso improvviso della struttura

3

dare al metodo allo stato limite ultimo la stessa sicurezza di quello delle tensioni ammissibili

4

nessuna delle motivazioni innanzi elencate

5

(3)	Per evitare un’ampiezza eccessiva delle fessure

è necessario disporre ovunque una rete elettrosaldata con armatura molto diffusa

1

bisogna distanziare le barre di armatura di almeno 10 cm l’una dall’altra

2

X 	occorre evitare barre di diametro molto grande

3

è sufficiente usare calcestruzzi che abbiano un ritiro molto basso

4

occorre sempre calcolare l’ampiezza e confrontarla coi limiti di normativa

5

(4)	Lo sforzo normale di fessurazione per una sezione 3040 armata con 620, di calcestruzzo di classe Rck=25 MPa ed acciaio FeB38k, vale (in assenza di momento flettente)

120 kN	120 kN	X	  135 kN	 327 kN	1285 kN

1

2

3

4

5

(5)	Il momento di decompressione per la stessa sezione, tenendo conto che i 6 ferri sono distribuiti uniformemente lungo il contorno, vale (in assenza di sforzo normale)

12 kNm	30 kNm	36 kNm	175 kNm	 X	nessuno dei valori precedenti

1

2

3

4

5

(6)	Indica quale affermazione relativa al “tension stiffening” è sbagliata

non se ne deve tenere conto nel valutare la resistenza ultima a trazione

1

se lo si trascura, si sovrastima l’ampiezza della fessura

2

non ha senso tenerne conto nel valutare la freccia di travi a precompressione totale

3

serve per tenere conto della resistenza a trazione del calcestruzzo presente tra due fessure

4

X	nessuna (tutte le affermazioni precedenti sono esatte)

5

(7)	Una trave 4070 inflessa è armata in zona tesa con 320 ad aderenza migliorata, con ricoprimento 3 cm; sapendo che la tensione di lavoro dell’acciaio per carichi quasi permanenti vale 180 MPa ed è il triplo di quella che si ha all’atto della fessura-

zione, calcola il valore caratteristico dell’ampiezza delle fessure 	wk =   0.19	mm

(8)	Quale deve essere l’altezza minima di una trave a spessore a più campate tutte di luce 6.40 m, poco sollecitata, per non dover fare la verifica allo stato limite di deformazione?

64 cm	26 cm	  22 cm 	 X	 20 cm	19 cm

1

2

3

4

5

(9)	Per una trave 3040 semplicemente appoggiata di luce 7 m, con armatura tesa 620, è necessaria la verifica allo stato limite di deformazione?

X	 si	dipende dal valore del carico	dipende dal modulo Ec	no

1

2

3

4

# Cemento armato precompresso

- (1)	Non risulta conveniente utilizzare la precompressione per elementi prevalentemente

inflessi	compressi	tesi	tensoinflessi

1

2

3

4

(2)	Dentro quale regione della trave deve trovarsi il cavo risultante affinché vengano soddisfatte le condizioni di sicurezza?

nel fuso di Guyon	nel nocciolo centrale d’inerzia

1

3

nel nocciolo limite	in nessuna delle precedenti

2

4

(3)	Dentro quale regione della trave deve ricadere il centro di pressione affinché vengano soddisfatte le condizioni di sicurezza?

al di sotto dell’asse neutro	nel nocciolo centrale d’inerzia

1

3

nel nocciolo limite	nel fuso di Guyon

2

4

(4)	In quale delle seguenti situazioni risulta più appropriato l’utilizzo di una sezione a T?

trave da ponte (Mq /Mg elevato)	solaio da copertura (Mq /Mg ridotti)

1

3

in nessuna circostanza	in qualsiasi circostanza (indipendentemente dal rapporto Mq /Mg)

2

4

(5)	Fra le quattro disposizioni del cavo riportate di seguito, indica quella teoricamente più congeniale per una trave continua su tre appoggi sottoposta ad un carico uniformemente distribuito (la linea tratteggiata indica l’asse baricentrico della trave)

1

2

3

4

- (6)	Una trave a cavi aderenti è precompressa mediante uno sforzo di 2400 kN; la perdita di precompressione complessiva è dell’ordine di

100 kN	200 kN	600 kN	1200 kN

1

2

3

4

N= kN

(7)	Una trave a cavi aderenti è precompressa mediante un cavo di sezione 12 cm2, all’atto del rilascio si registra una deformazione elastica del calcestruzzo c = 0.0003. Calcola le perdite di precompressione per effetto della deformazione elastica

N= kN

(8)	Una trave a cavi scorrevoli di lunghezza 22 m viene precompressa mediante un cavo di sezione 18 cm2 tesato solo da un’estremità, determina le perdite di precompressione per effetto del rientro dell’ancoraggio se il cuneo slitta di 3 mm

N= kN

(9)	Nello stesso caso di sopra, determina le perdite di precompressione per effetto del ritiro se la precompressione avviene a 12 giorni dal getto