# Compito del 18/6/98

Sono riportate di seguito in corsivo i quesiti inclusi nel compito e di seguito a questi indicazioni su quale sia la risposta esatta, e perché, e quale punteggio è stato attribuito.

- FOGLIO 1

(1)	Quale delle seguenti affermazioni relative alla saldabilità dell’acciaio è sbagliata?

nessuna (tutte le affermazioni seguenti sono esatte)

1

l’uso di elementi saldati è condizionato dalla resilienza dell’acciaio a temperature imposte

2

il grado di saldabilità è individuato mediante una lettera (B, C, D; DD solo per Fe510)

3

il grado di saldabilità è legato alla composizione chimica dell’acciaio

4

acciai con grado di saldabilità D o DD dovrebbero essere usati solo per strutture bullonate

5

L’affermazione sbagliata è la quinta: gli acciai di grado D e DD sono quelli con le massime caratteristiche di saldabilità; semmai limitazioni che potrebbero sconsigliarne l’uso in strutture saldate si hanno per acciaio di grado B.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta sbagliata	1 punto

(2)	Quale delle seguenti affermazioni relative alle tensioni residue è sbagliata?

negli elementi piegati a freddo hanno entità variabile lungo lo spessore

1

creano precoci non linearità e deformazioni maggiori rispetto a quelle di un materiale ideale

2

per i profili formati a caldo, dipendono dall’evoluzione delle temperature nel raffreddamento

3

possono ridurre in maniera notevole la resistenza ultima di una sezione molto snella

4

nessuna (tutte le affermazioni precedenti sono esatte)

5

Tutte le affermazioni sono esatte; pertanto la risposta corretta è la quinta.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta sbagliata	1 punto

(3)	Quale ritieni possa essere il valore caratteristico del peso proprio di un metro quadro di solaio di copertura realizzato con lamiera grecata in acciaio e pannelli di isolamento termico?

0.4 kN	1.0 kN	2.5 kN	4.0 kN	6.9 kN

1

2

3

4

5

I solai in acciaio sono caratterizzati dall’avere un peso proprio molto più basso di quello di un solaio in cemento armato (che è circa 2.5 kN m-2). Il valore 0.4 kN m-2 è plausibile per solai di copertura, nei quali la parte portante è esclusivamente la lamiera grecata, mentre in solai portanti spesso si aggiunge una soletta in calcestruzzo arrivando a pesi di circa 1 kN m-2. La risposta esatta è quindi la prima, ma la seconda è stata considerata parzialmente accettabile.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta n.2	1 punto

altra risposta	1 punto

(4)	Secondo l’Eurocodice 3, per un telaio con 4 colonne e 6 piani occorre tenere conto di una imperfezione geometrica laterale  che vale

0.0012	0.0026	0.005	0.01	0.1

1

2

3

4

5

L’Eurocodice 3, punto 5.2.4.3, impone di considerare gli effetti delle imperfezioni mediante una imperfezione laterale iniziale  determinata dalla relazione	f=kcksf0

con	kc=0.5+1nc	ks=0.2+1ns	e	f0=1200=0.005

Per i dati forniti (nc=4 e ns=6), la risposta esatta è la seconda; ma in ogni caso il terzo valore sarebbe esatto solo per un portale e gli altri valori non sono mai possibili.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta sbagliata	1 punto

(5)	L’Eurocodice 3 pone limiti alle frecce in esercizio. Ordina le tre limitazioni

- freccia totale in un solaio generico

- freccia totale in una copertura generica

- freccia in un solaio che porta tramezzi, dovuta ai soli carichi variabili

ponendo prima quella che corrisponde ad un valore minore della freccia massima ammessa

a-b-c	a-c-b	b-c-a	c-a-b	c-b-a

1

2

3

4

5

L’Eurocodice 3 (punto 4.2.2) impone i seguenti limiti nei tre casi indicati: a) L/250; b) L/200; c) L/350. L’ordine giusto è quindi c-a-b, cioè la quarta risposta. Si noti che è in ogni caso abbastanza ovvio che i limiti di freccia debbano essere maggiori per un solaio che porta tramezzi (che sono elementi fragili) e a maggior ragione se si valuta la freccia dovuta ai soli carichi variabili, così come è ovvio che questi limiti debbano essere minori per le coperture.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta sbagliata	1 punto

Per le altre domande di questo foglio fai riferimento ad un acciaio Fe360, che ha fy=235 MPa ed fu=360 MPa, e ad un profilato ad L a lati uguali, lunghi 70 mm e di spessore t=7 mm, la cui sezione trasversale ha un’area A=940 mm2. Come normativa, fai riferimento all’Eurocodice 3 con le integrazioni del decreto di applicazione italiano (D.M. 9/1/96, parte II, sezione III).

(6)	Se si trascura l’effetto dell’eccentricità tra asse dell’asta e collegamenti, la resistenza a trazione della sezione lorda Nt,Rd vale

150 kN	210 kN	221 kN	322 kN	dati insufficienti

1

2

3

4

5

La resistenza della sezione lorda è pari a

AfygM0=940´2351.05´10−3=210.4kN

La risposta esatta è quindi la seconda. La prima risposta corrisponde al valore che si ottiene utilizzando la tensione ammissibile; la terza è calcolata con fy ma senza M0; la quarta con fu. Poiché il terzo valore è molto vicino a quello esatto non l’ho voluto penalizzare.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta n.3	0 punti

altra risposta	1 punto

(7)	Il comportamento a trazione di un’asta avente tale sezione, collegata agli estremi mediante una fila di bulloni, sarà duttile se i fori hanno un diametro inferiore a

10 mm	14 mm	17 mm	20 mm	23 mm

1

2

3

4

5

Il comportamento dell’asta è duttile se la resistenza ultima della sezione netta in corrispondenza dei fori è maggiore della resistenza plastica della sezione lorda, ovvero se

0.9AnetA³fygM0fugM2	ovvero	Anet³9400.92351.053601.20=779.2mm2

Perché ciò avvenga il diametro del foro deve essere minore a

A−Anett=940−779.27=22.97mm

La risposta esatta è quindi la quinta.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta sbagliata	1 punto

(8)	Per rispettare i limiti relativi alle distanze foro-bordo, la dimensione massima dei bulloni che si possono utilizzare in una tale sezione è

20 mm	18 mm	16 mm	14 mm	12 mm

1

2

3

4

5

L’Eurocodice 3 (punto 6.5.1.3) impone che la distanza minima dal bordo e2 sia di norma non minore di 1.5 d0. Poiché vi è una sola fila di bulloni, il diametro d0 del foro deve essere tale che 21.5 d0 non superi il lato l del profilato e quindi minore di l/3=23.3 mm. Tenendo presente che il foro deve essere almeno 2 mm maggiore del diametro d del bullone e che d deve essere un numero pari, questo può arrivare al massimo a 20 mm. La risposta esatta è quindi la prima.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta sbagliata	1 punto

- FOGLIO 2

y

z

Per le domande da 1 a 4 di questo foglio fai riferimento ad un acciaio Fe510, che ha fy=355 MPa ed fu=510 MPa, e ad un profilato IPE 240, che ha le seguenti caratteristiche: altezza h=240 mm; larghezza ala b=120 mm; spessore anima tw=6.2 mm; area A=39.1 cm2; momento statico di mezza sezione rispetto all’asse orizzontale Sz=183 cm3; momento d’inerzia rispetto all’asse orizzontale Iz=3892 cm4; momento d’inerzia rispetto all’asse verticale Iy=284 cm4.

(1)	Se una trave di tale sezione, con carico nel piano verticale, è verificata secondo la normativa italiana allo stato limite elastico, trascurando il coefficiente , qual è il massimo momento sopportabile?

230.3 kNm	165.4 kNm	123.7 kNm	115.1 kNm	80.6 kNm

1

2

3

4

5

Secondo la normativa italiana allo stato limite elastico, il massimo momento sopportabile da una sezione è pari a

M=fyIh2=355×3892×1042402×10−6=115.1 kNm

La risposta esatta è quindi la quarta. La seconda risposta è calcolata usando fu anziché fy ; la terza usando il modulo plastico Wpl=2 Sz e dividendo per M0, secondo le indicazioni dell’Eurocodice 3.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta sbagliata	1 punto

(2)	E se, nello stesso caso, si usa l’Eurocodice 3, con le integrazioni del NAD italiano?

230.3 kNm	165.4 kNm	123.7 kNm	115.1 kNm	80.6 kNm

1

2

3

4

5

Come innanzi detto, la risposta esatta è la terza. Il modulo plastico vale

Wpl=2 Sz=2×183=366 cm3

ed il momento

M=Wpl fyγM0=366×103×3551.05×10−6=123.7 kNm

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta sbagliata	1 punto

(3)	Qual è il valore della resistenza a taglio Vpl.Rd, secondo l’Eurocodice 3, con le integrazioni del NAD italiano?

201 kN	302 kN	434 kN	604 kN	763 kN

1

2

3

4

5

La resistenza a taglio vale

Vpl.Rd=Av fy3γM0 con Av≃1.04 h tw

Si ha quindi

Vpl.Rd=1.04×240×6.2×35531.05×10−3=302 kN

La risposta esatta è quindi la seconda.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta sbagliata	1 punto

(4)	Se si realizza con tale sezione un’asta lunga 5 m, incernierata agli estremi e con un carico assiale di compressione N, qual è il valore della snellezza  da usare nelle verifiche di stabilità?

33	50	100	150	186

1

2

3

4

5

La snellezza  è il rapporto tra lunghezza libera d’inflessione (nel nostro caso 5 m) e raggio d’inerzia della sezione. Poiché l’asta può instabilizzarsi in due piani, occorre prendere il raggio d’inerzia minimo che vale

IyA=28439.1=2.695 cm

La snellezza è quindi 500/2.695=186 e la risposta esatta è la quinta.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta sbagliata	1 punto

(5)	Secondo l’Eurocodice 3, occorre prendere in considerazione l’area efficace di una sezione

per tenere conto della riduzione di resistenza dovuta all’instabilità globale dell’asta

1

per tenere conto in maniera approssimata delle maggiori sollecitazioni indotte dall’eccentricità tra asse dell’asta e della bullonatura

2

per tenere conto tenere conto del rischio di instabilità locale delle parti tese della sezione

3

per valutare la resistenza di sezioni della classe 3

4

nessuno dei motivi innanzi indicati

5

Si valuta un’area efficace per tenere conto della minore resistenza che si ha a causa della instabilità locale delle parti compresse (non tese, come detto nella terza risposta) della sezione. La risposta esatta è quindi la quinta. Ho comunque deciso di non penalizzare chi ha scelto la terza risposta, perché può essere stata scelta solo per distrazione, confondendo la parola tese con compresse.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta n.3	0 punti

altra risposta	1 punto

(6)	La resistenza a rifollamento è condizionata da

passo tra i bulloni

1

distanza tra bullone e bordo esterno nella direzione ortogonale all’azione trasmessa

2

distanza tra bullone e bordo esterno nella direzione parallela all’azione trasmessa

3

resistenza del bullone

4

nessuno dei parametri innanzi indicati

5

Per la normativa italiana, la resistenza a rifollamento dipende solo dalla distanza tra bullone e bordo esterno nella direzione parallela all’azione trasmessa. Per l’Eurocodice 3 interviene anche il passo dei bulloni. Ho quindi considerato giuste sia la risposta 1 che la 3.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta sbagliata	1 punto

(7)	Secondo la normativa italiana la resistenza di un collegamento saldato testa a testa a completo ripristino di prima classe deve essere verificato

con le formule che derivano dal criterio della sfera mozza

1

come se fosse una sezione qualsiasi

2

a rifollamento

3

considerando accettabile una  pari a fy2

4

ad attrito

5

La risposta esatta è la seconda.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	4 punti

risposta sbagliata	1 punto

(8)	Quale tensione viene trascurata nell’effettuare la verifica di una saldatura a cordone d’angolo secondo la normativa italiana?

	//		//	nessuna

1

2

3

4

5

La risposta esatta è la seconda.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta sbagliata	1 punto

- FOGLIO 3

(1)	Indica quale parametro non influenza la deformazione viscosa v

composizione del calcestruzzo

1

grado di indurimento del calcestruzzo

2

umidità ambientale

3

dimensioni trasversali della sezione

4

dimensioni longitudinali dell’elemento

5

L’unico parametro che non influenza la deformazione viscosa è la dimensione longitudinale dell’elemento. La risposta esatta è quindi la quinta.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	4 punti

risposta sbagliata	1 punto

(2)	Valuta il rendimento  di un acciaio armonico avente modulo elastico E = 200000 MPa, che viene tesato in fase di tiro ad una tensione di 1500 MPa, tenuto conto che la deformazione dovuta a fenomeni lenti a tempo infinito risulta pari a  = 0.15 %

0.75	0.80	0.90	1.20	1.25

1

2

3

4

5

Il rendimento di un acciaio armonico può essere definito come:

η=1−λεp0=1−0.00150.0075=1−0.2=0.8

essendo εp0=σp0E=1500200000=0.0075

In questa espressione λ rappresenta la deformazione a tempo infinito per fenomeni lenti, mentre σp0 è la tensione nell’acciaio armonico in fase di tiro. La risposta esatta è la seconda

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta sbagliata	1 punto

b

h

50 cm

dg

Per le domande da 3 a 6 fai riferimento a una sezione rettangolare con b=30 cm, h=120 cm, con nocciolo limite di 50 cm simmetrico rispetto al baricentro geometrico, precompressa con una forza P=3000 kN .

(3)	Trascurando le cadute di precompressione determina quale deve essere la distanza dg del cavo risultante dall’estremo inferiore del nocciolo limite affinché siano soddisfatte le condizioni di sicurezza, sapendo che Mg / Mq = 0.4 e che Mq fa traslare il centro di pressione dall’estremo inferiore a quello superiore del nocciolo.

15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm

1

2

3

4

5

Il momento Mq fa traslare il centro di pressione dall’estremo inferiore a quello superiore del nocciolo limite, quindi

Mq=P*0.5=3000∗0.5=1500KNm

Conoscendo il rapporto tra momenti prodotti dal peso proprio e dai sovraccarichi

Mg=0.4*Mq=0.4∗1500=600KNm

Dovendo far traslare il momento di peso proprio il centro di pressione dal punto di passaggio del cavo risultante all’estremo inferiore del nocciolo limite

dg=MgP=6003000=0.20m

Più semplicemente: in conseguenza del fatto che il momento dovuto ai sovraccarichi fa traslare il centro di pressione dall’estremo inferiore a quello superiore del nocciolo limite

dg=MgMqdq=0.4∗0.5=0.20m

La risposta esatta è quindi la seconda.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta sbagliata	1 punto

(4)	Assumendo per la sezione dg = 25 cm, valuta la tensione al lembo inferiore quando essa è sottoposta a un momento M=1500 kNm

5.19 MPa	6.27 MPa	8.33 MPa	9.15 MPa	10.9 MPa

1

2

3

4

5

Si ha

σi=PA+PeIyi+MIyi

facendo attenzione al fatto che il prodotto Pe=−M

σi=PA=8.33MPai

La risposta esatta è quindi la terza.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta sbagliata	1 punto

(5)	La sezione è usata in una trave appoggiata di luce 20 m con carico uniformemente distribuito q=60 kN m-1, precompressa con cavi scorrevoli aventi andamento parabolico ed angolo rispetto all’orizzontale alle estremità pari a 5 gradi (0.087 radianti); valuta il taglio ridotto all’estremità

600 kN	470 kN	338 kN	64 kN	0

1

2

3

4

5

Il taglio ridotto è pari al taglio presente nella sezione per effetto dei carichi verticali più la componente dovuta alla precompressione.

Vr=ql2−Psenα=600−262=338  KN

La risposta esatta è quindi la terza.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta sbagliata	1 punto

(6)	Per lo stesso caso del quesito precedente valuta il taglio ridotto in mezzeria

600 kN	470 kN	338 kN	64 kN	0

1

2

3

4

5

Data la simmetria, il taglio in mezzeria è comunque nullo, indipendentemente dal contributo della precompressione. La risposta esatta è quindi la quinta.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta sbagliata	1 punto

l

l

Ap

Per le domande 7 e 8 fai riferimento a una sezione quadrata con lato l=45 cm, a cavi pre-tesi con cavo centrale di area Ap = 14 cm2, precompressa con una forza P=2000 kN.

(7)	Considerando n=6, valuta la caduta di precompressione Pe per deformazione elastica

467 kN	181 kN	105 kN	79 kN	6 kN

1

2

3

4

5

La caduta di precompressione per deformazione elastica al momento del tiro nel caso in cui il cavo risulta baricentrico si può ricavare dalla:

ΔPe=PAcAp∗n+1=200045∗4514∗n+1=79  KN

La risposta esatta è quindi la quarta.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta sbagliata	1 punto

(8)	Supponendo che la deformazione elastica sia c = 0.00021, valuta la caduta di precompressione Pvis per fluage se la precompressione avviene al decimo giorno.

211 kN	183 kN	135 kN	117 kN	95 kN

1

2

3

4

5

La caduta di precompressione per fluage risulta

ΔPvis=k∗εc∗Ep∗Ap=2.3∗0.00021∗200000∗1400∗10−3=135.24 KN

La risposta esatta è quindi la terza.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta sbagliata	1 punto

- FOGLIO 4

Per le domande da 1 a 4 fai riferimento alla trave rigida su suolo elastico mostrata in figura.

(1)	La deformata sopra rappresentata dovrebbe essere la più generale possibile, compatibilmente con i vincoli. In quale punto questa è sbagliata?

punto A	punto B	punto C	punto D	nessuno

1

2

3

4

5

La risposta esatta è la terza.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta sbagliata	1 punto

(2)	Pensando alla deformata esatta (se quella di sopra è sbagliata) quante sono le incognite come componenti di movimento (cm) e come azioni esterne o mutue (az)?

2 cm + 4 az	3 cm + 3 az	2 cm + 3 az	1 cm + 3 az	3 cm+1 az

1

2

3

4

5

La risposta esatta è la quarta.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta sbagliata	1 punto

(3)	Quali delle seguenti condizioni devono essere usate per trovare la reale deformata?

- equilibrio alla traslazione del tratto AB

- equilibrio alla traslazione del tratto BC

- equilibrio alla traslazione di BD

- equilibrio alla rotazione di AB rispetto ad A

- equilibrio alla rotazione di AD rispetto ad A

a	c + e	a + b + c	c + d	a + e

1

2

3

4

5

La risposta esatta è la seconda.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	4 punti

risposta sbagliata	1 punto

(4)	Se nel primo tratto vi fosse un carico con andamento parabolico, di che grado sarebbe la funzione che esprime l’integrale particolare per quel tratto?

primo	secondo	terzo	quarto	non esiste

1

2

3

4

5

La risposta esatta è la quinta.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta sbagliata	1 punto

Per le domande da 5 a 8 di questo foglio fai riferimento allo stesso schema disegnato all’inizio, ma visto come trave elastica su suolo elastico a sezione costante con I=1500000 cm4; E=28500 MPa; b=1.50 m; c=25 N cm-3. Indica con v1, v2 ecc. la funzione abbassamento nei tratti 1, 2 ecc. e con gli apici vI, vII ecc. le derivate prima, seconda, ecc.

(5)	Quante sono le incognite del problema?

4	6	8	12	20

1

2

3

4

5

La risposta esatta è la quarta.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta sbagliata	1 punto

(6)	Quale delle seguenti condizioni è sbagliata?

v1II(0)=0	v1(l1)=v2(0)	v1I(l1)=v2I(0)

1

2

3

v1II(l1)=v2II(0)	v2I(l2)=v3I(0)

4

5

La risposta esatta è la seconda.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta sbagliata	1 punto

(7)	Quanto vale ?

0.385 m-1	0.521 m-1	0.629 m-1	0.753 m-1	0.884 m-1

1

2

3

4

5

La risposta esatta è la prima.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta sbagliata	1 punto

(8)	Che cosa misura la costante di sottofondo?

la resistenza del terreno posto sotto ad una trave

1

la cedevolezza del terreno

2

la rigidezza del terreno

3

l’abbassamento del terreno

4

la dimensione della sottofondazione

5

La risposta esatta è la terza.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta sbagliata	1 punto