Per le domande di questo foglio fai riferimento a una sezione rettangolare con b=30 cm, h=50 cm, c=4 cm, armatura inferiore As e superiore A’s (con As = A’s = 10 cm2, tranne che per l’ultima domanda). Per il materiale, quando si fa riferimento a un modello lineare assumi n=15; quando si fa riferimento a un modello non lineare, utilizza un calcestruzzo con a fcd = 11 MPa ed un acciaio con fyd = 326 MPa e eyd = 0.00158.

(1)	Se la sezione è soggetta ad una forza di trazione, con centro di sollecitazione interno alla sezione, qual è la minima distanza della forza dal bordo superiore perché la sezione sia tutta tesa?

4

1

2

3

0 (la sezione è sempre tesa)	4 cm	9.88 cm	15.12 cm

5

dipende dal modello del calcestruzzo (lineare o non lineare)

(2)	Se la sezione è soggetta ad uno sforzo normale di trazione N=200 kN ed a un momento flettente M=14 kNm, quanto vale la massima tensione nell’armatura, ipotizzandone un comportamento lineare elastico?

1

2

3

4

5

66.7 MPa	100 MPa	133.3 MPa	200 MPa	700 MPa

(3)	Nelle verifiche allo stato limite ultimo, qual è il valore del momento flettente (rispetto al centro geometrico della sezione) che si ha in corrispondenza del passaggio tra sezione tutta tesa e sezione parzializzata?

1

2

3

4

5

0	30.8 kN	61.6 kN	68.5 kN	dati insufficienti

(4)	Se la sezione è soggetta a pressoflessione, per verificarla col metodo delle tensioni ammissibili occorre come prima cosa

1

determinare il nocciolo d’inerzia della sezione costituita dalle sole armature

determinare il nocciolo d’inerzia della sezione di calcestruzzo più armature

2

omogeneizzate

3

calcolare la posizione dell’asse neutro

4

determinare il punto del dominio M-N corrispondente a sezione tutta tesa

determinare il punto del dominio M-N

5

corrispondente a sezione tutta compressa

(5)	Se la sezione è soggetta a pressoflessione, con N = -100 kN e M = 50 kNm, ipotizzando per il materiale un modello lineare con calcestruzzo reagente a trazione la sezione è

1

2

3

tutta tesa	tutta reagente	compressa inferiormente

4

5

compressa superiormente	più di una delle risposte precedenti

(6)	Nello stesso caso (pressoflessione, con N = -100 kN e M = 50 kNm) usando per il materiale un modello lineare con calcestruzzo non reagente a trazione l’asse neutro dista dal bordo compresso

1

2

3

4

5

7.1 cm	15 cm	20.5 cm	42.5 cm	75 cm

(7)	Nelle verifiche allo stato limite ultimo, qual è il valore dello sforzo normale che si ha quando si raggiungono contemporaneamente le deformazioni limite di calcestruzzo (superiormente) e armatura (inferiormente)? Ricorda che col segno negativo indico uno sforzo di compressione

1

2

3

4

5

326 kN	8 kN	0	-318 kN	-1972 kN

(8)	E se la domanda precedente fosse riferita a una sezione con As = 10 cm2 ed A’s = 0, quale sarebbe il valore dello sforzo normale richiesto?

1

2

3

4

5

326 kN	8 kN	0	-318 kN	-1972 kN

Per le domande di questo foglio fai riferimento a una sezione rettangolare con b=30 cm, h=70 cm, c=5 cm, armatura inferiore As e superiore A’s (con As = A’s = 10 cm2, tranne che per l’ultima domanda). Per il materiale, quando si fa riferimento a un modello lineare assumi n=15; quando si fa riferimento a un modello non lineare, utilizza un calcestruzzo con a fcd = 11 MPa ed un acciaio con fyd = 326 MPa e eyd = 0.00158.

(1)	Se la sezione è soggetta ad una forza di trazione, con centro di sollecitazione interno alla sezione, qual è la minima distanza della forza dal bordo superiore perché la sezione sia tutta tesa?

4

1

2

3

0 (la sezione è sempre tesa)	21.58 cm	13.42 cm	5 cm

5

dipende dal modello del calcestruzzo (lineare o non lineare)

(2)	Se la sezione è soggetta ad uno sforzo normale di trazione N=200 kN ed a un momento flettente M=20 kNm, quanto vale la massima tensione nell’armatura, ipotizzandone un comportamento lineare elastico?

1

2

3

4

5

700 MPa	200 MPa	133.3 MPa	100 MPa	66.7 MPa

(3)	Nelle verifiche allo stato limite ultimo, qual è il valore del momento flettente (rispetto al centro geometrico della sezione) che si ha in corrispondenza del passaggio tra sezione tutta tesa e sezione parzializzata?

1

2

3

4

5

97.8 kN	88.0 kN	50.2 kN	0	dati insufficienti

(4)	Se la sezione è soggetta a pressoflessione, per verificarla col metodo delle tensioni ammissibili occorre come prima cosa

1

determinare il punto del dominio M-N corrispondente a sezione tutta tesa

determinare il punto del dominio M-N

2

corrispondente a sezione tutta compressa

3

determinare il nocciolo d’inerzia della sezione costituita dalle sole armature

determinare il nocciolo d’inerzia della sezione di calcestruzzo più armature

4

omogeneizzate

5

calcolare la posizione dell’asse neutro

(5)	Se la sezione è soggetta a pressoflessione, con N = -100 kN e M = 70 kNm, ipotizzando per il materiale un modello lineare con calcestruzzo reagente a trazione la sezione è

1

2

3

tutta tesa	tutta reagente	compressa inferiormente

4

5

compressa superiormente	più di una delle risposte precedenti

(6)	Nello stesso caso (pressoflessione, con N = -100 kN e M = 70 kNm) usando per il materiale un modello lineare con calcestruzzo non reagente a trazione l’asse neutro dista dal bordo compresso

1

2

3

4

5

26.3 cm	59.5 cm	105 cm	10 cm	21 cm

(7)	Nelle verifiche allo stato limite ultimo, qual è il valore dello sforzo normale che si ha quando si raggiungono contemporaneamente le deformazioni limite di calcestruzzo (superiormente) e armatura (inferiormente)? Ricorda che col segno negativo indico uno sforzo di compressione

1

2

3

4

5

-2500 kN	-450 kN	-124 kN	0	326 kN

(8)	E se la domanda precedente fosse riferita a una sezione con As = 10 cm2 ed A’s = 0, quale sarebbe il valore dello sforzo normale richiesto?

1

2

3

4

5

-2500 kN	-450 kN	-124 kN	0	326 kN

Per le domande di questo foglio fai riferimento a una sezione rettangolare con b=40 cm, h=60 cm, c=3 cm, armatura inferiore As e superiore A’s (con As = A’s = 10 cm2, tranne che per l’ultima domanda). Per il materiale, quando si fa riferimento a un modello lineare assumi n=15; quando si fa riferimento a un modello non lineare, utilizza un calcestruzzo con a fcd = 11 MPa ed un acciaio con fyd = 326 MPa e eyd = 0.00158.

(1)	Se la sezione è soggetta ad una forza di trazione, con centro di sollecitazione interno alla sezione, qual è la minima distanza della forza dal bordo superiore perché la sezione sia tutta tesa?

2

1

3

4

3 cm	11.59 cm	18.41 cm	0 (la sezione è sempre tesa)

5

dipende dal modello del calcestruzzo (lineare o non lineare)

(2)	Se la sezione è soggetta ad uno sforzo normale di trazione N=400 kN ed a un momento flettente M=36 kNm, quanto vale la massima tensione nell’armatura, ipotizzandone un comportamento lineare elastico?

1

2

3

4

5

133.3 MPa	200 MPa	266.7 MPa	400 MPa	1400 MPa

(3)	Nelle verifiche allo stato limite ultimo, qual è il valore del momento flettente (rispetto al centro geometrico della sezione) che si ha in corrispondenza del passaggio tra sezione tutta tesa e sezione parzializzata?

1

2

3

4

5

0	58.7 kN	79.2 kN	88.0 kN	dati insufficienti

(4)	Se la sezione è soggetta a pressoflessione, per verificarla col metodo delle tensioni ammissibili occorre come prima cosa

1

calcolare la posizione dell’asse neutro

2

determinare il punto del dominio M-N corrispondente a sezione tutta tesa

determinare il punto del dominio M-N

3

corrispondente a sezione tutta compressa

4

determinare il nocciolo d’inerzia della sezione costituita dalle sole armature

determinare il nocciolo d’inerzia della sezione di calcestruzzo più armature

5

omogeneizzate

(5)	Se la sezione è soggetta a pressoflessione, con N = -100 kN e M = -60 kNm, ipotizzando per il materiale un modello lineare con calcestruzzo reagente a trazione la sezione è

1

2

3

tutta tesa	tutta reagente	compressa inferiormente

4

5

compressa superiormente	più di una delle risposte precedenti

(6)	Nello stesso caso (pressoflessione, con N = -100 kN e M = -60 kNm) usando per il materiale un modello lineare con calcestruzzo non reagente a trazione l’asse neutro dista dal bordo compresso

1

2

3

4

5

8.6 cm	18 cm	22 cm	51 cm	90 cm

(7)	Nelle verifiche allo stato limite ultimo, qual è il valore dello sforzo normale che si ha quando si raggiungono contemporaneamente le deformazioni limite di calcestruzzo (superiormente) e armatura (inferiormente)? Ricorda che col segno negativo indico uno sforzo di compressione

1

2

3

4

5

326 kN	0	-200 kN	-526 kN	-2764 kN

(8)	E se la domanda precedente fosse riferita a una sezione con As = 10 cm2 ed A’s = 0, quale sarebbe il valore dello sforzo normale richiesto?

1

2

3

4

5

326 kN	0	-200 kN	-526 kN	-2764 kN

Per le domande di questo foglio fai riferimento a una sezione rettangolare con b=40 cm, h=80 cm, c=4 cm, armatura inferiore As e superiore A’s (con As = A’s = 10 cm2, tranne che per l’ultima domanda). Per il materiale, quando si fa riferimento a un modello lineare assumi n=15; quando si fa riferimento a un modello non lineare, utilizza un calcestruzzo con a fcd = 11 MPa ed un acciaio con fyd = 326 MPa e eyd = 0.00158.

(1)	Se la sezione è soggetta ad una forza di trazione, con centro di sollecitazione interno alla sezione, qual è la minima distanza della forza dal bordo superiore perché la sezione sia tutta tesa?

2

1

3

4

25.03 cm	14.97 cm	4 cm	0 (la sezione è sempre tesa)

5

dipende dal modello del calcestruzzo (lineare o non lineare)

(2)	Se la sezione è soggetta ad uno sforzo normale di trazione N=400 kN ed a un momento flettente M=48 kNm, quanto vale la massima tensione nell’armatura, ipotizzandone un comportamento lineare elastico?

1

2

3

4

5

1400 MPa	400 MPa	266.7 MPa	200 MPa	133.3 MPa

(3)	Nelle verifiche allo stato limite ultimo, qual è il valore del momento flettente (rispetto al centro geometrico della sezione) che si ha in corrispondenza del passaggio tra sezione tutta tesa e sezione parzializzata?

1

2

3

4

5

117.4 kN	105.6 kN	78.3 kN	0	dati insufficienti

(4)	Se la sezione è soggetta a pressoflessione, per verificarla col metodo delle tensioni ammissibili occorre come prima cosa

determinare il punto del dominio M-N

1

corrispondente a sezione tutta compressa

2

determinare il punto del dominio M-N corrispondente a sezione tutta tesa

3

calcolare la posizione dell’asse neutro

determinare il nocciolo d’inerzia della sezione di calcestruzzo più armature

4

omogeneizzate

5

determinare il nocciolo d’inerzia della sezione costituita dalle sole armature

(5)	Se la sezione è soggetta a pressoflessione, con N = -100 kN e M = -80 kNm, ipotizzando per il materiale un modello lineare con calcestruzzo reagente a trazione la sezione è

1

2

3

tutta tesa	tutta reagente	compressa inferiormente

4

5

compressa superiormente	più di una delle risposte precedenti

(6)	Nello stesso caso (pressoflessione, con N = -100 kN e M = -80 kNm) usando per il materiale un modello lineare con calcestruzzo non reagente a trazione l’asse neutro dista dal bordo compresso

1

2

3

4

5

68 cm	120 cm	11.4 cm	24 cm	26.8 cm

(7)	Nelle verifiche allo stato limite ultimo, qual è il valore dello sforzo normale che si ha quando si raggiungono contemporaneamente le deformazioni limite di calcestruzzo (superiormente) e armatura (inferiormente)? Ricorda che col segno negativo indico uno sforzo di compressione

1

2

3

4

5

-3468 kN	-702 kN	-376 kN	0	326 kN

(8)	E se la domanda precedente fosse riferita a una sezione con As = 10 cm2 ed A’s = 0, quale sarebbe il valore dello sforzo normale richiesto?

1

2

3

4

5

-3468 kN	-702 kN	-376 kN	0	326 kN

(1)	In una sezione pressoinflessa con asse neutro che taglia la sezione, soggetta a taglio, dove è massimo il prodotto t b se si ipotizza un calcestruzzo con comportamento lineare e reagente a trazione?

dipende dalla forma della sezione

1

2

in un punto della zona tesa

3

4

in corrispondenza dell’asse neutro	dove la larghezza è minima

5

in corrispondenza del baricentro di sezione geometrica più armatura omogeneizzata

(2)	E se, nello stesso caso, il calcestruzzo ha un comportamento lineare ma non reagisce a trazione?

nello stesso punto del caso precedente

1

2

in un punto della zona tesa

3

4

in corrispondenza dell’asse neutro	in un punto della zona compressa

5

dove la larghezza è minima

(3)	Quali elementi contribuiscono positivamente alla resistenza a taglio VRd1 dell’Eurocodice 2, cioè quella corrispondente alla rottura del dente del modello a pettine?

1

2

uno sforzo assiale di trazione	le armature flessionali tese

4

3

la resistenza del calcestruzzo	due dei tre elementi innanzi indicati

5

tutti e tre gli elementi innanzi indicati

(4)	Operando secondo l’Eurocodice 2 col metodo dell’inclinazione variabile del traliccio, se la sezione è armata a taglio con barre inclinate di 45 gradi quanto è più grande la resistenza a taglio rispetto al contributo Vwd che esse darebbero per il metodo standard?

1

è in ogni caso il doppio

2

non può mai essere maggiore del 50 per cento

3

può anche essere il doppio, purché VRd2 sia sufficientemente grande

può anche essere il doppio,

4

se le barre sono staffe inclinate e non sagomati

5

è giusta più di una delle risposte precedenti

Per le altre domande di questo foglio fai riferimento a una sezione rettangolare con b=30 cm, h=70 cm, c=5 cm, armatura a flessione As = A’s = 10 cm2. Per il materiale, considera un calcestruzzo con Rck = 25 MPa ed un acciaio FeB38k (con ss=215MPa, fyd = 326 MPa).

(5)	Se la sezione è soggetta a un momento flettente M=140 kNm ed al taglio V=210 kN, quanto vale la t massima ipotizzando per il calcestruzzo un modello lineare non resistente a trazione?

1

2

3

4

5

0.53 MPa	1.0 MPa	1.2 MPa	1.5 MPa	dati insufficienti

(6)	Nella stessa situazione, ma con un taglio V=160 kN, che armatura a taglio (come sole staffe, a due bracci) è necessaria, prescindendo dai minimi di normativa?

1

2

3

4

5

1Æ8/7.5 cm	1Æ8/10 cm	1Æ8/15 cm	1Æ8/20 cm	1Æ8/25 cm

(7)	Operando secondo l’Eurocodice 2, col metodo standard, si ha Vrd1=69.2 kN e Vrd2=678.5 kN. Se si dispongono staffe 3Æ8/metro, quanto vale Vrd3?

1

2

3

4

5

57.6 kN	115.2 kN	126.8 kN	150.4 kN	339.3 kN

(8)	E se invece si utilizza il metodo dell’inclinazione variabile del traliccio?

1

2

3

4

5

57.6 kN	115.2 kN	126.8 kN	150.4 kN	339.3 kN

(1)	In una sezione pressoinflessa con asse neutro che taglia la sezione, soggetta a taglio, dove è massimo il prodotto t b se si ipotizza un calcestruzzo con comportamento lineare e reagente a trazione?

dipende dalla forma della sezione

1

2

dove la larghezza è minima

in un punto della zona tesa

3

4

in corrispondenza dell’asse neutro

5

in corrispondenza del baricentro di sezione geometrica più armatura omogeneizzata

(2)	E se, nello stesso caso, il calcestruzzo ha un comportamento lineare ma non reagisce a trazione?

nello stesso punto del caso precedente

1

2

in un punto della zona compressa

in un punto della zona tesa

3

4

in corrispondenza dell’asse neutro

5

dove la larghezza è minima

(3)	Quali elementi contribuiscono positivamente alla resistenza a taglio VRd1 dell’Eurocodice 2, cioè quella corrispondente alla rottura del dente del modello a pettine?

tutti e tre gli elementi di seguito indicati

1

2

due dei tre elementi di seguito indicati

4

uno sforzo assiale di trazione

3

le armature flessionali tese

la resistenza del calcestruzzo

5

(4)	Operando secondo l’Eurocodice 2 col metodo dell’inclinazione variabile del traliccio, se la sezione è armata a taglio con barre inclinate di 45 gradi quanto è più grande la resistenza a taglio rispetto al contributo Vwd che esse darebbero per il metodo standard?

è giusta più di una delle risposte

1

seguenti

2

è in ogni caso il doppio

non può mai essere

3

maggiore del 50 per cento

può anche essere il doppio, purché VRd2

4

sia sufficientemente grande

5

può anche essere il doppio, se le barre sono staffe inclinate e non sagomati

Per le altre domande di questo foglio fai riferimento a una sezione rettangolare con b=40 cm, h=60 cm, c=3 cm, armatura a flessione As = A’s = 10 cm2. Per il materiale, considera un calcestruzzo con Rck = 25 MPa ed un acciaio FeB38k (con ss=215MPa, fyd = 326 MPa).

(5)	Se la sezione è soggetta a un momento flettente M=80 kNm ed al taglio V=120 kN, quanto vale la t massima ipotizzando per il calcestruzzo un modello lineare non resistente a trazione?

1

2

3

4

5

0.75 MPa	0.58 MPa	0.53 MPa	0.50 MPa	dati insufficienti

(6)	Nella stessa situazione, ma con un taglio V=110 kN, che armatura a taglio (come sole staffe, a due bracci) è necessaria, prescindendo dai minimi di normativa?

1

2

3

4

5

1Æ8/7.5 cm	1Æ8/10 cm	1Æ8/15 cm	1Æ8/20 cm	1Æ8/25 cm

(7)	Operando secondo l’Eurocodice 2, col metodo standard, si ha Vrd1=81.6 kN e Vrd2=793.4 kN. Se si dispongono staffe 1Æ8/25 cm, quanto vale Vrd3?

1

2

3

4

5

396.7 kN	176.4 kN	148.8 kN	134.5 kN	67.2 kN

(8)	E se invece si utilizza il metodo dell’inclinazione variabile del traliccio?

1

2

3

4

5

396.7 kN	176.4 kN	148.8 kN	134.5 kN	67.2 kN

(1)	In una sezione pressoinflessa con asse neutro che taglia la sezione, soggetta a taglio, dove è massimo il prodotto t b se si ipotizza un calcestruzzo con comportamento lineare e reagente a trazione?

1

in corrispondenza del baricentro di sezione geometrica più armatura omogeneizzata

in corrispondenza dell’asse neutro

2

3

dipende dalla forma della sezione

dove la larghezza è minima

4

5

in un punto della zona tesa

(2)	E se, nello stesso caso, il calcestruzzo ha un comportamento lineare ma non reagisce a trazione?

in corrispondenza dell’asse neutro

1

2

in un punto della zona compressa

dove la larghezza è minima

3

4

nello stesso punto del caso precedente

5

in un punto della zona tesa

(3)	Quali elementi contribuiscono positivamente alla resistenza a taglio VRd1 dell’Eurocodice 2, cioè quella corrispondente alla rottura del dente del modello a pettine?

le armature flessionali tese

1

2

la resistenza del calcestruzzo

4

uno sforzo assiale di trazione

3

due dei tre elementi innanzi indicati

5

tutti e tre gli elementi innanzi indicati

(4)	Operando secondo l’Eurocodice 2 col metodo dell’inclinazione variabile del traliccio, se la sezione è armata a taglio con barre inclinate di 45 gradi quanto è più grande la resistenza a taglio rispetto al contributo Vwd che esse darebbero per il metodo standard?

può anche essere il doppio,

1

se le barre sono staffe inclinate e non sagomati

2

può anche essere il doppio, purché VRd2 sia sufficientemente grande

3

è in ogni caso il doppio

4

non può mai essere maggiore del 50 per cento

5

è giusta più di una delle risposte precedenti

Per le altre domande di questo foglio fai riferimento a una sezione rettangolare con b=40 cm, h=80 cm, c=4 cm, armatura a flessione As = A’s = 10 cm2. Per il materiale, considera un calcestruzzo con Rck = 25 MPa ed un acciaio FeB38k (con ss=215MPa, fyd = 326 MPa).

(5)	Se la sezione è soggetta a un momento flettente M=410 kNm ed al taglio V=640 kN, quanto vale la t massima ipotizzando per il calcestruzzo un modello lineare non resistente a trazione?

1

2

3

4

5

1.69 MPa	2.0 MPa	2.34 MPa	3.0 MPa	dati insufficienti

(6)	Nella stessa situazione, ma con un taglio V=140 kN, che armatura a taglio (come sole staffe, a due bracci) è necessaria, prescindendo dai minimi di normativa?

1

2

3

4

5

1Æ8/7.5 cm	1Æ8/10 cm	1Æ8/15 cm	1Æ8/20 cm	1Æ8/25 cm

(7)	Operando secondo l’Eurocodice 2, col metodo standard, si ha Vrd1=102.2 kN e Vrd2=1058 kN. Se si dispongono staffe 4Æ8/metro, quanto vale Vrd3?

1

2

3

4

5

89.6 kN	179.4 kN	194.8 kN	228.6 kN	528.9 kN

(8)	E se invece si utilizza il metodo dell’inclinazione variabile del traliccio?

1

2

3

4

5

89.6 kN	179.4 kN	194.8 kN	228.6 kN	528.9 kN

(1)	In una sezione pressoinflessa con asse neutro che taglia la sezione, soggetta a taglio, dove è massimo il prodotto t b se si ipotizza un calcestruzzo con comportamento lineare e reagente a trazione?

1

in corrispondenza del baricentro di sezione geometrica più armatura omogeneizzata

dipende dalla forma della sezione

2

3

in un punto della zona tesa

dove la larghezza è minima

4

5

in corrispondenza dell’asse neutro

(2)	E se, nello stesso caso, il calcestruzzo ha un comportamento lineare ma non reagisce a trazione?

in corrispondenza dell’asse neutro

1

2

in un punto della zona tesa

dove la larghezza è minima

3

4

in un punto della zona compressa

5

nello stesso punto del caso precedente

(3)	Quali elementi contribuiscono positivamente alla resistenza a taglio VRd1 dell’Eurocodice 2, cioè quella corrispondente alla rottura del dente del modello a pettine?

tutti e tre gli elementi di seguito indicati

1

2

due dei tre elementi di seguito indicati

4

la resistenza del calcestruzzo

3

uno sforzo assiale di trazione

5

le armature flessionali tese

(4)	Operando secondo l’Eurocodice 2 col metodo dell’inclinazione variabile del traliccio, se la sezione è armata a taglio con barre inclinate di 45 gradi quanto è più grande la resistenza a taglio rispetto al contributo Vwd che esse darebbero per il metodo standard?

è giusta più di una delle risposte

1

seguenti

non può mai essere

2

maggiore del 50 per cento

3

può anche essere il doppio, se le barre sono staffe inclinate e non sagomati

può anche essere il doppio, purché VRd2

4

sia sufficientemente grande

5

è in ogni caso il doppio

Per le altre domande di questo foglio fai riferimento a una sezione rettangolare con b=30 cm, h=50 cm, c=4 cm, armatura a flessione As = A’s = 10 cm2. Per il materiale, considera un calcestruzzo con Rck = 25 MPa ed un acciaio FeB38k (con ss=215MPa, fyd = 326 MPa).

(5)	Se la sezione è soggetta a un momento flettente M=100 kNm ed al taglio V=150 kN, quanto vale la t massima ipotizzando per il calcestruzzo un modello lineare non resistente a trazione?

1

2

3

4

5

1.69 MPa	1.5 MPa	1.21 MPa	1.0 MPa	dati insufficienti

(6)	Nella stessa situazione, sempre con un taglio V=110 kN, che armatura a taglio (come sole staffe, a due bracci) è necessaria, prescindendo dai minimi di normativa?

1

2

3

4

5

1Æ8/7.5 cm	1Æ8/10 cm	1Æ8/15 cm	1Æ8/20 cm	1Æ8/25 cm

(7)	Operando secondo l’Eurocodice 2, col metodo standard, si ha Vrd1=59.2 kN e Vrd2=480.2 kN. Se si dispongono staffe 1Æ8/30 cm, quanto vale Vrd3?

1

2

3

4

5

240.1 kN	123.0 kN	104.4 kN	90.4 kN	45.2 kN

(8)	E se invece si utilizza il metodo dell’inclinazione variabile del traliccio?

1

2

3

4

5

240.1 kN	123.0 kN	104.4 kN	90.4 kN	45.2 kN

(1)	Il simbolo TRd2 dell’Eurocodice 2 indica

il taglio che porta a schiacciamento il puntone

1

inclinato

il momento torcente che porta a schiacciamento il puntone

2

inclinato

3

la resistenza del dente inclinato del modello a pettine

4

la resistenza a torsione dovuta alle armature

5

il momento torcente al di sotto del quale non è necessario calcolare le armature

(2)	Operando col metodo delle tensioni ammissibili, in che modo decidi se una sezione soggetta a torsione è accettabile?

1

valutando la resistenza a compressione dei puntoni inclinati del traliccio spaziale

2

valutando la resistenza a compressione dei correnti longitudinali del traliccio spaziale

3

verificando la quantità di armatura (longitudinale più staffe) disposta

4

controllando la t massima, valutata con riferimento ad una sezione tubolare

5

nessuna delle risposte precedenti

(3)	Quali tipologie di armature si possono adottare per la torsione?

1

2

3

solo staffe	solo ferri longitudinali	staffe e ferri longitudinali

spirale a 45° e ferri longitudinali

4

5

nessuna delle risposte precedenti

Per le successive domande di questo foglio fai riferimento a una sezione rettangolare con b=40 cm, h=60 cm, c=3 cm. Per il materiale, considera un calcestruzzo con Rck = 25 MPa (con tc0 = 0.53 MPa e tc1 = 1.69 MPa, t Rd = 0.25 fctd = 0.25 MPa) e un acciaio FeB38k (con ss=215MPa, fyd = 326 MPa).

(4)	Verificando col metodo delle tensioni ammissibili la sezione, soggetta al momento torcente T=50 kNm, si trova una t massima pari a 2.26 MPa. Che valore si avrebbe se la dimensione minima della sezione fosse portata a 50 cm?

1

2

3

4

5

1.44 MPa	1.53 MPa	1.81 MPa	2.82 MPa	dati insufficienti

(5)	Secondo l’Eurocodice 2, quanto deve valere per la sezione lo spessore t della sezione equivalente a pareti sottili?

1

2

3

4

5

2 cm	3 cm	7.5 cm	12 cm	20 cm

(6)	Secondo l’Eurocodice 2, per la sezione si ha VRd2 = 793.4 kN e TRd1 = 55.3 kNm. Se il taglio agente è VSd = 476 kN, quanto vale il massimo momento torcente sopportabile dalla sezione?

1

2

3

4

5

5.5 kNm	7.9 kNm	24.9 kNm	46.2 kNm	dati insufficienti

(7)	Un pilastro di sezione 40´60 cm scarica su una piastra di spessore 40 cm, nella quale le armature sono disposte con un copriferro di 4 cm. Quanto misura il perimetro critico da utilizzare nelle verifiche a punzonamento secondo l’Eurocodice 2?

1

2

3

4

5

200 cm	360 cm	488 cm	539 cm	680 cm

(8)	Per lo stesso caso del punto precedente, quanto vale VRd1, resistenza a taglio per unità di lunghezza in assenza di armatura a punzonamento, se la percentuale di armatura tesa è r1=0.004?

1

2

3

4

5

90 kN/m	152 kN/m	191 kN/m	240 kN/m	dati insufficienti

(1)	Il simbolo TRd2 dell’Eurocodice 2 indica

il taglio che porta a schiacciamento il puntone

1

inclinato

2

la resistenza del dente inclinato del modello a pettine

3

il momento torcente al di sotto del quale non è necessario calcolare le armature

il momento torcente che porta a schiacciamento il puntone

4

inclinato

5

la resistenza a torsione dovuta alle armature

(2)	Operando col metodo delle tensioni ammissibili, in che modo decidi se una sezione soggetta a torsione è accettabile?

1

verificando la quantità di armatura (longitudinale più staffe) disposta

2

controllando la t massima, valutata con riferimento ad una sezione tubolare

3

valutando la resistenza a compressione dei puntoni inclinati del traliccio spaziale

4

valutando la resistenza a compressione dei correnti longitudinali del traliccio spaziale

5

nessuna delle risposte precedenti

(3)	Quali tipologie di armature si possono adottare per la torsione?

1

2

3

staffe e ferri longitudinali	solo staffe	solo ferri longitudinali

spirale a 45° e ferri longitudinali

4

5

nessuna delle risposte precedenti

Per le successive domande di questo foglio fai riferimento a una sezione rettangolare con b=40 cm, h=80 cm, c=4 cm. Per il materiale, considera un calcestruzzo con Rck = 25 MPa (con tc0 = 0.53 MPa e tc1 = 1.69 MPa, t Rd = 0.25 fctd = 0.25 MPa) e un acciaio FeB38k (con ss=215MPa, fyd = 326 MPa).

(4)	Verificando col metodo delle tensioni ammissibili la sezione, soggetta al momento torcente T=60 kNm, si trova una t massima pari a 1.90 MPa. Che valore si avrebbe se la dimensione minima della sezione fosse portata a 50 cm?

1

2

3

4

5

2.38 MPa	1.52 MPa	1.28 MPa	1.22 MPa	dati insufficienti

(5)	Secondo l’Eurocodice 2, quanto deve valere per la sezione lo spessore t della sezione equivalente a pareti sottili?

1

2

3

4

5

2 cm	4 cm	10 cm	13.3 cm	20 cm

(6)	Secondo l’Eurocodice 2, per la sezione si ha VRd2 = 1058 kN e TRd1 = 87.8 kNm. Se il taglio agente è VSd = 582 kN, quanto vale il massimo momento torcente sopportabile dalla sezione?

1

2

3

4

5

73.3 kNm	39.5 kNm	10.6 kNm	8.8 kNm	dati insufficienti

(7)	Un pilastro di sezione 40´80 cm scarica su una piastra di spessore 40 cm, nella quale le armature sono disposte con un copriferro di 4 cm. Quanto misura il perimetro critico da utilizzare nelle verifiche a punzonamento secondo l’Eurocodice 2?

1

2

3

4

5

240 cm	400 cm	528 cm	579 cm	720 cm

(8)	Per lo stesso caso del punto precedente, quanto vale VRd1, resistenza a taglio per unità di lunghezza in assenza di armatura a punzonamento, se la percentuale di armatura tesa è r1=0.005?

1

2

3

4

5

90 kN/m	156 kN/m	191 kN/m	331 kN/m	dati insufficienti

(1)	Il simbolo TRd2 dell’Eurocodice 2 indica

1

la resistenza del dente inclinato del modello a pettine

il momento torcente che porta a schiacciamento il puntone

2

inclinato

3

la resistenza a torsione dovuta alle armature

4

il momento torcente al di sotto del quale non è necessario calcolare le armature

il taglio che porta a schiacciamento il puntone

5

inclinato

(2)	Operando col metodo delle tensioni ammissibili, in che modo decidi se una sezione soggetta a torsione è accettabile?

1

controllando la t massima, valutata con riferimento ad una sezione tubolare

2

valutando la resistenza a compressione dei correnti longitudinali del traliccio spaziale

3

valutando la resistenza a compressione dei puntoni inclinati del traliccio spaziale

4

verificando la quantità di armatura (longitudinale più staffe) disposta

5

nessuna delle risposte precedenti

(3)	Quali tipologie di armature si possono adottare per la torsione?

nessuna delle risposte se

1

2

guenti	spirale a 45° e ferri longitudinali

3

4

5

solo staffe	staffe e ferri longitudinali	solo ferri longitudinali

Per le successive domande di questo foglio fai riferimento a una sezione rettangolare con b=30 cm, h=50 cm, c=4 cm. Per il materiale, considera un calcestruzzo con Rck = 25 MPa (con tc0 = 0.53 MPa e tc1 = 1.69 MPa, t Rd = 0.25 fctd = 0.25 MPa) e un acciaio FeB38k (con ss=215MPa, fyd = 326 MPa).

(4)	Verificando col metodo delle tensioni ammissibili la sezione, soggetta al momento torcente T=30 kNm, si trova una t massima pari a 2.82 MPa. Che valore si avrebbe se la dimensione minima della sezione fosse portata a 40 cm?

1

2

3

4

5

1.59 MPa	1.70 MPa	2.12 MPa	3.76 MPa	dati insufficienti

(5)	Secondo l’Eurocodice 2, quanto deve valere per la sezione lo spessore t della sezione equivalente a pareti sottili?

1

2

3

4

5

15 cm	10 cm	9.4 cm	4 cm	2 cm

(6)	Secondo l’Eurocodice 2, per la sezione si ha VRd2 = 480.2 kN e TRd1 = 26.4 kNm. Se il taglio agente è VSd = 264 kN, quanto vale il massimo momento torcente sopportabile dalla sezione?

1

2

3

4

5

2.6 kNm	4.8 kNm	11.9 kNm	22 kNm	dati insufficienti

(7)	Un pilastro di sezione 30´50 cm scarica su una piastra di spessore 35 cm, nella quale le armature sono disposte con un copriferro di 4 cm. Quanto misura il perimetro critico da utilizzare nelle verifiche a punzonamento secondo l’Eurocodice 2?

1

2

3

4

5

580 cm	452 cm	408 cm	300 cm	160 cm

(8)	Per lo stesso caso del punto precedente, quanto vale VRd1, resistenza a taglio per unità di lunghezza in assenza di armatura a punzonamento, se la percentuale di armatura tesa è r1=0.004?

1

2

3

4

5

202 kN/m	164 kN/m	136 kN/m	78 kN/m	dati insufficienti

(1)	Il simbolo TRd2 dell’Eurocodice 2 indica

1

il momento torcente al di sotto del quale non è necessario calcolare le armature

2

la resistenza a torsione dovuta alle armature

il momento torcente che porta a schiacciamento il puntone

3

inclinato

4

la resistenza del dente inclinato del modello a pettine

il taglio che porta a schiacciamento il puntone

5

inclinato

(2)	Operando col metodo delle tensioni ammissibili, in che modo decidi se una sezione soggetta a torsione è accettabile?

1

valutando la resistenza a compressione dei correnti longitudinali del traliccio spaziale

2

valutando la resistenza a compressione dei puntoni inclinati del traliccio spaziale

3

controllando la t massima, valutata con riferimento ad una sezione tubolare

4

verificando la quantità di armatura (longitudinale più staffe) disposta

5

nessuna delle risposte precedenti

(3)	Quali tipologie di armature si possono adottare per la torsione?

nessuna delle risposte se

1

2

guenti	spirale a 45° e ferri longitudinali

3

4

5

solo staffe	solo ferri longitudinali	staffe e ferri longitudinali

Per le successive domande di questo foglio fai riferimento a una sezione rettangolare con b=30 cm, h=70 cm, c=5 cm. Per il materiale, considera un calcestruzzo con Rck = 25 MPa (con tc0 = 0.53 MPa e tc1 = 1.69 MPa, t Rd = 0.25 fctd = 0.25 MPa) e un acciaio FeB38k (con ss=215MPa, fyd = 326 MPa).

(4)	Verificando col metodo delle tensioni ammissibili la sezione, soggetta al momento torcente T=40 kNm, si trova una t massima pari a 2.50 MPa. Che valore si avrebbe se la dimensione minima della sezione fosse portata a 40 cm?

1

2

3

4

5

3.33 MPa	1.88 MPa	1.49 MPa	1.41 MPa	dati insufficienti

(5)	Secondo l’Eurocodice 2, quanto deve valere per la sezione lo spessore t della sezione equivalente a pareti sottili?

1

2

3

4

5

15 cm	12.5 cm	10.5 cm	5 cm	2 cm

(6)	Secondo l’Eurocodice 2, per la sezione si ha VRd2 = 678.5 kN e TRd1 = 42.4 kNm. Se il taglio agente è VSd = 373 kN, quanto vale il massimo momento torcente sopportabile dalla sezione?

1

2

3

4

5

35.4 kNm	19.1 kNm	6.8 kNm	4.2 kNm	dati insufficienti

(7)	Un pilastro di sezione 30´70 cm scarica su una piastra di spessore 35 cm, nella quale le armature sono disposte con un copriferro di 4 cm. Quanto misura il perimetro critico da utilizzare nelle verifiche a punzonamento secondo l’Eurocodice 2?

1

2

3

4

5

200 cm	340 cm	448 cm	492 cm	620 cm

(8)	Per lo stesso caso del punto precedente, quanto vale VRd1, resistenza a taglio per unità di lunghezza in assenza di armatura a punzonamento, se la percentuale di armatura tesa è r1=0.005?

1

2

3

4

5

293 kN/m	164 kN/m	140 kN/m	78 kN/m	dati insufficienti

(1)	Per un calcestruzzo di classe Rck = 30 MPa utilizzato in ambiente marino, qual è il limite di compressione in esercizio per combinazione di carico quasi permanente secondo l’Eurocodice 2 così come modificato dal decreto di applicazione nazionale italiano?

1

2

3

4

5

9.75 MPa	9.96 MPa	12.00 MPa	12.45 MPa	13.23 MPa

(2)	Facendo riferimento alle seguenti situazioni:

- sezione inflessa per la quale è necessaria una forte armatura in compressione

- sezione inflessa con forte armatura in trazione

- sezione pressoinflessa con basso valore dello sforzo normale

- analisi non lineare oppure lineare con rilevanti ridistribuzioni

indica per quali di queste ritieni che la verifica agli stati limite di tensioni di esercizio potrebbe non essere soddisfatta

1

2

3

4

5

a + b	b + c + d	a + c + d	a + d	b + c

(3)	Imporre un limite minimo all’area di armatura tesa per limitare l’ampiezza delle fessure serve per

1

evitare che l’area persa per corrosione sia percentualmente rilevante

evitare che l’armatura si snervi prima

2

della formazione della fessura

3

evitare che l’armatura si snervi appena si apre la fessura

4

consentire di disporre barre di grosso diametro

5

evitare la decompressione della sezione

Per le domande da 3 a 6 di questo foglio fai riferimento a una sezione rettangolare con b=40 cm, h=80 cm, c=4 cm, armatura inferiore e superiore costituita da 4Æ18 ad aderenza migliorata (As = A’s @ 10 cm2). La sezione geometrica ha area A = 3200 cm2 e momento d’inerzia I = 1706700 cm4. Per il materiale, considera un calcestruzzo con Rck = 25 MPa (con fcfd = 1.9 MPa) e un acciaio FeB38k (con Es=206000 MPa); assumi n=7.

(4)	Se nella sezione è presente uno sforzo normale di compressione N = -500 kN, costante, quanto vale il momento di decompressione?

1

2

3

4

5

70.7 kNm	89.7 kNm	147.1 kNm	160.4 kNm	223.0 kNm

(5)	E, nello stesso caso, quanto vale il momento di fessurazione?

1

2

3

4

5

70.7 kNm	89.7 kNm	147.1 kNm	160.4 kNm	223.0 kNm

(6)	Se per carichi quasi permanenti la tensione di lavoro dell’acciaio è 190 MPa ed è pari a una volta e mezzo quella che si ha immediatamente dopo la fessurazione, quanto vale la deformazione media dell’acciaio esm?

1

2

3

4

5

0.00072	0.00092	0.00104	0.00158	0.010

(7)	Quanto deve essere, secondo la normativa italiana, lo spessore minimo di un solaio realizzato in opera che ha tre campate di luce 4.20 m, 5.70 m e 4.80 m rispettivamente?

1

2

3

4

5

14 cm	16 cm	19 cm	21 cm	23 cm

(8)	Quale limite impone l’Eurocodice 2 alla freccia in strutture che portano tramezzi?

1

2

freccia per carichi quasi permanenti < luce / 500	freccia per carichi rari < luce / 250

3

4

freccia per variabili < luce / 100	freccia per carichi rari < luce / 500

5

freccia per carichi agenti dopo la costruzione dei tramezzi < luce / 500

(1)	Per un calcestruzzo di classe Rck = 30 MPa utilizzato in ambiente marino, qual è il limite di compressione in esercizio per combinazione di carico rara secondo l’Eurocodice 2 così come modificato dal decreto di applicazione nazionale italiano?

1

2

3

4

5

9.75 MPa	9.96 MPa	12.45 MPa	13.23 MPa	15 MPa

(2)	Facendo riferimento alle seguenti situazioni:

- sezione inflessa per la quale è necessaria una forte armatura in compressione

- sezione inflessa con forte armatura in trazione

- sezione pressoinflessa con basso valore dello sforzo normale

- analisi non lineare oppure lineare con rilevanti ridistribuzioni

indica per quali di queste ritieni che la verifica agli stati limite di tensioni di esercizio potrebbe non essere soddisfatta

1

2

3

4

5

b + c	a + d	b + c + d	a + b	a + c + d

(3)	Imporre un limite minimo all’area di armatura tesa per limitare l’ampiezza delle fessure serve per

1

consentire di disporre barre di grosso diametro

2

evitare la decompressione della sezione

3

evitare che l’area persa per corrosione sia percentualmente rilevante

evitare che l’armatura si snervi prima

4

della formazione della fessura

5

evitare che l’armatura si snervi appena si apre la fessura

Per le domande da 3 a 6 di questo foglio fai riferimento a una sezione rettangolare con b=30 cm, h=50 cm, c=4 cm, armatura inferiore e superiore costituita da 4Æ18 ad aderenza migliorata (As = A’s @ 10 cm2). La sezione geometrica ha area A = 1500 cm2 e momento d’inerzia I = 312500 cm4. Per il materiale, considera un calcestruzzo con Rck = 25 MPa (con fcfd = 1.9 MPa) e un acciaio FeB38k (con Es=206000 MPa); assumi n=7.

(4)	Se nella sezione è presente uno sforzo normale di compressione N = -250 kN, costante, quanto vale il momento di decompressione?

1

2

3

4

5

135 kNm	89 kNm	51.3 kNm	28.4 kNm	22.8 kNm

(5)	E, nello stesso caso, quanto vale il momento di fessurazione?

1

2

3

4

5

135 kNm	89 kNm	51.3 kNm	28.4 kNm	22.8 kNm

(6)	Se per carichi quasi permanenti la tensione di lavoro dell’acciaio è 170 MPa ed è pari a due volte e mezzo quella che si ha immediatamente dopo la fessurazione, quanto vale la deformazione media dell’acciaio esm?

1

2

3

4

5

0.00076	0.00083	0.00104	0.00158	0.010

(7)	Quanto deve essere, secondo la normativa italiana, lo spessore minimo di un solaio realizzato in opera che ha tre campate di luce 4.20 m, 4.70 m e 3.80 m rispettivamente?

1

2

3

4

5

14 cm	16 cm	19 cm	21 cm	23 cm

(8)	Quale limite impone l’Eurocodice 2 alla freccia in strutture che portano tramezzi?

freccia per variabili < luce / 100

1

2

freccia per carichi rari < luce / 250

freccia per carichi quasi permanenti < luce / 500

3

4

freccia per carichi rari < luce / 500

5

freccia per carichi agenti dopo la costruzione dei tramezzi < luce / 500

(1)	Per un calcestruzzo di classe Rck = 25 MPa utilizzato in ambiente marino, qual è il limite di compressione in esercizio per combinazione di carico quasi permanente secondo l’Eurocodice 2 così come modificato dal decreto di applicazione nazionale italiano?

1

2

3

4

5

11.02 MPa	10.38 MPa	10.0 MPa	8.50 MPa	8.30 MPa

(2)	Facendo riferimento alle seguenti situazioni:

- sezione inflessa per la quale è necessaria una forte armatura in compressione

- sezione inflessa con forte armatura in trazione

- sezione pressoinflessa con basso valore dello sforzo normale

- analisi non lineare oppure lineare con rilevanti ridistribuzioni

indica per quali di queste ritieni che la verifica agli stati limite di tensioni di esercizio potrebbe non essere soddisfatta

1

2

3

4

5

a + d	a + b	b + c + d	b + c	a + c + d

(3)	Imporre un limite minimo all’area di armatura tesa per limitare l’ampiezza delle fessure serve per

1

evitare che l’area persa per corrosione sia percentualmente rilevante

2

evitare che l’armatura si snervi appena si apre la fessura

3

evitare la decompressione della sezione

4

consentire di disporre barre di grosso diametro

evitare che l’armatura si snervi prima

5

della formazione della fessura

Per le domande da 3 a 6 di questo foglio fai riferimento a una sezione rettangolare con b=30 cm, h=70 cm, c=5 cm, armatura inferiore e superiore costituita da 4Æ18 ad aderenza migliorata (As = A’s @ 10 cm2). La sezione geometrica ha area A = 2100 cm2 e momento d’inerzia I = 857500 cm4. Per il materiale, considera un calcestruzzo con Rck = 25 MPa (con fcfd = 1.9 MPa) e un acciaio FeB38k (con Es=206000 MPa); assumi n=7.

(4)	Se nella sezione è presente uno sforzo normale di compressione N = -340 kN, costante, quanto vale il momento di decompressione?

1

2

3

4

5

42.7 kNm	53.4 kNm	96 kNm	125.8 kNm	190.7 kNm

(5)	E, nello stesso caso, quanto vale il momento di fessurazione?

1

2

3

4

5

42.7 kNm	53.4 kNm	96 kNm	125.8 kNm	190.7 kNm

(6)	Se per carichi quasi permanenti la tensione di lavoro dell’acciaio è 180 MPa ed è pari al doppio di quella che si ha immediatamente dopo la fessurazione, quanto vale la deformazione media dell’acciaio esm?

1

2

3

4

5

0.010	0.00158	0.00104	0.00087	0.00076

(7)	Quanto deve essere, secondo la normativa italiana, lo spessore minimo di un solaio realizzato in opera che ha tre campate di luce 3.20 m, 4.00 m e 3.80 m rispettivamente?

1

2

3

4

5

14 cm	16 cm	19 cm	21 cm	23 cm

(8)	Quale limite impone l’Eurocodice 2 alla freccia in strutture che portano tramezzi?

1

2

freccia per carichi quasi permanenti < luce / 500	freccia per carichi rari < luce / 500

3

4

freccia per variabili < luce / 100	freccia per carichi rari < luce / 250

5

freccia per carichi agenti dopo la costruzione dei tramezzi < luce / 500

(1)	Per un calcestruzzo di classe Rck = 25 MPa utilizzato in ambiente marino, qual è il limite di compressione in esercizio per combinazione di carico rara secondo l’Eurocodice 2 così come modificato dal decreto di applicazione nazionale italiano?

1

2

3

4

5

12.50 MPa	11.02 MPa	10.38 MPa	8.50 MPa	8.30 MPa

(2)	Facendo riferimento alle seguenti situazioni:

- sezione inflessa per la quale è necessaria una forte armatura in compressione

- sezione inflessa con forte armatura in trazione

- sezione pressoinflessa con basso valore dello sforzo normale

- analisi non lineare oppure lineare con rilevanti ridistribuzioni

indica per quali di queste ritieni che la verifica agli stati limite di tensioni di esercizio potrebbe non essere soddisfatta

1

2

3

4

5

b + c + d	b + c	a + b	a + c + d	a + d

(3)	Imporre un limite minimo all’area di armatura tesa per limitare l’ampiezza delle fessure serve per

1

consentire di disporre barre di grosso diametro

2

evitare che l’area persa per corrosione sia percentualmente rilevante

evitare che l’armatura si snervi prima

3

della formazione della fessura

4

evitare che l’armatura si snervi appena si apre la fessura

5

evitare la decompressione della sezione

Per le domande da 3 a 6 di questo foglio fai riferimento a una sezione rettangolare con b=40 cm, h=60 cm, c=3 cm, armatura inferiore e superiore costituita da 4Æ18 ad aderenza migliorata (As = A’s @ 10 cm2). La sezione geometrica ha area A = 2400 cm2 e momento d’inerzia I = 720000 cm4. Per il materiale, considera un calcestruzzo con Rck = 25 MPa (con fcfd = 1.9 MPa) e un acciaio FeB38k (con Es=206000 MPa); assumi n=7.

(4)	Se nella sezione è presente uno sforzo normale di compressione N = -380 kN, costante, quanto vale il momento di decompressione?

1

2

3

4

5

167.2 kNm	110.3 kNm	93.1 kNm	52.1 kNm	41.0 kNm

(5)	E, nello stesso caso, quanto vale il momento di fessurazione?

1

2

3

4

5

167.2 kNm	110.3 kNm	93.1 kNm	52.1 kNm	41.0 kNm

(6)	Se per carichi quasi permanenti la tensione di lavoro dell’acciaio è 150 MPa ed è pari a una volta e mezzo quella che si ha immediatamente dopo la fessurazione, quanto vale la deformazione media dell’acciaio esm?

1

2

3

4

5

0.010	0.00158	0.00104	0.00073	0.00057

(7)	Quanto deve essere, secondo la normativa italiana, lo spessore minimo di un solaio realizzato in opera che ha tre campate di luce 4.80 m, 3.70 m e 5.70 m rispettivamente?

1

2

3

4

5

14 cm	16 cm	19 cm	21 cm	23 cm

(8)	Quale limite impone l’Eurocodice 2 alla freccia in strutture che portano tramezzi?

freccia per variabili < luce / 100

1

2

freccia per carichi rari < luce / 500

freccia per carichi quasi permanenti < luce / 500

3

4

freccia per carichi rari < luce / 250

5

freccia per carichi agenti dopo la costruzione dei tramezzi < luce / 500