(1)	Quale delle seguenti affermazioni relative alla saldabilità dell’acciaio è sbagliata?

nessuna (tutte le affermazioni seguenti sono esatte)

1

l’uso di elementi saldati è condizionato dalla resilienza dell’acciaio a temperature imposte

2

il grado di saldabilità è individuato mediante una lettera (B, C, D; DD solo per Fe510)

3

il grado di saldabilità è legato alla composizione chimica dell’acciaio

4

acciai con grado di saldabilità D o DD dovrebbero essere usati solo per strutture bullonate

5

(2)	Quale delle seguenti affermazioni relative alle tensioni residue è sbagliata?

negli elementi piegati a freddo hanno entità variabile lungo lo spessore

1

creano precoci non linearità e deformazioni maggiori rispetto a quelle di un materiale ideale

2

per i profili formati a caldo, dipendono dall’evoluzione delle temperature nel raffreddamento

3

possono ridurre in maniera notevole la resistenza ultima di una sezione molto snella

4

nessuna (tutte le affermazioni precedenti sono esatte)

5

(3)	Quale ritieni possa essere il valore caratteristico del peso proprio di un metro quadro di solaio di copertura realizzato con lamiera grecata in acciaio e pannelli di isolamento termico?

0.4 kN	1.0 kN	2.5 kN	4.0 kN	6.9 kN

1

2

3

4

5

(4)	Secondo l’Eurocodice 3, per un telaio con 4 colonne e 6 piani occorre tenere conto di una imperfezione geometrica laterale  che vale

0.0012	0.0026	0.005	0.01	0.1

1

2

3

4

5

(5)	L’Eurocodice 3 pone limiti alle frecce in esercizio. Ordina le tre limitazioni

- freccia totale in un solaio generico

- freccia totale in una copertura generica

- freccia in un solaio che porta tramezzi, dovuta ai soli carichi variabili

ponendo prima quella che corrisponde ad un valore minore della freccia massima ammessa

a-b-c	a-c-b	b-c-a	c-a-b	c-b-a

1

2

3

4

5

Per le altre domande di questo foglio fai riferimento ad un acciaio Fe360, che ha fy=235 MPa ed fu=360 MPa, e ad un profilato ad L a lati uguali, lunghi 70 mm e di spessore t=7 mm, la cui sezione trasversale ha un’area A=940 mm2. Come normativa, fai riferimento all’Eurocodice 3 con le integrazioni del decreto di applicazione italiano (D.M. 9/1/96, parte II, sezione III).

(6)	Se si trascura l’effetto dell’eccentricità tra asse dell’asta e collegamenti, la resistenza a trazione della sezione lorda Nt,Rd vale

150 kN	210 kN	221 kN	322 kN	dati insufficienti

1

2

3

4

5

(7)	Il comportamento a trazione di un’asta avente tale sezione, collegata agli estremi mediante una fila di bulloni, sarà duttile se i fori hanno un diametro inferiore a

10 mm	14 mm	16 mm	20 mm	23 mm

1

2

3

4

5

(8)	Per rispettare i limiti relativi alle distanze foro-bordo, la dimensione massima dei bulloni che si possono utilizzare in una tale sezione è

20 mm	18 mm	16 mm	14 mm	12 mm

1

2

3

4

5

(1)	Quale delle seguenti affermazioni relative alla saldabilità dell’acciaio è sbagliata?

il grado di saldabilità è legato alla composizione chimica dell’acciaio

1

acciai con grado di saldabilità D o DD dovrebbero essere usati solo per strutture bullonate

2

l’uso di elementi saldati è condizionato dalla resilienza dell’acciaio a temperature imposte

3

il grado di saldabilità è individuato mediante una lettera (B, C, D; DD solo per Fe510)

4

nessuna (tutte le affermazioni precedenti sono esatte)

5

(2)	Quale delle seguenti affermazioni relative alle tensioni residue è sbagliata?

creano precoci non linearità e deformazioni maggiori rispetto a quelle di un materiale ideale

1

possono ridurre in maniera notevole la resistenza ultima di una sezione molto snella

2

negli elementi piegati a freddo hanno entità variabile lungo lo spessore

3

per i profili formati a caldo, dipendono dall’evoluzione delle temperature nel raffreddamento

4

nessuna (tutte le affermazioni precedenti sono esatte)

5

(3)	Quale ritieni possa essere il valore caratteristico del peso proprio di un metro quadro di solaio di copertura realizzato con lamiera grecata in acciaio e pannelli di isolamento termico?

6.9 kN	4.0 kN	2.5 kN	1.0 kN	0.4 kN

1

2

3

4

5

(4)	Secondo l’Eurocodice 3, per un telaio con 4 colonne e 6 piani occorre tenere conto di una imperfezione geometrica laterale  che vale

0.0012	0.0026	0.005	0.01	0.1

1

2

3

4

5

(5)	L’Eurocodice 3 pone limiti alle frecce in esercizio. Ordina le tre limitazioni

- freccia totale in un solaio generico

- freccia totale in una copertura generica

- freccia in un solaio che porta tramezzi, dovuta ai soli carichi variabili

ponendo prima quella che corrisponde ad un valore minore della freccia massima ammessa

b-c-a	a-b-c	c-b-a	a-c-b	c-a-b

1

2

3

4

5

Per le altre domande di questo foglio fai riferimento ad un acciaio Fe360, che ha fy=235 MPa ed fu=360 MPa, e ad un profilato ad L a lati uguali, lunghi 60 mm e di spessore t=8 mm, la cui sezione trasversale ha un’area A=903 mm2. Come normativa, fai riferimento all’Eurocodice 3 con le integrazioni del decreto di applicazione italiano (D.M. 9/1/96, parte II, sezione III).

(6)	Se si trascura l’effetto dell’eccentricità tra asse dell’asta e collegamenti, la resistenza a trazione della sezione lorda Nt,Rd vale

dati insufficienti	145 kN	202 kN	212 kN	310 kN

1

2

3

4

5

(7)	Il comportamento a trazione di un’asta avente tale sezione, collegata agli estremi mediante una fila di bulloni, sarà duttile se i fori hanno un diametro inferiore a

10 mm	14 mm	16 mm	20 mm	23 mm

1

2

3

4

5

(8)	Per rispettare i limiti relativi alle distanze foro-bordo, la dimensione massima dei bulloni che si possono utilizzare in una tale sezione è

12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm

1

2

3

4

5

(1)	Quale delle seguenti affermazioni relative alla saldabilità dell’acciaio è sbagliata?

il grado di saldabilità è individuato mediante una lettera (B, C, D; DD solo per Fe510)

1

il grado di saldabilità è legato alla composizione chimica dell’acciaio

2

acciai con grado di saldabilità D o DD dovrebbero essere usati solo per strutture bullonate

3

l’uso di elementi saldati è condizionato dalla resilienza dell’acciaio a temperature imposte

4

nessuna (tutte le affermazioni precedenti sono esatte)

5

(2)	Quale delle seguenti affermazioni relative alle tensioni residue è sbagliata?

nessuna (tutte le affermazioni seguenti sono esatte)

1

negli elementi piegati a freddo hanno entità variabile lungo lo spessore

2

creano precoci non linearità e deformazioni maggiori rispetto a quelle di un materiale ideale

3

per i profili formati a caldo, dipendono dall’evoluzione delle temperature nel raffreddamento

4

possono ridurre in maniera notevole la resistenza ultima di una sezione molto snella

5

(3)	Quale ritieni possa essere il valore caratteristico del peso proprio di un metro quadro di solaio di copertura realizzato con lamiera grecata in acciaio e pannelli di isolamento termico?

0.4 kN	1.0 kN	2.5 kN	4.0 kN	6.9 kN

1

2

3

4

5

(4)	Secondo l’Eurocodice 3, per un telaio con 4 colonne e 6 piani occorre tenere conto di una imperfezione geometrica laterale  che vale

0.1	0.01	0.005	0.0026	0.0012

1

2

3

4

5

(5)	L’Eurocodice 3 pone limiti alle frecce in esercizio. Ordina le tre limitazioni

- freccia totale in un solaio generico

- freccia totale in una copertura generica

- freccia in un solaio che porta tramezzi, dovuta ai soli carichi variabili

ponendo prima quella che corrisponde ad un valore minore della freccia massima ammessa

c-b-a	b-c-a	c-a-b	a-b-c	a-c-b

1

2

3

4

5

Per le altre domande di questo foglio fai riferimento ad un acciaio Fe510, che ha fy=355 MPa ed fu=510 MPa, e ad un profilato ad L a lati uguali, lunghi 70 mm e di spessore t=7 mm, la cui sezione trasversale ha un’area A=940 mm2. Come normativa, fai riferimento all’Eurocodice 3 con le integrazioni del decreto di applicazione italiano (D.M. 9/1/96, parte II, sezione III).

(6)	Se si trascura l’effetto dell’eccentricità tra asse dell’asta e collegamenti, la resistenza a trazione della sezione lorda Nt,Rd vale

457 kN	334 kN	318 kN	226 kN	dati insufficienti

1

2

3

4

5

(7)	Il comportamento a trazione di un’asta avente tale sezione, collegata agli estremi mediante una fila di bulloni, sarà duttile se i fori hanno un diametro inferiore a

23 mm	20 mm	16 mm	14 mm	10 mm

1

2

3

4

5

(8)	Per rispettare i limiti relativi alle distanze foro-bordo, la dimensione massima dei bulloni che si possono utilizzare in una tale sezione è

12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm

1

2

3

4

5

(1)	Quale delle seguenti affermazioni relative alla saldabilità dell’acciaio è sbagliata?

nessuna (tutte le affermazioni seguenti sono esatte)

1

il grado di saldabilità è individuato mediante una lettera (B, C, D; DD solo per Fe510)

2

il grado di saldabilità è legato alla composizione chimica dell’acciaio

3

acciai con grado di saldabilità D o DD dovrebbero essere usati solo per strutture bullonate

4

l’uso di elementi saldati è condizionato dalla resilienza dell’acciaio a temperature imposte

5

(2)	Quale delle seguenti affermazioni relative alle tensioni residue è sbagliata?

nessuna (tutte le affermazioni seguenti sono esatte)

1

per i profili formati a caldo, dipendono dall’evoluzione delle temperature nel raffreddamento

2

possono ridurre in maniera notevole la resistenza ultima di una sezione molto snella

3

negli elementi piegati a freddo hanno entità variabile lungo lo spessore

4

creano precoci non linearità e deformazioni maggiori rispetto a quelle di un materiale ideale

5

(3)	Quale ritieni possa essere il valore caratteristico del peso proprio di un metro quadro di solaio di copertura realizzato con lamiera grecata in acciaio e pannelli di isolamento termico?

6.9 kN	4.0 kN	2.5 kN	1.0 kN	0.4 kN

1

2

3

4

5

(4)	Secondo l’Eurocodice 3, per un telaio con 4 colonne e 6 piani occorre tenere conto di una imperfezione geometrica laterale  che vale

0.1	0.01	0.005	0.0026	0.0012

1

2

3

4

5

(5)	L’Eurocodice 3 pone limiti alle frecce in esercizio. Ordina le tre limitazioni

- freccia totale in un solaio generico

- freccia totale in una copertura generica

- freccia in un solaio che porta tramezzi, dovuta ai soli carichi variabili

ponendo prima quella che corrisponde ad un valore minore della freccia massima ammessa

c-a-b	c-b-a	b-c-a	a-b-c	a-c-b

1

2

3

4

5

Per le altre domande di questo foglio fai riferimento ad un acciaio Fe510, che ha fy=355 MPa ed fu=510 MPa, e ad un profilato ad L a lati uguali, lunghi 60 mm e di spessore t=8 mm, la cui sezione trasversale ha un’area A=903 mm2. Come normativa, fai riferimento all’Eurocodice 3 con le integrazioni del decreto di applicazione italiano (D.M. 9/1/96, parte II, sezione III).

(6)	Se si trascura l’effetto dell’eccentricità tra asse dell’asta e collegamenti, la resistenza a trazione della sezione lorda Nt,Rd vale

dati insufficienti	439 kN	321 kN	305 kN	217 kN

1

2

3

4

5

(7)	Il comportamento a trazione di un’asta avente tale sezione, collegata agli estremi mediante una fila di bulloni, sarà duttile se i fori hanno un diametro inferiore a

23 mm	20 mm	16 mm	14 mm	10 mm

1

2

3

4

5

(8)	Per rispettare i limiti relativi alle distanze foro-bordo, la dimensione massima dei bulloni che si possono utilizzare in una tale sezione è

20 mm	18 mm	16 mm	14 mm	12 mm

1

2

3

4

5

y

z

Per le domande da 1 a 4 di questo foglio fai riferimento ad un acciaio Fe510, che ha fy=355 MPa ed fu=510 MPa, e ad un profilato IPE 240, che ha le seguenti caratteristiche: altezza h=240 mm; larghezza ala b=120 mm; spessore anima tw=6.2 mm; area A=39.1 cm2; momento statico di mezza sezione rispetto all’asse orizzontale Sz=183 cm3; momento d’inerzia rispetto all’asse orizzontale Iz=3892 cm4; momento d’inerzia rispetto all’asse verticale Iy=284 cm4.

(1)	Se una trave di tale sezione, con carico nel piano verticale, è verificata secondo la normativa italiana allo stato limite elastico, trascurando il coefficiente , qual è il massimo momento sopportabile?

80.6 kNm	115.1 kNm	123.7 kNm	165.4 kNm	230.3 kNm

1

2

3

4

5

(2)	E se, nello stesso caso, si usa l’Eurocodice 3, con le integrazioni del NAD italiano?

80.6 kNm	115.1 kNm	123.7 kNm	165.4 kNm	230.3 kNm

1

2

3

4

5

(3)	Qual è il valore della resistenza a taglio Vpl.Rd, secondo l’Eurocodice 3, con le integrazioni del NAD italiano?

763 kN	604 kN	434 kN	302 kN	201 kN

1

2

3

4

5

(4)	Se si realizza con tale sezione un’asta lunga 5 m, incernierata agli estremi e con un carico assiale di compressione N, qual è il valore della snellezza  da usare nelle verifiche di stabilità?

33	50	100	150	186

1

2

3

4

5

(5)	Secondo l’Eurocodice 3, occorre prendere in considerazione l’area efficace di una sezione

per tenere conto della riduzione di resistenza dovuta all’instabilità globale dell’asta

1

per tenere conto in maniera approssimata delle maggiori sollecitazioni indotte dall’eccentricità tra asse dell’asta e della bullonatura

2

per tenere conto tenere conto del rischio di instabilità locale delle parti tese della sezione

3

per valutare la resistenza di sezioni della classe 3

4

nessuno dei motivi innanzi indicati

5

(6)	La resistenza a rifollamento è condizionata da

passo tra i bulloni

1

distanza tra bullone e bordo esterno nella direzione ortogonale all’azione trasmessa

2

distanza tra bullone e bordo esterno nella direzione parallela all’azione trasmessa

3

resistenza del bullone

4

nessuno dei parametri innanzi indicati

5

(7)	Secondo la normativa italiana la resistenza di un collegamento saldato testa a testa a completo ripristino di prima classe deve essere verificato

con le formule che derivano dal criterio della sfera mozza

1

come se fosse una sezione qualsiasi

2

a rifollamento

3

considerando accettabile una  pari a fy2

4

ad attrito

5

(8)	Quale tensione viene trascurata nell’effettuare la verifica di una saldatura a cordone d’angolo secondo la normativa italiana?

	//		//	nessuna

1

2

3

4

5

y

z

Per le domande da 1 a 4 di questo foglio fai riferimento ad un acciaio Fe510, che ha fy=355 MPa ed fu=510 MPa, e ad un profilato IPE 240, che ha le seguenti caratteristiche: altezza h=240 mm; larghezza ala b=120 mm; spessore anima tw=6.2 mm; area A=39.1 cm2; momento statico di mezza sezione rispetto all’asse orizzontale Sz=183 cm3; momento d’inerzia rispetto all’asse orizzontale Iz=3892 cm4; momento d’inerzia rispetto all’asse verticale Iy=284 cm4.

(1)	Se una trave di tale sezione, con carico nel piano verticale, è verificata secondo la normativa italiana allo stato limite elastico, trascurando il coefficiente , qual è il massimo momento sopportabile?

230.3 kNm	165.4 kNm	123.7 kNm	115.1 kNm	80.6 kNm

1

2

3

4

5

(2)	E se, nello stesso caso, si usa l’Eurocodice 3, con le integrazioni del NAD italiano?

230.3 kNm	165.4 kNm	123.7 kNm	115.1 kNm	80.6 kNm

1

2

3

4

5

(3)	Qual è il valore della resistenza a taglio Vpl.Rd, secondo l’Eurocodice 3, con le integrazioni del NAD italiano?

201 kN	302 kN	434 kN	604 kN	763 kN

1

2

3

4

5

(4)	Se si realizza con tale sezione un’asta lunga 4 m, incernierata agli estremi e con un carico assiale di compressione N, qual è il valore della snellezza  da usare nelle verifiche di stabilità?

27	40	80	120	148

1

2

3

4

5

(5)	Secondo l’Eurocodice 3, occorre prendere in considerazione l’area efficace di una sezione

per valutare la resistenza di sezioni della classe 3

1

per tenere conto tenere conto del rischio di instabilità locale delle parti tese della sezione

2

per tenere conto della riduzione di resistenza dovuta all’instabilità globale dell’asta

3

per tenere conto in maniera approssimata delle maggiori sollecitazioni indotte dall’eccentricità tra asse dell’asta e della bullonatura

4

nessuno dei motivi innanzi indicati

5

(6)	La resistenza a rifollamento è condizionata da

distanza tra bullone e bordo esterno nella direzione parallela all’azione trasmessa

1

distanza tra bullone e bordo esterno nella direzione ortogonale all’azione trasmessa

2

resistenza del bullone

3

passo tra i bulloni

4

nessuno dei parametri innanzi indicati

5

(7)	Secondo la normativa italiana la resistenza di un collegamento saldato testa a testa a completo ripristino di prima classe deve essere verificato

come se fosse una sezione qualsiasi

1

a rifollamento

2

considerando accettabile una  pari a fy2

3

ad attrito

4

con le formule che derivano dal criterio della sfera mozza

5

(8)	Quale tensione viene trascurata nell’effettuare la verifica di una saldatura a cordone d’angolo secondo la normativa italiana?

	//		//	nessuna

1

2

3

4

5

y

z

Per le domande da 1 a 4 di questo foglio fai riferimento ad un acciaio Fe360, che ha fy=235 MPa ed fu=360 MPa, e ad un profilato IPE 240, che ha le seguenti caratteristiche: altezza h=240 mm; larghezza ala b=120 mm; spessore anima tw=6.2 mm; area A=39.1 cm2; momento statico di mezza sezione rispetto all’asse orizzontale Sz=183 cm3; momento d’inerzia rispetto all’asse orizzontale Iz=3892 cm4; momento d’inerzia rispetto all’asse verticale Iy=284 cm4.

(1)	Se una trave di tale sezione, con carico nel piano verticale, è verificata secondo la normativa italiana allo stato limite elastico, trascurando il coefficiente , qual è il massimo momento sopportabile?

53.4 kNm	76.2 kNm	81.9 kNm	116.8 kNm	152.4 kNm

1

2

3

4

5

(2)	E se, nello stesso caso, si usa l’Eurocodice 3, con le integrazioni del NAD italiano?

53.4 kNm	76.2 kNm	81.9 kNm	116.8 kNm	152.4 kNm

1

2

3

4

5

(3)	Qual è il valore della resistenza a taglio Vpl.Rd, secondo l’Eurocodice 3, con le integrazioni del NAD italiano?

133 kN	200 kN	306 kN	400 kN	505 kN

1

2

3

4

5

(4)	Se si realizza con tale sezione un’asta lunga 4.50 m, incernierata agli estremi e con un carico assiale di compressione N, qual è il valore della snellezza  da usare nelle verifiche di stabilità?

30	45	90	135	167

1

2

3

4

5

(5)	Secondo l’Eurocodice 3, occorre prendere in considerazione l’area efficace di una sezione

per tenere conto in maniera approssimata delle maggiori sollecitazioni indotte dall’eccentricità tra asse dell’asta e della bullonatura

1

per tenere conto tenere conto del rischio di instabilità locale delle parti tese della sezione

2

per valutare la resistenza di sezioni della classe 3

3

per tenere conto della riduzione di resistenza dovuta all’instabilità globale dell’asta

4

nessuno dei motivi innanzi indicati

5

(6)	La resistenza a rifollamento è condizionata da

distanza tra bullone e bordo esterno nella direzione ortogonale all’azione trasmessa

1

passo tra i bulloni

2

resistenza del bullone

3

distanza tra bullone e bordo esterno nella direzione parallela all’azione trasmessa

4

nessuno dei parametri innanzi indicati

5

(7)	Secondo la normativa italiana la resistenza di un collegamento saldato testa a testa a completo ripristino di prima classe deve essere verificato

considerando accettabile una  pari a fy2

1

ad attrito

2

con le formule che derivano dal criterio della sfera mozza

3

come se fosse una sezione qualsiasi

4

a rifollamento

5

(8)	Quale tensione viene trascurata nell’effettuare la verifica di una saldatura a cordone d’angolo secondo la normativa italiana?

	//		//	nessuna

1

2

3

4

5

y

z

Per le domande da 1 a 4 di questo foglio fai riferimento ad un acciaio Fe360, che ha fy=235 MPa ed fu=360 MPa, e ad un profilato IPE 240, che ha le seguenti caratteristiche: altezza h=240 mm; larghezza ala b=120 mm; spessore anima tw=6.2 mm; area A=39.1 cm2; momento statico di mezza sezione rispetto all’asse orizzontale Sz=183 cm3; momento d’inerzia rispetto all’asse orizzontale Iz=3892 cm4; momento d’inerzia rispetto all’asse verticale Iy=284 cm4.

(1)	Se una trave di tale sezione, con carico nel piano verticale, è verificata secondo la normativa italiana allo stato limite elastico, trascurando il coefficiente , qual è il massimo momento sopportabile?

152.4 kNm	116.8 kNm	81.9 kNm	76.2 kNm	53.4 kNm

1

2

3

4

5

(2)	E se, nello stesso caso, si usa l’Eurocodice 3, con le integrazioni del NAD italiano?

152.4 kNm	116.8 kNm	81.9 kNm	76.2 kNm	53.4 kNm

1

2

3

4

5

(3)	Qual è il valore della resistenza a taglio Vpl.Rd, secondo l’Eurocodice 3, con le integrazioni del NAD italiano?

505 kN	400 kN	306 kN	200 kN	133 kN

1

2

3

4

5

(4)	Se si realizza con tale sezione un’asta lunga 5.50 m, incernierata agli estremi e con un carico assiale di compressione N, qual è il valore della snellezza  da usare nelle verifiche di stabilità?

37	55	110	165	204

1

2

3

4

5

(5)	Secondo l’Eurocodice 3, occorre prendere in considerazione l’area efficace di una sezione

per valutare la resistenza di sezioni della classe 3

1

per tenere conto della riduzione di resistenza dovuta all’instabilità globale dell’asta

2

per tenere conto in maniera approssimata delle maggiori sollecitazioni indotte dall’eccentricità tra asse dell’asta e della bullonatura

3

per tenere conto tenere conto del rischio di instabilità locale delle parti tese della sezione

4

nessuno dei motivi innanzi indicati

5

(6)	La resistenza a rifollamento è condizionata da

resistenza del bullone

1

passo tra i bulloni

2

distanza tra bullone e bordo esterno nella direzione ortogonale all’azione trasmessa

3

distanza tra bullone e bordo esterno nella direzione parallela all’azione trasmessa

4

nessuno dei parametri innanzi indicati

5

(7)	Secondo la normativa italiana la resistenza di un collegamento saldato testa a testa a completo ripristino di prima classe deve essere verificato

ad attrito

1

con le formule che derivano dal criterio della sfera mozza

2

come se fosse una sezione qualsiasi

3

a rifollamento

4

considerando accettabile una  pari a fy2

5

(8)	Quale tensione viene trascurata nell’effettuare la verifica di una saldatura a cordone d’angolo secondo la normativa italiana?

	//		//	nessuna

1

2

3

4

5

(1)	Indica quale parametro non influenza la deformazione viscosa v

composizione del calcestruzzo

1

grado di indurimento del calcestruzzo

2

umidità ambientale

3

dimensioni trasversali della sezione

4

dimensioni longitudinali dell’elemento

5

(2)	Valuta il rendimento  di un acciaio armonico avente modulo elastico E = 200000 MPa, che viene tesato in fase di tiro ad una tensione di 1500 MPa, tenuto conto che la deformazione dovuta a fenomeni lenti a tempo infinito risulta pari a  = 0.15 %

0.75	0.80	0.90	1.20	1.25

1

2

3

4

5

b

h

50 cm

dg

Per le domande da 3 a 6 fai riferimento a una sezione rettangolare con b=30 cm, h=120 cm, con nocciolo limite di 50 cm simmetrico rispetto al baricentro geometrico, precompressa con una forza P=3000 kN .

(3)	Trascurando le cadute di precompressione determina quale deve essere la distanza dg del cavo risultante dall’estremo inferiore del nocciolo limite affinché siano soddisfatte le condizioni di sicurezza, sapendo che Mg / Mq = 0.4 e che Mq fa traslare il centro di pressione dall’estremo inferiore a quello superiore del nocciolo.

15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm

1

2

3

4

5

(4)	Assumendo per la sezione dg = 25 cm, valuta la tensione al lembo inferiore quando essa è sottoposta a un momento M=1500 kNm

5.19 MPa	6.27 MPa	8.33 MPa	9.15 MPa	10.87 MPa

1

2

3

4

5

(5)	La sezione è usata in una trave appoggiata di luce 20 m con carico uniformemente distribuito q=60 kN m-1, precompressa con cavi scorrevoli aventi andamento parabolico ed angolo rispetto all’orizzontale alle estremità pari a 5 gradi (0.087 radianti); valuta il taglio ridotto all’estremità

600 kN	470 kN	338 kN	64 kN	0

1

2

3

4

5

(6)	Per lo stesso caso del quesito precedente valuta il taglio ridotto in mezzeria

600 kN	470 kN	338 kN	64 kN	0

1

2

3

4

5

l

l

Ap

Per le domande 7 e 8 fai riferimento a una sezione quadrata con lato l=45 cm, a cavi pre-tesi, con cavo centrale di area Ap = 14 cm2, precompressa con una forza P=2000 kN .

(7)	Considerando n=6, valuta la caduta di precompressione Pe per deformazione elastica

467 kN	181 kN	105 kN	79 kN	6 kN

1

2

3

4

5

(8)	Supponendo che la deformazione elastica sia c = 0.00021, valuta la caduta di precompressione Pvis per fluage se la precompressione avviene al decimo giorno.

211 kN	183 kN	135 kN	117 kN	95 kN

1

2

3

4

5

(1)	Indica quale parametro non influenza la deformazione viscosa v

dimensioni trasversali della sezione

1

dimensioni longitudinali dell’elemento

2

composizione del calcestruzzo

3

grado di indurimento del calcestruzzo

4

umidità ambientale

5

(2)	Valuta il rendimento  di un acciaio armonico avente modulo elastico E = 200000 MPa, che viene tesato in fase di tiro ad una tensione di 1500 MPa, tenuto conto che la deformazione dovuta a fenomeni lenti a tempo infinito risulta pari a  = 0.1875 %

0.75	0.80	0.90	1.20	1.25

1

2

3

4

5

b

h

50 cm

dg

Per le domande da 3 a 6 fai riferimento a una sezione rettangolare con b=30 cm, h=120 cm, con nocciolo limite di 50 cm simmetrico rispetto al baricentro geometrico, precompressa con una forza P=3000 kN .

(3)	Trascurando le cadute di precompressione determina quale deve essere la distanza dg del cavo risultante dall’estremo inferiore del nocciolo limite affinché siano soddisfatte le condizioni di sicurezza, sapendo che Mg / Mq = 0.4 e che Mq fa traslare il centro di pressione dall’estremo inferiore a quello superiore del nocciolo.

35 cm	30 cm	25 cm	20 cm	15 cm

1

2

3

4

5

(4)	Assumendo per la sezione dg = 25 cm, valuta la tensione al lembo inferiore quando essa è sottoposta a un momento M=1500 kNm

5.19 MPa	6.27 MPa	8.33 MPa	9.15 MPa	10.87 MPa

1

2

3

4

5

(5)	La sezione è usata in una trave appoggiata di luce 20 m con carico uniformemente distribuito q=60 kN m-1, precompressa con cavi scorrevoli aventi andamento parabolico ed angolo rispetto all’orizzontale alle estremità pari a 5 gradi (0.087 radianti); valuta il taglio ridotto all’estremità

600 kN	470 kN	338 kN	64 kN	0

1

2

3

4

5

(6)	Per lo stesso caso del quesito precedente valuta il taglio ridotto in mezzeria

600 kN	470 kN	338 kN	64 kN	0

1

2

3

4

5

l

l

Ap

Per le domande 7 e 8 fai riferimento a una sezione quadrata con lato l=45 cm, a cavi pre-tesi, con cavo centrale di area Ap = 14 cm2, precompressa con una forza P=2000 kN .

(7)	Considerando n=6, valuta la caduta di precompressione Pe per deformazione elastica

467 kN	181 kN	105 kN	79 kN	6 kN

1

2

3

4

5

(8)	Supponendo che la deformazione elastica sia c = 0.00021, valuta la caduta di precompressione Pvis per fluage se la precompressione avviene al ventisettesimo giorno.

211 kN	183 kN	135 kN	117 kN	95 kN

1

2

3

4

5

(1)	Indica quale parametro non influenza la deformazione viscosa v

composizione del calcestruzzo

1

grado di indurimento del calcestruzzo

2

dimensioni trasversali della sezione

3

dimensioni longitudinali dell’elemento

4

umidità ambientale

5

(2)	Valuta il rendimento  di un acciaio armonico avente modulo elastico E = 200000 MPa, che viene tesato in fase di tiro ad una tensione di 1500 MPa, tenuto conto che la deformazione dovuta a fenomeni lenti a tempo infinito risulta pari a  = 0.15 %

1.25	1.20	0.90	0.80	0.75

1

2

3

4

5

b

h

50 cm

dg

Per le domande da 3 a 6 fai riferimento a una sezione rettangolare con b=30 cm, h=120 cm, con nocciolo limite di 50 cm simmetrico rispetto al baricentro geometrico, precompressa con una forza P=3000 kN .

(3)	Trascurando le cadute di precompressione determina quale deve essere la distanza dg del cavo risultante dall’estremo inferiore del nocciolo limite affinché siano soddisfatte le condizioni di sicurezza, sapendo che Mg / Mq = 0.4 e che Mq fa traslare il centro di pressione dall’estremo inferiore a quello superiore del nocciolo.

15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm

1

2

3

4

5

(4)	Assumendo per la sezione dg = 25 cm, valuta la tensione al lembo inferiore quando essa è sottoposta a un momento M=1500 kNm

5.19 MPa	6.27 MPa	8.33 MPa	9.15 MPa	10.87 MPa

1

2

3

4

5

(5)	La sezione è usata in una trave appoggiata di luce 20 m con carico uniformemente distribuito q=60 kN m-1, precompressa con cavi scorrevoli aventi andamento parabolico ed angolo rispetto all’orizzontale alle estremità pari a 5 gradi (0.087 radianti); valuta il taglio ridotto all’estremità

600 kN	470 kN	338 kN	64 kN	0

1

2

3

4

5

(6)	Per lo stesso caso del quesito precedente valuta il taglio ridotto in mezzeria

600 kN	470 kN	338 kN	64 kN	0

1

2

3

4

5

l

l

Ap

Per le domande 7 e 8 fai riferimento a una sezione quadrata con lato l=45 cm, a cavi pre-tesi, con cavo centrale di area Ap = 14 cm2, precompressa con una forza P=2000 kN .

(7)	Considerando n=6, valuta la caduta di precompressione Pe per deformazione elastica

467 kN	181 kN	105 kN	79 kN	6 kN

1

2

3

4

5

(8)	Supponendo che la deformazione elastica sia c = 0.00021, valuta la caduta di precompressione Pvis per fluage se la precompressione avviene al decimo giorno.

211 kN	183 kN	135 kN	117 kN	95 kN

1

2

3

4

5

(1)	Indica quale parametro non influenza la deformazione viscosa v

composizione del calcestruzzo

1

dimensioni longitudinali dell’elemento

2

dimensioni trasversali della sezione

3

grado di indurimento del calcestruzzo

4

umidità ambientale

5

(2)	Valuta il rendimento  di un acciaio armonico avente modulo elastico E = 200000 MPa, che viene tesato in fase di tiro ad una tensione di 1500 MPa, tenuto conto che la deformazione dovuta a fenomeni lenti a tempo infinito risulta pari a  = 0.1875 %

0.75	0.80	0.90	1.20	1.25

1

2

3

4

5

b

h

50 cm

dg

Per le domande da 3 a 6 fai riferimento a una sezione rettangolare con b=30 cm, h=120 cm, con nocciolo limite di 50 cm simmetrico rispetto al baricentro geometrico, precompressa con una forza P=3000 kN .

(3)	Trascurando le cadute di precompressione determina quale deve essere la distanza dg del cavo risultante dall’estremo inferiore del nocciolo limite affinché siano soddisfatte le condizioni di sicurezza, sapendo che Mg / Mq = 0.4 e che Mq fa traslare il centro di pressione dall’estremo inferiore a quello superiore del nocciolo.

15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm

1

2

3

4

5

(4)	Assumendo per la sezione dg = 25 cm, valuta la tensione al lembo inferiore quando essa è sottoposta a un momento M=1500 kNm

5.19 MPa	6.27 MPa	8.33 MPa	9.15 MPa	10.87 MPa

1

2

3

4

5

(5)	La sezione è usata in una trave appoggiata di luce 20 m con carico uniformemente distribuito q=60 kN m-1, precompressa con cavi scorrevoli aventi andamento parabolico ed angolo rispetto all’orizzontale alle estremità pari a 5 gradi (0.087 radianti); valuta il taglio ridotto all’estremità

600 kN	470 kN	338 kN	64 kN	0

1

2

3

4

5

(6)	Per lo stesso caso del quesito precedente valuta il taglio ridotto in mezzeria

600 kN	470 kN	338 kN	64 kN	0

1

2

3

4

5

l

l

Ap

Per le domande 7 e 8 fai riferimento a una sezione quadrata con lato l=45 cm, a cavi pre-tesi, con cavo centrale di area Ap = 14 cm2, precompressa con una forza P=2000 kN .

(7)	Considerando n=6, valuta la caduta di precompressione Pe per deformazione elastica

467 kN	181 kN	105 kN	79 kN	6 kN

1

2

3

4

5

(8)	Supponendo che la deformazione elastica sia c = 0.00021, valuta la caduta di precompressione Pvis per fluage se la precompressione avviene al ventisettesimo giorno.

211 kN	183 kN	135 kN	117 kN	95 kN

1

2

3

4

5

Per le domande da 1 a 4 fai riferimento alla trave rigida su suolo elastico mostrata in figura.

(1)	La deformata sopra rappresentata dovrebbe essere la più generale possibile, compatibilmente con i vincoli. In quale punto questa è sbagliata?

punto A	punto B	punto C	punto D	nessuno

1

2

3

4

5

(2)	Pensando alla deformata esatta (se quella di sopra è sbagliata) quante sono le incognite come componenti di movimento (cm) e come azioni esterne o mutue (az)?

2 cm + 4 az	3 cm + 3 az	2 cm + 3 az	1 cm + 3 az	3 cm + 1 az

1

2

3

4

5

(3)	Quali delle seguenti condizioni devono essere usate per trovare la reale deformata?

- equilibrio alla traslazione del tratto AB

- equilibrio alla traslazione del tratto BC

- equilibrio alla traslazione di BD

- equilibrio alla rotazione di AB rispetto ad A

- equilibrio alla rotazione di AD rispetto ad A

a	c + e	a + b + c	c + d	a + e

1

2

3

4

5

(4)	Se nel primo tratto vi fosse un carico con andamento parabolico, di che grado sarebbe la funzione che esprime l’integrale particolare per quel tratto?

primo	secondo	terzo	quarto	non esiste

1

2

3

4

5

Per le domande da 5 a 8 di questo foglio fai riferimento allo stesso schema disegnato all’inizio, ma visto come trave elastica su suolo elastico a sezione costante con I=1500000 cm4; E=28500 MPa; b=1.50 m; c=25 N cm-3. Indica con v1, v2 ecc. la funzione abbassamento nei tratti 1, 2 ecc. e con gli apici vI, vII ecc. le derivate prima, seconda, ecc.

(5)	Quante sono le incognite del problema?

4	6	8	12	20

1

2

3

4

5

(6)	Quale delle seguenti condizioni è sbagliata?

v1II(0)=0	v1(l1)=v2(0)	v1I(l1)=v2I(0)	v1II(l1)=v2II(0)	v2I(l2)=v3I(0)

1

2

3

4

5

(7)	Quanto vale ?

0.385 m-1	0.521 m-1	0.629 m-1	0.753 m-1	0.884 m-1

1

2

3

4

5

(8)	Che cosa misura la costante di sottofondo?

la resistenza del terreno posto sotto ad una trave

1

la cedevolezza del terreno

2

la rigidezza del terreno

3

l’abbassamento del terreno

4

la dimensione della sottofondazione

5

Per le domande da 1 a 4 fai riferimento alla trave rigida su suolo elastico mostrata in figura.

(1)	La deformata sopra rappresentata dovrebbe essere la più generale possibile, compatibilmente con i vincoli. In quale punto questa è sbagliata?

punto A	punto B	punto C	punto D	nessuno

1

2

3

4

5

(2)	Pensando alla deformata esatta (se quella di sopra è sbagliata) quante sono le incognite come componenti di movimento (cm) e come azioni esterne o mutue (az)?

2 cm + 4 az	3 cm + 3 az	2 cm + 3 az	1 cm + 3 az	3 cm + 1 az

1

2

3

4

5

(3)	Quali delle seguenti condizioni devono essere usate per trovare la reale deformata?

- equilibrio alla traslazione del tratto AB

- equilibrio alla traslazione del tratto BC

- equilibrio alla traslazione di BD

- equilibrio alla rotazione di AB rispetto ad A

- equilibrio alla rotazione di AD rispetto ad A

a	c + e	a + b + c	c + d	a + e

1

2

3

4

5

(4)	Se nel primo tratto vi fosse un carico con andamento parabolico, di che grado sarebbe la funzione che esprime l’integrale particolare per quel tratto?

primo	secondo	terzo	quarto	non esiste

1

2

3

4

5

Per le domande da 5 a 8 di questo foglio fai riferimento allo stesso schema disegnato all’inizio, ma visto come trave elastica su suolo elastico a sezione costante con I=1500000 cm4; E=28500 MPa; b=1.50 m; c=25 N cm-3. Indica con v1, v2 ecc. la funzione abbassamento nei tratti 1, 2 ecc. e con gli apici vI, vII ecc. le derivate prima, seconda, ecc.

(5)	Quante sono le incognite del problema?

4	6	8	12	20

1

2

3

4

5

(6)	Quale delle seguenti condizioni è sbagliata?

v1II(0)=0	v1(l1)=v2(0)	v1I(l1)=v2I(0)	v1II(l1)=v2II(0)	v2I(l2)=v3I(0)

1

2

3

4

5

(7)	Quanto vale ?

0.385 m-1	0.521 m-1	0.629 m-1	0.753 m-1	0.884 m-1

1

2

3

4

5

(8)	Che cosa misura la costante di sottofondo?

l’abbassamento del terreno

1

la dimensione della sottofondazione

2

la resistenza del terreno posto sotto ad una trave

3

la cedevolezza del terreno

4

la rigidezza del terreno

5

Per le domande da 1 a 4 fai riferimento alla trave rigida su suolo elastico mostrata in figura.

(1)	La deformata sopra rappresentata dovrebbe essere la più generale possibile, compatibilmente con i vincoli. In quale punto questa è sbagliata?

punto A	punto B	punto C	punto D	nessuno

1

2

3

4

5

(2)	Pensando alla deformata esatta (se quella di sopra è sbagliata) quante sono le incognite come componenti di movimento (cm) e come azioni esterne o mutue (az)?

2 cm + 4 az	3 cm + 3 az	2 cm + 3 az	1 cm + 3 az	3 cm + 1 az

1

2

3

4

5

(3)	Quali delle seguenti condizioni devono essere usate per trovare la reale deformata?

- equilibrio alla traslazione del tratto AB

- equilibrio alla traslazione del tratto BC

- equilibrio alla traslazione di BD

- equilibrio alla rotazione di AB rispetto ad A

- equilibrio alla rotazione di AD rispetto ad A

a	c + e	a + b + c	c + d	a + e

1

2

3

4

5

(4)	Se nel primo tratto vi fosse un carico con andamento parabolico, di che grado sarebbe la funzione che esprime l’integrale particolare per quel tratto?

primo	secondo	terzo	quarto	non esiste

1

2

3

4

5

Per le domande da 5 a 8 di questo foglio fai riferimento allo stesso schema disegnato all’inizio, ma visto come trave elastica su suolo elastico a sezione costante con I=1500000 cm4; E=28500 MPa; b=1.50 m; c=25 N cm-3. Indica con v1, v2 ecc. la funzione abbassamento nei tratti 1, 2 ecc. e con gli apici vI, vII ecc. le derivate prima, seconda, ecc.

(5)	Quante sono le incognite del problema?

4	6	8	12	20

1

2

3

4

5

(6)	Quale delle seguenti condizioni è sbagliata?

v1II(0)=0	v1(l1)=v2(0)	v1I(l1)=v2I(0)	v1II(l1)=v2II(0)	v2I(l2)=v3I(0)

1

2

3

4

5

(7)	Quanto vale ?

0.385 m-1	0.521 m-1	0.629 m-1	0.753 m-1	0.884 m-1

1

2

3

4

5

(8)	Che cosa misura la costante di sottofondo?

la resistenza del terreno posto sotto ad una trave

1

la cedevolezza del terreno

2

la rigidezza del terreno

3

l’abbassamento del terreno

4

la dimensione della sottofondazione

5

Per le domande da 1 a 4 fai riferimento alla trave rigida su suolo elastico mostrata in figura.

(1)	La deformata sopra rappresentata dovrebbe essere la più generale possibile, compatibilmente con i vincoli. In quale punto questa è sbagliata?

punto A	punto B	punto C	punto D	nessuno

1

2

3

4

5

(2)	Pensando alla deformata esatta (se quella di sopra è sbagliata) quante sono le incognite come componenti di movimento (cm) e come azioni esterne o mutue (az)?

2 cm + 4 az	3 cm + 3 az	2 cm + 3 az	1 cm + 3 az	3 cm + 1 az

1

2

3

4

5

(3)	Quali delle seguenti condizioni devono essere usate per trovare la reale deformata?

- equilibrio alla traslazione del tratto AB

- equilibrio alla traslazione del tratto BC

- equilibrio alla traslazione di BD

- equilibrio alla rotazione di AB rispetto ad A

- equilibrio alla rotazione di AD rispetto ad A

a	c + e	a + b + c	c + d	a + e

1

2

3

4

5

(4)	Se nel primo tratto vi fosse un carico con andamento parabolico, di che grado sarebbe la funzione che esprime l’integrale particolare per quel tratto?

primo	secondo	terzo	quarto	non esiste

1

2

3

4

5

Per le domande da 5 a 8 di questo foglio fai riferimento allo stesso schema disegnato all’inizio, ma visto come trave elastica su suolo elastico a sezione costante con I=1500000 cm4; E=28500 MPa; b=1.50 m; c=25 N cm-3. Indica con v1, v2 ecc. la funzione abbassamento nei tratti 1, 2 ecc. e con gli apici vI, vII ecc. le derivate prima, seconda, ecc.

(5)	Quante sono le incognite del problema?

4	6	8	12	20

1

2

3

4

5

(6)	Quale delle seguenti condizioni è sbagliata?

v1II(0)=0	v1(l1)=v2(0)	v1I(l1)=v2I(0)	v1II(l1)=v2II(0)	v2I(l2)=v3I(0)

1

2

3

4

5

(7)	Quanto vale ?

0.385 m-1	0.521 m-1	0.629 m-1	0.753 m-1	0.884 m-1

1

2

3

4

5

(8)	Che cosa misura la costante di sottofondo?

l’abbassamento del terreno

1

la dimensione della sottofondazione

2

la resistenza del terreno posto sotto ad una trave

3

la cedevolezza del terreno

4

la rigidezza del terreno

5