(1)	Indica quale affermazione relativa al metodo delle tensioni ammissibili è sbagliata

1

deve essere applicato seguendo le indicazioni del D.M. 14/2/92

2

applica un coefficiente di sicurezza esclusivamente ai carichi

3

utilizza una legge costitutiva lineare per i materiali

4

è utilizzato in Italia da oltre mezzo secolo

5

nessuna (tutte le affermazioni precedenti sono esatte)

(2)	Indica quale affermazione relativa al metodo degli stati limite è sbagliata

1

prende in considerazione sia i problemi di collasso che quelli di esercizio

2

è l’unico metodo di verifica previsto dall’Eurocodice 2

3

applica un coefficiente di sicurezza sia ai carichi che alle resistenze

4

non tiene mai conto della resistenza a trazione del calcestruzzo

5

nessuna (tutte le affermazioni precedenti sono esatte)

L’alluminio è un materiale che differisce dall’acciaio soprattutto perché il suo diagramma s-e è curvilineo, senza un chiaro snervamento; per esso si fa quindi riferimento non a fy ma alla tensione f0,2 alla quale corrisponde una deformazione residua del 2 per mille.

Per un alluminio che ha un valore caratteristico di f0,2 pari a 180 MPa, quanto pensi che possa valere

(3)	il valore medio di f0,2

1

2

3

4

5

60 MPa	120 MPa	150 MPa	180 MPa	210 MPa

(4)	il valore di calcolo di f0,2, da usare per verifiche allo stato limite ultimo

1

2

3

4

5

60 MPa	120 MPa	150 MPa	180 MPa	210 MPa

(5)	il valore ammissibile di f0,2, da usare per verifiche col metodo delle tensioni ammissibili

1

2

3

4

5

60 MPa	120 MPa	150 MPa	180 MPa	210 MPa

Nel seguente schema, determina il valore di calcolo del massimo momento flettente positivo in mezzeria

F2

l = 4.00 m

g

q1

carico permanente	gk  = 25 kN m-1

carico variabile (neve)	q1k = 10 kN m-1

forza concentrata variabile	F2k = 20 kN

(6)	per verifica allo stato limite ultimo

1

2

3

4

5

56 kNm	70 kNm	79 kNm	100 kNm	dati insufficienti

(7)	per verifica allo stato limite di esercizio, combinazione rara

1

2

3

4

5

50 kNm	56 kNm	70 kNm	79 kNm	dati insufficienti

(8)	per verifica allo stato limite di esercizio, combinazione quasi permanente

1

2

3

4

5

36 kNm	46 kNm	50 kNm	56 kNm	dati insufficienti

(1)	Indica quale affermazione relativa al metodo delle tensioni ammissibili è sbagliata

1

utilizza una legge costitutiva lineare per i materiali

deve essere applicato seguendo le indicazioni del D.M. 14/2/92

2

3

è utilizzato in Italia da oltre mezzo secolo

4

applica un coefficiente di sicurezza esclusivamente ai carichi

5

nessuna (tutte le affermazioni precedenti sono esatte)

(2)	Indica quale affermazione relativa al metodo degli stati limite è sbagliata

1

è l’unico metodo di verifica previsto dall’Eurocodice 2

2

prende in considerazione sia i problemi di collasso che quelli di esercizio

3

applica un coefficiente di sicurezza sia ai carichi che alle resistenze

4

non tiene mai conto della resistenza a trazione del calcestruzzo

5

nessuna (tutte le affermazioni precedenti sono esatte)

L’alluminio è un materiale che differisce dall’acciaio soprattutto perché il suo diagramma s-e è curvilineo, senza un chiaro snervamento; per esso si fa quindi riferimento non a fy ma alla tensione f0,2 alla quale corrisponde una deformazione residua del 2 per mille.

Per un alluminio che ha un valore caratteristico di f0,2 pari a 200 MPa, quanto pensi che possa valere

(3)	il valore ammissibile di f0,2, da usare per verifiche col metodo delle tensioni ammissibili

1

2

3

4

5

70 MPa	130 MPa	170 MPa	200 MPa	230 MPa

(4)	il valore medio di f0,2

1

2

3

4

5

70 MPa	130 MPa	170 MPa	200 MPa	230 MPa

(5)	il valore di calcolo di f0,2, da usare per verifiche allo stato limite ultimo

1

2

3

4

5

70 MPa	130 MPa	170 MPa	200 MPa	230 MPa

Nel seguente schema, determina il valore di calcolo del massimo momento flettente positivo in mezzeria

F2

l = 4.00 m

g

q1

carico permanente	gk  = 25 kN m-1

carico variabile (neve)	q1k = 20 kN m-1

forza concentrata variabile	F2k = 40 kN

(6)	per verifica allo stato limite ultimo

1

2

3

4

5

130 kNm	88 kNm	70 kNm	62 kNm	dati insufficienti

(7)	per verifica allo stato limite di esercizio, combinazione rara

1

2

3

4

5

90 kNm	88 kNm	62 kNm	50 kNm	dati insufficienti

(8)	per verifica allo stato limite di esercizio, combinazione quasi permanente

1

2

3

4

5

62 kNm	50 kNm	42 kNm	22 kNm	dati insufficienti

(1)	Indica quale affermazione relativa al metodo delle tensioni ammissibili è sbagliata

1

è utilizzato in Italia da oltre mezzo secolo

2

deve essere applicato seguendo le indicazioni del D.M. 14/2/92

3

applica un coefficiente di sicurezza esclusivamente ai carichi

4

utilizza una legge costitutiva lineare per i materiali

5

nessuna (tutte le affermazioni precedenti sono esatte)

(2)	Indica quale affermazione relativa al metodo degli stati limite è sbagliata

1

applica un coefficiente di sicurezza sia ai carichi che alle resistenze

2

non tiene mai conto della resistenza a trazione del calcestruzzo

3

è l’unico metodo di verifica previsto dall’Eurocodice 2

4

prende in considerazione sia i problemi di collasso che quelli di esercizio

5

nessuna (tutte le affermazioni precedenti sono esatte)

L’alluminio è un materiale che differisce dall’acciaio soprattutto perché il suo diagramma s-e è curvilineo, senza un chiaro snervamento; per esso si fa quindi riferimento non a fy ma alla tensione f0,2 alla quale corrisponde una deformazione residua del 2 per mille.

Per un alluminio che ha un valore caratteristico di f0,2 pari a 220 MPa, quanto pensi che possa valere

(3)	il valore medio di f0,2

1

2

3

4

5

260 MPa	220 MPa	190 MPa	150 MPa	70 MPa

(4)	il valore di calcolo di f0,2, da usare per verifiche allo stato limite ultimo

1

2

3

4

5

260 MPa	220 MPa	190 MPa	150 MPa	70 MPa

(5)	il valore ammissibile di f0,2, da usare per verifiche col metodo delle tensioni ammissibili

1

2

3

4

5

260 MPa	220 MPa	190 MPa	150 MPa	70 MPa

Nel seguente schema, determina il valore di calcolo del massimo momento flettente positivo in mezzeria

F2

l = 4.00 m

g

q1

carico permanente	gk  = 50 kN m-1

carico variabile (neve)	q1k = 20 kN m-1

forza concentrata variabile	F2k = 40 kN

(6)	per verifica allo stato limite ultimo

1

2

3

4

5

200 kNm	158 kNm	140 kNm	112 kNm	dati insufficienti

(7)	per verifica allo stato limite di esercizio, combinazione rara

1

2

3

4

5

158 kNm	140 kNm	112 kNm	100 kNm	dati insufficienti

(8)	per verifica allo stato limite di esercizio, combinazione quasi permanente

1

2

3

4

5

112 kNm	100 kNm	92 kNm	72 kNm	dati insufficienti

(1)	Indica quale affermazione relativa al metodo delle tensioni ammissibili è sbagliata

1

applica un coefficiente di sicurezza esclusivamente ai carichi

2

utilizza una legge costitutiva lineare per i materiali

3

deve essere applicato seguendo le indicazioni del D.M. 14/2/92

4

è utilizzato in Italia da oltre mezzo secolo

5

nessuna (tutte le affermazioni precedenti sono esatte)

(2)	Indica quale affermazione relativa al metodo degli stati limite è sbagliata

1

prende in considerazione sia i problemi di collasso che quelli di esercizio

2

applica un coefficiente di sicurezza sia ai carichi che alle resistenze

3

non tiene mai conto della resistenza a trazione del calcestruzzo

4

è l’unico metodo di verifica previsto dall’Eurocodice 2

5

nessuna (tutte le affermazioni precedenti sono esatte)

L’alluminio è un materiale che differisce dall’acciaio soprattutto perché il suo diagramma s-e è curvilineo, senza un chiaro snervamento; per esso si fa quindi riferimento non a fy ma alla tensione f0,2 alla quale corrisponde una deformazione residua del 2 per mille.

Per un alluminio che ha un valore caratteristico di f0,2 pari a 240 MPa, quanto pensi che possa valere

(3)	il valore ammissibile di f0,2, da usare per verifiche col metodo delle tensioni ammissibili

1

2

3

4

5

280 MPa	240 MPa	200 MPa	160 MPa	80 MPa

(4)	il valore medio di f0,2

1

2

3

4

5

280 MPa	240 MPa	200 MPa	160 MPa	80 MPa

(5)	il valore di calcolo di f0,2, da usare per verifiche allo stato limite ultimo

1

2

3

4

5

280 MPa	240 MPa	200 MPa	160 MPa	80 MPa

Nel seguente schema, determina il valore di calcolo del massimo momento flettente positivo in mezzeria

F2

l = 4.00 m

g

q1

carico permanente	gk  = 50 kN m-1

carico variabile (neve)	q1k = 20 kN m-1

forza concentrata variabile	F2k = 20 kN

(6)	per verifica allo stato limite ultimo

1

2

3

4

5

126 kNm	170 kNm	179 kNm	200 kNm	dati insufficienti

(7)	per verifica allo stato limite di esercizio, combinazione rara

1

2

3

4

5

120 kNm	126 kNm	140 kNm	179 kNm	dati insufficienti

(8)	per verifica allo stato limite di esercizio, combinazione quasi permanente

1

2

3

4

5

86 kNm	96 kNm	104 kNm	126 kNm	dati insufficienti

Per le domande da 1 a 4 fai riferimento a una sezione rettangolare di dimensioni 25´40 cm, armata con barre di acciaio di area totale 10 cm2 e soggetta a sforzo normale centrato.

(1)	Se si utilizza per il materiale un modello lineare con n=7, tenendo conto della resistenza a trazione del calcestruzzo, qual è la tensione indotta nelle armature da uno sforzo normale di trazione N = 200 kN ?

1

2

3

4

5

12 MPa	13 MPa	100 MPa	200 MPa	300 MPa

(2)	Se si utilizza per il materiale un modello lineare con n=15, trascurando la resistenza a trazione del calcestruzzo, qual è la tensione indotta nelle armature da uno sforzo normale di trazione N = 250 kN ?

1

2

3

4

5

32.6 MPa	35 MPa	125 MPa	250 MPa	375 MPa

(3)	Se si utilizza per il materiale un modello lineare con n=15, trascurando la resistenza a trazione del calcestruzzo, qual è la tensione indotta nel calcestruzzo da uno sforzo normale di compressione N = -800 kN ?

1

2

3

4

5

0.8 MPa	7 MPa	8 MPa	53 MPa	800 MPa

(4)	Se si utilizza un calcestruzzo con Rck=25 MPa (e quindi a fcd = 11 MPa) ed un acciaio con fyd = 326 MPa, qual è lo sforzo normale limite di compressione per verifiche allo stato limite ultimo ?

1

2

3

4

5

-326 kN	-1100 kN	-1206 kN	-1426 kN	-3260 kN

(5)	Quanta armatura longitudinale occorre disporre, come minimo, in un pilastro rettangolare di sezione 80´40 cm, realizzato con calcestruzzo con Rck=25 MPa e soggetto ad uno sforzo di compressione N = -1400 kN, verificato col metodo delle tensioni ammissibili?

1

2

3

4

5

1.9 cm2	9.6 cm2	16.4 cm2	32 cm2	dati insufficienti

(6)	È conveniente realizzare pilastri cerchiati ?

1

se si usa il metodo delle tensioni ammissibili si: si risparmia armatura

se si usa il metodo

2

degli stati limite no: è indifferente mettere staffe o barre longitudinali

3

è conveniente economicamente, ma la cerchiatura riduce la duttilità del pilastro

4

sono esatte due delle tre risposte precedenti

le

5

prime tre risposte sono tutte esatte

(7)	Nel risolvere col metodo delle forze (equazione dei tre momenti) lo schema di trave rappresentato qui a fianco, soggetto a un carico distribuito, quante sono le incognite?

1

2

3

4

5

due	tre	quattro	cinque	undici

M = ?

(8)	Un telaio a nodi fissi a maglie rettangolari, con due campate di luce 5.00 m e sei piani, ciascuno di altezza 3.00 m, ha le travi caricate con un carico distribuito di 40 kN m-1. Le travi sono a spessore ed hanno sezione 60´20 cm, mentre i pilastri hanno una sezione 30´80 cm a tutti i piani. Quanto vale il momento flettente all’estremo destro della prima campata, al primo piano?

1

2

3

4

5

-112.7 kNm	-83.7 kNm	-64.5 kNm	-44.9 kNm	dati insufficienti

Per le domande da 1 a 4 fai riferimento a una sezione rettangolare di dimensioni 25´40 cm, armata con barre di acciaio di area totale 20 cm2 e soggetta a sforzo normale centrato.

(1)	Se si utilizza per il materiale un modello lineare con n=7, tenendo conto della resistenza a trazione del calcestruzzo, qual è la tensione indotta nelle armature da uno sforzo normale di trazione N = 300 kN ?

1

2

3

4

5

225 MPa	150 MPa	75 MPa	18.5 MPa	16 MPa

(2)	Se si utilizza per il materiale un modello lineare con n=15, trascurando la resistenza a trazione del calcestruzzo, qual è la tensione indotta nelle armature da uno sforzo normale di trazione N = 400 kN ?

1

2

3

4

5

300 MPa	200 MPa	100 MPa	52.5 MPa	46 MPa

(3)	Se si utilizza per il materiale un modello lineare con n=15, trascurando la resistenza a trazione del calcestruzzo, qual è la tensione indotta nel calcestruzzo da uno sforzo normale di compressione N = -500 kN ?

1

2

3

4

5

250 MPa	16.5 MPa	5 MPa	3.9 MPa	0.5 MPa

(4)	Se si utilizza un calcestruzzo con Rck=25 MPa (e quindi a fcd = 11 MPa) ed un acciaio con fyd = 326 MPa, qual è lo sforzo normale limite di compressione per verifiche allo stato limite ultimo ?

1

2

3

4

5

-6520 kN	-1752kN	-1532 kN	-1100 kN	-652 kN

(5)	Quanta armatura longitudinale occorre disporre, come minimo, in un pilastro rettangolare di sezione 70´40 cm, realizzato con calcestruzzo con Rck=25 MPa e soggetto ad uno sforzo di compressione N = -1000 kN, verificato col metodo delle tensioni ammissibili?

1

2

3

4

5

28 cm2	11.7 cm2	8.4 cm2	1.3 cm2	dati insufficienti

(6)	È conveniente realizzare pilastri cerchiati ?

1

se si usa il metodo delle tensioni ammissibili si: si risparmia armatura

se si usa il metodo

2

degli stati limite no: è indifferente mettere staffe o barre longitudinali

3

è conveniente economicamente, ma la cerchiatura riduce la duttilità del pilastro

4

sono esatte due delle tre risposte precedenti

le

5

prime tre risposte sono tutte esatte

(7)	Nel risolvere col metodo delle forze (equazione dei tre momenti) lo schema di trave rappresentato qui a fianco, soggetto a un carico distribuito, quante sono le incognite?

1

2

3

4

5

undici	sei	cinque	quattro	tre

M = ?

(8)	Un telaio a nodi fissi a maglie rettangolari, con due campate di luce 5.00 m e sei piani, ciascuno di altezza 3.00 m, ha le travi caricate con un carico distribuito di 30 kN m-1. Le travi sono a spessore ed hanno sezione 60´20 cm, mentre i pilastri hanno una sezione 30´80 cm a tutti i piani. Quanto vale il momento flettente all’estremo destro della prima campata, al primo piano?

1

2

3

4

5

-33.9 kNm	-48.5 kNm	-62.8 kNm	-84.7 kNm	dati insufficienti

Per le domande da 1 a 4 fai riferimento a una sezione rettangolare di dimensioni 50´40 cm, armata con barre di acciaio di area totale 10 cm2 e soggetta a sforzo normale centrato.

(1)	Se si utilizza per il materiale un modello lineare con n=7, tenendo conto della resistenza a trazione del calcestruzzo, qual è la tensione indotta nelle armature da uno sforzo normale di trazione N = 400 kN ?

1

2

3

4

5

600 MPa	400 MPa	200 MPa	13.5 MPa	13 MPa

(2)	Se si utilizza per il materiale un modello lineare con n=15, trascurando la resistenza a trazione del calcestruzzo, qual è la tensione indotta nelle armature da uno sforzo normale di trazione N = 400 kN ?

1

2

3

4

5

600 MPa	400 MPa	200 MPa	29 MPa	28 MPa

(3)	Se si utilizza per il materiale un modello lineare con n=15, trascurando la resistenza a trazione del calcestruzzo, qual è la tensione indotta nel calcestruzzo da uno sforzo normale di compressione N = -800 kN ?

1

2

3

4

5

800 MPa	53.3 MPa	4 MPa	3.7 MPa	0.4 MPa

(4)	Se si utilizza un calcestruzzo con Rck=25 MPa (e quindi a fcd = 11 MPa) ed un acciaio con fyd = 326 MPa, qual è lo sforzo normale limite di compressione per verifiche allo stato limite ultimo ?

1

2

3

4

5

-3260 kN	-2526 kN	-2200 kN	-2086 kN	-326 kN

(5)	Quanta armatura longitudinale occorre disporre, come minimo, in un pilastro rettangolare di sezione 80´40 cm, realizzato con calcestruzzo con Rck=25 MPa e soggetto ad uno sforzo di compressione N = -1000 kN, verificato col metodo delle tensioni ammissibili?

1

2

3

4

5

32 cm2	11.7 cm2	9.6 cm2	1.3 cm2	dati insufficienti

(6)	È conveniente realizzare pilastri cerchiati ?

1

se si usa il metodo delle tensioni ammissibili si: si risparmia armatura

se si usa il metodo

2

degli stati limite no: è indifferente mettere staffe o barre longitudinali

3

è conveniente economicamente, ma la cerchiatura riduce la duttilità del pilastro

4

sono esatte due delle tre risposte precedenti

le

5

prime tre risposte sono tutte esatte

(7)	Nel risolvere col metodo delle forze (equazione dei tre momenti) lo schema di trave rappresentato qui a fianco, soggetto a un carico distribuito, quante sono le incognite?

1

2

3

4

5

tre	quattro	cinque	sei	undici

M = ?

(8)	Un telaio a nodi fissi a maglie rettangolari, con due campate di luce 5.00 m e sei piani, ciascuno di altezza 3.00 m, ha le travi caricate con un carico distribuito di 50 kN m-1. Le travi sono a spessore ed hanno sezione 60´20 cm, mentre i pilastri hanno una sezione 30´80 cm a tutti i piani. Quanto vale il momento flettente all’estremo destro della prima campata, al primo piano?

1

2

3

4

5

-141.2 kNm	-104.6 kNm	-80.6 kNm	-55.9 kNm	dati insufficienti

Per le domande da 1 a 4 fai riferimento a una sezione rettangolare di dimensioni 50´40 cm, armata con barre di acciaio di area totale 20 cm2 e soggetta a sforzo normale centrato.

(1)	Se si utilizza per il materiale un modello lineare con n=7, tenendo conto della resistenza a trazione del calcestruzzo, qual è la tensione indotta nelle armature da uno sforzo normale di trazione N = 500 kN ?

1

2

3

4

5

15.2 MPa	16.4 MPa	125 MPa	250 MPa	375 MPa

(2)	Se si utilizza per il materiale un modello lineare con n=15, trascurando la resistenza a trazione del calcestruzzo, qual è la tensione indotta nelle armature da uno sforzo normale di trazione N = 600 kN ?

1

2

3

4

5

39 MPa	42 MPa	150 MPa	300 MPa	450 MPa

(3)	Se si utilizza per il materiale un modello lineare con n=15, trascurando la resistenza a trazione del calcestruzzo, qual è la tensione indotta nel calcestruzzo da uno sforzo normale di compressione N = -500 kN ?

1

2

3

4

5

0.25 MPa	2.2 MPa	2.5 MPa	16.5 MPa	250 MPa

(4)	Se si utilizza un calcestruzzo con Rck=25 MPa (e quindi a fcd = 11 MPa) ed un acciaio con fyd = 326 MPa, qual è lo sforzo normale limite di compressione per verifiche allo stato limite ultimo ?

1

2

3

4

5

-652 kN	-2200 kN	-2412 kN	-2852 kN	-6520 kN

(5)	Quanta armatura longitudinale occorre disporre, come minimo, in un pilastro rettangolare di sezione 70´40 cm, realizzato con calcestruzzo con Rck=25 MPa e soggetto ad uno sforzo di compressione N = -1400 kN, verificato col metodo delle tensioni ammissibili?

1

2

3

4

5

1.9 cm2	8.4 cm2	16.4 cm2	28 cm2	dati insufficienti

(6)	È conveniente realizzare pilastri cerchiati ?

1

se si usa il metodo delle tensioni ammissibili si: si risparmia armatura

se si usa il metodo

2

degli stati limite no: è indifferente mettere staffe o barre longitudinali

3

è conveniente economicamente, ma la cerchiatura riduce la duttilità del pilastro

4

sono esatte due delle tre risposte precedenti

le

5

prime tre risposte sono tutte esatte

(7)	Nel risolvere col metodo delle forze (equazione dei tre momenti) lo schema di trave rappresentato qui a fianco, soggetto a un carico distribuito, quante sono le incognite?

1

2

3

4

5

undici	cinque	quattro	tre	due

M = ?

(8)	Un telaio a nodi fissi a maglie rettangolari, con due campate di luce 5.00 m e sei piani, ciascuno di altezza 3.00 m, ha le travi caricate con un carico distribuito di 25 kN m-1. Le travi sono a spessore ed hanno sezione 60´20 cm, mentre i pilastri hanno una sezione 30´80 cm a tutti i piani. Quanto vale il momento flettente all’estremo destro della prima campata, al primo piano?

1

2

3

4

5

-28.1 kNm	-40.3 kNm	-52.3 kNm	-70.5 kNm	dati insufficienti

(1)	Che rapporto c’è tra resistenza cilindrica e resistenza cubica del calcestruzzo?

1

2

3

4

5

0.83	1.25	1.6	sono uguali	sono indipendenti

(2)	Quando si usa il metodo delle tensioni ammissibili, quale deve essere la classe Rck del calcestruzzo per avere una tensione ammissibile di 11 MPa (in valore assoluto)

1

2

3

4

5

20 MPa	25 MPa	30 MPa	35 MPa	40 MPa

(3)	In Europa (ma non in Italia) è usato un acciaio per armature denominato B500 perché si snerva a 500 MPa. Se lo si usa, quale deve essere il valore di calcolo della tensione fyd ?

1

2

3

4

5

50 MPa	333 MPa	435 MPa	500 MPa	700 MPa

(4)	In base alla normativa agli stati limite, quale deve essere la minima lunghezza di ancoraggio per una barra Æ16 ad aderenza migliorata soggetta a una tensione di 200 MPa, posta in un blocco di calcestruzzo di classe Rck=25 MPa ed in buone condizioni di aderenza?

1

2

3

4

5

15 cm	16 cm	32 cm	35 cm	65 cm

Per le domande da 5 a 7 fai riferimento a una sezione rettangolare con b=30 cm, h=50 cm, c=4 cm, n=Es/Ec ed armatura tesa As e compressa A’s , soggetta a flessione semplice.

(5)	Se si utilizza per il materiale un modello lineare con n=7, tenendo conto della resistenza a trazione del calcestruzzo, ed è As = A’s = 6 cm2 quanto misura il braccio della coppia interna?

1

2

3

4

5

33.3 cm	33.7 cm	41.4 cm	45 cm	dati insufficienti

(6)	Se si utilizza per il materiale un modello lineare con n=15, trascurando la resistenza a trazione del calcestruzzo ed è As = 12 cm2, A’s = 0 ed M=150 kNm, quanto vale la tensione nell’armatura?

1

2

3

4

5

30 MPa	215 MPa	255 MPa	313 MPa	dati insufficienti

(7)	Se nel caso visto alla domanda precedente si considera un’armatura compressa A’s uguale a quella tesa (cioè di 12 cm2 anziché nulla) come cambia la distanza x dell’asse neutro dal bordo compresso?

1

si riduce di un paio di centimetri

aumenta di

2

un paio di centimetri

3

rimane immutata

4

all’incirca si raddoppia

5

i dati sono insufficienti per rispondere alla domanda

(8)	Se si utilizza per il materiale un modello lineare, trascurando la resistenza a trazione del calcestruzzo, come si determina la posizione x dell’asse neutro in una sezione di forma trapezia?

1

risolvendo un’equazione di terzo grado

risolvendo un’equazione di

2

secondo grado

3

calcolando il baricentro della sezione

4

imponendo l’equilibrio alla rotazione rispetto a un punto qualsiasi

5

nessuna delle risposte precedenti

(1)	Che rapporto c’è tra resistenza cilindrica e resistenza cubica del calcestruzzo?

1

2

3

4

5

sono uguali	sono indipendenti	0.83	1.25	1.6

(2)	Quando si usa il metodo delle tensioni ammissibili, quale deve essere la classe Rck del calcestruzzo per avere una tensione ammissibile di 11 MPa (in valore assoluto)

1

2

3

4

5

20 MPa	25 MPa	30 MPa	35 MPa	40 MPa

(3)	In Europa (ma non in Italia) è usato un acciaio per armature denominato B500 perché si snerva a 500 MPa. Se lo si usa, quale deve essere il valore di calcolo della tensione fyd ?

1

2

3

4

5

700 MPa	500 MPa	435 MPa	333 MPa	50 MPa

(4)	In base alla normativa agli stati limite, quale deve essere la minima lunghezza di ancoraggio per una barra Æ18 ad aderenza migliorata soggetta a una tensione di 200 MPa, posta in un blocco di calcestruzzo di classe Rck=25 MPa ed in buone condizioni di aderenza?

1

2

3

4

5

15 cm	18 cm	36 cm	40 cm	75 cm

Per le domande da 5 a 7 fai riferimento a una sezione rettangolare con b=30 cm, h=60 cm, c=4 cm, n=Es/Ec ed armatura tesa As e compressa A’s , soggetta a flessione semplice.

(5)	Se si utilizza per il materiale un modello lineare con n=7, tenendo conto della resistenza a trazione del calcestruzzo, ed è As = A’s = 6 cm2 quanto misura il braccio della coppia interna?

1

2

3

4

5

40 cm	40.5 cm	50.4 cm	54 cm	dati insufficienti

(6)	Se si utilizza per il materiale un modello lineare con n=15, trascurando la resistenza a trazione del calcestruzzo ed è As = 12 cm2, A’s = 0 ed M=150 kNm, quanto vale la tensione nell’armatura?

1

2

3

4

5

25 MPa	215 MPa	254 MPa	378 MPa	dati insufficienti

(7)	Se nel caso visto alla domanda precedente si considera un’armatura compressa A’s uguale a quella tesa (cioè di 12 cm2 anziché nulla) come cambia la distanza x dell’asse neutro dal bordo compresso?

1

all’incirca si raddoppia

aumenta di

2

un paio di centimetri

3

rimane immutata

si riduce di un paio di centimetri

4

5

i dati sono insufficienti per rispondere alla domanda

(8)	Se si utilizza per il materiale un modello lineare, trascurando la resistenza a trazione del calcestruzzo, come si determina la posizione x dell’asse neutro in una sezione di forma trapezia?

1

imponendo l’equilibrio alla rotazione rispetto a un punto qualsiasi

calcolando il baricentro della sezione di

2

secondo grado

3

risolvendo un’equazione di terzo grado

risolvendo un’equazione di

4

secondo grado

5

nessuna delle risposte precedenti

(1)	Che rapporto c’è tra resistenza cilindrica e resistenza cubica del calcestruzzo?

1

2

3

4

5

0.83	1.25	1.6	sono uguali	sono indipendenti

(2)	Quando si usa il metodo delle tensioni ammissibili, quale deve essere la classe Rck del calcestruzzo per avere una tensione ammissibile di 11 MPa (in valore assoluto)

1

2

3

4

5

40 MPa	35 MPa	30 MPa	25 MPa	20 MPa

(3)	In Europa (ma non in Italia) è usato un acciaio per armature denominato B500 perché si snerva a 500 MPa. Se lo si usa, quale deve essere il valore di calcolo della tensione fyd ?

1

2

3

4

5

50 MPa	333 MPa	435 MPa	500 MPa	700 MPa

(4)	In base alla normativa agli stati limite, quale deve essere la minima lunghezza di ancoraggio per una barra Æ14 ad aderenza migliorata soggetta a una tensione di 250 MPa, posta in un blocco di calcestruzzo di classe Rck=25 MPa ed in buone condizioni di aderenza?

1

2

3

4

5

56 cm	39 cm	28 cm	15 cm	14 cm

Per le domande da 5 a 7 fai riferimento a una sezione rettangolare con b=30 cm, h=50 cm, c=4 cm, n=Es/Ec ed armatura tesa As e compressa A’s , soggetta a flessione semplice.

(5)	Se si utilizza per il materiale un modello lineare con n=7, tenendo conto della resistenza a trazione del calcestruzzo, ed è As = A’s = 15 cm2 quanto misura il braccio della coppia interna?

1

2

3

4

5

45 cm	41.4 cm	34.3 cm	33.3 cm	dati insufficienti

(6)	Se si utilizza per il materiale un modello lineare con n=15, trascurando la resistenza a trazione del calcestruzzo ed è As = 9 cm2, A’s = 0 ed M=100 kNm, quanto vale la tensione nell’armatura?

1

2

3

4

5

274 MPa	255 MPa	215 MPa	28 MPa	dati insufficienti

(7)	Se nel caso visto alla domanda precedente si considera un’armatura compressa A’s uguale a quella tesa (cioè di 9 cm2 anziché nulla) come cambia la distanza x dell’asse neutro dal bordo compresso?

1

si riduce di un paio di centimetri

2

rimane immutata

3

all’incirca si raddoppia

aumenta di

4

un paio di centimetri

5

i dati sono insufficienti per rispondere alla domanda

(8)	Se si utilizza per il materiale un modello lineare, trascurando la resistenza a trazione del calcestruzzo, come si determina la posizione x dell’asse neutro in una sezione di forma trapezia?

1

calcolando il baricentro della sezione

2

risolvendo un’equazione di terzo grado

risolvendo un’equazione di

3

secondo grado

4

imponendo l’equilibrio alla rotazione rispetto a un punto qualsiasi

5

nessuna delle risposte precedenti

(1)	Che rapporto c’è tra resistenza cilindrica e resistenza cubica del calcestruzzo?

1

2

3

4

5

sono uguali	sono indipendenti	0.83	1.25	1.6

(2)	Quando si usa il metodo delle tensioni ammissibili, quale deve essere la classe Rck del calcestruzzo per avere una tensione ammissibile di 11 MPa (in valore assoluto)

1

2

3

4

5

40 MPa	35 MPa	30 MPa	25 MPa	20 MPa

(3)	In Europa (ma non in Italia) è usato un acciaio per armature denominato B500 perché si snerva a 500 MPa. Se lo si usa, quale deve essere il valore di calcolo della tensione fyd ?

1

2

3

4

5

700 MPa	500 MPa	435 MPa	333 MPa	50 MPa

(4)	In base alla normativa agli stati limite, quale deve essere la minima lunghezza di ancoraggio per una barra Æ20 ad aderenza migliorata soggetta a una tensione di 200 MPa, posta in un blocco di calcestruzzo di classe Rck=25 MPa ed in buone condizioni di aderenza?

1

2

3

4

5

80 cm	44 cm	40 cm	20 cm	15 cm

Per le domande da 5 a 7 fai riferimento a una sezione rettangolare con b=30 cm, h=60 cm, c=4 cm, n=Es/Ec ed armatura tesa As e compressa A’s , soggetta a flessione semplice.

(5)	Se si utilizza per il materiale un modello lineare con n=7, tenendo conto della resistenza a trazione del calcestruzzo, ed è As = A’s = 15 cm2 quanto misura il braccio della coppia interna?

1

2

3

4

5

54 cm	50.4 cm	41.1 cm	40 cm	dati insufficienti

(6)	Se si utilizza per il materiale un modello lineare con n=15, trascurando la resistenza a trazione del calcestruzzo ed è As = 9 cm2, A’s = 0 ed M=100 kNm, quanto vale la tensione nell’armatura?

1

2

3

4

5

255 MPa	223 MPa	215 MPa	25 MPa	dati insufficienti

(7)	Se nel caso visto alla domanda precedente si considera un’armatura compressa A’s uguale a quella tesa (cioè di 9 cm2 anziché nulla) come cambia la distanza x dell’asse neutro dal bordo compresso?

aumenta di

1

un paio di centimetri

2

all’incirca si raddoppia

3

si riduce di un paio di centimetri

4

rimane immutata

5

i dati sono insufficienti per rispondere alla domanda

(8)	Se si utilizza per il materiale un modello lineare, trascurando la resistenza a trazione del calcestruzzo, come si determina la posizione x dell’asse neutro in una sezione di forma trapezia?

risolvendo un’equazione di

1

secondo grado

2

risolvendo un’equazione di terzo grado

3

imponendo l’equilibrio alla rotazione rispetto a un punto qualsiasi

4

calcolando il baricentro della sezione

5

nessuna delle risposte precedenti

Per le domande 1 e 2 fai riferimento al metodo delle tensioni ammissibili; ipotizza un copriferro c=4 cm ed usa un calcestruzzo di classe Rck=25 MPa ed un acciaio FeB38k.

(1)	Una trave semplicemente appoggiata di luce 8 m è soggetta a un carico g+q = 75 kN m-1. La sezione è a T, con anima larga 25 cm e ala larga 100 cm ed alta 20 cm. Progetta l’altezza totale della sezione, pensando presente solo armatura tesa

1

2

3

4

5

h = 50 cm	h = 70 cm	h = 130 cm	h = 136 cm	h = 140 cm

(2)	In una sezione a doppia armatura si raggiunge al bordo compresso la tensione ammissibile (sc=8.5 MPa) ed è x=12 cm. Qual è la tensione nell’armatura compressa?

1

2

3

4

5

40 MPa	85 MPa	103.2 MPa	215 MPa	dati insufficienti

(3)	In quale caso il coefficiente di riempimento b vale 2/3?

quando si usa un modello lineare

1

(tensioni ammissibili)

2

quando al bordo compresso si raggiunge una deformazione del 2 per mille

quando al bordo compresso si raggiunge una deformazione del 3.5 per mille

3

4

quando la sezione è tutta compressa

5

nessuna delle risposte precedenti

Per le domande da 4 a 8 fai riferimento al metodo degli stati limite; ipotizza un copriferro c=4 cm ed usa un calcestruzzo di classe Rck=25 MPa ed un acciaio FeB44k.

(4)	Una mensola incastrata a un estremo, di luce 3 m, è soggetta a un carico gd+qd = 140 kN m-1. La sezione è a T, con anima larga 25 cm e ala larga 100 cm ed alta 20 cm. Progetta l’altezza totale della sezione, pensando presente un’armatura compressa pari al 25% di quella tesa

1

2

3

4

5

h = 50 cm	h = 52 cm	h = 80 cm	h = 100 cm	h = 115 cm

(5)	Una sezione 40´110 cm è soggetta ad un momento flettente Md=750 kNm. Quante barre Æ20 sono necessarie?

1

2

3

4

5

due	tre	quattro	cinque	sette

(6)	Una sezione 40´60 cm ha una percentuale meccanica di armatura w=0.27. Quanto vale l’armatura tesa As?

1

2

3

4

5

6.5 cm2	8.4 cm2	14.6 cm2	17.8 cm2	dati insufficienti

(7)	Nella stessa situazione del quesito precedente, quanto vale l’armatura compressa A’s?

1

2

3

4

5

6.5 cm2	8.4 cm2	14.6 cm2	17.8 cm2	dati insufficienti

(8)	Una sezione 60´24 cm a semplice armatura è soggetta flessione semplice; la percentuale meccanica di armatura vale  w=0.27. In quale campo si trova il diagramma limite di deformazione?

1

2

3

4

5

1	2a	2b	3	dati insufficienti

Per le domande 1 e 2 fai riferimento al metodo delle tensioni ammissibili; ipotizza un copriferro c=4 cm ed usa un calcestruzzo di classe Rck=25 MPa ed un acciaio FeB38k.

(1)	Una trave semplicemente appoggiata di luce 8 m è soggetta a un carico g+q = 100 kN m-1. La sezione è a T, con anima larga 30 cm e ala larga 120 cm ed alta 25 cm. Progetta l’altezza totale della sezione, pensando presente solo armatura tesa

1

2

3

4

5

h = 50 cm	h = 75 cm	h = 140 cm	h = 143 cm	h = 150 cm

(2)	In una sezione a doppia armatura si raggiunge al bordo compresso la tensione ammissibile (sc=8.5 MPa) ed è x=12 cm. Qual è la tensione nell’armatura compressa?

1

2

3

4

5

215 MPa	103.2 MPa	85 MPa	40 MPa	dati insufficienti

(3)	In quale caso il coefficiente di riempimento b vale 2/3?

1

quando la sezione è tutta compressa

quando si usa un modello lineare

2

(tensioni ammissibili)

3

quando al bordo compresso si raggiunge una deformazione del 2 per mille

quando al bordo compresso si raggiunge una deformazione del 3.5 per mille

4

5

nessuna delle risposte precedenti

Per le domande da 4 a 8 fai riferimento al metodo degli stati limite; ipotizza un copriferro c=4 cm ed usa un calcestruzzo di classe Rck=25 MPa ed un acciaio FeB44k.

(4)	Una mensola incastrata a un estremo, di luce 3 m, è soggetta a un carico gd+qd = 170 kN m-1. La sezione è a T, con anima larga 30 cm e ala larga 120 cm ed alta 25 cm. Progetta l’altezza totale della sezione, pensando presente un’armatura compressa pari al 25% di quella tesa

1

2

3

4

5

h = 115 cm	h = 100 cm	h = 80 cm	h = 52 cm	h = 50 cm

(5)	Una sezione 40´110 cm è soggetta ad un momento flettente Md=850 kNm. Quante barre Æ20 sono necessarie?

1

2

3

4

5

due	tre	quattro	sei	otto

(6)	Una sezione 40´60 cm ha una percentuale meccanica di armatura w=0.31. Quanto vale l’armatura tesa As?

1

2

3

4

5

20.4 cm2	16.3 cm2	8.9 cm2	7.4 cm2	dati insufficienti

(7)	Nella stessa situazione del quesito precedente, quanto vale l’armatura compressa A’s?

1

2

3

4

5

20.4 cm2	16.3 cm2	8.9 cm2	7.4 cm2	dati insufficienti

(8)	Una sezione 60´24 cm a semplice armatura è soggetta flessione semplice; la percentuale meccanica di armatura vale  w=0.17. In quale campo si trova il diagramma limite di deformazione?

1

2

3

4

5

3	2b	2a	1	dati insufficienti

Per le domande 1 e 2 fai riferimento al metodo delle tensioni ammissibili; ipotizza un copriferro c=4 cm ed usa un calcestruzzo di classe Rck=25 MPa ed un acciaio FeB38k.

(1)	Una trave semplicemente appoggiata di luce 8 m è soggetta a un carico g+q = 100 kN m-1. La sezione è a T, con anima larga 25 cm e ala larga 100 cm ed alta 20 cm. Progetta l’altezza totale della sezione, pensando presente solo armatura tesa

1

2

3

4

5

h = 160 cm	h = 156 cm	h = 150 cm	h = 80 cm	h = 50 cm

(2)	In una sezione a doppia armatura si raggiunge al bordo compresso la tensione ammissibile (sc=8.5 MPa) ed è x=10 cm. Qual è la tensione nell’armatura compressa?

1

2

3

4

5

42 MPa	76.5 MPa	103.8 MPa	215 MPa	dati insufficienti

(3)	In quale caso il coefficiente di riempimento b vale 2/3?

1

quando la sezione è tutta compressa

quando si usa un modello lineare

2

(tensioni ammissibili)

quando al bordo compresso si raggiunge una deformazione del 3.5 per mille

3

4

quando al bordo compresso si raggiunge una deformazione del 2 per mille

5

nessuna delle risposte precedenti

Per le domande da 4 a 8 fai riferimento al metodo degli stati limite; ipotizza un copriferro c=4 cm ed usa un calcestruzzo di classe Rck=25 MPa ed un acciaio FeB44k.

(4)	Una mensola incastrata a un estremo, di luce 3 m, è soggetta a un carico gd+qd = 170 kN m-1. La sezione è a T, con anima larga 25 cm e ala larga 100 cm ed alta 20 cm. Progetta l’altezza totale della sezione, pensando presente un’armatura compressa pari al 25% di quella tesa

1

2

3

4

5

h = 52 cm	h = 60 cm	h = 90 cm	h = 110 cm	h = 130 cm

(5)	Una sezione 40´110 cm è soggetta ad un momento flettente Md=600 kNm. Quante barre Æ20 sono necessarie?

1

2

3

4

5

due	tre	quattro	sei	otto

(6)	Una sezione 40´60 cm ha una percentuale meccanica di armatura w=0.18. Quanto vale l’armatura tesa As?

1

2

3

4

5

17.8 cm2	11.9 cm2	6.4 cm2	4.3 cm2	dati insufficienti

(7)	Nella stessa situazione del quesito precedente, quanto vale l’armatura compressa A’s?

1

2

3

4

5

17.8 cm2	11.9 cm2	6.4 cm2	4.3 cm2	dati insufficienti

(8)	Una sezione 60´24 cm a semplice armatura è soggetta flessione semplice; la percentuale meccanica di armatura vale  w=0.27. In quale campo si trova il diagramma limite di deformazione?

1

2

3

4

5

1	2a	2b	3	dati insufficienti

Per le domande 1 e 2 fai riferimento al metodo delle tensioni ammissibili; ipotizza un copriferro c=4 cm ed usa un calcestruzzo di classe Rck=25 MPa ed un acciaio FeB38k.

(1)	Una trave semplicemente appoggiata di luce 8 m è soggetta a un carico g+q = 75 kN m-1. La sezione è a T, con anima larga 30 cm e ala larga 120 cm ed alta 25 cm. Progetta l’altezza totale della sezione, pensando presente solo armatura tesa

1

2

3

4

5

h = 130 cm	h = 124 cm	h = 120 cm	h = 65 cm	h = 45 cm

(2)	In una sezione a doppia armatura si raggiunge al bordo compresso la tensione ammissibile (sc=8.5 MPa) ed è x=10 cm. Qual è la tensione nell’armatura compressa?

1

2

3

4

5

215 MPa	103.8 MPa	76.5 MPa	42 MPa	dati insufficienti

(3)	In quale caso il coefficiente di riempimento b vale 2/3?

1

quando al bordo compresso si raggiunge una deformazione del 2 per mille

quando al bordo compresso si raggiunge una deformazione del 3.5 per mille

2

3

quando la sezione è tutta compressa

quando si usa un modello lineare

4

(tensioni ammissibili)

5

nessuna delle risposte precedenti

Per le domande da 4 a 8 fai riferimento al metodo degli stati limite; ipotizza un copriferro c=4 cm ed usa un calcestruzzo di classe Rck=25 MPa ed un acciaio FeB44k.

(4)	Una mensola incastrata a un estremo, di luce 3 m, è soggetta a un carico gd+qd = 135 kN m-1. La sezione è a T, con anima larga 30 cm e ala larga 120 cm ed alta 25 cm. Progetta l’altezza totale della sezione, pensando presente un’armatura compressa pari al 25% di quella tesa

1

2

3

4

5

h = 105 cm	h = 90 cm	h = 80 cm	h = 50 cm	h = 47 cm

(5)	Una sezione 40´110 cm è soggetta ad un momento flettente Md=310 kNm. Quante barre Æ20 sono necessarie?

1

2

3

4

5

due	tre	quattro	cinque	sette

(6)	Una sezione 40´60 cm ha una percentuale meccanica di armatura w=0.44. Quanto vale l’armatura tesa As?

1

2

3

4

5

8.5 cm2	10.6 cm2	17.8 cm2	29 cm2	dati insufficienti

(7)	Nella stessa situazione del quesito precedente, quanto vale l’armatura compressa A’s?

1

2

3

4

5

8.5 cm2	10.6 cm2	17.8 cm2	29 cm2	dati insufficienti

(8)	Una sezione 60´24 cm a semplice armatura è soggetta flessione semplice; la percentuale meccanica di armatura vale  w=0.17. In quale campo si trova il diagramma limite di deformazione?

1

2

3

4

5

3	2b	2a	1	dati insufficienti