# Compito del 15/4/98

Sono riportate di seguito in corsivo i quesiti inclusi nel compito e di seguito a questi indicazioni su quale sia la risposta esatta, e perché, e quale punteggio è stato attribuito.

- FOGLIO 1

(1)	Indica quale affermazione relativa al metodo delle tensioni ammissibili è sbagliata

deve essere applicato seguendo le indicazioni del D.M. 14/2/92

1

applica un coefficiente di sicurezza esclusivamente ai carichi

2

utilizza una legge costitutiva lineare per i materiali

3

è utilizzato in Italia da oltre mezzo secolo

4

nessuna (tutte le affermazioni precedenti sono esatte)

5

L’unica risposta sbagliata è la seconda, perché nel metodo delle tensioni ammissibili il coefficiente di sicurezza è applicato tutto alle resistenze e non esclusivamente ai carichi.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	4 punti

risposta sbagliata	1 punto

(2)	Indica quale affermazione relativa al metodo degli stati limite è sbagliata

prende in considerazione sia i problemi di collasso che quelli di esercizio

1

è l’unico metodo di verifica previsto dall’Eurocodice 2

2

applica un coefficiente di sicurezza sia ai carichi che alle resistenze

3

non tiene mai conto della resistenza a trazione del calcestruzzo

4

nessuna (tutte le affermazioni precedenti sono esatte)

5

L’unica risposta sbagliata è la quarta, perché il metodo degli stati limiti include anche le verifiche agli stati limiti di esercizio ed in una di queste (verifica a fessurazione) si deve tenere conto della resistenza a trazione del calcestruzzo. Poiché questo argomento non era stato ancora trattato in dettaglio, ma solo citato di sfuggita, ho ritenuto non del tutto sbagliata l’ultima risposta (cioè ritenere che tutte le affermazioni fossero esatte).

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta n. 5	0 punti

altre risposte	1 punto

L’alluminio è un materiale che differisce dall’acciaio soprattutto perché il suo diagramma  è curvilineo, senza un chiaro snervamento; per esso si fa quindi riferimento non a fy ma alla tensione f0,2 alla quale corrisponde una deformazione residua del 2 per mille.

Per un alluminio che ha un valore caratteristico di f0,2 pari a 180 MPa, quanto pensi che possa valere

(3)	il valore medio di f0,2

60 MPa	120 MPa	150 MPa	180 MPa	210 MPa

1

2

3

4

5

(4)	il valore di calcolo di f0,2, da usare per verifiche allo stato limite ultimo

60 MPa	120 MPa	150 MPa	180 MPa	210 MPa

1

2

3

4

5

(5)	il valore ammissibile di f0,2, da usare per verifiche col metodo delle tensioni ammissibili

60 MPa	120 MPa	150 MPa	180 MPa	210 MPa

1

2

3

4

5

Pur non sapendo nulla dell’alluminio, si può rispondere facilmente per analogia all’acciaio. Il valore medio deve essere un po’ più grande del valore caratteristico (180 MPa) e quindi Il valore di calcolo è ottenuto dividendo il valore caratteristico per un coefficiente  che per l’acciaio è uguale a 1.15; per analogia si può ritenere che la risposta esatta alla domanda 4 sia la terza (150 MPa). Infine la tensione ammissibile per l’acciaio è ottenuta dividendo il valore caratteristico per un coefficiente pari circa ad 1.5; per analogia si può quindi ritenere che la risposta esatta alla domanda 5 sia la seconda (120 MPa).

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta sbagliata	1 punto

Nel seguente schema, determina il valore di calcolo del massimo momento flettente positivo in mezzeria

q1

g

l = 4.00 m

F2

carico permanente	gk  = 25 kN m-1

carico variabile (neve)	q1k = 10 kN m-1

forza concentrata variabile	F2k = 20 kN

(6)	per verifica allo stato limite ultimo

56 kNm	70 kNm	79 kNm	100 kNm	dati insufficienti

1

2

3

4

5

Nelle verifiche allo stato limite ultimo il valore di calcolo del carico deve in generale essere valutato mediante l’espressione

Q = Gk´gg+Qk1´gq +  i=2nQki´gq´y0i

Il valore caratteristico gk del carico permanente deve quindi essere moltiplicato per il coefficiente g=1.4; per quanto riguarda i carichi variabili, quello che riduce il momento in mezzeria (la forza F2k) non deve essere preso in considerazione, mentre il valore caratteristico dell’altro deve essere incrementato mediante il coefficiente q=1.5. Il carico totale da considerare è pertanto pari a 50 kN m-1 (251.4+101.5) e provoca un momento

M=ql28=50´428=100kNm

La risposta esatta è quindi la quarta. Si noti che le prime tre risposte corrispondono rispettivamente a considerare agenti

- i carichi g e q1 col loro valore caratteristico ed il carico F2 col valore caratteristico ridotto mediante il coefficiente 0.7;

- i carichi g e q1 col loro valore di calcolo ed il carico F2 col valore di calcolo senza alcuna riduzione;

- i carichi g e q1 col loro valore di calcolo ed il carico F2 anch’esso col valore di calcolo ridotto mediante il coefficiente 0.7.

(7)	per verifica allo stato limite di esercizio, combinazione rara

50 kNm	56 kNm	70 kNm	79 kNm	dati insufficienti

1

2

3

4

5

Nelle verifiche allo stato limite di esercizio, combinazione rara il carico deve in generale essere valutato mediante l’espressione

Q = Gk+Qk1 +  i=2nQki´y0i

Il valore da utilizzare del carico permanente è quello caratteristico gk; per quanto riguarda i carichi variabili, quello che riduce il momento in mezzeria (la forza F2k) non deve essere preso in considerazione, mentre l’altro deve preso pari al suo valore caratteristico. Il carico totale da considerare è pertanto pari a 35 kN m-1 (25+10) e provoca un momento M=70 kNm. La risposta esatta è quindi la terza. Si noti che le altre tre risposte corrispondono, nell’ordine, a considerare agenti

- i carichi g, q1 e F2 col loro valore caratteristico;

- i carichi g e q1 col loro valore caratteristico ed il carico F2 col valore caratteristico ridotto mediante il coefficiente 0.7;

- i carichi g e q1 col loro valore di calcolo ed il carico F2 anch’esso col valore di calcolo ridotto mediante il coefficiente 0.7.

(8)	per verifica allo stato limite di esercizio, combinazione quasi permanente

36 kNm	46 kNm	50 kNm	56 kNm	dati insufficienti

1

2

3

4

5

Nelle verifiche allo stato limite di esercizio, combinazione quasi permanente il carico deve in generale essere valutato mediante l’espressione

Q = Gk+  i=1nQki´y2i

Il valore da utilizzare del carico permanente è pari al valore caratteristico gk; per quanto riguarda i carichi variabili, quello che riduce il momento in mezzeria (la forza F2k) non deve essere preso in considerazione, mentre l’altro deve preso pari al suo valore caratteristico ridotto mediante un coefficiente 2 che nel caso della neve è 0. Il carico totale da considerare è pertanto pari a 25 kN m-1 e provoca un momento M=50 kNm. La risposta esatta è quindi la terza. Si noti che le altre tre risposte corrispondono, nell’ordine, a considerare agenti

- il carico g col suo valore caratteristico ed il carico F2 col valore caratteristico ridotto mediante il coefficiente 0.7;

- il carico g col suo valore caratteristico ed il carico F2 col valore caratteristico ridotto mediante il coefficiente 0.2;

- i carichi g e q1 col loro valore caratteristico ed il carico F2 anch’esso col valore caratteristico ridotto mediante il coefficiente 0.7.

Per i quesiti 6, 7 ed 8 parecchie persone non hanno colto il fatto che la forza andava trascurata perché riduceva il momento in mezzeria ed hanno quindi indicato come esatte le risposte 3, 2 e 5, nell’ordine; l’errore sarebbe in realtà grave, ma l’ho ritenuta una svista che non ho voluto penalizzare eccessivamente.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta “svista”	0 punti

altre risposte	1 punto

- FOGLIO 2

Per le domande da 1 a 4 fai riferimento a una sezione rettangolare di dimensioni 2540 cm, armata con barre di acciaio di area totale 10 cm2 e soggetta a sforzo normale centrato.

(1)	Se si utilizza per il materiale un modello lineare con n=7, tenendo conto della resistenza a trazione del calcestruzzo, qual è la tensione indotta nelle armature da uno sforzo normale di trazione N = 200 kN ?

12 MPa	13 MPa	100 MPa	200 MPa	300 MPa

1

2

3

4

5

Se si tiene in conto la resistenza a trazione del calcestruzzo, le formule della Scienza delle costruzioni devono essere applicate alla sezione omogeneizzata, costituita da tutto il calcestruzzo più l’armatura, quest’ultima amplificata mediante il coefficiente n. Si ha quindi

Aci=Ac+nAs=25´40+7´10=1070cm2

sc=NAci=200´1031070´102=1.87MPa

ss=nsc=7´1.87=13.08MPa

La risposta esatta è quindi la seconda. Si noti che la prima e la quarta risposta corrispondono, nell’ordine, al considerare

- la sezione omogeneizzata con un coefficiente n=15;

- la sezione costituita dalle sole armature.

Poiché il valore della prima risposta era comunque abbastanza vicino a quello esatto, non ho voluto penalizzare eccessivamente tale risposta.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta n.1	0 punti

altre risposte	1 punto

(2)	Se si utilizza per il materiale un modello lineare con n=15, trascurando la resistenza a trazione del calcestruzzo, qual è la tensione indotta nelle armature da uno sforzo normale di trazione N = 250 kN ?

32.6 MPa	35 MPa	125 MPa	250 MPa	375 MPa

1

2

3

4

5

In presenza di uno sforzo normale di trazione, se si trascura la resistenza a trazione del calcestruzzo occorre far riferimento alla sezione costituita dalle sole armature. Si ha quindi

ss=NAs=250´10310´102=250MPa

La risposta esatta è quindi la quarta. Si noti che le prime due risposte corrispondono, nell’ordine, al considerare

- anche il calcestruzzo, omogeneizzando la sezione con n=7;

- anche il calcestruzzo, omogeneizzando la sezione con n=15.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta sbagliata	1 punto

(3)	Se si utilizza per il materiale un modello lineare con n=15, trascurando la resistenza a trazione del calcestruzzo, qual è la tensione indotta nel calcestruzzo da uno sforzo normale di compressione N = 800 kN ?

0.8 MPa	7 MPa	8 MPa	53 MPa	800 MPa

1

2

3

4

5

In presenza di uno sforzo normale di compressione il calcestruzzo è compresso e deve essere considerato in ogni caso; occorre pertanto far riferimento alla sezione omogeneizzata, costituita da tutto il calcestruzzo più l’armatura, quest’ultima amplificata mediante il coefficiente n. Si ha quindi

Aci=Ac+nAs=25´40+15´10=1150cm2

sc=NAci=−800´1031150´102=6.96MPa

La risposta esatta è quindi la seconda. Si noti che la terza e quarta risposta corrispondono, nell’ordine, al considerare

- il solo calcestruzzo;

- la sola armatura, omogeneizzata con n=15.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta sbagliata	1 punto

(4)	Se si utilizza un calcestruzzo con Rck=25 MPa (e quindi  fcd = 11 MPa) ed un acciaio con fyd = 326 MPa, qual è lo sforzo normale limite di compressione per verifiche allo stato limite ultimo ?

-326 kN	-1100 kN	-1206 kN	-1426 kN	-3260 kN

1

2

3

4

5

Operando allo stato limite ultimo, in presenza di uno sforzo normale di compressione la resistenza della sezione vale

NRd=αfcd1.25Ac+fydAs=111.2525´40+326´10´10−1=1206kN

La risposta esatta è quindi la terza. Si noti che le altre risposte corrispondono, nell’ordine, al considerare

- la sola armatura;

- il solo calcestruzzo, dimenticando il coefficiente riduttivo 1.25;

- calcestruzzo e armatura, dimenticando il coefficiente riduttivo 1.25;

- la sola armatura, dimenticando nei calcoli il coefficiente 10-1 necessario per la conversione delle unità di misura.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta sbagliata	1 punto

(5)	Quanta armatura longitudinale occorre disporre, come minimo, in un pilastro rettangolare di sezione 8040 cm, realizzato con calcestruzzo con Rck=25 MPa e soggetto ad uno sforzo di compressione N = 1400 kN, verificato col metodo delle tensioni ammissibili?

1.9 cm2	9.6 cm2	16.4 cm2	32 cm2	dati insufficienti

1

2

3

4

5

La normativa italiana relativa al metodo delle tensioni ammissibili (D.M. 14/2/92) pone due limitazioni:

- As  0.3 % dell’area di calcestruzzo effettiva

- As  0.8 % dell’area di calcestruzzo necessaria

La prima porterebbe ad un’area di 0.0038040=9.6 cm2; per quanto riguarda la seconda limitazione, l’area di calcestruzzo necessaria vale

Ac,nec=N0.7sc(1+nρ)=1400´1030.7´8.5´(1+15´0.008)´10−2=2100cm2

e quindi l’armatura minima da disporre è pari a 0.0082100=16.8 cm2. Per una svista ho segnato come terza risposta 16.4 cm2, ma questa era inequivocabilmente la risposta da scegliere.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta sbagliata	1 punto

(6)	È conveniente realizzare pilastri cerchiati ?

se si usa il metodo delle tensioni ammissibili si: si risparmia armatura

1

se si usa il metodo degli stati limite no: è indifferente mettere staffe o barre longitudinali

2

è conveniente economicamente, ma la cerchiatura riduce la duttilità del pilastro

3

sono esatte due delle tre risposte precedenti

4

le prime tre risposte sono tutte esatte

5

Le prime due affermazioni sono esatte, mentre la terza è sbagliata, perché la cerchiatura aumenta la duttilità del pilastro. La risposta giusta è quindi la quarta. Ho però ritenuto opportuno non penalizzare tutti coloro che hanno indicato la prima o seconda risposta, perché entrambe sono affermazioni corrette anche se indicarne una sola vuol dire aver ritenuto scorretta l’altra.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposte n.1 e 2	0 punti

altre risposte	1 punto

(7)	Nel risolvere col metodo delle forze (equazione dei tre momenti) lo schema di trave rappresentato qui a fianco, soggetto a un carico distribuito, quante sono le incognite?

due	tre	quattro	cinque	undici

1

2

3

4

5

In una trave continua le incognite sono in genere n-2, essendo n il numero di appoggi; in questo caso dobbiamo però aggiungere a queste il momento incognito dell’incastro all’estremità. La risposta esatta è quindi la terza.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta sbagliata	1 punto

M = ?

(8)	Un telaio a nodi fissi a maglie rettangolari, con due campate di luce 5.00 m e sei piani, ciascuno di altezza 3.00 m, ha le travi caricate con un carico distribuito di 40 kN m-1. Le travi sono a spessore ed hanno sezione 6020 cm, mentre i pilastri hanno una sezione 3080 cm a tutti i piani. Quanto vale il momento flettente all’estremo destro della prima campata, al primo piano?

-112.7 kNm	-83.7 kNm	-64.5 kNm	-44.9 kNm	dati insufficienti

1

2

3

4

5

Per stimare il momento flettente indotto da carichi verticali in un telaio a nodi fissi, occorre valutare innanzitutto i momenti d’incastro perfetto e poi ripartire lo squilibrio in proporzione alle rigidezze delle aste. Il momento d’incastro perfetto della trave in questione vale

M=ql212=40´5212=83.3kNm

La trave è a spessore e quindi molto meno rigida del pilastro; la risposta esatta è pertanto la seconda (-83.7 KNm), perché è quella che fornisce il valore più vicino al momento d’incastro.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	4 punti

risposta sbagliata	1 punto

- FOGLIO 3

(1)	Che rapporto c’è tra resistenza cilindrica e resistenza cubica del calcestruzzo?

0.83	1.25	1.6	sono uguali	sono indipendenti

1

2

3

4

5

La risposta esatta è la prima, perché fck=0.83Rck

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta sbagliata	1 punto

(2)	Quando si usa il metodo delle tensioni ammissibili, quale deve essere la classe Rck del calcestruzzo per avere una tensione ammissibile di 11 MPa (in valore assoluto)

20 MPa	25 MPa	30 MPa	35 MPa	40 MPa

1

2

3

4

5

La risposta esatta è la quarta, (35 MPa) perché σc=6+Rck−154

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta sbagliata	1 punto

(3)	In Europa (ma non in Italia) è usato un acciaio per armature denominato B500 perché si snerva a 500 MPa. Se lo si usa, quale deve essere il valore di calcolo della tensione fyd ?

50 MPa	333 MPa	435 MPa	500 MPa	700 MPa

1

2

3

4

5

La risposta esatta è la terza (435 MPa) perché fyd=fykγs cons = 1.15

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta sbagliata	1 punto

(4)	In base alla normativa agli stati limite, quale deve essere la minima lunghezza di ancoraggio per una barra 16 ad aderenza migliorata soggetta a una tensione di 200 MPa, posta in un blocco di calcestruzzo di classe Rck=25 MPa ed in buone condizioni di aderenza?

15 cm	16 cm	32 cm	35 cm	65 cm

1

2

3

4

5

La risposta esatta è la quarta (35 cm), perché dobbiamo considerare che la barra lavora a 200 MPa; se si fosse trattato di Fe B44 k avremo avuto che la lunghezza minima di ancoraggio sarebbe stata pari a 40 

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta sbagliata	1 punto

Per le domande da 5 a 7 fai riferimento a una sezione rettangolare con b=30 cm, h=50 cm, c=4 cm, n=Es/Ec ed armatura tesa As e compressa A’s , soggetta a flessione semplice.

(5)	Se si utilizza per il materiale un modello lineare con n=7, tenendo conto della resistenza a trazione del calcestruzzo, ed è As = A’s = 6 cm2 quanto misura il braccio della coppia interna?

33.3 cm	33.7 cm	41.4 cm	45 cm	dati insufficienti

1

2

3

4

5

La risposta esatta è la seconda (33.7 cm), perché la presenza delle armature (anche se piccole  aumenta di poco il braccio della coppia interna che nel caso di solo calcestruzzo si trova a 2/3 dell’altezza.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta sbagliata	1 punto

(6)	Se si utilizza per il materiale un modello lineare con n=15, trascurando la resistenza a trazione del calcestruzzo ed è As = 12 cm2, A’s = 0 ed M=150 kNm, quanto vale la tensione nell’armatura?

30 MPa	215 MPa	255 MPa	313 MPa	dati insufficienti

1

2

3

4

5

La risposta esatta è la quarta (313 MPa) perché σs=M0.9 d As

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta sbagliata	1 punto

(7)	Se nel caso visto alla domanda precedente si considera un’armatura compressa A’s uguale a quella tesa (cioè di 12 cm2 anziché nulla) come cambia la distanza x dell’asse neutro dal bordo compresso?

si riduce di un paio di centimetri

1

aumenta di un paio di centimetri

2

rimane immutata

3

all’incirca si raddoppia

4

i dati sono insufficienti per rispondere alla domanda

5

La risposta esatta è la prima perché nel caso di flessione semplice l’asse neutro della sezione reagente è baricentrico e poiché in questo caso stiamo aggiungendo qualcosa in compressione, deve spostarsi verso l’alto.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta sbagliata	1 punto

(8)	Se si utilizza per il materiale un modello lineare, trascurando la resistenza a trazione del calcestruzzo, come si determina la posizione x dell’asse neutro in una sezione di forma trapezia?

risolvendo un’equazione di terzo grado

1

risolvendo un’equazione di secondo grado

2

calcolando il baricentro della sezione

3

imponendo l’equilibrio alla rotazione rispetto a un punto qualsiasi

4

nessuna delle risposte precedenti

5

La risposta esatta è la prima perché in questo caso b non è costante ma varia linearmente. Nella sezione rettangolare che ha b = costante è una equazione di secondo grado.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta sbagliata	1 punto

- FOGLIO 4

Per le domande 1 e 2 fai riferimento al metodo delle tensioni ammissibili; ipotizza un copriferro c=4 cm ed usa un calcestruzzo di classe Rck=25 MPa ed un acciaio FeB38k.

(1)	Una trave semplicemente appoggiata di luce 8 m è soggetta a un carico g+q = 75 kN m-1. La sezione è a T, con anima larga 25 cm e ala larga 100 cm ed alta 20 cm. Progetta l’altezza totale della sezione, pensando presente solo armatura tesa

h = 50 cm	h = 70 cm	h = 130 cm	h = 136 cm	h =140 cm

1

2

3

4

5

La risposta esatta è la seconda (h = 70 cm), poiché d=rMb e h=d+c, il momento è pari a ql2/8 perché la trave è appoggiata-appoggiata, b = 100 (il momento è positivo), r = 0.027

Punteggio attribuito:	risposta esatta	4 punti

risposta sbagliata	1 punto

(2)	In una sezione a doppia armatura si raggiunge al bordo compresso la tensione ammissibile (c=8.5 MPa) ed è x=12 cm. Qual è la tensione nell’armatura compressa?

40 MPa	85 MPa	103.2 MPa	215 MPa	dati insufficienti

1

2

3

4

5

La risposta esatta è la seconda (85 MPa) perché σ's=n σc x−cx

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta sbagliata	1 punto

(3)	In quale caso il coefficiente di riempimento  vale 2/3?

quando si usa un modello lineare (tensioni ammissibili)

1

quando al bordo compresso si raggiunge una deformazione del 2 per mille

2

quando al bordo compresso si raggiunge una deformazione del 3.5 per mille

3

quando la sezione è tutta compressa

4

nessuna delle risposte precedenti

5

Per le domande da 4 a 8 fai riferimento al metodo degli stati limite; ipotizza un copriferro c=4 cm ed usa un calcestruzzo di classe Rck=25 MPa ed un acciaio FeB44k.

La risposta esatta è la seconda.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta sbagliata	1 punto

(4)	Una mensola incastrata a un estremo, di luce 3 m, è soggetta a un carico gd+qd = 140 kN m-1. La sezione è a T, con anima larga 25 cm e ala larga 100 cm ed alta 20 cm. Progetta l’altezza totale della sezione, pensando presente un’armatura compressa pari al 25% di quella tesa

h = 50 cm	h = 52 cm	h = 80 cm	h = 100 cm	h =115 cm

1

2

3

4

5

La risposta esatta è la quarta (h = 100 cm) poiché la sezione è compressa inferiormente in quanto il momento è negativo.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta sbagliata	1 punto

(5)	Una sezione 40110 cm è soggetta ad un momento flettente Md=750 kNm. Quante barre 20 sono necessarie?

due	tre	quattro	cinque	sette

1

2

3

4

5

La risposta esatta è la quinta (sette) poiché As=MSd0.9 d fyd, l’area di 1  20 = 3.14 cm2. Le barre necessarie sono quindi As / 3.14.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta sbagliata	1 punto

(6)	Una sezione 4060 cm ha una percentuale meccanica di armatura =0.27. Quanto vale l’armatura tesa As?

6.5 cm2	8.4 cm2	14.6 cm2	17.8 cm2	dati insufficienti

1

2

3

4

5

La risposta esatta è la quarta, poiché ω=Asb d fydα fcd

- (ricavo As dalla formula inversa).

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta sbagliata	1 punto

(7)	Nella stessa situazione del quesito precedente, quanto vale l’armatura compressa A’s?

6.5 cm2	8.4 cm2	14.6 cm2	17.8 cm2	dati insufficienti

1

2

3

4

5

La risposta esatta è la quinta: i dati sono insufficienti per rispondere, poiché  è riferita all’armatura tesa, quindi non possiamo dire nulla sull’ armatura compressa.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta sbagliata	1 punto

(8)	Una sezione 6024 cm a semplice armatura è soggetta flessione semplice; la percentuale meccanica di armatura vale  =0.27. In quale campo si trova il diagramma limite di deformazione?

1	2a	2b	3	dati insufficienti

1

2

3

4

5

La risposta esatta è la quarta (campo 3). Basta confrontare  = 0.27 con 1 = 0.111, 2 = 0.210, 3 = 0.557.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta sbagliata	1 punto