(1)	Con riferimento all’Eurocodice 2, indica quale affermazione relativa all’analisi elastica con ridistribuzioni è sbagliata

è consentita purché la sezione abbia sufficiente duttilità

1

non la si può applicare nelle verifiche agli stati limite di esercizio

2

consente di accettare resistenza ridotta in alcune sezioni, aumentandola in altre

3

è consentita purché la sezione abbia sufficiente rigidezza

4

nessuna (tutte le affermazioni precedenti sono esatte)

5

(2)	Il metodo degli spostamenti

è meno conveniente del metodo delle forze nelle applicazioni al computer

1

fornisce risultati più cautelativi rispetto al metodo delle forze

2

richiede l'imposizione di condizioni di equilibrio

3

assume come incognite gli spostamenti iperstatici

4

sono esatte più di una delle risposte precedenti

5

q = 30 kN/m

6 m

3 m

6 m

B

Ragionando in conformità ai metodi di rilassamento, scegli il valore più plausibile per il momento flettente nella sezione di appoggio B dello schema a fianco indicato

(3)	se la trave ha la stessa sezione in tutte le campate

-81 kNm	-161 kNm	+165 kNm	-252 kNm	dati insufficienti

1

2

3

4

5

(4)	se la sezione (bh) della campata centrale è 3080 cm e quella delle laterali 6020 cm

-72 kNm	-126 kNm	+165 kNm	-235 kNm	dati insufficienti

1

2

3

4

5

Per ciascuna delle seguenti affermazioni, indica se si riferisce

1	al metodo delle tensioni ammissibili	4	a nessuno di questi

2	al calcolo a rottura	5	a più di uno dei metodi elencati

3	al metodo degli stati limite

1

2

3

4

5

(5)	applica un coefficiente di sicurezza solo ai carichi permanenti

1

2

3

4

5

(6)	utilizza, a seconda dei casi, una legge costitutiva del materiale lineare oppure non lineare

Una trave semplicemente appoggiata è soggetta ai seguenti carichi distribuiti (valori caratteristici):

peso proprio 10 kN m-1; altri carichi permanenti 20 kN m-1; carico variabile per abitazione 20 kN m-1; carico da neve 8 kN m-1. Qual è il valore totale del carico (arrotondato all’unità) da utilizzare

(7)	per verifica allo stato limite ultimo

84 kNm-1	80 kNm-1	76 kNm-1	72 kNm-1	58 kNm-1

1

2

3

4

5

(8)	per verifica allo stato limite di esercizio, combinazione quasi permanente

58 kNm-1	50 kNm-1	44 kNm-1	34 kNm-1	30 kNm-1

1

2

3

4

5

(1)	Per quale motivo nelle verifiche allo stato limite ultimo si riduce la resistenza di calcolo del calcestruzzo mediante il coefficiente =0.85 ?

per passare da resistenza cubica a resistenza cilindrica

1

per passare da resistenza caratteristica a resistenza di calcolo

2

per tener conto della riduzione di resistenza dovuta a una lunga applicazione dei carichi

3

per garantire un maggiore coefficiente di sicurezza

4

nessuna delle risposte precedenti

5

(2)	Tra gli eventi di seguito elencati, quale (o quali) tendono ad ridurre la deformazione viscosa del calcestruzzo a tempo infinito?

a) alta umidità relativa	c) applicazione precoce del carico

b) alta temperatura durante la maturazione	d) elevata resistenza del calcestruzzo

a+b+d	a+c	a+b	d	c

1

2

3

4

5

(3)	Che rapporto c’è, approssimativamente, tra i valori caratteristici della resistenza a trazione pura e della resistenza a compressione (cilindrica) del calcestruzzo?

1:2	1:5	1:10	1:15	1:20

1

2

3

4

5

(4)	Quale deformazione sotto carico massimo viene richiesta dall’Eurocodice 2 per gli acciai ad alta duttilità?

10 per cento	5 per cento	2.5 per cento	10 per mille	3.5 per mille

1

2

3

4

5

(5)	Conformemente alle indicazioni dell’Eurocodice 2, tra le situazioni di seguito elencate, quale (o quali) contribuiscono ad aumentare la lunghezza necessaria per la sovrapposizione di barre orizzontali tese?

a)	aver interrotto una barra su tre

b)	aver interrotto le barre nella parte inferiore di una trave alta 60 cm

c)	aver effettuato la sovrapposizione nella sezione meno sollecitata

d)	aver disposto armatura sovrabbondante rispetto a quella strettamente necessaria

a	c	d	a+b	a+c

1

2

3

4

5

Per ciascuna delle seguenti affermazioni, relativa alla flessione composta, indica se si riferisce

1	al calcestruzzo nel primo stadio	4	al calcestruzzo nel primo e secondo stadio

2	al calcestruzzo nel secondo stadio	5	al calcestruzzo in tutti gli stadi

3	al calcestruzzo nel terzo stadio

1

2

3

4

5

(6)	è possibile determinare il valore della tensione in ogni punto della sezione utilizzando in maniera opportuna l’espressione σ=NA−MzIzy+MyIyz

1

2

3

4

5

(7)	è possibile analizzare il comportamento della sezione valutando le caratteristiche della sollecitazione corrispondenti a diagrammi limite di deformazione

1

2

3

4

5

(8)	questo modello di comportamento è utilizzato per valutare le caratteristiche della sollecitazione che provocano la fessurazione di una sezione

Per le domande da 1 a 7 fai riferimento ad una sezione rettangolare con b=30 cm, h=50 cm, c=4 cm, n=Es/Ec ed armatura tesa As e compressa A’s , soggetta a flessione semplice e realizzata con calcestruzzo di classe Rck=25 MPa ed acciaio FeB44k.

Cerca di rispondere alle prime due domande senza calcoli, ma solo con valutazioni approssimate.

(1)	Se si utilizza per il materiale un modello lineare con n=7, tenendo conto della resistenza a trazione del calcestruzzo, ed è As = A’s , quanto misura la distanza x dell’asse neutro dal bordo compresso?

10 cm	13.2 cm	19.8 cm	25 cm	dati insufficienti

1

2

3

4

5

(2)	Se si utilizza per il materiale un modello lineare con n=15, trascurando la resistenza a trazione del calcestruzzo, ed è As = 15 cm2, A’s = 0, quanto misura la distanza x dell’asse neutro dal bordo compresso?

10 cm	13.2 cm	19.8 cm	25 cm	dati insufficienti

1

2

3

4

5

(3)	Operando allo stato limite ultimo, qual è il massimo momento sopportabile dalla sezione con sola armatura tesa?

80 kNm	88 kNm	102 kNm	131 kNm	159 kNm

1

2

3

4

5

(4)	Se nel caso visto alla domanda precedente si considera un’armatura compressa A’s pari al 40% dell’armatura tesa, come varia il massimo momento sopportabile dalla sezione?

si riduce leggermente

1

rimane inalterato

2

cresce di quasi il 20%

3

aumenta di 2/3 circa

4

è più che raddoppiato

5

(5)	Operando allo stato limite ultimo, se è As = 15 cm2, A’s = 10 cm2, quanto vale la percentuale meccanica di armatura ?

0.011	0.111	0.185	0.369	0.533

1

2

3

4

5

(6)	Operando allo stato limite ultimo, le sezioni inflesse possono essere catalogate come a debole, media o forte armatura. Se la percentuale meccanica di armatura  vale 0.545 la sezione è

a debole armatura

1

a media armatura

2

a forte armatura

3

dipende dal tipo di acciaio utilizzato

4

i dati sono insufficienti per dirlo

5

(7)	Operando col metodo delle tensioni ammissibili, che armatura metteresti nella zona tesa se la sezione fosse soggetta a un momento M =80 kNm?

216	316	416	516	616

1

2

3

4

5

(8)	Operando col metodo delle tensioni ammissibili e considerando presente una modesta quantità di armatura in compressione, che larghezza assegneresti ad una trave a spessore di altezza h=25 cm e copriferro c=4 cm soggetta a un momento flettente M =70 kNm?

130 cm	120 cm	100 cm	80 cm	70 cm

1

2

3

4

5

Per le domande da 1 a 5 fai riferimento a una sezione circolare di diametro 30 cm (area 707 cm2), con copriferro c=3 cm, armatura longitudinale costituita da 614 (area 9.2 cm2), staffe 8/25 (se non diversamente indicato), soggetta a sforzo normale centrato e realizzata con calcestruzzo di classe Rck=25 MPa ed acciaio FeB44k.

(1)	Se si opera allo stato limite ultimo, qual è la tensione indotta nelle armature da uno sforzo normale di trazione N = 200 kN ?

22 MPa	108 MPa	217 MPa	433 MPa	impossibile dirlo

1

2

3

4

5

(2)	Se si utilizza per il materiale un modello lineare con n=7, qual è (in valore assoluto) la tensione indotta nel calcestruzzo da uno sforzo normale di compressione N = 400 kN?

3.7 MPa	5.2 MPa	5.9 MPa	6.2 MPa	8.4 MPa

1

2

3

4

5

(3)	Pensando a come varia il modulo elastico del calcestruzzo al crescere della deformazione, indica come cambia (in valore assoluto) rispetto al caso precedente la tensione indotta nel calcestruzzo dallo stesso sforzo normale di compressione N = 400 kN se si opera con modello del calcestruzzo non lineare

si riduce un poco	dipende dal tipo di calcestruzzo utilizzato

1

4

rimane inalterato	non è possibile prevederlo

2

5

aumenta un poco

3

(4)	Operando in base alla normativa italiana alle tensioni ammissibili, qual è il massimo sforzo normale che può portare la sezione?

-421 kN	-503 kN	-563 kN	-714 kN	-4210 kN

1

2

3

4

5

(5)	Sempre in base alla normativa italiana alle tensioni ammissibili, qual sforzo normale potrebbe portare la sezione se fosse staffata con una spirale 10 con passo 5 cm?

-421 kN	-503 kN	-563 kN	-714 kN	-4210 kN

1

2

3

4

5

(6)	Progettando allo stato limite ultimo anziché col metodo delle tensioni ammissibili i pilastri soggetti a sforzo normale centrato

occorre aumentare la sezione o l'armatura	si potrebbe ridurre la sezione o l'armatura

1

4

si deve ridurre la sezione	si possono ridurre le staffe

5

2

si deve ridurre l'armatura

3

(7)	Quale delle seguenti affermazioni relative alle staffe nei pilastri è sbagliata?

servono a limitare il rischi di instabilità delle barre di armatura

1

aumentano la resistenza del calcestruzzo

2

riducono la deformazione limite (ultima, ovvero di rottura) del calcestruzzo

3

la loro distanza massima è dipendente dal diametro delle barre longitudinali

4

nessuna (tutte le affermazioni precedenti sono esatte)

5

(8)	Tra le seguenti affermazioni relative all’armatura di ripartizione nei solai, quale (o quali) sono esatte?

a)	serve soprattutto a tenere in posizione l’armatura superiore del solaio

b)	in genere viene messa solo se la luce del solaio supera i 5 metri

c)	serve a limitare la disuniformità di sollecitazioni e deformazioni nei travetti del solaio

d)	in genere è costituita da 410 (o 414) e staffe 8/15 (o 8/20)

b	c	d	a+d	b+d

1

2

3

4

5

(1)	Con riferimento all’Eurocodice 2, indica quale affermazione relativa all’analisi elastica con ridistribuzioni è sbagliata

consente di accettare resistenza ridotta in alcune sezioni, aumentandola in altre

1

è consentita purché la sezione abbia sufficiente duttilità

2

è consentita purché la sezione abbia sufficiente rigidezza

3

non la si può applicare nelle verifiche agli stati limite di esercizio

4

nessuna (tutte le affermazioni precedenti sono esatte)

5

(2)	Il metodo degli spostamenti

sono esatte più di una delle risposte seguenti

1

richiede l'imposizione di condizioni di equilibrio

2

assume come incognite gli spostamenti iperstatici

3

è meno conveniente del metodo delle forze nelle applicazioni al computer

4

fornisce risultati più cautelativi rispetto al metodo delle forze

5

q = 25 kN/m

6 m

3 m

6 m

B

Ragionando in conformità ai metodi di rilassamento, scegli il valore più plausibile per il momento flettente nella sezione di appoggio B dello schema a fianco indicato

(3)	se la trave ha la stessa sezione in tutte le campate

-210 kNm	+138 kNm	-134 kNm	-68 kNm	dati insufficienti

1

2

3

4

5

(4)	se la sezione (bh) della campata centrale è 3080 cm e quella delle laterali 6020 cm

-196 kNm	+138 kNm	-105 kNm	-60 kNm	dati insufficienti

1

2

3

4

5

Per ciascuna delle seguenti affermazioni, indica se si riferisce

1	al metodo delle tensioni ammissibili	4	a nessuno di questi

2	al calcolo a rottura	5	a più di uno dei metodi elencati

3	al metodo degli stati limite

1

2

3

4

5

(5)	applica un coefficiente di sicurezza solo ai carichi permanenti

1

2

3

4

5

(6)	utilizza, a seconda dei casi, una legge costitutiva del materiale lineare oppure non lineare

Una trave semplicemente appoggiata è soggetta ai seguenti carichi distribuiti (valori caratteristici):

peso proprio 20 kN m-1; altri carichi permanenti 10 kN m-1; carico variabile per abitazione 15 kN m-1; carico da neve 10 kN m-1. Qual è il valore totale del carico (arrotondato all’unità) da utilizzare

(7)	per verifica allo stato limite ultimo

55 kNm-1	65 kNm-1	71 kNm-1	75 kNm-1	80 kNm-1

1

2

3

4

5

(8)	per verifica allo stato limite di esercizio, combinazione quasi permanente

30 kNm-1	33 kNm-1	45 kNm-1	48 kNm-1	55 kNm-1

1

2

3

4

5

(1)	Per quale motivo nelle verifiche allo stato limite ultimo si riduce la resistenza di calcolo del calcestruzzo mediante il coefficiente =0.85 ?

nessuna delle risposte seguenti

1

per passare da resistenza cubica a resistenza cilindrica

2

per passare da resistenza caratteristica a resistenza di calcolo

3

per garantire un maggiore coefficiente di sicurezza

4

per tener conto della riduzione di resistenza dovuta a una lunga applicazione dei carichi

5

(2)	Tra gli eventi di seguito elencati, quale (o quali) tendono ad ridurre la deformazione viscosa del calcestruzzo a tempo infinito?

a) alta umidità relativa	c) applicazione precoce del carico

b) alta temperatura durante la maturazione	d) elevata resistenza del calcestruzzo

a+b+d	a+b	a+c	c	d

1

2

3

4

5

(3)	Che rapporto c’è, approssimativamente, tra i valori caratteristici della resistenza a trazione pura e della resistenza a compressione (cilindrica) del calcestruzzo?

1:2	1:5	1:10	1:15	1:20

1

2

3

4

5

(4)	Quale deformazione sotto carico massimo viene richiesta dall’Eurocodice 2 per gli acciai ad alta duttilità?

3.5 per mille	10 per mille	2.5 per cento	5 per cento	10 per cento

1

2

3

4

5

(5)	Conformemente alle indicazioni dell’Eurocodice 2, tra le situazioni di seguito elencate, quale (o quali) contribuiscono ad aumentare la lunghezza necessaria per la sovrapposizione di barre orizzontali tese?

a)	aver interrotto una barra su tre

b)	aver interrotto le barre nella parte inferiore di una trave alta 60 cm

c)	aver effettuato la sovrapposizione nella sezione meno sollecitata

d)	aver disposto armatura sovrabbondante rispetto a quella strettamente necessaria

a+c	a+b	d	c	a

1

2

3

4

5

Per ciascuna delle seguenti affermazioni, relativa alla flessione composta, indica se si riferisce

1	al calcestruzzo in tutti gli stadi	4	al calcestruzzo nel primo e secondo stadio

2	al calcestruzzo nel primo stadio	5	al calcestruzzo nel terzo stadio

3	al calcestruzzo nel secondo stadio

1

2

3

4

5

(6)	è possibile determinare il valore della tensione in ogni punto della sezione utilizzando in maniera opportuna l’espressione σ=NA−MzIzy+MyIyz

1

2

3

4

5

(7)	è possibile analizzare il comportamento della sezione valutando le caratteristiche della sollecitazione corrispondenti a diagrammi limite di deformazione

1

2

3

4

5

(8)	questo modello di comportamento è utilizzato per valutare le caratteristiche della sollecitazione che provocano la fessurazione di una sezione

Per le domande da 1 a 7 fai riferimento ad una sezione rettangolare con b=30 cm, h=60 cm, c=4 cm, n=Es/Ec ed armatura tesa As e compressa A’s , soggetta a flessione semplice e realizzata con calcestruzzo di classe Rck=25 MPa ed acciaio FeB44k.

Cerca di rispondere alle prime due domande senza calcoli, ma solo con valutazioni approssimate.

(1)	Se si utilizza per il materiale un modello lineare con n=7, tenendo conto della resistenza a trazione del calcestruzzo, ed è As = A’s , quanto misura la distanza x dell’asse neutro dal bordo compresso?

12 cm	14.9 cm	22.4 cm	30 cm	dati insufficienti

1

2

3

4

5

(2)	Se si utilizza per il materiale un modello lineare con n=15, trascurando la resistenza a trazione del calcestruzzo, ed è As = 15 cm2, A’s = 0, quanto misura la distanza x dell’asse neutro dal bordo compresso?

12 cm	14.9 cm	22.4 cm	30 cm	dati insufficienti

1

2

3

4

5

(3)	Operando col metodo delle tensioni ammissibili, qual è il massimo momento sopportabile dalla sezione con sola armatura tesa?

118 kNm	130 kNm	151 kNm	194 kNm	235 kNm

1

2

3

4

5

(4)	Se nel caso visto alla domanda precedente si considera un’armatura compressa A’s pari al 60% dell’armatura tesa, come varia il massimo momento sopportabile dalla sezione?

si riduce leggermente

1

rimane inalterato

2

cresce di circa il 30%

3

aumenta di 2/3 circa

4

è più che raddoppiato

5

(5)	Operando allo stato limite ultimo, se è As = 15 cm2, A’s = 10 cm2, quanto vale la percentuale meccanica di armatura ?

0.009	0.111	0.152	0.303	0.533

1

2

3

4

5

(6)	Operando allo stato limite ultimo, le sezioni inflesse possono essere catalogate come a debole, media o forte armatura. Se la percentuale meccanica di armatura  vale 0.545 la sezione è

a forte armatura

1

a media armatura

2

a debole armatura

3

i dati sono insufficienti per dirlo

4

dipende dal tipo di acciaio utilizzato

5

(7)	Operando allo stato limite ultimo, che armatura metteresti nella zona tesa se la sezione fosse soggetta a un momento M =150 kNm?

316	416	516	616	716

1

2

3

4

5

(8)	Operando allo stato limite ultimo e considerando presente una modesta quantità di armatura in compressione, che larghezza assegneresti ad una trave a spessore di altezza h=25 cm e copriferro c=4 cm soggetta a un momento flettente M =75 kNm?

70 cm	90 cm	110 cm	125 cm	140 cm

1

2

3

4

5

Per le domande da 1 a 5 fai riferimento a una sezione circolare di diametro 40 cm (area 1257 cm2), con copriferro c=3 cm, armatura longitudinale costituita da 814 (area 12.3 cm2), staffe 8/25 (se non diversamente indicato), soggetta a sforzo normale centrato e realizzata con calcestruzzo di classe Rck=25 MPa ed acciaio FeB44k.

(1)	Se si opera allo stato limite ultimo, qual è la tensione indotta nelle armature da uno sforzo normale di trazione N = 250 kN ?

406 MPa	203 MPa	102 MPa	20 MPa	impossibile dirlo

1

2

3

4

5

(2)	Se si utilizza per il materiale un modello lineare con n=7, qual è (in valore assoluto) la tensione indotta nel calcestruzzo da uno sforzo normale di compressione N = 600 kN?

7.0 MPa	5.2 MPa	4.5 MPa	3.4 MPa	2.1 MPa

1

2

3

4

5

(3)	Pensando a come varia il modulo elastico del calcestruzzo al crescere della deformazione, indica come cambia (in valore assoluto) rispetto al caso precedente la tensione indotta nel calcestruzzo dallo stesso sforzo normale di compressione N = 600 kN se si opera con modello del calcestruzzo non lineare

aumenta un poco	non è possibile prevederlo

1

4

rimane inalterato	dipende dal tipo di calcestruzzo utilizzato

2

5

si riduce un poco

3

(4)	Operando in base alla normativa italiana alle tensioni ammissibili, qual è il massimo sforzo normale che può portare la sezione?

-7480 kN	-1157 kN	-888 kN	-858 kN	-748 kN

1

2

3

4

5

(5)	Sempre in base alla normativa italiana alle tensioni ammissibili, qual sforzo normale potrebbe portare la sezione se fosse staffata con una spirale 10 con passo 5 cm?

-7480 kN	-1157 kN	-888 kN	-858 kN	-748 kN

1

2

3

4

5

(6)	Progettando allo stato limite ultimo anziché col metodo delle tensioni ammissibili i pilastri soggetti a sforzo normale centrato

si deve ridurre la sezione	si possono ridurre le staffe

1

4

si deve ridurre l'armatura	si potrebbe ridurre la sezione o l'armatura

5

2

occorre aumentare la sezione o l'armatura

3

(7)	Quale delle seguenti affermazioni relative alle staffe nei pilastri è sbagliata?

nessuna (tutte le affermazioni seguenti sono esatte)

1

riducono la deformazione limite (ultima, ovvero di rottura) del calcestruzzo

2

servono a limitare il rischi di instabilità delle barre di armatura

3

aumentano la resistenza del calcestruzzo

4

la loro distanza massima è dipendente dal diametro delle barre longitudinali

5

(8)	Tra le seguenti affermazioni relative all’armatura di ripartizione nei solai, quale (o quali) sono esatte?

a)	serve soprattutto a tenere in posizione l’armatura superiore del solaio

b)	in genere viene messa solo se la luce del solaio supera i 5 metri

c)	serve a limitare la disuniformità di sollecitazioni e deformazioni nei travetti del solaio

d)	in genere è costituita da 410 (o 414) e staffe 8/15 (o 8/20)

b+d	a+d	b	c	d

1

2

3

4

5

(1)	Con riferimento all’Eurocodice 2, indica quale affermazione relativa all’analisi elastica con ridistribuzioni è sbagliata

nessuna (tutte le affermazioni seguenti sono esatte)

1

non la si può applicare nelle verifiche agli stati limite di esercizio

2

è consentita purché la sezione abbia sufficiente duttilità

3

consente di accettare resistenza ridotta in alcune sezioni, aumentandola in altre

4

è consentita purché la sezione abbia sufficiente rigidezza

5

(2)	Il metodo degli spostamenti

sono esatte più di una delle risposte seguenti

1

assume come incognite gli spostamenti iperstatici

2

è meno conveniente del metodo delle forze nelle applicazioni al computer

3

fornisce risultati più cautelativi rispetto al metodo delle forze

4

richiede l'imposizione di condizioni di equilibrio

5

q = 40 kN/m

6 m

3 m

6 m

B

Ragionando in conformità ai metodi di rilassamento, scegli il valore più plausibile per il momento flettente nella sezione di appoggio B dello schema a fianco indicato

(3)	se la trave ha la stessa sezione in tutte le campate

dati insufficienti	-108 kNm	-214 kNm	+220 kNm	-336 kNm

1

2

3

4

5

(4)	se la sezione (bh) della campata centrale è 3080 cm e quella delle laterali 6020 cm

dati insufficienti	-96 kNm	-168 kNm	+220 kNm	-313 kNm

1

2

3

4

5

Per ciascuna delle seguenti affermazioni, indica se si riferisce

1	al metodo delle tensioni ammissibili	4	a nessuno di questi

2	al calcolo a rottura	5	a più di uno dei metodi elencati

3	al metodo degli stati limite

1

2

3

4

5

(5)	applica un coefficiente di sicurezza solo ai carichi permanenti

1

2

3

4

5

(6)	utilizza, a seconda dei casi, una legge costitutiva del materiale lineare oppure non lineare

Una trave semplicemente appoggiata è soggetta ai seguenti carichi distribuiti (valori caratteristici):

peso proprio 15 kN m-1; altri carichi permanenti 20 kN m-1; carico variabile per abitazione 12 kN m-1; carico da neve 20 kN m-1. Qual è il valore totale del carico (arrotondato all’unità) da utilizzare

(7)	per verifica allo stato limite ultimo

97 kNm-1	92 kNm-1	85 kNm-1	79 kNm-1	67 kNm-1

1

2

3

4

5

(8)	per verifica allo stato limite di esercizio, combinazione quasi permanente

67 kNm-1	57 kNm-1	51 kNm-1	37 kNm-1	35 kNm-1

1

2

3

4

5

(1)	Per quale motivo nelle verifiche allo stato limite ultimo si riduce la resistenza di calcolo del calcestruzzo mediante il coefficiente =0.85 ?

per tener conto della riduzione di resistenza dovuta a una lunga applicazione dei carichi

1

per garantire un maggiore coefficiente di sicurezza

2

per passare da resistenza cubica a resistenza cilindrica

3

per passare da resistenza caratteristica a resistenza di calcolo

4

nessuna delle risposte precedenti

5

(2)	Tra gli eventi di seguito elencati, quale (o quali) tendono ad ridurre la deformazione viscosa del calcestruzzo a tempo infinito?

a) alta umidità relativa	c) applicazione precoce del carico

b) alta temperatura durante la maturazione	d) elevata resistenza del calcestruzzo

c	d	a+b	a+c	a+b+d

1

2

3

4

5

(3)	Che rapporto c’è, approssimativamente, tra i valori caratteristici della resistenza a trazione pura e della resistenza a compressione (cilindrica) del calcestruzzo?

1:20	1:15	1:10	1:5	1:2

1

2

3

4

5

(4)	Quale deformazione sotto carico massimo viene richiesta dall’Eurocodice 2 per gli acciai ad alta duttilità?

10 per cento	5 per cento	2.5 per cento	10 per mille	3.5 per mille

1

2

3

4

5

(5)	Conformemente alle indicazioni dell’Eurocodice 2, tra le situazioni di seguito elencate, quale (o quali) contribuiscono ad aumentare la lunghezza necessaria per la sovrapposizione di barre orizzontali tese?

a)	aver interrotto una barra su tre

b)	aver interrotto le barre nella parte inferiore di una trave alta 60 cm

c)	aver effettuato la sovrapposizione nella sezione meno sollecitata

d)	aver disposto armatura sovrabbondante rispetto a quella strettamente necessaria

a+b	a+c	a	c	d

1

2

3

4

5

Per ciascuna delle seguenti affermazioni, relativa alla flessione composta, indica se si riferisce

1	al calcestruzzo in tutti gli stadi	4	al calcestruzzo nel secondo stadio

2	al calcestruzzo nel primo e secondo stadio	5	al calcestruzzo nel terzo stadio

3	al calcestruzzo nel primo stadio

1

2

3

4

5

(6)	è possibile determinare il valore della tensione in ogni punto della sezione utilizzando in maniera opportuna l’espressione σ=NA−MzIzy+MyIyz

1

2

3

4

5

(7)	è possibile analizzare il comportamento della sezione valutando le caratteristiche della sollecitazione corrispondenti a diagrammi limite di deformazione

1

2

3

4

5

(8)	questo modello di comportamento è utilizzato per valutare le caratteristiche della sollecitazione che provocano la fessurazione di una sezione

Per le domande da 1 a 7 fai riferimento ad una sezione rettangolare con b=30 cm, h=70 cm, c=4 cm, n=Es/Ec ed armatura tesa As e compressa A’s , soggetta a flessione semplice e realizzata con calcestruzzo di classe Rck=25 MPa ed acciaio FeB44k.

Cerca di rispondere alle prime due domande senza calcoli, ma solo con valutazioni approssimate.

(1)	Se si utilizza per il materiale un modello lineare con n=7, tenendo conto della resistenza a trazione del calcestruzzo, ed è As = A’s , quanto misura la distanza x dell’asse neutro dal bordo compresso?

14 cm	16.5 cm	24.8 cm	35 cm	dati insufficienti

1

2

3

4

5

(2)	Se si utilizza per il materiale un modello lineare con n=15, trascurando la resistenza a trazione del calcestruzzo, ed è As = 15 cm2, A’s = 0, quanto misura la distanza x dell’asse neutro dal bordo compresso?

14 cm	16.5 cm	24.8 cm	35 cm	dati insufficienti

1

2

3

4

5

(3)	Operando col metodo delle tensioni ammissibili, qual è il massimo momento sopportabile dalla sezione con sola armatura tesa?

164 kNm	181 kNm	209 kNm	270 kNm	327 kNm

1

2

3

4

5

(4)	Se nel caso visto alla domanda precedente si considera un’armatura compressa A’s pari al 40% dell’armatura tesa, come varia il massimo momento sopportabile dalla sezione?

si riduce leggermente

1

rimane inalterato

2

cresce di quasi il 20%

3

aumenta di 2/3 circa

4

è più che raddoppiato

5

(5)	Operando allo stato limite ultimo, se è As = 15 cm2, A’s = 10 cm2, quanto vale la percentuale meccanica di armatura ?

0.008	0.145	0.257	0.372	0.533

1

2

3

4

5

(6)	Operando allo stato limite ultimo, le sezioni inflesse possono essere catalogate come a debole, media o forte armatura. Se la percentuale meccanica di armatura  vale 0.545 la sezione è

i dati sono insufficienti per dirlo

1

dipende dal tipo di acciaio utilizzato

2

a debole armatura

3

a media armatura

4

a forte armatura

5

(7)	Operando allo stato limite ultimo, che armatura metteresti nella zona tesa se la sezione fosse soggetta a un momento M =220 kNm?

318	418	518	618	718

1

2

3

4

5

(8)	Operando allo stato limite ultimo e considerando presente una modesta quantità di armatura in compressione, che larghezza assegneresti ad una trave a spessore di altezza h=25 cm e copriferro c=4 cm soggetta a un momento flettente M =95 kNm?

175 cm	160 cm	140 cm	110 cm	90 cm

1

2

3

4

5

Per le domande da 1 a 5 fai riferimento a una sezione circolare di diametro 50 cm (area 1963 cm2), con copriferro c=3 cm, armatura longitudinale costituita da 1016 (area 20.1 cm2), staffe 8/25 (se non diversamente indicato), soggetta a sforzo normale centrato e realizzata con calcestruzzo di classe Rck=25 MPa ed acciaio FeB44k.

(1)	Se si opera allo stato limite ultimo, qual è la tensione indotta nelle armature da uno sforzo normale di trazione N = 200 kN ?

10 MPa	99 MPa	199 MPa	398 MPa	impossibile dirlo

1

2

3

4

5

(2)	Se si utilizza per il materiale un modello lineare con n=7, qual è (in valore assoluto) la tensione indotta nel calcestruzzo da uno sforzo normale di compressione N = 800 kN?

3.8 MPa	4.5 MPa	5.7 MPa	6.2 MPa	8.4 MPa

1

2

3

4

5

(3)	Pensando a come varia il modulo elastico del calcestruzzo al crescere della deformazione, indica come cambia (in valore assoluto) rispetto al caso precedente la tensione indotta nel calcestruzzo dallo stesso sforzo normale di compressione N = 800 kN se si opera con modello del calcestruzzo non lineare

dipende dal tipo di calcestruzzo utilizzato	rimane inalterato

1

4

non è possibile prevederlo	si riduce un poco

2

5

aumenta un poco

3

(4)	Operando in base alla normativa italiana alle tensioni ammissibili, qual è il massimo sforzo normale che può portare la sezione?

-1168 kN	-1348 kN	-1391 kN	-1735 kN	-11680 kN

1

2

3

4

5

(5)	Sempre in base alla normativa italiana alle tensioni ammissibili, qual sforzo normale potrebbe portare la sezione se fosse staffata con una spirale 10 con passo 5 cm?

-1168 kN	-1348 kN	-1391 kN	-1735 kN	-11680 kN

1

2

3

4

5

(6)	Progettando allo stato limite ultimo anziché col metodo delle tensioni ammissibili i pilastri soggetti a sforzo normale centrato

si potrebbe ridurre la sezione o l'armatura	si deve ridurre l'armatura

1

4

occorre aumentare la sezione o l'armatura	si deve ridurre la sezione

5

2

si possono ridurre le staffe

3

(7)	Quale delle seguenti affermazioni relative alle staffe nei pilastri è sbagliata?

riducono la deformazione limite (ultima, ovvero di rottura) del calcestruzzo

1

servono a limitare il rischi di instabilità delle barre di armatura

2

la loro distanza massima è dipendente dal diametro delle barre longitudinali

3

aumentano la resistenza del calcestruzzo

4

nessuna (tutte le affermazioni precedenti sono esatte)

5

(8)	Tra le seguenti affermazioni relative all’armatura di ripartizione nei solai, quale (o quali) sono esatte?

a)	serve soprattutto a tenere in posizione l’armatura superiore del solaio

b)	in genere viene messa solo se la luce del solaio supera i 5 metri

c)	serve a limitare la disuniformità di sollecitazioni e deformazioni nei travetti del solaio

d)	in genere è costituita da 410 (o 414) e staffe 8/15 (o 8/20)

c	d	b	b+d	a+d

1

2

3

4

5

(1)	Con riferimento all’Eurocodice 2, indica quale affermazione relativa all’analisi elastica con ridistribuzioni è sbagliata

nessuna (tutte le affermazioni seguenti sono esatte)

1

è consentita purché la sezione abbia sufficiente rigidezza

2

consente di accettare resistenza ridotta in alcune sezioni, aumentandola in altre

3

è consentita purché la sezione abbia sufficiente duttilità

4

non la si può applicare nelle verifiche agli stati limite di esercizio

5

(2)	Il metodo degli spostamenti

richiede l'imposizione di condizioni di equilibrio

1

è meno conveniente del metodo delle forze nelle applicazioni al computer

2

fornisce risultati più cautelativi rispetto al metodo delle forze

3

assume come incognite gli spostamenti iperstatici

4

sono esatte più di una delle risposte precedenti

5

q = 50 kN/m

6 m

3 m

6 m

B

Ragionando in conformità ai metodi di rilassamento, scegli il valore più plausibile per il momento flettente nella sezione di appoggio B dello schema a fianco indicato

(3)	se la trave ha la stessa sezione in tutte le campate

dati insufficienti	-420 kNm	+275 kNm	-268 kNm	-135 kNm

1

2

3

4

5

(4)	se la sezione (bh) della campata centrale è 3080 cm e quella delle laterali 6020 cm

dati insufficienti	-392 kNm	+275 kNm	-210 kNm	-120 kNm

1

2

3

4

5

Per ciascuna delle seguenti affermazioni, indica se si riferisce

1	al metodo delle tensioni ammissibili	4	a nessuno di questi

2	al calcolo a rottura	5	a più di uno dei metodi elencati

3	al metodo degli stati limite

1

2

3

4

5

(5)	applica un coefficiente di sicurezza solo ai carichi permanenti

1

2

3

4

5

(6)	utilizza, a seconda dei casi, una legge costitutiva del materiale lineare oppure non lineare

Una trave semplicemente appoggiata è soggetta ai seguenti carichi distribuiti (valori caratteristici):

peso proprio 25 kN m-1; altri carichi permanenti 15 kN m-1; carico variabile per abitazione 10 kN m-1; carico da neve 15 kN m-1. Qual è il valore totale del carico (arrotondato all’unità) da utilizzare

(7)	per verifica allo stato limite ultimo

65 kNm-1	79 kNm-1	83 kNm-1	89 kNm-1	94 kNm-1

1

2

3

4

5

(8)	per verifica allo stato limite di esercizio, combinazione quasi permanente

40 kNm-1	42 kNm-1	53 kNm-1	58 kNm-1	65 kNm-1

1

2

3

4

5

(1)	Per quale motivo nelle verifiche allo stato limite ultimo si riduce la resistenza di calcolo del calcestruzzo mediante il coefficiente =0.85 ?

nessuna delle risposte seguenti

1

per passare da resistenza caratteristica a resistenza di calcolo

2

per garantire un maggiore coefficiente di sicurezza

3

per tener conto della riduzione di resistenza dovuta a una lunga applicazione dei carichi

4

per passare da resistenza cubica a resistenza cilindrica

5

(2)	Tra gli eventi di seguito elencati, quale (o quali) tendono ad ridurre la deformazione viscosa del calcestruzzo a tempo infinito?

a) alta umidità relativa	c) applicazione precoce del carico

b) alta temperatura durante la maturazione	d) elevata resistenza del calcestruzzo

d	c	a+c	a+b	a+b+d

1

2

3

4

5

(3)	Che rapporto c’è, approssimativamente, tra i valori caratteristici della resistenza a trazione pura e della resistenza a compressione (cilindrica) del calcestruzzo?

1:20	1:15	1:10	1:5	1:2

1

2

3

4

5

(4)	Quale deformazione sotto carico massimo viene richiesta dall’Eurocodice 2 per gli acciai ad alta duttilità?

3.5 per mille	10 per mille	2.5 per cento	5 per cento	10 per cento

1

2

3

4

5

(5)	Conformemente alle indicazioni dell’Eurocodice 2, tra le situazioni di seguito elencate, quale (o quali) contribuiscono ad aumentare la lunghezza necessaria per la sovrapposizione di barre orizzontali tese?

a)	aver interrotto una barra su tre

b)	aver interrotto le barre nella parte inferiore di una trave alta 60 cm

c)	aver effettuato la sovrapposizione nella sezione meno sollecitata

d)	aver disposto armatura sovrabbondante rispetto a quella strettamente necessaria

d	c	a	a+c	a+b

1

2

3

4

5

Per ciascuna delle seguenti affermazioni, relativa alla flessione composta, indica se si riferisce

1	al calcestruzzo nel terzo stadio	4	al calcestruzzo in tutti gli stadi

2	al calcestruzzo nel secondo stadio	5	al calcestruzzo nel primo e secondo stadio

3	al calcestruzzo nel primo stadio

1

2

3

4

5

(6)	è possibile determinare il valore della tensione in ogni punto della sezione utilizzando in maniera opportuna l’espressione σ=NA−MzIzy+MyIyz

1

2

3

4

5

(7)	è possibile analizzare il comportamento della sezione valutando le caratteristiche della sollecitazione corrispondenti a diagrammi limite di deformazione

1

2

3

4

5

(8)	questo modello di comportamento è utilizzato per valutare le caratteristiche della sollecitazione che provocano la fessurazione di una sezione

Per le domande da 1 a 7 fai riferimento ad una sezione rettangolare con b=30 cm, h=80 cm, c=4 cm, n=Es/Ec ed armatura tesa As e compressa A’s , soggetta a flessione semplice e realizzata con calcestruzzo di classe Rck=25 MPa ed acciaio FeB44k.

Cerca di rispondere alle prime due domande senza calcoli, ma solo con valutazioni approssimate.

(1)	Se si utilizza per il materiale un modello lineare con n=7, tenendo conto della resistenza a trazione del calcestruzzo, ed è As = A’s , quanto misura la distanza x dell’asse neutro dal bordo compresso?

16 cm	18.1 cm	27.1 cm	40 cm	dati insufficienti

1

2

3

4

5

(2)	Se si utilizza per il materiale un modello lineare con n=15, trascurando la resistenza a trazione del calcestruzzo, ed è As = 15 cm2, A’s = 0, quanto misura la distanza x dell’asse neutro dal bordo compresso?

16 cm	18.1 cm	27.1 cm	40 cm	dati insufficienti

1

2

3

4

5

(3)	Operando allo stato limite ultimo, qual è il massimo momento sopportabile dalla sezione con sola armatura tesa?

218 kNm	239 kNm	277 kNm	358 kNm	433 kNm

1

2

3

4

5

(4)	Se nel caso visto alla domanda precedente si considera un’armatura compressa A’s pari al 60% dell’armatura tesa, come varia il massimo momento sopportabile dalla sezione?

si riduce leggermente

1

rimane inalterato

2

cresce di circa un terzo

3

aumenta di 2/3 circa

4

è più che raddoppiato

5

(5)	Operando allo stato limite ultimo, se è As = 15 cm2, A’s = 10 cm2, quanto vale la percentuale meccanica di armatura ?

0.007	0.135	0.223	0.351	0.533

1

2

3

4

5

(6)	Operando allo stato limite ultimo, le sezioni inflesse possono essere catalogate come a debole, media o forte armatura. Se la percentuale meccanica di armatura  vale 0.545 la sezione è

dipende dal tipo di acciaio utilizzato

1

i dati sono insufficienti per dirlo

2

a forte armatura

3

a media armatura

4

a debole armatura

5

(7)	Operando col metodo delle tensioni ammissibili, che armatura metteresti nella zona tesa se la sezione fosse soggetta a un momento M =200 kNm?

218	318	418	518	618

1

2

3

4

5

(8)	Operando col metodo delle tensioni ammissibili e considerando presente una modesta quantità di armatura in compressione, che larghezza assegneresti ad una trave a spessore di altezza h=25 cm e copriferro c=4 cm soggetta a un momento flettente M =60 kNm?

60 cm	70 cm	90 cm	100 cm	110 cm

1

2

3

4

5

Per le domande da 1 a 5 fai riferimento a una sezione circolare di diametro 60 cm (area 2827 cm2), con copriferro c=3 cm, armatura longitudinale costituita da 1018 (area 25.4 cm2), staffe 8/25 (se non diversamente indicato), soggetta a sforzo normale centrato e realizzata con calcestruzzo di classe Rck=25 MPa ed acciaio FeB44k.

(1)	Se si opera allo stato limite ultimo, qual è la tensione indotta nelle armature da uno sforzo normale di trazione N = 250 kN ?

393 MPa	196 MPa	98 MPa	10 MPa	impossibile dirlo

1

2

3

4

5

(2)	Se si utilizza per il materiale un modello lineare con n=7, qual è (in valore assoluto) la tensione indotta nel calcestruzzo da uno sforzo normale di compressione N = 1000 kN?

6.8 MPa	5.6 MPa	3.8 MPa	3.3 MPa	2.6 MPa

1

2

3

4

5

(3)	Pensando a come varia il modulo elastico del calcestruzzo al crescere della deformazione, indica come cambia (in valore assoluto) rispetto al caso precedente la tensione indotta nel calcestruzzo dallo stesso sforzo normale di compressione N = 1000 kN se si opera con modello del calcestruzzo non lineare

non è possibile prevederlo	rimane inalterato

1

4

dipende dal tipo di calcestruzzo utilizzato	aumenta un poco

2

5

si riduce un poco

3

(4)	Operando in base alla normativa italiana alle tensioni ammissibili, qual è il massimo sforzo normale che può portare la sezione?

-16820 kN	-2385 kN	-1966 kN	-1909 kN	-1682 kN

1

2

3

4

5

(5)	Sempre in base alla normativa italiana alle tensioni ammissibili, qual sforzo normale potrebbe portare la sezione se fosse staffata con una spirale 10 con passo 5 cm?

-16820 kN	-2385 kN	-1966 kN	-1909 kN	-1682 kN

1

2

3

4

5

(6)	Progettando allo stato limite ultimo anziché col metodo delle tensioni ammissibili i pilastri soggetti a sforzo normale centrato

si possono ridurre le staffe	si deve ridurre l'armatura

1

4

si potrebbe ridurre la sezione o l'armatura	occorre aumentare la sezione o l'armatura

5

2

si deve ridurre la sezione

3

(7)	Quale delle seguenti affermazioni relative alle staffe nei pilastri è sbagliata?

nessuna (tutte le affermazioni seguenti sono esatte)

1

la loro distanza massima è dipendente dal diametro delle barre longitudinali

2

aumentano la resistenza del calcestruzzo

3

servono a limitare il rischi di instabilità delle barre di armatura

4

riducono la deformazione limite (ultima, ovvero di rottura) del calcestruzzo

5

(8)	Tra le seguenti affermazioni relative all’armatura di ripartizione nei solai, quale (o quali) sono esatte?

a)	serve soprattutto a tenere in posizione l’armatura superiore del solaio

b)	in genere viene messa solo se la luce del solaio supera i 5 metri

c)	serve a limitare la disuniformità di sollecitazioni e deformazioni nei travetti del solaio

d)	in genere è costituita da 410 (o 414) e staffe 8/15 (o 8/20)

a+d	b+d	c	d	b

1

2

3

4

5