# Compito del 14/4/99

Sono riportate di seguito in corsivo i quesiti inclusi nel compito e di seguito a questi indicazioni su quale sia la risposta esatta, e perché, e quale punteggio è stato attribuito.

- FOGLIO 1

(1)	Con riferimento all’Eurocodice 2, indica quale affermazione relativa all’analisi elastica con ridistribuzioni è sbagliata

è consentita purché la sezione abbia sufficiente duttilità

1

non la si può applicare nelle verifiche agli stati limite di esercizio

2

consente di accettare resistenza ridotta in alcune sezioni, aumentandola in altre

3

è consentita purché la sezione abbia sufficiente rigidezza

4

nessuna (tutte le affermazioni precedenti sono esatte)

5

L’unica risposta sbagliata è la quarta, perché la rigidezza non c’entra affatto con la ridistribuzione.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	4 punti

risposta sbagliata	1 punto

(2)	Il metodo degli spostamenti

è meno conveniente del metodo delle forze nelle applicazioni al computer

1

fornisce risultati più cautelativi rispetto al metodo delle forze

2

richiede l'imposizione di condizioni di equilibrio

3

assume come incognite gli spostamenti iperstatici

4

sono esatte più di una delle risposte precedenti

5

L’unica risposta esatta è la terza, perché assumendo come incognite le componenti di movimento la congruenza è sempre rispettata, mentre l’equilibrio no. Nelle applicazioni al computer il metodo degli spostamenti è più conveniente del metodo delle forze perché la scelta delle incognite è facilmente automatizzabile. I risultati dei due metodi devono coincidere (la cautela non c’entra). Le incognite sono effettivamente spostamenti (e rotazioni) ma l’aggettivo “iperstatici” non ha nessuna relazione col metodo.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	4 punti

risposta sbagliata	1 punto

q = 30 kN/m

6 m

3 m

6 m

B

Ragionando in conformità ai metodi di rilassamento, scegli il valore più plausibile per il momento flettente nella sezione di appoggio B dello schema a fianco indicato

8	6	8

(3)	se la trave ha la stessa sezione in tutte le campate

-81 kNm	-161 kNm	+165 kNm	-252 kNm	dati insufficienti

1

2

3

4

5

(4)	se la sezione (bh) della campata centrale è 3080 cm e quella delle laterali 6020 cm

72 kNm	126 kNm	+165 kNm	235 kNm	dati insufficienti

1

2

3

4

5

Nei metodi di rilassamento si parte dai valori di incastro perfetto e si ridistribuisce iterativamente lo squilibrio in ogni nodo, in proporzione alla rigidezza delle aste che in esso convergono. Nel caso in esame la prima campata deve essere considerata come appoggiata e incastrata ed ha quindi un momento d’incastro perfetto pari a q l2 / 8 = 240 kNm; la seconda come incastrata e incastrata, con momento d’incastro perfetto che vale q l2 / 12 = 90 kNm.

Nel quesito (3) la risposta esatta è la seconda, intermedia tra i due valori d’incastro perché le campate hanno rigidezza comparabile (un po’ minore la prima rispetto alla seconda); il risultato si può determinare anche se la sezione delle travi non è indicata, perché è sufficiente sapere che è uguale in tutte le campate; la prima risposta è inferiore al momento d’incastro della seconda campata; la quarta è superiore al momento d’incastro della prima; il terzo valore è da scartare perché positivo.

Nel quesito (4) la campata centrale è molto più rigida delle laterali e ad essa va quasi tutto il momento squilibrato; il momento flettente in B deve essere pertanto prossimo al valore d’incastro perfetto della prima campata e la risposta esatta è quindi la quarta.

Nota: nel preparare il compito avevo previsto di assegnare come luci 8 e 6 metri e le risposte erano state scelte di conseguenza. Anche la spiegazione che avevo preparato si riferiva a queste luci. Per errore le luci sono state indicate nella figura con 6 e 3 metri. La risposta esatta ai quesiti sarebbe quindi rispettivamente –87 kNm e –132 kNm, valori che (solo per caso) sono molto prossimi rispettivamente alla prima ed alla seconda risposta. Ho ritenuto quindi giusta queste risposte.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta sbagliata	1 punto

Per ciascuna delle seguenti affermazioni, indica se si riferisce

| 1 al metodo delle tensioni ammissibili | 4 a nessuno di questi |
| --- | --- |
| 2 al calcolo a rottura | 5 a più di uno dei metodi elencati |
| 3 al metodo degli stati limite |  |

1

2

3

4

5

(5)	applica un coefficiente di sicurezza solo ai carichi permanenti

1

2

3

4

5

(6)	utilizza, a seconda dei casi, una legge costitutiva del materiale lineare oppure non lineare

Sia il calcolo a rottura che il metodo degli stati limite applicano un coefficiente di sicurezza ai carichi, ma a tutti e non solo ai permanenti. La risposta giusta al quesito (5) è quindi la quarta.

Il metodo delle tensioni ammissibili usa sempre una legge costitutiva del materiale lineare, mentre il calcolo a rottura usa una legge non lineare. Solo il metodo degli stati limite usa entrambe le leggi, la prima per verifiche agli stati limite di esercizio, la seconda per verifiche allo stato limite ultimo. La risposta giusta al quesito (6) è quindi la terza.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	4 punti

risposta sbagliata	1 punto

Una trave semplicemente appoggiata è soggetta ai seguenti carichi distribuiti (valori caratteristici):

peso proprio 10 kN m-1; altri carichi permanenti 20 kN m-1; carico variabile per abitazione 20 kN m-1; carico da neve 8 kN m-1. Qual è il valore totale del carico (arrotondato all’unità) da utilizzare

(7)	per verifica allo stato limite ultimo

84 kNm-1	80 kNm-1	76 kNm-1	72 kNm-1	58 kNm-1

1

2

3

4

5

(8)	per verifica allo stato limite di esercizio, combinazione quasi permanente

58 kNm-1	50 kNm-1	44 kNm-1	34 kNm-1	30 kNm-1

1

2

3

4

5

Nelle verifiche allo stato limite ultimo il valore di calcolo del carico deve essere valutato mediante l’espressione

Q = Gk×γg+Qk1×γq +  i=2nQki×γq×ψ0i

Il valore caratteristico gk di tutti i carichi permanenti (sia il peso proprio che gli altri carichi permanenti) deve quindi essere moltiplicato per il coefficiente g=1.4; per quanto riguarda i carichi variabili, essendo in questo caso di uguale tipo e verso (carichi distribuiti diretti verso il basso) il maggiore deve essere incrementato mediante il coefficiente q=1.5 mentre il minore deve essere moltiplicato sia per q che per 0 (che vale 0.7). Il carico totale da considerare è pertanto pari a (10+20)1.4 + 201.5 + 81.50.7 ovvero 80 kN m-1.

La risposta esatta al quesito (7) è quindi la seconda. Si noti che le risposte sbagliate corrispondono, nell’ordine, a considerare agenti

- i carichi g e q amplificati mediante g e q senza la riduzione 0;

- i carichi g e q amplificati mediante g e q con la riduzione 0 applicata anche al più piccolo dei carichi permanenti;

- i carichi g amplificati mediante g ed un solo carico q amplificato mediante q;

- i carichi g e q con i loro valori caratteristici.

Nelle verifiche allo stato limite di esercizio, combinazione quasi permanente, il carico deve essere valutato mediante l’espressione

Q = Gk+  i=1nQki×ψ2i

Occorre quindi utilizzare il valore caratteristico gk di tutti i carichi permanenti (sia il peso proprio che gli altri carichi permanenti); i carichi variabili devono invece essere ridotti mediante il coefficiente 2 che vale 0.2 per i carichi da abitazione e 0 per la neve. Il carico totale da considerare è pertanto pari a (10+20) + 200.2 + 80 ovvero 34 kN m-1.

La risposta esatta al quesito (8) è quindi la quarta. Si noti che le risposte sbagliate corrispondono, nell’ordine, a considerare agenti

- i carichi g e q con i loro valori caratteristici;

- i carichi g con i loro valori caratteristici ed i carichi q ridotti mediante il coefficiente 0;

- il maggiore tra i carichi g con il suo valore caratteristico e l’altro carico g, nonché i carichi q, ridotti mediante il coefficiente 0;

- i soli carichi permanenti g col loro valore caratteristico.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	4 punti

risposta sbagliata	1 punto

- FOGLIO 2

(1)	Per quale motivo nelle verifiche allo stato limite ultimo si riduce la resistenza di calcolo del calcestruzzo mediante il coefficiente =0.85 ?

per passare da resistenza cubica a resistenza cilindrica

1

per passare da resistenza caratteristica a resistenza di calcolo

2

per tener conto della riduzione di resistenza dovuta a una lunga applicazione dei carichi

3

per garantire un maggiore coefficiente di sicurezza

4

nessuna delle risposte precedenti

5

La risposta esatta è la terza.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	4 punti

risposta sbagliata	1 punto

(2)	Tra gli eventi di seguito elencati, quale (o quali) tendono ad ridurre la deformazione viscosa del calcestruzzo a tempo infinito?

| a) alta umidità relativa | c) applicazione precoce del carico |
| --- | --- |
| b) alta temperatura durante la maturazione | d) elevata resistenza del calcestruzzo |

a+b+d	a+c	a+b	d	c

1

2

3

4

5

L’alta umidità relativa tende a ridurre l’eliminazione di acqua e quindi a ridurre la deformazione viscosa. L’alta temperatura fa maturare prima il calcestruzzo; a parità di data di applicazione, è come se il carico venisse applicato a un calcestruzzo con una stagionatura maggiore. Applicare più tardi il carico riduce la deformazione viscosa (mentre applicarlo precocemente l’aumenta). Infine, una maggiore resistenza del calcestruzzo riduce, anche se di poco, gli effetti viscosi. La risposta esatta è quindi la prima. La terza e quarta risposta, benché incomplete, non sono sbagliate (ma è meglio la terza).

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta n. 3	2 punto

risposta n. 4	1 punto

altre risposte	1 punto

(3)	Che rapporto c’è, approssimativamente, tra i valori caratteristici della resistenza a trazione pura e della resistenza a compressione (cilindrica) del calcestruzzo?

1:2	1:5	1:10	1:15	1:20

1

2

3

4

5

Il rapporto varia da 1:13 a 1:15, a seconda del calcestruzzo; ad esempio, per Rck=25 MPa si ha fctk=1.62 MPa e fck=20.75 MPa (rapporto 1:12.8); per Rck=40 MPa si ha fctk=2.21 MPa e fck=33.20 MPa (rapporto 1:15.0). La risposta esatta è quindi la quarta; la terza è stata considerata non del tutto sbagliata.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta n.3	1 punto

altre risposte	1 punto

(4)	Quale deformazione sotto carico massimo viene richiesta dall’Eurocodice 2 per gli acciai ad alta duttilità?

10 per cento	5 per cento	2.5 per cento	10 per mille	3.5 per mille

1

2

3

4

5

La risposta esatta è la seconda, perché l’Eurocodice 2 considera ad alta duttilità gli acciai che abbiano una deformazione di almeno 5%. Gli acciai italiani hanno deformazioni ultime superiori al 10%. 2.5 % è il limite dell’Eurocodice 2 per acciai a normale duttilità. 10 per mille e 3.5 per mille sono i limiti utilizzati per acciaio e per calcestruzzo nella verifica delle sezioni.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	4 punti

risposta sbagliata	1 punto

(5)	Conformemente alle indicazioni dell’Eurocodice 2, tra le situazioni di seguito elencate, quale (o quali) contribuiscono ad aumentare la lunghezza necessaria per la sovrapposizione di barre orizzontali tese?

a)	aver interrotto una barra su tre

b)	aver interrotto le barre nella parte inferiore di una trave alta 60 cm

c)	aver effettuato la sovrapposizione nella sezione meno sollecitata

d)	aver disposto armatura sovrabbondante rispetto a quella strettamente necessaria

a	c	d	a+b	a+c

1

2

3

4

5

La lunghezza di sovrapposizione di barre tese è pari alla lunghezza di ancoraggio, incrementata mediante un coefficiente 1, maggiore dell’unità se più del 30 per cento delle barre sono interrotte nella stessa sezione (1/3 è maggiore del 30%). La lunghezza di ancoraggio è tanto più piccola quanto meno lavorano le barre (sia per aver interrotto le barre nella sezione in cui lavorano di meno, sia per aver disposto più barre del necessario), ma cresce al ridursi della tensione di aderenza (cosa che capita se barre orizzontali sono interrotte nella parte superiore di una trave alta 60 cm – nel preparare il quesito avevo previsto di scrivere “superiore” ma per errore ho scritto “inferiore”). Solo la situazione a contribuisce quindi entrambe ad aumentare la lunghezza di sovrapposizione. La risposta esatta è quindi la prima.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	4 punti

altre risposte	1 punto

Per ciascuna delle seguenti affermazioni, relativa alla flessione composta, indica se si riferisce

| 1 al calcestruzzo nel primo stadio | 4 al calcestruzzo nel primo e secondo stadio |
| --- | --- |
| 2 al calcestruzzo nel secondo stadio | 5 al calcestruzzo in tutti gli stadi |
| 3 al calcestruzzo nel terzo stadio |  |

1

2

3

4

5

(6)	è possibile determinare il valore della tensione in ogni punto della sezione utilizzando in maniera opportuna l’espressione

σ=NA−MzIzy+MyIyz

Questa espressione vale per materiale con comportamento lineare. È quindi applicabile al calcestruzzo tanto nel primo che nel secondo stadio (nel primo caso con riferimento a tutto il calcestruzzo più l’armatura omogeneizzata, nel secondo con riferimento al solo calcestruzzo compresso più l’armatura omogeneizzata). La risposta esatta è la quarta. La prima e la seconda risposta sono solo parzialmente vere.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	4 punti

risposte n.1 e 2	1 punto

altre risposte	1 punto

1

2

3

4

5

(7)	è possibile analizzare il comportamento della sezione valutando le caratteristiche della sollecitazione corrispondenti a diagrammi limite di deformazione

I diagrammi limite possono essere utilizzati col calcestruzzo in tutti gli stadi. Nel terzo stadio occorre necessariamente usare diagrammi limite di deformazione, mentre nel primo e secondo si fa usualmente riferimento a diagrammi limite di tensione, ma questi sono affini ai diagrammi di deformazione che possono quindi essere utilizzati. La risposta esatta è la quinta. La terza risposta è vera solo parzialmente.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	4 punti

risposta n.3	1 punto

altre risposte	1 punto

1

2

3

4

5

(8)	questo modello di comportamento è utilizzato per valutare le caratteristiche della sollecitazione che provocano la fessurazione di una sezione

Se si vuole determinare le caratteristiche della sollecitazione che provocano la fessurazione di una sezione occorre fare riferimento alla sezione prima della fessurazione, quindi nel primo stadio. La risposta esatta è pertanto la prima.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	4 punti

risposta sbagliata	1 punto

- FOGLIO 3

Per le domande da 1 a 7 fai riferimento ad una sezione rettangolare con b=30 cm, h=50 cm, c=4 cm, n=Es/Ec ed armatura tesa As e compressa A’s , soggetta a flessione semplice e realizzata con calcestruzzo di classe Rck=25 MPa ed acciaio FeB44k.

Cerca di rispondere alle prime due domande senza calcoli, ma solo con valutazioni approssimate.

(1)	Se si utilizza per il materiale un modello lineare con n=7, tenendo conto della resistenza a trazione del calcestruzzo, ed è As = A’s, quanto misura la distanza x dell’asse neutro dal bordo compresso?

10 cm	13.2 cm	19.8 cm	25 cm	dati insufficienti

1

2

3

4

5

Utilizzando un modello lineare, l’asse neutro deve essere baricentrico. Poiché si tiene conto della resistenza a trazione del calcestruzzo e l’armatura è simmetrica l’asse neutro deve trovarsi a metà della sezione (indipendentemente dalla quantità di armatura) e quindi x=h/2. La risposta esatta è la quarta

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta sbagliata	1 punto

(2)	Se si utilizza per il materiale un modello lineare con n=15, trascurando la resistenza a trazione del calcestruzzo, ed è As = 15 cm2, A’s = 0, quanto misura la distanza x dell’asse neutro dal bordo compresso?

10 cm	13.2 cm	19.8 cm	25 cm	dati insufficienti

1

2

3

4

5

Effettuare il calcolo di x è possibile, ma anche senza calcoli basta pensare che nel caso di modello lineare con calcestruzzo non resistente a trazione in una sezione rettangolare correttamente progettata l’asse neutro è circa a un terzo dell’altezza. Il valore esatto è in effetti il terzo (19.8 cm). Ho ritenuto comunque giusto non penalizzare chi ha scelto il secondo valore, che è errato ma non differisce di troppo da quello esatto.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta n.2	0 punti

altre risposte	1 punto

(3)	Operando allo stato limite ultimo, qual è il massimo momento sopportabile dalla sezione con sola armatura tesa?

80 kNm	88 kNm	102 kNm	131 kNm	159 kNm

1

2

3

4

5

Il momento deve essere valutato con l’espressione

M=d2r2b

con r=0.022 perché si opera allo stato limite ultimo e vi è solo armatura tesa. Il valore che si ottiene è 131 kNm. La risposta esatta è quindi la quarta.

Le altre risposte corrispondono rispettivamente ad utilizzare per r i valori 0.0282 (valido per il metodo delle tensioni ammissibili ed acciaio FeB44k), 0.0269 (valido per il metodo delle tensioni ammissibili ed acciaio FeB38k), 0.025 (da utilizzare col metodo delle tensioni ammissibili ed una modesta percentuale di armatura in compressione), 0.020 (da utilizzare allo stato limite ultimo in presenza di una modesta percentuale di armatura in compressione).

Punteggio attribuito:	risposta esatta	4 punti

risposta sbagliata	1 punto

(4)	Se nel caso visto alla domanda precedente si considera un’armatura compressa A’s pari al 40% dell’armatura tesa, come varia il massimo momento sopportabile dalla sezione?

si riduce leggermente

1

rimane inalterato

2

cresce di quasi il 20%

3

aumenta di 2/3 circa

4

è più che raddoppiato

5

Il momento deve essere valutato con l’espressione sopra riportata, ma usando r’ al posto di r, dove r'=k r con k≃1−s' u, essendo s’ il tasso di lavoro dell’armatura compressa ed u = A’s /As . Il momento cresce quindi nel rapporto 1(1−s' u).

Con i valori assegnati di altezza e copriferro, allo stato limite ultimo s’ vale 1; u è assegnato e vale 0.4. Il momento cresce quindi di due terzi e la risposta esatta è la quarta. Le prime due risposte non hanno proprio senso. La terza risposta corrisponde a ciò che si avrebbe operando col metodo delle tensioni ammissibili, per il quale s’ è circa 0.4.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	4 punti

risposta sbagliata	1 punto

(5)	Operando allo stato limite ultimo, se è As = 15 cm2, A’s = 10 cm2, quanto vale la percentuale meccanica di armatura ?

0.011	0.111	0.185	0.369	0.533

1

2

3

4

5

La percentuale meccanica di armatura deve essere calcolata con l’espressione

ω=Asb d fydα fcd

nella quale b=30 cm, d=46 cm, fyd=373.9 MPa,  fcd=11.02 MPa. La risposta esatta è la quarta.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	4 punti

risposta sbagliata	1 punto

(6)	Operando allo stato limite ultimo, le sezioni inflesse possono essere catalogate come a debole, media o forte armatura. Se la percentuale meccanica di armatura  vale 0.545 la sezione è

a debole armatura

1

a media armatura

2

a forte armatura

3

dipende dal tipo di acciaio utilizzato

4

i dati sono insufficienti per dirlo

5

Una sezione è definita a debole, media o forte armatura (ovvero anche a alta, media o bassa duttilità) a seconda che essa raggiunga il momento limite con un diagramma di  appartenente rispettivamente al campo 2, 3 oppure 4. I valori di  che delimitano i campi sono

ω1=0.1111−s' u, ω2=0.2101−s' u, ω3=0.5571−s' u oppure 0.5331−s' u a seconda dell’acciaio.

Per determinare questi valori occorre conoscere il rapporto tra armatura compressa e tesa u, che non è indicato. La risposta esatta è quindi la quinta. Ho ritenuto giusto non penalizzare la quarta risposta che è una affermazione in se giusta ma non del tutto pertinente alla domanda.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	4 punti

risposta n.4	0 punti

altre risposte	1 punto

(7)	Operando col metodo delle tensioni ammissibili, che armatura metteresti nella zona tesa se la sezione fosse soggetta a un momento M =80 kNm?

216	316	416	516	616

1

2

3

4

5

L’area di armatura deve essere calcolata con l’espressione

As=M0.9 d σs	con d=0.46 m e σs=255 MPa

Si ottiene un’area necessaria di 7.6 cm2 e poiché un 16 ha un’area di 2.01 cm2 ne occorrono quattro. La risposta esatta è la terza, ma ho ritenuto giusto non penalizzare chi ha scelto la quarta che è molto “prudente”.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	4 punti

risposta n.4	0 punti

altre risposte	1 punto

(8)	Operando col metodo delle tensioni ammissibili e considerando presente una modesta quantità di armatura in compressione, che larghezza assegneresti ad una trave a spessore di altezza h=25 cm e copriferro c=4 cm soggetta a un momento flettente M =70 kNm?

130 cm	120 cm	100 cm	80 cm	70 cm

1

2

3

4

5

La larghezza necessaria deve essere valutata con l’espressione

b=r'2d2M

nella quale d=0.21 m ed r’ può essere preso pari a 0.025 perché vi è una modesta quantità di armatura in compressione. Si ottiene così il valore 0.992 m (99,2 cm) che deve essere approssimato per eccesso. La risposta esatta è quindi la terza. Si è ritenuto comunque parzialmente accettabile anche la seconda risposta, che è cautelativa.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	4 punti

risposta n.2	1 punto

altre risposte	1 punto

- FOGLIO 4

Per le domande da 1 a 5 fai riferimento a una sezione circolare di diametro 30 cm (area 707 cm2), con copriferro c=3 cm, armatura longitudinale costituita da 614 (area 9.2 cm2), staffe 8/25 (se non diversamente indicato), soggetta a sforzo normale centrato e realizzata con calcestruzzo di classe Rck=25 MPa ed acciaio FeB44k.

(1)	Se si opera allo stato limite ultimo, qual è la tensione indotta nelle armature da uno sforzo normale di trazione N = 200 kN ?

22 MPa	108 MPa	217 MPa	433 MPa	impossibile dirlo

1

2

3

4

5

Poiché si ha trazione, il calcestruzzo non reagisce. Finché non si supera la deformazione di snervamento yd l’acciaio è in regime elastico. La tensione può quindi essere calcolata con

σs=NAs.tot e quindi nel caso in esame σs=200×1039.2×102=217.4 MPa.

La risposta esatta è quindi la terza.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	4 punti

risposta sbagliata	1 punto

(2)	Se si utilizza per il materiale un modello lineare con n=7, qual è (in valore assoluto) la tensione indotta nel calcestruzzo da uno sforzo normale di compressione N = 400 kN?

3.7 MPa	5.2 MPa	5.9 MPa	6.2 MPa	8.4 MPa

1

2

3

4

5

In caso di compressione e con modello lineare del calcestruzzo la tensione vale

σc=NAc+n As.tot e quindi σc=400×103(707+7×9.2)×102=5.18 MPa.

La risposta esatta è pertanto la seconda.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	4 punti

risposta sbagliata	1 punto

(3)	Pensando a come varia il modulo elastico del calcestruzzo al crescere della deformazione, indica come cambia (in valore assoluto) rispetto al caso precedente la tensione indotta nel calcestruzzo dallo stesso sforzo normale di compressione N = 400 kN se si opera con modello del calcestruzzo non lineare

| si riduce un poco 1 4 | dipende dal tipo di calcestruzzo utilizzato |
| --- | --- |
| rimane inalterato 2 5 | non è possibile prevederlo |
| aumenta un poco 3 |  |

Adottando un modello non lineare per il calcestruzzo, al crescere della deformazione il modulo elastico (tangente o secante) del calcestruzzo si riduce. Per un assegnato diagramma (uniforme) di  si può scrivere anche allo stato limite ultimo la relazione

N=Ec ε Ac+Es ε As,tot=σcAc+EsEcAs,tot

con Ec modulo secante del calcestruzzo. Da questa si vede che ad una Ec minore corrisponde un maggior contributo dell’armatura. A parità di sforzo normale la tensione nel calcestruzzo è pertanto minore di quello che si avrebbe facendo riferimento al modulo Ec tangente all’origine. La risposta esatta è quindi la prima.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta sbagliata	1 punto

(4)	Operando in base alla normativa italiana alle tensioni ammissibili, qual è il massimo sforzo normale che può portare la sezione?

421 kN	503 kN	563 kN	714 kN	4210 kN

1

2

3

4

5

Il massimo sforzo normale che può portare la sezione vale

N=0.7 σc Ac+n As,tot con n=15.

Si ottiene in questo caso

N=0.7×8.5×707+15×9.2×102 ×10−3=502.8 kN. La risposta esatta è quindi la seconda.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	4 punti

risposta sbagliata	1 punto

(5)	Sempre in base alla normativa italiana alle tensioni ammissibili, quale sforzo normale potrebbe portare la sezione se fosse staffata con una spirale 10 con passo 5 cm?

421 kN	503 kN	563 kN	714 kN	4210 kN

1

2

3

4

5

In presenza di pilastri circolari con staffatura a spirale si parla di pilastri cerchiati. Lo sforzo normale sopportabile viene valutato trasformando l’area delle staffe in area longitudinale equivalente e dando a questa una importanza doppia rispetto all’armatura longitudinale; ma contemporaneamente bisogna considerare solo l’area di calcestruzzo interna alla spirale. L’area longitudinale equivalente alla spirale vale

Al,eq=2 π r Astp=2×3.14×(15−3)×0.7855=11.8 cm2

Il massimo sforzo normale che può portare la sezione vale

N=0.7 σc Ac,cerch+n As,tot+2 n Al,eq=0.7×8.5×3.14×(15−3)2+15×9.2+2×15×11.8×102 ×10−3=563 kN

La risposta esatta è quindi la terza. Le altre risposte corrispondono rispettivamente a considerare il contributo del solo calcestruzzo (con diametro 30 cm), del calcestruzzo più le armature longitudinali, del calcestruzzo (sezione totale e non sola sezione cerchiata) più le armature longitudinali e le armature equivalenti alla spirale e, infine, il contributo del solo calcestruzzo incrementato di dieci (come può avvenire per un errore nelle unità di misura).

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta sbagliata	1 punto

(6)	Progettando allo stato limite ultimo anziché col metodo delle tensioni ammissibili i pilastri soggetti a sforzo normale centrato

| occorre aumentare la sezione o l’armatura 1 4 | si potrebbe ridurre la sezione o l’armatura |
| --- | --- |
| si deve ridurre la sezione 2 5 | si possono ridurre le staffe |
| si deve ridurre l’armatura 3 |  |

Allo stato limite ultimo il contributo dell’armatura compressa è maggiore rispetto a quanto viene considerato col metodo delle tensioni ammissibili. Per questo motivo progettando i pilastri allo stato limite ultimo anziché col metodo delle tensioni ammissibili si potrebbe ridurre la sezione o l’armatura (ma ciò non è obbligatorio, anzi io consiglio di non farlo). Le staffe non variano, anzi per l’Eurocodice 2 devono essere in certi casi aumentate rispetto a quanto indicato dalla normativa italiana. La risposta esatta è quindi la quarta. Poiché la seconda e terza risposta non sono del tutto errate, ho ritenuto giusto non penalizzarle.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	4 punti

risposte n.2 e 3	0 punti

risposta sbagliata	1 punto

(7)	Quale delle seguenti affermazioni relative alle staffe nei pilastri è sbagliata?

servono a limitare il rischio di instabilità delle barre di armatura

1

aumentano la resistenza del calcestruzzo

2

riducono la deformazione limite (ultima, ovvero di rottura) del calcestruzzo

3

la loro distanza massima è dipendente dal diametro delle barre longitudinali

4

nessuna (tutte le affermazioni precedenti sono esatte)

5

La presenza di staffe consente al calcestruzzo di deformarsi di più senza rompersi. La deformazione ultima cu cresce con la staffatura, non è vero che si riduce. L’affermazione sbagliata, e quindi la risposta esatta, è pertanto la terza.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	4 punti

risposta sbagliata	1 punto

(8)	Tra le seguenti affermazioni relative all’armatura di ripartizione nei solai, quale (o quali) sono esatte?

a)	serve soprattutto a tenere in posizione l’armatura superiore del solaio

b)	in genere viene messa solo se la luce del solaio supera i 5 metri

c)	serve a limitare la disuniformità di sollecitazioni e deformazioni nei travetti del solaio

d)	in genere è costituita da 410 (o 414) e staffe 8/15 (o 8/20)

b	c	d	a+d	b+d

1

2

3

4

5

L’armatura di ripartizione nei solai cuce trasversalmente i travetti e quindi rende più uniforme le loro deformazioni e sollecitazioni in presenza di carichi concentrati o non uniformi sul solaio. L’armatura di ripartizione viene anche usata per legare le barre superiori dei travetti, ma questo non è certo il suo compito principale. Le affermazioni b e d si riferiscono al travetto di ripartizione, non all’armatura di ripartizione. La risposta esatta è quindi la seconda.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	4 punti

risposta sbagliata	1 punto