(1)	Se si ipotizza per i materiali un modello di comportamento lineare con calcestruzzo resistente a trazione, nel verificare una sezione soggetta ad M ed N si possono usare le formule della Scienza delle costruzioni?

si, riferite a tutta la sezione di calcestruzzo più le armature omogeneizzate

1

si, riferite alla parte di calcestruzzo compressa più le armature omogeneizzate

2

solo se lo sforzo normale è di compressione

3

occorre prima valutare se il centro di sollecitazione è interno al nocciolo

4

no, in nessun caso

5

(2)	Se si ipotizza per i materiali un modello di comportamento non lineare, in quale caso una sezione soggetta ad M ed N è tutta compressa?

se il centro di sollecitazione è interno al nocciolo

1

se lo sforzo normale è di compressione

2

se lo sforzo normale è di compressione e il centro di sollecitazione è interno al nocciolo

3

se la risultante delle tensioni di compressione è maggiore di quella delle tensioni di trazione

4

in nessuno dei casi precedentemente elencati

5

Per le domande da 3 a 8, se non diversamente indicato fai riferimento a una sezione rettangolare con b=40 cm, h=60 cm, c=4 cm, armatura inferiore As e superiore A’s (As = A’s = 10 cm2). Per il materiale, quando si fa riferimento a un modello lineare assumi n=15; quando si fa riferimento a un modello non lineare, utilizza un calcestruzzo con  fcd = 11 MPa ed un acciaio con fyd = 374 MPa e yd = 0.00182.

Rispondi alle domande da 3 a 6 senza fare calcoli, ma solo valutazioni approssimate.

(3)	In caso di compressione, quanto vale la distanza e dell’estremo del nocciolo d’inerzia dal baricentro della sezione?

8.3 cm	10.0 cm	10.7 cm	22.5 cm	dati insufficienti

1

2

3

4

5

(4)	Se, nello stesso caso della domanda precedente, la sezione fosse quadrata con b=h=60 cm, come sarebbe il valore di e rispetto a quello trovato per la domanda precedente?

di pochi millimetri più piccolo	di vari centimetri più grande

1

4

di vari centimetri più piccolo	di pochi millimetri più grande

2

5

rimane inalterato

3

(5)	Usando un modello lineare con calcestruzzo non resistente a trazione, se N=200 kN (trazione) ed M=60 kNm, quanto vale la distanza x dell’asse neutro dal bordo compresso?

4.6 cm	15.0 cm	20.0 cm	30.8 cm	sez. tutta tesa

1

2

3

4

5

(6)	Usando un modello lineare con calcestruzzo non resistente a trazione, se per una certa coppia M-N si ha al bordo compresso c=7.4 MPa ed è x=20.8 cm, quanto vale la tensione s nell’armatura tesa?

13 MPa	72 MPa	111 MPa	188 MPa	dati insufficienti

1

2

3

4

5

(7)  (8)	Usando un modello non lineare, quali valori di M e di N corrispondono a un diagramma di  che si annulla in corrispondenza di h/2 ed ha al bordo superiore  = 0.0035?

(7)	M=0 kNm	M=72 kNm	M=129 kNm	M=188 kNm	M=382 kNm

1

2

3

4

5

(8)	N=0 kN	N=-510 kN	N=-695 kN	N=-1069 kN	N=-1443 kN

1

2

3

4

5

a

b

c

d

e

Per le domande da 1 a 4 devi fare riferimento alle seguenti sezioni, contraddistinte da lettere dalla a alla e, soggette a un taglio V, al momento flettente M positivo ed eventualmente a sforzo normale N, nell’ipotesi di comportamento lineare del materiale

- Se il calcestruzzo è reagente a trazione, a quale sezione si riferisce il diagramma delle  a fianco riportato?

a	b	c	d	e

1

2

3

4

5

- Se il calcestruzzo non è reagente a trazione, a quale sezione soggetta a taglio e flessione semplice si riferisce il diagramma delle  a fianco riportato?

a	b	c	d	e

1

2

3

4

5

- A quale situazione si riferisce il diagramma delle  a fianco riportato, relativo ad una delle sezioni sopra indicate?

calcestruzzo reagente a trazione, con solo M

1

calcestruzzo reagente a trazione, con M ed N

2

calcestruzzo non reagente a trazione, con solo M

3

calcestruzzo non reagente a trazione, con M ed N di trazione

4

calcestruzzo non reagente a trazione, con M ed N di compressione

5

(4)	Se per la prima sezione sopra indicata (a), avente Bala=90 cm e Banima=30 cm, il braccio della coppia interna vale 48 cm, il taglio agente è V=300 kN ed è N=0, quanto vale la  massima?

più di 2 MPa	1.7 MPa	1.4 MPa	meno di 1 MPa	dati insufficienti

1

2

3

4

5

Per le domande da 5 a 8 fai riferimento ad una sezione rettangolare con b=60 cm, h=23 cm, c=4 cm, armatura tesa As=10 cm2, realizzata con calcestruzzo avente Rck=25 MPa ed acciaio FeB44k, armata a taglio con staffe 8/15 cm a quattro bracci.

(5)	Con riferimento al metodo delle tensioni ammissibili, che taglio può sopportare la sezione grazie alle staffe disposte?

29 kN	58 kN	72 kN	85 kN	120 kN

1

2

3

4

5

(6)	Con riferimento all’Eurocodice 2, quanto vale VRd1?

23 kN	45 kN	63 kN	145 kN	336 kN

1

2

3

4

5

(7)	Con riferimento all’Eurocodice 2 ed al metodo normale, quanto vale VRd2?

45 kN	101 kN	168 kN	285 kN	336 kN

1

2

3

4

5

(8)	Con riferimento all’Eurocodice 2 ed al metodo normale, quanto vale VRd3?

33 kN	74 kN	89 kN	148 kN	171 kN

1

2

3

4

5

(1)	Un pilastro circolare di diametro 40 cm sostiene una piastra di spessore 28 cm con c=3 cm. Per effettuare la verifica a punzonamento si è calcolato che la resistenza per unità di lunghezza di perimetro critico in assenza di armatura a taglio è vRd1=120 kN/m. Qual è il massimo taglio VRd2 (totale, non per unità di lunghezza) sopportabile in presenza di armatura a taglio?

190 kN	434 kN	694 kN	1345 kN	dati insufficienti

1

2

3

4

5

(2)	Operando col metodo delle tensioni ammissibili, qual è la massima tensione tangenziale  ammissibile in presenza di taglio e torsione per un calcestruzzo con Rck=35 MPa?

0.53 MPa	1.24 MPa	1.69 MPa	1.97 MPa	2.17 MPa

1

2

3

4

5

(3)	Verificando col metodo delle tensioni ammissibili una sezione rettangolare 3060 soggetta a torsione, si è trovata una  pari a 1.96 MPa; che  si avrebbe se si portasse la sezione a 4060?

0.88MPa	1.18 MPa	1.47 MPa	2.61 MPa	dati insufficienti

1

2

3

4

5

(4)	Nello stesso caso della domanda precedente, cioè passando da 3060 a 4060, come varia la quantità di staffe a metro lineare necessaria per la torsione?

si riduce di circa il 30%	aumenta di circa il 10%

4

1

si riduce di circa il 10%	aumenta di circa il 30%

5

2

rimane inalterata

3

sbalzo

1.40 m

2.00 m

trave

sbalzo

gd

qd

(5)	La trave a fianco disegnata porta due sbalzi di luce differente. In una verifica allo stato limite ultimo, qual è il valore (arrotondato all’unità) del massimo carico torcente agente sulla trave se i valori di calcolo dei carichi permanenti e variabili sullo sbalzo sono rispettivamente gd= 10 kN/m e qd= 6 kN/m?

10 KNm/m	16 KNm/m	22 KNm/m	32 KNm/m

1

2

3

4

non ha importanza saperlo, perché la torsione da congruenza può essere trascurata

5

(6)	Se nel calcolare le staffe di una trave soggetta a torsione si usa l’Eurocodice 2 anziché il metodo delle tensioni ammissibili, si ha un risparmio?

dipende dalla forma della sezione	dipende dal valore del momento torcente

1

4

si, ma solo se si considera teta<45°	nessuna delle risposte precedenti

2

5

no, si ottengono sempre le stesse staffe

3

(7)	Il simbolo TRd3 dell’Eurocodice 2 indica

il massimo taglio che può essere sopportato dall'armatura

1

il taglio che porta a rottura il puntone inclinato compresso

2

il massimo momento torcente che può essere sopportato dall'armatura

3

il momento torcente che porta a rottura il puntone inclinato compresso

4

nessuna delle risposte precedenti

5

(8)	Dei seguenti limiti imposti alle tensioni di esercizio dall’Eurocodice 2 e dal NAD italiano

a) c<0.60 fck per combinazione di carico rara in ambiente di cui alla classe 1 e 2

b) c<0.45 fck per combinazione di carico quasi permanente in ambiente di cui alla classe 1 e 2

c) s<0.70 fyk per combinazione di carico rara

quale mira ad evitare eccessive deformazioni viscose?

a	b	c	a+b	nessuno dei 3

1

2

3

4

5

Per le domande da 1 a 4 fai riferimento ad una sezione rettangolare con b=60 cm, h=40 cm, copriferro c=3 cm, progettata secondo l’Eurocodice 2 e il NAD italiano ed armata con acciaio FeB44k.

(1)	In presenza di trazione pura dovuta a carichi, qual è la minima quantità di armatura (totale) da disporre per evitare che questa si snervi al momento della fessurazione?

24.0 cm2	18.6 cm2	9.9 cm2	3.6 cm2	dati insufficienti

1

2

3

4

5

(2)	In presenza di trazione pura dovuta a carichi, qual è la massima distanza tra le barre necessaria per limitare l’ampiezza delle fessure (in assenza di prescrizioni più vincolanti da parte del committente) se la tensione nelle armature per la combinazione di carico quasi permanente è 200 MPa?

30 cm	25 cm	20 cm	15 cm	12.5 cm

1

2

3

4

5

(3)	In presenza di flessione semplice, qual è la distanza media tra le fessure (in cm, arrotondata all’unità) se in zona tesa sono disposti 214 e 218?

8 cm	13 cm	21 cm	27 cm	127 cm

1

2

3

4

5

(4)	Se la sezione è utilizzata per una trave ad una sola campata (non caricata da tramezzi) ed è armata in zona tesa con 414 e 418, qual è la lunghezza massima che essa può avere senza che sia necessaria una specifica verifica della freccia?

6.60 m	7.90 m	9.30 m	11.10 m	dati insufficienti

1

2

3

4

5

(5)	Qual è la tensione al lembo inferiore in una trave avente sezione rettangolare con b=30 cm ed h=100 cm, sottoposta ad una forza di precompressione P=2000 kN applicata inferiormente con un’eccentricità e=40 cm rispetto al baricentro geometrico (verso il basso) ed un momento esterno positivo M=1000 kNm?

N.B. nelle risposte il segno – indica una tensione di compressione

-6.67 MPa	-2.67 MPa	4.00 MPa	13.33 MPa	20.00 MPa

1

2

3

4

5

(6)	Per una trave avente dimensioni della sezione trasversale uguali a quelle della domanda precedente, qual è la distanza dell’estremo superiore del nocciolo limite dal baricentro (positiva se verso l’alto), nel caso in cui la forza di precompressione in esercizio è P=3000 kN e le tensioni limite imposte sono  c=17.00 MPa e  t=2.70 MPa, sapendo che la condizione più restrittiva è individuata dal raggiungimento del limite a trazione

-15.7 cm	9.2 cm	21.2 cm	42.3 cm	72.1 cm

1

2

3

4

5

(7)	In una trave a cavi aderenti con b=h=40 cm ed un’area di acciaio di 16 cm2 passante per il baricentro geometrico, prima del taglio i cavi vengono tesati con una forza P=3100 kN. Quanto vale la caduta di precompressione per accorciamento elastico della trave, ipotizzando un coefficiente di omogenizzazione n=10?

meno di 200 kN	da 200 a 250 kN	da 250 a 300 kN	da 300 a 350 kN	più di 350 kN

1

2

3

4

5

(8)	Per la stessa trave della domanda precedente, quanto vale la caduta di precompressione per ritiro nel caso in cui la precompressione viene effettuata prima di 14 giorni dal getto (assumi Es=200000 MPa)?

62 kN	80 kN	96 kN	127 kN	168 kN

1

2

3

4

5

(1)	Se si ipotizza per i materiali un modello di comportamento lineare con calcestruzzo resistente a trazione, nel verificare una sezione soggetta ad M ed N si possono usare le formule della Scienza delle costruzioni?

solo se lo sforzo normale è di compressione

1

occorre prima valutare se il centro di sollecitazione è interno al nocciolo

2

si, riferite a tutta la sezione di calcestruzzo più le armature omogeneizzate

3

si, riferite alla parte di calcestruzzo compressa più le armature omogeneizzate

4

no, in nessun caso

5

(2)	Se si ipotizza per i materiali un modello di comportamento non lineare, in quale caso una sezione soggetta ad M ed N è tutta compressa?

in nessuno dei casi di seguito elencati

1

se il centro di sollecitazione è interno al nocciolo

2

se lo sforzo normale è di compressione

3

se lo sforzo normale è di compressione e il centro di sollecitazione è interno al nocciolo

4

se la risultante delle tensioni di compressione è maggiore di quella delle tensioni di trazione

5

Per le domande da 3 a 8, se non diversamente indicato fai riferimento a una sezione rettangolare con b=30 cm, h=60 cm, c=4 cm, armatura inferiore As e superiore A’s (As = A’s = 12 cm2). Per il materiale, quando si fa riferimento a un modello lineare assumi n=15; quando si fa riferimento a un modello non lineare, utilizza un calcestruzzo con  fcd = 11 MPa ed un acciaio con fyd = 374 MPa e yd = 0.00182.

Rispondi alle domande da 3 a 6 senza fare calcoli, ma solo valutazioni approssimate.

(3)	In caso di compressione, quanto vale la distanza e dell’estremo del nocciolo d’inerzia dal baricentro della sezione?

22.5 cm	11.1 cm	10.0 cm	8.3 cm	dati insufficienti

1

2

3

4

5

(4)	Se, nello stesso caso della domanda precedente, la sezione fosse quadrata con b=h=60 cm, come sarebbe il valore di e rispetto a quello trovato per la domanda precedente?

di pochi millimetri più piccolo	di vari centimetri più grande

1

4

di vari centimetri più piccolo	di pochi millimetri più grande

2

5

rimane inalterato

3

(5)	Usando un modello lineare con calcestruzzo non resistente a trazione, se N=200 kN (trazione) ed M=40 kNm, quanto vale la distanza x dell’asse neutro dal bordo compresso?

5.2 cm	17.4 cm	20.0 cm	34.1 cm	sez. tutta tesa

1

2

3

4

5

(6)	Usando un modello lineare con calcestruzzo non resistente a trazione, se per una certa coppia M-N si ha al bordo compresso c=8.1 MPa ed è x=35.2 cm, quanto vale la tensione s nell’armatura tesa?

dati insufficienti	5 MPa	72 MPa	121 MPa	188 MPa

1

2

3

4

5

(7)  (8)	Usando un modello non lineare, quali valori di M e di N corrispondono a un diagramma di  che si annulla in corrispondenza di h/2 ed ha al bordo superiore  = 0.0035?

(7)	M=374 kNm	M=226 kNm	M=154 kNm	M=85 kNm	M=0 kNm

1

2

3

4

5

(8)	N=-1251 kN	N=-802 kN	N=-353 kN	N=-382 kN	N=0 kN

1

2

3

4

5

a

b

c

d

e

Per le domande da 1 a 4 devi fare riferimento alle seguenti sezioni, contraddistinte da lettere dalla a alla e, soggette a un taglio V, al momento flettente M positivo ed eventualmente a sforzo normale N, nell’ipotesi di comportamento lineare del materiale

- Se il calcestruzzo è reagente a trazione, a quale sezione si riferisce il diagramma delle  a fianco riportato?

a	b	c	d	e

1

2

3

4

5

- Se il calcestruzzo non è reagente a trazione, a quale sezione soggetta a taglio e flessione semplice si riferisce il diagramma delle  a fianco riportato?

a	b	c	d	e

1

2

3

4

5

- A quale situazione si riferisce il diagramma delle  a fianco riportato, relativo ad una delle sezioni sopra indicate?

calcestruzzo non reagente a trazione, con solo M

1

calcestruzzo non reagente a trazione, con M ed N di trazione

2

calcestruzzo non reagente a trazione, con M ed N di compressione

3

calcestruzzo reagente a trazione, con solo M

4

calcestruzzo reagente a trazione, con M ed N

5

(4)	Se per la prima sezione sopra indicata (a), avente Bala=90 cm e Banima=30 cm, il braccio della coppia interna vale 59 cm, il taglio agente è V=300 kN ed è N=0, quanto vale la  massima?

meno di 1 MPa	1.4 MPa	1.7 MPa	più di 2 MPa	dati insufficienti

1

2

3

4

5

Per le domande da 5 a 8 fai riferimento ad una sezione rettangolare con b=50 cm, h=24 cm, c=4 cm, armatura tesa As=10 cm2, realizzata con calcestruzzo avente Rck=25 MPa ed acciaio FeB44k, armata a taglio con staffe 8/15 cm a quattro bracci.

(5)	Con riferimento al metodo delle tensioni ammissibili, che taglio può sopportare la sezione grazie alle staffe disposte?

30 kN	45 kN	61 kN	90 kN	130 kN

1

2

3

4

5

(6)	Con riferimento all’Eurocodice 2, quanto vale VRd1?

40 kN	57 kN	87 kN	202 kN	295 kN

1

2

3

4

5

(7)	Con riferimento all’Eurocodice 2 ed al metodo normale, quanto vale VRd2?

87 kN	146 kN	223 kN	295 kN	447 kN

1

2

3

4

5

(8)	Con riferimento all’Eurocodice 2 ed al metodo normale, quanto vale VRd3?

35 kN	73 kN	146 kN	180 kN	253 kN

1

2

3

4

5

(1)	Un pilastro circolare di diametro 30 cm sostiene una piastra di spessore 28 cm con c=3 cm. Per effettuare la verifica a punzonamento si è calcolato che la resistenza per unità di lunghezza di perimetro critico in assenza di armatura a taglio è vRd1=100 kN/m. Qual è il massimo taglio VRd2 (totale, non per unità di lunghezza) sopportabile in presenza di armatura a taglio?

1241 kN	528 kN	330 kN	160 kN	dati insufficienti

1

2

3

4

5

(2)	Operando col metodo delle tensioni ammissibili, qual è la massima tensione tangenziale  ammissibile in presenza di taglio e torsione per un calcestruzzo con Rck=35 MPa?

2.17 MPa	1.97 MPa	1.69 MPa	1.24 MPa	0.53 MPa

1

2

3

4

5

(3)	Verificando col metodo delle tensioni ammissibili una sezione rettangolare 3060 soggetta a torsione, si è trovata una  pari a 1.54 MPa; che  si avrebbe se si portasse la sezione a 4060?

0.69MPa	0.92 MPa	1.16 MPa	2.05 MPa	dati insufficienti

1

2

3

4

5

(4)	Nello stesso caso della domanda precedente, cioè passando da 3060 a 4060, come varia la quantità di staffe a metro lineare necessaria per la torsione?

aumenta di circa il 30%	si riduce di circa il 10%

4

1

aumenta di circa il 10%	si riduce di circa il 30%

5

2

rimane inalterata

3

sbalzo

1.40 m

2.00 m

trave

sbalzo

gd

qd

(5)	La trave a fianco disegnata porta due sbalzi di luce differente. In una verifica allo stato limite ultimo, qual è il valore (arrotondato all’unità) del massimo carico torcente agente sulla trave se i valori di calcolo dei carichi permanenti e variabili sullo sbalzo sono rispettivamente gd= 8 kN/m e qd= 4 kN/m?

8 KNm/m	12 KNm/m	16 KNm/m	24 KNm/m

1

2

3

4

non ha importanza saperlo, perché la torsione da congruenza può essere trascurata

5

(6)	Se nel calcolare le staffe di una trave soggetta a torsione si usa l’Eurocodice 2 anziché il metodo delle tensioni ammissibili, si ha un risparmio?

nessuna delle risposte seguenti	no, si ottengono sempre le stesse staffe

1

4

dipende dalla forma della sezione	si, ma solo se si considera teta<45°

2

5

dipende dal valore del momento torcente

3

(7)	Il simbolo TRd3 dell’Eurocodice 2 indica

il massimo momento torcente che può essere sopportato dall'armatura

1

il momento torcente che porta a rottura il puntone inclinato compresso

2

il massimo taglio che può essere sopportato dall'armatura

3

il taglio che porta a rottura il puntone inclinato compresso

4

nessuna delle risposte precedenti

5

(8)	Dei seguenti limiti imposti alle tensioni di esercizio dall’Eurocodice 2 e dal NAD italiano

a) c<0.60 fck per combinazione di carico rara in ambiente di cui alla classe 1 e 2

b) c<0.45 fck per combinazione di carico quasi permanente in ambiente di cui alla classe 1 e 2

c) s<0.70 fyk per combinazione di carico rara

quale mira ad evitare eccessive deformazioni viscose?

nessuno dei 3	a	b	c	a+b

1

2

3

4

5

Per le domande da 1 a 4 fai riferimento ad una sezione rettangolare con b=60 cm, h=30 cm, copriferro c=3 cm, progettata secondo l’Eurocodice 2 e il NAD italiano ed armata con acciaio FeB44k.

(1)	In presenza di trazione pura dovuta a carichi, qual è la minima quantità di armatura (totale) da disporre per evitare che questa si snervi al momento della fessurazione?

18.0 cm2	14.0 cm2	7.4 cm2	2.7 cm2	dati insufficienti

1

2

3

4

5

(2)	In presenza di trazione pura dovuta a carichi, qual è la massima distanza tra le barre necessaria per limitare l’ampiezza delle fessure (in assenza di prescrizioni più vincolanti da parte del committente) se la tensione nelle armature per la combinazione di carico quasi permanente è 240 MPa?

30 cm	25 cm	20 cm	15 cm	12.5 cm

1

2

3

4

5

(3)	In presenza di flessione semplice, qual è la distanza media tra le fessure (in cm, arrotondata all’unità) se in zona tesa sono disposti 216 e 218?

138 cm	29 cm	22 cm	14 cm	7 cm

1

2

3

4

5

(4)	Se la sezione è utilizzata per una trave ad una sola campata (non caricata da tramezzi) ed è armata in zona tesa con 416 e 418, qual è la lunghezza massima che essa può avere senza che sia necessaria una specifica verifica della freccia?

dati insufficienti	8.10 m	6.80 m	5.80 m	4.80 m

1

2

3

4

5

(5)	Qual è la tensione al lembo inferiore in una trave avente sezione rettangolare con b=40 cm ed h=100 cm, sottoposta ad una forza di precompressione P=2000 kN applicata inferiormente con un’eccentricità e=40 cm rispetto al baricentro geometrico (verso il basso) ed un momento esterno positivo M=1000 kNm?

N.B. nelle risposte il segno – indica una tensione di compressione

15.00 MPa	10.00 MPa	3.00 MPa	-2.00 MPa	-5.00 MPa

1

2

3

4

5

(6)	Per una trave avente dimensioni della sezione trasversale uguali a quelle della domanda precedente, qual è la distanza dell’estremo superiore del nocciolo limite dal baricentro (positiva se verso l’alto), nel caso in cui la forza di precompressione in esercizio è P=3000 kN e le tensioni limite imposte sono  c=17.00 MPa e  t=2.70 MPa, sapendo che la condizione più restrittiva è individuata dal raggiungimento del limite a trazione

-72.8 cm	-14.9 cm	11.3 cm	22.7 cm	47.8 cm

1

2

3

4

5

(7)	In una trave a cavi aderenti con b=h=40 cm ed un’area di acciaio di 16 cm2 passante per il baricentro geometrico, prima del taglio i cavi vengono tesati con una forza P=3700 kN. Quanto vale la caduta di precompressione per accorciamento elastico della trave, ipotizzando un coefficiente di omogenizzazione n=10?

meno di 200 kN	da 200 a 250 kN	da 250 a 300 kN	da 300 a 350 kN	più di 350 kN

1

2

3

4

5

(8)	Per la stessa trave della domanda precedente, quanto vale la caduta di precompressione per ritiro nel caso in cui la precompressione viene effettuata dopo di 14 giorni dal getto (assumi Es=200000 MPa)?

62 kN	80 kN	96 kN	127 kN	168 kN

1

2

3

4

5

(1)	Se si ipotizza per i materiali un modello di comportamento lineare con calcestruzzo resistente a trazione, nel verificare una sezione soggetta ad M ed N si possono usare le formule della Scienza delle costruzioni?

no, in nessun caso

1

solo se lo sforzo normale è di compressione

2

occorre prima valutare se il centro di sollecitazione è interno al nocciolo

3

si, riferite a tutta la sezione di calcestruzzo più le armature omogeneizzate

4

si, riferite alla parte di calcestruzzo compressa più le armature omogeneizzate

5

(2)	Se si ipotizza per i materiali un modello di comportamento non lineare, in quale caso una sezione soggetta ad M ed N è tutta compressa?

se la risultante delle tensioni di compressione è maggiore di quella delle tensioni di trazione

1

se lo sforzo normale è di compressione e il centro di sollecitazione è interno al nocciolo

2

se lo sforzo normale è di compressione

3

se il centro di sollecitazione è interno al nocciolo

4

in nessuno dei casi precedentemente elencati

5

Per le domande da 3 a 8, se non diversamente indicato fai riferimento a una sezione rettangolare con b=40 cm, h=70 cm, c=4 cm, armatura inferiore As e superiore A’s (As = A’s = 15 cm2). Per il materiale, quando si fa riferimento a un modello lineare assumi n=15; quando si fa riferimento a un modello non lineare, utilizza un calcestruzzo con  fcd = 11 MPa ed un acciaio con fyd = 374 MPa e yd = 0.00182.

Rispondi alle domande da 3 a 6 senza fare calcoli, ma solo valutazioni approssimate.

(3)	In caso di compressione, quanto vale la distanza e dell’estremo del nocciolo d’inerzia dal baricentro della sezione?

dati insufficienti	9.7 cm	11.7 cm	12.8 cm	27.5 cm

1

2

3

4

5

(4)	Se, nello stesso caso della domanda precedente, la sezione fosse quadrata con b=h=70 cm, come sarebbe il valore di e rispetto a quello trovato per la domanda precedente?

di vari centimetri più grande	di vari centimetri più piccolo

1

4

di pochi millimetri più grande	di pochi millimetri più piccolo

2

5

rimane inalterato

3

(5)	Usando un modello lineare con calcestruzzo non resistente a trazione, se N=200 kN (trazione) ed M=50 kNm, quanto vale la distanza x dell’asse neutro dal bordo compresso?

sez. tutta tesa	5.2 cm	19.0 cm	23.3 cm	38.4 cm

1

2

3

4

5

(6)	Usando un modello lineare con calcestruzzo non resistente a trazione, se per una certa coppia M-N si ha al bordo compresso c=4.9 MPa ed è x=24.4 cm, quanto vale la tensione s nell’armatura tesa?

8 MPa	62 MPa	74 MPa	125 MPa	dati insufficienti

1

2

3

4

5

(7)  (8)	Usando un modello non lineare, quali valori di M e di N corrispondono a un diagramma di  che si annulla in corrispondenza di h/2 ed ha al bordo superiore  = 0.0035?

(7)	M=0 kNm	M=227 kNm	M=333 kNm	M=603 kNm	M=814 kNm

1

2

3

4

5

(8)	N=0 kN	N=-595 kN	N=-1247 kN	N=-1808 kN	N=-2369 kN

1

2

3

4

5

a

b

c

d

e

Per le domande da 1 a 4 devi fare riferimento alle seguenti sezioni, contraddistinte da lettere dalla a alla e, soggette a un taglio V, al momento flettente M positivo ed eventualmente a sforzo normale N, nell’ipotesi di comportamento lineare del materiale

- Se il calcestruzzo è reagente a trazione, a quale sezione si riferisce il diagramma delle  a fianco riportato?

a	b	c	d	e

1

2

3

4

5

- Se il calcestruzzo non è reagente a trazione, a quale sezione soggetta a taglio e flessione semplice si riferisce il diagramma delle  a fianco riportato?

a	b	c	d	e

1

2

3

4

5

- A quale situazione si riferisce il diagramma delle  a fianco riportato, relativo ad una delle sezioni sopra indicate?

calcestruzzo non reagente a trazione, con M ed N di compressione

1

calcestruzzo non reagente a trazione, con M ed N di trazione

2

calcestruzzo non reagente a trazione, con solo M

3

calcestruzzo reagente a trazione, con M ed N

4

calcestruzzo reagente a trazione, con solo M

5

(4)	Se per la prima sezione sopra indicata (a), avente Bala=90 cm e Banima=30 cm, il braccio della coppia interna vale 72 cm, il taglio agente è V=300 kN ed è N=0, quanto vale la  massima?

più di 2 MPa	1.7 MPa	1.4 MPa	meno di 1 MPa	dati insufficienti

1

2

3

4

5

Per le domande da 5 a 8 fai riferimento ad una sezione rettangolare con b=60 cm, h=26 cm, c=4 cm, armatura tesa As=16 cm2, realizzata con calcestruzzo avente Rck=25 MPa ed acciaio FeB44k, armata a taglio con staffe 8/15 cm a quattro bracci.

(5)	Con riferimento al metodo delle tensioni ammissibili, che taglio può sopportare la sezione grazie alle staffe disposte?

20 kN	33 kN	50 kN	67 kN	99 kN

1

2

3

4

5

(6)	Con riferimento all’Eurocodice 2, quanto vale VRd1?

28 kN	56 kN	59 kN	77 kN	390 kN

1

2

3

4

5

(7)	Con riferimento all’Eurocodice 2 ed al metodo normale, quanto vale VRd2?

59 kN	141 kN	195 kN	296 kN	390 kN

1

2

3

4

5

(8)	Con riferimento all’Eurocodice 2 ed al metodo normale, quanto vale VRd3?

88 kN	176 kN	197 kN	215 kN	344 kN

1

2

3

4

5

(1)	Un pilastro circolare di diametro 40 cm sostiene una piastra di spessore 23 cm con c=3 cm. Per effettuare la verifica a punzonamento si è calcolato che la resistenza per unità di lunghezza di perimetro critico in assenza di armatura a taglio è vRd1=100 kN/m. Qual è il massimo taglio VRd2 (totale, non per unità di lunghezza) sopportabile in presenza di armatura a taglio?

1184 kN	503 kN	314 kN	160 kN	dati insufficienti

1

2

3

4

5

(2)	Operando col metodo delle tensioni ammissibili, qual è la massima tensione tangenziale  ammissibile in presenza di taglio e torsione per un calcestruzzo con Rck=35 MPa?

0.53 MPa	1.24 MPa	1.69 MPa	1.97 MPa	2.17 MPa

1

2

3

4

5

(3)	Verificando col metodo delle tensioni ammissibili una sezione rettangolare 3060 soggetta a torsione, si è trovata una  pari a 0.72 MPa; che  si avrebbe se si portasse la sezione a 4060?

0.32MPa	0.43 MPa	0.54 MPa	0.96 MPa	dati insufficienti

1

2

3

4

5

(4)	Nello stesso caso della domanda precedente, cioè passando da 3060 a 4060, come varia la quantità di staffe a metro lineare necessaria per la torsione?

aumenta di circa il 10%	si riduce di circa il 10%

4

1

aumenta di circa il 30%	rimane inalterata

5

2

si riduce di circa il 30%

3

sbalzo

1.40 m

2.00 m

trave

sbalzo

gd

qd

(5)	La trave a fianco disegnata porta due sbalzi di luce differente. In una verifica allo stato limite ultimo, qual è il valore (arrotondato all’unità) del massimo carico torcente agente sulla trave se i valori di calcolo dei carichi permanenti e variabili sullo sbalzo sono rispettivamente gd= 11 kN/m e qd= 6 kN/m?

34 KNm/m	23 KNm/m	17 KNm/m	11 KNm/m

1

2

3

4

non ha importanza saperlo, perché la torsione da congruenza può essere trascurata

5

(6)	Se nel calcolare le staffe di una trave soggetta a torsione si usa l’Eurocodice 2 anziché il metodo delle tensioni ammissibili, si ha un risparmio?

si, ma solo se si considera teta<45°	dipende dalla forma della sezione

1

4

no, si ottengono sempre le stesse staffe	nessuna delle risposte precedenti

2

5

dipende dal valore del momento torcente

3

(7)	Il simbolo TRd3 dell’Eurocodice 2 indica

il taglio che porta a rottura il puntone inclinato compresso

1

il massimo taglio che può essere sopportato dall'armatura

2

il momento torcente che porta a rottura il puntone inclinato compresso

3

il massimo momento torcente che può essere sopportato dall'armatura

4

nessuna delle risposte precedenti

5

(8)	Dei seguenti limiti imposti alle tensioni di esercizio dall’Eurocodice 2 e dal NAD italiano

a) c<0.60 fck per combinazione di carico rara in ambiente di cui alla classe 1 e 2

b) c<0.45 fck per combinazione di carico quasi permanente in ambiente di cui alla classe 1 e 2

c) s<0.70 fyk per combinazione di carico rara

quale mira ad evitare eccessive deformazioni viscose?

nessuno dei 4	a+b	a	b	c

1

2

3

4

5

Per le domande da 1 a 4 fai riferimento ad una sezione rettangolare con b=70 cm, h=40 cm, copriferro c=3 cm, progettata secondo l’Eurocodice 2 e il NAD italiano ed armata con acciaio FeB44k.

(1)	In presenza di trazione pura dovuta a carichi, qual è la minima quantità di armatura (totale) da disporre per evitare che questa si snervi al momento della fessurazione?

4.2 cm2	11.6 cm2	21.7 cm2	28.0 cm2	dati insufficienti

1

2

3

4

5

(2)	In presenza di trazione pura dovuta a carichi, qual è la massima distanza tra le barre necessaria per limitare l’ampiezza delle fessure (in assenza di prescrizioni più vincolanti da parte del committente) se la tensione nelle armature per la combinazione di carico quasi permanente è 200 MPa?

12.5 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm

1

2

3

4

5

(3)	In presenza di flessione semplice, qual è la distanza media tra le fessure (in cm, arrotondata all’unità) se in zona tesa sono disposti 216 e 220?

5 cm	8 cm	14 cm	27 cm	135 cm

1

2

3

4

5

(4)	Se la sezione è utilizzata per una trave ad una sola campata (non caricata da tramezzi) ed è armata in zona tesa con 416 e 420, qual è la lunghezza massima che essa può avere senza che sia necessaria una specifica verifica della freccia?

dati insufficienti	6.60 m	8.50 m	9.30 m	11.10 m

1

2

3

4

5

(5)	Qual è la tensione al lembo inferiore in una trave avente sezione rettangolare con b=30 cm ed h=80 cm, sottoposta ad una forza di precompressione P=2000 kN applicata inferiormente con un’eccentricità e=40 cm rispetto al baricentro geometrico (verso il basso) ed un momento esterno positivo M=1000 kNm?

N.B. nelle risposte il segno – indica una tensione di compressione

31.25 MPa	22.92 MPa	6.25 MPa	-2.08 MPa	-8.33 MPa

1

2

3

4

5

(6)	Per una trave avente dimensioni della sezione trasversale uguali a quelle della domanda precedente, qual è la distanza dell’estremo superiore del nocciolo limite dal baricentro (positiva se verso l’alto), nel caso in cui la forza di precompressione in esercizio è P=3000 kN e le tensioni limite imposte sono  c=17.00 MPa e  t=2.70 MPa, sapendo che la condizione più restrittiva è individuata dal raggiungimento del limite a trazione

-18.9 cm	16.2 cm	28.2 cm	34.8 cm	51.7 cm

1

2

3

4

5

(7)	In una trave a cavi aderenti con b=h=40 cm ed un’area di acciaio di 16 cm2 passante per il baricentro geometrico, prima del taglio i cavi vengono tesati con una forza P=2600 kN. Quanto vale la caduta di precompressione per accorciamento elastico della trave, ipotizzando un coefficiente di omogenizzazione n=10?

meno di 200 kN	da 200 a 250 kN	da 250 a 300 kN	da 300 a 350 kN	più di 350 kN

1

2

3

4

5

(8)	Per la stessa trave della domanda precedente, quanto vale la caduta di precompressione per ritiro nel caso in cui la precompressione viene effettuata prima di 14 giorni dal getto (assumi Es=200000 MPa)?

168 kN	127 kN	96 kN	80 kN	62 kN

1

2

3

4

5

(1)	Se si ipotizza per i materiali un modello di comportamento lineare con calcestruzzo resistente a trazione, nel verificare una sezione soggetta ad M ed N si possono usare le formule della Scienza delle costruzioni?

no, in nessun caso

1

si, riferite a tutta la sezione di calcestruzzo più le armature omogeneizzate

2

si, riferite alla parte di calcestruzzo compressa più le armature omogeneizzate

3

solo se lo sforzo normale è di compressione

4

occorre prima valutare se il centro di sollecitazione è interno al nocciolo

5

(2)	Se si ipotizza per i materiali un modello di comportamento non lineare, in quale caso una sezione soggetta ad M ed N è tutta compressa?

in nessuno dei casi di seguito elencati

1

se la risultante delle tensioni di compressione è maggiore di quella delle tensioni di trazione

2

se lo sforzo normale è di compressione e il centro di sollecitazione è interno al nocciolo

3

se lo sforzo normale è di compressione

4

se il centro di sollecitazione è interno al nocciolo

5

Per le domande da 3 a 8, se non diversamente indicato fai riferimento a una sezione rettangolare con b=30 cm, h=70 cm, c=4 cm, armatura inferiore As e superiore A’s (As = A’s = 12 cm2). Per il materiale, quando si fa riferimento a un modello lineare assumi n=15; quando si fa riferimento a un modello non lineare, utilizza un calcestruzzo con  fcd = 11 MPa ed un acciaio con fyd = 374 MPa e yd = 0.00182.

Rispondi alle domande da 3 a 6 senza fare calcoli, ma solo valutazioni approssimate.

(3)	In caso di compressione, quanto vale la distanza e dell’estremo del nocciolo d’inerzia dal baricentro della sezione?

dati insufficienti	27.5 cm	12.9 cm	11.7 cm	9.7 cm

1

2

3

4

5

(4)	Se, nello stesso caso della domanda precedente, la sezione fosse quadrata con b=h=70 cm, come sarebbe il valore di e rispetto a quello trovato per la domanda precedente?

di vari centimetri più grande	di vari centimetri più piccolo

1

4

di pochi millimetri più grande	di pochi millimetri più piccolo

2

5

rimane inalterato

3

(5)	Usando un modello lineare con calcestruzzo non resistente a trazione, se N=200 kN (trazione) ed M=70 kNm, quanto vale la distanza x dell’asse neutro dal bordo compresso?

sez. tutta tesa	5.3 cm	19.4 cm	23.3 cm	39.0 cm

1

2

3

4

5

(6)	Usando un modello lineare con calcestruzzo non resistente a trazione, se per una certa coppia M-N si ha al bordo compresso c=5.5 MPa ed è x=37.8 cm, quanto vale la tensione s nell’armatura tesa?

dati insufficienti	4 MPa	62 MPa	83 MPa	125 MPa

1

2

3

4

5

(7)  (8)	Usando un modello non lineare, quali valori di M e di N corrispondono a un diagramma di  che si annulla in corrispondenza di h/2 ed ha al bordo superiore  = 0.0035?

(7)	M=634 kNm	M=469 kNm	M=267 kNm	M=182 kNm	M=0 kNm

1

2

3

4

5

(8)	N=-1833 kN	N=-1384 kN	N=-936 kN	N=-446 kN	N=0 kN

1

2

3

4

5

a

b

c

d

e

Per le domande da 1 a 4 devi fare riferimento alle seguenti sezioni, contraddistinte da lettere dalla a alla e, soggette a un taglio V, al momento flettente M positivo ed eventualmente a sforzo normale N, nell’ipotesi di comportamento lineare del materiale

- Se il calcestruzzo è reagente a trazione, a quale sezione si riferisce il diagramma delle  a fianco riportato?

a	b	c	d	e

1

2

3

4

5

- Se il calcestruzzo non è reagente a trazione, a quale sezione soggetta a taglio e flessione semplice si riferisce il diagramma delle  a fianco riportato?

a	b	c	d	e

1

2

3

4

5

- A quale situazione si riferisce il diagramma delle  a fianco riportato, relativo ad una delle sezioni sopra indicate?

calcestruzzo reagente a trazione, con solo M

1

calcestruzzo non reagente a trazione, con solo M

2

calcestruzzo reagente a trazione, con M ed N

3

calcestruzzo non reagente a trazione, con M ed N di compressione

4

calcestruzzo non reagente a trazione, con M ed N di trazione

5

(4)	Se per la prima sezione sopra indicata (a), avente Bala=90 cm e Banima=30 cm, il braccio della coppia interna vale 81 cm, il taglio agente è V=300 kN ed è N=0, quanto vale la  massima?

meno di 1 MPa	1.4 MPa	1.7 MPa	più di 2 MPa	dati insufficienti

1

2

3

4

5

Per le domande da 5 a 8 fai riferimento ad una sezione rettangolare con b=50 cm, h=28 cm, c=4 cm, armatura tesa As=16 cm2, realizzata con calcestruzzo avente Rck=25 MPa ed acciaio FeB44k, armata a taglio con staffe 8/15 cm a quattro bracci.

(5)	Con riferimento al metodo delle tensioni ammissibili, che taglio può sopportare la sezione grazie alle staffe disposte?

36 kN	73 kN	108 kN	144 kN	206 kN

1

2

3

4

5

(6)	Con riferimento all’Eurocodice 2, quanto vale VRd1?

53 kN	59 kN	71 kN	109 kN	354 kN

1

2

3

4

5

(7)	Con riferimento all’Eurocodice 2 ed al metodo normale, quanto vale VRd2?

59 kN	177 kN	263 kN	354 kN	526 kN

1

2

3

4

5

(8)	Con riferimento all’Eurocodice 2 ed al metodo normale, quanto vale VRd3?

61 kN	90 kN	121 kN	179 kN	215 kN

1

2

3

4

5

(1)	Un pilastro circolare di diametro 30 cm sostiene una piastra di spessore 23 cm con c=3 cm. Per effettuare la verifica a punzonamento si è calcolato che la resistenza per unità di lunghezza di perimetro critico in assenza di armatura a taglio è vRd1=120 kN/m. Qual è il massimo taglio VRd2 (totale, non per unità di lunghezza) sopportabile in presenza di armatura a taglio?

190 kN	339 kN	543 kN	1099 kN	dati insufficienti

1

2

3

4

5

(2)	Operando col metodo delle tensioni ammissibili, qual è la massima tensione tangenziale  ammissibile in presenza di taglio e torsione per un calcestruzzo con Rck=35 MPa?

2.17 MPa	1.97 MPa	1.69 MPa	1.24 MPa	0.53 MPa

1

2

3

4

5

(3)	Verificando col metodo delle tensioni ammissibili una sezione rettangolare 3060 soggetta a torsione, si è trovata una  pari a 1.25 MPa; che  si avrebbe se si portasse la sezione a 4060?

0.56MPa	0.75 MPa	0.94 MPa	1.67 MPa	dati insufficienti

1

2

3

4

5

(4)	Nello stesso caso della domanda precedente, cioè passando da 3060 a 4060, come varia la quantità di staffe a metro lineare necessaria per la torsione?

rimane inalterata	si riduce di circa il 30%

4

1

aumenta di circa il 10%	si riduce di circa il 10%

5

2

aumenta di circa il 30%

3

sbalzo

1.40 m

2.00 m

trave

sbalzo

gd

qd

(5)	La trave a fianco disegnata porta due sbalzi di luce differente. In una verifica allo stato limite ultimo, qual è il valore (arrotondato all’unità) del massimo carico torcente agente sulla trave se i valori di calcolo dei carichi permanenti e variabili sullo sbalzo sono rispettivamente gd= 9 kN/m e qd= 4 kN/m?

26 KNm/m	17 KNm/m	13 KNm/m	9 KNm/m

1

2

3

4

non ha importanza saperlo, perché la torsione da congruenza può essere trascurata

5

(6)	Se nel calcolare le staffe di una trave soggetta a torsione si usa l’Eurocodice 2 anziché il metodo delle tensioni ammissibili, si ha un risparmio?

nessuna delle risposte seguenti	si, ma solo se si considera teta<45°

1

4

dipende dal valore del momento torcente	no, si ottengono sempre le stesse staffe

2

5

dipende dalla forma della sezione

3

(7)	Il simbolo TRd3 dell’Eurocodice 2 indica

il momento torcente che porta a rottura il puntone inclinato compresso

1

il massimo momento torcente che può essere sopportato dall'armatura

2

il taglio che porta a rottura il puntone inclinato compresso

3

il massimo taglio che può essere sopportato dall'armatura

4

nessuna delle risposte precedenti

5

(8)	Dei seguenti limiti imposti alle tensioni di esercizio dall’Eurocodice 2 e dal NAD italiano

a) c<0.60 fck per combinazione di carico rara in ambiente di cui alla classe 1 e 2

b) c<0.45 fck per combinazione di carico quasi permanente in ambiente di cui alla classe 1 e 2

c) s<0.70 fyk per combinazione di carico rara

quale mira ad evitare eccessive deformazioni viscose?

a+b	a	b	c	nessuno dei 3

1

2

3

4

5

Per le domande da 1 a 4 fai riferimento ad una sezione rettangolare con b=70 cm, h=30 cm, copriferro c=3 cm, progettata secondo l’Eurocodice 2 e il NAD italiano ed armata con acciaio FeB44k.

(1)	In presenza di trazione pura dovuta a carichi, qual è la minima quantità di armatura (totale) da disporre per evitare che questa si snervi al momento della fessurazione?

3.2 cm2	8.7 cm2	16.3 cm2	21.0 cm2	dati insufficienti

1

2

3

4

5

(2)	In presenza di trazione pura dovuta a carichi, qual è la massima distanza tra le barre necessaria per limitare l’ampiezza delle fessure (in assenza di prescrizioni più vincolanti da parte del committente) se la tensione nelle armature per la combinazione di carico quasi permanente è 240 MPa?

12.5 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm

1

2

3

4

5

(3)	In presenza di flessione semplice, qual è la distanza media tra le fessure (in cm, arrotondata all’unità) se in zona tesa sono disposti 218 e 220?

96 cm	15 cm	11 cm	8 cm	4 cm

1

2

3

4

5

(4)	Se la sezione è utilizzata per una trave ad una sola campata (non caricata da tramezzi) ed è armata in zona tesa con 418 e 420, qual è la lunghezza massima che essa può avere senza che sia necessaria una specifica verifica della freccia?

4.80 m	5.90 m	6.80 m	8.10 m	dati insufficienti

1

2

3

4

5

(5)	Qual è la tensione al lembo inferiore in una trave avente sezione rettangolare con b=40 cm ed h=80 cm, sottoposta ad una forza di precompressione P=2000 kN applicata inferiormente con un’eccentricità e=40 cm rispetto al baricentro geometrico (verso il basso) ed un momento esterno positivo M=1000 kNm?

N.B. nelle risposte il segno – indica una tensione di compressione

-6.25 MPa	-1.56 MPa	4.69 MPa	17.19 MPa	23.44 MPa

1

2

3

4

5

(6)	Per una trave avente dimensioni della sezione trasversale uguali a quelle della domanda precedente, qual è la distanza dell’estremo superiore del nocciolo limite dal baricentro (positiva se verso l’alto), nel caso in cui la forza di precompressione in esercizio è P=3000 kN e le tensioni limite imposte sono  c=17.00 MPa e  t=2.70 MPa, sapendo che la condizione più restrittiva è individuata dal raggiungimento del limite a trazione

-21.8 cm	2.3 cm	17.2 cm	33.1 cm	49.5 cm

1

2

3

4

5

(7)	In una trave a cavi aderenti con b=h=40 cm ed un’area di acciaio di 16 cm2 passante per il baricentro geometrico, prima del taglio i cavi vengono tesati con una forza P=4300 kN. Quanto vale la caduta di precompressione per accorciamento elastico della trave, ipotizzando un coefficiente di omogenizzazione n=10?

meno di 200 kN	da 200 a 250 kN	da 250 a 300 kN	da 300 a 350 kN	più di 350 kN

1

2

3

4

5

(8)	Per la stessa trave della domanda precedente, quanto vale la caduta di precompressione per ritiro nel caso in cui la precompressione viene effettuata dopo di 14 giorni dal getto (assumi Es=200000 MPa)?

168 kN	127 kN	96 kN	80 kN	62 kN

1

2

3

4

5