# Compito del 12/5/99

Sono riportate di seguito in corsivo i quesiti inclusi nel compito e di seguito a questi indicazioni su quale sia la risposta esatta, e perché, e quale punteggio è stato attribuito.

- FOGLIO 1

(1)	Se si ipotizza per i materiali un modello di comportamento lineare con calcestruzzo resistente a trazione, nel verificare una sezione soggetta ad M ed N si possono usare le formule della Scienza delle costruzioni?

si, riferite a tutta la sezione di calcestruzzo più le armature omogeneizzate

1

si, riferite alla parte di calcestruzzo compressa più le armature omogeneizzate

2

solo se lo sforzo normale è di compressione

3

occorre prima valutare se il centro di sollecitazione è interno al nocciolo

4

no, in nessun caso

5

La risposta esatta è la prima. La seconda e la quarta risposta avrebbero senso nel caso di calcestruzzo non resistente a trazione, mentre la quinta sarebbe valida per modello di comportamento non lineare del materiale.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	4 punti

risposta sbagliata	1 punto

(2)	Se si ipotizza per i materiali un modello di comportamento non lineare, in quale caso una sezione soggetta ad M ed N è tutta compressa?

se il centro di sollecitazione è interno al nocciolo

1

se lo sforzo normale è di compressione

2

se lo sforzo normale è di compressione e il centro di sollecitazione è interno al nocciolo

3

se la risultante delle tensioni di compressione è maggiore di quella delle tensioni di trazione

4

in nessuno dei casi precedentemente elencati

5

La risposta esatta è la quinta, perché in nessuno dei casi elencati si può dire se la sezione è tutta compressa. La terza risposta è esatta nel caso di modello lineare con calcestruzzo non reagente a trazione; la prima e la seconda sono una versione incompleta (e quindi mai accettabile) della terza mentre la quarta risposta è in pratica equivalente alla seconda. Poiché molti studenti hanno sbagliato per aver male interpretato il quesito (non notando il “modello di comportamento non lineare”) ho ritenuto opportuno non penalizzare chi ha scelto la terza risposta.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta n.3	0 punti

risposta sbagliata	1 punto

Per le domande da 3 a 8, se non diversamente indicato fai riferimento a una sezione rettangolare con b=40 cm, h=60 cm, c=4 cm, armatura inferiore As e superiore A’s (As = A’s = 10 cm2). Per il materiale, quando si fa riferimento a un modello lineare assumi n=15; quando si fa riferimento a un modello non lineare, utilizza un calcestruzzo con  fcd = 11 MPa ed un acciaio con fyd = 374 MPa e yd = 0.00182.

Rispondi alle domande da 3 a 6 senza fare calcoli, ma solo valutazioni approssimate.

(3)	In caso di compressione, quanto vale la distanza e dell’estremo del nocciolo d’inerzia dal baricentro della sezione?

8.3 cm	10.0 cm	10.7 cm	22.5	dati insufficienti

1

2

3

4

5

Avendo specificato “in caso di compressione”, il nocciolo d’inerzia è quello della sezione compressa. Esso viene calcolato con l’espressione

e=IzA yG

nella quale area e momento d’inerzia sono riferiti a tutto il calcestruzzo più le armature omogeneizzate con n=15. Il risultato sarà comunque leggermente maggiore rispetto a quanto si avrebbe per la sola sezione rettangolare di calcestruzzo (seconda risposta - e=h/3=10.0 cm) grazie al contributo dell’armatura. La risposta esatta è la terza (10.7 cm). La prima non va bene perché addirittura minore del valore relativo alla sola sezione rettangolare; la quarta è troppo grande (e corrisponde al valore relativo alla sola armatura).

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta sbagliata	1 punto

(4)	Se, nello stesso caso della domanda precedente, la sezione fosse quadrata con b=h=60 cm, come sarebbe il valore di e rispetto a quello trovato per la domanda precedente?

| di pochi millimetri più piccolo 1 4 | di vari centimetri più grande |
| --- | --- |
| di vari centimetri più piccolo 2 5 | di pochi millimetri più grande |
| rimane inalterato 3 |  |

A parità di altezza della sezione, se si considerasse solo il calcestruzzo la dimensione del nocciolo non cambierebbe, qualunque fosse b (e=h/3). Aumentando la larghezza della sezione (senza cambiare l’armatura) si riduce però la percentuale di armatura. Poiché l’armatura contribuisce ad aumentare la dimensione del nocciolo, quando essa conta di meno le dimensioni del nocciolo tendono a riavvicinarsi a quelle relative al solo calcestruzzo. Il valore di e deve quindi ridursi rispetto a quello calcolato per la sezione rettangolare, ma solo di poco (il valore esatto è 10.5 cm, cioè 2 mm in meno). La risposta esatta è la prima.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta sbagliata	1 punto

(5)	Usando un modello lineare con calcestruzzo non resistente a trazione, se N=200 kN (trazione) ed M=60 kNm, quanto vale la distanza x dell’asse neutro dal bordo compresso?

4.6 cm	15.0 cm	20.0 cm	30.8 cm	sez. tutta tesa

1

2

3

4

5

Il centro di pressione è posto ad una distanza ez = M/N = 30 cm dal baricentro della sezione ed è quindi esattamente al bordo inferiore. Esso è quindi esterno al nocciolo d’inerzia delle sole armature e la sezione è parzializzata, ma è esterno di poco e quindi la parte compressa sarà molto piccola. La risposta esatta è la prima. La seconda risposta corrisponde al caso di flessione semplice (un po’ meno di un terzo dell’altezza, perché le armature sono poche rispetto alla sezione), la terza è giusto un terzo dell’altezza, la quarta corrisponde ad M=60 kNm ed N=200 kN (di compressione).

In qualche variante della domanda il momento era un po’ più basso (ad esempio 40 kNm, quindi ez = 20 cm) ed il centro di pressione risultava in tal caso interno al nocciolo delle armature; la sezione risultava quindi tutta tesa.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta sbagliata	1 punto

(6)	Usando un modello lineare con calcestruzzo non resistente a trazione, se per una certa coppia M-N si ha al bordo compresso c=7.4 MPa ed è x=20.8 cm, quanto vale la tensione s nell’armatura tesa?

13 MPa	72 MPa	111 MPa	188 MPa	dati insufficienti

1

2

3

4

5

Il diagramma delle tensioni è completamente definito dalle indicazioni fornite. Per determinare la tensione in un qualsiasi punto basta sfruttare la linearità del diagramma facendo una semplice proporzione (e tenendo conto del coefficiente di omogeneizzazione quando si vuole conoscere la tensione nelle armature). La tensione nell’armatura tesa vale quindi

σs=n d−xx σc=15×56−20.820.8×7.4=188 MPa

Anche senza calcoli, bastava notare che l’asse neutro è a poco più di un terzo dell’altezza e quindi la tensione al bordo teso deve essere un po’ meno del doppio di c moltiplicato per n=15.

La risposta esatta è pertanto la quarta. La prima risposta è quella che si sarebbe fornita dimenticando di moltiplicare per n.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta sbagliata	1 punto

(7)  (8)	Usando un modello non lineare, quali valori di M e di N corrispondono a un diagramma di  che si annulla in corrispondenza di h/2 ed ha al bordo superiore  = 0.0035?

(7)	M=0 kNm	M=72 kNm	M=129 kNm	M=188 kNm	M=382 kNm

1

2

3

4

5

(8)	N=0 kN	N=-510 kN	N=-695 kN	N=-1069 kN	N=-1443 kN

1

2

3

4

5

Per determinare M ed N occorre valutare separatamente il contributo del calcestruzzo e delle armature (tese e compresse).

Il calcestruzzo raggiunge al bordo il valore ultimo della . Il diagramma di tensioni è quindi quello parabola-rettangolo completo, con un valore massimo  fcd pari a 11 MPa, un coefficiente di riempimento =0.81, una distanza della risultante dal bordo compresso pari a  x, con =0.416. La risultante delle tensioni del calcestruzzo vale quindi

Nc=−α fcd β b x=−11×0.81×40×3010=−1069 kN

ed è applicata ad una distanza 0.41630=12.48 cm dal bordo compresso (17.52 cm dal baricentro della sezione geometrica).

L’armatura compressa ha una deformazione  di poco inferiore a quella massima del calcestruzzo ed è quindi sicuramente snervata. Per essa la risultante delle tensioni vale quindi

Nc'=−As' fyd=−10×37410=−374 kN

ed è posta a 4 cm dal bordo superiore (26 cm dal baricentro della sezione geometrica).

L’armatura tesa ha una deformazione identica a quella dell’armatura compressa perché il diagramma delle  si annulla ad h/2 ed è quindi simmetrico. La risultante delle tensioni vale quindi N’t=374 kN ed è a 26 cm dal baricentro.

Le due forze relative ad armatura tesa e compressa si annullano e non danno contributo allo sforzo normale, che vale quindi N=1069 kN. Danno invece contributo al momento flettente che vale

M=−−1069×0.1752+(−374)×0.26+374×(−0.26) =382 kNm

La risposta esatta alla domanda (7) è quindi la quinta, mentre alla domanda (8) è la quarta.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta sbagliata	1 punto

- FOGLIO 2

a

b

c

d

e

Per le domande da 1 a 4 devi fare riferimento alle seguenti sezioni, contraddistinte da lettere dalla a alla e, soggette a un taglio V, al momento flettente M positivo ed eventualmente a sforzo normale N, nell’ipotesi di comportamento lineare del materiale.

(1)	Se il calcestruzzo è reagente a trazione, a quale sezione si riferisce il diagramma delle  a fianco riportato?

a	b	c	d	e

1

2

3

4

5

Tutte le sezioni hanno una brusca variazione di sezione a circa un terzo dall’alto, a cui corrisponde una proporzionale variazione delle . Nel diagramma mostrato le  si riducono andando dall’alto verso il basso, quindi la larghezza della sezione deve crescere, cosa che avviene per le sezioni d ed e. In particolare, la riduzione è a circa la metà. La risposta esatta è quindi la quinta, perché nella sezione e la larghezza si raddoppia in quel punto. Ho comunque assegnato un punteggio parzialmente positivo anche a chi ha dato la quarta risposta.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta n. 4	1 punto

altre risposte	1 punto

(2)	Se il calcestruzzo non è reagente a trazione, a quale sezione soggetta a taglio e flessione semplice si riferisce il diagramma delle  a fianco riportato?

a	b	c	d	e

1

2

3

4

5

Il diagramma è caratterizzato da un incremento localizzato delle  a circa un terzo dell’altezza, che deve corrispondere ad una riduzione della larghezza della sezione. Il tratto immediatamente al di sopra è costante, il che indica che si è già in zona tesa, mentre al di sotto del salto le  continuano a crescere, cosa possibile solo se la larghezza si riduce via via. L’unica sezione che corrisponde a questi requisiti è la b; la risposta esatta è quindi la seconda.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

altre risposte	1 punto

(3)	A quale situazione si riferisce il diagramma delle  a fianco riportato, relativo ad una delle sezioni sopra indicate?

calcestruzzo reagente a trazione, con solo M

1

calcestruzzo reagente a trazione, con M ed N

2

calcestruzzo non reagente a trazione, con solo M

3

calcestruzzo non reagente a trazione, con M ed N di trazione

4

calcestruzzo non reagente a trazione, con M ed N di compressione

5

Il diagramma ha una parte inferiore con  costante, cosa che avviene se il momento statico si mantiene costante, ovvero per calcestruzzo non reagente a trazione quando si è in zona tesa. Al di sopra esso è parabolico, raggiunge un massimo e poi decresce, cosa che avviene quando il baricentro della sezione reagente è interno alla parte compressa, cioè se vi è uno sforzo normale di compressione. La risposta esatta è quindi la quinta.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

altre risposte	1 punto

(4)	Se per la prima sezione sopra indicata (a), avente Bala=90 cm e Banima=30 cm, il braccio della coppia interna vale 48 cm, il taglio agente è V=300 kN ed è N=0, quanto vale la  massima?

più di 2 MPa	1.7 MPa	1.4 MPa	meno di 1 MPa

1

2

3

4

dati insufficienti

5

La  massima è fornita dall’espressione

τmax=Vb z

con z braccio della coppia interna e b larghezza minima della sezione. Nel caso in esame si ha quindi

τmax=300×10330×48×102=2.1 MPa

La risposta esatta è quindi la prima.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	4 punti

altre risposte	1 punto

Per le domande da 5 a 8 fai riferimento ad una sezione rettangolare con b=60 cm, h=23 cm, c=4 cm, armatura tesa As=10 cm2, realizzata con calcestruzzo avente Rck=25 MPa ed acciaio FeB44k, armata a taglio con staffe 8/15 cm a quattro bracci.

(5)	Con riferimento al metodo delle tensioni ammissibili, che taglio può sopportare la sezione grazie alle staffe disposte?

29 kN	58 kN	72 kN	85 kN	120 kN

1

2

3

4

5

Il taglio che può essere sopportato dalle staffe si calcola dall’espressione

V=Ast 0.9 d σsΔx=2×0.9×19×103×25515×10×10−3=58.1 kN

avendo tenuto conto del fatto che le staffe hanno quattro bracci e quindi ognuna vale 40.5=2 cm2. La risposta esatta è quindi la seconda.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

altre risposte	1 punto

(6)	Con riferimento all’Eurocodice 2, quanto vale VRd1?

23 kN	45 kN	63 kN	145 kN	336 kN

1

2

3

4

5

Il taglio VRd1 si calcola con l’espressione

VRD1=τRd k 1.2+40 ρl bw d

nella quale

τRd=0.25 fctd=0.253 MPak=1.6−d=1.6−0.19=1.41

ρl=Asb d=1060×19=0.008771.2+40 ρl=1.551

Si ha così

VRd1=0.253×1.41×1.551×60×1910=62.9 kN

La risposta esatta è quindi la terza.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

altre risposte	1 punto

(7)	Con riferimento all’Eurocodice 2 ed al metodo normale, quanto vale VRd2?

45 kN	101 kN	168 kN	285 kN	336 kN

1

2

3

4

5

In presenza di staffe il taglio VRd2 si calcola con l’espressione

VRd1=12 ν fcd bw 0.9 d

Il valore corretto è quindi

VRd1=12×0.596×12.97×60×0.9×1910=396 kN

Nel preparare il compito avevo utilizzato erroneamente il valore  fcd anziché fcd ottenendo 336.5 kN. Ho segnalato l’errore agli studenti durante il compito ed ho quindi considerato esatta la quinta risposta.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

altre risposte	1 punto

(8)	Con riferimento all’Eurocodice 2 ed al metodo normale, quanto vale VRd3?

33 kN	74 kN	89 kN	148 kN	171 kN

1

2

3

4

5

In presenza di staffe, il contributo dell’armatura a taglio Vwd si calcola con l’espressione

V=Ast 0.9 d fydΔx

che tenendo conto del fatto che ogni staffa ha quattro bracci fornisce il valore 85.3 kN. A questo si deve sommare il contributo del calcestruzzo Vcd=VRd1, calcolato in precedenza, ottenendo in totale 148.2 kN. La risposta esatta è quindi la quarta.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

altre risposte	1 punto

- FOGLIO 3

(1)	Un pilastro circolare di diametro 40 cm sostiene una piastra di spessore 28 cm con c=3 cm. Per effettuare la verifica a punzonamento si è calcolato che la resistenza per unità di lunghezza di perimetro critico in assenza di armatura a taglio è vRd1=120 kN/m. Qual è il massimo taglio VRd2 (totale, non per unità di lunghezza) sopportabile in presenza di armatura a taglio?

190 kN	434 kN	694 kN	1345 kN	dati insufficienti

1

2

3

4

5

La resistenza a taglio di una piastra contenente armature a taglio è 1.6 volte la resistenza in assenza di armatura a taglio, cioè vRd2 = 1.6 vRd1 = 192 kN/m. Il valore totale VRd2 si ottiene moltiplicando vRd2 per il perimetro critico. Questo è ottenuto ampliando l’area di carico (cioè l’area del pilastro) di 1.5 d. Poiché il pilastro è circolare, di diametro 40 cm ovvero raggio 20 cm, e l’altezza utile d vale 283=25 cm il perimetro critico è una circonferenza di raggio 20+1.525 = 57.5 cm e vale quindi 6.2857.5=361 cm. VRd2 vale quindi 1923.61=694 kN. La risposta esatta è pertanto la terza.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta sbagliata	1 punto

(2)	Operando col metodo delle tensioni ammissibili, qual è la massima tensione tangenziale  ammissibile in presenza di taglio e torsione per un calcestruzzo con Rck=35 MPa?

0.53 MPa	1.24 MPa	1.69 MPa	1.97 MPa	2.17 MPa

1

2

3

4

5

Secondo il D.M. 14/2/92, la tensione tangenziale c1 (valore oltre il quale la sezione non è accettabile) vale

τc1=1.4+Rck−1535=1.97 MPa (per Rck=35 MPa)

In presenza di taglio e torsione questo limite è aumentato del 10% ed è quindi pari a 2.17 MPa. La risposta esatta è pertanto la quinta.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta sbagliata	1 punto

(3)	Verificando col metodo delle tensioni ammissibili una sezione rettangolare 3060 soggetta a torsione, si è trovata una  pari a 1.96 MPa; che  si avrebbe se si portasse la sezione a 4060?

0.88 MPa	1.18 MPa	1.47 MPa	2.61 MPa	dati insufficienti

1

2

3

4

5

La tensione tangenziale  viene calcolata con l’espressione relativa alla sezione geometrica (in questo caso rettangolare)

τ=ψTa b2 con ψ=3+2.60.45+ab (essendo a>b)

Il coefficiente  varia di poco, essendo rispettivamente 4.06 e 4.33 per la sezione 3060 e 4060. La variazione sostanziale è quella della dimensione b che incide al quadrato; aumentando a 4/3 la  si riduce ai (3/4)2=0.56, anzi è leggermente meno ridotta a causa del piccolo aumento di . Il valore esatto è 1.18 MPa, che poteva essere facilmente individuato anche senza calcoli complicati, dovendo essere un po’ più della metà del valore che si ha per la sezione 3060. La risposta esatta è la seconda.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta sbagliata	1 punto

(4)	Nello stesso caso della domanda precedente, cioè passando da 3060 a 4060, come varia la quantità di staffe a metro lineare necessaria per la torsione?

si riduce di circa il 30%	aumenta di circa il 10%

4

1

si riduce di circa il 10%	aumenta di circa il 30%

2

5

rimane inalterata

3

La quantità di staffe necessaria è fornita dall’espressione

Ast=T Δx2 Ak σs

ed è quindi inversamente proporzionale all’area del nucleo cerchiato Ak. Questa area aumenta di circa un terzo quando la sezione geometrica passa da 3060 a 4060 e conseguentemente (e in proporzione) si riduce la quantità di staffe necessaria per unità di lunghezza. La risposta esatta è la prima.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta sbagliata	1 punto

sbalzo

1.40 m

2.00 m

trave

sbalzo

gd

qd

(5)	La trave a fianco disegnata porta due sbalzi di luce differente. In una verifica allo stato limite ultimo, qual è il valore (arrotondato all’unità) del massimo carico torcente agente sulla trave se i valori di calcolo dei carichi permanenti e variabili sullo sbalzo sono rispettivamente gd= 10 kN/m e qd= 6 kN/m?

10 KNm/m	16 KNm/m	22 KNm/m	32 KNm/m

1

2

3

4

5

non ha importanza saperlo, perché la torsione da congruenza può essere trascurata

5

Il momento trasmesso dal singolo sbalzo alla trave (flettente per lo sbalzo e quindi torcente per la trave) vale in generale q l 2 / 2. Il carico torcente sarà pari alla differenza tra i momenti trasmessi dai due sbalzi, che hanno verso opposto. Per massimizzare il carico torcente bisogna rendere massimo il momento trasmesso dallo sbalzo più lungo (e quindi considerare agente su esso anche il carico variabile) e minimizzare il momento trasmesso dallo sbalzo più corto (e quindi considerare agente su esso solo il carico permanente). Indicando con l1 la luce maggiore e l2 la più corta, il massimo carico torcente vale quindi

m=(gd+qd) l122−gd l222=16×222−10×1.422=22.2 kNm/m

La risposta esatta è quindi la terza. Ho comunque ritenuto non del tutto sbagliata (anche se non è a vantaggio di sicurezza) la seconda risposta, che corrisponde ad applicare l’intero carico anche sullo sbalzo più corto.

La quinta risposta non ha senso in questo caso, perché qui la torsione nella trave nasce per motivi di equilibrio, non di congruenza.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	4 punti

risposta n. 2	1 punto

risposta sbagliata	1 punto

(6)	Se nel calcolare le staffe di una trave soggetta a torsione si usa l’Eurocodice 2 anziché il metodo delle tensioni ammissibili, si ha un risparmio?

| dipende dalla forma della sezione 1 4 | dipende dal valore del momento torcente |
| --- | --- |
| si, ma solo se si considera <45° 2 5 | nessuna delle risposte precedenti |
| no, si ottengono sempre le stesse staffe 3 |  |

La risposta esatta è la seconda, perché il modello di traliccio, usato sia dall’Eurocodice 2 che dal metodo delle tensioni ammissibili, fornisce gli stessi risultati se si considera il puntone compresso inclinato di =45°; se lo si fa variare anche le staffe variano in maniera inversamente proporzionale a cot  e quindi si dimezzano se cot =2.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta sbagliata	1 punto

(7)	Il simbolo TRd3 dell’Eurocodice 2 indica

il massimo taglio che può essere sopportato dall’armatura

1

il taglio che porta a rottura il puntone inclinato compresso

2

il massimo momento torcente che può essere sopportato dall’armatura

3

il momento torcente che porta a rottura il puntone inclinato compresso

4

nessuna delle risposte precedenti

5

Il simbolo TRd3 non viene mai usato nell’Eurocodice 2. La risposta esatta è quindi la quinta. Le grandezze elencate nelle risposte da 1 a 4 hanno come simboli, nell’ordine, VRd3 , VRd2 , TRd2 e TRd1.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta sbagliata	1 punto

(8)	Dei seguenti limiti imposti alle tensioni di esercizio dall’Eurocodice 2 e dal NAD italiano

a) c<0.60 fck per combinazione di carico rara in ambiente di cui alla classe 1 e 2

b) c<0.45 fck per combinazione di carico quasi permanente in ambiente di cui alla classe 1 e 2

c) s<0.70 fyk per combinazione di carico rara

quale mira ad evitare eccessive deformazioni viscose?

a	b	c	a+b	nessuno dei 3

1

2

3

4

5

Per evitare eccessive deformazioni viscose occorre limitare l’entità delle tensioni di compressione nella combinazione di carico quasi permanente, come indicato nel limite b. La risposta esatta è quindi la terza.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta sbagliata	1 punto

- FOGLIO 4

Per le domande da 1 a 4 fai riferimento ad una sezione rettangolare con b=60 cm, h=40 cm, copriferro c=3 cm, progettata secondo l’Eurocodice 2 e il NAD italiano ed armata con acciaio FeB44k.

(1)	In presenza di trazione pura dovuta a carichi, qual è la minima quantità di armatura (totale) da disporre per evitare che questa si snervi al momento della fessurazione?

24.0 cm2	18.6 cm2	9.9 cm2	3.6 cm2	dati insufficienti

1

2

3

4

5

L’area minima di armatura è fornita dall’espressione

As=kc k fct,eff Actσs

In essa kc=1 nel caso di trazione pura; k assume valori diversi dall’unità solo in presenza di tensioni auto-equilibrate non uniformi; fct,eff può essere preso pari a 3 MPa, indipendentemente dal tipo di calcestruzzo; s deve essere non maggiore di 0.9 fyk (per il NAD italiano); Act è l’area della parte tesa della sezione, in questo caso tutta. Si ha così

As=3×60×400.9×430=18.6 cm2

La risposta esatta è quindi la seconda. Poiché un altro valore frequentemente utilizzato della resistenza a trazione del calcestruzzo è fctk=1.6 MPa (per calcestruzzo Rck=25 MPa) ed usare questo porterebbe al valore 9.9 cm2, ho ritenuto non del tutto negativa la terza risposta, anche se a svantaggio di sicurezza.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta n. 3	0 punti

risposta sbagliata	1 punto

(2)	In presenza di trazione pura dovuta a carichi, qual è la massima distanza tra le barre necessaria per limitare l’ampiezza delle fessure (in assenza di prescrizioni più vincolanti da parte del committente) se la tensione nelle armature per la combinazione di carico quasi permanente è 200 MPa?

30 cm	25 cm	20 cm	15 cm	12.5 cm

1

2

3

4

5

Il valore, fornito dal prospetto 4.12 dell’Eurocodice 2, è 125 mm (perché si è in presenza di trazione). La risposta esatta è quindi la quinta.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta sbagliata	1 punto

(3)	In presenza di flessione semplice, qual è la distanza media tra le fessure (in cm, arrotondata all’unità) se in zona tesa sono disposti 214 e 218?

8 cm	13 cm	21 cm	27 cm	127 cm

1

2

3

4

5

Il valore medio della distanza tra le fessure è fornito dall’espressione

srm=50+0.25 k1 k2 ∅ρr

In essa k1 vale 0.8 (perché le barre sono ad aderenza migliorata); k1 vale 0.5 perché siamo in presenza di flessione; il diametro medio  vale 16 mm. Il rapporto di armatura r è pari al rapporto tra l’area di armatura As e l’area tesa efficace Ac,eff. Si ha

As=11.4 cm2Ac,eff=2.5 c b=2.5×3×60=450 cm2

Si ha così r =0.0253 e srm=125 mm. La risposta esatta è quindi la seconda.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta sbagliata	1 punto

(4)	Se la sezione è utilizzata per una trave ad una sola campata (non caricata da tramezzi) ed è armata in zona tesa con 414 e 418, qual è la lunghezza massima che essa può avere senza che sia necessaria una specifica verifica della freccia?

6.60 m	7.90 m	9.30 m	11.10 m	dati insufficienti

1

2

3

4

5

L’area di ferro As disposta è pari a 22.8 cm2 e ad essa corrisponde una percentuale geometrica di armatura

ρ=Asb d=22.860×37=1.02 %

Per trave semplicemente appoggiata il limite del rapporto luce/altezza indicato dall’Eurocodice 2 per non dover effettuare uno specifico calcolo delle inflessioni è 18 per calcestruzzo molto sollecitato (=1.5%) e 25 per calcestruzzo poco sollecitato (=0.5%). Interpolando, per la percentuale 1.02% si ha il valore 21.3 e quindi la luce massima è 21.30.37=7.9 m. La risposta esatta è quindi la seconda. Si noti che la prima e la terza risposta corrispondono rispettivamente ai valori limite 18 e 25.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	4 punti

risposta sbagliata	1 punto

(5)	Qual è la tensione al lembo inferiore in una trave avente sezione rettangolare con b=30 cm ed h=100 cm, sottoposta ad una forza di precompressione P=2000 kN applicata inferiormente con un’eccentricità e=40 cm rispetto al baricentro geometrico (verso il basso) ed un momento esterno positivo M=1000 kNm?

N.B. nelle risposte il segno – indica una tensione di compressione

6.67 MPa	2.67 MPa	4.00 MPa	13.33 MPa	20.00 MPa

1

2

3

4

5

Per determinare la tensione basta applicare le formule della Scienza delle costruzioni, tenendo conto del fatto che lo sforzo normale è N=P=2000 kN e il momento flettente è somma algebrica del valore esterno (1000 kNm) e del momento dovuto all’eccentricità di P (20000.4=800 kNm) e vale 200 kNm. L’area e il momento d’inerzia della sezione valgono rispettivamente 3000 cm2 e 2500000 cm4. Si ha quindi

σ=−2000×1033000×102−200×1062500000×104 (−50×10)=−2.67 MPa

La risposta esatta è quindi la seconda.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta sbagliata	1 punto

(6)	Per una trave avente dimensioni della sezione trasversale uguali a quelle della domanda precedente, qual è la distanza dell’estremo superiore del nocciolo limite dal baricentro (positiva se verso l’alto), nel caso in cui la forza di precompressione in esercizio è P=3000 kN e le tensioni limite imposte sono  c=17.00 MPa e  t=2.70 MPa, sapendo che la condizione più restrittiva è individuata dal raggiungimento del limite a trazione.

-15.7 cm	9.2 cm	21.2 cm	42.3 cm	72.1 cm

1

2

3

4

5

Anche in questo caso si devono applicare le formule della Scienza delle costruzioni, essendo M = N e (con e valore incognito). Ponendo  = 2.7 MPa per y = 0.50 m ed invertendo le formule si ottiene

e=I σN y−IA y=21.2 cm

La risposta esatta è quindi la terza.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta sbagliata	1 punto

(7)	In una trave a cavi aderenti con b=h=40 cm ed un’area di acciaio di 16 cm2 passante per il baricentro geometrico, prima del taglio i cavi vengono tesati con una forza P=3100 kN. Quanto vale la caduta di precompressione per accorciamento elastico della trave, ipotizzando un coefficiente di omogenizzazione n=10?

meno di 200 kN	da 200 a 250 kN	da 250 a 300 kN

1

2

3

da 300 a 350 kN	più di 350 kN

4

5

La caduta di precompressione si valuta con la formula

ΔP=P0Acn Ap+1=282 kN

La risposta esatta è quindi la terza.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta sbagliata	1 punto

(8)	Per la stessa trave della domanda precedente, quanto vale la caduta di precompressione per ritiro nel caso in cui la precompressione viene effettuata prima di 14 giorni dal getto (assumi Es=200000 MPa)?

62 kN	80 kN	96 kN	127 kN	168 kN

1

2

3

4

5

La deformazione  dovuta al ritiro vale 0.0003 se la struttura viene precompressa prima di 14 giorni di stagionatura (e in tal caso la caduta di precompressione è E  As = 96 kN). Se la struttura viene precompressa dopo di 14 giorni di stagionatura  vale invece 0.00025 (e in tal caso la caduta di precompressione è E  As = 80 kN). La risposta esatta è quindi la terza.

Punteggio attribuito:	risposta esatta	3 punti

risposta sbagliata	1 punto