| Trave rigida su suolo elastico |  |
| --- | --- |

La trave ha larghezza b; il suolo ha costante di sottofondo c. Si indicano con v gli abbassamenti,  le rotazioni, V ed M le azioni interne taglianti e flettenti, F ed M le azioni esterne (forze e coppie), aggiungendo un pedice che indica il punto (A , B ecc.) ed eventualmente la lettera s o d per indicare l’estremo a sinistra o a destra del punto.

(1)	Quali sono le incognite del problema? Tra i gruppi di seguito indicati scegli l’unico possibile.

vA  vC  vE  MB  MC  VD	VB  VD  MC  vBs  vC  Dd	A  vB  vE  VBd  MC  VD

3

2

1

vA  vB  vDd  Dd  MC  VD	vA  vB  vC  vD  vE  VB  MC  VD

4

5

(2)	Quali tra le seguenti condizioni di equilibrio consentono di determinare le componenti di movimento incognite? Se sono possibili più soluzioni indica quella con meno equazioni.

a)	equilibrio alla traslazione di AE	d)	equilibrio alla rotazione di DE rispetto a D

b)	equilibrio alla traslazione di BD	e)	equilibrio alla rotazione di AD rispetto a D

c)	equilibrio alla rotazione di AB rispetto a B	f)	equilibrio alla rotazione di BE rispetto a B

a + c + d	b + c + d + e	c + d + e + f	b + e + f	a + e

1

2

3

4

5

(3)	Se tra le incognite vi sono vA  vB e VBd (tutti positivi se verso il basso), come si scrive la condizione di equilibrio alla rotazione del tratto AB (di lunghezza l) rispetto ad A?

c b vA l22+c b (vB−vA) l23=F2 l	c b vA l26+c b vB l23=(F+VBd) l	c b vA6−vB3 l2=VBd l

2

1

3

c b vA l+c b (vB−vA) l2=F2	c b vA l22+c b (vB−vA) l26=F−VBd

4

5

| Trave elastica su suolo elastico |  |
| --- | --- |

La trave è a sezione costante con I=1.8106 cm4; E=28500 MPa; b=120 cm; c=25 N cm-3. Si indica con v1, v2 ecc. la funzione abbassamento nei tratti 1, 2 ecc. (numerati da sinistra verso destra) e con gli apici ', ", "' (quindi con v', v", v"') le derivate 1a, 2a, 3a. Tutti i tratti hanno lunghezza l=5.00 m.

(4)	Quale delle seguenti condizioni è sbagliata?

v1''(0)=0	v1'(l)=v2'(0)	v2(l)=v3(0)	v3'''(l)=v4'''(0)	v4'''(l)=0

1

2

3

4

5

(5)	Quanto vale la lunghezza caratteristica /?

2.15 m	2.88 m	6.39 m	9.03 m	dati insufficienti

1

2

3

4

5

(6)	Se la parte CDE fosse rigida ed il resto elastico, quante sarebbero le incognite del problema?

otto	dieci	dodici	quattordici	venti

1

2

3

4

5

Analisi matriciale

(7)	Quante sono le azioni fondamentali in un’asta con una cerniera interna?

una	due	tre	quattro	cinque

1

2

3

4

5

(8)	Le matrici di rigidezza dell’asta kf (fondamentale) kl (locale) e kg (globale) sono invertibili?

si, tutte e tre	solo kg	solo kf	solo kf e kg	dipende dall’asta

1

2

3

4

5

3.50 m

5.00 m

(1)	Quando al telaio mostrato a fianco vengono applicate a ciascun piano forze orizzontali di 30 kN si ha uno spostamento relativo tra terzo e secondo impalcato di 5.7 mm. Se i carichi verticali agenti sul telaio sono costituiti da una forza verticale F=180 kN applicata a ciascun nodo del telaio, quanto vale (almeno secondo una stima approssimata) il rapporto tra carico critico elastico globale del telaio e carico verticale totale agente?

più di 100	25.6	12.1	3.65	meno di 1

1

2

3

4

5

(2)	Quale tra le seguenti affermazioni riferite a sezioni di classe 2 (secondo l’Eurocodice 3) è esatta?

se sollecitata a trazione ha uguale resistenza ma minore duttilità di una sezione di classe 1

1

per essa si accetta una tensione pari a 0.85 fyd per tenere conto della presenza di imperfezioni

2

può sviluppare il momento resistente plastico ma ha una capacità rotazionale limitata

3

la sua capacità portante è fortemente ridotta a causa dell’instabilità locale

4

la resistenza a compressione è ridotta a causa dell’instabilità Euleriana dell’asta

5

(3)	In quale delle classi definite dall’Eurocodice 3 rientrano in genere i profili ottenuti mediante piegatura a freddo?

classe 1	classe 2	classe 3	classe 4	dipende dalla forma

1

2

3

4

5

z

y

Per le altre domande fai riferimento ad un’asta lunga 3 m incastrata ad un estremo, realizzata in acciaio Fe510 (fy=355 MPa, fu=510 MPa) con un profilato HEB 240 che ha le seguenti caratteristiche: altezza h = larghezza ala b =240 mm; spessore anima tw=10 mm; spessore ala tf=17 mm; area A=106 cm2; momento statico di mezza sezione rispetto all’asse y Sy=527 cm3 e rispetto all’asse z Sz=248 cm3; momento d’inerzia rispetto a y Iy=11259 cm4 e rispetto a z Iz=3923 cm4; raggi d’inerzia iy=103 mm e iz=60.8 mm.

Come normativa, fai riferimento all’Eurocodice 3 con le integrazioni del NAD italiano

(4)	Qual è il momento resistente di progetto rispetto all’asse z?

315.2 kNm	167.7 kNm	83.7 kNm	49.4 kNm	11.7 kNm

1

2

3

4

5

(5)	Qual è lo sforzo N di compressione resistente di calcolo, tenendo conto del rischio di instabilità?

4325 kN	3584 kN	3112 kN	2637 kN	1387 kN

1

2

3

4

5

asse fori

(6)	Supponendo l’asta soggetta a trazione, la si vuole collegare all’estremo mediante bullonatura. Se in ciascun’ala si vogliono realizzare quattro fori nella stessa sezione, qual è il diametro massimo dei bulloni (non dei fori) che si possono usare se non si vuole penalizzare la resistenza a rifollamento?

non è possibile	12 mm	14 mm	18 mm	22 mm

1

2

3

4

5

(7)	Supponendo l’asta sollecitata da un momento rispetto all’asse y MSd=100 kNm, la si vuole collegare all’estremo mediante bullonatura, collegando ciascuna ala a un angolare (vi sarà anche un collegamento per l’anima, ma ipotizziamo che il momento debba essere trasmesso tutto e solo mediante i bulloni d’ala). Quanti bulloni di classe 5.8 (col gambo interamente filettato) occorre disporre per ogni ala?

6 bulloni M22	12 bulloni M18	12 bulloni M14	8 bulloni M14	6 bulloni M12

1

2

3

4

5

(8)	Per trasmettere lo stesso momento del quesito precedente mediante un cordone di saldatura con altezza di gola 9 mm posto da un solo lato di ciascuna ala, quale deve essere la sua lunghezza?

27 mm	85 mm	112 mm	191 mm	257 mm

1

2

3

4

5

| Trave rigida su suolo elastico |  |
| --- | --- |

La trave ha larghezza b; il suolo ha costante di sottofondo c. Si indicano con v gli abbassamenti,  le rotazioni, V ed M le azioni interne taglianti e flettenti, F ed M le azioni esterne (forze e coppie), aggiungendo un pedice che indica il punto (A , B ecc.) ed eventualmente la lettera s o d per indicare l’estremo a sinistra o a destra del punto.

(1)	Quali sono le incognite del problema? Tra i gruppi di seguito indicati scegli l’unico possibile.

vA  vB  vD  MB  VC  MD	VB  VC  MD  Bs   vCs  vE	vA  Bd  vCd  vD VB  MD

3

2

1

A  vB  vD VB  VCd  MD	vA  vB  vC  vD  vE  VB  VC  MD

4

5

(2)	Quali tra le seguenti condizioni di equilibrio consentono di determinare le componenti di movimento incognite? Se sono possibili più soluzioni indica quella con meno equazioni.

a)	equilibrio alla traslazione di BC	d)	equilibrio alla rotazione di AC rispetto a C

b)	equilibrio alla traslazione di AE	e)	equilibrio alla rotazione di CE rispetto a C

c)	equilibrio alla rotazione di AB rispetto a B	f)	equilibrio alla rotazione di BE rispetto a B

a + c + d + e	b + c + d	b + f	c + d + e + f	a + c + f

1

2

3

4

5

(3)	Se tra le incognite vi sono vB  vC VBd e VCd (tutti positivi se verso il basso), come si scrive la condizione di equilibrio alla rotazione del tratto BC (di lunghezza l) rispetto a B?

c b vB l26+c b vC l23=(F+VCd) l	c b vB l+c b (vC−vB) l2=F2−VBd	c b vB6−vC3 l2=VCd l

2

1

3

c b vB l22+c b (vC−vB) l23=F2 l	c b vB l22+c b (vC−vB) l26=F−VBd−VCd

4

5

| Trave elastica su suolo elastico |  |
| --- | --- |

La trave è a sezione costante con I=1.4106 cm4; E=28500 MPa; b=150 cm; c=30 N cm-3. Si indica con v1, v2 ecc. la funzione abbassamento nei tratti 1, 2 ecc. (numerati da sinistra verso destra) e con gli apici ', ", "' (quindi con v', v", v"') le derivate 1a, 2a, 3a. Tutti i tratti hanno lunghezza l=5.00 m.

(4)	Quale delle seguenti condizioni è sbagliata?

v4''(l)=0	v3'''(l)=v4'''(0)	v2'(l)=v3'(0)	v1(l)=v2(0)	v1'''(l)=0

1

2

3

4

5

(5)	Quanto vale la lunghezza caratteristica /?

7.67 m	5.42 m	2.44 m	1.11 m	dati insufficienti

1

2

3

4

5

(6)	Se la parte ABC fosse rigida ed il resto elastico, quante sarebbero le incognite del problema?

otto	dieci	dodici	quattordici	venti

1

2

3

4

5

Analisi matriciale

(7)	Quante sono le azioni fondamentali in un’asta con una cerniera interna?

cinque	quattro	tre	due	una

1

2

3

4

5

(8)	Le matrici di rigidezza dell’asta kf (fondamentale) kl (locale) e kg (globale) sono invertibili?

si, tutte e tre	solo kf e kg	solo kg	solo kf	dipende dall’asta

1

2

3

4

5

3.50 m

5.00 m

(1)	Quando al telaio mostrato a fianco vengono applicate a ciascun piano forze orizzontali di 50 kN si ha uno spostamento relativo tra terzo e secondo impalcato di 25.2 mm. Se i carichi verticali agenti sul telaio sono costituiti da una forza verticale F=150 kN applicata a ciascun nodo del telaio, quanto vale (almeno secondo una stima approssimata) il rapporto tra carico critico elastico globale del telaio e carico verticale totale agente?

meno di 1	4.9	11.6	25.7	più di 100

1

2

3

4

5

(2)	Quale tra le seguenti affermazioni riferite a sezioni di classe 2 (secondo l’Eurocodice 3) è esatta?

la sua capacità portante è fortemente ridotta a causa dell’instabilità locale

1

la resistenza a compressione è ridotta a causa dell’instabilità Euleriana dell’asta

2

se sollecitata a trazione ha uguale resistenza ma minore duttilità di una sezione di classe 1

3

per essa si accetta una tensione pari a 0.85 fyd per tenere conto della presenza di imperfezioni

4

può sviluppare il momento resistente plastico ma ha una capacità rotazionale limitata

5

(3)	In quale delle classi definite dall’Eurocodice 3 rientrano in genere i profili ottenuti mediante piegatura a freddo?

classe 4	classe 3	classe 2	classe 1	dipende dalla forma

1

2

3

4

5

z

y

Per le altre domande fai riferimento ad un’asta lunga 3 m incastrata ad un estremo, realizzata in acciaio Fe430 (fy=275 MPa, fu=430 MPa) con un profilato HEB 240 che ha le seguenti caratteristiche: altezza h = larghezza ala b =240 mm; spessore anima tw=10 mm; spessore ala tf=17 mm; area A=106 cm2; momento statico di mezza sezione rispetto all’asse y Sy=527 cm3 e rispetto all’asse z Sz=248 cm3; momento d’inerzia rispetto a y Iy=11259 cm4 e rispetto a z Iz=3923 cm4; raggi d’inerzia iy=103 mm e iz=60.8 mm.

Come normativa, fai riferimento all’Eurocodice 3 con le integrazioni del NAD italiano

(4)	Qual è il momento resistente di progetto rispetto all’asse z?

21.7kNm	49.4 kNm	87.3 kNm	129.9 kNm	231.3 kNm

1

2

3

4

5

(5)	Qual è lo sforzo N di compressione resistente di calcolo, tenendo conto del rischio di instabilità?

845 kN	1276 kN	2024 kN	2776 kN	3227 kN

1

2

3

4

5

asse fori

(6)	Supponendo l’asta soggetta a trazione, la si vuole collegare all’estremo mediante bullonatura. Se in ciascun’ala si vogliono realizzare quattro fori nella stessa sezione, qual è il diametro massimo dei bulloni (non dei fori) che si possono usare se non si vuole penalizzare la resistenza a rifollamento?

22 mm	18 mm	14 mm	12 mm	non è possibile

1

2

3

4

5

(7)	Supponendo l’asta sollecitata da un momento rispetto all’asse y MSd=80 kNm, la si vuole collegare all’estremo mediante bullonatura, collegando ciascuna ala a un angolare (vi sarà anche un collegamento per l’anima, ma ipotizziamo che il momento debba essere trasmesso tutto e solo mediante i bulloni d’ala). Quanti bulloni di classe 5.6 (col gambo interamente filettato) occorre disporre per ogni ala?

8 bulloni M22	12 bulloni M18	8 bulloni M18	6 bulloni M14	6 bulloni M12

1

2

3

4

5

(8)	Per trasmettere lo stesso momento del quesito precedente mediante un cordone di saldatura con altezza di gola 9 mm posto da un solo lato di ciascuna ala, quale deve essere la sua lunghezza?

47 mm	115 mm	171 mm	198mm	257 mm

1

2

3

4

5

| Trave rigida su suolo elastico |  |
| --- | --- |

La trave ha larghezza b; il suolo ha costante di sottofondo c. Si indicano con v gli abbassamenti,  le rotazioni, V ed M le azioni interne taglianti e flettenti, F ed M le azioni esterne (forze e coppie), aggiungendo un pedice che indica il punto (A , B ecc.) ed eventualmente la lettera s o d per indicare l’estremo a sinistra o a destra del punto.

(1)	Quali sono le incognite del problema? Tra i gruppi di seguito indicati scegli l’unico possibile.

vA  vBs  vC  MB  MC  VD	A  vBs  vC  MB  VCd  FD	vA  A  vBd  vE  MB  VC

3

2

1

MB  VC  FD  vA  vCs  D	vA  vBs  vBd  vC  vE  MB  VC  FD

4

5

(2)	Quali tra le seguenti condizioni di equilibrio consentono di determinare le componenti di movimento incognite? Se sono possibili più soluzioni indica quella con meno equazioni.

a)	equilibrio alla traslazione di AB	d)	equilibrio alla rotazione di BC rispetto a C

b)	equilibrio alla traslazione di AE	e)	equilibrio alla rotazione di CE rispetto a C

c)	equilibrio alla rotazione di AC rispetto a C	f)	equilibrio alla rotazione di AE rispetto a D

a + b + c + e	b + d + e + f	b + c + e	c + d	a + c + f

1

2

3

4

5

(3)	Se tra le incognite vi sono vB  vC VCd (positivi se verso il basso) e MB (positivo se tende le fibre inferiori), come si scrive la condizione di equilibrio alla traslazione del tratto BC (di lunghezza l)?

c b vB l+c b (vC−vB) l2=F2	c b vB l2+c b vC l2=F+VCd	c b vB2−vC2 l=VCd

2

1

3

c b vB l22+c b (vC−vB) l23=F2−VCd l	c b vB l+c b (vC−vB) l2=MB+(F−VCd) l

4

5

| Trave elastica su suolo elastico |  |
| --- | --- |

La trave è a sezione costante con I=1.6106 cm4; E=28500 MPa; b=130 cm; c=25 N cm-3. Si indica con v1, v2 ecc. la funzione abbassamento nei tratti 1, 2 ecc. (numerati da sinistra verso destra) e con gli apici ', ", "' (quindi con v', v", v"') le derivate 1a, 2a, 3a. Tutti i tratti hanno lunghezza l=5.00 m.

(4)	Quale delle seguenti condizioni è sbagliata?

v1''(l)=0	v1(l)=v2(0)	v2''(l)=v3''(0)	v2'''(l)=v3'''(0)	v4'''(l)=0

1

2

3

4

5

(5)	Quanto vale la lunghezza caratteristica /?

1.76 m	2.74 m	6.08 m	8.60 m	dati insufficienti

1

2

3

4

5

(6)	Se la parte BCD fosse rigida ed il resto elastico, quante sarebbero le incognite del problema?

venti	quattordici	dodici	dieci	otto

1

2

3

4

5

Analisi matriciale

(7)	Quante sono le azioni fondamentali in un’asta con una cerniera interna?

due	tre	quattro	cinque 	sei

1

2

3

4

5

(8)	Le matrici di rigidezza dell’asta kf (fondamentale) kl (locale) e kg (globale) sono invertibili?

solo kg	solo kf	solo kf e kg	tutte e tre	dipende dall’asta

1

2

3

4

5

3.50 m

5.00 m

(1)	Quando al telaio mostrato a fianco vengono applicate a ciascun piano forze orizzontali di 60 kN si ha uno spostamento relativo tra terzo e secondo impalcato di 14.1 mm. Se i carichi verticali agenti sul telaio sono costituiti da una forza verticale F=120 kN applicata a ciascun nodo del telaio, quanto vale (almeno secondo una stima approssimata) il rapporto tra carico critico elastico globale del telaio e carico verticale totale agente?

più di 100	31.0	18.2	4.53	meno di 1

1

2

3

4

5

(2)	Quale tra le seguenti affermazioni riferite a sezioni di classe 2 (secondo l’Eurocodice 3) è esatta?

può sviluppare il momento resistente plastico ma ha una capacità rotazionale limitata

1

per essa si accetta una tensione pari a 0.85 fyd per tenere conto della presenza di imperfezioni

2

la sua capacità portante è fortemente ridotta a causa dell’instabilità locale

3

la resistenza a compressione è ridotta a causa dell’instabilità Euleriana dell’asta

4

se sollecitata a trazione ha uguale resistenza ma minore duttilità di una sezione di classe 1

5

(3)	In quale delle classi definite dall’Eurocodice 3 rientrano in genere i profili ottenuti mediante piegatura a freddo?

dipende dalla forma 	classe 1	classe 2	classe 3	classe 4

1

2

3

4

5

z

y

Per le altre domande fai riferimento ad un’asta lunga 3 m incastrata ad un estremo, realizzata in acciaio Fe510 (fy=355 MPa, fu=510 MPa) con un profilato HEB 180 che ha le seguenti caratteristiche: altezza h = larghezza ala b =180 mm; spessore anima tw=8.5 mm; spessore ala tf=14 mm; area A=65.3 cm2; momento statico di mezza sezione rispetto all’asse y Sy=241 cm3 e rispetto all’asse z Sz=117 cm3; momento d’inerzia rispetto a y Iy=3831 cm4 e rispetto a z Iz=1363 cm4; raggi d’inerzia iy=76.6 mm e iz=45.7 mm.

Come normativa, fai riferimento all’Eurocodice 3 con le integrazioni del NAD italiano

(4)	Qual è il momento resistente di progetto rispetto all’asse z?

25.4 kNm	41.3 kNm	79.1 kNm	109.9 kNm	153.7 kNm

1

2

3

4

5

(5)	Qual è lo sforzo N di compressione resistente di calcolo, tenendo conto del rischio di instabilità?

550 kN	1024 kN	1768 kN	2208 kN	2915 kN

1

2

3

4

5

asse fori

(6)	Supponendo l’asta soggetta a trazione, la si vuole collegare all’estremo mediante bullonatura. Se in ciascun’ala si vogliono realizzare quattro fori nella stessa sezione, qual è il diametro massimo dei bulloni (non dei fori) che si possono usare se non si vuole penalizzare la resistenza a rifollamento?

non è possibile	12 mm	14 mm	18 mm	22 mm

1

2

3

4

5

(7)	Supponendo l’asta sollecitata da un momento rispetto all’asse y MSd=50 kNm, la si vuole collegare all’estremo mediante bullonatura, collegando ciascuna ala a un angolare (vi sarà anche un collegamento per l’anima, ma ipotizziamo che il momento debba essere trasmesso tutto e solo mediante i bulloni d’ala). Quanti bulloni di classe 5.8 (col gambo interamente filettato) occorre disporre per ogni ala?

4 bulloni M22	8 bulloni M18	4 bulloni M18	8 bulloni M14	6 bulloni M12

1

2

3

4

5

(8)	Per trasmettere lo stesso momento del quesito precedente mediante un cordone di saldatura con altezza di gola 8 mm posto da un solo lato di ciascuna ala, quale deve essere la sua lunghezza?

215 mm	143 mm	102 mm	86 mm	41 mm

1

2

3

4

5

| Trave rigida su suolo elastico |  |
| --- | --- |

La trave ha larghezza b; il suolo ha costante di sottofondo c. Si indicano con v gli abbassamenti,  le rotazioni, V ed M le azioni interne taglianti e flettenti, F ed M le azioni esterne (forze e coppie), aggiungendo un pedice che indica il punto (A , B ecc.) ed eventualmente la lettera s o d per indicare l’estremo a sinistra o a destra del punto.

(1)	Quali sono le incognite del problema? Tra i gruppi di seguito indicati scegli l’unico possibile.

A  vCs  vCd  VBd  MC  FD	Bs  vCs  D  MB  MC  VD	vA  A  D  vE  VB  MC

3

2

1

VB  MC  FD  vB  D  vE 	vA  vB  vCs  vCd  vE  VB  MC  FD

4

5

(2)	Quali tra le seguenti condizioni di equilibrio consentono di determinare le componenti di movimento incognite? Se sono possibili più soluzioni indica quella con meno equazioni.

a)	equilibrio alla traslazione di AC	d)	equilibrio alla rotazione di BC rispetto a C

b)	equilibrio alla traslazione di CE	e)	equilibrio alla rotazione di AE rispetto a D

c)	equilibrio alla rotazione di AB rispetto a B	f)	equilibrio alla rotazione di BE rispetto a B

b + c + d + e	a + b + c + f	a + c + e	d + f	b + e + f

1

2

3

4

5

(3)	Se tra le incognite vi sono vB  vC VBd (positivi se verso il basso) e MC (positivo se tende le fibre inferiori), come si scrive la condizione di equilibrio alla traslazione del tratto BC (di lunghezza l)?

c b vB2−vC2 l=F+VBd	c b vB l22+c b (vC−vB) l23=VBd l	c b vB l2+c b vC l2=VBd

2

1

3

c b vB l+c b (vC−vB) l2=F2	c b vB l+c b (vC−vB) l2=MB+(F−VBd) l

4

5

| Trave elastica su suolo elastico |  |
| --- | --- |

La trave è a sezione costante con I=2.2106 cm4; E=28500 MPa; b=100 cm; c=20 N cm-3. Si indica con v1, v2 ecc. la funzione abbassamento nei tratti 1, 2 ecc. (numerati da sinistra verso destra) e con gli apici ', ", "' (quindi con v', v", v"') le derivate 1a, 2a, 3a. Tutti i tratti hanno lunghezza l=5.00 m.

(4)	Quale delle seguenti condizioni è sbagliata?

v1''(l)=0	v1''(l)=v2''(0)	v2(l)=v3(0)	v3'(l)=0	v3''(l)=v4''(0)

1

2

3

4

5

(5)	Quanto vale la lunghezza caratteristica /?

10.51 m	7.43 m	3.94 m	3.35 m	dati insufficienti

1

2

3

4

5

(6)	Se la parte ABC fosse rigida ed il resto elastico, quante sarebbero le incognite del problema?

venti	quattordici	dodici	dieci	otto

1

2

3

4

5

Analisi matriciale

(7)	Quante sono le azioni fondamentali in un’asta con una cerniera interna?

sei	cinque	quattro	tre	due

1

2

3

4

5

(8)	Le matrici di rigidezza dell’asta kf (fondamentale) kl (locale) e kg (globale) sono invertibili?

solo kf 	solo kg	solo kf e kg 	tutte e tre	dipende dall’asta

1

2

3

4

5

3.50 m

5.00 m

(1)	Quando al telaio mostrato a fianco vengono applicate a ciascun piano forze orizzontali di 40 kN si ha uno spostamento relativo tra terzo e secondo impalcato di 9.5 mm. Se i carichi verticali agenti sul telaio sono costituiti da una forza verticale F=200 kN applicata a ciascun nodo del telaio, quanto vale (almeno secondo una stima approssimata) il rapporto tra carico critico elastico globale del telaio e carico verticale totale agente?

meno di 1	3.2	9.7	18.4	più di 100

1

2

3

4

5

(2)	Quale tra le seguenti affermazioni riferite a sezioni di classe 2 (secondo l’Eurocodice 3) è esatta?

per essa si accetta una tensione pari a 0.85 fyd per tenere conto della presenza di imperfezioni

1

può sviluppare il momento resistente plastico ma ha una capacità rotazionale limitata

2

la resistenza a compressione è ridotta a causa dell’instabilità Euleriana dell’asta

3

la sua capacità portante è fortemente ridotta a causa dell’instabilità locale

4

se sollecitata a trazione ha uguale resistenza ma minore duttilità di una sezione di classe 1

5

(3)	In quale delle classi definite dall’Eurocodice 3 rientrano in genere i profili ottenuti mediante piegatura a freddo?

dipende dalla forma 	classe 4	classe 3	classe 2	classe 1

1

2

3

4

5

z

y

Per le altre domande fai riferimento ad un’asta lunga 3 m incastrata ad un estremo, realizzata in acciaio Fe430 (fy=275 MPa, fu=430 MPa) con un profilato HEB 180 che ha le seguenti caratteristiche: altezza h = larghezza ala b =180 mm; spessore anima tw=8.5 mm; spessore ala tf=14 mm; area A=65.3 cm2; momento statico di mezza sezione rispetto all’asse y Sy=241 cm3 e rispetto all’asse z Sz=117 cm3; momento d’inerzia rispetto a y Iy=3831 cm4 e rispetto a z Iz=1363 cm4; raggi d’inerzia iy=76.6 mm e iz=45.7 mm.

Come normativa, fai riferimento all’Eurocodice 3 con le integrazioni del NAD italiano

(4)	Qual è il momento resistente di progetto rispetto all’asse z?

29.5 kNm	61.3 kNm	96.8 kNm	109.7 kNm	141.7 kNm

1

2

3

4

5

(5)	Qual è lo sforzo N di compressione resistente di calcolo, tenendo conto del rischio di instabilità?

2356 kN	1710 kN	977 kN	523 kN	214 kN

1

2

3

4

5

asse fori

(6)	Supponendo l’asta soggetta a trazione, la si vuole collegare all’estremo mediante bullonatura. Se in ciascun’ala si vogliono realizzare quattro fori nella stessa sezione, qual è il diametro massimo dei bulloni (non dei fori) che si possono usare se non si vuole penalizzare la resistenza a rifollamento?

non è possibile	22 mm	18 mm	14 mm	12 mm

1

2

3

4

5

(7)	Supponendo l’asta sollecitata da un momento rispetto all’asse y MSd=75 kNm, la si vuole collegare all’estremo mediante bullonatura, collegando ciascuna ala a un angolare (vi sarà anche un collegamento per l’anima, ma ipotizziamo che il momento debba essere trasmesso tutto e solo mediante i bulloni d’ala). Quanti bulloni di classe 5.6 (col gambo interamente filettato) occorre disporre per ogni ala?

6 bulloni M12	6 bulloni M14	8 bulloni M14	6 bulloni M18	10 bulloni M18

1

2

3

4

5

(8)	Per trasmettere lo stesso momento del quesito precedente mediante un cordone di saldatura con altezza di gola 11 mm posto da un solo lato di ciascuna ala, quale deve essere la sua lunghezza?

39 mm	91 mm	134 mm	175 mm	234 mm

1

2

3

4

5