Prima di cominciare, scrivi il tuo numero di matricola, il cognome e il nome nello spazio appositamente predisposto.

Rispondi usando una penna nera o blu (non una penna di colore diverso o una matita). Scrivi le parole e i numeri in bella grafia (risposte difficili da interpretare non saranno prese in considerazione).

Le domande possono essere di tre tipi:

Esempi

1

2

3

4

5

domande con risposta da scegliere tra quelle indicate; in questo caso dovresti sempre essere in grado di trovare la risposta senza consultare libri (in genere senza calcoli; talvolta con calcoli semplicissimi): devi rispondere sbarrando con una croce (ben evidente) la risposta prescelta

La formula σc=NAc(1+n ρ)

con n=15 e =As/Ac

- domande che richiedono una risposta scritta: la risposta deve essere sintetica ma completa e deve contenere anche i valori utilizzati per i dati non forniti nella domanda; scrivi la risposta dentro il riquadro predisposto

c =29.2MPa

domande che richiedono un risultato numerico: scrivi il risultato nello spazio predisposto, usando un numero adeguato di cifre significative.

(punti -1/+4)

vuol dire che il punteggio va da 1 (un punto in negativo) a +4

Dopo ciascuna domanda è indicato, con carattere più piccolo, il punteggio minimo (che viene assegnato se la risposta è sbagliata) e quello massimo (che viene assegnato se la risposta è giusta). In alcuni casi verranno assegnati punteggi intermedi, se la risposta è solo parzialmente giusta. Alle domande cui non si risponde vengono assegnati 0 punti.

Indica se ciascuna delle seguenti affermazioni (relative alla verifica di sezioni in cemento armato) è giusta o sbagliata

giusto

sbagliato

Le verifiche col metodo delle tensioni ammissibili:

1

2

(1)	consistono nel controllare che la tensione massima sia inferiore al valore di rottura del materiale	(punti -1/+2)

1

2

(2)	si effettuano partendo dall’ipotesi che il legame tensionideformazioni del materiale sia lineare	(punti -1/+2)

Le verifiche col metodo degli stati limite:

1

2

(3)	consistono nel determinare il valore del carico che porta a rottura la sezione	(punti -1/+2)

1

2

(4)	utilizzano coefficienti di sicurezza sia per i carichi che per le resistenze dei materiali	(punti -1/+2)

Devi verificare una struttura, già realizzata. Le prove hanno fornito una resistenza caratteristica del calcestruzzo Rck=19.4 MPa; l’acciaio usato è un FeB44k.

(5)	Se operi secondo il metodo delle tensioni ammissibili, come deve essere calcolato il valore ammissibile della tensione del calcestruzzo σc?	(punti -1/+4)

(6)	E quanto vale?	(punti 0/+4)	σc =    MPa

(7)	Se operi secondo l’Eurocodice 2, in che modo deve essere calcolato il valore di riferimento della lunghezza di ancoraggio lb?	(punti -1/+4)

(8)	E quanto vale?	(punti 0/+4)	lb =    

(9)	Qualunque sia il metodo di verifica (tensioni ammissibili o stato limite ultimo), la posizione dell’asse neutro in una sezione soggetta a flessione semplice retta può essere determinata imponendo che	(punti -1/+4)

il momento statico della sezione reagente omogeneizzata rispetto all’asse neutro sia nullo

1

il momento delle forze elementari  dA rispetto al baricentro sia pari al momento M

2

il momento delle forze elementari  dA rispetto all’asse neutro sia pari al momento M

3

la risultante delle forze elementari  dA sia nulla

4

l’asse neutro sia baricentrico per la sezione costituita dal calcestruzzo e dalle armature omogeneizzate

5

(10)	La formula con la quale si progetta l’altezza di una sezione rettangolare soggetta a flessione semplice allo stato limite ultimo è stata ricavata	(punti -1/+4)

imponendo che la deformazione limite di calcestruzzo sia pari a c1 (cioè -0.002)

1

imponendo che la deformazione limite di calcestruzzo e acciaio siano entrambe pari ai valori massimi cu (-0.0035) ed su (0.010)

2

imponendo che l’asse neutro sia baricentrico per la sezione reagente omogeneizzata

3

scrivendo una condizione di equilibrio alla rotazione rispetto al punto di applicazione della risultante delle tensioni di compressione

4

scrivendo una condizione di equilibrio alla traslazione

5

Operando col metodo delle tensioni ammissibili, devi definire la sezione e l’armatura di una trave di una sola campata, appoggiata agli estremi, soggetta ad un momento massimo positivo pari a 780 kNm. Devi usare un calcestruzzo con Rck=25 MPa ed un acciaio FeB44k. La sezione deve avere forma a T, con larghezza b, larghezza dell’ala B, altezza h

(11)	Spiega perché conviene usare una sezione a T e non una rettangolare	(punti 0/+4)

(12)	In che modo valuti le dimensioni della sezione? 	(punti -1/+4)

(13)	Che dimensioni assegni alla sezione? 	(punti 0/+4)

b =    cm	B =    cm	h =    cm

(14)	In che modo valuti l’area di armatura tesa necessaria?	(punti -1/+4)

(15)	Quante barre disponi, e di che diametro?	(punti 0/+4)

Indica se ciascuna delle seguenti affermazioni (relative all’armatura longitudinale o alle staffe dei pilastri) è giusta o sbagliata

1

2

giusto

sbagliato

(16)	secondo la normativa italiana alle tensioni ammissibili, l’armatura longitudinale deve essere almeno lo 0.6 % dell’area di calcestruzzo strettamente necessaria	(punti -1/+3)

1

2

(17)	operando allo stato limite ultimo, le armature devono assorbire almeno il 50% dello sforzo normale	(punti -1/+3)

1

2

(18)	per la normativa italiana e di regola anche per l’Eurocodice 2 non si devono usare barre longitudinali di diametro inferiore a 12 mm	(punti -1/+3)

1

2

(19)	secondo l’Eurocodice 2, occorre infittire le staffe all’estremità dei pilastri	(punti -1/+3)

1

2

(20)	operando allo stato limite ultimo, i pilastri soggetti a sforzo normale centrato devono avere sezione o armatura leggermente maggiore di quella che si valuterebbe operando col metodo delle tensioni ammissibili	(punti -1/+3)

Hai un pilastro di sezione circolare, con diametro 40 cm, copriferro 3 cm, realizzato con un calcestruzzo con Rck=25 MPa ed un acciaio FeB38k.

(21)	Secondo la norma italiana allo stato limite ultimo, come si valuta l’aliquota N’Rd di sforzo normale resistente dovuta a una spirale 8/5 cm?	(punti -1/+4)

(22)	E quanto vale?	(punti 0/+3)	N’Rd=    kN

In una sezione rettangolare 3060 con c=4 cm, As=A’s=320, da verificare col metodo delle tensioni ammissibili, gli estremi del nocciolo d’inerzia delle sole armature distano 7.5 cm dal bordo, mentre quelli di calcestruzzo più armature omogeneizzate distano 18.3 cm dal bordo. Indica com’è la sezione per ciascuna coppia M-N (ricorda che M è positivo se tende le fibre inferiori, N è positivo se di trazione)

1

2

3

4

(23)	M= +20 kNm	N= 250 kN	(punti 0/+3)

tutta	parzializzata	parzializzata	tutta

tesa	compr.inf.	compr.sup.	compressa

1

2

3

4

(24)	M= 40 kNm	N= 250 kN	(punti 0/+3)

1

2

3

4

(25)	M= 50 kNm	N= +250 kN	(punti 0/+3)

(26)	Spiega il procedimento col quale hai risposto ai quesiti precedenti	(punti -1/+3)

(27)	Nella stessa sezione, operando allo stato limite ultimo con  fcd=11 MPa, fyd=374 MPa, come si determina la coppia M-N corrispondente a un diagramma di epsilon con c=cu (-0.0035) al bordo superiore ed s=+0.0035 all’armatura inferiore?	(punti -1/+4)

(28)	E quanto vale?	(punti 0/+3)	M=    kNm	N=    kN

(29)	Le coppie M-N interne a un dominio limite M-N	(punti -1/+4)

sono coppie per le quali si raggiunge in almeno un punto la deformazione limite (se allo SLU) o la tensione limite (se alle tensioni ammissibili)

1

sono calcolate in corrispondenza dei diagrammi A, B, C, D di deformazione

2

sono coppie in corrispondenza delle quali la sezione è verificata

3

rappresentano i valori oltre i quali è necessario calcolare l’armatura della sezione

4

rappresentano rispettivamente il massimo momento flettente ed il massimo sforzo normale che può sopportare la sezione

5

(30)	Quando si opera nel primo stadio (legame - dei materiali lineare, con calcestruzzo resistente a trazione) il dominio limite M-N	(punti -1/+3)

è costituito da tratti curvilinei

1

è costituito da tratti lineari o curvilinei, a seconda dell’armatura

2

è costituito da tratti lineari

3

non è possibile parlare di dominio limite nel primo stadio

4

Indica se ciascuna delle seguenti affermazioni (relative alla verifica di sezioni in cemento armato) è giusta o sbagliata

giusto

sbagliato

Le verifiche col metodo delle tensioni ammissibili:

1

2

(1)	si effettuano partendo dall’ipotesi che il legame tensionideformazioni del materiale sia lineare	(punti -1/+2)

1

2

(2)	consistono nel controllare che la tensione massima sia inferiore al valore di rottura del materiale	(punti -1/+2)

Le verifiche col metodo degli stati limite:

1

2

(3)	utilizzano coefficienti di sicurezza sia per i carichi che per le resistenze dei materiali	(punti -1/+2)

1

2

(4)	consistono nel determinare il valore del carico che porta a rottura la sezione	(punti -1/+2)

Devi verificare una struttura, già realizzata. Le prove hanno fornito una resistenza caratteristica del calcestruzzo Rck=18.5 MPa; l’acciaio usato è un FeB44k.

(5)	Se operi secondo il metodo delle tensioni ammissibili, come deve essere calcolato il valore ammissibile della tensione del calcestruzzo σc?	(punti -1/+4)

(6)	E quanto vale?	(punti 0/+4)	σc =    MPa

(7)	Se operi secondo l’Eurocodice 2, in che modo deve essere calcolato il valore di riferimento della lunghezza di ancoraggio lb?	(punti -1/+4)

(8)	E quanto vale?	(punti 0/+4)	lb =    

(9)	Qualunque sia il metodo di verifica (tensioni ammissibili o stato limite ultimo), la posizione dell’asse neutro in una sezione soggetta a flessione semplice retta può essere determinata imponendo che	(punti -1/+4)

il momento statico della sezione reagente omogeneizzata rispetto all’asse neutro sia nullo

1

la risultante delle forze elementari  dA sia nulla

2

il momento delle forze elementari  dA rispetto al baricentro sia pari al momento M

3

il momento delle forze elementari  dA rispetto all’asse neutro sia pari al momento M

4

l’asse neutro sia baricentrico per la sezione costituita dal calcestruzzo e dalle armature omogeneizzate

5

(10)	La formula con la quale si progetta l’altezza di una sezione rettangolare soggetta a flessione semplice allo stato limite ultimo è stata ricavata	(punti -1/+4)

imponendo che l’asse neutro sia baricentrico per la sezione reagente omogeneizzata

1

imponendo che la deformazione limite di calcestruzzo sia pari a c1 (cioè -0.002)

2

imponendo che la deformazione limite di calcestruzzo e acciaio siano entrambe pari ai valori massimi cu (-0.0035) ed su (0.010)

3

scrivendo una condizione di equilibrio alla rotazione rispetto al punto di applicazione della risultante delle tensioni di compressione

4

scrivendo una condizione di equilibrio alla traslazione

5

Operando col metodo delle tensioni ammissibili, devi definire la sezione e l’armatura di una trave di una sola campata, appoggiata agli estremi, soggetta ad un momento massimo positivo pari a 700 kNm. Devi usare un calcestruzzo con Rck=25 MPa ed un acciaio FeB44k. La sezione deve avere forma a T, con larghezza b, larghezza dell’ala B, altezza h

(11)	Spiega perché conviene usare una sezione a T e non una rettangolare	(punti 0/+4)

(12)	In che modo valuti le dimensioni della sezione? 	(punti -1/+4)

(13)	Che dimensioni assegni alla sezione? 	(punti 0/+4)

b =    cm	B =    cm	h =    cm

(14)	In che modo valuti l’area di armatura tesa necessaria?	(punti -1/+4)

(15)	Quante barre disponi, e di che diametro?	(punti 0/+4)

Indica se ciascuna delle seguenti affermazioni (relative all’armatura longitudinale o alle staffe dei pilastri) è giusta o sbagliata

giusto

sbagliato

1

2

(16)	per la normativa italiana e di regola anche per l’Eurocodice 2 non si devono usare barre longitudinali di diametro inferiore a 12 mm	(punti -1/+3)

1

2

(17)	secondo la normativa italiana alle tensioni ammissibili, l’armatura longitudinale deve essere almeno lo 0.6 % dell’area di calcestruzzo strettamente necessaria	(punti -1/+3)

1

2

(18)	operando allo stato limite ultimo, i pilastri soggetti a sforzo normale centrato devono avere sezione o armatura leggermente maggiore di quella che si valuterebbe operando col metodo delle tensioni ammissibili	(punti -1/+3)

1

2

(19)	operando allo stato limite ultimo, le armature devono assorbire almeno il 50% dello sforzo normale	(punti -1/+3)

1

2

(20)	secondo l’Eurocodice 2, occorre infittire le staffe all’estremità dei pilastri	(punti -1/+3)

Hai un pilastro di sezione circolare, con diametro 40 cm, copriferro 3 cm, realizzato con un calcestruzzo con Rck=25 MPa ed un acciaio FeB38k.

(21)	Secondo la norma italiana allo stato limite ultimo, come si valuta l’aliquota N’Rd di sforzo normale resistente dovuta a una spirale 8/8 cm?	(punti -1/+4)

(22)	E quanto vale?	(punti 0/+3)	N’Rd=    kN

In una sezione rettangolare 3080 con c=4 cm, As=A’s=320, da verificare col metodo delle tensioni ammissibili, gli estremi del nocciolo d’inerzia delle sole armature distano 7.6 cm dal bordo, mentre quelli di calcestruzzo più armature omogeneizzate distano 24.7 cm dal bordo. Indica com’è la sezione per ciascuna coppia M-N (ricorda che M è positivo se tende le fibre inferiori, N è positivo se di trazione)

1

2

3

4

(23)	M= +70 kNm	N= +250 kN	(punti 0/+3)

tutta	parzializzata	parzializzata	tutta

tesa	compr.inf.	compr.sup.	compressa

1

2

3

4

(24)	M= +50 kNm	N= 250 kN	(punti 0/+3)

1

2

3

4

(25)	M= 30 kNm	N= 250 kN	(punti 0/+3)

(26)	Spiega il procedimento col quale hai risposto ai quesiti precedenti	(punti -1/+3)

(27)	Nella stessa sezione, operando allo stato limite ultimo con  fcd=11 MPa, fyd=374 MPa, come si determina la coppia M-N corrispondente a un diagramma di epsilon con c=cu (-0.0035) al bordo superiore ed s=+0.0035 all’armatura inferiore?	(punti -1/+4)

(28)	E quanto vale?	(punti 0/+3)	M=    kNm	N=    kN

(29)	Le coppie M-N interne a un dominio limite M-N	(punti -1/+4)

sono calcolate in corrispondenza dei diagrammi A, B, C, D di deformazione

1

sono coppie in corrispondenza delle quali la sezione è verificata

2

sono coppie per le quali si raggiunge in almeno un punto la deformazione limite (se allo SLU) o la tensione limite (se alle tensioni ammissibili)

3

rappresentano rispettivamente il massimo momento flettente ed il massimo sforzo normale che può sopportare la sezione

4

rappresentano i valori oltre i quali è necessario calcolare l’armatura della sezione

5

(30)	Quando si opera nel primo stadio (legame - dei materiali lineare, con calcestruzzo resistente a trazione) il dominio limite M-N	(punti -1/+3)

è costituito da tratti lineari

1

è costituito da tratti lineari o curvilinei, a seconda dell’armatura

2

è costituito da tratti curvilinei

3

non è possibile parlare di dominio limite nel primo stadio

4

Indica se ciascuna delle seguenti affermazioni (relative alla verifica di sezioni in cemento armato) è giusta o sbagliata

sbagliato

giusto

Le verifiche col metodo delle tensioni ammissibili:

1

2

(1)	consistono nel controllare che la tensione massima sia inferiore al valore di rottura del materiale	(punti -1/+2)

1

2

(2)	si effettuano partendo dall’ipotesi che il legame tensionideformazioni del materiale sia lineare	(punti -1/+2)

Le verifiche col metodo degli stati limite:

1

2

(3)	consistono nel determinare il valore del carico che porta a rottura la sezione	(punti -1/+2)

1

2

(4)	utilizzano coefficienti di sicurezza sia per i carichi che per le resistenze dei materiali	(punti -1/+2)

Devi verificare una struttura, già realizzata. Le prove hanno fornito una resistenza caratteristica del calcestruzzo Rck=20.6 MPa; l’acciaio usato è un FeB44k.

(5)	Se operi secondo il metodo delle tensioni ammissibili, come deve essere calcolato il valore ammissibile della tensione del calcestruzzo σc?	(punti -1/+4)

(6)	E quanto vale?	(punti 0/+4)	σc =    MPa

(7)	Se operi secondo l’Eurocodice 2, in che modo deve essere calcolato il valore di riferimento della lunghezza di ancoraggio lb?	(punti -1/+4)

(8)	E quanto vale?	(punti 0/+4)	lb =    

(9)	Qualunque sia il metodo di verifica (tensioni ammissibili o stato limite ultimo), la posizione dell’asse neutro in una sezione soggetta a flessione semplice retta può essere determinata imponendo che	(punti -1/+4)

l’asse neutro sia baricentrico per la sezione costituita dal calcestruzzo e dalle armature omogeneizzate

1

il momento statico della sezione reagente omogeneizzata rispetto all’asse neutro sia nullo

2

il momento delle forze elementari  dA rispetto al baricentro sia pari al momento M

3

il momento delle forze elementari  dA rispetto all’asse neutro sia pari al momento M

4

la risultante delle forze elementari  dA sia nulla

5

(10)	La formula con la quale si progetta l’altezza di una sezione rettangolare soggetta a flessione semplice allo stato limite ultimo è stata ricavata	(punti -1/+4)

scrivendo una condizione di equilibrio alla rotazione rispetto al punto di applicazione della risultante delle tensioni di compressione

1

scrivendo una condizione di equilibrio alla traslazione

2

imponendo che la deformazione limite di calcestruzzo sia pari a c1 (cioè -0.002)

3

imponendo che la deformazione limite di calcestruzzo e acciaio siano entrambe pari ai valori massimi cu (-0.0035) ed su (0.010)

4

imponendo che l’asse neutro sia baricentrico per la sezione reagente omogeneizzata

5

Operando col metodo delle tensioni ammissibili, devi definire la sezione e l’armatura di una trave di una sola campata, appoggiata agli estremi, soggetta ad un momento massimo positivo pari a 630 kNm. Devi usare un calcestruzzo con Rck=25 MPa ed un acciaio FeB44k. La sezione deve avere forma a T, con larghezza b, larghezza dell’ala B, altezza h

(11)	Spiega perché conviene usare una sezione a T e non una rettangolare	(punti 0/+4)

(12)	In che modo valuti le dimensioni della sezione? 	(punti -1/+4)

(13)	Che dimensioni assegni alla sezione? 	(punti 0/+4)

b =    cm	B =    cm	h =    cm

(14)	In che modo valuti l’area di armatura tesa necessaria?	(punti -1/+4)

(15)	Quante barre disponi, e di che diametro?	(punti 0/+4)

Indica se ciascuna delle seguenti affermazioni (relative all’armatura longitudinale o alle staffe dei pilastri) è giusta o sbagliata

1

2

sbagliato

giusto

(16)	secondo la normativa italiana alle tensioni ammissibili, l’armatura longitudinale deve essere almeno lo 0.6 % dell’area di calcestruzzo strettamente necessaria	(punti -1/+3)

1

2

(17)	operando allo stato limite ultimo, le armature devono assorbire almeno il 50% dello sforzo normale	(punti -1/+3)

1

2

(18)	per la normativa italiana e di regola anche per l’Eurocodice 2 non si devono usare barre longitudinali di diametro inferiore a 12 mm	(punti -1/+3)

1

2

(19)	secondo l’Eurocodice 2, occorre infittire le staffe all’estremità dei pilastri	(punti -1/+3)

1

2

(20)	operando allo stato limite ultimo, i pilastri soggetti a sforzo normale centrato devono avere sezione o armatura leggermente maggiore di quella che si valuterebbe operando col metodo delle tensioni ammissibili	(punti -1/+3)

Hai un pilastro di sezione circolare, con diametro 40 cm, copriferro 3 cm, realizzato con un calcestruzzo con Rck=25 MPa ed un acciaio FeB38k.

(21)	Secondo la norma italiana allo stato limite ultimo, come si valuta l’aliquota N’Rd di sforzo normale resistente dovuta a una spirale 10/8 cm?	(punti -1/+4)

(22)	E quanto vale?	(punti 0/+3)	N’Rd=    kN

In una sezione rettangolare 3060 con c=4 cm, As=A’s=420, da verificare col metodo delle tensioni ammissibili, gli estremi del nocciolo d’inerzia delle sole armature distano 7.5 cm dal bordo, mentre quelli di calcestruzzo più armature omogeneizzate distano 17.8 cm dal bordo. Indica com’è la sezione per ciascuna coppia M-N (ricorda che M è positivo se tende le fibre inferiori, N è positivo se di trazione)

1

2

3

4

(23)	M= +50 kNm	N= +250 kN	(punti 0/+3)

tutta	parzializzata	parzializzata	tutta

tesa	compr.inf.	compr.sup.	compressa

1

2

3

4

(24)	M= +60 kNm	N= +250 kN	(punti 0/+3)

1

2

3

4

(25)	M= 80 kNm	N= 250 kN	(punti 0/+3)

(26)	Spiega il procedimento col quale hai risposto ai quesiti precedenti	(punti -1/+3)

(27)	Nella stessa sezione, operando allo stato limite ultimo con  fcd=11 MPa, fyd=374 MPa, come si determina la coppia M-N corrispondente a un diagramma di epsilon con c=cu (-0.0035) al bordo superiore ed s=+0.0035 all’armatura inferiore?	(punti -1/+4)

(28)	E quanto vale?	(punti 0/+3)	M=    kNm	N=    kN

(29)	Le coppie M-N interne a un dominio limite M-N	(punti -1/+4)

rappresentano rispettivamente il massimo momento flettente ed il massimo sforzo normale che può sopportare la sezione

1

rappresentano i valori oltre i quali è necessario calcolare l’armatura della sezione

2

sono calcolate in corrispondenza dei diagrammi A, B, C, D di deformazione

3

sono coppie per le quali si raggiunge in almeno un punto la deformazione limite (se allo SLU) o la tensione limite (se alle tensioni ammissibili)

4

sono coppie in corrispondenza delle quali la sezione è verificata

5

(30)	Quando si opera nel primo stadio (legame - dei materiali lineare, con calcestruzzo resistente a trazione) il dominio limite M-N	(punti -1/+3)

è costituito da tratti lineari o curvilinei, a seconda dell’armatura

1

è costituito da tratti lineari

2

è costituito da tratti curvilinei

3

non è possibile parlare di dominio limite nel primo stadio

4

Indica se ciascuna delle seguenti affermazioni (relative alla verifica di sezioni in cemento armato) è giusta o sbagliata

sbagliato

giusto

Le verifiche col metodo delle tensioni ammissibili:

1

2

(1)	si effettuano partendo dall’ipotesi che il legame tensionideformazioni del materiale sia lineare	(punti -1/+2)

1

2

(2)	consistono nel controllare che la tensione massima sia inferiore al valore di rottura del materiale	(punti -1/+2)

Le verifiche col metodo degli stati limite:

1

2

(3)	utilizzano coefficienti di sicurezza sia per i carichi che per le resistenze dei materiali	(punti -1/+2)

1

2

(4)	consistono nel determinare il valore del carico che porta a rottura la sezione	(punti -1/+2)

Devi verificare una struttura, già realizzata. Le prove hanno fornito una resistenza caratteristica del calcestruzzo Rck=21.8 MPa; l’acciaio usato è un FeB44k.

(5)	Se operi secondo il metodo delle tensioni ammissibili, come deve essere calcolato il valore ammissibile della tensione del calcestruzzo σc?	(punti -1/+4)

(6)	E quanto vale?	(punti 0/+4)	σc =    MPa

(7)	Se operi secondo l’Eurocodice 2, in che modo deve essere calcolato il valore di riferimento della lunghezza di ancoraggio lb?	(punti -1/+4)

(8)	E quanto vale?	(punti 0/+4)	lb =    

(9)	Qualunque sia il metodo di verifica (tensioni ammissibili o stato limite ultimo), la posizione dell’asse neutro in una sezione soggetta a flessione semplice retta può essere determinata imponendo che	(punti -1/+4)

il momento delle forze elementari  dA rispetto all’asse neutro sia pari al momento M

1

il momento delle forze elementari  dA rispetto al baricentro sia pari al momento M

2

la risultante delle forze elementari  dA sia nulla

3

l’asse neutro sia baricentrico per la sezione costituita dal calcestruzzo e dalle armature omogeneizzate

4

il momento statico della sezione reagente omogeneizzata rispetto all’asse neutro sia nullo

5

(10)	La formula con la quale si progetta l’altezza di una sezione rettangolare soggetta a flessione semplice allo stato limite ultimo è stata ricavata	(punti -1/+4)

imponendo che l’asse neutro sia baricentrico per la sezione reagente omogeneizzata

1

scrivendo una condizione di equilibrio alla traslazione

2

scrivendo una condizione di equilibrio alla rotazione rispetto al punto di applicazione della risultante delle tensioni di compressione

3

imponendo che la deformazione limite di calcestruzzo sia pari a c1 (cioè -0.002)

4

imponendo che la deformazione limite di calcestruzzo e acciaio siano entrambe pari ai valori massimi cu (-0.0035) ed su (0.010)

5

Operando col metodo delle tensioni ammissibili, devi definire la sezione e l’armatura di una trave di una sola campata, appoggiata agli estremi, soggetta ad un momento massimo positivo pari a 540 kNm. Devi usare un calcestruzzo con Rck=25 MPa ed un acciaio FeB44k. La sezione deve avere forma a T, con larghezza b, larghezza dell’ala B, altezza h

(11)	Spiega perché conviene usare una sezione a T e non una rettangolare	(punti 0/+4)

(12)	In che modo valuti le dimensioni della sezione? 	(punti -1/+4)

(13)	Che dimensioni assegni alla sezione? 	(punti 0/+4)

b =    cm	B =    cm	h =    cm

(14)	In che modo valuti l’area di armatura tesa necessaria?	(punti -1/+4)

(15)	Quante barre disponi, e di che diametro?	(punti 0/+4)

Indica se ciascuna delle seguenti affermazioni (relative all’armatura longitudinale o alle staffe dei pilastri) è giusta o sbagliata

sbagliato

giusto

1

2

(16)	per la normativa italiana e di regola anche per l’Eurocodice 2 non si devono usare barre longitudinali di diametro inferiore a 12 mm	(punti -1/+3)

1

2

(17)	secondo la normativa italiana alle tensioni ammissibili, l’armatura longitudinale deve essere almeno lo 0.6 % dell’area di calcestruzzo strettamente necessaria	(punti -1/+3)

1

2

(18)	operando allo stato limite ultimo, i pilastri soggetti a sforzo normale centrato devono avere sezione o armatura leggermente maggiore di quella che si valuterebbe operando col metodo delle tensioni ammissibili	(punti -1/+3)

1

2

(19)	operando allo stato limite ultimo, le armature devono assorbire almeno il 50% dello sforzo normale	(punti -1/+3)

1

2

(20)	secondo l’Eurocodice 2, occorre infittire le staffe all’estremità dei pilastri	(punti -1/+3)

Hai un pilastro di sezione circolare, con diametro 40 cm, copriferro 3 cm, realizzato con un calcestruzzo con Rck=25 MPa ed un acciaio FeB38k.

(21)	Secondo la norma italiana allo stato limite ultimo, come si valuta l’aliquota N’Rd di sforzo normale resistente dovuta a una spirale 10/5 cm?	(punti -1/+4)

(22)	E quanto vale?	(punti 0/+3)	N’Rd=    kN

In una sezione rettangolare 3080 con c=4 cm, As=A’s=420, da verificare col metodo delle tensioni ammissibili, gli estremi del nocciolo d’inerzia delle sole armature distano 7.6 cm dal bordo, mentre quelli di calcestruzzo più armature omogeneizzate distano 24.1 cm dal bordo. Indica com’è la sezione per ciascuna coppia M-N (ricorda che M è positivo se tende le fibre inferiori, N è positivo se di trazione)

1

2

3

4

(23)	M= +30 kNm	N= 250 kN	(punti 0/+3)

tutta	parzializzata	parzializzata	tutta

tesa	compr.inf.	compr.sup.	compressa

1

2

3

4

(24)	M= +70 kNm	N= +250 kN	(punti 0/+3)

1

2

3

4

(25)	M= 90 kNm	N= +250 kN	(punti 0/+3)

(26)	Spiega il procedimento col quale hai risposto ai quesiti precedenti	(punti -1/+3)

(27)	Nella stessa sezione, operando allo stato limite ultimo con  fcd=11 MPa, fyd=374 MPa, come si determina la coppia M-N corrispondente a un diagramma di epsilon con c=cu (-0.0035) al bordo superiore ed s=+0.0035 all’armatura inferiore?	(punti -1/+4)

(28)	E quanto vale?	(punti 0/+3)	M=    kNm	N=    kN

(29)	Le coppie M-N interne a un dominio limite M-N	(punti -1/+4)

rappresentano i valori oltre i quali è necessario calcolare l’armatura della sezione

1

rappresentano rispettivamente il massimo momento flettente ed il massimo sforzo normale che può sopportare la sezione

2

sono coppie per le quali si raggiunge in almeno un punto la deformazione limite (se allo SLU) o la tensione limite (se alle tensioni ammissibili)

3

sono coppie in corrispondenza delle quali la sezione è verificata

4

sono calcolate in corrispondenza dei diagrammi A, B, C, D di deformazione

5

(30)	Quando si opera nel primo stadio (legame - dei materiali lineare, con calcestruzzo resistente a trazione) il dominio limite M-N	(punti -1/+3)

è costituito da tratti curvilinei

1

è costituito da tratti lineari

2

è costituito da tratti lineari o curvilinei, a seconda dell’armatura

3

non è possibile parlare di dominio limite nel primo stadio

4