Indica se ciascuna delle seguenti affermazioni (relative alla verifica a taglio di sezioni in cemento armato) è giusta o sbagliata.

giusto

sbagliato

Usando il metodo delle tensioni ammissibili:

1

2

(1)	la tensione tangenziale è sempre massima in corrispondenza del baricentro della sezione reagente	(punti -1/+2)

1

2

(2)	se in una trave il valore massimo della  è inferiore al valore c0 non è necessario effettuare il calcolo delle armature a taglio, basta mettere i minimi di normativa	(punti -1/+2)

Usando il metodo degli stati limite:

1

2

(3)	il modello con cui si valuta la resistenza delle armature nel metodo di inclinazione variabile del traliccio differisce da quello usato nel metodo delle tensioni ammissibili per il fatto che considera un traliccio iperstatico anziché isostatico	(punti -1/+2)

1

2

(4)	se il taglio di calcolo VSd è maggiore di VRd2 occorre aumentare l’armatura a taglio lasciando invariata la sezione	(punti -1/+2)

Per le domande da (5) a (8) fai riferimento a una sezione a T, con b=30 cm, h=60 cm, larghezza ala B=70 cm, spessore ala s=18 cm, copriferro c=4 cm; le caratteristiche della sollecitazione sono M=120 kNm, V=100 kN; il calcestruzzo ha Rck=25 MPa; l’acciaio è un FeB44k. Fai riferimento al metodo delle tensioni ammissibili.

(5)	come si calcola il valore massimo della tensione ?	(punti -1/+4)

(6)	E quanto vale?	(punti 0/+4)	max =    MPa

(7)	Se si volesse sopportare tutto il taglio con sagomati, come si calcolerebbe l’area di sagomati da mettere in un metro?	(punti -1/+4)

(8)	E quanto vale?	(punti 0/+4)	Asag =    cm2/m

Per le domande da (9) a (11) considera un pilastro di sezione 3060 che scarica su una platea di fondazione alta 50 cm e con copriferro 4 cm. Come normativa, fai riferimento all’Eurocodice 2.

1

2

giusto

sbagliato

(9)	Se c’è armatura a punzonamento, la resistenza a taglio vRd2 è legata alla resistenza in assenza di armature vRd1?	(punti -1/+2)

(10)	In che modo valuti il perimetro critico u, se il pilastro è lontano dal bordo della platea?	(punti -1/+4)

(11)	E quanto vale?	(punti 0/+4)	u =    cm

(12)	Nella comune prassi progettuale, seguendo il metodo delle tensioni ammissibili in presenza di torsione la tensione tangenziale massima da confrontare con i limiti c0 e c1 si valuta:	(punti -1/+4)

con riferimento alla sezione geometrica

1

con riferimento alla sezione di calcestruzzo compresso e armature

2

con riferimento a una sezione costituita dalle sole armature omogeneizzate

3

con riferimento a una sezione tubolare

4

in maniera differente, secondo che vi sia o no sforzo normale

5

giusto

sbagliato

Indica se ciascuna delle seguenti affermazioni (relative alla verifica a torsione di sezioni in cemento armato, secondo il metodo degli stati limite) è giusta o sbagliata.

1

2

(13)	la resistenza a torsione di una sezione priva di armature a torsione si valuta col modello di pettine	(punti -1/+2)

1

2

(14)	se si considera =45° le armature a torsione che si ottengono sono sostanzialmente coincidenti con quelle valutate alle tensioni ammissibili	(punti -1/+2)

(15)	Allo stato limite ultimo, come valuti il massimo momento torcente TRd1 che può essere sopportato dalle bielle di calcestruzzo compresse di una sezione 3060, con copriferro c=4 cm, calcestruzzo con Rck=25 MPa, acciaio FeB44k?	(punti -1/+4)

(16)	E quanto vale?	(punti 0/+4)	TRd1 =    kNm

giusto

sbagliato

Indica se ciascuna delle seguenti affermazioni (relative agli stati limite di esercizio, secondo Eurocodice 2 e NAD italiano) è giusta o sbagliata.

1

2

(17)	le verifiche allo stato limite di tensioni di esercizio sono effettuate usando modelli lineari del materiale, con n=15	(punti -1/+2)

1

2

(18)	nelle verifiche allo stato limite di tensioni di esercizio è opportuno tenere conto del tension stiffening	(punti -1/+2)

(19)	L’Eurocodice 2 consente di non effettuare una verifica dell’ampiezza delle fessure, a meno che il committente non lo richieda espressamente, se:	(punti -1/+4)

si sono seguite tutte le indicazioni generali della norma e non si è fatta una ridistribuzione maggiore del 30%

1

l’elemento strutturale è posto nella classe di esposizione ambientale 5

2

si sono rispettati specifici minimi per l’area di armatura e massimi per il diametro e la distanza tra le barre

3

il rapporto luce/altezza della trave non supera i limiti assegnati dalla norma in funzione dello schema geometrico e del livello di sollecitazione del calcestruzzo

4

si tratta di un elemento di fondazione o comunque posto in posizione non visibile

5

(20)	Secondo l’Eurocodice 2, come valuti per la condizione di carico quasi permanente l’ampiezza delle fessure in una trave di sezione 4060, con copriferro c=4 cm, armata con 320 ad aderenza migliorata, sapendo che il momento agente in tale condizione vale M=100 kNm e quello di fessurazione è Mfess=50 kNm?	(punti -1/+4)

(21)	E quanto vale?	(punti 0/+4)	wk =    mm

Nella seguente trave, precompressa con cavi scorrevoli e trefoli, il tiro dei cavi è effettuato da sinistra, con l’estremo destro bloccato, applicando una forza di precompressione P0=1000 kN.

(22)	Come si determina il valore della forza P all’estremo destro della trave?	(punti -1/+4)

(23)	E quanto vale?	(punti 0/+4)	P =    kN

(24)	Si hanno cadute di tensione per rilassamento in strutture precompresse:	(punti -1/+3)

a fili aderenti	a cavi scorrevoli	in entrambe le tipologie

1

2

3

(25)	Il nocciolo limite è l’insieme dei punti in cui:	(punti -1/+4)

deve essere disposto il cavo per avere tensioni accettabili

1

deve essere disposto il cavo affinché la sezione sia tutta compressa

2

deve ricadere la risultante di P ed M affinché la sezione sia tutta compressa

3

deve ricadere la risultante di P ed M affinché le tensioni siano accettabili

4

(26)	Conviene usare una sezione a T per una trave precompressa semplicemente appoggiata agli estremi se i carichi permanenti al tiro:	(punti -1/+3)

sono del tutto trascurabili rispetto a quelli variabili

1

sono abbastanza rilevanti rispetto a quelli variabili (almeno il 25%)

2

in situazioni intermedie tra le due precedenti

3

In una trave a sbalzo precompressa di luce L=4 m la forza di precompressione è P0=1000 kN al tiro e P=800 kN in esercizio. Il carico minimo, al tiro, vale qmin=30 kN m-1 e quello massimo, in esercizio, qmax=80 kN m-1. Gli estremi del nocciolo limite, indicati con linea tratteggiata, distano 30 cm e 90 cm dal bordo superiore.

(27)	Riporta nel disegno sottostante, in maniera qualitativamente corretta, l’andamento del fuso di Guyon	(punti -1/+4)

(28)	Spiega in che modo calcoli la distanza degli estremi superiore dsup e inferiore dinf del fuso di Guyon dal bordo superiore della trave, in una sezione che dista 2 m dall’estremo libero della trave	(punti -1/+4)

(29)	E quanto vale?	(punti 0/+4)	dsup. =    cm	dinf =    kN

(30)	Col termine cavo concordante si indica:	(punti -1/+4)

la posizione in cui è applicata la risultante delle azioni dei singoli cavi

1

la posizione del cavo che produce momento dello stesso segno di quello dei carichi

2

la posizione del cavo che annulla le reazioni di vincoli iperstatici

3

la posizione del cavo che genera tensioni dello stesso segno a entrambi i bordi

4

Risposte

(1)	Sbagliato - il prodotto  b è sempre massimo in corrispondenza del baricentro, ma la posizione in cui si ha la massima  dipende da come varia b

(2)	Giusto

(3)	Sbagliato - lo schema di traliccio iperstatico è usato nel metodo normale; il metodo di inclinazione variabile del traliccio considera un traliccio isostatico e tiene conto del fatto che l’inclinazione  del puntone può essere diversa da 45°

(4)	Sbagliato - se VSd è maggiore di VRd2 la sezione non è accettabile, indipendentemente dall’armatura disposta

(5)	Il valore massimo del prodotto  b è fornito in generale dall’espressione

τ=Vb z≃V0.9 b d

Nel caso della sezione a T si applica ancora questa espressione, prendendo il valore minimo della larghezza (quello dell’anima)

Punteggio:	ho assegnato 4 punti a chi ha scritto la formula, anche se non ha specificato cosa fosse z o d (ho ritenuto sia evidente) oppure b (dato che con questo simbolo avevo indicato subito sopra la larghezza dell’anima); ho assegnato 0 punti a chi, pur avendo usato il simbolo b, ha poi indicato come valore della larghezza B oppure s; 0 punti anche a chi ha scritto la formula generale =V S / I b senza dare indicazioni specifiche per il calcolo della  massima

(6)	Dalla formula sopra scritta, essendo d=hc, si ottiene max=0.66 MPa

Punteggio:	ho assegnato 4 punti a chi ha approssimato per eccesso o difetto, con differenza di 0.01 MPa; 3 punti per differenze leggermente superiori; 2 punti per differenze intorno al 10%; 0 punti per differenze nettamente maggiori del 10%

(7)	Per calcolare l’area di sagomati necessaria si deve applicare la formula

Asag=V Δx2 z σs	con	z  0.9 d	e	σs=255 MPa

N.B.	solo per completezza di informazione ricordo che la normativa italiana impone che in ogni caso almeno il 40% del taglio sia portato da staffe

Punteggio:	ho assegnato 2 punti a chi non ha indicato il valore di s o lo ha indicato con piccoli errori; 2 punti anche a chi ha omesso il x nella formula (parzialmente scusabile perché x=1); 0 punti a chi ha indicato s = fy e a chi ha omesso qualche termine nella formula; -1 punto a chi ha indicato formule relative ad altri argomenti (torsione)

(8)	Dalla formula sopra scritta si ottiene Asag=5.5 cm2

Punteggio:	ho assegnato 4 punti a chi ha approssimato per eccesso o difetto, con differenza di 0.01 MPa, oppure ha arrotondato a un decimale; 3 punti per differenze leggermente superiori; 2 punti per differenze intorno al 10%; 0 punti per differenze nettamente maggiori del 10%

(9)	Giusto - l’Eurocodice 2 indica che vRd2=1.6 vRd1

(10)	Col termine perimetro critico si indica il perimetro che circonda l’area caricata (cioè quella del pilastro) ad una distanza 1.5 d, essendo d l’altezza utile della platea, raccordando i tratti con archi di circonferenza di raggio r=1.5 d. Se indico con b ed h le dimensioni del pilastro, il perimetro critico sarà

u=2×(b+h)+2π×1.5 d

Punteggio:	ho assegnato 4 punti a chi ha spiegato, a parole o con una figura, come dovesse essere il perimetro critico; 3 punti a chi ha scritto o usato una formula come quella sopra riportata, senza dare alcuna spiegazione, oppure ha fatto riferimento all’ampliamento di 1.5 d senza citare i raccordi (ma senza nemmeno negarli); 2 punti a chi ha detto che d era l’altezza (non l’altezza utile) della platea; 1 punto a chi ha traslato di 1.5 d ma non ha raccordato con archi di circonferenza; 0 punti a chi ha fatto riferimento alla normativa delle tensioni ammissibili, oppure ha confuso d con B

(11)	Dalla formula sopra scritta si ottiene u=614 cm

Punteggio:	ho assegnato 3 punti per differenze intorno al 2%; 2 punti per differenze intorno al 5-10%; 0 punti per differenze nettamente maggiori del 10%

(12)	Per verificare se la tensione tangenziale massima provocata da un momento torcente supera i limiti c0 e c1 si determinano le  con riferimento alla sezione geometrica; la sezione tubolare è utilizzata per valutare le sollecitazioni nel traliccio spaziale, quando si deve valutare l’armatura necessaria

(13)	Sbagliato - il modello di pettine è definito solo per valutare la resistenza a taglio di sezioni prive di armatura

(14)	Giusto - perché se è =45° il modello di calcolo usato allo stato limite ultimo coincide con quello delle tensioni ammissibili ed il rapporto tra carichi e tensioni nei due casi è all’incirca uguale

(15)	Il massimo momento torcente TRd1 che può essere sopportato dalle bielle di calcestruzzo compresse si valuta con l’espressione

TRd1=2 ν fcd t Akcot θ+tan θ

nella quale

ν=0.7 0.7−fck200 ≥0.35

fck=20.75 MPa	fcd=12.97 MPa	per Rck=25 MPa

t=Au ≥ 2 c

Ak=(b−t)×(h−t)

cot  compreso tra 1 e 2 (il valore minimo si ha per cot =2

Punteggio:	poiché i parametri da indicare sono parecchi (, fcd, t, ) ho assegnato 3 punti a chi ha omesso il valore di uno solo, 2 punti a chi ne ha omessi più di uno; ho messo invece 0 punti se la formula di TRd1 è incompleta

N.B.	anche se il simbolo TRd1 è quello usato dall’Eurocodice 2, ho considerato valide le risposte riferite alla norma italiana allo stato limite ultimo

(16)	Dalle formule sopra scritte si ottiene

=0.42,	t=10 cm,	Ak=1000 cm2

e assumendo cot =2 si ottiene TRd1 =43.3 kNm

Punteggio:	ho assegnato 4 punti a chi ha ottenuto valori di TRd1 coerenti con i valori da lui prescelti per t e cot  (se accettabili); se questi non erano specificati, ho controllato TRd1 usando t=A/u e cot =2; ho assegnato 3 punti per differenze intorno al 2%; 2 punti per differenze intorno al 5-10%; 0 punti per differenze nettamente maggiori del 10%

(17)	Giusto

(18)	Sbagliato - il tension stiffening non c’entra con lo stato limite di tensioni di esercizio; esso rappresenta il contributo irrigidente del calcestruzzo teso compreso tra due fessure ed interviene nel calcolare la tensione media dell’acciaio tra due fessure (e quindi l’ampiezza delle fessure) nonché nella determinazione rigorosa delle frecce.

(19)	L’Eurocodice 2 consente di non effettuare una verifica dell’ampiezza delle fessure, a meno che il committente non lo richieda espressamente, se si sono rispettati specifici minimi per l’area di armatura e massimi per il diametro e la distanza tra le barre. Il rispettare tutte le indicazioni generali della norma e non si aver fatto una ridistribuzione maggiore del 30% serviva per evitare la verifica a stato limite di tensioni di esercizio (ma questa facilitazione è stata eliminata dal NAD italiano). Il rispetto di limiti nel rapporto luce/altezza della trave consente di evitare una verifica rigorosa delle inflessioni.

(20)	La formula che fornisce il valore caratteristico dell’ampiezza della fessura è

wk=1.7 εsm srm

con

εsm=σsEs 1−β1 β2 σsrσs2

e 1=1 (barre ad aderenza migliorata), 2=0.5 (carico di lunga durata), σsrσs=MfessM;

la tensione s può essere valutata con sufficiente approssimazione con σs=M0.9 d As

inoltre

srm=50+0.25 k1 k2 ∅ρr

e k1=0.8 (barre ad aderenza migliorata), k2=0.5 (flessione semplice), =20 mm, ρr=As2.5 c b

Punteggio:	poiché ci sono parecchie formule (innanzitutto wk, sm, srm e poi s, r) e coefficienti (b1, b2, k1, k2) da indicare ho assegnato 4 punti a chi ha fornito tutte le formule e valori (omettendo al più indicazione su s); 3 punti a chi ha omesso il valore di qualche coefficiente o non ha indicato come calcolare s or; 2 punti a chi ha indicato correttamente almeno le espressioni di wk, sm, srm; 2 punti anche a chi ha fornito indicazioni complete, o quasi, ma ha commesso piccoli errori nelle formule; 0 punti a chi ha dato indicazioni generiche, senza scrivere formule

(21)	Dalle formule sopra scritte si ottiene

s=210 MPa,	sm=0.00089

r=0.0236,	srm=135 mm

e quindi wk=0.205 mm

Punteggio:	ho assegnato 3 punti per differenze intorno al 5%; 2 punti per differenze intorno al 10%; 0 punti per differenze nettamente maggiori del 10%

(22)	La forza di precompressione varia per le cadute di tensione dovute all’attrito, legate alla deviazione angolare. Il valore di P al secondo estremo è dato dall’espressione

P=P0 e−μ θ

con =0.19 perché si usano trefoli e =36°=0.628 radianti, pari a 6 volte l’angolo indicato in figura, perché si passa per tre volte da +6° a 6°.

Se l’angolo  è piccolo è possibile valutare in maniera approssimata il valore di P con l’espressione

P=P0 (1−μ θ)

ottenuta dallo sviluppo in serie dell’esponenziale. Ugualmente approssimato è il calcolare la caduta di tensione nel primo tratto (con =12°) e moltiplicarla per tre

Punteggio:	ho considerato accettabili anche le approssimazioni sopra indicate; ho assegnato 3 punti a chi ha scritto la formula di P ma non ha indicato (o non ha indicato correttamente) il valore di ; 2 punti a chi non ha indicato (o non ha indicato correttamente) il valore di 

(23)	Dalla formula sopra scritta si ottiene P=887 kN

Punteggio:	la caduta di tensione è dell’ordine di grandezza del 10%, quindi nel giudicare ho valutato lo scarto in funzione di P e non di P; ho assegnato 3 punti per differenze intorno al 10%; 2 punti per differenze intorno al 20%; 0 punti per differenze nettamente maggiori del 20% di P

(24)	Si hanno cadute di tensione per rilassamento per strutture precompresse sia a fili aderenti che a cavi scorrevoli

(25)	Il nocciolo limite è l’insieme dei punti in cui deve ricadere la risultante della forza di precompressione P e del momento M provocato dai carichi affinché le tensioni siano accettabili

(26)	Una sezione a T è caratterizzata dall’avere il nocciolo limite abbastanza spostato verso l’alto. Per tale motivo, il momento necessario per traslare la forza di precompressione dal cavo al bordo inferiore del nocciolo (momento prodotto dai carichi permanenti agenti in fase di tiro) è comparabile con quello necessario per farla traslare ulteriormente fino al bordo superiore del nocciolo (momento utile, prodotto dai carichi variabili). Si usa quindi una sezione a T, in caso di momento positivo, quando i carichi permanenti sono almeno il 25% di quelli variabili.

(27)	L’andamento degli estremi del fuso di Guyon è mostrato in figura. È parabolico, come il diagramma del momento flettente prodotto dai carichi; la parabola relativa al bordo superiore si innalza di meno di quella relativa al bordo inferiore, perché è proporzionale ai carichi minimi mentre l’altra è proporzionale ai carichi massimi

Punteggio:	ho dato 0 punti se non era chiara la differenza tra M/P superiore e inferiore; ho dato -1 punti a chi ha disegnato un fuso palesemente sbagliato

(28)	L’estremo superiore del fuso di Guyon si determina spostandosi verso l’alto, dall’estremo superiore del nocciolo limite, di una quantità pari a Mmin / P0. L’estremo inferiore si determina spostandosi verso l’alto, dall’estremo inferiore del nocciolo limite, di una quantità pari a Mmax / P. Il momento M nella sezione richiesta è pari a q l2 / 2, con l=2 m

Punteggio:	in caso di dubbio, nell’esprimere il giudizio ho tenuto conto anche della figura fatta per il quesito precedente; ho assegnato 4 punti a chi ha risposto chiaramente a questo quesito o ha indicato chiaramente nella figura del precedente le quantità Mmin/P0 e Mmax/P; ho assegnato 2 punti a chi non ha indicato chiaramente rispetto a quali posizioni spostarsi di M/P o non ha specificato la differenza tra P0 e P; 0 punti a chi ha fatto riferimento a posizioni sbagliate (per esempio confondendo estremo superiore e inferiore dl nocciolo); -1 a chi detto cose che non c’entravano proprio

(29)	Dalle formule sopra scritte si ottiene

Mmin=qmin l22=60 kNm

Mmax=qmax l22=160 kNm

dsup=30−60×1001000=24 cm

dinf=90−160×100800=70 cm

Punteggio:	ho dato 2 punti a chi ha indicato la distanza rispetto al nocciolo limite anziché al bordo superiore

(30)	Col termine cavo concordante si indica la posizione del cavo che annulla le reazioni di vincoli iperstatici