(1)	Una sola delle seguenti affermazioni, relative a strutture in acciaio e al confronto di queste con strutture in c.a., è sbagliata. Indica quale	(punti -1/+4)

la verifica dei limiti di servizio (sugli spostamenti) è spesso più condizionante delle verifiche di resistenza

1

la verifica dei collegamenti può in genere essere omessa

2

gli elementi in acciaio sono più idonei a sopportare trazione che compressione

3

le deformazioni sono più elevate nonostante il più alto valore del modulo elastico

4

il peso proprio è in genere molto minore di quello di strutture in c.a.

5

giusto

sbagliato

Indica se ciascuna delle seguenti affermazioni è giusta o sbagliata:

1

2

(2)	per l’Eurocodice 3, a parità di area le sezioni di classe 4 hanno una resistenza a trazione minore di quelle di classe 1	(punti -1/+2)

1

2

(3)	l’Eurocodice 3 tiene conto dei problemi di instabilità dell’asta incrementando le tensioni di calcolo mediante un coefficiente  maggiore o uguale a 1	(punti -1/+2)

1

2

(4)	la curva di instabilità da utilizzare per le verifiche di aste compresse dipende dal tipo di acciaio utilizzato	(punti 0/+2)

| Per le domande da (5) a (8) fai riferimento ad una trave realizzata con un profilato IPE 270 in acciaio Fe430, caricata nel piano x-y. Le caratteristiche della sezione sono: area A=45.9 cm2, momenti d’inerzia Iy=419.9 cm4, Iz=5789.8 cm4, moduli plastici Wpl,y=96.9 cm3, Wpl,z=484.0 cm3, spessori dell’ala tf =10.2 mm e dell’anima tw=6.6 mm. Fai riferimento all’Eurocodice 3 con le integrazioni del NAD italiano. |  |
| --- | --- |

(5)	Come si calcola la resistenza a taglio Vpl.Rd nel piano di carico?	(punti -1/+4)

(6)	E quanto vale?	(punti 0/+4)	Vpl.Rd =    kN

(7)	Come si calcola la resistenza a flessione Mpl.Rd nel piano di carico?	(punti -1/+4)

(8)	E quanto vale?	(punti 0/+4)	Mpl.Rd =    kNm

(9)	Un’asta in acciaio Fe360 (fy / M0 =223.8 MPa), sollecitata dallo sforzo di trazione NSd=107.5 kN, ha sezione di area A=500 mm2. Secondo l’Eurocodice 3, per quale forza N deve essere progettato il collegamento per essere a completo ripristino di resistenza?

(punti 0/+4)	N =    kN

(10)	Cosa si intende col termine “area resistente” di un bullone?	(punti -1/+3)

l’area della sezione trasversale, incrementata mediante un coefficiente che tiene conto della resistenza dell’acciaio

1

il prodotto diametro del bullone per lunghezza del bullone

2

un’area ridotta rispetto a quella nominale, per tenere conto della filettatura

3

l’area della testa del bullone, perché è la sua parte più resistente

4

(11)	Perché la normativa pone limiti massimi alla distanza tra i bulloni?	(punti -1/+3)

per evitare eccessive dimensioni dei piatti usati per realizzare il collegamento

1

per garantire che non vi siano distacchi tra i piatti, che potrebbero favorire la corrosione

2

per evitare che sia penalizzata la resistenza a rifollamento

3

non è vero che esistano limiti massimi, vi sono solo limiti alla distanza minima tra i bulloni

4

giusto

sbagliato

Indica se ciascuna delle seguenti affermazioni è giusta o sbagliata:

1

2

(12)	ciascun bullone di un collegamento può trasmettere azioni lavorando a taglio e/o a flessione	(punti 0/+2)

1

2

(13)	a parità di bulloni e di acciaio, la resistenza di un collegamento che lavora per attrito è maggiore di quella di un collegamento che lavora a taglio	(punti -1/+2)

1

2

(14)	la normativa italiana utilizza per la verifica delle unioni saldate a cordone d’angolo un dominio di resistenza costituito da una sfera mozza	(punti -1/+2)

(15)	Una trave in acciaio Fe510, realizzata con un profilato HEB 300 e soggetta a momento flettente M=300 kNm, deve essere collegata ad una colonna mediante saldatura a cordoni d’angolo (a parziale ripristino di resistenza). Come calcoli in base all’Eurocodice 3 (con le modifiche del NAD italiano) la lunghezza l dei cordoni di saldatura su ciascuna ala, aventi altezza di gola a=15 mm, supponendo di affidare solo ad essi il momento flettente?	(punti -1/+4)

(16)	E quanto vale?	(punti 0/+4)	l =    mm

(17)	Per lo schema di trave rigida su suolo elastico, sotto indicato, traccia una generica deformata congruente con i vincoli interni ed esterni	(punti -1/+4)

(18)	Due incognite del problema sono state già scelte da me (vB e vC). Indica a fianco a quelle, nel riquadro sotto la deformata, le altre incognite. Utilizza i simboli v e  per abbassamenti e rotazioni, V ed M per azioni mutue taglianti e flettenti, F ed M per azioni esterne, forze e coppie; aggiungi un pedice che indichi il punto cui ti riferisci ed eventualmente le lettere s o d per indicare che la grandezza in questione è valutata a sinistra o a destra del punto	(punti 0/+4)

(19)	Detti c la costante di sottofondo, b la larghezza della trave, l la lunghezza del tratto, scrivi la condizione di equilibrio alla rotazione del tratto BC rispetto a C	(punti 0/+4)

giusto

sbagliato

Considera lo stesso schema di sopra come trave elastica su suolo elastico. Le funzioni abbassamento incognite sono indicate con v1, v2, v3, v4 (da sinistra a destra) e le loro derivate con i simboli vi'vi''vi'''. La lunghezza di ciascun tratto, il modulo elastico del materiale ed il momento d’inerzia della sezione sono indicati con l, E, I (uguali per tutti i tratti); l’origine del sistema di riferimento coincide per ogni tratto col suo estremo sinistro. Indica se le condizioni sotto elencate sono giuste o sbagliate.

1

2

(20)	v1(0)=v1(l)	(punti -1/+3)

1

2

(21)	E I v2'''(0)=q l2	(punti -1/+3)

1

2

(22)	E I v3''(l)=E I v4''(0)	(punti -1/+3)

1

2

(23)	v4'(l)=0	(punti -1/+3)

Quali sono le incognite e quali le condizioni che si impongono per risolvere uno schema col metodo degli spostamenti?

(24)	Incognite:	azioni	componenti di movimento	(punti -1/+3)

1

2

(25)	Condizioni:	di congruenza	di equilibrio	(punti -1/+3)

1

2

| (26) Risolvendo lo schema di trave continua a fianco indicato, con sezione costante e carico uguale nelle tre campate, si ha come risultato MB = 163.1 kNm. |  |
| --- | --- |
| Che criterio si può seguire per stimare quanto vale il carico q? (punti 0/+4) |  |

(27)	E quale dei seguenti valori di q è quello esatto? 	(punti -1/+4)

20 kN/m	40 kN/m	60 kN/m	80 kN/m	100 kN/m

1

2

3

4

5

(28)	Operando allo stato limite ultimo secondo l’Eurocodice 2, se la trave di sopra è in c.a. e il massimo momento nella sezione B, fornito da una analisi lineare, vale 170 kNm posso armare la sezione per un momento più basso (130 kNm)?	(punti -1/+4)

si, ma sono obbligato a fare un calcolo esplicito della duttilità della sezione

1

si, ma devo ridistribuire tutto il momento MB (170 kNm) tra gli appoggi A e C

2

si, ma solo se sto facendo una verifica allo stato limite di tensioni di esercizio

3

no, in nessun caso

4

| nessuna delle risposte precedenti 5 |  |
| --- | --- |
| (29) Nello schema a fianco, quale dei cinque pilastri è il più rigido per azioni orizzontali? (punti -1/+4) il n. |  |

(30)	Hai calcolato i momenti flettenti prodotti dal vento in un telaio in acciaio. Hai inoltre calcolato che, detti H il taglio di piano, V la reazione verticale al piano, h l’altezza di piano,  lo spostamento relativo, il rapporto HV hδ ai diversi piani è compreso tra 10 e 20. In che modo puoi tenere conto approssimativamente degli effetti del secondo ordine?	(punti 0/+4)

(1)	Una sola delle seguenti affermazioni, relative a strutture in acciaio e al confronto di queste con strutture in c.a., è sbagliata. Indica quale	(punti -1/+4)

le deformazioni sono più elevate nonostante il più alto valore del modulo elastico

1

il peso proprio è in genere molto minore di quello di strutture in c.a.

2

la verifica dei limiti di servizio (sugli spostamenti) è spesso più condizionante delle verifiche di resistenza

3

la verifica dei collegamenti può in genere essere omessa

4

gli elementi in acciaio sono più idonei a sopportare trazione che compressione

5

sbagliato

giusto

Indica se ciascuna delle seguenti affermazioni è giusta o sbagliata:

1

2

(2)	per l’Eurocodice 3, a parità di area le sezioni di classe 4 hanno una resistenza a trazione minore di quelle di classe 1	(punti -1/+2)

1

2

(3)	l’Eurocodice 3 tiene conto dei problemi di instabilità dell’asta incrementando le tensioni di calcolo mediante un coefficiente  maggiore o uguale a 1	(punti -1/+2)

1

2

(4)	la curva di instabilità da utilizzare per le verifiche di aste compresse dipende dal tipo di acciaio utilizzato	(punti 0/+2)

| Per le domande da (5) a (8) fai riferimento ad una trave realizzata con un profilato IPE 300 in acciaio Fe430, caricata nel piano x-y. Le caratteristiche della sezione sono: area A=53.8 cm2, momenti d’inerzia Iy=603.8 cm4, Iz=8356.1 cm4, moduli plastici Wpl,y=125.2 cm3, Wpl,z=628.4 cm3, spessori dell’ala tf =10.7 mm e dell’anima tw=7.1 mm. Fai riferimento all’Eurocodice 3 con le integrazioni del NAD italiano. |  |
| --- | --- |

(5)	Come si calcola la resistenza a taglio Vpl.Rd nel piano di carico?	(punti -1/+4)

(6)	E quanto vale?	(punti 0/+4)	Vpl.Rd =    kN

(7)	Come si calcola la resistenza a flessione Mpl.Rd nel piano di carico?	(punti -1/+4)

(8)	E quanto vale?	(punti 0/+4)	Mpl.Rd =    kNm

(9)	Un’asta in acciaio Fe360 (fy / M0 =223.8 MPa), sollecitata dallo sforzo di trazione NSd=84.2 kN, ha sezione di area A=400 mm2. Secondo l’Eurocodice 3, per quale forza N deve essere progettato il collegamento per essere a completo ripristino di resistenza?

(punti 0/+4)	N =    kN

(10)	Cosa si intende col termine “area resistente” di un bullone?	(punti -1/+3)

un’area ridotta rispetto a quella nominale, per tenere conto della filettatura

1

l’area della testa del bullone, perché è la sua parte più resistente

2

l’area della sezione trasversale, incrementata mediante un coefficiente che tiene conto della resistenza dell’acciaio

3

il prodotto diametro del bullone per lunghezza del bullone

4

(11)	Perché la normativa pone limiti massimi alla distanza tra i bulloni?	(punti -1/+3)

non è vero che esistano limiti massimi, vi sono solo limiti alla distanza minima tra i bulloni

1

per evitare che sia penalizzata la resistenza a rifollamento

2

per evitare eccessive dimensioni dei piatti usati per realizzare il collegamento

3

per garantire che non vi siano distacchi tra i piatti, che potrebbero favorire la corrosione

4

sbagliato

giusto

Indica se ciascuna delle seguenti affermazioni è giusta o sbagliata:

1

2

(12)	la normativa italiana utilizza per la verifica delle unioni saldate a cordone d’angolo un dominio di resistenza costituito da una sfera mozza	(punti -1/+2)

1

2

(13)	ciascun bullone di un collegamento può trasmettere azioni lavorando a taglio e/o a flessione	(punti 0/+2)

1

2

(14)	a parità di bulloni e di acciaio, la resistenza di un collegamento che lavora per attrito è maggiore di quella di un collegamento che lavora a taglio	(punti -1/+2)

(15)	Una trave in acciaio Fe510, realizzata con un profilato HEB 280 e soggetta a momento flettente M=280 kNm, deve essere collegata ad una colonna mediante saldatura a cordoni d’angolo (a parziale ripristino di resistenza). Come calcoli in base all’Eurocodice 3 (con le modifiche del NAD italiano) la lunghezza l dei cordoni di saldatura su ciascuna ala, aventi altezza di gola a=16 mm, supponendo di affidare solo ad essi il momento flettente?	(punti -1/+4)

(16)	E quanto vale?	(punti 0/+4)	l =    mm

(17)	Per lo schema di trave rigida su suolo elastico, sotto indicato, traccia una generica deformata congruente con i vincoli interni ed esterni	(punti -1/+4)

(18)	Due incognite del problema sono state già scelte da me (vD e vE). Indica a fianco a quelle, nel riquadro sotto la deformata, le altre incognite. Utilizza i simboli v e  per abbassamenti e rotazioni, V ed M per azioni mutue taglianti e flettenti, F ed M per azioni esterne, forze e coppie; aggiungi un pedice che indichi il punto cui ti riferisci ed eventualmente le lettere s o d per indicare che la grandezza in questione è valutata a sinistra o a destra del punto	(punti 0/+4)

(19)	Detti c la costante di sottofondo, b la larghezza della trave, l la lunghezza del tratto, scrivi la condizione di equilibrio alla rotazione del tratto DE rispetto a E (N.B. la forza F è posta a metà del tratto)	(punti 0/+4)

sbagliato

giusto

Considera lo stesso schema di sopra come trave elastica su suolo elastico. Le funzioni abbassamento incognite sono indicate con v1, v2, v3, v4 (da sinistra a destra) e le loro derivate con i simboli vi'vi''vi'''. La lunghezza di ciascun tratto, il modulo elastico del materiale ed il momento d’inerzia della sezione sono indicati con l, E, I (uguali per tutti i tratti); l’origine del sistema di riferimento coincide per ogni tratto col suo estremo sinistro. Indica se le condizioni sotto elencate sono giuste o sbagliate.

1

2

(20)	v1(0)=v1(l)	(punti -1/+3)

1

2

(21)	E I v2''(l)=E I v3''(0)	(punti -1/+3)

1

2

(22)	v2'(l)=0	(punti -1/+3)

1

2

(23)	E I v4'''(0)=F	(punti -1/+3)

Quali sono le incognite e quali le condizioni che si impongono per risolvere uno schema col metodo degli spostamenti?

(24)	Incognite:	componenti di movimento	azioni	(punti -1/+3)

1

2

(25)	Condizioni:	di congruenza	di equilibrio	(punti -1/+3)

1

2

| (26) Risolvendo lo schema di trave continua a fianco indicato, con sezione costante e carico uguale nelle tre campate, si ha come risultato MB = 163.1 kNm. |  |
| --- | --- |
| Che criterio si può seguire per stimare quanto vale il carico q? (punti 0/+4) |  |

(27)	E quale dei seguenti valori di q è quello esatto? 	(punti -1/+4)

100 kN/m	80 kN/m	60 kN/m	40 kN/m	20 kN/m

1

2

3

4

5

(28)	Operando allo stato limite ultimo secondo l’Eurocodice 2, se la trave di sopra è in c.a. e il massimo momento nella sezione B, fornito da una analisi lineare, vale 170 kNm posso armare la sezione per un momento più basso (130 kNm)?	(punti -1/+4)

si, ma devo ridistribuire tutto il momento MB (170 kNm) tra gli appoggi A e C

1

si, ma solo se sto facendo una verifica allo stato limite di tensioni di esercizio

2

si, ma sono obbligato a fare un calcolo esplicito della duttilità della sezione

3

no, in nessun caso

4

| nessuna delle risposte precedenti 5 |  |
| --- | --- |
| (29) Nello schema a fianco, quale dei cinque pilastri è il più rigido per azioni orizzontali? (punti -1/+4) il n. |  |

(30)	Hai calcolato i momenti flettenti prodotti dal vento in un telaio in acciaio. Hai inoltre calcolato che, detti H il taglio di piano, V la reazione verticale al piano, h l’altezza di piano,  lo spostamento relativo, il rapporto HV hδ ai diversi piani è compreso tra 10 e 20. In che modo puoi tenere conto approssimativamente degli effetti del secondo ordine?	(punti 0/+4)

(1)	Una sola delle seguenti affermazioni, relative a strutture in acciaio e al confronto di queste con strutture in c.a., è sbagliata. Indica quale	(punti -1/+4)

il peso proprio è in genere molto minore di quello di strutture in c.a.

1

la verifica dei limiti di servizio (sugli spostamenti) è spesso più condizionante delle verifiche di resistenza

2

la verifica dei collegamenti può in genere essere omessa

3

gli elementi in acciaio sono più idonei a sopportare trazione che compressione

4

le deformazioni sono più elevate nonostante il più alto valore del modulo elastico

5

giusto

sbagliato

Indica se ciascuna delle seguenti affermazioni è giusta o sbagliata:

1

2

(2)	l’Eurocodice 3 tiene conto dei problemi di instabilità dell’asta incrementando le tensioni di calcolo mediante un coefficiente  maggiore o uguale a 1	(punti -1/+2)

1

2

(3)	la curva di instabilità da utilizzare per le verifiche di aste compresse dipende dal tipo di acciaio utilizzato	(punti 0/+2)

1

2

(4)	per l’Eurocodice 3, a parità di area le sezioni di classe 4 hanno una resistenza a trazione minore di quelle di classe 1	(punti -1/+2)

| Per le domande da (5) a (8) fai riferimento ad una trave realizzata con un profilato IPE 300 in acciaio Fe510, caricata nel piano x-y. Le caratteristiche della sezione sono: area A=53.8 cm2, momenti d’inerzia Iy=603.8 cm4, Iz=8356.1 cm4, moduli plastici Wpl,y=125.2 cm3, Wpl,z=628.4 cm3, spessori dell’ala tf =10.7 mm e dell’anima tw=7.1 mm. Fai riferimento all’Eurocodice 3 con le integrazioni del NAD italiano. |  |
| --- | --- |

(5)	Come si calcola la resistenza a taglio Vpl.Rd nel piano di carico?	(punti -1/+4)

(6)	E quanto vale?	(punti 0/+4)	Vpl.Rd =    kN

(7)	Come si calcola la resistenza a flessione Mpl.Rd nel piano di carico?	(punti -1/+4)

(8)	E quanto vale?	(punti 0/+4)	Mpl.Rd =    kNm

(9)	Un’asta in acciaio Fe360 (fy / M0 =223.8 MPa), sollecitata dallo sforzo di trazione NSd=407.5 kN, ha sezione di area A=2000 mm2. Secondo l’Eurocodice 3, per quale forza N deve essere progettato il collegamento per essere a completo ripristino di resistenza?

(punti 0/+4)	N =    kN

(10)	Cosa si intende col termine “area resistente” di un bullone?	(punti -1/+3)

il prodotto diametro del bullone per lunghezza del bullone

1

un’area ridotta rispetto a quella nominale, per tenere conto della filettatura

2

l’area della testa del bullone, perché è la sua parte più resistente

3

l’area della sezione trasversale, incrementata mediante un coefficiente che tiene conto della resistenza dell’acciaio

4

(11)	Perché la normativa pone limiti massimi alla distanza tra i bulloni?	(punti -1/+3)

per evitare che sia penalizzata la resistenza a rifollamento

1

non è vero che esistano limiti massimi, vi sono solo limiti alla distanza minima tra i bulloni

2

per garantire che non vi siano distacchi tra i piatti, che potrebbero favorire la corrosione

3

per evitare eccessive dimensioni dei piatti usati per realizzare il collegamento

4

giusto

sbagliato

Indica se ciascuna delle seguenti affermazioni è giusta o sbagliata:

1

2

(12)	la normativa italiana utilizza per la verifica delle unioni saldate a cordone d’angolo un dominio di resistenza costituito da una sfera mozza	(punti -1/+2)

1

2

(13)	ciascun bullone di un collegamento può trasmettere azioni lavorando a taglio e/o a flessione	(punti 0/+2)

1

2

(14)	a parità di bulloni e di acciaio, la resistenza di un collegamento che lavora per attrito è maggiore di quella di un collegamento che lavora a taglio	(punti -1/+2)

(15)	Una trave in acciaio Fe430, realizzata con un profilato HEB 320 e soggetta a momento flettente M=320 kNm, deve essere collegata ad una colonna mediante saldatura a cordoni d’angolo (a parziale ripristino di resistenza). Come calcoli in base all’Eurocodice 3 (con le modifiche del NAD italiano) la lunghezza l dei cordoni di saldatura su ciascuna ala, aventi altezza di gola a=18 mm, supponendo di affidare solo ad essi il momento flettente?	(punti -1/+4)

(16)	E quanto vale?	(punti 0/+4)	l =    mm

(17)	Per lo schema di trave rigida su suolo elastico, sotto indicato, traccia una generica deformata congruente con i vincoli interni ed esterni	(punti -1/+4)

(18)	Due incognite del problema sono state già scelte da me (vA e vB). Indica a fianco a quelle, nel riquadro sotto la deformata, le altre incognite. Utilizza i simboli v e  per abbassamenti e rotazioni, V ed M per azioni mutue taglianti e flettenti, F ed M per azioni esterne, forze e coppie; aggiungi un pedice che indichi il punto cui ti riferisci ed eventualmente le lettere s o d per indicare che la grandezza in questione è valutata a sinistra o a destra del punto	(punti 0/+4)

(19)	Detti c la costante di sottofondo, b la larghezza della trave, l la lunghezza del tratto, scrivi la condizione di equilibrio alla rotazione del tratto AB rispetto a A	(punti 0/+4)

giusto

sbagliato

Considera lo stesso schema di sopra come trave elastica su suolo elastico. Le funzioni abbassamento incognite sono indicate con v1, v2, v3, v4 (da sinistra a destra) e le loro derivate con i simboli vi'vi''vi'''. La lunghezza di ciascun tratto, il modulo elastico del materiale ed il momento d’inerzia della sezione sono indicati con l, E, I (uguali per tutti i tratti); l’origine del sistema di riferimento coincide per ogni tratto col suo estremo sinistro. Indica se le condizioni sotto elencate sono giuste o sbagliate.

1

2

(20)	v2'(l)=0	(punti -1/+3)

1

2

(21)	E I v1'''(l)=q l	(punti -1/+3)

1

2

(22)	v4(0)=v4(l)	(punti -1/+3)

1

2

(23)	E I v2''(l)=E I v3''(0)	(punti -1/+3)

Quali sono le incognite e quali le condizioni che si impongono per risolvere uno schema col metodo degli spostamenti?

(24)	Incognite:	azioni	componenti di movimento	(punti -1/+3)

1

2

(25)	Condizioni:	di equilibrio	di congruenza	(punti -1/+3)

1

2

| (26) Risolvendo lo schema di trave continua a fianco indicato, con sezione costante e carico uguale nelle tre campate, si ha come risultato MB = 163.1 kNm. |  |
| --- | --- |
| Che criterio si può seguire per stimare quanto vale il carico q? (punti 0/+4) |  |

(27)	E quale dei seguenti valori di q è quello esatto? 	(punti -1/+4)

20 kN/m	40 kN/m	60 kN/m	80 kN/m	100 kN/m

1

2

3

4

5

(28)	Operando allo stato limite ultimo secondo l’Eurocodice 2, se la trave di sopra è in c.a. e il massimo momento nella sezione B, fornito da una analisi lineare, vale 170 kNm posso armare la sezione per un momento più basso (130 kNm)?	(punti -1/+4)

no, in nessun caso

1

si, ma sono obbligato a fare un calcolo esplicito della duttilità della sezione

2

si, ma devo ridistribuire tutto il momento MB (170 kNm) tra gli appoggi A e C

3

si, ma solo se sto facendo una verifica allo stato limite di tensioni di esercizio

4

| nessuna delle risposte precedenti 5 |  |
| --- | --- |
| (29) Nello schema a fianco, quale dei cinque pilastri è il più rigido per azioni orizzontali? (punti -1/+4) il n. |  |

(30)	Hai calcolato i momenti flettenti prodotti dal vento in un telaio in acciaio. Hai inoltre calcolato che, detti H il taglio di piano, V la reazione verticale al piano, h l’altezza di piano,  lo spostamento relativo, il rapporto HV hδ ai diversi piani è compreso tra 10 e 20. In che modo puoi tenere conto approssimativamente degli effetti del secondo ordine?	(punti 0/+4)

(1)	Una sola delle seguenti affermazioni, relative a strutture in acciaio e al confronto di queste con strutture in c.a., è sbagliata. Indica quale	(punti -1/+4)

gli elementi in acciaio sono più idonei a sopportare trazione che compressione

1

le deformazioni sono più elevate nonostante il più alto valore del modulo elastico

2

il peso proprio è in genere molto minore di quello di strutture in c.a.

3

la verifica dei limiti di servizio (sugli spostamenti) è spesso più condizionante delle verifiche di resistenza

4

la verifica dei collegamenti può in genere essere omessa

5

sbagliato

giusto

Indica se ciascuna delle seguenti affermazioni è giusta o sbagliata:

1

2

(2)	l’Eurocodice 3 tiene conto dei problemi di instabilità dell’asta incrementando le tensioni di calcolo mediante un coefficiente  maggiore o uguale a 1	(punti -1/+2)

1

2

(3)	la curva di instabilità da utilizzare per le verifiche di aste compresse dipende dal tipo di acciaio utilizzato	(punti 0/+2)

1

2

(4)	per l’Eurocodice 3, a parità di area le sezioni di classe 4 hanno una resistenza a trazione minore di quelle di classe 1	(punti -1/+2)

| Per le domande da (5) a (8) fai riferimento ad una trave realizzata con un profilato IPE 270 in acciaio Fe510, caricata nel piano x-y. Le caratteristiche della sezione sono: area A=45.9 cm2, momenti d’inerzia Iy=419.9 cm4, Iz=5789.8 cm4, moduli plastici Wpl,y=96.9 cm3, Wpl,z=484.0 cm3, spessori dell’ala tf =10.2 mm e dell’anima tw=6.6 mm. Fai riferimento all’Eurocodice 3 con le integrazioni del NAD italiano. |  |
| --- | --- |

(5)	Come si calcola la resistenza a taglio Vpl.Rd nel piano di carico?	(punti -1/+4)

(6)	E quanto vale?	(punti 0/+4)	Vpl.Rd =    kN

(7)	Come si calcola la resistenza a flessione Mpl.Rd nel piano di carico?	(punti -1/+4)

(8)	E quanto vale?	(punti 0/+4)	Mpl.Rd =    kNm

(9)	Un’asta in acciaio Fe360 (fy / M0 =223.8 MPa), sollecitata dallo sforzo di trazione NSd=209.4 kN, ha sezione di area A=1000 mm2. Secondo l’Eurocodice 3, per quale forza N deve essere progettato il collegamento per essere a completo ripristino di resistenza?

(punti 0/+4)	N =    kN

(10)	Cosa si intende col termine “area resistente” di un bullone?	(punti -1/+3)

l’area della testa del bullone, perché è la sua parte più resistente

1

l’area della sezione trasversale, incrementata mediante un coefficiente che tiene conto della resistenza dell’acciaio

2

il prodotto diametro del bullone per lunghezza del bullone

3

un’area ridotta rispetto a quella nominale, per tenere conto della filettatura

4

(11)	Perché la normativa pone limiti massimi alla distanza tra i bulloni?	(punti -1/+3)

per garantire che non vi siano distacchi tra i piatti, che potrebbero favorire la corrosione

1

per evitare che sia penalizzata la resistenza a rifollamento

2

non è vero che esistano limiti massimi, vi sono solo limiti alla distanza minima tra i bulloni

3

per evitare eccessive dimensioni dei piatti usati per realizzare il collegamento

4

sbagliato

giusto

Indica se ciascuna delle seguenti affermazioni è giusta o sbagliata:

1

2

(12)	ciascun bullone di un collegamento può trasmettere azioni lavorando a taglio e/o a flessione	(punti 0/+2)

1

2

(13)	a parità di bulloni e di acciaio, la resistenza di un collegamento che lavora per attrito è maggiore di quella di un collegamento che lavora a taglio	(punti -1/+2)

1

2

(14)	la normativa italiana utilizza per la verifica delle unioni saldate a cordone d’angolo un dominio di resistenza costituito da una sfera mozza	(punti -1/+2)

(15)	Una trave in acciaio Fe430, realizzata con un profilato HEB 340 e soggetta a momento flettente M=340 kNm, deve essere collegata ad una colonna mediante saldatura a cordoni d’angolo (a parziale ripristino di resistenza). Come calcoli in base all’Eurocodice 3 (con le modifiche del NAD italiano) la lunghezza l dei cordoni di saldatura su ciascuna ala, aventi altezza di gola a=16 mm, supponendo di affidare solo ad essi il momento flettente?	(punti -1/+4)

(16)	E quanto vale?	(punti 0/+4)	l =    mm

(17)	Per lo schema di trave rigida su suolo elastico, sotto indicato, traccia una generica deformata congruente con i vincoli interni ed esterni	(punti -1/+4)

(18)	Due incognite del problema sono state già scelte da me (vC e vD). Indica a fianco a quelle, nel riquadro sotto la deformata, le altre incognite. Utilizza i simboli v e  per abbassamenti e rotazioni, V ed M per azioni mutue taglianti e flettenti, F ed M per azioni esterne, forze e coppie; aggiungi un pedice che indichi il punto cui ti riferisci ed eventualmente le lettere s o d per indicare che la grandezza in questione è valutata a sinistra o a destra del punto	(punti 0/+4)

(19)	Detti c la costante di sottofondo, b la larghezza della trave, l la lunghezza del tratto, scrivi la condizione di equilibrio alla rotazione del tratto CD rispetto a D (N.B. la forza F è posta a metà del tratto)	(punti 0/+4)

sbagliato

giusto

Considera lo stesso schema di sopra come trave elastica su suolo elastico. Le funzioni abbassamento incognite sono indicate con v1, v2, v3, v4 (da sinistra a destra) e le loro derivate con i simboli vi'vi''vi'''. La lunghezza di ciascun tratto, il modulo elastico del materiale ed il momento d’inerzia della sezione sono indicati con l, E, I (uguali per tutti i tratti); l’origine del sistema di riferimento coincide per ogni tratto col suo estremo sinistro. Indica se le condizioni sotto elencate sono giuste o sbagliate.

1

2

(22)	E I v1''(l)=E I v2''(0)	(punti -1/+3)

1

2

(20)	v4(0)=v4(l)	(punti -1/+3)

1

2

(21)	E I v3'''(l)=F2	(punti -1/+3)

1

2

(23)	v4'(l)=0	(punti -1/+3)

Quali sono le incognite e quali le condizioni che si impongono per risolvere uno schema col metodo degli spostamenti?

(24)	Incognite:	componenti di movimento	azioni	(punti -1/+3)

1

2

(25)	Condizioni:	di equilibrio	di congruenza	 (punti -1/+3)

1

2

| (26) Risolvendo lo schema di trave continua a fianco indicato, con sezione costante e carico uguale nelle tre campate, si ha come risultato MB = 163.1 kNm. |  |
| --- | --- |
| Che criterio si può seguire per stimare quanto vale il carico q? (punti 0/+4) |  |

(27)	E quale dei seguenti valori di q è quello esatto? 	(punti -1/+4)

100 kN/m	80 kN/m	60 kN/m	40 kN/m	20 kN/m

1

2

3

4

5

(28)	Operando allo stato limite ultimo secondo l’Eurocodice 2, se la trave di sopra è in c.a. e il massimo momento nella sezione B, fornito da una analisi lineare, vale 170 kNm posso armare la sezione per un momento più basso (130 kNm)?	(punti -1/+4)

no, in nessun caso

1

si, ma devo ridistribuire tutto il momento MB (170 kNm) tra gli appoggi A e C

2

si, ma sono obbligato a fare un calcolo esplicito della duttilità della sezione

3

si, ma solo se sto facendo una verifica allo stato limite di tensioni di esercizio

4

| nessuna delle risposte precedenti 5 |  |
| --- | --- |
| (29) Nello schema a fianco, quale dei cinque pilastri è il più rigido per azioni orizzontali? (punti -1/+4) il n. |  |

(30)	Hai calcolato i momenti flettenti prodotti dal vento in un telaio in acciaio. Hai inoltre calcolato che, detti H il taglio di piano, V la reazione verticale al piano, h l’altezza di piano,  lo spostamento relativo, il rapporto HV hδ ai diversi piani è compreso tra 10 e 20. In che modo puoi tenere conto approssimativamente degli effetti del secondo ordine?	(punti 0/+4)