Prima di cominciare, scrivi il tuo numero di matricola, il cognome e il nome nello spazio appositamente predisposto.

Rispondi usando una penna nera o blu (non una penna di colore diverso o una matita). Scrivi le parole e i numeri in bella grafia (risposte difficili da interpretare non saranno prese in considerazione).

Le domande possono essere di tre tipi:

Esempi

1

2

3

4

5

domande con risposta da scegliere tra quelle indicate; in questo caso dovresti sempre essere in grado di trovare la risposta senza consultare libri (in genere senza calcoli; talvolta con calcoli semplicissimi): devi rispondere sbarrando con una croce (ben evidente) la risposta prescelta

La formula σc=NAc(1+n ρ)

con n=15 e =As/Ac

- domande che richiedono una risposta scritta: la risposta deve essere sintetica ma completa e deve contenere anche i valori utilizzati per i dati non forniti nella domanda; scrivi la risposta dentro il riquadro predisposto

c =29.2MPa

domande che richiedono un risultato numerico: scrivi il risultato nello spazio predisposto, usando un numero adeguato di cifre significative.

(punti -1/+4)

vuol dire che il punteggio va da 1 (un punto in negativo) a +4

Dopo ciascuna domanda è indicato, con carattere più piccolo, il punteggio minimo (che viene assegnato se la risposta è sbagliata) e quello massimo (che viene assegnato se la risposta è giusta). In alcuni casi verranno assegnati punteggi intermedi, se la risposta è solo parzialmente giusta. Alle domande cui non si risponde vengono assegnati 0 punti.

Indica se ciascuna delle seguenti affermazioni (relative alla verifica di sezioni in cemento armato) è giusta o sbagliata

giusto

sbagliato

Le verifiche col metodo delle tensioni ammissibili:

1

2

(1)	consistono nel controllare che la tensione massima sia inferiore al valore di rottura del materiale	(punti -1/+2)

1

2

(2)	si effettuano partendo dall’ipotesi che il legame tensionideformazioni del materiale sia lineare	(punti -1/+2)

Le verifiche col metodo degli stati limite:

1

2

(3)	consistono nel determinare il valore del carico che porta a rottura la sezione	(punti -1/+2)

1

2

(4)	utilizzano coefficienti di sicurezza sia per i carichi che per le resistenze dei materiali	(punti -1/+2)

Devi verificare una struttura, già realizzata. Le prove hanno fornito una resistenza caratteristica del calcestruzzo Rck=19.4 MPa; l’acciaio usato è un FeB44k.

(5)	Se operi secondo il metodo delle tensioni ammissibili, come deve essere calcolato il valore ammissibile della tensione del calcestruzzo σc?	(punti -1/+4)

(6)	E quanto vale?	(punti 0/+4)	σc =    MPa

(7)	Se operi secondo l’Eurocodice 2, in che modo deve essere calcolato il valore di riferimento della lunghezza di ancoraggio lb?	(punti -1/+4)

(8)	E quanto vale?	(punti 0/+4)	lb =    

(9)	Qualunque sia il metodo di verifica (tensioni ammissibili o stato limite ultimo), la posizione dell’asse neutro in una sezione soggetta a flessione semplice retta può essere determinata imponendo che	(punti -1/+4)

il momento statico della sezione reagente omogeneizzata rispetto all’asse neutro sia nullo

1

il momento delle forze elementari  dA rispetto al baricentro sia pari al momento M

2

il momento delle forze elementari  dA rispetto all’asse neutro sia pari al momento M

3

la risultante delle forze elementari  dA sia nulla

4

l’asse neutro sia baricentrico per la sezione costituita dal calcestruzzo e dalle armature omogeneizzate

5

(10)	La formula con la quale si progetta l’altezza di una sezione rettangolare soggetta a flessione semplice allo stato limite ultimo è stata ricavata	(punti -1/+4)

imponendo che la deformazione limite di calcestruzzo sia pari a c1 (cioè -0.002)

1

imponendo che la deformazione limite di calcestruzzo e acciaio siano entrambe pari ai valori massimi cu (-0.0035) ed su (0.010)

2

imponendo che l’asse neutro sia baricentrico per la sezione reagente omogeneizzata

3

scrivendo una condizione di equilibrio alla rotazione rispetto al punto di applicazione della risultante delle tensioni di compressione

4

scrivendo una condizione di equilibrio alla traslazione

5

Operando col metodo delle tensioni ammissibili, devi definire la sezione e l’armatura di una trave di una sola campata, appoggiata agli estremi, soggetta ad un momento massimo positivo pari a 780 kNm. Devi usare un calcestruzzo con Rck=25 MPa ed un acciaio FeB44k. La sezione deve avere forma a T, con larghezza b, larghezza dell’ala B, altezza h

(11)	Spiega perché conviene usare una sezione a T e non una rettangolare	(punti 0/+4)

(12)	In che modo valuti le dimensioni della sezione? 	(punti -1/+4)

(13)	Che dimensioni assegni alla sezione? 	(punti 0/+4)

b =    cm	B =    cm	h =    cm

(14)	In che modo valuti l’area di armatura tesa necessaria?	(punti -1/+4)

(15)	Quante barre disponi, e di che diametro?	(punti 0/+4)

Indica se ciascuna delle seguenti affermazioni (relative all’armatura longitudinale o alle staffe dei pilastri) è giusta o sbagliata

1

2

giusto

sbagliato

(16)	secondo la normativa italiana alle tensioni ammissibili, l’armatura longitudinale deve essere almeno lo 0.6 % dell’area di calcestruzzo strettamente necessaria	(punti -1/+3)

1

2

(17)	operando allo stato limite ultimo, le armature devono assorbire almeno il 50% dello sforzo normale	(punti -1/+3)

1

2

(18)	per la normativa italiana e di regola anche per l’Eurocodice 2 non si devono usare barre longitudinali di diametro inferiore a 12 mm	(punti -1/+3)

1

2

(19)	secondo l’Eurocodice 2, occorre infittire le staffe all’estremità dei pilastri	(punti -1/+3)

1

2

(20)	operando allo stato limite ultimo, i pilastri soggetti a sforzo normale centrato devono avere sezione o armatura leggermente maggiore di quella che si valuterebbe operando col metodo delle tensioni ammissibili	(punti -1/+3)

Hai un pilastro di sezione circolare, con diametro 40 cm, copriferro 3 cm, realizzato con un calcestruzzo con Rck=25 MPa ed un acciaio FeB38k.

(21)	Secondo la norma italiana allo stato limite ultimo, come si valuta l’aliquota N’Rd di sforzo normale resistente dovuta a una spirale 8/5 cm?	(punti -1/+4)

(22)	E quanto vale?	(punti 0/+3)	N’Rd=    kN

In una sezione rettangolare 3060 con c=4 cm, As=A’s=320, da verificare col metodo delle tensioni ammissibili, gli estremi del nocciolo d’inerzia delle sole armature distano 7.5 cm dal bordo, mentre quelli di calcestruzzo più armature omogeneizzate distano 18.3 cm dal bordo. Indica com’è la sezione per ciascuna coppia M-N (ricorda che M è positivo se tende le fibre inferiori, N è positivo se di trazione)

1

2

3

4

(23)	M= +20 kNm	N= 250 kN	(punti 0/+3)

tutta	parzializzata	parzializzata	tutta

tesa	compr.inf.	compr.sup.	compressa

1

2

3

4

(24)	M= 40 kNm	N= 250 kN	(punti 0/+3)

1

2

3

4

(25)	M= 50 kNm	N= +250 kN	(punti 0/+3)

(26)	Spiega il procedimento col quale hai risposto ai quesiti precedenti	(punti -1/+3)

(27)	Nella stessa sezione, operando allo stato limite ultimo con  fcd=11 MPa, fyd=374 MPa, come si determina la coppia M-N corrispondente a un diagramma di epsilon con c=cu (-0.0035) al bordo superiore ed s=+0.0035 all’armatura inferiore?	(punti -1/+4)

(28)	E quanto vale?	(punti 0/+3)	M=    kNm	N=    kN

(29)	Le coppie M-N interne a un dominio limite M-N	(punti -1/+4)

sono coppie per le quali si raggiunge in almeno un punto la deformazione limite (se allo SLU) o la tensione limite (se alle tensioni ammissibili)

1

sono calcolate in corrispondenza dei diagrammi A, B, C, D di deformazione

2

sono coppie in corrispondenza delle quali la sezione è verificata

3

rappresentano i valori oltre i quali è necessario calcolare l’armatura della sezione

4

rappresentano rispettivamente il massimo momento flettente ed il massimo sforzo normale che può sopportare la sezione

5

(30)	Quando si opera nel primo stadio (legame - dei materiali lineare, con calcestruzzo resistente a trazione) il dominio limite M-N	(punti -1/+3)

è costituito da tratti curvilinei

1

è costituito da tratti lineari o curvilinei, a seconda dell’armatura

2

è costituito da tratti lineari

3

non è possibile parlare di dominio limite nel primo stadio

4

Risposte

(1)	Sbagliato - si controlla che la tensione massima sia minore della tensione ammissibile (che è molto più bassa della tensione di rottura del materiale)

(2)	Giusto

(3)	Sbagliato - è il calcolo a rottura che valuta il carico che porta a rottura la sezione

(4)	Giusto

(5)	Per determinare il valore ammissibile della tensione del calcestruzzo si deve utilizzare (secondo le indicazione del D.M. 14/2/92) la formula

σc=6+Rck−154

Punteggio:	ho assegnato 2 punti ad alcuni studenti che hanno commesso piccoli errori nello scrivere la formula

(6)	Dalla formula sopra scritta, ponendo Rck=19.4 MPa si ottiene σc=7.1 MPa

Punteggio:	ho assegnato 4 punti solo se il valore indicato era esatto; ho dato 0 punti a chi, avendo commesso piccoli errori nello scrivere la formula, ha fornito un risultato sbagliato

(7)	Il valore di riferimento della lunghezza di ancoraggio si determina con la formula

lb=fyd4 fbd∅

con fyd=373.9 MPa (perché l’acciaio è FeB44k) e con

fbd=2.25 fctkγc; γc=1.6; fctk=0.7 fctm; fctm=0.27 3Rck2

Punteggio:	ho assegnato 2 punti a chi ha omesso indicazioni importanti (ad esempio non ha indicato come calcolare fbd o fctk) o ha indicato l’espressione di fbd relativa a barre lisce o ha commesso piccoli errori nello scrivere la formula; ho assegnato 0 punti a chi ha indicato la formula con la quale si calcola lb,net, che è la lunghezza effettiva di ancoraggio, non quella di riferimento richiesta (come evidente anche dalla differe3nza di simboli)

(8)	Dalle formule sopra scritte, ponendo Rck=19.4 MPa si ottiene lb = 48.7 

Punteggio:	ho considerato accettabili piccole approssimazioni nel calcolo o arrotondamento del risultato, dando in questi casi 4 punti; ho dato 0 punti a chi ha indicato il valore 41.2, relativo a Rck=25 MPa (era evidente il riferimento all’acciaio e calcestruzzo indicati in precedenza, altrimenti i dati sarebbero stati insufficienti per rispondere)

(9)	In una sezione soggetta a flessione semplice, la posizione dell’asse neutro può sempre essere determinata imponendo che lo sforzo normale N, risultante delle tensioni, sia nullo; anche la condizione utilizzata nel caso di comportamento del materiale lineare (asse neutro baricentrico) deriva dall’imporre che N sia nullo

(10)	La formula di progetto per l’altezza di una sezione rettangolare soggetta a flessione semplice allo stato limite ultimo è stata ricavata imponendo che la deformazione limite di calcestruzzo e acciaio siano entrambe pari ai valori massimi cu (-0.0035) ed su (0.010)

(11)	Poiché in tutta la trave il momento flettente è positivo, ovvero sono compresse le fibre superiori, quella che conta realmente è la larghezza B della parte superiore della trave. Usando una sezione a T si può ridurre la larghezza nella parte inferiore a un valore b<B, risparmiando calcestruzzo. La larghezza b deve essere comunque non troppo piccola, per consentire di disporre la quantità necessaria di armatura tesa, inferiore.

Punteggio:	ho assegnato 2 punti a chi ha fornito spiegazioni incomplete o non del tutto chiare (ad esempio, non basta dire che la parte compressa è quella superiore, è necessario aggiungere che la parte tesa non lavora); ho dato 0 punti a chi non ha fornito spiegazioni accettabili (ad esempio, dire che la sezione a T è più leggera non spiega il perché)

(12)	Le dimensioni della sezione si progettano con la formula

d=r' Mb e h = d+c, nella quale si userà come larghezza B (non b);

r’ può essere preso pari a 0.025, per il metodo delle tensioni ammissibili, tenendo conto di un po’ di armatura in compressione

Punteggio:	ho assegnato 3 punti a chi ha utilizzato il valore di r relativo alla semplice armatura, perché lo ritengo troppo cautelativo; ho assegnato 2 punti a chi non ha indicato quale r considerare; ho assegnato 0 punti a chi ha indicato il valore di r relativo allo stato limite ultimo (perché non è ammissibile confondere tensioni ammissibili e stato limite ultimo); ho assegnato -1 punti a chi ha scritto cose che non c’entravano proprio

(13)	Ovviamente non esiste una soluzione unica. Ad esempio, se si assegna B=90 cm si ottiene d=73.6 cm e quindi arrotondando h=80 cm; b dovrebbe essere preferibilmente almeno 40 cm, non 30 cm, perché è necessario disporre molte barre di armatura

Punteggio:	ho controllato la coerenza col valore di r o r’ indicato al punto precedente (purché sensato); ho quindi assegnato 4 punti se la sezione scelta era plausibile; 3 punti se la sezione è leggermente abbondante o non mi piace per qualche motivo (ad esempio sproporzionatamente larga e bassa); 2 punti la sezione è leggermente sottodimensionata o se i valori non sono stati arrotondati alla decina (o a un multiplo di 5) o se il valore di b non è indicato o è troppo piccolo (minore o uguale a 20 cm); 0 punti a chi ha fornito valori palesemente inattendibili, o ha dimensionato h riferendosi alla b dell’anima

(14)	L’area di armatura necessaria si valuta con la formula

As=M0.9 d σs

Punteggio:	ho assegnato 2 punti a chi non ha indicato il valore da utilizzare per σs; 0 punti a chi ha usato valori della tensione inaccettabili (quello per lo stato limite ultimo o quello del calcestruzzo); -1 a chi ha scritto cose che non c’entrano proprio

(15)	I risultati dipendono anche dall’altezza innanzi prescelta. Dalla formula sopra scritta, essendo M=780 kNm e se h=80 cm, d=76 cm, si ottiene As =44.7 cm2; poiché questa è una quantità molto elevata, è preferibile usare barre di diametro più alto rispetto a quello che si ha normalmente in un edificio; ad esempio, se si usano 24 (con area di 4.52 cm2) ne occorrono 10

Punteggio:	ho controllato la coerenza con l’altezza definita al punto 13; ho assegnato 3 punti a chi ha scelto diametri tali da avere un numero troppo alto di barre (più di 13) o diametri eccessivi o ha leggermente ecceduto con l’armatura; ho assegnato 2 punti a chi ha leggermente sottostimato il numero di barre necessarie (una in meno); 0 punti a chi non ha indicato numero e diametro delle barre, anche se ha calcolato l’area di ferro necessaria

(16)	Sbagliato - il limite della norma italiana è lo 0.8%; poiché però in edizioni molto vecchie della norma esisteva il limite 0.6% ho assegnato 0 punti (anziché -1) a chi ha risposto che era giusto

(17)	Sbagliato - le armature devono assorbire almeno il 15% di N

(18)	Giusto

(19)	Giusto

(20)	Sbagliato - poiché allo stato limite ultimo le armature compresse lavorano sempre al massimo (mentre alle tensioni ammissibili ciò non avviene) la sezione o l’armatura progettata allo stato limite ultimo può essere leggermente minore di quanto si otterrebbe alle tensioni ammissibili

(21)	La normativa italiana allo stato limite ultimo dice (punto 4.2.1.5) che il contributo di una spirale è pari a quello di un’armatura fittizia longitudinale di peso uguale a quello della spirale, cioè vale

NRd'=Al,eq fyd con Al,eq=2 π r Asp ed r=d2−c raggio del nucleo cerchiato

Punteggio:	ho accettato la risposta anche se vi era un riferimento anche al contributo di calcestruzzo e armature longitudinali, purché fosse chiaro quello dovuto alla spirale; ho assegnato 2 punti se nella risposta manca qualche dato, ad esempio la tensione dell’acciaio; ho assegnato 0 punti a chi ha fatto riferimento alla tensione ammissibile o ha indicato il valore 2, valido solo per il metodo delle tensioni ammissibili; -1 a chi ha scritto cose che non c’entrano proprio

(22)	Dalla formula sopra riportata si ottiene N’Rd =350.2 kN

Punteggio:	ho considerato accettabile uno scarto fino al 5%, dando in tale caso il massimo (3 punti); ho dato 2 punti per scarti intorno al 10%

(23)	e=8 cm, quindi tutta compressa

(24)	e=16 cm, quindi parzializzata; poiché M<0 è compressa inferiormente

(25)	e=20 cm, quindi tutta tesa

(26)	Occorre valutare l’eccentricità e = M/N e confrontarla con le dimensioni del nocciolo d’inerzia (facendo riferimento a quello della sola armatura se N>0, di armatura più calcestruzzo se N<0; se la forza è interna al nocciolo la sezione è tutta tesa o compressa (a seconda del segno di N), altrimenti è parzializzata e in questo caso sarà compressa superiormente o inferiormente a seconda che M>0 o M<0

Punteggio:	ho assegnato il massimo punteggio (3 punti) a chi ha citato la distinzione tra nocciolo delle sole armature e nocciolo di armature più calcestruzzo; ho dato 2 punti a chi ha parlato solo, genericamente, di nocciolo

(27)	In generale, occorre innanzitutto valutare la posizione dell’asse neutro in base al diagramma assegnato di ; la risultante delle tensioni nel calcestruzzo vale

NC=β b x α fcd e dista  x dal bordo, con  dipendente dalla c al bordo compresso. Si determina poi la tensione nelle armature tese e compresse e le relative forze NT e N’C..

Lo sforzo normale N è pari alla somma delle tre forze, il momento M è il momento delle tre forze rispetto al centro geometrico della sezione.

Punteggio:	ho assegnato 2 punti a chi ha omesso alcune indicazioni (in particolare, a chi non ha indicato quanto vale x o ); 1 punto in caso di maggiori omissioni o indicazioni un po’ vaghe

(28)	Col diagramma assegnato l’asse neutro è esattamente a metà tra bordo superiore e armatura inferiore, quindi x=d/2=28 cm; inoltre si ha =0.810 e =0.416 perché al bordo compresso si raggiunge cu. La risultante delle tensioni nel calcestruzzo vale quindi 748.4 kN. Sia l’armatura tesa che quella compressa sono snervate e lavorano a una tensione fyd. Si ha quindi NT = N’C.=352.3 kN. Si noti che queste due forze sono uguali e opposte e non danno contributo a N, che vale pertanto -748.4 kN. M vale invece 320.6 kNm.

Punteggio:	ho considerato accettabile uno scarto fino al 10%, dando in tale caso il massimo (3 punti); ho dato 1 punto a chi ha indicato esattamente solo uno dei due valori

(29)	Le coppie M-N interne a un dominio limite M-N sono coppie in corrispondenza delle quali la sezione è verificata

(30)	Quando si opera nel primo stadio (legame - dei materiali lineare, con calcestruzzo resistente a trazione) il dominio limite M-N è costituito da tratti lineari