(1)	Una sola delle seguenti affermazioni, relative a strutture in acciaio e al confronto di queste con strutture in c.a., è sbagliata. Indica quale	(punti -1/+4)

la verifica dei limiti di servizio (sugli spostamenti) è spesso più condizionante delle verifiche di resistenza

1

la verifica dei collegamenti può in genere essere omessa

2

gli elementi in acciaio sono più idonei a sopportare trazione che compressione

3

le deformazioni sono più elevate nonostante il più alto valore del modulo elastico

4

il peso proprio è in genere molto minore di quello di strutture in c.a.

5

giusto

sbagliato

Indica se ciascuna delle seguenti affermazioni è giusta o sbagliata:

1

2

(2)	per l’Eurocodice 3, a parità di area le sezioni di classe 4 hanno una resistenza a trazione minore di quelle di classe 1	(punti -1/+2)

1

2

(3)	l’Eurocodice 3 tiene conto dei problemi di instabilità dell’asta incrementando le tensioni di calcolo mediante un coefficiente  maggiore o uguale a 1	(punti -1/+2)

1

2

(4)	la curva di instabilità da utilizzare per le verifiche di aste compresse dipende dal tipo di acciaio utilizzato	(punti 0/+2)

| Per le domande da (5) a (8) fai riferimento ad una trave realizzata con un profilato IPE 270 in acciaio Fe430, caricata nel piano x-y. Le caratteristiche della sezione sono: area A=45.9 cm2, momenti d’inerzia Iy=419.9 cm4, Iz=5789.8 cm4, moduli plastici Wpl,y=96.9 cm3, Wpl,z=484.0 cm3, spessori dell’ala tf =10.2 mm e dell’anima tw=6.6 mm. Fai riferimento all’Eurocodice 3 con le integrazioni del NAD italiano. |  |
| --- | --- |

(5)	Come si calcola la resistenza a taglio Vpl.Rd nel piano di carico?	(punti -1/+4)

(6)	E quanto vale?	(punti 0/+4)	Vpl.Rd =    kN

(7)	Come si calcola la resistenza a flessione Mpl.Rd nel piano di carico?	(punti -1/+4)

(8)	E quanto vale?	(punti 0/+4)	Mpl.Rd =    kNm

(9)	Un’asta in acciaio Fe360 (fy / M0 =223.8 MPa), sollecitata dallo sforzo di trazione NSd=107.5 kN, ha sezione di area A=500 mm2. Secondo l’Eurocodice 3, per quale forza N deve essere progettato il collegamento per essere a completo ripristino di resistenza?

(punti 0/+4)	N =    kN

(10)	Cosa si intende col termine “area resistente” di un bullone?	(punti -1/+3)

l’area della sezione trasversale, incrementata mediante un coefficiente che tiene conto della resistenza dell’acciaio

1

il prodotto diametro del bullone per lunghezza del bullone

2

un’area ridotta rispetto a quella nominale, per tenere conto della filettatura

3

l’area della testa del bullone, perché è la sua parte più resistente

4

(11)	Perché la normativa pone limiti massimi alla distanza tra i bulloni?	(punti -1/+3)

per evitare eccessive dimensioni dei piatti usati per realizzare il collegamento

1

per garantire che non vi siano distacchi tra i piatti, che potrebbero favorire la corrosione

2

per evitare che sia penalizzata la resistenza a rifollamento

3

non è vero che esistano limiti massimi, vi sono solo limiti alla distanza minima tra i bulloni

4

giusto

sbagliato

Indica se ciascuna delle seguenti affermazioni è giusta o sbagliata:

1

2

(12)	ciascun bullone di un collegamento può trasmettere azioni lavorando a taglio e/o a flessione	(punti 0/+2)

1

2

(13)	a parità di bulloni e di acciaio, la resistenza di un collegamento che lavora per attrito è maggiore di quella di un collegamento che lavora a taglio	(punti -1/+2)

1

2

(14)	la normativa italiana utilizza per la verifica delle unioni saldate a cordone d’angolo un dominio di resistenza costituito da una sfera mozza	(punti -1/+2)

(15)	Una trave in acciaio Fe510, realizzata con un profilato HEB 300 e soggetta a momento flettente M=300 kNm, deve essere collegata ad una colonna mediante saldatura a cordoni d’angolo (a parziale ripristino di resistenza). Come calcoli in base all’Eurocodice 3 (con le modifiche del NAD italiano) la lunghezza l dei cordoni di saldatura su ciascuna ala, aventi altezza di gola a=15 mm, supponendo di affidare solo ad essi il momento flettente?	(punti -1/+4)

(16)	E quanto vale?	(punti 0/+4)	l =    mm

(17)	Per lo schema di trave rigida su suolo elastico, sotto indicato, traccia una generica deformata congruente con i vincoli interni ed esterni	(punti -1/+4)

(18)	Due incognite del problema sono state già scelte da me (vB e vC). Indica a fianco a quelle, nel riquadro sotto la deformata, le altre incognite. Utilizza i simboli v e  per abbassamenti e rotazioni, V ed M per azioni mutue taglianti e flettenti, F ed M per azioni esterne, forze e coppie; aggiungi un pedice che indichi il punto cui ti riferisci ed eventualmente le lettere s o d per indicare che la grandezza in questione è valutata a sinistra o a destra del punto	(punti 0/+4)

(19)	Detti c la costante di sottofondo, b la larghezza della trave, l la lunghezza del tratto, scrivi la condizione di equilibrio alla rotazione del tratto BC rispetto a C	(punti 0/+4)

giusto

sbagliato

Considera lo stesso schema di sopra come trave elastica su suolo elastico. Le funzioni abbassamento incognite sono indicate con v1, v2, v3, v4 (da sinistra a destra) e le loro derivate con i simboli vi'vi''vi'''. La lunghezza di ciascun tratto, il modulo elastico del materiale ed il momento d’inerzia della sezione sono indicati con l, E, I (uguali per tutti i tratti); l’origine del sistema di riferimento coincide per ogni tratto col suo estremo sinistro. Indica se le condizioni sotto elencate sono giuste o sbagliate.

1

2

(20)	v1(0)=v1(l)	(punti -1/+3)

1

2

(21)	E I v2'''(0)=q l2	(punti -1/+3)

1

2

(22)	E I v3''(l)=E I v4''(0)	(punti -1/+3)

1

2

(23)	v4'(l)=0	(punti -1/+3)

Quali sono le incognite e quali le condizioni che si impongono per risolvere uno schema col metodo degli spostamenti?

(24)	Incognite:	azioni	componenti di movimento	(punti -1/+3)

1

2

(25)	Condizioni:	di congruenza	di equilibrio	(punti -1/+3)

1

2

| (26) Risolvendo lo schema di trave continua a fianco indicato, con sezione costante e carico uguale nelle tre campate, si ha come risultato MB = 163.1 kNm. |  |
| --- | --- |
| Che criterio si può seguire per stimare quanto vale il carico q? (punti 0/+4) |  |

(27)	E quale dei seguenti valori di q è quello esatto? 	(punti -1/+4)

20 kN/m	40 kN/m	60 kN/m	80 kN/m	100 kN/m

1

2

3

4

5

(28)	Operando allo stato limite ultimo secondo l’Eurocodice 2, se la trave di sopra è in c.a. e il massimo momento nella sezione B, fornito da una analisi lineare, vale 170 kNm posso armare la sezione per un momento più basso (130 kNm)?	(punti -1/+4)

si, ma sono obbligato a fare un calcolo esplicito della duttilità della sezione

1

si, ma devo ridistribuire tutto il momento MB (170 kNm) tra gli appoggi A e C

2

si, ma solo se sto facendo una verifica allo stato limite di tensioni di esercizio

3

no, in nessun caso

4

| nessuna delle risposte precedenti 5 |  |
| --- | --- |
| (29) Nello schema a fianco, quale dei cinque pilastri è il più rigido per azioni orizzontali? (punti -1/+4) il n. |  |

(30)	Hai calcolato i momenti flettenti prodotti dal vento in un telaio in acciaio. Hai inoltre calcolato che, detti H il taglio di piano, V la reazione verticale al piano, h l’altezza di piano,  lo spostamento relativo, il rapporto HV hδ ai diversi piani è compreso tra 10 e 20. In che modo puoi tenere conto approssimativamente degli effetti del secondo ordine?	(punti 0/+4)

Risposte

(1)	L’unica affermazione sbagliata è quella relativa ai collegamenti, perché il progetto e la verifica di questi è in genere molto condizionante nella progettazione di una struttura in acciaio.

(2)	Sbagliato - la distinzione in classi è legata agli effetti dell’instabilità locale delle parti compresse della sezione e non ha quindi rilevanza per sezioni tutte tese.

(3)	Sbagliato - è la normativa italiana ad utilizzare il coefficiente 

(4)	Sbagliato - la curva di instabilità dipende dall’entità delle e imperfezioni e quindi dalla forma della sezione, non dal materiale da cui è costituita; la normativa italiana riporta tabelle di  in funzione anche del tipo di acciaio solo perché  è il rapporto tra tensione di snervamento (dipendente dal materiale) e tensione critica

(5)	La resistenza a taglio Vpl.Rd si valuta con l’espressione

Vpl.Rd=Avfy3γM0

nella quale Av è l’area resistente a taglio, all’incirca pari all’area dell’anima; per profili come quello in esame si può assumere

Av=1.04 h tw

La tensione di snervamento è, per un acciaio Fe430, fy=275 MPa. Il coefficiente M0 vale, secondo il NAD italiano, 1.05

Punteggio:	ho assegnato 4 punti a chi ha scritto la formula di Vpl.Rd e ha fornito indicazioni plausibili per l’area Av (la formula indicata o semplicemente l’area dell’anima), oltre a indicare il valore di fy e M0; ho assegnato 2 punti a chi ha scritto la formula di Vpl.Rd ma ha omesso qualcuna delle altre indicazioni; ho assegnato 2 punti anche a chi ha riportato tutte le indicazioni in maniera corretta e completa ma ha considerato come piano di carico il piano x-z, purché vi sia in questa scelta una chiara coerenza per tutti i quesiti (5)-(8)

(6)	Dalla formula sopra scritta si ottiene Vpl.Rd =280 kN; se si fosse assunto Av=area anima si sarebbe ottenuto Vpl.Rd =269 kN

Punteggio:	ho assegnato 4 punti a chi ha indicato l’uno o l’altro dei due valori sopra indicati (benché il primo sia più giusto); 3 punti per differenze intorno al 5%; 2 punti per differenze intorno al 10%; 0 punti per differenze nettamente maggiori del 10%; per chi ha considerato come piano di carico il piano x-z, ho considerati corretti i valori coerenti con questa scelta, purché effettuata per tutti i quesiti (5)-(8)

(7)	La resistenza a flessione Mpl.Rd si valuta con l’espressione

Mpl.Rd=WplfyγM0

nella quale fy e M0 sono i valori indicati in precedenza e Wpl è quello relativo a inflessione nel piano x-y, cioè Wpl,z

Punteggio:	ho assegnato 2 punti a chi non ha indicato quale Wpl utilizzare o non ha specificato fy o M0; ho assegnato 2 punti anche a chi ha riportato tutte le indicazioni in maniera corretta e completa ma ha considerato come piano di carico il piano x-z, purché vi sia in questa scelta una chiara coerenza per tutti i quesiti (5)-(8)

(8)	Dalla formula sopra scritta si ottiene Mpl.Rd =126.8 kNm

Punteggio:	ho assegnato 4 punti a chi ha fornito il valore corretto, eventualmente arrotondato all’unità; 3 punti per differenze di qualche punto percentuale; 2 punti per differenze intorno al 10%; 0 punti per differenze nettamente maggiori del 10%; per chi ha considerato come piano di carico il piano x-z, ho considerati corretti i valori coerenti con questa scelta, purché effettuata per tutti i quesiti (5)-(8)

(9)	L’Eurocodice 3 considera a completo ripristino di resistenza un collegamento avente una resistenza almeno pari a quella degli elementi collegati. In questo caso, l’asta può resistere ad una forza N = A fy / M0 = 500223.810-3 = 111.9 kN (ovviamente maggiore di NSd) ed il collegamento deve quindi essere progettato per sopportare tale forza

Punteggio:	ho assegnato 4 punti a chi ha indicato il valore esatto, eventualmente arrotondato; 0 punti a chi ha indicato altri valori (la differenza tra il valore esatto di N ed il valore di NSd, sbagliato, è piccola)

(10)	L’area resistente di un bullone è un’area intermedia tra quella del nocciolo (cioè al netto della filettatura) e quella nominale (cioè del gambo non filettato). Quest’area deve essere usata: nelle verifiche di bulloni che lavorano a taglio, solo se la rottura può avvenire nella parte filettata; nelle verifiche di bulloni che lavorano a trazione, sempre.

(11)	La normativa impone una distanza massima tra i bulloni per garantire che non vi siano distacchi tra i piatti, che potrebbero favorire la corrosione

(12)	Sbagliato - i bulloni lavorano a taglio e/o trazione, mai a flessione (un’azione flettente tra gli elementi collegati diventa sempre taglio o trazione per i bulloni)

(13)	Sbagliato - la resistenza dei collegamenti ad attrito è di per se minore e per questo motivo si usano per essi bulloni ad alta resistenza

(14)	Giusto

(15)	Ciascun cordone deve trasmettere una forza pari a M/h. Un cordone di lunghezza l e altezza di gola a può sopportare una forza pari a

fu 3βw γMw a l

nella quale Mw=1.35 (per il NAD italiano) e per un acciaio Fe510 è fu=510 MPa e w=0.90. Si può quindi ricavare l dall’espressione

Mh=fu 3βw γMw a l		l=Mh βw γMwa fu 3

Punteggio:	ho assegnato 3 punti a chi ha indicato tutti i valori, ma ha assunto Mw=1.25 (Eurocodice 3 senza NAD italiano); 2 punti a chi non ha indicato uno o più tra i valori di Mw , fu , w

(16)	Dalle formule sopra scritte , essendo a=15 mm, si ottiene l=275 mm

Punteggio:	ho assegnato 4 punti a chi ha indicato il valore esatto e anche a chi, avendo assunto Mw=1.25, è stato coerente con questo; ho assegnato 3 punti per differenze intorno al 2-5%; 2 punti per differenze intorno al 5-10%; 0 punti per differenze maggiori del 10%

(17)	La deformata giusta è riportata qui sotto; il tratto AB trasla senza ruotare, il tratto CE ruota intorno al punto D

Punteggio:	ho assegnato 4 punti a chi ha tracciato correttamente la deformata, mostrando chiaramente il tratto con abbassamento costante e la diversa inclinazione delle deformate dei tratti BC e CE; ho assegnato 3 punti quando la deformata, pur sostanzialmente corretta, presentava qualche ambiguità (tratto BC inclinato quasi come CE, tratto AB non ben orizzontale); ho assegnato -1 punti in caso di errori evidenti

(18)	Le incognite sono in totale 6, due per tratto. I due spostamenti vB e vC bastano ad individuare la deformata. Le altre incognite saranno MA VB VC ed FD

Punteggio:	ho assegnato 4 punti a chi ha indicato esattamente le incognite; 3 punti a chi, pur avendole indicate, non è stato coerente con la simbologia richiesta (ad esempio, ha usato F per un’azione mutua)

(19)	L’equazione di equilibrio può essere scritta come

−VB l−c bl23vB−c bl26vC+ql22=0

Punteggio:	ho assegnato 4 punti a chi ha indicato l’espressione esatta; ho assegnato 2 punti a chi ha scritto esattamente l’espressione in funzione di reazioni R che dipendono da vB e vC, senza però specificarne il valore; ho assegnato 1 punto a chi ha omesso un termine o ha commesso un errore di segno in un termine; 0 punti a chi ne ha omessi più di uno o ha commesso errori

(20)	Sbagliato - vuol dire abbassamento di A e B uguali, cosa vera per la trave rigida ma non per quella elastica (ho constatato che molti sono caduti in questo errore)

(21)	Sbagliato - vuol dire taglio a sinistra di B = q l /2, cosa priva di senso

(22)	Giusto - vuol dire momento a sinistra e a destra di D uguali

(23)	Sbagliato - vuol dire rotazione all’estremo E nulla, cosa non vera

(24)	Nel metodo degli spostamenti le incognite sono le componenti di movimento (spostamenti e rotazioni)

(25)	Nel metodo degli spostamenti per determinare le incognite si impongono condizioni di equilibrio

- In uno schema di trave continua, a sezione costante, il momento flettente nel secondo appoggio è all’incirca pari a q l2 / 10. Più precisamente, ci si può rifare ai metodi di rilassamento (Cross) e partire da uno schema con tutti i nodi (tranne quelli di estremità) bloccati alla rotazione: il momento d’incastro è q l12 / 8 nella prima campata e q l22 / 12 nella seconda; la differenza tra i due dovrà essere ripartita in base alla rigidezza delle aste. In genere queste considerazioni servono a stimare il momento M in funzione di carico e luci. Possono essere però usate anche all’inverso, per ricavare q da M ed l. Sarà infatti

q=Ml210	oppure	q=Mmedia  tra l128 e l2212

Punteggio:	ho assegnato 4 punti a chi ha indicato una di queste due espressioni; 2 punti a chi ha parlato solo di q l2/8 o q l2/12

(27)	Con la prima delle due espressioni di sopra, e con l=6 m, si ottiene q=45.3 kN/m; con la seconda si ottiene q=40.7 kN/m. Tenendo conto del fatto che queste formule sono comunque approssimate, è evidente che la risposta giusta deve essere q=40 kN/m.

(28)	L’Eurocodice consente di progettare una sezione per un momento più basso rispetto a quello fornito da un’analisi lineare. Occorre però:

- ridistribuire opportunamente la differenza dei momenti (in questo caso 170-130 kNm) tra le sezioni; opportunamente vuol dire che, nel caso in esame, crescerà il momento positivo nelle campate AB e BC e il momento negativo in C (A è un appoggio di estremità, nel quale il momento resta nullo);

- per travi continue come quella in esame, basta controllare che il momento ridistribuito non superi una certa aliquota, che è funzione della posizione dell’asse neutro (x/d); solo in casi più generali diventa necessario un controllo della capacità di rotazione (duttilità) della sezione critica.

Nel caso in esame non si è obbligati ad un calcolo esplicito della duttilità. Quindi nessuna delle prime quattro risposte riporta correttamente le condizioni necessarie: la risposta esatta è quindi la quinta. Ho però considerato parzialmente giusta la prima risposta (obbligo di calcolare la duttilità) perché in altri casi potrebbe essere vera.

Punteggio:	ho assegnato 4 punti a chi ha indicato la quinta risposta; 2 punti a chi ha indicato come esatta la prima risposta; -1 punto a tutte le altre risposte

(29)	Essendo la trave infinitamente rigida, la rigidezza delle aste vale

12E Il3	per le aste senza cerniera;	3E Il3	per le aste con cerniera a un estremo

Il momento d’inerzia è maggiore nelle aste di sezione 3060 che in quelle 6030. L’asta 5 ha il massimo momento d’inerzia, non ha cerniere ed ha lunghezza minore delle altre, quindi è la più rigida.

(30)	L’Eurocodice 3 consente di tenere conto approssimativamente degli effetti del secondo ordine incrementando i risultati di un’analisi lineare mediante il coefficiente

11−VSdVcr	nel quale è	VSdVcr=δh VH (l’inverso del valore da me fornito)

avendo valori di tale rapporto diversi ai vari piani (nel caso in esame, tra 1/10=0.10 e 1/20=0.05) è opportuno prendere il più grande (0.10) ed incrementare quindi i risultati dell’analisi lineare mediante il coefficiente 1/(1-0.10)=1.11, cioè dell’11%. La normativa consente però anche di trascurare del tutto questo incremento quando il rapporto VSd /Vcr non supera il valore 0,1 (nel caso in esame siamo proprio al limite).

Punteggio:	ho assegnato 4 punti a chi oltre a citare le formule ha anche detto esplicitamente quale valore di VSd /Vcr intendeva utilizzare; 2 punti a chi ha solo scritto le formule, senza specificare il valore di VSd /Vcr; un punto a chi ha fatto riferimento all’incremento da dare ma non ha indicato nemmeno l’espressione di VSd /Vcr