Prima di cominciare, scrivi il tuo numero di matricola, cognome, nome e data di nascita nello spazio appositamente predisposto.

Rispondi usando una penna nera o blu (non una penna di colore diverso o una matita). Scrivi le parole e i numeri in bella grafia (risposte difficili da interpretare non saranno prese in considerazione).

Le domande possono essere di tre tipi:

Esempi

1

2

3

4

5

domande con risposta da scegliere tra quelle indicate; in questo caso dovresti sempre essere in grado di trovare la risposta senza consultare libri (in genere senza calcoli; talvolta con calcoli semplicissimi): devi rispondere sbarrando con una croce (ben evidente) la risposta prescelta

La formula σc=NAc(1+n ρ)

con n=15 e ρ=AsAc

- domande che richiedono una risposta scritta: la risposta deve essere sintetica ma completa e deve contenere anche i valori utilizzati per i dati non forniti nella domanda; scrivi la risposta dentro il riquadro predisposto

c =
MPa

domande che richiedono un risultato numerico: scrivi il risultato nello spazio predisposto, usando un numero adeguato di cifre significative.

(punti -1/+4)

vuol dire che il punteggio va da 1 (un punto in negativo) a +4

Dopo ciascuna domanda è indicato, con carattere più piccolo, il punteggio minimo (che viene assegnato se la risposta è sbagliata) e quello massimo (che viene assegnato se la risposta è giusta). In alcuni casi verranno assegnati punteggi intermedi, se la risposta è solo parzialmente giusta. Alle domande cui non si risponde vengono assegnati 0 punti.

(1)	Dove sta scritto che il fattore di sicurezza parziale del calcestruzzo c in strutture in c.a. è pari a 0.85?	(punti -1/+3)

nell’Eurocodice 2		nel decreto di applicazione nazionale (NAD) italiano

nella normativa italiana relativa al metodo delle tensioni ammissibili

da nessuna parte (il valore esatto non è 0.85)

nella normativa italiana relativa al metodo degli stati limite

(2)	Quanto pensi possa valere la resistenza fornita da una prova brasiliana (splitting test) effettuata su un provino di calcestruzzo che ha Rc=25 MPa?	(punti -1/+3)

0.53 MPa	 1.8 MPa	 2.1 MPa	 8.5 MPa	 20.75 MPa

(3)	Per una qualsiasi sezione qual è, orientativamente, il rapporto tra il momento flettente che si utilizza in verifiche allo stato limite ultimo e quello che si utilizza in verifiche col metodo delle tensioni ammissibili?	(punti -1/+3)

(4)	A quale situazione corrisponde il valore più basso del carico?	(punti -1/+3)

SLE, combinazione rara		stato limite ultimo

SLE, combinazione frequente		metodo delle tensioni ammissibili

SLE, combinazione quasi permanente

(5)	In un’asta tesa hai disposto un certo numero di barre diritte, ben spaziate tra loro e in quantità superiore del 20% rispetto a quelle strettamente necessarie. Se il valore base di riferimento lb della lunghezza di ancoraggio è pari a 60 cm, come calcoli la lunghezza di sovrapposizione in un tratto in cui devi interrompere il 50% delle barre?	(punti -1/+3)

(6)	E che valore ottieni?	(punti 0/+3)	ls =    cm

(7)	Immagina di dover effettuare un progetto di strutture in c.a. all’estero, utilizzando l’Eurocodice 2, e di dover adoperare un acciaio avente fyk=550 MPa. Come ne valuti la resistenza di calcolo fyd?	(punti -1/+3)

(8)	E che valore ottieni?	(punti 0/+3)	fyd =    MPa

(9)	La formula utilizzata per il progetto di una sezione rettangolare a doppia armatura soggetta a flessione semplice, d=r'Mb, è stata ricavata imponendo	(punti -1/+4)

l’equilibrio alla traslazione

l’equilibrio alla rotazione rispetto all’armatura tesa

l’equilibrio alla rotazione rispetto all’armatura compressa

l’equilibrio alla rotazione rispetto alla risultante delle tensioni nel calcestruzzo

l’equilibrio alla rotazione rispetto alla risultante delle tensioni nelle armature

(10)	Quale delle seguenti affermazioni, relative alla flessione semplice e alla progettazione col metodo delle tensioni ammissibili (TA) o stato limite ultimo (SLU), è falsa?	(punti -1/+4)

a parità di sezione, si deve disporre sostanzialmente la stessa quantità di armatura tesa sia che si operi allo SLU che alle TA

operando allo SLU, si può ridurre l’altezza della sezione senza ridurne la duttilità progettandola in modo che s=yd (diagramma C’)

operando sia allo SLU che alle TA, si può ridurre l’altezza della sezione senza ridurne la duttilità aumentando l’armatura in compressione

una sezione con forte armatura in trazione è poco duttile

il rapporto c/d, copriferro su altezza utile, influisce nel progetto solo se si considera il contributo dell’armatura compressa

Operando col metodo dello stato limite ultimo, devi definire la sezione e l’armatura di una trave a spessore di altezza h=28 cm, soggetta ad un momento massimo positivo pari a 150 kNm. Devi usare un calcestruzzo con Rck=25 MPa ed un acciaio FeB44k.

(11)	Come determini la larghezza b della trave?	(punti -1/+4)

(12)	E che valore assegni?	(punti 0/+4)	b =    cm

(13)	Come determini l’area di armatura tesa necessaria?	(punti -1/+4)

(14)	Quante barre disponi, e di che diametro?	(punti 0/+4)

(15)	Se riduci di circa il 25% la larghezza b assegnata in precedenza, in che modo valuti l’area di armatura compressa necessaria?	(punti -1/+3)

(16)	Quante barre disponi, e di che diametro?	(punti 0/+3)

Fai riferimento a. un pilastro di sezione 3040 in calcestruzzo con Rck=25 MPa, armato con 618 in acciaio FeB44k, soggetto a sforzo normale centrato.

(17)	Come valuti lo sforzo normale (valore caratteristico) che porta alla rottura del calcestruzzo per trazione?		(punti -1/+4)

(18)	E che valore ottieni?	(punti 0/+4)	N =    kN

(19)	Come valuti la resistenza di calcolo a compressione, secondo l’EC2?	(punti -1/+4)

(20)	E che valore ottieni?	(punti 0/+4)	NRd =    kN

(21)	Seguendo le indicazioni dell’Eurocodice 2, che staffe disporrai lungo il pilastro?	(punti -1/+2)

(22)	E quali staffe disporrai all’estremità superiore e inferiore del pilastro?	(punti -1/+2)

(23)	Secondo l’Eurocodice 2, quale area minima di armatura longitudinale avresti dovuto disporre se lo sforzo normale di calcolo fosse stato NSd = 1600 kN?	(punti -1/+3)	As,tot =    cm2

Fai riferimento ad una sezione rettangolare 3045 con c=5 cm, As=A’s=320, realizzata con calcestruzzo di classe Rck=25 MPa ed acciaio FeB44k (quindi con  fcd=11 MPa, fyd=374 MPa allo stato limite ultimo, σc=8.5 MPa, σs=255 MPa, n=15 alle tensioni ammissibili).

(24)	La sezione è soggetta ad un diagramma di tensioni con al bordo superiore c = 5.67 MPa (compressione) ed all’armatura inferiore s = +255 MPa (trazione). In quale campo di comportamento ricade questo diagramma?	(punti -1/+3)

campo 1		campo 2		campo 3		campo 4		campo 5

(25)	In che modo valuti la coppia M-N corrispondente a questo diagramma?	(punti -1/+4)

(26)	E quanto vale?	(punti 0/+4)	M=    kNm	N=    kN

Senza fare un calcolo rigoroso, sei in grado di dire “a occhio” com’è la sezione per ciascuna delle coppie M-N di seguito indicate (ricorda che M è positivo se tende le fibre inferiori, N è positivo se di trazione)?

tutta	parzializzata	parzializzata	tutta

tesa	compr.inf.	compr.sup.	compressa

(27)	M= 50 kNm	N= 250 kN	(punti -1/+3)

(28)	M= +20 kNm	N= +250 kN	(punti -1/+3)

La figura che segue mostra il dominio limite allo stato limite ultimo per una sezione rettangolare con diverse quantità di armatura (As = A’s). Utilizzalo per determinare le armature necessarie per ciascuna delle coppie M-N qui indicate.	(punti -1/+3 per ciascuna domanda)

| (29) M= 200 kNm N= 2600 kN As = A’s = cm2 (30) M= +300 kNm N= 800 kN As = A’s = cm2 |  |
| --- | --- |

Risposte – compito del 19/4/01

(1)	Da nessuna parte è scritto che il fattore di sicurezza parziale del calcestruzzo c in strutture in c.a. è pari a 0.85. Il valore esatto è 1.6, secondo il NAD italiano (o 1.5 se ci si riferisce alla versione base dell’Eurocodice 2). Il valore 0.85 può semmai essere assegnato ad , coefficiente che tiene conto della riduzione di resistenza per carichi di lunga durata (per cui si usa come valore di calcolo della resistenza  fcd).

(2)	La prova brasiliana (splitting test o prova di trazione indiretta) fornisce un valore leggermente superiore a quello di una prova a trazione centrata, tanto che l’Eurocodice 2 consiglia di assumere fct,ax = 0.9 fct,sp. Poiché la normativa indica che per Rc = 25 MPa si ha fct = 1.62 MPa, il valore prevedibile come esito della prova è 1.62 / 0.9 cioè 1.8 MPa.

Punteggio:	ho assegnato comunque 1 punto a chi ha indicato il valore 2.1, che si avvicina a quello da me ritenuto corretto. Tutti gli altri sono chiaramente sbagliati.

(3)	Allo stato limite ultimo i carichi permanenti sono ottenuti amplificando di 1.4 quelli caratteristici, mentre per quelli variabili l’amplificazione è di 1.5 volte. Si può pertanto ritenere che il rapporto tra il momento flettente che si utilizza in verifiche allo stato limite ultimo e quello che si utilizza in verifiche col metodo delle tensioni ammissibili sia circa pari a 1.45.

Punteggio:	ho assegnato 1 punto a chi ha indicato il valore 1.4, che è a svantaggio di sicurezza, e 2 punti a chi a chi ha indicato il valore 1.5, che fornisce un momento maggiore ed è quindi cautelativo.

(4)	Il valore più basso del carico è quello che si ha per lo stato limite di esercizio, combinazione quasi permanente.

(5)	L’effettiva lunghezza di ancoraggio lb,net si ottiene riducendo il valore base lb mediante un coefficiente A, pari a 1 per ancoraggio diritto, ed il rapporto tra armatura richiesta e armatura disposta (As,req/As,prov), in questo caso pari a 1/1.2. La lunghezza di sovrapposizione ls si ottiene amplificando lb mediante il coefficiente 1, pari a 1.4 perché in questo caso più del 30% dell’armatura è interrotta nella stessa sezione. Quindi

Punteggio:	ho assegnato 3 punti anche a chi ha amplificato lb di 2 anziché di 1.4. Avendo scritto che le barre sono “ben spaziate tra loro” intendevo dire la distanza tra coppie di barre sovrapposte rispetta i limiti di normativa, ma in effetti ciò non era ben chiaro; ho assegnato 2 punti a chi non ha indicato il valore del rapporto As,req/As,prov o di 1; ho assegnato 1 punto a chi ha indicato in maniera errata tali valori; ho assegnato 1 punto anche a chi ha indicato solo la relazione tra ls e lb,net, purché abbia indicato il valore di 1 (se questo manca ho dato 0 punti)

(6)	In base a quanto sopra scritto si ottiene

ls=lb×1.41,2=70 cm (oppure 100 cm, se si è moltiplicato per 2).

(7)	La resistenza di calcolo si ottiene dividendo il valore caratteristico della tensione di snervamento per il coefficiente parziale dell’acciaio s che vale 1.15

fyd=fykγs

Punteggio:	ho assegnato 2 punti a chi non ha indicato il valore di s

(8)	In base a quanto sopra scritto si ottiene fyd = 478.3 MPa

Punteggio:	ovviamente ho considerato esatto anche il valore (arrotondato) 478 MPa.

(9)	Per ricavare la formula d=r'Mb si impone l’equilibrio alla rotazione rispetto alla risultante delle tensioni nelle armatura

(10)	Operando allo stato limite ultimo, si può ridurre anche sensibilmente l’altezza progettando la sezione in modo che s=yd (diagramma C’). Così facendo si ha pero una forte riduzione della duttilità.

Punteggio:	ho considerato nulle le risposte in cui erano barrate più caselle

(11)	La larghezza b è fornita dall’espressione

b=r'2d2M

con d = hc e copriferro c pari almeno a 4 cm. Il valore di r’ può riferirsi ad una piccola quantità di armatura in compressione, ad esempio u=0.25, e quindi essere preso pari a 0.020 o 0.021.

Punteggio:	ho assegnato 3 punti a chi ha utilizzato il valore di r relativo alla semplice armatura (0.022), perché lo ritengo troppo cautelativo; ho assegnato 2 punti a chi non ha indicato quale r o quale c considerare, oppure ha preso c=2 cm (che è troppo poco per una trave); ho assegnato 0 punti a chi ha indicato il valore di r relativo alle tensioni ammissibili (perché non è accettabile confondere tensioni ammissibili e stato limite ultimo); -1 a chi ha scritto cose che non c’entrano proprio

(12)	Con c=4 cm, d=24 cm e r’=0.020 si ottiene una larghezza pari a 1.04 m che deve essere arrotondata (a 100 cm oppure 110 cm).

Punteggio:	ho controllato la coerenza col valore di r o r’ indicato al punto precedente (purché sensato); ho quindi assegnato 4 punti se la larghezza scelta era plausibile; 3 punti se la sezione è leggermente abbondante; 2 punti la sezione è leggermente sottodimensionata o se i valori non sono stati arrotondati alla decina (o a un multiplo di 5); 0 punti a chi ha fornito valori palesemente inattendibili

(13)	L’area di armatura necessaria si valuta con la formula

As=M0.9 d fyd

Punteggio:	ho assegnato 2 punti a chi non ha indicato il valore da utilizzare per d (a meno che non lo aveva fatto per la domanda 11) o fyd; 0 punti a chi ha usato valori della tensione inaccettabili (quello per le tensioni ammissibili o quello del calcestruzzo); -1 a chi ha scritto cose che non c’entrano proprio

(14)	Indipendentemente dalla larghezza, dalla formula precedente si ottiene As = 18.6 cm2. Si possono usare quindi 620.

Punteggio:	ho assegnato 3 punti a chi ha scelto diametri tali da avere un numero troppo alto di barre (più di 10) o diametri eccessivi o ha leggermente ecceduto con l’armatura; ho assegnato 2 punti a chi ha leggermente sottostimato il numero di barre necessarie (una in meno); 0 punti a chi non ha indicato numero e diametro delle barre, anche se ha calcolato l’area di ferro necessaria

(15)	Avendo ridotto la larghezza, occorre aumentare l’armatura compressa. Questa può essere ricavata in due modi

a)	calcolando il momento che può essere sopportato dalla sezione con semplice armatura

Msa=b d2r2

e valutando l’armatura necessaria per sopportare la differenza con l’espressione

A's=M−Msa(d−c) s' fyd	con	s'=x−cd−x εsuεyd≤1	e	x = 0.259 d

b)	calcolando il valore di r’ dall’espressione

r'=dMb

e ricavando poi u invertendo l’espressione

r'=r 1−s' u	ovvero con	u=1−(r'/r)2s'

essendo anche in questo caso	s'=x−cd−x εsuεyd≤1	e	x = 0.259 d

Punteggio:	ho assegnato 1 o 2 punti in caso di risposta parziale, in base alla maggiore o minore completezza; ho dato un punteggio negativo (-1) a chi ha scritto cose che non c’entravano proprio (ad esempio ha ricalcolato l’altezza della trave)

(16)	Nel caso in esame si ottiene s’=0.685. Se si è assunto b=80 cm, con la prima procedura si ha Msa=95.2 kNm e quindi A’s = 10.7 cm2. Con la seconda procedura, si ha r’=0.0175 e quindi u=0.534 ed A’s = 9.9 cm2. In ogni caso si disporranno 320+114.

Punteggio:	ho assegnato 2 punti a chi ha scelto diametri tali da avere un numero troppo alto di barre (più di 13) o diametri eccessivi o ha leggermente ecceduto con l’armatura; ho assegnato 1 punti a chi ha sottostimato il numero di barre necessarie (una in meno); 0 punti a chi non ha indicato numero e diametro delle barre, anche se ha calcolato l’area di ferro necessaria

(17)	Lo sforzo normale che porta alla rottura del calcestruzzo per trazione, ovvero al raggiungimento di fctk, si valuta con l’espressione

N=fctk (Ac+n As)

con n=EsEc cioè 7.2 (o valori convenzionali quali n=6) e fctk = 1.62 MPa

Punteggio:	ho assegnato 3 punti se nella risposta non è indicato quanto valgono Ac e As; 2 punti se nella risposta manca n oppure fctk; ho dato un punteggio negativo (-1) a chi ha scritto cose che non c’entravano proprio, ad esempio ai tanti che hanno calcolato la resistenza delle armature (alle tensioni ammissibili o allo stato limite ultimo)

(18)	Con n=7.2 si ottiene N=212 kN

(19)	La resistenza di calcolo a compressione è, secondo l’Eurocodice 2, il valore che porta alla deformazione c1, a cui corrisponde per il calcestruzzo la tensione  fcd e per l’acciaio la tensione fyd. Si valuta quindi con l’espressione

NRd=α fcd Ac+fyd As

con  fcd = 11 MPa e fyd = 374 MPa.

Punteggio:	ho assegnato 3 punti se nella risposta si è utilizzato il valore  fcd /1.25=8.8 MPa che è imposto dalla normativa italiana allo SLU e non dall’Eurocodice 2, oppure se non è indicato quanto valgono Ac e As; ho assegnato 2 punti se nella risposta manca la tensione di calcolo del calcestruzzo o dell’acciaio

(20)	Si ottiene NRd=1893 kN

Punteggio:	ho assegnato 3 punti a chi ha riportato il valore che si ottiene con  fcd /1.25 =8.8 MPa

(21)	La distanza massima tra le staffe non deve superare 12 volte il diametro del ferro minore, cioè 121.8=21.6 cm. Si useranno quindi 8 (oppure 6) ogni 20 cm.

Punteggio:	ho assegnato 1 punto a chi ha indicato 22 cm (che è appena di più del limite); 0 punti a chi ha indicato 15 cm (troppo poco) o 25 cm (troppo); -1 punto a chi ha indicati valori ancora più lontani da quello esatto

(22)	In prossimità degli estremi il passo tra le staffe non deve superare il 60% del valore massimo precedentemente calcolato, cioè 0.621.6=12.96 cm. Si useranno quindi 8 (oppure 6) ogni 10 cm.

Punteggio:	ho assegnato 3 punti a chi ha indicato da 10 a 13 cm; 0 punti a chi ha indicato 15 cm; -1 punto a chi ha indicato ancora di più

(23)	La minima armatura da disporre deve essere in grado di portare il 15% dello sforzo normale, cioè deve essere

As≥0.15 NSdfyd

Si ottiene come limite minimo As = 6.4 cm2

N.B.	qualcuno ha pensato che mi riferissi a una forza di trazione, equivoco dovuto al fatto che non ho messo il segno dello sforzo normale. Ha quindi calcolato l’armatura con As=Nfyd=42.8 cm2

Punteggio:	ho assegnato 0 punti a chi ha indicato valori sbagliati ma non assurdi; -1 punto a chi ha indicato valori proprio inconcepibili (come 50 cm2 o più); ho però considerato possibile l’equivoco sul segno ed ho considerata corretta (3 punti) anche la risposta con armatura calcolata per N di trazione

(24)	Ricade nel campo 2 (armatura inferiore al limite, calcestruzzo con tensione inferiore al limite ammissibile)

(25)	In generale, occorre innanzitutto valutare la posizione x dell’asse neutro in base al diagramma assegnato di  ed il valore della tensione c al bordo compresso; la risultante delle tensioni nel calcestruzzo vale

Nc=b x σc2 e dista x/3 dal bordo compresso. Si determina poi la tensione nelle armature tese e compresse e le relative forze Ns e N’s.

Lo sforzo normale N è pari alla somma delle tre forze, il momento M è il momento delle tre forze rispetto al centro geometrico della sezione.

(26)	Si ottiene x=10 cm, c = 5.67 MPa, Nc= 85.1 kN, ’s =42.5 MPa, s =255 MPa, N’s = 40.1 kN, Ns =240.3 kN. Si ha quindi N=115.1 kN, M=65.4 kNm.

Punteggio:	ho dato punteggi ridotti a chi a calcolato esattamente solo uno dei due valori o ha scarti del 20%

(27)	Valutando sommariamente l’eccentricità e = M/N, il centro di sollecitazione è chiaramente esterno al nocciolo (di calcestruzzo più armature, perché N è di compressione). Essendo M negativo, la sezione è parzializzata e compressa inferiormente

(28)	In questo caso l’eccentricità è molto bassa e la sezione è tutta tesa

(29)	Posizionando il punto corrispondente alla coppia M-N sul diagramma si legge graficamente As=A’s=11 cm2

Punteggio:	ho assegnato 3 punti anche a chi ha leggermente ecceduto (approssimando alla curva successiva); 2 punti per valori leggermente inferiori al necessario; non ho dato punteggio a chi, pur avendo segnato un puntino sul dominio, non ha tradotto questo in numero da indicare nel riquadro

(30)	In questo caso si legge graficamente As=A’s=7 cm2