| Per i quesiti seguenti fai riferimento all’Eurocodice 3 con le integrazioni del NAD italiano. Dai per scontato che i profilati siano di classe 1. Un’asta di una travatura reticolare è realizzata con una coppia di profilati a C (come mostrato nella sezione a fianco) in acciaio Fe430, ciascuno di area A=700 mm2; lo spessore dell’anima è t=5 mm. Il collegamento all’estremità è fatto mediante 3 bulloni M16 di classe 5.6 filettati solo alle estremità. |  |
| --- | --- |

(1)	Se l’asta è tesa, con quale espressione si calcola la resistenza di progetto Npl.Rd della sezione “standard” (cioè lontano dalle estremità)?	(punti -1/+4)

(2)	E quanto vale?	(punti 0/+3)	Npl.Rd =    kN

(3)	E, sempre per asta tesa, con quale espressione si calcola la resistenza ultima di progetto Nu.Rd della sezione in corrispondenza dei fori?	(punti -1/+4)

(4)	E quanto vale?	(punti 0/+3)	Nu.Rd =    kN

(5)	In definitiva, quanto vale la resistenza di progetto a trazione della sezione?	(punti 0/+2)	Nt.Rd =    kN

(6)	Se, invece, l’asta è compressa ed ha una snellezza (per precisione, una snellezza equivalente, tenendo conto del fatto che l’asta è formata da due profilati) =47, come determini il coefficiente di riduzione per instabilità ?	(punti -1/+4)

(7)	E quanto vale?	(punti 0/+3)	 =

(8)	In definitiva, quanto vale la resistenza di progetto a compressione della sezione (includendo l’instabilità)?	(punti 0/+3)	Nb.Rd =    kN

| Continua a far riferimento all’Eurocodice 3 con le integrazioni del NAD italiano. Un’asta di una travatura reticolare è realizzata con una coppia di profilati a C (come mostrato nella sezione a fianco) in acciaio Fe430, ciascuno di area A=700 mm2; lo spessore dell’anima è t=5 mm. Il collegamento all’estremità è fatto mediante 3 bulloni M16 di classe 5.6 filettati solo alle estremità. # Nota: l’asta è sempre la stessa della pagina precedente |  |
| --- | --- |

(9)	L’asta, tesa, è collegata ad un piatto, come mostrato in figura. Come sono sollecitati i bulloni che collegano profilati e piatto?	(punti -1/+4)

a compressione		a trazione		a flessione		a taglio		a torsione

(10)	Con quale espressione si calcola la resistenza di progetto del collegamento (prescindendo da problemi locali come punzonamento o rifollamento)?	(punti -1/+4)

(11)	E quanto vale?	(punti 0/+4)	FRd =    kN

| Supponi invece che il collegamento tra angolari e piatto sia realizzato mediante cordoni di saldatura lunghi 100 mm e con altezza della sezione di gola a=5 mm (vedi figura a fianco). |  |
| --- | --- |

(12)	Con quale espressione si calcola la resistenza di progetto del collegamento?	(punti -1/+4)

(13)	E quanto vale?	(punti 0/+4)	Fw.Rd =    kN

Indica se ciascuna delle seguenti affermazioni relative alle strutture in acciaio è vera o falsa

(14)	le strutture in acciaio sono più rigide delle strutture in c.a., dato che il modulo elastico Es è molto maggiore di Ec	(punti -1/+2)		vero		falso

(15)	la resistenza degli elementi strutturali in acciaio realizzati mediante piegatura a freddo delle lamiere può essere fortemente condizionata dal fenomeno di instabilità locale	(punti -1/+2)		vero		falso

| Il telaio a fianco disegnato è realizzato con aste in acciaio perfettamente incastrate tra loro. Le travi sono realizzate con profilati IPE 360 (I=16266 cm4). I pilastri sono HE 240 B (I=11259 e 3923 cm4 rispetto ai due assi) e sono orientati in pianta come mostrato in figura. # Considera separatamente due schemi di carico: Schema 1 – carico verticale uniformemente distribuito sulle travi, pari a 45 kN/m Schema 2 – forze orizzontali applicate ai traversi, uguali a tutti i piani, pari a 120 kN a piano |  |
| --- | --- |

(16)	In che modo puoi stimare le caratteristiche di sollecitazioni (N ed M) provocate dallo Schema 1 (carichi verticali) nel pilastro indicato come asta A?	(punti -1/+4)

(17)	E quanto valgono?	(punti 0/+3)	N =    kN

(18)		(punti 0/+3)	M =    kNm

(19)	In che modo puoi stimare il momento flettente M provocato dallo Schema 2 (forze orizzontali) nel pilastro indicato come asta A?	(punti -1/+4)

(20)	E quanto vale?	(punti 0/+4)	M =    kNm

(21)	Se le forze orizzontali dello schema 2 provocano uno spostamento relativo pari a 35 mm tra ogni traverso, in che modo puoi stimare il carico critico globale del telaio (più precisamente, il valore del carico distribuito che diventa critico per il telaio)?	(punti -1/+4)

(22)	E quanto vale?	(punti 0/+3)	qcr =    kN/m

Tutti i quesiti della pagina sono riferiti allo schema di trave su suolo elastico sotto indicato. Indichiamo con c la costante di sottofondo, b la larghezza della trave, l la lunghezza di ciascun tratto (A-B, B-C, ecc.).

Nota che nel tratto B-C non vi è suolo al di sotto della trave.

(23)	Prima di tutto, esamina il tratto B-C. Spiega quali caratteristiche di sollecitazione possono essere trasmesse dalle cerniere in B e in C. Pensa alle condizioni di equilibrio del tratto B-C e indica quanto valgono le caratteristiche di sollecitazione anzidette.	(punti 0/+3)

(24)	Se la trave è infinitamente rigida, quante sono, in generale (cioè includendo anche quelle che puoi valutare in base alle considerazioni del quesito 23), le incognite del problema per lo schema in esame?	(punti -1/+4)

quattro		otto		dieci		dodici		quindici

(25)	Traccia una deformata generica (cioè indipendente dalle considerazioni del quesito 23), congruente con i vincoli interni ed esterni, ed indica le incognite. Utilizza i simboli v e  per abbassamenti e rotazioni, V ed M per azioni mutue taglianti e flettenti, F ed M per azioni esterne, forze e coppie; aggiungi un pedice che indichi il punto cui ti riferisci ed eventualmente le lettere s o d per indicare che la grandezza in questione è valutata a sinistra o a destra del punto	(punti -1/+6)

(26)	Tenendo conto delle considerazioni del quesito 23, qual è l’abbassamento del punto A?	(punti -1/+4)

4 Fc b l		Fb l		2 Fc b l		F lE A		Fc b l

Considera lo stesso schema di sopra come trave elastica su suolo elastico. Le funzioni abbassamento incognite sono indicate con v1, v2, v3, v4, v5 (rispettivamente per i tratti A-B, B-C, ecc.) e le loro derivate con i simboli vi'vi''vi'''. La lunghezza di ciascun tratto, il modulo elastico del materiale ed il momento d’inerzia della sezione sono indicati con l, E, I (uguali per tutti i tratti); l’origine del sistema di riferimento coincide per ogni tratto col suo estremo sinistro. Indica se le condizioni sotto elencate sono giuste o sbagliate.

(27)	v3(l)=v4(0)	(punti -1/+2)		giusta		sbagliata

(28)	E I v3'''(l)=0	(punti -1/+2)		giusta		sbagliata

(29)	v4'(l)=v5'(0)	(punti -1/+2)		giusta		sbagliata

(30)	E I v5''(0)=F l	(punti -1/+2)		giusta		sbagliata

| Per i quesiti seguenti fai riferimento all’Eurocodice 3 con le integrazioni del NAD italiano. Dai per scontato che i profilati siano di classe 1. Un’asta di una travatura reticolare è realizzata con una coppia di profilati a C (come mostrato nella sezione a fianco) in acciaio Fe430, ciascuno di area A=610 mm2; lo spessore dell’anima è t=5 mm. Il collegamento all’estremità è fatto mediante 3 bulloni M14 di classe 6.8 filettati solo alle estremità. |  |
| --- | --- |

(1)	Se l’asta è tesa, con quale espressione si calcola la resistenza di progetto Npl.Rd della sezione “standard” (cioè lontano dalle estremità)?	(punti -1/+4)

(2)	E quanto vale?	(punti 0/+3)	Npl.Rd =    kN

(3)	E, sempre per asta tesa, con quale espressione si calcola la resistenza ultima di progetto Nu.Rd della sezione in corrispondenza dei fori?	(punti -1/+4)

(4)	E quanto vale?	(punti 0/+3)	Nu.Rd =    kN

(5)	In definitiva, quanto vale la resistenza di progetto a trazione della sezione?	(punti 0/+2)	Nt.Rd =    kN

(6)	Se, invece, l’asta è compressa ed ha una snellezza (per precisione, una snellezza equivalente, tenendo conto del fatto che l’asta è formata da due profilati) =62, come determini il coefficiente di riduzione per instabilità ?	(punti -1/+4)

(7)	E quanto vale?	(punti 0/+3)	 =

(8)	In definitiva, quanto vale la resistenza di progetto a compressione della sezione (includendo l’instabilità)?	(punti 0/+3)	Nb.Rd =    kN

| Continua a far riferimento all’Eurocodice 3 con le integrazioni del NAD italiano. Un’asta di una travatura reticolare è realizzata con una coppia di profilati a C (come mostrato nella sezione a fianco) in acciaio Fe430, ciascuno di area A=610 mm2; lo spessore dell’anima è t=5 mm. Il collegamento all’estremità è fatto mediante 3 bulloni M14 di classe 6.8 filettati solo alle estremità. # Nota: l’asta è sempre la stessa della pagina precedente |  |
| --- | --- |

(9)	L’asta, tesa, è collegata ad un piatto, come mostrato in figura. Come sono sollecitati i bulloni che collegano profilati e piatto?	(punti -1/+4)

a flessione		a taglio		a torsione		a compressione		a trazione

(10)	Con quale espressione si calcola la resistenza di progetto del collegamento (prescindendo da problemi locali come punzonamento o rifollamento)?	(punti -1/+4)

(11)	E quanto vale?	(punti 0/+4)	FRd =    kN

| Supponi invece che il collegamento tra angolari e piatto sia realizzato mediante cordoni di saldatura lunghi 80 mm e con altezza della sezione di gola a=5 mm (vedi figura a fianco). |  |
| --- | --- |

(12)	Con quale espressione si calcola la resistenza di progetto del collegamento?	(punti -1/+4)

(13)	E quanto vale?	(punti 0/+4)	Fw.Rd =    kN

Indica se ciascuna delle seguenti affermazioni relative alle strutture in acciaio è vera o falsa

(14)	la resistenza degli elementi strutturali in acciaio realizzati mediante piegatura a freddo delle lamiere può essere fortemente condizionata dal fenomeno di instabilità locale	(punti -1/+2)		vero		falso

(15)	le strutture in acciaio sono più rigide delle strutture in c.a., dato che il modulo elastico Es è molto maggiore di Ec	(punti -1/+2) 		vero		falso

| Il telaio a fianco disegnato è realizzato con aste in acciaio perfettamente incastrate tra loro. Le travi sono realizzate con profilati IPE 360 (I=16266 cm4). I pilastri sono HE 240 B (I=11259 e 3923 cm4 rispetto ai due assi) e sono orientati in pianta come mostrato in figura. # Considera separatamente due schemi di carico: Schema 1 – carico verticale uniformemente distribuito sulle travi, pari a 45 kN/m Schema 2 – forze orizzontali applicate ai traversi, uguali a tutti i piani, pari a 120 kN a piano |  |
| --- | --- |

(16)	In che modo puoi stimare le caratteristiche di sollecitazioni (N ed M) provocate dallo Schema 1 (carichi verticali) nel pilastro indicato come asta A?	(punti -1/+4)

(17)	E quanto valgono?	(punti 0/+3)	N =    kN

(18)		(punti 0/+3)	M =    kNm

(19)	In che modo puoi stimare il momento flettente M provocato dallo Schema 2 (forze orizzontali) nel pilastro indicato come asta A?	(punti -1/+4)

(20)	E quanto vale?	(punti 0/+4)	M =    kNm

(21)	Se le forze orizzontali dello schema 2 provocano uno spostamento relativo pari a 30 mm tra ogni traverso, in che modo puoi stimare il carico critico globale del telaio (più precisamente, il valore del carico distribuito che diventa critico per il telaio)?	(punti -1/+4)

(22)	E quanto vale?	(punti 0/+3)	qcr =    kN/m

Tutti i quesiti della pagina sono riferiti allo schema di trave su suolo elastico sotto indicato. Indichiamo con c la costante di sottofondo, b la larghezza della trave, l la lunghezza di ciascun tratto (A-B, B-C, ecc.).

Nota che nel tratto B-C non vi è suolo al di sotto della trave.

(23)	Prima di tutto, esamina il tratto D-E. Spiega quali caratteristiche di sollecitazione possono essere trasmesse dalle cerniere in D e in E. Pensa alle condizioni di equilibrio del tratto D-E e indica quanto valgono le caratteristiche di sollecitazione anzidette.	(punti 0/+3)

(24)	Se la trave è infinitamente rigida, quante sono, in generale (cioè includendo anche quelle che puoi valutare in base alle considerazioni del quesito 23), le incognite del problema per lo schema in esame?	(punti -1/+4)

quattro		otto		dieci		dodici		quindici

(25)	Traccia una deformata generica (cioè indipendente dalle considerazioni del quesito 23), congruente con i vincoli interni ed esterni, ed indica le incognite. Utilizza i simboli v e  per abbassamenti e rotazioni, V ed M per azioni mutue taglianti e flettenti, F ed M per azioni esterne, forze e coppie; aggiungi un pedice che indichi il punto cui ti riferisci ed eventualmente le lettere s o d per indicare che la grandezza in questione è valutata a sinistra o a destra del punto	(punti -1/+6)

(26)	Tenendo conto delle considerazioni del quesito 23, qual è l’abbassamento del punto F?	(punti -1/+4)

Fc b l		4 Fc b l		Fb l		2 Fc b l		F lE A

Considera lo stesso schema di sopra come trave elastica su suolo elastico. Le funzioni abbassamento incognite sono indicate con v1, v2, v3, v4, v5 (rispettivamente per i tratti A-B, B-C, ecc.) e le loro derivate con i simboli vi'vi''vi'''. La lunghezza di ciascun tratto, il modulo elastico del materiale ed il momento d’inerzia della sezione sono indicati con l, E, I (uguali per tutti i tratti); l’origine del sistema di riferimento coincide per ogni tratto col suo estremo sinistro. Indica se le condizioni sotto elencate sono giuste o sbagliate.

(27)	v2(l)=v3(0)	(punti -1/+2)		giusta		sbagliata

(28)	v1'(l)=v2'(0)	(punti -1/+2)		giusta		sbagliata

(29)	E I v1''(l)=F l	(punti -1/+2)		giusta		sbagliata

(30)	E I v2'''(l)=0	(punti -1/+2)		giusta		sbagliata

| Per i quesiti seguenti fai riferimento all’Eurocodice 3 con le integrazioni del NAD italiano. Dai per scontato che i profilati siano di classe 1. Un’asta di una travatura reticolare è realizzata con una coppia di profilati a C (come mostrato nella sezione a fianco) in acciaio Fe360, ciascuno di area A=700 mm2; lo spessore dell’anima è t=5 mm. Il collegamento all’estremità è fatto mediante 3 bulloni M14 di classe 5.6 filettati solo alle estremità. |  |
| --- | --- |

(1)	Se l’asta è tesa, con quale espressione si calcola la resistenza di progetto Npl.Rd della sezione “standard” (cioè lontano dalle estremità)?	(punti -1/+4)

(2)	E quanto vale?	(punti 0/+3)	Npl.Rd =    kN

(3)	E, sempre per asta tesa, con quale espressione si calcola la resistenza ultima di progetto Nu.Rd della sezione in corrispondenza dei fori?	(punti -1/+4)

(4)	E quanto vale?	(punti 0/+3)	Nu.Rd =    kN

(5)	In definitiva, quanto vale la resistenza di progetto a trazione della sezione?	(punti 0/+2)	Nt.Rd =    kN

(6)	Se, invece, l’asta è compressa ed ha una snellezza (per precisione, una snellezza equivalente, tenendo conto del fatto che l’asta è formata da due profilati) =39, come determini il coefficiente di riduzione per instabilità ?	(punti -1/+4)

(7)	E quanto vale?	(punti 0/+3)	 =

(8)	In definitiva, quanto vale la resistenza di progetto a compressione della sezione (includendo l’instabilità)?	(punti 0/+3)	Nb.Rd =    kN

| Continua a far riferimento all’Eurocodice 3 con le integrazioni del NAD italiano. Un’asta di una travatura reticolare è realizzata con una coppia di profilati a C (come mostrato nella sezione a fianco) in acciaio Fe360, ciascuno di area A=700 mm2; lo spessore dell’anima è t=5 mm. Il collegamento all’estremità è fatto mediante 3 bulloni M14 di classe 5.6 filettati solo alle estremità. # Nota: l’asta è sempre la stessa della pagina precedente |  |
| --- | --- |

(9)	L’asta, tesa, è collegata ad un piatto, come mostrato in figura. Come sono sollecitati i bulloni che collegano profilati e piatto?	(punti -1/+4)

a trazione		a compressione		a taglio		a torsione		a flessione

(10)	Con quale espressione si calcola la resistenza di progetto del collegamento (prescindendo da problemi locali come punzonamento o rifollamento)?	(punti -1/+4)

(11)	E quanto vale?	(punti 0/+4)	FRd =    kN

| Supponi invece che il collegamento tra angolari e piatto sia realizzato mediante cordoni di saldatura lunghi 80 mm e con altezza della sezione di gola a=5 mm (vedi figura a fianco). |  |
| --- | --- |

(12)	Con quale espressione si calcola la resistenza di progetto del collegamento?	(punti -1/+4)

(13)	E quanto vale?	(punti 0/+4)	Fw.Rd =    kN

Indica se ciascuna delle seguenti affermazioni relative alle strutture in acciaio è falsa o vera

(14)	le strutture in acciaio sono più rigide delle strutture in c.a., dato che il modulo elastico Es è molto maggiore di Ec	(punti -1/+2)		falso		vero

(15)	la resistenza degli elementi strutturali in acciaio realizzati mediante piegatura a freddo delle lamiere può essere fortemente condizionata dal fenomeno di instabilità locale	(punti -1/+2)		falso		vero

| Il telaio a fianco disegnato è realizzato con aste in acciaio perfettamente incastrate tra loro. Le travi sono realizzate con profilati IPE 360 (I=16266 cm4). I pilastri sono HE 240 B (I=11259 e 3923 cm4 rispetto ai due assi) e sono orientati in pianta come mostrato in figura. # Considera separatamente due schemi di carico: Schema 1 – carico verticale uniformemente distribuito sulle travi, pari a 60 kN/m Schema 2 – forze orizzontali applicate ai traversi, uguali a tutti i piani, pari a 100 kN a piano |  |
| --- | --- |

(16)	In che modo puoi stimare le caratteristiche di sollecitazioni (N ed M) provocate dallo Schema 1 (carichi verticali) nel pilastro indicato come asta A?	(punti -1/+4)

(17)	E quanto valgono?	(punti 0/+3)	N =    kN

(18)		(punti 0/+3)	M =    kNm

(19)	In che modo puoi stimare il momento flettente M provocato dallo Schema 2 (forze orizzontali) nel pilastro indicato come asta A?	(punti -1/+4)

(20)	E quanto vale?	(punti 0/+4)	M =    kNm

(21)	Se le forze orizzontali dello schema 2 provocano uno spostamento relativo pari a 30 mm tra ogni traverso, in che modo puoi stimare il carico critico globale del telaio (più precisamente, il valore del carico distribuito che diventa critico per il telaio)?	(punti -1/+4)

(22)	E quanto vale?	(punti 0/+3)	qcr =    kN/m

Tutti i quesiti della pagina sono riferiti allo schema di trave su suolo elastico sotto indicato. Indichiamo con c la costante di sottofondo, b la larghezza della trave, l la lunghezza di ciascun tratto (A-B, B-C, ecc.).

Nota che nel tratto B-C non vi è suolo al di sotto della trave.

(23)	Prima di tutto, esamina il tratto D-E. Spiega quali caratteristiche di sollecitazione possono essere trasmesse dalle cerniere in D e in E. Pensa alle condizioni di equilibrio del tratto D-E e indica quanto valgono le caratteristiche di sollecitazione anzidette.	(punti 0/+3)

(24)	Se la trave è infinitamente rigida, quante sono, in generale (cioè includendo anche quelle che puoi valutare in base alle considerazioni del quesito 23), le incognite del problema per lo schema in esame?	(punti -1/+4)

quindici		dodici		dieci		otto		quattro

(25)	Traccia una deformata generica (cioè indipendente dalle considerazioni del quesito 23), congruente con i vincoli interni ed esterni, ed indica le incognite. Utilizza i simboli v e  per abbassamenti e rotazioni, V ed M per azioni mutue taglianti e flettenti, F ed M per azioni esterne, forze e coppie; aggiungi un pedice che indichi il punto cui ti riferisci ed eventualmente le lettere s o d per indicare che la grandezza in questione è valutata a sinistra o a destra del punto	(punti -1/+6)

(26)	Tenendo conto delle considerazioni del quesito 23, qual è l’abbassamento del punto F?	(punti -1/+4)

F lE A		Fc b l		4 Fc b l		Fb l		2 Fc b l

Considera lo stesso schema di sopra come trave elastica su suolo elastico. Le funzioni abbassamento incognite sono indicate con v1, v2, v3, v4, v5 (rispettivamente per i tratti A-B, B-C, ecc.) e le loro derivate con i simboli vi'vi''vi'''. La lunghezza di ciascun tratto, il modulo elastico del materiale ed il momento d’inerzia della sezione sono indicati con l, E, I (uguali per tutti i tratti); l’origine del sistema di riferimento coincide per ogni tratto col suo estremo sinistro. Indica se le condizioni sotto elencate sono sbagliate o giuste.

(27)	E I v2'''(l)=0	(punti -1/+2)		sbagliata		giusta

(28)	E I v1''(l)=F l	(punti -1/+2)		sbagliata		giusta

(29)	v1'(l)=v2'(0)	(punti -1/+2)		sbagliata		giusta

(30)	v2(l)=v3(0)	(punti -1/+2)		sbagliata		giusta

| Per i quesiti seguenti fai riferimento all’Eurocodice 3 con le integrazioni del NAD italiano. Dai per scontato che i profilati siano di classe 1. Un’asta di una travatura reticolare è realizzata con una coppia di profilati a C (come mostrato nella sezione a fianco) in acciaio Fe360, ciascuno di area A=610 mm2; lo spessore dell’anima è t=5 mm. Il collegamento all’estremità è fatto mediante 3 bulloni M16 di classe 6.8 filettati solo alle estremità. |  |
| --- | --- |

(1)	Se l’asta è tesa, con quale espressione si calcola la resistenza di progetto Npl.Rd della sezione “standard” (cioè lontano dalle estremità)?	(punti -1/+4)

(2)	E quanto vale?	(punti 0/+3)	Npl.Rd =    kN

(3)	E, sempre per asta tesa, con quale espressione si calcola la resistenza ultima di progetto Nu.Rd della sezione in corrispondenza dei fori?	(punti -1/+4)

(4)	E quanto vale?	(punti 0/+3)	Nu.Rd =    kN

(5)	In definitiva, quanto vale la resistenza di progetto a trazione della sezione?	(punti 0/+2)	Nt.Rd =    kN

(6)	Se, invece, l’asta è compressa ed ha una snellezza (per precisione, una snellezza equivalente, tenendo conto del fatto che l’asta è formata da due profilati) =61, come determini il coefficiente di riduzione per instabilità ?	(punti -1/+4)

(7)	E quanto vale?	(punti 0/+3)	 =

(8)	In definitiva, quanto vale la resistenza di progetto a compressione della sezione (includendo l’instabilità)?	(punti 0/+3)	Nb.Rd =    kN

| Continua a far riferimento all’Eurocodice 3 con le integrazioni del NAD italiano. Un’asta di una travatura reticolare è realizzata con una coppia di profilati a C (come mostrato nella sezione a fianco) in acciaio Fe360, ciascuno di area A=610 mm2; lo spessore dell’anima è t=5 mm. Il collegamento all’estremità è fatto mediante 3 bulloni M16 di classe 6.8 filettati solo alle estremità. # Nota: l’asta è sempre la stessa della pagina precedente |  |
| --- | --- |

(9)	L’asta, tesa, è collegata ad un piatto, come mostrato in figura. Come sono sollecitati i bulloni che collegano profilati e piatto?	(punti -1/+4)

a torsione		a compressione		a trazione		a flessione		a taglio

(10)	Con quale espressione si calcola la resistenza di progetto del collegamento (prescindendo da problemi locali come punzonamento o rifollamento)?	(punti -1/+4)

(11)	E quanto vale?	(punti 0/+4)	FRd =    kN

| Supponi invece che il collegamento tra angolari e piatto sia realizzato mediante cordoni di saldatura lunghi 100 mm e con altezza della sezione di gola a=5 mm (vedi figura a fianco). |  |
| --- | --- |

(12)	Con quale espressione si calcola la resistenza di progetto del collegamento?	(punti -1/+4)

(13)	E quanto vale?	(punti 0/+4)	Fw.Rd =    kN

Indica se ciascuna delle seguenti affermazioni relative alle strutture in acciaio è falsa o vera

(14)	la resistenza degli elementi strutturali in acciaio realizzati mediante piegatura a freddo delle lamiere può essere fortemente condizionata dal fenomeno di instabilità locale	(punti -1/+2)		falso		vero

(15)	le strutture in acciaio sono più rigide delle strutture in c.a., dato che il modulo elastico Es è molto maggiore di Ec	(punti -1/+2)		falso		vero

| Il telaio a fianco disegnato è realizzato con aste in acciaio perfettamente incastrate tra loro. Le travi sono realizzate con profilati IPE 360 (I=16266 cm4). I pilastri sono HE 240 B (I=11259 e 3923 cm4 rispetto ai due assi) e sono orientati in pianta come mostrato in figura. # Considera separatamente due schemi di carico: Schema 1 – carico verticale uniformemente distribuito sulle travi, pari a 60 kN/m Schema 2 – forze orizzontali applicate ai traversi, uguali a tutti i piani, pari a 100 kN a piano |  |
| --- | --- |

(16)	In che modo puoi stimare le caratteristiche di sollecitazioni (N ed M) provocate dallo Schema 1 (carichi verticali) nel pilastro indicato come asta A?	(punti -1/+4)

(17)	E quanto valgono?	(punti 0/+3)	N =    kN

(18)		(punti 0/+3)	M =    kNm

(19)	In che modo puoi stimare il momento flettente M provocato dallo Schema 2 (forze orizzontali) nel pilastro indicato come asta A?	(punti -1/+4)

(20)	E quanto vale?	(punti 0/+4)	M =    kNm

(21)	Se le forze orizzontali dello schema 2 provocano uno spostamento relativo pari a 35 mm tra ogni traverso, in che modo puoi stimare il carico critico globale del telaio (più precisamente, il valore del carico distribuito che diventa critico per il telaio)?	(punti -1/+4)

(22)	E quanto vale?	(punti 0/+3)	qcr =    kN/m

Tutti i quesiti della pagina sono riferiti allo schema di trave su suolo elastico sotto indicato. Indichiamo con c la costante di sottofondo, b la larghezza della trave, l la lunghezza di ciascun tratto (A-B, B-C, ecc.).

Nota che nel tratto B-C non vi è suolo al di sotto della trave.

(23)	Prima di tutto, esamina il tratto B-C. Spiega quali caratteristiche di sollecitazione possono essere trasmesse dalle cerniere in B e in C. Pensa alle condizioni di equilibrio del tratto B-C e indica quanto valgono le caratteristiche di sollecitazione anzidette.	(punti 0/+3)

(24)	Se la trave è infinitamente rigida, quante sono, in generale (cioè includendo anche quelle che puoi valutare in base alle considerazioni del quesito 23), le incognite del problema per lo schema in esame?	(punti -1/+4)

quindici		dodici		dieci		otto		quattro

(25)	Traccia una deformata generica (cioè indipendente dalle considerazioni del quesito 23), congruente con i vincoli interni ed esterni, ed indica le incognite. Utilizza i simboli v e  per abbassamenti e rotazioni, V ed M per azioni mutue taglianti e flettenti, F ed M per azioni esterne, forze e coppie; aggiungi un pedice che indichi il punto cui ti riferisci ed eventualmente le lettere s o d per indicare che la grandezza in questione è valutata a sinistra o a destra del punto	(punti -1/+6)

(26)	Tenendo conto delle considerazioni del quesito 23, qual è l’abbassamento del punto A?	(punti -1/+4)

Fb l		2 Fc b l		F lE A		Fc b l		4 Fc b l

Considera lo stesso schema di sopra come trave elastica su suolo elastico. Le funzioni abbassamento incognite sono indicate con v1, v2, v3, v4, v5 (rispettivamente per i tratti A-B, B-C, ecc.) e le loro derivate con i simboli vi'vi''vi'''. La lunghezza di ciascun tratto, il modulo elastico del materiale ed il momento d’inerzia della sezione sono indicati con l, E, I (uguali per tutti i tratti); l’origine del sistema di riferimento coincide per ogni tratto col suo estremo sinistro. Indica se le condizioni sotto elencate sono sbagliate o giuste.

(27)	v4'(l)=v5'(0)	(punti -1/+2)		sbagliata		giusta

(28)	v3(l)=v4(0)	(punti -1/+2)		sbagliata		giusta

(29)	E I v5''(l)=F l	(punti -1/+2)		sbagliata		giusta

(30)	E I v3'''(l)=0	(punti -1/+2)		sbagliata		giusta