Prima di cominciare, scrivi il tuo numero di matricola, cognome, nome e data di nascita nello spazio appositamente predisposto.

Rispondi usando una penna nera o blu (non una penna di colore diverso o una matita). Scrivi le parole e i numeri in bella grafia (risposte difficili da interpretare non saranno prese in considerazione).

Le domande possono essere di tre tipi:

Esempi

1

2

3

4

5

domande con risposta da scegliere tra quelle indicate; in questo caso dovresti sempre essere in grado di trovare la risposta senza consultare libri (in genere senza calcoli; talvolta con calcoli semplicissimi): devi rispondere sbarrando con una croce (ben evidente) la risposta prescelta

La formula σc=NAc(1+n ρ)

con n=15 e ρ=AsAc

- domande che richiedono una risposta scritta: la risposta deve essere sintetica ma completa e deve contenere anche i valori utilizzati per i dati non forniti nella domanda; scrivi la risposta dentro il riquadro predisposto

c =
MPa

domande che richiedono un risultato numerico: scrivi il risultato nello spazio predisposto, usando un numero adeguato di cifre significative.

(punti -1/+4)

vuol dire che il punteggio va da 1 (un punto in negativo) a +4

Dopo ciascuna domanda è indicato, con carattere più piccolo, il punteggio minimo (che viene assegnato se la risposta è sbagliata) e quello massimo (che viene assegnato se la risposta è giusta). In alcuni casi verranno assegnati punteggi intermedi, se la risposta è solo parzialmente giusta. Alle domande cui non si risponde vengono assegnati 0 punti.

(1)	Dove sta scritto che il fattore di sicurezza parziale del calcestruzzo c in strutture in c.a. è pari a 0.85?	(punti -1/+3)

nell’Eurocodice 2		nel decreto di applicazione nazionale (NAD) italiano

nella normativa italiana relativa al metodo delle tensioni ammissibili

da nessuna parte (il valore esatto non è 0.85)

nella normativa italiana relativa al metodo degli stati limite

(2)	Quanto pensi possa valere la resistenza fornita da una prova brasiliana (splitting test) effettuata su un provino di calcestruzzo che ha Rc=25 MPa?	(punti -1/+3)

0.53 MPa	 1.8 MPa	 2.1 MPa	 8.5 MPa	 20.75 MPa

(3)	Per una qualsiasi sezione qual è, orientativamente, il rapporto tra il momento flettente che si utilizza in verifiche allo stato limite ultimo e quello che si utilizza in verifiche col metodo delle tensioni ammissibili?	(punti -1/+3)

(4)	A quale situazione corrisponde il valore più basso del carico?	(punti -1/+3)

SLE, combinazione rara		stato limite ultimo

SLE, combinazione frequente		metodo delle tensioni ammissibili

SLE, combinazione quasi permanente

(5)	In un’asta tesa hai disposto un certo numero di barre diritte, ben spaziate tra loro e in quantità superiore del 20% rispetto a quelle strettamente necessarie. Se il valore base di riferimento lb della lunghezza di ancoraggio è pari a 60 cm, come calcoli la lunghezza di sovrapposizione in un tratto in cui devi interrompere il 50% delle barre?	(punti -1/+3)

(6)	E che valore ottieni?	(punti 0/+3)	ls =    cm

(7)	Immagina di dover effettuare un progetto di strutture in c.a. all’estero, utilizzando l’Eurocodice 2, e di dover adoperare un acciaio avente fyk=550 MPa. Come ne valuti la resistenza di calcolo fyd?	(punti -1/+3)

(8)	E che valore ottieni?	(punti 0/+3)	fyd =    MPa

(9)	La formula utilizzata per il progetto di una sezione rettangolare a doppia armatura soggetta a flessione semplice, d=r'Mb, è stata ricavata imponendo	(punti -1/+4)

l’equilibrio alla traslazione

l’equilibrio alla rotazione rispetto all’armatura tesa

l’equilibrio alla rotazione rispetto all’armatura compressa

l’equilibrio alla rotazione rispetto alla risultante delle tensioni nel calcestruzzo

l’equilibrio alla rotazione rispetto alla risultante delle tensioni nelle armature

(10)	Quale delle seguenti affermazioni, relative alla flessione semplice e alla progettazione col metodo delle tensioni ammissibili (TA) o stato limite ultimo (SLU), è falsa?	(punti -1/+4)

a parità di sezione, si deve disporre sostanzialmente la stessa quantità di armatura tesa sia che si operi allo SLU che alle TA

operando allo SLU, si può ridurre l’altezza della sezione senza ridurne la duttilità progettandola in modo che s=yd (diagramma C’)

operando sia allo SLU che alle TA, si può ridurre l’altezza della sezione senza ridurne la duttilità aumentando l’armatura in compressione

una sezione con forte armatura in trazione è poco duttile

il rapporto c/d, copriferro su altezza utile, influisce nel progetto solo se si considera il contributo dell’armatura compressa

Operando col metodo dello stato limite ultimo, devi definire la sezione e l’armatura di una trave a spessore di altezza h=28 cm, soggetta ad un momento massimo positivo pari a 150 kNm. Devi usare un calcestruzzo con Rck=25 MPa ed un acciaio FeB44k.

(11)	Come determini la larghezza b della trave?	(punti -1/+4)

(12)	E che valore assegni?	(punti 0/+4)	b =    cm

(13)	Come determini l’area di armatura tesa necessaria?	(punti -1/+4)

(14)	Quante barre disponi, e di che diametro?	(punti 0/+4)

(15)	Se riduci di circa il 25% la larghezza b assegnata in precedenza, in che modo valuti l’area di armatura compressa necessaria?	(punti -1/+3)

(16)	Quante barre disponi, e di che diametro?	(punti 0/+3)

Fai riferimento a. un pilastro di sezione 3040 in calcestruzzo con Rck=25 MPa, armato con 618 in acciaio FeB44k, soggetto a sforzo normale centrato.

(17)	Come valuti lo sforzo normale (valore caratteristico) che porta alla rottura del calcestruzzo per trazione?		(punti -1/+4)

(18)	E che valore ottieni?	(punti 0/+4)	N =    kN

(19)	Come valuti la resistenza di calcolo a compressione, secondo l’EC2?	(punti -1/+4)

(20)	E che valore ottieni?	(punti 0/+4)	NRd =    kN

(21)	Seguendo le indicazioni dell’Eurocodice 2, che staffe disporrai lungo il pilastro?	(punti -1/+2)

(22)	E quali staffe disporrai all’estremità superiore e inferiore del pilastro?	(punti -1/+2)

(23)	Secondo l’Eurocodice 2, quale area minima di armatura longitudinale avresti dovuto disporre se lo sforzo normale di calcolo fosse stato NSd = 1600 kN?	(punti -1/+3)	As,tot =    cm2

Fai riferimento ad una sezione rettangolare 3045 con c=5 cm, As=A’s=320, realizzata con calcestruzzo di classe Rck=25 MPa ed acciaio FeB44k (quindi con  fcd=11 MPa, fyd=374 MPa allo stato limite ultimo, σc=8.5 MPa, σs=255 MPa, n=15 alle tensioni ammissibili).

(24)	La sezione è soggetta ad un diagramma di tensioni con al bordo superiore c = 5.67 MPa (compressione) ed all’armatura inferiore s = +255 MPa (trazione). In quale campo di comportamento ricade questo diagramma?	(punti -1/+3)

campo 1		campo 2		campo 3		campo 4		campo 5

(25)	In che modo valuti la coppia M-N corrispondente a questo diagramma?	(punti -1/+4)

(26)	E quanto vale?	(punti 0/+4)	M=    kNm	N=    kN

Senza fare un calcolo rigoroso, sei in grado di dire “a occhio” com’è la sezione per ciascuna delle coppie M-N di seguito indicate (ricorda che M è positivo se tende le fibre inferiori, N è positivo se di trazione)?

tutta	parzializzata	parzializzata	tutta

tesa	compr.inf.	compr.sup.	compressa

(27)	M= 50 kNm	N= 250 kN	(punti -1/+3)

(28)	M= +20 kNm	N= +250 kN	(punti -1/+3)

La figura che segue mostra il dominio limite allo stato limite ultimo per una sezione rettangolare con diverse quantità di armatura (As = A’s). Utilizzalo per determinare le armature necessarie per ciascuna delle coppie M-N qui indicate.	(punti -1/+3 per ciascuna domanda)

| (29) M= 200 kNm N= 2600 kN As = A’s = cm2 (30) M= +300 kNm N= 800 kN As = A’s = cm2 |  |
| --- | --- |

(1)	Dove sta scritto che il fattore di sicurezza parziale del calcestruzzo c in strutture in c.a. è pari a 0.85?	(punti -1/+3)

nella normativa italiana relativa al metodo degli stati limite

nella normativa italiana relativa al metodo delle tensioni ammissibili

nel decreto di applicazione nazionale (NAD) italiano

nell’Eurocodice 2		da nessuna parte (il valore esatto non è 0.85)

(2)	Quanto pensi possa valere la resistenza fornita da una prova brasiliana (splitting test) effettuata su un provino di calcestruzzo che ha Rc=25 MPa?	(punti -1/+3)

20.75 MPa	 8.5 MPa	 2.1 MPa	 1.8 MPa	 0.53 MPa

(3)	Per una qualsiasi sezione qual è, orientativamente, il rapporto tra il momento flettente che si utilizza in verifiche allo stato limite ultimo e quello che si utilizza in verifiche col metodo delle tensioni ammissibili?	(punti -1/+3)

(4)	A quale situazione corrisponde il valore più basso del carico?	(punti -1/+3)

SLE, combinazione rara		SLE, combinazione frequente

SLE, combinazione quasi permanente		metodo delle tensioni ammissibili

stato limite ultimo

(5)	In un’asta tesa hai disposto un certo numero di barre diritte, ben spaziate tra loro e in quantità superiore del 40% rispetto a quelle strettamente necessarie. Se il valore base di riferimento lb della lunghezza di ancoraggio è pari a 60 cm, come calcoli la lunghezza di sovrapposizione in un tratto in cui devi interrompere il 50% delle barre?	(punti -1/+3)

(6)	E che valore ottieni?	(punti 0/+3)	ls =    cm

(7)	Immagina di dover effettuare un progetto di strutture in c.a. all’estero, utilizzando l’Eurocodice 2, e di dover adoperare un acciaio avente fyk=500 MPa. Come ne valuti la resistenza di calcolo fyd?	(punti -1/+3)

(8)	E che valore ottieni?	(punti 0/+3)	fyd =    MPa

(9)	La formula utilizzata per il progetto di una sezione rettangolare a doppia armatura soggetta a flessione semplice, d=r'Mb, è stata ricavata imponendo	(punti -1/+4)

l’equilibrio alla rotazione rispetto alla risultante delle tensioni nel calcestruzzo

l’equilibrio alla rotazione rispetto alla risultante delle tensioni nelle armature

l’equilibrio alla rotazione rispetto all’armatura tesa

l’equilibrio alla rotazione rispetto all’armatura compressa

l’equilibrio alla traslazione

(10)	Quale delle seguenti affermazioni, relative alla flessione semplice e alla progettazione col metodo delle tensioni ammissibili (TA) o stato limite ultimo (SLU), è falsa?	(punti -1/+4)

una sezione con forte armatura in trazione è poco duttile

il rapporto c/d, copriferro su altezza utile, influisce nel progetto solo se si considera il contributo dell’armatura compressa

a parità di sezione, si deve disporre sostanzialmente la stessa quantità di armatura tesa sia che si operi allo SLU che alle TA

operando allo SLU, si può ridurre l’altezza della sezione senza ridurne la duttilità progettandola in modo che s=yd (diagramma C’)

operando sia allo SLU che alle TA, si può ridurre l’altezza della sezione senza ridurne la duttilità aumentando l’armatura in compressione

Operando col metodo dello stato limite ultimo, devi definire la sezione e l’armatura di una trave a spessore di altezza h=26 cm, soggetta ad un momento massimo positivo pari a 160 kNm. Devi usare un calcestruzzo con Rck=25 MPa ed un acciaio FeB44k.

(11)	Come determini la larghezza b della trave?	(punti -1/+4)

(12)	E che valore assegni?	(punti 0/+4)	b =    cm

(13)	Come determini l’area di armatura tesa necessaria?	(punti -1/+4)

(14)	Quante barre disponi, e di che diametro?	(punti 0/+4)

(15)	Se riduci di circa il 25% la larghezza b assegnata in precedenza, in che modo valuti l’area di armatura compressa necessaria?	(punti -1/+3)

(16)	Quante barre disponi, e di che diametro?	(punti 0/+3)

Fai riferimento a. un pilastro di sezione 4040 in calcestruzzo con Rck=25 MPa, armato con 818 in acciaio FeB44k, soggetto a sforzo normale centrato.

(17)	Come valuti lo sforzo normale (valore caratteristico) che porta alla rottura del calcestruzzo per trazione?		(punti -1/+4)

(18)	E che valore ottieni?	(punti 0/+4)	N =    kN

(19)	Come valuti la resistenza di calcolo a compressione, secondo l’EC2?	(punti -1/+4)

(20)	E che valore ottieni?	(punti 0/+4)	NRd =    kN

(21)	Seguendo le indicazioni dell’Eurocodice 2, che staffe disporrai lungo il pilastro?	(punti -1/+2)

(22)	E quali staffe disporrai all’estremità superiore e inferiore del pilastro?	(punti -1/+2)

(23)	Secondo l’Eurocodice 2, quale area minima di armatura longitudinale avresti dovuto disporre se lo sforzo normale di calcolo fosse stato NSd = 2000 kN?	(punti -1/+3)	As,tot =    cm2

Fai riferimento ad una sezione rettangolare 3065 con c=5 cm, As=A’s=320, realizzata con calcestruzzo di classe Rck=25 MPa ed acciaio FeB44k (quindi con  fcd=11 MPa, fyd=374 MPa allo stato limite ultimo, σc=8.5 MPa, σs=255 MPa, n=15 alle tensioni ammissibili).

(24)	La sezione è soggetta ad un diagramma di tensioni con al bordo superiore c = 5.67 MPa (compressione) ed all’armatura inferiore s = +255 MPa (trazione). In quale campo di comportamento ricade questo diagramma?	(punti -1/+3)

campo 1		campo 2		campo 3		campo 4		campo 5

(25)	In che modo valuti la coppia M-N corrispondente a questo diagramma?	(punti -1/+4)

(26)	E quanto vale?	(punti 0/+4)	M=    kNm	N=    kN

Senza fare un calcolo rigoroso, sei in grado di dire “a occhio” com’è la sezione per ciascuna delle coppie M-N di seguito indicate (ricorda che M è positivo se tende le fibre inferiori, N è positivo se di trazione)?

tutta	parzializzata	parzializzata	tutta

tesa	compr.inf.	compr.sup.	compressa

(27)	M= 30 kNm	N= +300 kN	(punti -1/+3)

(28)	M= +120 kNm	N= 300 kN	(punti -1/+3)

La figura che segue mostra il dominio limite allo stato limite ultimo per una sezione rettangolare con diverse quantità di armatura (As = A’s). Utilizzalo per determinare le armature necessarie per ciascuna delle coppie M-N qui indicate.	(punti -1/+3 per ciascuna domanda)

| (29) M= +400 kNm N= 1500 kN As = A’s = cm2 (30) M= 200 kNm N= 500 kN As = A’s = cm2 |  |
| --- | --- |

(1)	Dove sta scritto che il fattore di sicurezza parziale del calcestruzzo c in strutture in c.a. è pari a 0.85?	(punti -1/+3)

da nessuna parte (il valore esatto non è 0.85)

nel decreto di applicazione nazionale (NAD) italiano

nella normativa italiana relativa al metodo delle tensioni ammissibili

nell’Eurocodice 2		nella normativa italiana relativa al metodo degli stati limite

(2)	Quanto pensi possa valere la resistenza fornita da una prova brasiliana (splitting test) effettuata su un provino di calcestruzzo che ha Rc=30 MPa?	(punti -1/+3)

0.6 MPa	 2.0 MPa	 2.4 MPa	 9.75 MPa	 24.9 MPa

(3)	Per una qualsiasi sezione qual è, orientativamente, il rapporto tra il momento flettente che si utilizza in verifiche allo stato limite ultimo e quello che si utilizza in verifiche col metodo delle tensioni ammissibili?	(punti -1/+3)

(4)	A quale situazione corrisponde il valore più basso del carico?	(punti -1/+3)

stato limite ultimo		SLE, combinazione quasi permanente

SLE, combinazione frequente		SLE, combinazione rara

metodo delle tensioni ammissibili

(5)	In un’asta tesa hai disposto un certo numero di barre diritte, ben spaziate tra loro e in quantità superiore del 25% rispetto a quelle strettamente necessarie. Se il valore base di riferimento lb della lunghezza di ancoraggio è pari a 75 cm, come calcoli la lunghezza di sovrapposizione in un tratto in cui devi interrompere il 50% delle barre?	(punti -1/+3)

(6)	E che valore ottieni?	(punti 0/+3)	ls =    cm

(7)	Immagina di dover effettuare un progetto di strutture in c.a. all’estero, utilizzando l’Eurocodice 2, e di dover adoperare un acciaio avente fyk=520 MPa. Come ne valuti la resistenza di calcolo fyd?	(punti -1/+3)

(8)	E che valore ottieni?	(punti 0/+3)	fyd =    MPa

(9)	La formula utilizzata per il progetto di una sezione rettangolare a doppia armatura soggetta a flessione semplice, d=r'Mb, è stata ricavata imponendo	(punti -1/+4)

l’equilibrio alla traslazione

l’equilibrio alla rotazione rispetto alla risultante delle tensioni nel calcestruzzo

l’equilibrio alla rotazione rispetto alla risultante delle tensioni nelle armature

l’equilibrio alla rotazione rispetto all’armatura tesa

l’equilibrio alla rotazione rispetto all’armatura compressa

(10)	Quale delle seguenti affermazioni, relative alla flessione semplice e alla progettazione col metodo delle tensioni ammissibili (TA) o stato limite ultimo (SLU), è falsa?	(punti -1/+4)

a parità di sezione, si deve disporre sostanzialmente la stessa quantità di armatura tesa sia che si operi allo SLU che alle TA

una sezione con forte armatura in trazione è poco duttile

operando sia allo SLU che alle TA, si può ridurre l’altezza della sezione senza ridurne la duttilità aumentando l’armatura in compressione

il rapporto c/d, copriferro su altezza utile, influisce nel progetto solo se si considera il contributo dell’armatura compressa

operando allo SLU, si può ridurre l’altezza della sezione senza ridurne la duttilità progettandola in modo che s=yd (diagramma C’)

Operando col metodo dello stato limite ultimo, devi definire la sezione e l’armatura di una trave a spessore di altezza h=28 cm, soggetta ad un momento massimo positivo pari a 120 kNm. Devi usare un calcestruzzo con Rck=25 MPa ed un acciaio FeB44k.

(11)	Come determini la larghezza b della trave?	(punti -1/+4)

(12)	E che valore assegni?	(punti 0/+4)	b =    cm

(13)	Come determini l’area di armatura tesa necessaria?	(punti -1/+4)

(14)	Quante barre disponi, e di che diametro?	(punti 0/+4)

(15)	Se riduci di circa il 25% la larghezza b assegnata in precedenza, in che modo valuti l’area di armatura compressa necessaria?	(punti -1/+3)

(16)	Quante barre disponi, e di che diametro?	(punti 0/+3)

Fai riferimento a. un pilastro di sezione 3070 in calcestruzzo con Rck=25 MPa, armato con 818 in acciaio FeB44k, soggetto a sforzo normale centrato.

(17)	Come valuti lo sforzo normale (valore caratteristico) che porta alla rottura del calcestruzzo per trazione?		(punti -1/+4)

(18)	E che valore ottieni?	(punti 0/+4)	N =    kN

(19)	Come valuti la resistenza di calcolo a compressione, secondo l’EC2?	(punti -1/+4)

(20)	E che valore ottieni?	(punti 0/+4)	NRd =    kN

(21)	Seguendo le indicazioni dell’Eurocodice 2, che staffe disporrai lungo il pilastro?	(punti -1/+2)

(22)	E quali staffe disporrai all’estremità superiore e inferiore del pilastro?	(punti -1/+2)

(23)	Secondo l’Eurocodice 2, quale area minima di armatura longitudinale avresti dovuto disporre se lo sforzo normale di calcolo fosse stato NSd = 2500 kN?	(punti -1/+3)	As,tot =    cm2

Fai riferimento ad una sezione rettangolare 3045 con c=5 cm, As=A’s=520, realizzata con calcestruzzo di classe Rck=25 MPa ed acciaio FeB44k (quindi con  fcd=11 MPa, fyd=374 MPa allo stato limite ultimo, σc=8.5 MPa, σs=255 MPa, n=15 alle tensioni ammissibili).

(24)	La sezione è soggetta ad un diagramma di tensioni con al bordo superiore c = 5.67 MPa (compressione) ed all’armatura inferiore s = +255 MPa (trazione). In quale campo di comportamento ricade questo diagramma?	(punti -1/+3)

campo 5		campo 4		campo 3		campo 2		campo 1

(25)	In che modo valuti la coppia M-N corrispondente a questo diagramma?	(punti -1/+4)

(26)	E quanto vale?	(punti 0/+4)	M=    kNm	N=    kN

Senza fare un calcolo rigoroso, sei in grado di dire “a occhio” com’è la sezione per ciascuna delle coppie M-N di seguito indicate (ricorda che M è positivo se tende le fibre inferiori, N è positivo se di trazione)?

tutta	parzializzata	parzializzata	tutta

tesa	compr.inf.	compr.sup.	compressa

(27)	M= +10 kNm	N= 200 kN	(punti -1/+3)

(28)	M= 120 kNm	N= +200 kN	(punti -1/+3)

La figura che segue mostra il dominio limite allo stato limite ultimo per una sezione rettangolare con diverse quantità di armatura (As = A’s). Utilizzalo per determinare le armature necessarie per ciascuna delle coppie M-N qui indicate.	(punti -1/+3 per ciascuna domanda)

| (29) M= +160 kNm N= 2000 kN As = A’s = cm2 (30) M= 400 kNm N= 1300 kN As = A’s = cm2 |  |
| --- | --- |

(1)	Dove sta scritto che il fattore di sicurezza parziale del calcestruzzo c in strutture in c.a. è pari a 0.85?	(punti -1/+3)

nella normativa italiana relativa al metodo degli stati limite		nell’Eurocodice 2

da nessuna parte (il valore esatto non è 0.85)

nel decreto di applicazione nazionale (NAD) italiano

nella normativa italiana relativa al metodo delle tensioni ammissibili

(2)	Quanto pensi possa valere la resistenza fornita da una prova brasiliana (splitting test) effettuata su un provino di calcestruzzo che ha Rc=30 MPa?	(punti -1/+3)

24.9 MPa	 9.75 MPa	 2.4 MPa	 2.0 MPa	 0.6 MPa

(3)	Per una qualsiasi sezione qual è, orientativamente, il rapporto tra il momento flettente che si utilizza in verifiche allo stato limite ultimo e quello che si utilizza in verifiche col metodo delle tensioni ammissibili?	(punti -1/+3)

(4)	A quale situazione corrisponde il valore più basso del carico?	(punti -1/+3)

metodo delle tensioni ammissibili		stato limite ultimo

SLE, combinazione quasi permanente		SLE, combinazione frequente

SLE, combinazione rara

(5)	In un’asta tesa hai disposto un certo numero di barre diritte, ben spaziate tra loro e in quantità superiore del 30% rispetto a quelle strettamente necessarie. Se il valore base di riferimento lb della lunghezza di ancoraggio è pari a 80 cm, come calcoli la lunghezza di sovrapposizione in un tratto in cui devi interrompere il 50% delle barre?	(punti -1/+3)

(6)	E che valore ottieni?	(punti 0/+3)	ls =    cm

(7)	Immagina di dover effettuare un progetto di strutture in c.a. all’estero, utilizzando l’Eurocodice 2, e di dover adoperare un acciaio avente fyk=580 MPa. Come ne valuti la resistenza di calcolo fyd?	(punti -1/+3)

(8)	E che valore ottieni?	(punti 0/+3)	fyd =    MPa

(9)	La formula utilizzata per il progetto di una sezione rettangolare a doppia armatura soggetta a flessione semplice, d=r'Mb, è stata ricavata imponendo	(punti -1/+4)

l’equilibrio alla rotazione rispetto all’armatura tesa

l’equilibrio alla rotazione rispetto all’armatura compressa

l’equilibrio alla rotazione rispetto alla risultante delle tensioni nel calcestruzzo

l’equilibrio alla rotazione rispetto alla risultante delle tensioni nelle armature

l’equilibrio alla traslazione

(10)	Quale delle seguenti affermazioni, relative alla flessione semplice e alla progettazione col metodo delle tensioni ammissibili (TA) o stato limite ultimo (SLU), è falsa?	(punti -1/+4)

il rapporto c/d, copriferro su altezza utile, influisce nel progetto solo se si considera il contributo dell’armatura compressa

operando sia allo SLU che alle TA, si può ridurre l’altezza della sezione senza ridurne la duttilità aumentando l’armatura in compressione

operando allo SLU, si può ridurre l’altezza della sezione senza ridurne la duttilità progettandola in modo che s=yd (diagramma C’)

a parità di sezione, si deve disporre sostanzialmente la stessa quantità di armatura tesa sia che si operi allo SLU che alle TA

una sezione con forte armatura in trazione è poco duttile

Operando col metodo dello stato limite ultimo, devi definire la sezione e l’armatura di una trave a spessore di altezza h=26 cm, soggetta ad un momento massimo positivo pari a 130 kNm. Devi usare un calcestruzzo con Rck=25 MPa ed un acciaio FeB44k.

(11)	Come determini la larghezza b della trave?	(punti -1/+4)

(12)	E che valore assegni?	(punti 0/+4)	b =    cm

(13)	Come determini l’area di armatura tesa necessaria?	(punti -1/+4)

(14)	Quante barre disponi, e di che diametro?	(punti 0/+4)

(15)	Se riduci di circa il 25% la larghezza b assegnata in precedenza, in che modo valuti l’area di armatura compressa necessaria?	(punti -1/+3)

(16)	Quante barre disponi, e di che diametro?	(punti 0/+3)

Fai riferimento a. un pilastro di sezione 4060 in calcestruzzo con Rck=25 MPa, armato con 1018 in acciaio FeB44k, soggetto a sforzo normale centrato.

(17)	Come valuti lo sforzo normale (valore caratteristico) che porta alla rottura del calcestruzzo per trazione?		(punti -1/+4)

(18)	E che valore ottieni?	(punti 0/+4)	N =    kN

(19)	Come valuti la resistenza di calcolo a compressione, secondo l’EC2?	(punti -1/+4)

(20)	E che valore ottieni?	(punti 0/+4)	NRd =    kN

(21)	Seguendo le indicazioni dell’Eurocodice 2, che staffe disporrai lungo il pilastro?	(punti -1/+2)

(22)	E quali staffe disporrai all’estremità superiore e inferiore del pilastro?	(punti -1/+2)

(23)	Secondo l’Eurocodice 2, quale area minima di armatura longitudinale avresti dovuto disporre se lo sforzo normale di calcolo fosse stato NSd = 2800 kN?	(punti -1/+3)	As,tot =    cm2

Fai riferimento ad una sezione rettangolare 3065 con c=5 cm, As=A’s=520, realizzata con calcestruzzo di classe Rck=25 MPa ed acciaio FeB44k (quindi con  fcd=11 MPa, fyd=374 MPa allo stato limite ultimo, σc=8.5 MPa, σs=255 MPa, n=15 alle tensioni ammissibili).

(24)	La sezione è soggetta ad un diagramma di tensioni con al bordo superiore c = 5.67 MPa (compressione) ed all’armatura inferiore s = +255 MPa (trazione). In quale campo di comportamento ricade questo diagramma?	(punti -1/+3)

campo 5		campo 4		campo 3		campo 2		campo 1

(25)	In che modo valuti la coppia M-N corrispondente a questo diagramma?	(punti -1/+4)

(26)	E quanto vale?	(punti 0/+4)	M=    kNm	N=    kN

Senza fare un calcolo rigoroso, sei in grado di dire “a occhio” com’è la sezione per ciascuna delle coppie M-N di seguito indicate (ricorda che M è positivo se tende le fibre inferiori, N è positivo se di trazione)?

tutta	parzializzata	parzializzata	tutta

tesa	compr.inf.	compr.sup.	compressa

(27)	M= +200 kNm	N= +400 kN	(punti -1/+3)

(28)	M= 20 kNm	N= 400 kN	(punti -1/+3)

La figura che segue mostra il dominio limite allo stato limite ultimo per una sezione rettangolare con diverse quantità di armatura (As = A’s). Utilizzalo per determinare le armature necessarie per ciascuna delle coppie M-N qui indicate.	(punti -1/+3 per ciascuna domanda)

| (29) M= +100 kNm N= 3000 kN As = A’s = cm2 (30) M= 300 kNm N= 1200 kN As = A’s = cm2 |  |
| --- | --- |