(1)	Nell’applicare la formula di Jourawski ( = V S / I b) ad una sezione in cemento armato per calcolare la  media lungo una corda, S è il momento statico di chi?	(punti -1/+3)

del calcestruzzo al di sopra della corda		dell’armatura posta al di sopra della corda

dell’intera sezione		di tutto il calcestruzzo reagente (compresso)

di calcestruzzo compresso e armature omogeneizzate situati al di sopra della corda

(2)	Ed è calcolato rispetto a quale asse?	(punti -1/+3)

all’asse neutro		al baricentro della sezione reagente omogeneizzata

al baricentro della sezione geometrica		alla corda che si sta considerando

nessuna delle risposte precedenti

(3)	Se utilizzando il metodo delle tensioni ammissibili si è trovato che in una sezione  è maggiore di c1 , cosa vuol dire questo?	(punti -1/+3)

che le armature a taglio sono insufficienti		che le armature a taglio sono eccessive

che non è necessario calcolare le armature a taglio		che la sezione è insufficiente

nessuna delle risposte precedenti

(4)	Nel modello a inclinazione variabile del traliccio, proposto dall’Eurocodice 2, perché l’angolo  può essere diverso da 45°?	(punti -1/+4)

perché al crescere del taglio le lesioni a taglio si inclinano		perché lo dice la normativa

perché quando l’armatura inferiore si snerva il puntone ruota rigidamente e si inclina

perché quando l’armatura a taglio è snervata si ha scorrimento (e quindi trasmissione di tensioni tangenziali) tra le facce delle lesioni a taglio

perché le armature a taglio possono essere disposte con un angolo diverso da 45°

(5)	Quale delle seguenti affermazioni relative alla resistenza a taglio VRd2 è sbagliata?	(punti -1/+4)

è valutata in base alla resistenza a schiacciamento del puntone inclinato

dipende dall’inclinazione delle staffe (è maggiore se queste sono inclinate a 45°)

dipende dalla quantità di armatura disposta

dipende dall’altezza della sezione

dipende dalla resistenza del calcestruzzo

(6)	Hai una trave di altezza h=90 cm e con copriferro c=4 cm, armata con staffe 10/25 cm a due bracci in acciaio FeB44k. Sai che per questa trave è VRd1 = 185 kN. In che modo calcoli la resistenza a taglio VRd3 secondo il metodo normale dell’Eurocodice 2?	(punti -1/+4)

(7)	E che valore ottieni?	(punti 0/+4)	VRd3 =    kN

Indica se ciascuna delle seguenti affermazioni relative all’armatura di parete è vera o falsa

(8)	non serve a niente, ma la mettiamo lo stesso	(punti -1/+2)		vero		falso

(9)	aumenta la resistenza a flessione della sezione	(punti -1/+2)		vero		falso

(10)	è utile in presenza di trazione e di torsione	(punti -1/+2)		vero		falso

(11)	Una trave di sezione rettangolare 8024 è soggetta a un momento torcente T=23.5 kNm. In che modo calcoli, con riferimento a modelli del materiale lineari, il valore massimo della tensione tangenziale ?	(punti -1/+3)

(12)	E che valore ottieni?	(punti 0/+3)	max =    MPa

(13)	In che modo si valuta, secondo l’Eurocodice 2, la resistenza a torsione di una trave priva di armatura a torsione?	(punti -1/+4)

con il modello di pettine

con un modello di pettine spaziale

in base alla resistenza dei puntoni di un modello di traliccio spaziale

confrontando la tensione tangenziale  con il limite c0

non esiste un modello in grado di valutarla

(14)	Una trave di sezione rettangolare 4070, con copriferro c=5 cm, è soggetta a momento flettente negativo, taglio ed al momento torcente T = 60 kNm ed è armata con acciaio FeB44k. Con riferimento all’Eurocodice 2 e con =45°, come calcoli l’armatura longitudinale e le staffe necessarie a torsione? E come ripartisci l’armatura a torsione tra i quattro lati della sezione?	(punti -1/+4)

In aggiunta all’armatura a torsione, hai calcolato che l’area di ferro necessaria a flessione è 11.4 cm2, mentre a taglio sono necessarie staffe per 6.9 cm2/m (area da dividere per il numero di bracci).

(15)	Tenendo conto di tutto, che staffe disponi?	(punti 0/+3)	   /   a  bracci

(16)	E che armatura (numero e diametro delle barre) longitudinale?	(punti 0/+3)

sup. 	inf. 	di parete (per ciascun lato)

Un pilastro circolare, di diametro 40 cm e soggetto ad una forza assiale NSd = 1100 kN, ha come fondazione un plinto a forma di parallelepipedo, con pianta quadrata di lato l = 220 cm ed altezza h = 50 cm. Il copriferro è c = 5 cm. La percentuale geometrica di armatura a flessione del plinto è =0.007. Il calcestruzzo usato ha Rck = 25 MPa e quindi resistenza Rd = 0.25 MPa. Devi valutare, seguendo le indicazioni dell’Eurocodice 2, se è necessario armare il plinto a punzonamento. Per farlo, esegui passo per passo i calcoli di seguito richiesti.

(17)	Tensione media nel terreno	(punti 0/+2)	t =	  MPa

Nota: non considerare il peso del plinto

(18)	Perimetro critico	(punti 0/+3)	uk =	  cm

(19)	Taglio sollecitante il perimetro critico (a metro)	(punti 0/+3)	vSd =	  kN/m

Attento: non dimenticare che c’è il terreno…

(20)	Taglio resistente del perimetro critico in assenza di armatura	(punti 0/+3)	vRd1 =	  kN/m

(21)	In definitiva, è necessario armare a punzonamento?	(punti -1/+2)		si		no

(22)	Quale delle seguenti affermazioni relative alle verifiche agli stati limite di tensioni di esercizio è sbagliata?	(punti -1/+4)

Il documento di applicazione nazionale italiano ha modificato sensibilmente i limiti tensionali, rendendo la verifica più gravosa di quanto non fosse nella versione base dell’Eurocodice 2

Queste verifiche sono effettuate nella stessa maniera con cui si procederebbe a verifiche col metodo delle tensioni ammissibili

Il limite alle tensioni è imposto anche per evitare problemi di fessurazione (fessure parallele alla direzione di compressione)

Nell’effettuare le verifiche si tiene conto della non linearità del diagramma - del calcestruzzo

Nessuna (tutte le affermazioni precedenti sono esatte)

(23)	Se a un tirante (cioè a un’asta tesa) in calcestruzzo lungo 10 m è applicata una forza di trazione gradualmente crescente, in assenza di altre caratteristiche di sollecitazione, in quale punto si formerà la prima fessura?	(punti -1/+4)

a uno dei due estremi		al bordo inferiore della sezione di mezzeria

nella sezione di mezzeria, per tutta l’altezza della sezione

contemporaneamente in tutte le sezioni, dato che lo sforzo normale è costante

nella sezione in cui la resistenza a trazione del calcestruzzo è minima

(24)	L’Eurocodice 2 consente di ritenere automaticamente verificato lo stato limite di deformazione se il rapporto luce / altezza utile di una trave non supera i limiti espressamente indicati, che dipendono dal fatto che il calcestruzzo sia molto o poco sollecitato. Cosa vuol dire questo?	(punti -1/+4)

Il calcestruzzo è molto sollecitato se nella combinazione di carico rara si supera σc

Il calcestruzzo è molto sollecitato se la rottura avviene nel campo 3 o 4

Il calcestruzzo è molto sollecitato se la percentuale geometrica di armatura è 1.5 %

Il calcestruzzo è molto sollecitato se non c’è armatura in compressione

Il calcestruzzo è molto sollecitato se l’armatura tesa è inferiore a kc k fct,eff Actfyd

(25)	Una delle seguenti affermazioni sulla precompressione è sbagliata. Quale?	(punti -1/+4)

La precompressione è utile perché aumenta la parte di calcestruzzo reagente in presenza dei carichi di esercizio

Allo stato limite ultimo il vantaggio di una struttura precompressa rispetto ad una in opera è sostanzialmente dovuto alla maggiore resistenza dell’acciaio

Se non si usassero acciai ad alta resistenza, gli effetti viscosi ed il ritiro annullerebbero i vantaggi della precompressione

Nelle strutture isostatiche la precompressione può indurre reazioni vincolari anche notevoli

Al momento della precompressione si accettano tensioni più alte (in valore assoluto) di quelle ammesse in esercizio

(26)	Un travetto precompresso a fili aderenti ha un’armatura di precompressione Ap = 0.9 cm2, baricentrica, ed una sezione in calcestruzzo con area Ac = 55 cm2. L’acciaio è stato tesato con una forza Pi = 100 kN. In che modo determini la forza di precompressione P che agisce nel travetto immediatamente dopo il rilascio dei fili di precompressione dai blocchi di ancoraggio?	(punti -1/+4)

(27)	E che valore ottieni?	(punti 0/+4)	P =    kN

(28)	Quale delle seguenti cause di caduta di tensione non è presente in caso di precompressione con fili aderenti?	(punti -1/+4)

accorciamento elastico		attrito

ritiro		effetti viscosi (fluage)

rilassamento

(29)	Secondo la normativa italiana alle tensioni ammissibili, come deve essere il momento ultimo o di rottura Mult rispetto al momento massimo Mmax provocato dai carichi di esercizio?	(punti -1/+4)

non minore		almeno il 20 % in più		almeno il 50% in più

almeno il doppio		non vi sono limiti

(30)	La figura che segue mostra il fuso di Guyon per una trave in precompresso. Disegna subito sotto ad esso lo schema geometrico della trave ed i carichi su essa agenti.	(punti -1/+4)

(1)	Nell’applicare la formula di Jourawski ( = V S / I b) ad una sezione in cemento armato per calcolare la  media lungo una corda, S è il momento statico di chi?	(punti -1/+3)

dell’intera sezione		di tutto il calcestruzzo reagente (compresso)

del calcestruzzo al di sopra della corda		dell’armatura posta al di sopra della corda

di calcestruzzo compresso e armature omogeneizzate situati al di sopra della corda

(2)	Ed è calcolato rispetto a quale asse?	(punti -1/+3)

alla corda che si sta considerando		al baricentro della sezione reagente omogeneizzata

all’asse neutro		al baricentro della sezione geometrica

nessuna delle risposte precedenti

(3)	Se utilizzando il metodo delle tensioni ammissibili si è trovato che in una sezione  è maggiore di c1 , cosa vuol dire questo?	(punti -1/+3)

che le armature a taglio sono eccessive		che le armature a taglio sono insufficienti

che la sezione è insufficiente		che non è necessario calcolare le armature a taglio

nessuna delle risposte precedenti

(4)	Nel modello a inclinazione variabile del traliccio, proposto dall’Eurocodice 2, perché l’angolo  può essere diverso da 45°?	(punti -1/+4)

perché al crescere del taglio le lesioni a taglio si inclinano		perché lo dice la normativa

perché le armature a taglio possono essere disposte con un angolo diverso da 45°

perché quando l’armatura inferiore si snerva il puntone ruota rigidamente e si inclina

perché quando l’armatura a taglio è snervata si ha scorrimento (e quindi trasmissione di tensioni tangenziali) tra le facce delle lesioni a taglio

(5)	Quale delle seguenti affermazioni relative alla resistenza a taglio VRd2 è sbagliata?	(punti -1/+4)

dipende dalla quantità di armatura disposta

dipende dall’altezza della sezione

dipende dalla resistenza del calcestruzzo

è valutata in base alla resistenza a schiacciamento del puntone inclinato

dipende dall’inclinazione delle staffe (è maggiore se queste sono inclinate a 45°)

(6)	Hai una trave di altezza h=90 cm e con copriferro c=4 cm, armata con staffe 10/20 cm a due bracci in acciaio FeB44k. Sai che per questa trave è VRd1 = 185 kN. In che modo calcoli la resistenza a taglio VRd3 secondo il metodo normale dell’Eurocodice 2?	(punti -1/+4)

(7)	E che valore ottieni?	(punti 0/+4)	VRd3 =    kN

Indica se ciascuna delle seguenti affermazioni relative all’armatura di parete è vera o falsa

(8)	aumenta la resistenza a flessione della sezione	(punti -1/+2)		vero		falso

(9)	è utile in presenza di trazione e di torsione	(punti -1/+2)		vero		falso

(10)	non serve a niente, ma la mettiamo lo stesso	(punti -1/+2)		vero		falso

(11)	Una trave di sezione rettangolare 6024 è soggetta a un momento torcente T=18.5 kNm. In che modo calcoli, con riferimento a modelli del materiale lineari, il valore massimo della tensione tangenziale ?	(punti -1/+3)

(12)	E che valore ottieni?	(punti 0/+3)	max =    MPa

(13)	In che modo si valuta, secondo l’Eurocodice 2, la resistenza a torsione di una trave priva di armatura a torsione?	(punti -1/+4)

in base alla resistenza dei puntoni di un modello di traliccio spaziale

confrontando la tensione tangenziale  con il limite c0

con il modello di pettine

con un modello di pettine spaziale

non esiste un modello in grado di valutarla

(14)	Una trave di sezione rettangolare 4060, con copriferro c=5 cm, è soggetta a momento flettente negativo, taglio ed al momento torcente T = 45 kNm ed è armata con acciaio FeB44k. Con riferimento all’Eurocodice 2 e con =45°, come calcoli l’armatura longitudinale e le staffe necessarie a torsione? E come ripartisci l’armatura a torsione tra i quattro lati della sezione?	(punti -1/+4)

In aggiunta all’armatura a torsione, hai calcolato che l’area di ferro necessaria a flessione è 10.8 cm2, mentre a taglio sono necessarie staffe per 5.4 cm2/m (area da dividere per il numero di bracci).

(15)	Tenendo conto di tutto, che staffe disponi?	(punti 0/+3)	   /   a  bracci

(16)	E che armatura (numero e diametro delle barre) longitudinale?	(punti 0/+3)

sup. 	inf. 	di parete (per ciascun lato)

Un pilastro circolare, di diametro 40 cm e soggetto ad una forza assiale NSd = 1100 kN, ha come fondazione un plinto a forma di parallelepipedo, con pianta quadrata di lato l = 250 cm ed altezza h = 50 cm. Il copriferro è c = 5 cm. La percentuale geometrica di armatura a flessione del plinto è =0.011. Il calcestruzzo usato ha Rck = 25 MPa e quindi resistenza Rd = 0.25 MPa. Devi valutare, seguendo le indicazioni dell’Eurocodice 2, se è necessario armare il plinto a punzonamento. Per farlo, esegui passo per passo i calcoli di seguito richiesti.

(17)	Tensione media nel terreno	(punti 0/+2)	t =	  MPa

Nota: non considerare il peso del plinto

(18)	Perimetro critico	(punti 0/+3)	uk =	  cm

(19)	Taglio sollecitante il perimetro critico (a metro)	(punti 0/+3)	vSd =	  kN/m

Attento: non dimenticare che c’è il terreno…

(20)	Taglio resistente del perimetro critico in assenza di armatura	(punti 0/+3)	vRd1 =	  kN/m

(21)	In definitiva, è necessario armare a punzonamento?	(punti -1/+2)		si		no

(22)	Quale delle seguenti affermazioni relative alle verifiche agli stati limite di tensioni di esercizio è sbagliata?	(punti -1/+4)

Nell’effettuare le verifiche si tiene conto della non linearità del diagramma - del calcestruzzo

Il documento di applicazione nazionale italiano ha modificato sensibilmente i limiti tensionali, rendendo la verifica più gravosa di quanto non fosse nella versione base dell’Eurocodice 2

Queste verifiche sono effettuate nella stessa maniera con cui si procederebbe a verifiche col metodo delle tensioni ammissibili

Il limite alle tensioni è imposto anche per evitare problemi di fessurazione (fessure parallele alla direzione di compressione)

Nessuna (tutte le affermazioni precedenti sono esatte)

(23)	Se a un tirante (cioè a un’asta tesa) in calcestruzzo lungo 10 m è applicata una forza di trazione gradualmente crescente, in assenza di altre caratteristiche di sollecitazione, in quale punto si formerà la prima fessura?	(punti -1/+4)

nella sezione in cui la resistenza a trazione del calcestruzzo è minima

nella sezione di mezzeria, per tutta l’altezza della sezione

al bordo inferiore della sezione di mezzeria		a uno dei due estremi

contemporaneamente in tutte le sezioni, dato che lo sforzo normale è costante

(24)	L’Eurocodice 2 consente di ritenere automaticamente verificato lo stato limite di deformazione se il rapporto luce / altezza utile di una trave non supera i limiti espressamente indicati, che dipendono dal fatto che il calcestruzzo sia molto o poco sollecitato. Cosa vuol dire questo?	(punti -1/+4)

Il calcestruzzo è molto sollecitato se l’armatura tesa è inferiore a kc k fct,eff Actfyd

Il calcestruzzo è molto sollecitato se nella combinazione di carico rara si supera σc

Il calcestruzzo è molto sollecitato se la rottura avviene nel campo 3 o 4

Il calcestruzzo è molto sollecitato se la percentuale geometrica di armatura è 1.5 %

Il calcestruzzo è molto sollecitato se non c’è armatura in compressione

(25)	Una delle seguenti affermazioni sulla precompressione è sbagliata. Quale?	(punti -1/+4)

Al momento della precompressione si accettano tensioni più alte (in valore assoluto) di quelle ammesse in esercizio

Se non si usassero acciai ad alta resistenza, gli effetti viscosi ed il ritiro annullerebbero i vantaggi della precompressione

La precompressione è utile perché aumenta la parte di calcestruzzo reagente in presenza dei carichi di esercizio

Allo stato limite ultimo il vantaggio di una struttura precompressa rispetto ad una in opera è sostanzialmente dovuto alla maggiore resistenza dell’acciaio

Nelle strutture isostatiche la precompressione può indurre reazioni vincolari anche notevoli

(26)	Un travetto precompresso a fili aderenti ha un’armatura di precompressione Ap = 0.8 cm2, baricentrica, ed una sezione in calcestruzzo con area Ac = 55 cm2. L’acciaio è stato tesato con una forza Pi = 100 kN. In che modo determini la forza di precompressione P che agisce nel travetto immediatamente dopo il rilascio dei fili di precompressione dai blocchi di ancoraggio?	(punti -1/+4)

(27)	E che valore ottieni?	(punti 0/+4)	P =    kN

(28)	Quale delle seguenti cause di caduta di tensione non è presente in caso di precompressione con fili aderenti?	(punti -1/+4)

ritiro		effetti viscosi (fluage)

rilassamento		attrito

accorciamento elastico

(29)	Secondo la normativa italiana alle tensioni ammissibili, come deve essere il momento ultimo o di rottura Mult rispetto al momento massimo Mmax provocato dai carichi di esercizio?	(punti -1/+4)

non vi sono limiti		almeno il doppio		almeno il 50% in più

almeno il 20 % in più		non minore

(30)	La figura che segue mostra il fuso di Guyon per una trave in precompresso. Disegna subito sotto ad esso lo schema geometrico della trave ed i carichi su essa agenti.	(punti -1/+4)

(1)	Nell’applicare la formula di Jourawski ( = V S / I b) ad una sezione in cemento armato per calcolare la  media lungo una corda, S è il momento statico di chi?	(punti -1/+3)

del calcestruzzo al di sopra della corda		di tutto il calcestruzzo reagente (compresso)

dell’armatura posta al di sopra della corda		dell’intera sezione

di calcestruzzo compresso e armature omogeneizzate situati al di sopra della corda

(2)	Ed è calcolato rispetto a quale asse?	(punti -1/+3)

al baricentro della sezione geometrica		alla corda che si sta considerando

all’asse neutro		al baricentro della sezione reagente omogeneizzata

nessuna delle risposte precedenti

(3)	Se utilizzando il metodo delle tensioni ammissibili si è trovato che in una sezione  è maggiore di c1 , cosa vuol dire questo?	(punti -1/+3)

che non è necessario calcolare le armature a taglio		che la sezione è insufficiente

che le armature a taglio sono insufficienti		che le armature a taglio sono eccessive

nessuna delle risposte precedenti

(4)	Nel modello a inclinazione variabile del traliccio, proposto dall’Eurocodice 2, perché l’angolo  può essere diverso da 45°?	(punti -1/+4)

perché quando l’armatura inferiore si snerva il puntone ruota rigidamente e si inclina

perché quando l’armatura a taglio è snervata si ha scorrimento (e quindi trasmissione di tensioni tangenziali) tra le facce delle lesioni a taglio

perché le armature a taglio possono essere disposte con un angolo diverso da 45°

perché al crescere del taglio le lesioni a taglio si inclinano		perché lo dice la normativa

(5)	Quale delle seguenti affermazioni relative alla resistenza a taglio VRd2 è sbagliata?	(punti -1/+4)

è valutata in base alla resistenza a schiacciamento del puntone inclinato

dipende dall’altezza della sezione

dipende dall’inclinazione delle staffe (è maggiore se queste sono inclinate a 45°)

dipende dalla resistenza del calcestruzzo

dipende dalla quantità di armatura disposta

(6)	Hai una trave di altezza h=90 cm e con copriferro c=4 cm, armata con staffe 8/25 cm a due bracci in acciaio FeB44k. Sai che per questa trave è VRd1 = 185 kN. In che modo calcoli la resistenza a taglio VRd3 secondo il metodo normale dell’Eurocodice 2?	(punti -1/+4)

(7)	E che valore ottieni?	(punti 0/+4)	VRd3 =    kN

Indica se ciascuna delle seguenti affermazioni relative all’armatura di parete è falsa o vera

(8)	non serve a niente, ma la mettiamo lo stesso	(punti -1/+2)		falso		vero

(9)	aumenta la resistenza a flessione della sezione	(punti -1/+2)		falso		vero

(10)	è utile in presenza di trazione e di torsione	(punti -1/+2)		falso		vero

(11)	Una trave di sezione rettangolare 8026 è soggetta a un momento torcente T=23.5 kNm. In che modo calcoli, con riferimento a modelli del materiale lineari, il valore massimo della tensione tangenziale ?	(punti -1/+3)

(12)	E che valore ottieni?	(punti 0/+3)	max =    MPa

(13)	In che modo si valuta, secondo l’Eurocodice 2, la resistenza a torsione di una trave priva di armatura a torsione?	(punti -1/+4)

con un modello di pettine spaziale

con il modello di pettine

confrontando la tensione tangenziale  con il limite c0

in base alla resistenza dei puntoni di un modello di traliccio spaziale

non esiste un modello in grado di valutarla

(14)	Una trave di sezione rettangolare 5070, con copriferro c=5 cm, è soggetta a momento flettente negativo, taglio ed al momento torcente T = 60 kNm ed è armata con acciaio FeB44k. Con riferimento all’Eurocodice 2 e con =45°, come calcoli l’armatura longitudinale e le staffe necessarie a torsione? E come ripartisci l’armatura a torsione tra i quattro lati della sezione?	(punti -1/+4)

In aggiunta all’armatura a torsione, hai calcolato che l’area di ferro necessaria a flessione è 11.4 cm2, mentre a taglio sono necessarie staffe per 6.9 cm2/m (area da dividere per il numero di bracci).

(15)	Tenendo conto di tutto, che staffe disponi?	(punti 0/+3)	   /   a  bracci

(16)	E che armatura (numero e diametro delle barre) longitudinale?	(punti 0/+3)

sup. 	inf. 	di parete (per ciascun lato)

Un pilastro circolare, di diametro 40 cm e soggetto ad una forza assiale NSd = 1100 kN, ha come fondazione un plinto a forma di parallelepipedo, con pianta quadrata di lato l = 220 cm ed altezza h = 50 cm. Il copriferro è c = 5 cm. La percentuale geometrica di armatura a flessione del plinto è =0.011. Il calcestruzzo usato ha Rck = 25 MPa e quindi resistenza Rd = 0.25 MPa. Devi valutare, seguendo le indicazioni dell’Eurocodice 2, se è necessario armare il plinto a punzonamento. Per farlo, esegui passo per passo i calcoli di seguito richiesti.

(17)	Tensione media nel terreno	(punti 0/+2)	t =	  MPa

Nota: non considerare il peso del plinto

(18)	Perimetro critico	(punti 0/+3)	uk =	  cm

(19)	Taglio sollecitante il perimetro critico (a metro)	(punti 0/+3)	vSd =	  kN/m

Attento: non dimenticare che c’è il terreno…

(20)	Taglio resistente del perimetro critico in assenza di armatura	(punti 0/+3)	vRd1 =	  kN/m

(21)	In definitiva, è necessario armare a punzonamento?	(punti -1/+2)		si		no

(22)	Quale delle seguenti affermazioni relative alle verifiche agli stati limite di tensioni di esercizio è sbagliata?	(punti -1/+4)

Il limite alle tensioni è imposto anche per evitare problemi di fessurazione (fessure parallele alla direzione di compressione)

Nell’effettuare le verifiche si tiene conto della non linearità del diagramma - del calcestruzzo

Il documento di applicazione nazionale italiano ha modificato sensibilmente i limiti tensionali, rendendo la verifica più gravosa di quanto non fosse nella versione base dell’Eurocodice 2

Queste verifiche sono effettuate nella stessa maniera con cui si procederebbe a verifiche col metodo delle tensioni ammissibili

Nessuna (tutte le affermazioni precedenti sono esatte)

(23)	Se a un tirante (cioè a un’asta tesa) in calcestruzzo lungo 10 m è applicata una forza di trazione gradualmente crescente, in assenza di altre caratteristiche di sollecitazione, in quale punto si formerà la prima fessura?	(punti -1/+4)

contemporaneamente in tutte le sezioni, dato che lo sforzo normale è costante

nella sezione in cui la resistenza a trazione del calcestruzzo è minima

a uno dei due estremi		al bordo inferiore della sezione di mezzeria

nella sezione di mezzeria, per tutta l’altezza della sezione

(24)	L’Eurocodice 2 consente di ritenere automaticamente verificato lo stato limite di deformazione se il rapporto luce / altezza utile di una trave non supera i limiti espressamente indicati, che dipendono dal fatto che il calcestruzzo sia molto o poco sollecitato. Cosa vuol dire questo?	(punti -1/+4)

Il calcestruzzo è molto sollecitato se la percentuale geometrica di armatura è 1.5 %

Il calcestruzzo è molto sollecitato se non c’è armatura in compressione

Il calcestruzzo è molto sollecitato se la rottura avviene nel campo 3 o 4

Il calcestruzzo è molto sollecitato se nella combinazione di carico rara si supera σc

Il calcestruzzo è molto sollecitato se l’armatura tesa è inferiore a kc k fct,eff Actfyd

(25)	Una delle seguenti affermazioni sulla precompressione è sbagliata. Quale?	(punti -1/+4)

Se non si usassero acciai ad alta resistenza, gli effetti viscosi ed il ritiro annullerebbero i vantaggi della precompressione

Nelle strutture isostatiche la precompressione può indurre reazioni vincolari anche notevoli

Allo stato limite ultimo il vantaggio di una struttura precompressa rispetto ad una in opera è sostanzialmente dovuto alla maggiore resistenza dell’acciaio

Al momento della precompressione si accettano tensioni più alte (in valore assoluto) di quelle ammesse in esercizio

La precompressione è utile perché aumenta la parte di calcestruzzo reagente in presenza dei carichi di esercizio

(26)	Un travetto precompresso a fili aderenti ha un’armatura di precompressione Ap = 0.8 cm2, baricentrica, ed una sezione in calcestruzzo con area Ac = 40 cm2. L’acciaio è stato tesato con una forza Pi = 100 kN. In che modo determini la forza di precompressione P che agisce nel travetto immediatamente dopo il rilascio dei fili di precompressione dai blocchi di ancoraggio?	(punti -1/+4)

(27)	E che valore ottieni?	(punti 0/+4)	P =    kN

(28)	Quale delle seguenti cause di caduta di tensione non è presente in caso di precompressione con fili aderenti?	(punti -1/+4)

attrito		effetti viscosi (fluage)

accorciamento elastico		ritiro

rilassamento

(29)	Secondo la normativa italiana alle tensioni ammissibili, come deve essere il momento ultimo o di rottura Mult rispetto al momento massimo Mmax provocato dai carichi di esercizio?	(punti -1/+4)

non vi sono limiti		non minore		almeno il 20 % in più

almeno il 50% in più		almeno il doppio

(30)	La figura che segue mostra il fuso di Guyon per una trave in precompresso. Disegna subito sotto ad esso lo schema geometrico della trave ed i carichi su essa agenti.	(punti -1/+4)

(1)	Nell’applicare la formula di Jourawski ( = V S / I b) ad una sezione in cemento armato per calcolare la  media lungo una corda, S è il momento statico di chi?	(punti -1/+3)

di tutto il calcestruzzo reagente (compresso)		dell’intera sezione

dell’armatura posta al di sopra della corda		del calcestruzzo al di sopra della corda

di calcestruzzo compresso e armature omogeneizzate situati al di sopra della corda

(2)	Ed è calcolato rispetto a quale asse?	(punti -1/+3)

alla corda che si sta considerando		all’asse neutro

al baricentro della sezione geometrica		al baricentro della sezione reagente omogeneizzata

nessuna delle risposte precedenti

(3)	Se utilizzando il metodo delle tensioni ammissibili si è trovato che in una sezione  è maggiore di c1 , cosa vuol dire questo?	(punti -1/+3)

che la sezione è insufficiente		che non è necessario calcolare le armature a taglio

che le armature a taglio sono eccessive		che le armature a taglio sono insufficienti

nessuna delle risposte precedenti

(4)	Nel modello a inclinazione variabile del traliccio, proposto dall’Eurocodice 2, perché l’angolo  può essere diverso da 45°?	(punti -1/+4)

perché le armature a taglio possono essere disposte con un angolo diverso da 45°

perché quando l’armatura inferiore si snerva il puntone ruota rigidamente e si inclina

perché quando l’armatura a taglio è snervata si ha scorrimento (e quindi trasmissione di tensioni tangenziali) tra le facce delle lesioni a taglio

perché al crescere del taglio le lesioni a taglio si inclinano		perché lo dice la normativa

(5)	Quale delle seguenti affermazioni relative alla resistenza a taglio VRd2 è sbagliata?	(punti -1/+4)

dipende dall’inclinazione delle staffe (è maggiore se queste sono inclinate a 45°)

dipende dall’altezza della sezione

è valutata in base alla resistenza a schiacciamento del puntone inclinato

dipende dalla quantità di armatura disposta

dipende dalla resistenza del calcestruzzo

(6)	Hai una trave di altezza h=90 cm e con copriferro c=4 cm, armata con staffe 8/20 cm a due bracci in acciaio FeB44k. Sai che per questa trave è VRd1 = 185 kN. In che modo calcoli la resistenza a taglio VRd3 secondo il metodo normale dell’Eurocodice 2?	(punti -1/+4)

(7)	E che valore ottieni?	(punti 0/+4)	VRd3 =    kN

Indica se ciascuna delle seguenti affermazioni relative all’armatura di parete è falsa o vera

(8)	aumenta la resistenza a flessione della sezione	(punti -1/+2)		falso		vero

(9)	è utile in presenza di trazione e di torsione	(punti -1/+2)		falso		vero

(10)	non serve a niente, ma la mettiamo lo stesso	(punti -1/+2)		falso		vero

(11)	Una trave di sezione rettangolare 6026 è soggetta a un momento torcente T=17.5 kNm. In che modo calcoli, con riferimento a modelli del materiale lineari, il valore massimo della tensione tangenziale ?	(punti -1/+3)

(12)	E che valore ottieni?	(punti 0/+3)	max =    MPa

(13)	In che modo si valuta, secondo l’Eurocodice 2, la resistenza a torsione di una trave priva di armatura a torsione?	(punti -1/+4)

confrontando la tensione tangenziale  con il limite c0

con il modello di pettine

con un modello di pettine spaziale

in base alla resistenza dei puntoni di un modello di traliccio spaziale

non esiste un modello in grado di valutarla

(14)	Una trave di sezione rettangolare 5060, con copriferro c=5 cm, è soggetta a momento flettente negativo, taglio ed al momento torcente T = 45 kNm ed è armata con acciaio FeB44k. Con riferimento all’Eurocodice 2 e con =45°, come calcoli l’armatura longitudinale e le staffe necessarie a torsione? E come ripartisci l’armatura a torsione tra i quattro lati della sezione?	(punti -1/+4)

In aggiunta all’armatura a torsione, hai calcolato che l’area di ferro necessaria a flessione è 10.8 cm2, mentre a taglio sono necessarie staffe per 5.4 cm2/m (area da dividere per il numero di bracci).

(15)	Tenendo conto di tutto, che staffe disponi?	(punti 0/+3)	   /   a  bracci

(16)	E che armatura (numero e diametro delle barre) longitudinale?	(punti 0/+3)

sup. 	inf. 	di parete (per ciascun lato)

Un pilastro circolare, di diametro 40 cm e soggetto ad una forza assiale NSd = 1100 kN, ha come fondazione un plinto a forma di parallelepipedo, con pianta quadrata di lato l = 250 cm ed altezza h = 50 cm. Il copriferro è c = 5 cm. La percentuale geometrica di armatura a flessione del plinto è =0.007. Il calcestruzzo usato ha Rck = 25 MPa e quindi resistenza Rd = 0.25 MPa. Devi valutare, seguendo le indicazioni dell’Eurocodice 2, se è necessario armare il plinto a punzonamento. Per farlo, esegui passo per passo i calcoli di seguito richiesti.

(17)	Tensione media nel terreno	(punti 0/+2)	t =	  MPa

Nota: non considerare il peso del plinto

(18)	Perimetro critico	(punti 0/+3)	uk =	  cm

(19)	Taglio sollecitante il perimetro critico (a metro)	(punti 0/+3)	vSd =	  kN/m

Attento: non dimenticare che c’è il terreno…

(20)	Taglio resistente del perimetro critico in assenza di armatura	(punti 0/+3)	vRd1 =	  kN/m

(21)	In definitiva, è necessario armare a punzonamento?	(punti -1/+2)		si		no

(22)	Quale delle seguenti affermazioni relative alle verifiche agli stati limite di tensioni di esercizio è sbagliata?	(punti -1/+4)

Queste verifiche sono effettuate nella stessa maniera con cui si procederebbe a verifiche col metodo delle tensioni ammissibili

Il limite alle tensioni è imposto anche per evitare problemi di fessurazione (fessure parallele alla direzione di compressione)

Nell’effettuare le verifiche si tiene conto della non linearità del diagramma - del calcestruzzo

Il documento di applicazione nazionale italiano ha modificato sensibilmente i limiti tensionali, rendendo la verifica più gravosa di quanto non fosse nella versione base dell’Eurocodice 2

Nessuna (tutte le affermazioni precedenti sono esatte)

(23)	Se a un tirante (cioè a un’asta tesa) in calcestruzzo lungo 10 m è applicata una forza di trazione gradualmente crescente, in assenza di altre caratteristiche di sollecitazione, in quale punto si formerà la prima fessura?	(punti -1/+4)

nella sezione di mezzeria, per tutta l’altezza della sezione

al bordo inferiore della sezione di mezzeria		a uno dei due estremi

nella sezione in cui la resistenza a trazione del calcestruzzo è minima

contemporaneamente in tutte le sezioni, dato che lo sforzo normale è costante

(24)	L’Eurocodice 2 consente di ritenere automaticamente verificato lo stato limite di deformazione se il rapporto luce / altezza utile di una trave non supera i limiti espressamente indicati, che dipendono dal fatto che il calcestruzzo sia molto o poco sollecitato. Cosa vuol dire questo?	(punti -1/+4)

Il calcestruzzo è molto sollecitato se la rottura avviene nel campo 3 o 4

Il calcestruzzo è molto sollecitato se non c’è armatura in compressione

Il calcestruzzo è molto sollecitato se l’armatura tesa è inferiore a kc k fct,eff Actfyd

Il calcestruzzo è molto sollecitato se la percentuale geometrica di armatura è 1.5 %

Il calcestruzzo è molto sollecitato se nella combinazione di carico rara si supera σc

(25)	Una delle seguenti affermazioni sulla precompressione è sbagliata. Quale?	(punti -1/+4)

Allo stato limite ultimo il vantaggio di una struttura precompressa rispetto ad una in opera è sostanzialmente dovuto alla maggiore resistenza dell’acciaio

Se non si usassero acciai ad alta resistenza, gli effetti viscosi ed il ritiro annullerebbero i vantaggi della precompressione

Nelle strutture isostatiche la precompressione può indurre reazioni vincolari anche notevoli

La precompressione è utile perché aumenta la parte di calcestruzzo reagente in presenza dei carichi di esercizio

Al momento della precompressione si accettano tensioni più alte (in valore assoluto) di quelle ammesse in esercizio

(26)	Un travetto precompresso a fili aderenti ha un’armatura di precompressione Ap = 0.9 cm2, baricentrica, ed una sezione in calcestruzzo con area Ac = 40 cm2. L’acciaio è stato tesato con una forza Pi = 100 kN. In che modo determini la forza di precompressione P che agisce nel travetto immediatamente dopo il rilascio dei fili di precompressione dai blocchi di ancoraggio?	(punti -1/+4)

(27)	E che valore ottieni?	(punti 0/+4)	P =    kN

(28)	Quale delle seguenti cause di caduta di tensione non è presente in caso di precompressione con fili aderenti?	(punti -1/+4)

rilassamento		effetti viscosi (fluage)

ritiro		accorciamento elastico

attrito

(29)	Secondo la normativa italiana alle tensioni ammissibili, come deve essere il momento ultimo o di rottura Mult rispetto al momento massimo Mmax provocato dai carichi di esercizio?	(punti -1/+4)

almeno il doppio		almeno il 50% in più		almeno il 20 % in più

non minore		non vi sono limiti

(30)	La figura che segue mostra il fuso di Guyon per una trave in precompresso. Disegna subito sotto ad esso lo schema geometrico della trave ed i carichi su essa agenti.	(punti -1/+4)