| Per i quesiti seguenti fai riferimento all’Eurocodice 3 con le integrazioni del NAD italiano. Dai per scontato che i profilati siano di classe 1. Un’asta di una travatura reticolare è realizzata con una coppia di profilati a C (come mostrato nella sezione a fianco) in acciaio Fe430, ciascuno di area A=700 mm2; lo spessore dell’anima è t=5 mm. Il collegamento all’estremità è fatto mediante 3 bulloni M16 di classe 5.6 filettati solo alle estremità. |  |
| --- | --- |

(1)	Se l’asta è tesa, con quale espressione si calcola la resistenza di progetto Npl.Rd della sezione “standard” (cioè lontano dalle estremità)?	(punti -1/+4)

(2)	E quanto vale?	(punti 0/+3)	Npl.Rd =    kN

(3)	E, sempre per asta tesa, con quale espressione si calcola la resistenza ultima di progetto Nu.Rd della sezione in corrispondenza dei fori?	(punti -1/+4)

(4)	E quanto vale?	(punti 0/+3)	Nu.Rd =    kN

(5)	In definitiva, quanto vale la resistenza di progetto a trazione della sezione?	(punti 0/+2)	Nt.Rd =    kN

(6)	Se, invece, l’asta è compressa ed ha una snellezza (per precisione, una snellezza equivalente, tenendo conto del fatto che l’asta è formata da due profilati) =47, come determini il coefficiente di riduzione per instabilità ?	(punti -1/+4)

(7)	E quanto vale?	(punti 0/+3)	 =

(8)	In definitiva, quanto vale la resistenza di progetto a compressione della sezione (includendo l’instabilità)?	(punti 0/+3)	Nb.Rd =    kN

| Continua a far riferimento all’Eurocodice 3 con le integrazioni del NAD italiano. Un’asta di una travatura reticolare è realizzata con una coppia di profilati a C (come mostrato nella sezione a fianco) in acciaio Fe430, ciascuno di area A=700 mm2; lo spessore dell’anima è t=5 mm. Il collegamento all’estremità è fatto mediante 3 bulloni M16 di classe 5.6 filettati solo alle estremità. # Nota: l’asta è sempre la stessa della pagina precedente |  |
| --- | --- |

(9)	L’asta, tesa, è collegata ad un piatto, come mostrato in figura. Come sono sollecitati i bulloni che collegano profilati e piatto?	(punti -1/+4)

a compressione		a trazione		a flessione		a taglio		a torsione

(10)	Con quale espressione si calcola la resistenza di progetto del collegamento (prescindendo da problemi locali come punzonamento o rifollamento)?	(punti -1/+4)

(11)	E quanto vale?	(punti 0/+4)	FRd =    kN

| Supponi invece che il collegamento tra angolari e piatto sia realizzato mediante cordoni di saldatura lunghi 100 mm e con altezza della sezione di gola a=5 mm (vedi figura a fianco). |  |
| --- | --- |

(12)	Con quale espressione si calcola la resistenza di progetto del collegamento?	(punti -1/+4)

(13)	E quanto vale?	(punti 0/+4)	Fw.Rd =    kN

Indica se ciascuna delle seguenti affermazioni relative alle strutture in acciaio è vera o falsa

(14)	le strutture in acciaio sono più rigide delle strutture in c.a., dato che il modulo elastico Es è molto maggiore di Ec	(punti -1/+2)		vero		falso

(15)	la resistenza degli elementi strutturali in acciaio realizzati mediante piegatura a freddo delle lamiere può essere fortemente condizionata dal fenomeno di instabilità locale	(punti -1/+2)		vero		falso

| Il telaio a fianco disegnato è realizzato con aste in acciaio perfettamente incastrate tra loro. Le travi sono realizzate con profilati IPE 360 (I=16266 cm4). I pilastri sono HE 240 B (I=11259 e 3923 cm4 rispetto ai due assi) e sono orientati in pianta come mostrato in figura. # Considera separatamente due schemi di carico: Schema 1 – carico verticale uniformemente distribuito sulle travi, pari a 45 kN/m Schema 2 – forze orizzontali applicate ai traversi, uguali a tutti i piani, pari a 120 kN a piano |  |
| --- | --- |

(16)	In che modo puoi stimare le caratteristiche di sollecitazioni (N ed M) provocate dallo Schema 1 (carichi verticali) nel pilastro indicato come asta A?	(punti -1/+4)

(17)	E quanto valgono?	(punti 0/+3)	N =    kN

(18)		(punti 0/+3)	M =    kNm

(19)	In che modo puoi stimare il momento flettente M provocato dallo Schema 2 (forze orizzontali) nel pilastro indicato come asta A?	(punti -1/+4)

(20)	E quanto vale?	(punti 0/+4)	M =    kNm

(21)	Se le forze orizzontali dello schema 2 provocano uno spostamento relativo pari a 35 mm tra ogni traverso, in che modo puoi stimare il carico critico globale del telaio (più precisamente, il valore del carico distribuito che diventa critico per il telaio)?	(punti -1/+4)

(22)	E quanto vale?	(punti 0/+3)	qcr =    kN/m

Tutti i quesiti della pagina sono riferiti allo schema di trave su suolo elastico sotto indicato. Indichiamo con c la costante di sottofondo, b la larghezza della trave, l la lunghezza di ciascun tratto (A-B, B-C, ecc.).

Nota che nel tratto B-C non vi è suolo al di sotto della trave.

(23)	Prima di tutto, esamina il tratto B-C. Spiega quali caratteristiche di sollecitazione possono essere trasmesse dalle cerniere in B e in C. Pensa alle condizioni di equilibrio del tratto B-C e indica quanto valgono le caratteristiche di sollecitazione anzidette.	(punti 0/+3)

(24)	Se la trave è infinitamente rigida, quante sono, in generale (cioè includendo anche quelle che puoi valutare in base alle considerazioni del quesito 23), le incognite del problema per lo schema in esame?	(punti -1/+4)

quattro		otto		dieci		dodici		quindici

(25)	Traccia una deformata generica (cioè indipendente dalle considerazioni del quesito 23), congruente con i vincoli interni ed esterni, ed indica le incognite. Utilizza i simboli v e  per abbassamenti e rotazioni, V ed M per azioni mutue taglianti e flettenti, F ed M per azioni esterne, forze e coppie; aggiungi un pedice che indichi il punto cui ti riferisci ed eventualmente le lettere s o d per indicare che la grandezza in questione è valutata a sinistra o a destra del punto	(punti -1/+6)

(26)	Tenendo conto delle considerazioni del quesito 23, qual è l’abbassamento del punto A?	(punti -1/+4)

4 Fc b l		Fb l		2 Fc b l		F lE A		Fc b l

Considera lo stesso schema di sopra come trave elastica su suolo elastico. Le funzioni abbassamento incognite sono indicate con v1, v2, v3, v4, v5 (rispettivamente per i tratti A-B, B-C, ecc.) e le loro derivate con i simboli vi'vi''vi'''. La lunghezza di ciascun tratto, il modulo elastico del materiale ed il momento d’inerzia della sezione sono indicati con l, E, I (uguali per tutti i tratti); l’origine del sistema di riferimento coincide per ogni tratto col suo estremo sinistro. Indica se le condizioni sotto elencate sono giuste o sbagliate.

(27)	v3(l)=v4(0)	(punti -1/+2)		giusta		sbagliata

(28)	E I v3'''(l)=0	(punti -1/+2)		giusta		sbagliata

(29)	v4'(l)=v5'(0)	(punti -1/+2)		giusta		sbagliata

(30)	E I v5''(0)=F l	(punti -1/+2)		giusta		sbagliata

Risposte – compito del 15/6/01

(1)	La resistenza di progetto della sezione “standard” (cioè lontano dalle estremità) si determina con l’espressione

Npl.Rd=AfyγM0

con M0=1.05 (come modificato dal NAD italiano), fy=275 MPa per acciaio Fe430, area pari al doppio di quella di un singolo profilato A=1400 mm2.

Punteggio:	ho assegnato 3 punti a chi ha scritto la formula ma ha omesso una delle tre informazioni espressamente richieste (M0, fy e A); 2 punti a chi ne ha omesse 2 o 3; ho considerato come omesso il valore 1.1 indicato per M0 (corrisponde alla versione base dell’Eurocodice 3); -1 a chi ha scritto cose che non c’entrano proprio (in particolare chi ha usato fu anziché fy o si è riferito alle tensioni o all’area dei bulloni)

Nota:	alcuni studenti hanno erroneamente considerato come area della sezione quella di un solo profilato; dal punto di vista concettuale, questo è ovviamente un errore molto grave, ma può essere visto anche come una svista dovuta alla fretta. Se considerato come errore, annullerebbe sostanzialmente tutte le risposte del primo foglio. Per questo motivo ho deciso di considerare accettabile un’area pari a quella di un solo profilato, penalizzando le risposte “concettuali”- (1) e (3) - di due punti la prima volta e di un punto la seconda (cioè in totale tre punti se si è risposto a entrambe, due punti se si è risposto a una sola). Ho invece accettato la risposta “numerica” - (2), (4), (8) - se coerente con l’area indicata nella risposta teorica

(2)	Si ottiene Npl.Rd = 366.7 kN.

Punteggio:	ho considerato esatto un valore calcolato coerentemente con indicazioni espressamente riportate nel punto precedente (ad esempio con un M0 = 1.1, se questo era il M0 indicato al punto (1), o con un’area valutata con riferimento a un numero erroneo di profilati); ho accettato anche piccoli arrotondamenti, dell’ordine di alcune unità; non ho accettato valori che potrebbero corrispondere ad interpretazioni errate (ad esempio aree della sezione) non espressamente indicate nella risposta al punto precedente

(3)	La resistenza ultima di progetto della sezione in corrispondenza dei fori si determina con l’espressione

Nu.Rd=0.9 AnetfuγM2

con M2=1.20 (come modificato dal NAD italiano), fu=430 MPa per acciaio Fe430, area netta pari al doppio di quella di un singolo profilato meno l’area del foro. Questa è valutata come t d0, essendo d0 il diametro del foro (pari al diametro del bullone aumentato di 1 mm per bulloni M12 e M14, di 2 mm per bulloni maggiori come nel caso in esame); quindi d0=18 mm ed Anet=1220 mm2.

Punteggio:	ho assegnato 3 punti a chi ha scritto la formula ma ha omesso una delle tre informazioni espressamente richieste (M2, fu e Anet); 2 punti a chi ne ha omesse 2 o 3; ho considerato come omesso il valore 1.25 indicato per M2 (corrisponde alla versione base dell’Eurocodice 3); -1 a chi ha scritto cose che non c’entrano proprio (in particolare chi ha usato fy anziché fu o si è riferito alle tensioni o all’area dei bulloni)

Nota - 1:	per bulloni M12 e M14 l’Eurocodice 3 consente un foro pari al diametro del bullone aumentato di 2 mm purché si riduca la resistenza a rifollamento; per i bulloni M16 la norma italiana indica che il foro deve essere pari al diametro del bullone aumentato di 1 mm; ho quindi accettato una differenza d0-d pari sia a 1mm che a 2 mm; ho penalizzato di un punto chi ha considerato d0=d

Nota - 2:	alcuni studenti hanno erroneamente pensato che i tre bulloni fossero disposti nella stessa sezione; dal punto di vista concettuale, questo è ovviamente un errore molto grave, ma può essere visto anche come una svista dovuta alla fretta. Per questo motivo ho deciso di considerare accettabile un’area netta ottenuta detraendo l’area di tre fori, penalizzando la risposta “concettuale”- (3) - di due punti ed accettando la risposta “numerica” - (4) - se coerente con l’area indicata nella risposta teorica

Nota - 3:	l’area del foro deve essere sottratta tante volte quanti sono i profilati considerati, quindi due volte; chi l’ha sottratta una volta sola, avendo esattamente individuato l’area della sezione come costituita da due profilati, è stato penalizzato di due punti nella risposta concettuale (ma non in quella numerica, se il calcolo è coerente con i valori indicati nella risposta teorica)

(4)	Si ottiene Nu.Rd = 393.5 kN.

Punteggio:	ho considerato esatto un valore calcolato coerentemente con indicazioni espressamente riportate nel punto precedente (ad esempio con un M2 = 1.25, se questo era il M2 indicato al punto (3), o con un’area netta valutata erroneamente); ho accettato anche piccoli arrotondamenti, dell’ordine di alcune unità; non ho accettato valori che potrebbero corrispondere ad interpretazioni errate (ad esempio aree della sezione) non espressamente indicate nella risposta al punto precedente

(5)	La resistenza di progetto a trazione è la minore delle due innanzi calcolate. Si ha quindi Nt.Rd = 366.7 kN.

Punteggio:	ho assegnato i 2 punti a chi ha indicato il più piccolo dei due valori innanzi calcolati, indipendentemente dalla esattezza di questi

(6)	Il coefficiente di riduzione  dipende dalla snellezza adimensionalizzata

λ=λλ1	con	λ1=πEfy

Poiché fy=275 MPa ed E=206000 MPa, 1=86.8 e quindi =0.5414. Poiché i profilati usati hanno sezione ad U (o C, che è la stessa cosa), la curva di instabilità da considerare è la c. Il coefficiente  si può – preferibilmente – ottenere dal prospetto 5.5.2 dell’Eurocodice 3 (interpolando i valori) o calcolare con le espressioni (un po’ lunghe) del punto 5.5.1.2

Punteggio:	ho assegnato 3 punti a chi ha detto cosa fare ma ha omesso una delle tre informazioni espressamente richieste (fy,snellezza adimensionalizzata e curva di instabilità); 2 punti a chi ne ha omesse 2 o 3; ho assegnato il punteggio come indicato ma ridotto di un punto se si è indicato una curva di instabilità sbagliata; -1 a chi ha scritto cose che non c’entrano proprio (in particolare chi ha fatto riferimento all’instabilità di aste perfette)

Nota:	ho assegnato 2 punti a chi ha indicato le espressioni di 1 e  ma a poi dimenticato di dire come si ottiene , purché dal calcolo successivo si capisca che sapeva che fare

(7)	Si ottiene  = 0.820.

Punteggio:	ho assegnato 2 punti a chi ha calcolato la resistenza coerentemente ad una curva di instabilità sbagliata, se indicata al punto (6); ho accettato anche piccoli arrotondamenti, dell’ordine di uno o due centesimi di unità

(8)	La resistenza a compressione, tenendo conto dell’instabilità, si ottiene riducendo mediante il coefficiente  la resistenza che si avrebbe senza instabilità. Questa è uguale a quella a trazione del punto (2). Si ha quindi Nb.Rd = 300.5 kN

Punteggio:	ho considerato esatto un valore calcolato coerentemente con il valore di  calcolato in precedenza (anche se del tutto sbagliato, purché non assurdo) e con il valore di Nc.Rd = Nt.Rd calcolato in precedenza; ho accettato anche piccoli arrotondamenti, dell’ordine di alcune unità

(9)	Poiché l’asta è tesa ed i bulloni sono perpendicolari alla forza di trazione, essi sono sollecitati a taglio. Tra le altre risposte, compressione, flessione e torsione sono proprio assurde. Il collegamento potrebbe in verità lavorare anche ad attrito, ma questa possibilità non era contemplata tra le risposte.

(10)	La resistenza (a taglio) del collegamento si calcola con l’espressione

Fv.Rd=0.6 fubγMbA	(0.6 perché il piano di taglio non attraversa la filettatura)

con Mb=1.35 (come modificato dal NAD italiano), fub=500 MPa per bullone di classe 5.6, area pari all’area nominale del bullone (201 mm2) moltiplicata per il numero di bulloni e di sezioni, quindi A=1206 mm2.

Punteggio:	ho assegnato 3 punti a chi ha scritto la formula ma ha omesso una delle tre informazioni espressamente richieste (Mb, fub e A); 2 punti a chi ne ha omesse 2 o 3; ho considerato come omesso il valore 1.25 indicato per Mb (corrisponde alla versione base dell’Eurocodice 3); ho assegnato il punteggio come indicato ma ridotto di un punto per ciascuno dei seguenti errori: tensione sbagliata, area resistente anziché nominale, numero di bulloni o sezioni sbagliato;  -1 a chi ha scritto cose che non c’entrano proprio (in particolare chi ha usato fy anziché fu o si è riferito alle tensioni o all’area del profilato)

Nota:	dicendo che ho ridotto il punteggio in caso di tensione sbagliata intendo riferirmi a un valore corrispondente ad altra classe di bulloni; se si è considerata la tensione dell’acciaio del profilato, ho assegnato 0 punti

(11)	Si ottiene Fv.Rd = 268.1 kN.

Punteggio:	ho considerato esatto un valore calcolato coerentemente con un Mb = 1.25 o con l’area nominale, se questi erano stati espressamente indicati al punto (10); ho accettato anche piccoli arrotondamenti, dell’ordine di alcune unità; ho ridotto il punteggio di due o tre punti in presenza di uno o due dei seguenti errori: tensione sbagliata, numero di bulloni o sezioni sbagliato (purché indicati chiaramente al punto precedente)

(12)	La resistenza di progetto del collegamento saldato si determina con l’espressione

Fw.Rd=fu3βw γMwA

con Mw=1.35 (come modificato dal NAD italiano), fu=430 MPa e w=0.85 per acciaio Fe430, area pari ad a l (area della sezione di gola di un cordone) moltiplicata per quattro (numero di cordoni) e quindi A=2000 mm2.

Punteggio:	ho assegnato 3 punti a chi ha scritto la formula ma ha omesso una delle informazioni espressamente richieste (Mw, fu, w e A); 2 punti a chi ne ha omesse 2 o 3; ho considerato come omesso il valore 1.25 indicato per Mw (corrisponde alla versione base dell’Eurocodice 3) o un valore di w non preciso; ho assegnato il punteggio come indicato ma ridotto di un punto per ciascuno dei seguenti errori: tensione sbagliata, numero di cordoni di saldatura sbagliato, a anziché A nella formula (di due punti se manca proprio A); -1 a chi ha scritto cose che non c’entrano proprio

(13)	Si ottiene Fw.Rd = 432.7 kN.

Punteggio:	ho considerato esatto un valore calcolato coerentemente con un Mw = 1.25 o ad un w non preciso, se questi erano stati espressamente indicati al punto (12); ho accettato anche piccoli arrotondamenti, dell’ordine di alcune unità; ho ridotto il punteggio di due o tre punti in presenza di uno o due dei seguenti errori: tensione sbagliata, numero di cordoni sbagliati (purché indicati chiaramente al punto precedente)

(14)	Nonostante il fatto che il modulo elastico Es è molto maggiore di Ec, le strutture in acciaio sono più deformabili (non più rigide) delle strutture in c.a., perché grazie alla resistenza molto maggiore si usano sezioni molto piccole rispetto a quelle usate in strutture in cemento armato.

(15)	La resistenza degli elementi strutturali in acciaio realizzati mediante piegatura a freddo delle lamiere è realmente molto condizionata dal fenomeno di instabilità locale (del quale si tiene conto riducendo la sezione e considerando quindi una sezione efficace).

(16)	Lo sforzo normale N si stima per aree di influenza, moltiplicando il carico q della trave per l/2 (l luce della trave) e per un coefficiente di continuità (pari ad 1 per l’appoggio di estremità). Ovviamente bisogna poi moltiplicare per il numero dei piani. Il peso proprio dei pilastri è in questo caso trascurabile.

Il momento flettente M sarà molto piccolo. Lo si può calcolare ripartendo il momento d’incastro della trave (q l2/12) tra due pilastri ed una trave. Il coefficiente di ripartizione è proporzionale alle rigidezze delle aste (I/l, non semplicemente I perché travi e pilastri hanno lunghezze differenti).

Punteggio:	Ho assegnato 3 punti a chi ha spiegato (bene) come procedere per calcolare N oppure M e non ha detto niente per l’altra caratteristica di sollecitazione; ho assegnato 2 punti anziché 3 a chi ha parlato di una sola caratteristica e riferendosi a N ha indicato un coefficiente di continuità palesemente errato o ha sovrastimato eccessivamente il peso proprio dei pilastri, oppure riferendosi a M ha ripartito il momento in base alle inerzie e non alle rigidezze (1 punto se lo ha stimato come q l2/16 o ha detto che è quasi nullo)

(17)	Si ottiene

N=45×4.002×1×3= 270 kN

Per i pilastri centrali (oggetto di un’altra serie di domande) si sarebbe invece ottenuto

N=45×4.002×1.2+5.002×1×3= 661.5 kN

Nota:	una risoluzione esatta dello schema a telaio fornisce invece il valore N=240 kN perché nella realtà il coefficiente di continuità sarebbe minore dell’unità.

Per i pilastri centrali il valore dello schema a telaio è N=637.2 kN.

(18)	Si ottiene

M=45×4212= 60 kNm

coefficiente di ripartizione = 39233.52×39233.5+162664= 0.178

M=0.178×60= 10.7 kNm

Per i pilastri centrali (oggetto di un’altra serie di domande) si sarebbe invece dovuto ripartire la differenza tra i momenti d’incastro delle due campate (pari a 33.7 kNm) con coefficiente di ripartizione

112593.52×112593.5+162664+162665= 0234

ottenendo quindi M=0.234×33.7= 7.9 kNm

Nota:	una risoluzione esatta dello schema a telaio fornisce invece il valore M=16 kNm.

Per i pilastri centrali il valore dello schema a telaio è M=9.6 kNm.

Punteggio:	ho assegnato un punto a chi stimato M come q l2/16 ed anche a chi ha detto che è praticamente nullo; 0 punti a chi lo ha stimato come q l2/12

(19)	Occorre innanzitutto stimare il taglio nel pilastro, cosa che si fa ripartendo il taglio globale (3120 kN) tra i pilastri in base alla rigidezza, che si può assumere proporzionale al momento d’inerzia.

Il momento flettente M si valuta poi moltiplicando il taglio per h/2 (non per un valore maggiore, tipo 0.66 h, che è più appropriato solo al primo piano).

Punteggio:	Ho accettato anche una spiegazione abbastanza qualitativa, ma l’ho penalizzata se non mi è sembrata sufficientemente convincente; ho inoltre tolto un punto per ciascuno di questi errori: taglio di piano calcolato erroneamente; altezza usata per ottenere M diversa da h/2

(20)	Si ottiene

coefficiente di ripartizione = 39232×(3923+11259)= 0.129

V=360×0.129= 46.44 kN

M=46.44×3.502= 81.4 kNm

Per i pilastri centrali (oggetto di un’altra serie di domande) si sarebbe invece dovuto ripartire il taglio col coefficiente di ripartizione

112592×(3923+11259)= 0.371	ottenendo quindi:

V=360×0.371=133.56 kN	e	M=133.56×3.502= 233.7 kNm

Nota:	una risoluzione esatta dello schema a telaio fornisce il valore M=100 kNm. Si sarebbe in effetti dovuto tener conto della differenza tra rigidezza e momento d’inerzia ed in particolare del fatto che la trave è molto più rigida del pilastro in esame ma ha rigidezza comparabile a quella dei pilastri centrali (che sono quindi meno vincolati dalla trave e pertanto un po’ meno rigidi di quanto il loro momento d’inerzia faccia pensare).

Per i pilastri centrali il valore dello schema a telaio è M=225 kNm.

(21)	Ad ogni piano si può valutare

Ncr=Σ Fδrelh	con rel spostamento relativo ed h altezza d’interpiano

Si noti che poiché andando dall’alto verso il basso sia lo sforzo normale che la somma delle forze crescono linearmente col numero dei piani ed essendo (per quanto indicato) rel ed h uguali a tutti i piani, il calcolo può essere fatto indifferentemente a qualsiasi piano. Riferendosi all’ultimo piano si ha quindi

Ncr=qcr ltot=Fδrelh

Punteggio:	ho dato un punto a chi ha citato l’espressione dell’Eurocodice 3 punto 5.2.6.2.(6) senza altre indicazioni; 2 punti a chi ha cercato di adattarla al caso in esame; 3 punti a chi ha indicato come calcolare da questa Ncr;

(22)	Nel caso in esame si ha

qcr=Fltot δrelh=120(4+5+4) 353500= 923 kN/m

Punteggio:	ho dato 2 punti a chi ha calcolato esattamente il carico critico totale Ncr (a un piano o alla base)

(23)	Le cerniere in B e C possono trasmettere solo taglio. Poiché non c’è terreno, le due condizioni di equilibrio alla traslazione verticale e alla rotazione del tratto B-C sono sufficienti per determinare i due tagli incogniti. In particolare, è come se il tratto fosse una trave appoggiata-appoggiata e per la simmetria i tagli all’estremità valgono

VB=VC=q l2=F

Punteggio:	ho dato 1 punto a chi ha detto soltanto che le cerniere trasmettono taglio (e non momento) ma non hanno detto quanto vale

(24)	Per una trave infinitamente rigida le incognite del problema sono in generale due per tratto, dove per tratto si intende una parte di trave separata dalle altre da sconnessioni interne. Nel caso in esame vi sono quattro tratti (perché abbiamo tre cerniere interne) e quindi le incognite sono otto.

(25)	La deformata è quella di seguito indicata, caratterizzata solo dal fatto che il tratto CDE è orizzontale (a causa del doppiopendolo in D).

Le incognite saranno quattro spostamenti, tre azioni mutue (cerniere in B, C, E) ed una azione esterna (doppiopendolo in D), come indicato in figura.

Punteggio:	per la deformata – ho dato 3 punti a chi l’ha disegnato correttamente; ho dato 1 punto a chi nel disegnarla lascia un dubbio non chiarito (esempio: tratto BC in apparenza orizzontale o quasi, senza aver specificato che vB e vC sono due incognite distinte); ho invece penalizzato di 1 punto chi ha indicato una deformata chiaramente sbagliata

Punteggio:	per le incognite – ho dato 3 punti a chi ha indicato correttamente le incognite; ho dato 2 punti a chi nell’indicare le incognite in casi in cui vi era una forza nel nodo ha indicato V senza specificare se a destra o sinistra (ho invece considerato ininfluente l’aggiunta del pedice s o d quando l’azione mutua era uguale a destra e sinistra) e a chi, pur disegnando un tratto chiaramente rettilineo, ha indicato come incognita in più uno spostamento uguale a un’altra incognita; ho dato 1 punto a chi ha indicato correttamente tutte le incognite ma ne ha dimenticata una; ho invece penalizzato di 1 punto chi ha indicato incognite chiaramente sbagliate

(26)	Per quanto detto al punto (23), il tratto AB è soggetto alla forza F applicata nell’estremo A ed al taglio VB applicato nell’estremo B, che è anch’esso una forza pari ad F e diretta verso il basso. Per la simmetria che si ha in conseguenza a ciò il tratto si abbassa di una quantità vA=vB, che può essere immediatamente ricavata per l’equilibrio alla traslazione:

c b vA l=2 F	e quindi	vA=2 Fc b l

(27)	La condizione equivale ad imporre l’uguaglianza dello spostamento dell’estremo destro del tratto 3 (C-D) e dell’estremo sinistro del tratto 4 (D-E), cioè lo spostamento del punto D a destra e sinistra del punto D, ed è quindi giusta.

(28)	La condizione equivale ad imporre che il taglio all’estremo destro del tratto 3 (C-D) sia nullo. In quel punto c’è un doppiopendolo esterno che non trasmette forze verticali, ma ciò implica solo che il taglio sia uguale a destra e sinistra del punto D, non che sia nullo.

(29)	La condizione equivale ad imporre l’uguaglianza della rotazione dell’estremo destro del tratto 4 (D-E) e all’estremo sinistro del tratto 5 (E-F). Poiché in E c’è una cerniera le rotazioni saranno invece diverse.

(30)	La condizione equivale ad imporre che il momento all’estremo destro del tratto 5 (E-F) sia pari ad F l, cosa impossibile perché in quel punto vi è una cerniera (che impone che il momento sia nullo).