(1)	Nell’applicare la formula di Jourawski ( = V S / I b) ad una sezione in cemento armato per calcolare la  media lungo una corda, S è il momento statico di chi?	(punti -1/+3)

del calcestruzzo al di sopra della corda		dell’armatura posta al di sopra della corda

dell’intera sezione		di tutto il calcestruzzo reagente (compresso)

di calcestruzzo compresso e armature omogeneizzate situati al di sopra della corda

(2)	Ed è calcolato rispetto a quale asse?	(punti -1/+3)

all’asse neutro		al baricentro della sezione reagente omogeneizzata

al baricentro della sezione geometrica		alla corda che si sta considerando

nessuna delle risposte precedenti

(3)	Se utilizzando il metodo delle tensioni ammissibili si è trovato che in una sezione  è maggiore di c1 , cosa vuol dire questo?	(punti -1/+3)

che le armature a taglio sono insufficienti		che le armature a taglio sono eccessive

che non è necessario calcolare le armature a taglio		che la sezione è insufficiente

nessuna delle risposte precedenti

(4)	Nel modello a inclinazione variabile del traliccio, proposto dall’Eurocodice 2, perché l’angolo  può essere diverso da 45°?	(punti -1/+4)

perché al crescere del taglio le lesioni a taglio si inclinano		perché lo dice la normativa

perché quando l’armatura inferiore si snerva il puntone ruota rigidamente e si inclina

perché quando l’armatura a taglio è snervata si ha scorrimento (e quindi trasmissione di tensioni tangenziali) tra le facce delle lesioni a taglio

perché le armature a taglio possono essere disposte con un angolo diverso da 45°

(5)	Quale delle seguenti affermazioni relative alla resistenza a taglio VRd2 è sbagliata?	(punti -1/+4)

è valutata in base alla resistenza a schiacciamento del puntone inclinato

dipende dall’inclinazione delle staffe (è maggiore se queste sono inclinate a 45°)

dipende dalla quantità di armatura disposta

dipende dall’altezza della sezione

dipende dalla resistenza del calcestruzzo

(6)	Hai una trave di altezza h=90 cm e con copriferro c=4 cm, armata con staffe 10/25 cm a due bracci in acciaio FeB44k. Sai che per questa trave è VRd1 = 185 kN. In che modo calcoli la resistenza a taglio VRd3 secondo il metodo normale dell’Eurocodice 2?	(punti -1/+4)

(7)	E che valore ottieni?	(punti 0/+4)	VRd3 =    kN

Indica se ciascuna delle seguenti affermazioni relative all’armatura di parete è vera o falsa

(8)	non serve a niente, ma la mettiamo lo stesso	(punti -1/+2)		vero		falso

(9)	aumenta la resistenza a flessione della sezione	(punti -1/+2)		vero		falso

(10)	è utile in presenza di trazione e di torsione	(punti -1/+2)		vero		falso

(11)	Una trave di sezione rettangolare 8024 è soggetta a un momento torcente T=23.5 kNm. In che modo calcoli, con riferimento a modelli del materiale lineari, il valore massimo della tensione tangenziale ?	(punti -1/+3)

(12)	E che valore ottieni?	(punti 0/+3)	max =    MPa

(13)	In che modo si valuta, secondo l’Eurocodice 2, la resistenza a torsione di una trave priva di armatura a torsione?	(punti -1/+4)

con il modello di pettine

con un modello di pettine spaziale

in base alla resistenza dei puntoni di un modello di traliccio spaziale

confrontando la tensione tangenziale  con il limite c0

non esiste un modello in grado di valutarla

(14)	Una trave di sezione rettangolare 4070, con copriferro c=5 cm, è soggetta a momento flettente negativo, taglio ed al momento torcente T = 60 kNm ed è armata con acciaio FeB44k. Con riferimento all’Eurocodice 2 e con =45°, come calcoli l’armatura longitudinale e le staffe necessarie a torsione? E come ripartisci l’armatura a torsione tra i quattro lati della sezione?	(punti -1/+4)

In aggiunta all’armatura a torsione, hai calcolato che l’area di ferro necessaria a flessione è 11.4 cm2, mentre a taglio sono necessarie staffe per 6.9 cm2/m (area da dividere per il numero di bracci).

(15)	Tenendo conto di tutto, che staffe disponi?	(punti 0/+3)	   /   a  bracci

(16)	E che armatura (numero e diametro delle barre) longitudinale?	(punti 0/+3)

sup. 	inf. 	di parete (per ciascun lato)

Un pilastro circolare, di diametro 40 cm e soggetto ad una forza assiale NSd = 1100 kN, ha come fondazione un plinto a forma di parallelepipedo, con pianta quadrata di lato l = 220 cm ed altezza h = 50 cm. Il copriferro è c = 5 cm. La percentuale geometrica di armatura a flessione del plinto è =0.007. Il calcestruzzo usato ha Rck = 25 MPa e quindi resistenza Rd = 0.25 MPa. Devi valutare, seguendo le indicazioni dell’Eurocodice 2, se è necessario armare il plinto a punzonamento. Per farlo, esegui passo per passo i calcoli di seguito richiesti.

(17)	Tensione media nel terreno	(punti 0/+2)	t =	  MPa

Nota: non considerare il peso del plinto

(18)	Perimetro critico	(punti 0/+3)	uk =	  cm

(19)	Taglio sollecitante il perimetro critico (a metro)	(punti 0/+3)	vSd =	  kN/m

Attento: non dimenticare che c’è il terreno…

(20)	Taglio resistente del perimetro critico in assenza di armatura	(punti 0/+3)	vRd1 =	  kN/m

(21)	In definitiva, è necessario armare a punzonamento?	(punti -1/+2)		si		no

(22)	Quale delle seguenti affermazioni relative alle verifiche agli stati limite di tensioni di esercizio è sbagliata?	(punti -1/+4)

Il documento di applicazione nazionale italiano ha modificato sensibilmente i limiti tensionali, rendendo la verifica più gravosa di quanto non fosse nella versione base dell’Eurocodice 2

Queste verifiche sono effettuate nella stessa maniera con cui si procederebbe a verifiche col metodo delle tensioni ammissibili

Il limite alle tensioni è imposto anche per evitare problemi di fessurazione (fessure parallele alla direzione di compressione)

Nell’effettuare le verifiche si tiene conto della non linearità del diagramma - del calcestruzzo

Nessuna (tutte le affermazioni precedenti sono esatte)

(23)	Se a un tirante (cioè a un’asta tesa) in calcestruzzo lungo 10 m è applicata una forza di trazione gradualmente crescente, in assenza di altre caratteristiche di sollecitazione, in quale punto si formerà la prima fessura?	(punti -1/+4)

a uno dei due estremi		al bordo inferiore della sezione di mezzeria

nella sezione di mezzeria, per tutta l’altezza della sezione

contemporaneamente in tutte le sezioni, dato che lo sforzo normale è costante

nella sezione in cui la resistenza a trazione del calcestruzzo è minima

(24)	L’Eurocodice 2 consente di ritenere automaticamente verificato lo stato limite di deformazione se il rapporto luce / altezza utile di una trave non supera i limiti espressamente indicati, che dipendono dal fatto che il calcestruzzo sia molto o poco sollecitato. Cosa vuol dire questo?	(punti -1/+4)

Il calcestruzzo è molto sollecitato se nella combinazione di carico rara si supera σc

Il calcestruzzo è molto sollecitato se la rottura avviene nel campo 3 o 4

Il calcestruzzo è molto sollecitato se la percentuale geometrica di armatura è 1.5 %

Il calcestruzzo è molto sollecitato se non c’è armatura in compressione

Il calcestruzzo è molto sollecitato se l’armatura tesa è inferiore a kc k fct,eff Actfyd

(25)	Una delle seguenti affermazioni sulla precompressione è sbagliata. Quale?	(punti -1/+4)

La precompressione è utile perché aumenta la parte di calcestruzzo reagente in presenza dei carichi di esercizio

Allo stato limite ultimo il vantaggio di una struttura precompressa rispetto ad una in opera è sostanzialmente dovuto alla maggiore resistenza dell’acciaio

Se non si usassero acciai ad alta resistenza, gli effetti viscosi ed il ritiro annullerebbero i vantaggi della precompressione

Nelle strutture isostatiche la precompressione può indurre reazioni vincolari anche notevoli

Al momento della precompressione si accettano tensioni più alte (in valore assoluto) di quelle ammesse in esercizio

(26)	Un travetto precompresso a fili aderenti ha un’armatura di precompressione Ap = 0.9 cm2, baricentrica, ed una sezione in calcestruzzo con area Ac = 55 cm2. L’acciaio è stato tesato con una forza Pi = 100 kN. In che modo determini la forza di precompressione P che agisce nel travetto immediatamente dopo il rilascio dei fili di precompressione dai blocchi di ancoraggio?	(punti -1/+4)

(27)	E che valore ottieni?	(punti 0/+4)	P =    kN

(28)	Quale delle seguenti cause di caduta di tensione non è presente in caso di precompressione con fili aderenti?	(punti -1/+4)

accorciamento elastico		attrito

ritiro		effetti viscosi (fluage)

rilassamento

(29)	Secondo la normativa italiana alle tensioni ammissibili, come deve essere il momento ultimo o di rottura Mult rispetto al momento massimo Mmax provocato dai carichi di esercizio?	(punti -1/+4)

non minore		almeno il 20 % in più		almeno il 50% in più

almeno il doppio		non vi sono limiti

(30)	La figura che segue mostra il fuso di Guyon per una trave in precompresso. Disegna subito sotto ad esso lo schema geometrico della trave ed i carichi su essa agenti.	(punti -1/+4)

Risposte – compito del 29/5/01

(1)	Nell’applicare la formula di Jourawski ( = V S / I b) ad una sezione in cemento armato per calcolare la  media lungo una corda, S è il momento statico di calcestruzzo compresso e armature omogeneizzate situati al di sopra della corda.

(2)	Nell’applicare la formula di Jourawski ( = V S / I b) ad una sezione in cemento armato per calcolare la  media lungo una corda, S è calcolato rispetto al baricentro della sezione reagente omogeneizzata.

(3)	Se in una sezione progettata utilizzando il metodo delle tensioni ammissibili si è trovato che  è maggiore di c1 la sezione è insufficiente e deve quindi essere cambiata con una di dimensioni maggiori.

(4)	Nel modello a inclinazione variabile del traliccio, proposto dall’Eurocodice 2, l’angolo  può essere diverso da 45° perché quando l’armatura a taglio è snervata si ha scorrimento (e quindi trasmissione di tensioni tangenziali) tra le facce delle lesioni a taglio.

(5)	La resistenza a taglio VRd2 è valutata in base alla resistenza a schiacciamento del puntone inclinato, dipende dalla resistenza del calcestruzzo, dall’altezza della sezione e dall’inclinazione delle staffe (è maggiore se queste sono inclinate a 45°), ma non dipende dalla quantità di armatura disposta.

(6)	Secondo il metodo normale dell’Eurocodice 2 la resistenza a taglio VRd3 è somma del contributo dell’acciaio Vwd e di quello del calcestruzzo Vcd (che al massimo è pari a VRd1, ma non deve essere preso superiore a Vwd). In presenza di staffe Vwd vale

Vwd=n AstΔx z fyd

con n numero di bracci delle staffe, z braccio della coppia interna (z  0.9 d, d = h  c), fyd = 373.9 MPa per acciaio FeB44k. Ast / x vale in questo caso 0.79/0.25 = 3.2 cm2/m.

(7)	Si ottiene Vwd = 182 kN ed essendo VRd1 = 185 kN si ha in definitiva VRd3 = 364 kN. Notate chesi è preso VRd3 = 2 Vwd perché VRd1 > Vwd. Se fosse stato VRd1 < Vwd si sarebbe preso VRd3 = Vwd + Vcd

Punteggio:	ho assegnato 2 punti a chi non ha indicato il valore da utilizzare per d o per fyd o quanto vale n Ast/x o chi è Vcd; 0 punti a chi ha usato valori della tensione inaccettabili (quello per le tensioni ammissibili o quello del calcestruzzo); -1 a chi ha scritto cose che non c’entrano proprio

(8)	Non è vero che l’armatura di parete non serve a niente, ma la mettiamo lo stesso.

(9)	Non è vero che l’armatura di parete aumenta la resistenza a flessione della sezione (per la flessione occorre armatura eccentrica, mentre quella di parete è vicina al baricentro).

(10)	L’armatura di parete è utile in presenza di trazione (perché la trazione è assorbita dall’armatura longitudinale, ovunque disposta) e di torsione (le barre longitudinali, insieme alle staffe, sono elementi del traliccio spaziale).

(11)	Con riferimento a modelli del materiale lineari, il valore massimo della tensione tangenziale  per una sezione rettangolare è fornito dall’espressione

τ=ψTa b2	con ψ=3+2.60.45+ab

ed essendo b la dimensione minore (nel caso in esame a = 80 cm, b = 24 cm).

Punteggio:	ho assegnato 2 punti a chi non ha indicato chi è a e chi è b, o non ha fornito l’espressione di ; 2 punti anche a chi ha assunto =3 (che sarebbe valido solo per a>>b);-1 a chi ha scritto cose che non c’entrano proprio

(12)	Si ottiene =3.687,  = 1.88 MPa.

Punteggio:	ho assegnato 2 punti a chi ha indicato al punto precedente un valore non rigoroso di  ma ha poi calcolato coerentemente la tensione 

(13)	Non esiste un modello in grado di valutare secondo l’Eurocodice 2 la resistenza a torsione di una trave priva di armatura a torsione.

(14)	Con riferimento all’Eurocodice 2 e con =45°, l’armatura longitudinale e le staffe necessarie a torsione si calcolano con le espressioni

Asl=T uk2 Ak fyd

Asta=T Δx2 Ak fyd

con Ak area del nucleo cerchiato, uk perimetro del nucleo cerchiato. Il nucleo cerchiato si ottiene riducendo ciascun lato della sezione di t, essendo t = A/u (e comunque non meno di 2 c).

L’armatura longitudinale si ripartisce tra i quattro lati in proporzione alla lunghezza di ciascun lato (con riferimento al nucleo cerchiato).

Punteggio:	ho assegnato 3 punti a chi non ha chiarito bene come ripartire l’armatura longitudinale tra i lati; 2 punti a chi non ha chiarito quale sia il nucleo cerchiato; 1 a chi ha scritto cose che non c’entrano proprio

(15)	Assumendo t = A/u = 12.7 cm si ha

Ak = 0.156 m2	uk = 1.69 m

Asta (T) = 5.1 cm2/m

Essendo Asta (V) = 6.9 cm2/m ed utilizzando staffe a due bracci si ha

Asta = 5.1 +6.9/2 cm2/m = 8.6 cm2/m. Si dovranno mettere staffe 8/5 cm.

(16)	Si ha

Asl (T) = 8.7 cm2, da ripartire in proporzione ai lati (1.4 cm2 sui lati superiore e inferiore, 2.9 cm2 sulle pareti). Sul lato superiore occorre aggiungere l’armatura per il momento flettente negativo (11.4 cm2). In definitiva si ha:

sup. 12.8 cm2	inf. 1.4 cm2	parete 2.9 cm2

(17)	L’area di base del plinto è 4.84 m2. La tensione media sul terreno vale quindi

σt=1100×1034.84×106= 0.227 MPa

(18)	Il perimetro critico si ottiene amplificando l’area di carico (sezione del pilastro) di 1.5 d in ciascuna direzione. Il perimetro critico è quindi una circonferenza di raggio

r=20+1.5×(50−5)= 88 cm

e vale quindi uk = 5.50 m

(19)	Nel valutare l’azione trasmessa attraverso il perimetro critico si deve sottrarre al carico applicato (1100 kN) la reazione del terreno nell’area circoscritta dal perimetro critico (area che vale 2.41 m2; la reazione del terreno è quindi 0.2272.41103 = 546.7 kN). Si ottiene una forza di 553.3 kN che divisa per il perimetro critico fornisce

vSd = 100.6 kN/m.

(20)	Il taglio resistente si ottiene con l’espressione

vRd1=τRd k (1.2+40 ρl) d=0.25×(1.6−0.45)×(1.2+40×0.007)×0.45×103=191.5 kN

(21)	Poiché vSd è minore di vRd1 la sezione non deve essere armata a punzonamento

(22)	Non è vero che nelle verifiche agli stati limite di tensioni di esercizio si tenga conto della non linearità del diagramma - del calcestruzzo; il diagramma non lineare si considera solo nelle verifiche allo stato limite ultimo.

(23)	Poiché il tirante è soggetto ad un’azione costante non vi sarebbe motivo per avere la prima fessura in una particolare sezione. Il materiale calcestruzzo è però eterogeneo e la sua resistenza può variare, anche se di poco, da un punto all’altro. La fessura si innescherà quindi nella sezione in cui la resistenza a trazione del calcestruzzo è minima.

(24)	Nelle verifiche allo stato limite di deformazione l’Eurocodice 2 considera il calcestruzzo molto o poco sollecitato in base alla percentuale geometrica di armatura. Il calcestruzzo è molto sollecitato se la percentuale geometrica di armatura è 1.5 %.

(25)	È sbagliato dire che nelle strutture isostatiche la precompressione può indurre reazioni vincolari anche notevoli. La precompressione è un’azione mutua che, analogamente alle distorsioni termiche, non genera mai reazioni vincolari in schemi isostatici. Le può invece generare in schemi iperstatici.

(26)	La caduta di precompressione per accorciamento elastico, che avviene al rilascio dei fili di precompressione dai blocchi di ancoraggio, vale

ΔP=Pi11+Acn Ap	con n=EpEc (per la norma italiana n = 6)

Punteggio:	ho assegnato 3 punti a chi non ha indicato chi è o come si calcola n; 2 punti a chi ha indicato valori inaccettabili di n; 1 a chi ha scritto cose che non c’entrano proprio

(27)	Si ottiene

ΔP=10011+556×0.9= 8.9 kN

e quindi	P = 91.1 kN

(28)	La caduta di tensione per attrito si ha solo nella tesatura di cavi scorrevoli (in particolare per la variazione di inclinazione del cavo) e non può quindi verificarsi nel caso di precompressione con fili aderenti.

(29)	la normativa italiana alle tensioni ammissibili richiede che il momento ultimo o di rottura Mult sia almeno maggiore del 50% rispetto al momento massimo Mmax provocato dai carichi di esercizio.

(30)	La discontinuità nelle linee orizzontali che indicano il nocciolo limite deve far pensare ad una inversione del segno del momento. Il fuso di Guyon è in questo caso costituito sempre da tratti rettilinei, quindi il diagramma del momento flettente deve avere questo andamento e vi possono essere solo forze concentrate. Lo schema può essere quello di una campata con sbalzo, con forze verso il basso sia in mezzeria che all’estremo dello sbalzo, ma potrebbe anche trattarsi di una trave appoggiata agli estremi con forze di verso opposto.