Prima di cominciare, scrivi il tuo numero di matricola, cognome, nome e data di nascita nello spazio appositamente predisposto.

Rispondi usando una penna nera o blu (non una penna di colore diverso o una matita). Scrivi le parole e i numeri in bella grafia (risposte difficili da interpretare non saranno prese in considerazione).

Le domande possono essere di tre tipi:

Esempi

1

2

3

4

5

domande con risposta da scegliere tra quelle indicate; in questo caso dovresti sempre essere in grado di trovare la risposta senza consultare libri (in genere senza calcoli; talvolta con calcoli semplicissimi): devi rispondere sbarrando con una croce (ben evidente) la risposta prescelta

La formula Nu.Rd=0.9 AnetfuγM2

con Anet=37.2 mm2 e γM2=1.25

- domande che richiedono una risposta scritta: la risposta deve essere sintetica ma completa e deve contenere anche i valori utilizzati per i dati non forniti nella domanda; scrivi la risposta dentro il riquadro predisposto

s =
MPa

domande che richiedono un risultato numerico: scrivi il risultato nello spazio predisposto, usando un numero adeguato di cifre significative.

(punti -1/+4)

vuol dire che il punteggio va da 1 (un punto in negativo) a +4

Dopo ciascuna domanda è indicato, con carattere più piccolo, il punteggio minimo (che viene assegnato se la risposta è sbagliata) e quello massimo (che viene assegnato se la risposta è giusta). In alcuni casi verranno assegnati punteggi intermedi, se la risposta è solo parzialmente giusta. Alle domande cui non si risponde vengono assegnati 0 punti.

(1)	I valori caratteristici dei carichi permanenti e variabili agenti su una trave sono rispettivamente gk = 21.2 kN/m e qk = 33.4 kN/m. Quanto vale il carico totale da considerare nelle verifiche allo stato limite ultimo?	(punti -1/+3)

44.6 kN/m	 54.6 kN/m	 63.1 kN/m	 79.8 kN/m	 92.8 kN/m

(2)	E quello da considerare in una verifica col metodo delle tensioni ammissibili?	(punti -1/+3)

44.6 kN/m	 54.6 kN/m	 63.1 kN/m	 79.8 kN/m	 92.8 kN/m

(3)	Nel valutare i carichi per le verifiche allo stato limite ultimo si usa l’espressione jγG,j Gk,j+γq,1 Qk,1+i > 1γq,i ψ0,i Qk,i. A cosa serve il coefficiente 0?	(punti -1/+4)

per distinguere il valore raro da quello frequente o quasi permanente

per ottenere il frattile 95% dei carichi

per tenere conto che i carichi variabili indipendenti non raggiungono contemporaneamente il massimo

per passare da valori caratteristici a valori di calcolo

per distinguere i carichi variabili dai carichi permanenti

(4)	Per quale motivo l’acciaio deve avere un’adeguata resilienza?	(punti -1/+3)

per garantire una buona resistenza al fuoco

per evitare una rottura fragile a basse temperature

per aumentare la tensione di snervamento

per evitare fenomeni di instabilità locale

per garantire un adeguato incrudimento

La presenza di tensioni residue influisce su:	(punti -1/+2 per ogni risposta)

(5)	La resistenza ultima di una sezione tesa	 si	 no

(6)	Il comportamento sotto i carichi di esercizio	 si	 no

(7)	Devi progettare secondo la normativa italiana alle tensioni ammissibili un’asta in acciaio, soggetta ad una forza di trazione N = 55.6 kN e realizzata in acciaio Fe510. L’asta sarà collegata agli estremi agli altri elementi strutturali mediante saldature. Con quale formula determini l’area necessaria per la sezione?	(punti -1/+4)

(8)	Che valore ottieni e quale profilato usi?	(punti 0/+4)	A =    mm2

profilato:

Per i quesiti che seguono fai riferimento all’Eurocodice 3 con le integrazioni del NAD italiano. Devi usare un acciaio Fe510. In prima approssimazione, ipotizza che i profilati siano di classe 1.

(9)	Considera una trave soggetta al momento flettente MSd = 118 kNm ed al taglio VSd = 80 kN. Spiega in che modo determini la sezione necessaria.	(punti -1/+4)

(10)	Avendo a disposizione i profili di seguito elencati, quale utilizzi? 	(punti -1/+4)

Profilo	h (mm)	tw (mm)	A (cm2)	Wel (cm3)	Wpl (cm3)

HEB160	160	8.0	54.3	311.5	354.0

HEB180	180	8.5	65.3	425.7	481.5

IPE 220	220	5.9	33.4	252.0	285.4

IPE 240	240	6.2	39.1	324.3	366.6

IPE 270	270	6.6	45.9	428.9	484.0

(11)	In questo caso, la resistenza a flessione è ridotta per la contemporanea presenza del taglio? Rispondi e spiega perché.	(punti -1/+3)

(12)	Per un profilo HEB280 si ha MRd = 519 kNm e NRd = 4443 kN. Qual è il massimo momento che può essere sopportato in presenza di uno sforzo di trazione di 1777 kN?	(punti -1/+4)

104 kNm	 173 kNm	 208 kNm	 285 kNm	 346 kNm

Un’asta tubolare laminata a caldo in acciaio Fe510, lunga 800 mm ed incernierata all’estremità, ha una sezione di area A = 10 cm2 e raggio d’inerzia  = 4.0 mm. In assenza di instabilità potrebbe sopportare uno sforzo normale NRd = 338.1 kN.

(13)	Quanto vale la snellezza adimensionalizzata λ?	(punti 0/+3)	λ =

(14)	Quale curva di instabilità si deve considerare?	(punti -1/+3)	curva

(15)	Che sforzo normale può sopportare tenendo conto dell’instabilità?	(punti -1/+4)

35.2 kNm	 44.6 kNm	 69.4 kNm	 107.5 kNm	 123.9 kNm

| Continua a far riferimento all’Eurocodice 3 con le integrazioni del NAD italiano. La figura a fianco mostra il collegamento tra una trave IPE 240 ed una colonna HE, che trasmette il momento flettente M = 90 kNm mediante due angolari. Hai a disposizione bulloni di classe 4.6, 5.6 e 6.8, filettati solo alle estremità, di diametro non superiore a 18 mm. (16) Come lavorano i bulloni indicati con la lettera A? (punti -1/+2) |  |
| --- | --- |

a trazione		a taglio		a flessione		a compressione

(17)	Spiega in che modo determini numero, diametro e classe dei bulloni A.	(punti -1/+4)

(18)	E cosa ottieni?	(punti 0/+4)

numero:  	diametro:  	classe:

(19)	Come lavorano i bulloni indicati con la lettera B?	(punti -1/+2)

a trazione		a taglio		a flessione		a compressione

(20)	Quale forza devono trasmettere (trascurando l’effetto leva)?	(punti 0/+2)

F =    kN

(21)	Spiega in che modo determini numero, diametro e classe dei bulloni B.	(punti -1/+4)

(22)	E cosa ottieni?	(punti 0/+3)

numero:  	diametro:  	classe:

| (23) La formula qui a fianco rappresenta la resistenza a rifollamento di un collegamento bullonato. La formula è scritta correttamente, oppure c’è qualche errore? (punti -1/+4) (punti -1/+4) | Fb.Rd=2.5 α fub d tγMb |
| --- | --- |

nella formula dovrebbe comparire il diametro del foro d0 anziché quello del bullone d

nella formula dovrebbe comparire la resistenza dell’acciaio fu e non del bullone fub

nella formula dovrebbe comparire la tensione di snervamento fy e non quella di rottura

dovrebbe comparire solo fub e non  fub (il coefficiente  si usa per il calcestruzzo)

la formula va bene così come è scritta

| Continua a far riferimento all’Eurocodice 3 con le integrazioni del NAD italiano. Il collegamento che trasmette il momento M = 90 kNm, è ora realizzato utilizzando due piatti (sempre in acciaio Fe510) uniti alla colonna con saldature a cordone d’angolo. (24) Come determini l’altezza di gola a e la lunghezza l dei cordoni di saldatura? (punti -1/+4) |  |
| --- | --- |

(25)	E che valore utilizzi?	(punti 0/+4)	a  =  mm	l  =  mm

| (26) Indica, utilizzando quanto hai studiato relativamente ai metodi di rilassamento, quale può essere il momento all’appoggio C della trave continua (con aste in acciaio, tutte di uguale sezione) disegnata a fianco. (punti -1/+4) |  |
| --- | --- |

54.6 kNm	 71.3 kNm	 93.7 kNm	 101.0 kNm	 116.5 kNm

(27)	Sempre con riferimento alla trave di sopra, quando puoi usare l’analisi lineare con ridistribuzione per valutare caratteristiche di sollecitazione allo stato limite ultimo?	(punti -1/+4)

se la sezione è di classe 4		se la sezione è di classe 1 o 2		sempre

se i carichi sono molto alti		se i carichi sono molto bassi

(28)	Sempre con riferimento alla trave di sopra, quando devi tenere conto degli effetti del secondo ordine (non linearità geometrica)?	(punti -1/+3)

se i carichi sono molto alti		se la sezione è di classe 1 o 2		sempre

se vuoi ridurre la sezione		mai

(29)	In che modo valuti, approssimativamente, l’incremento dei momenti per gli effetti del secondo ordine nel telaio sotto indicato?	(punti 0/+3)

(30)	E che valore ottieni per il momento nella sezione indicata (che nell’analisi del primo ordine vale 47 kNm)?	(punti 0/+3)

M  =    kNm

(1)	I valori caratteristici dei carichi permanenti e variabili agenti su una trave sono rispettivamente gk = 21.2 kN/m e qk = 33.4 kN/m. Quanto vale il carico totale da considerare nelle verifiche allo stato limite ultimo?	(punti -1/+3)

54.6 kN/m	 63.1 kN/m	 79.8 kN/m	 84.6 kN/m	 92.8 kN/m

(2)	E quello da considerare in una verifica col metodo delle tensioni ammissibili?	(punti -1/+3)

54.6 kN/m	 63.1 kN/m	 79.8 kN/m	 84.6 kN/m	 92.8 kN/m

(3)	Nel valutare i carichi per le verifiche allo stato limite ultimo si usa l’espressione jγG,j Gk,j+γq,1 Qk,1+i > 1γq,i ψ0,i Qk,i. A cosa serve il coefficiente 0?	(punti -1/+4)

per passare da valori caratteristici a valori di calcolo

per distinguere i carichi variabili dai carichi permanenti

per ottenere il frattile 95% dei carichi

per distinguere il valore raro da quello frequente o quasi permanente

per tenere conto che i carichi variabili indipendenti non raggiungono contemporaneamente il massimo

(4)	Per quale motivo l’acciaio deve avere un’adeguata resilienza?	(punti -1/+3)

per aumentare la tensione di snervamento

per garantire un adeguato incrudimento

per garantire una buona resistenza al fuoco

per evitare una rottura fragile a basse temperature

per evitare fenomeni di instabilità locale

La presenza di tensioni residue influisce su:	(punti -1/+2 per ogni risposta)

(5)	La resistenza ultima di una sezione tesa	 no	 si

(6)	Il comportamento sotto i carichi di esercizio	 no	 si

(7)	Devi progettare secondo la normativa italiana alle tensioni ammissibili un’asta in acciaio, soggetta ad una forza di trazione N = 55.6 kN e realizzata in acciaio Fe430. L’asta sarà collegata agli estremi agli altri elementi strutturali mediante saldature. Con quale formula determini l’area necessaria per la sezione?	(punti -1/+4)

(8)	Che valore ottieni e quale profilato usi?	(punti 0/+4)	A =    mm2

profilato:

Per i quesiti che seguono fai riferimento all’Eurocodice 3 con le integrazioni del NAD italiano. Devi usare un acciaio Fe430. In prima approssimazione, ipotizza che i profilati siano di classe 1.

(9)	Considera una trave soggetta al momento flettente MSd = 72 kNm ed al taglio VSd = 60 kN. Spiega in che modo determini la sezione necessaria.	(punti -1/+4)

(10)	Avendo a disposizione i profili di seguito elencati, quale utilizzi? 	(punti -1/+4)

Profilo	h (mm)	tw (mm)	A (cm2)	Wel (cm3)	Wpl (cm3)

HEB160	160	8.0	54.3	311.5	354.0

HEB180	180	8.5	65.3	425.7	481.5

IPE 220	220	5.9	33.4	252.0	285.4

IPE 240	240	6.2	39.1	324.3	366.6

IPE 270	270	6.6	45.9	428.9	484.0

(11)	In questo caso, la resistenza a flessione è ridotta per la contemporanea presenza del taglio? Rispondi e spiega perché.	(punti -1/+3)

(12)	Per un profilo HEB280 si ha MRd = 402 kNm e NRd = 3441 kN. Qual è il massimo momento che può essere sopportato in presenza di uno sforzo di trazione di 1377 kN?	(punti -1/+4)

134 kNm	 161 kNm	 221 kNm	 268 kNm	 301 kNm

Un’asta tubolare laminata a caldo in acciaio Fe430, lunga 800 mm ed incernierata all’estremità, ha una sezione di area A = 10 cm2 e raggio d’inerzia  = 4.0 mm. In assenza di instabilità potrebbe sopportare uno sforzo normale NRd = 261.9 kN.

(13)	Quanto vale la snellezza adimensionalizzata λ?	(punti 0/+3)	λ =

(14)	Quale curva di instabilità si deve considerare?	(punti -1/+3)	curva

(15)	Che sforzo normale può sopportare tenendo conto dell’instabilità?	(punti -1/+4)

26.8 kNm	 31.9 kNm	 44.0 kNm	 71.5 kNm	 97.3 kNm

| Continua a far riferimento all’Eurocodice 3 con le integrazioni del NAD italiano. La figura a fianco mostra il collegamento tra una trave IPE 220 ed una colonna HE, che trasmette il momento flettente M = 68 kNm mediante due angolari. Hai a disposizione bulloni di classe 4.6, 5.6 e 6.8, filettati solo alle estremità, di diametro non superiore a 18 mm. (16) Come lavorano i bulloni indicati con la lettera A? (punti -1/+2) |  |
| --- | --- |

a taglio		a flessione		a compressione		a trazione

(17)	Spiega in che modo determini numero, diametro e classe dei bulloni A.	(punti -1/+4)

(18)	E cosa ottieni?	(punti 0/+4)

numero:  	diametro:  	classe:

(19)	Come lavorano i bulloni indicati con la lettera B?	(punti -1/+2)

a taglio		a flessione		a compressione		a trazione

(20)	Quale forza devono trasmettere (trascurando l’effetto leva)?	(punti 0/+2)

F =    kN

(21)	Spiega in che modo determini numero, diametro e classe dei bulloni B.	(punti -1/+4)

(22)	E cosa ottieni?	(punti 0/+3)

numero:  	diametro:  	classe:

| (23) La formula qui a fianco rappresenta la resistenza a rifollamento di un collegamento bullonato. La formula è scritta correttamente, oppure c’è qualche errore? (punti -1/+4) (punti -1/+4) | Fb.Rd=2.5 α fub d tγMb |
| --- | --- |

la formula va bene così come è scritta

nella formula dovrebbe comparire la tensione di snervamento fy e non quella di rottura

dovrebbe comparire solo fub e non  fub (il coefficiente  si usa per il calcestruzzo)

nella formula dovrebbe comparire il diametro del foro d0 anziché quello del bullone d

nella formula dovrebbe comparire la resistenza dell’acciaio fu e non del bullone fub

| Continua a far riferimento all’Eurocodice 3 con le integrazioni del NAD italiano. Il collegamento che trasmette il momento M = 68 kNm, è ora realizzato utilizzando due piatti (sempre in acciaio Fe430) uniti alla colonna con saldature a cordone d’angolo. (24) Come determini l’altezza di gola a e la lunghezza l dei cordoni di saldatura? (punti -1/+4) |  |
| --- | --- |

(25)	E che valore utilizzi?	(punti 0/+4)	a  =  mm	l  =  mm

| (26) Indica, utilizzando quanto hai studiato relativamente ai metodi di rilassamento, quale può essere il momento all’appoggio C della trave continua (con aste in acciaio, tutte di uguale sezione) disegnata a fianco. (punti -1/+4) |  |
| --- | --- |

75.2 kNm	 65.9 kNm	 45.1 kNm	 32.9 kNm	 27.5 kNm

(27)	Sempre con riferimento alla trave di sopra, quando puoi usare l’analisi lineare con ridistribuzione per valutare caratteristiche di sollecitazione allo stato limite ultimo?	(punti -1/+4)

se i carichi sono molto alti		se i carichi sono molto bassi		sempre

se la sezione è di classe 4		se la sezione è di classe 1 o 2

(28)	Sempre con riferimento alla trave di sopra, quando devi tenere conto degli effetti del secondo ordine (non linearità geometrica)?	(punti -1/+3)

sempre				se vuoi ridurre la sezione		mai

se la sezione è di classe 1 o 2		se i carichi sono molto alti

(29)	In che modo valuti, approssimativamente, l’incremento dei momenti per gli effetti del secondo ordine nel telaio sotto indicato?	(punti 0/+3)

(30)	E che valore ottieni per il momento nella sezione indicata (che nell’analisi del primo ordine vale 55 kNm)?	(punti 0/+3)

M  =    kNm

(1)	I valori caratteristici dei carichi permanenti e variabili agenti su una trave sono rispettivamente gk = 21.2 kN/m e qk = 33.4 kN/m. Quanto vale il carico totale da considerare nelle verifiche allo stato limite ultimo?	(punti -1/+3)

79.8 kN/m	 63.1 kN/m	 54.6 kN/m	 44.6 kN/m	 31.2 kN/m

(2)	E quello da considerare in una verifica col metodo delle tensioni ammissibili?	(punti -1/+3)

79.8 kN/m	 63.1 kN/m	 54.6 kN/m	 44.6 kN/m	 31.2 kN/m

(3)	Nel valutare i carichi per le verifiche allo stato limite ultimo si usa l’espressione jγG,j Gk,j+γq,1 Qk,1+i > 1γq,i ψ0,i Qk,i. A cosa serve il coefficiente 0?	(punti -1/+4)

per ottenere il frattile 95% dei carichi

per distinguere il valore raro da quello frequente o quasi permanente

per distinguere i carichi variabili dai carichi permanenti

per tenere conto che i carichi variabili indipendenti non raggiungono contemporaneamente il massimo

per passare da valori caratteristici a valori di calcolo

(4)	Per quale motivo l’acciaio deve avere un’adeguata resilienza?	(punti -1/+3)

per evitare fenomeni di instabilità locale

per garantire una buona resistenza al fuoco

per aumentare la tensione di snervamento

per garantire un adeguato incrudimento

per evitare una rottura fragile a basse temperature

La presenza di tensioni residue influisce su:	(punti -1/+2 per ogni risposta)

(5)	Il comportamento sotto i carichi di esercizio	 no	 si

(6)	La resistenza ultima di una sezione tesa	 no	 si

(7)	Devi progettare secondo la normativa italiana alle tensioni ammissibili un’asta in acciaio, soggetta ad una forza di trazione N = 87.3 kN e realizzata in acciaio Fe430. L’asta sarà collegata agli estremi agli altri elementi strutturali mediante saldature. Con quale formula determini l’area necessaria per la sezione?	(punti -1/+4)

(8)	Che valore ottieni e quale profilato usi?	(punti 0/+4)	A =    mm2

profilato:

Per i quesiti che seguono fai riferimento all’Eurocodice 3 con le integrazioni del NAD italiano. Devi usare un acciaio Fe430. In prima approssimazione, ipotizza che i profilati siano di classe 1.

(9)	Considera una trave soggetta al momento flettente MSd = 92 kNm ed al taglio VSd = 70 kN. Spiega in che modo determini la sezione necessaria.	(punti -1/+4)

(10)	Avendo a disposizione i profili di seguito elencati, quale utilizzi? 	(punti -1/+4)

Profilo	h (mm)	tw (mm)	A (cm2)	Wel (cm3)	Wpl (cm3)

HEB160	160	8.0	54.3	311.5	354.0

HEB180	180	8.5	65.3	425.7	481.5

IPE 220	220	5.9	33.4	252.0	285.4

IPE 240	240	6.2	39.1	324.3	366.6

IPE 270	270	6.6	45.9	428.9	484.0

(11)	In questo caso, la resistenza a flessione è ridotta per la contemporanea presenza del taglio? Rispondi e spiega perché.	(punti -1/+3)

(12)	Per un profilo HEB280 si ha MRd = 402 kNm e NRd = 3441 kN. Qual è il massimo momento che può essere sopportato in presenza di uno sforzo di trazione di 2409 kN?	(punti -1/+4)

80 kNm	 134 kNm	 161 kNm	 221 kNm	 268 kNm

Un’asta tubolare laminata a caldo in acciaio Fe430, lunga 600 mm ed incernierata all’estremità, ha una sezione di area A = 10 cm2 e raggio d’inerzia  = 3.2 mm. In assenza di instabilità potrebbe sopportare uno sforzo normale NRd = 261.9 kN.

(13)	Quanto vale la snellezza adimensionalizzata λ?	(punti 0/+3)	λ =

(14)	Quale curva di instabilità si deve considerare?	(punti -1/+3)	curva

(15)	Che sforzo normale può sopportare tenendo conto dell’instabilità?	(punti -1/+4)

99.3 kNm	 86.2 kNm	 74.2 kNm	 49.7 kNm	 38.9 kNm

| Continua a far riferimento all’Eurocodice 3 con le integrazioni del NAD italiano. La figura a fianco mostra il collegamento tra una trave IPE 200 ed una colonna HE, che trasmette il momento flettente M = 54 kNm mediante due angolari. Hai a disposizione bulloni di classe 4.6, 5.6 e 6.8, filettati solo alle estremità, di diametro non superiore a 18 mm. (16) Come lavorano i bulloni indicati con la lettera A? (punti -1/+2) |  |
| --- | --- |

a flessione		a compressione		a trazione		a taglio

(17)	Spiega in che modo determini numero, diametro e classe dei bulloni A.	(punti -1/+4)

(18)	E cosa ottieni?	(punti 0/+4)

numero:  	diametro:  	classe:

(19)	Come lavorano i bulloni indicati con la lettera B?	(punti -1/+2)

a flessione		a compressione		a trazione		a taglio

(20)	Quale forza devono trasmettere (trascurando l’effetto leva)?	(punti 0/+2)

F =    kN

(21)	Spiega in che modo determini numero, diametro e classe dei bulloni B.	(punti -1/+4)

(22)	E cosa ottieni?	(punti 0/+3)

numero:  	diametro:  	classe:

| (23) La formula qui a fianco rappresenta la resistenza a rifollamento di un collegamento bullonato. La formula è scritta correttamente, oppure c’è qualche errore? (punti -1/+4) (punti -1/+4) | Fb.Rd=2.5 α fub d tγMb |
| --- | --- |

la formula va bene così come è scritta

dovrebbe comparire solo fub e non  fub (il coefficiente  si usa per il calcestruzzo)

nella formula dovrebbe comparire la resistenza dell’acciaio fu e non del bullone fub

nella formula dovrebbe comparire la tensione di snervamento fy e non quella di rottura

nella formula dovrebbe comparire il diametro del foro d0 anziché quello del bullone d

| Continua a far riferimento all’Eurocodice 3 con le integrazioni del NAD italiano. Il collegamento che trasmette il momento M = 54 kNm, è ora realizzato utilizzando due piatti (sempre in acciaio Fe430) uniti alla colonna con saldature a cordone d’angolo. (24) Come determini l’altezza di gola a e la lunghezza l dei cordoni di saldatura? (punti -1/+4) |  |
| --- | --- |

(25)	E che valore utilizzi?	(punti 0/+4)	a  =  mm	l  =  mm

| (26) Indica, utilizzando quanto hai studiato relativamente ai metodi di rilassamento, quale può essere il momento all’appoggio C della trave continua (con aste in acciaio, tutte di uguale sezione) disegnata a fianco. (punti -1/+4) |  |
| --- | --- |

97.7 kNm	 84.7 kNm	 77.4 kNm	 54.5 kNm	 38.7 kNm

(27)	Sempre con riferimento alla trave di sopra, quando puoi usare l’analisi lineare con ridistribuzione per valutare caratteristiche di sollecitazione allo stato limite ultimo?	(punti -1/+4)

se i carichi sono molto bassi		se i carichi sono molto alti		sempre

se la sezione è di classe 1 o 2		se la sezione è di classe 4

(28)	Sempre con riferimento alla trave di sopra, quando devi tenere conto degli effetti del secondo ordine (non linearità geometrica)?	(punti -1/+3)

se vuoi ridurre la sezione		mai				sempre

se i carichi sono molto alti		se la sezione è di classe 1 o 2

(29)	In che modo valuti, approssimativamente, l’incremento dei momenti per gli effetti del secondo ordine nel telaio sotto indicato?	(punti 0/+3)

(30)	E che valore ottieni per il momento nella sezione indicata (che nell’analisi del primo ordine vale 59 kNm)?	(punti 0/+3)

M  =    kNm

(1)	I valori caratteristici dei carichi permanenti e variabili agenti su una trave sono rispettivamente gk = 21.2 kN/m e qk = 33.4 kN/m. Quanto vale il carico totale da considerare nelle verifiche allo stato limite ultimo?	(punti -1/+3)

92.8 kN/m	 79.8 kN/m	 63.1 kN/m	 54.6 kN/m	 44.6 kN/m

(2)	E quello da considerare in una verifica col metodo delle tensioni ammissibili?	(punti -1/+3)

92.8 kN/m	 79.8 kN/m	 63.1 kN/m	 54.6 kN/m	 44.6 kN/m

(3)	Nel valutare i carichi per le verifiche allo stato limite ultimo si usa l’espressione jγG,j Gk,j+γq,1 Qk,1+i > 1γq,i ψ0,i Qk,i. A cosa serve il coefficiente 0?	(punti -1/+4)

per distinguere i carichi variabili dai carichi permanenti

per tenere conto che i carichi variabili indipendenti non raggiungono contemporaneamente il massimo

per distinguere il valore raro da quello frequente o quasi permanente

per passare da valori caratteristici a valori di calcolo

per ottenere il frattile 95% dei carichi

(4)	Per quale motivo l’acciaio deve avere un’adeguata resilienza?	(punti -1/+3)

per garantire un adeguato incrudimento

per aumentare la tensione di snervamento

per evitare una rottura fragile a basse temperature

per garantire una buona resistenza al fuoco

per evitare fenomeni di instabilità locale

La presenza di tensioni residue influisce su:	(punti -1/+2 per ogni risposta)

(5)	Il comportamento sotto i carichi di esercizio	 si	 no

(6)	La resistenza ultima di una sezione tesa	 si	 no

(7)	Devi progettare secondo la normativa italiana alle tensioni ammissibili un’asta in acciaio, soggetta ad una forza di trazione N = 87.3 kN e realizzata in acciaio Fe510. L’asta sarà collegata agli estremi agli altri elementi strutturali mediante saldature. Con quale formula determini l’area necessaria per la sezione?	(punti -1/+4)

(8)	Che valore ottieni e quale profilato usi?	(punti 0/+4)	A =    mm2

profilato:

Per i quesiti che seguono fai riferimento all’Eurocodice 3 con le integrazioni del NAD italiano. Devi usare un acciaio Fe510. In prima approssimazione, ipotizza che i profilati siano di classe 1.

(9)	Considera una trave soggetta al momento flettente MSd = 162 kNm ed al taglio VSd = 110 kN. Spiega in che modo determini la sezione necessaria.	(punti -1/+4)

(10)	Avendo a disposizione i profili di seguito elencati, quale utilizzi? 	(punti -1/+4)

Profilo	h (mm)	tw (mm)	A (cm2)	Wel (cm3)	Wpl (cm3)

HEB160	160	8.0	54.3	311.5	354.0

HEB180	180	8.5	65.3	425.7	481.5

IPE 220	220	5.9	33.4	252.0	285.4

IPE 240	240	6.2	39.1	324.3	366.6

IPE 270	270	6.6	45.9	428.9	484.0

(11)	In questo caso, la resistenza a flessione è ridotta per la contemporanea presenza del taglio? Rispondi e spiega perché.	(punti -1/+3)

(12)	Per un profilo HEB280 si ha MRd = 519 kNm e NRd = 4443 kN. Qual è il massimo momento che può essere sopportato in presenza di uno sforzo di trazione di 3110 kN?	(punti -1/+4)

86 kNm	 104 kNm	 173 kNm	 208 kNm	 346 kNm

Un’asta tubolare laminata a caldo in acciaio Fe510, lunga 600 mm ed incernierata all’estremità, ha una sezione di area A = 10 cm2 e raggio d’inerzia  = 3.2 mm. In assenza di instabilità potrebbe sopportare uno sforzo normale NRd = 338.1 kN.

(13)	Quanto vale la snellezza adimensionalizzata λ?	(punti 0/+3)	λ =

(14)	Quale curva di instabilità si deve considerare?	(punti -1/+3)	curva

(15)	Che sforzo normale può sopportare tenendo conto dell’instabilità?	(punti -1/+4)

111.3 kNm	 105.6 kNm	 93.4 kNm	 71.8 kNm	 50.5 kNm

| Continua a far riferimento all’Eurocodice 3 con le integrazioni del NAD italiano. La figura a fianco mostra il collegamento tra una trave IPE 220 ed una colonna HE, che trasmette il momento flettente M = 88 kNm mediante due angolari. Hai a disposizione bulloni di classe 4.6, 5.6 e 6.8, filettati solo alle estremità, di diametro non superiore a 18 mm. (16) Come lavorano i bulloni indicati con la lettera A? (punti -1/+2) |  |
| --- | --- |

a compressione		a trazione		a taglio		a flessione

(17)	Spiega in che modo determini numero, diametro e classe dei bulloni A.	(punti -1/+4)

(18)	E cosa ottieni?	(punti 0/+4)

numero:  	diametro:  	classe:

(19)	Come lavorano i bulloni indicati con la lettera B?	(punti -1/+2)

a compressione		a trazione		a taglio		a flessione

(20)	Quale forza devono trasmettere (trascurando l’effetto leva)?	(punti 0/+2)

F =    kN

(21)	Spiega in che modo determini numero, diametro e classe dei bulloni B.	(punti -1/+4)

(22)	E cosa ottieni?	(punti 0/+3)

numero:  	diametro:  	classe:

| (23) La formula qui a fianco rappresenta la resistenza a rifollamento di un collegamento bullonato. La formula è scritta correttamente, oppure c’è qualche errore? (punti -1/+4) (punti -1/+4) | Fb.Rd=2.5 α fub d tγMb |
| --- | --- |

dovrebbe comparire solo fub e non  fub (il coefficiente  si usa per il calcestruzzo)

nella formula dovrebbe comparire la tensione di snervamento fy e non quella di rottura

nella formula dovrebbe comparire il diametro del foro d0 anziché quello del bullone d

nella formula dovrebbe comparire la resistenza dell’acciaio fu e non del bullone fub

la formula va bene così come è scritta

| Continua a far riferimento all’Eurocodice 3 con le integrazioni del NAD italiano. Il collegamento che trasmette il momento M = 88 kNm, è ora realizzato utilizzando due piatti (sempre in acciaio Fe510) uniti alla colonna con saldature a cordone d’angolo. (24) Come determini l’altezza di gola a e la lunghezza l dei cordoni di saldatura? (punti -1/+4) |  |
| --- | --- |

(25)	E che valore utilizzi?	(punti 0/+4)	a  =  mm	l  =  mm

| (26) Indica, utilizzando quanto hai studiato relativamente ai metodi di rilassamento, quale può essere il momento all’appoggio C della trave continua (con aste in acciaio, tutte di uguale sezione) disegnata a fianco. (punti -1/+4) |  |
| --- | --- |

38.2 kNm	 45.8 kNm	 54.0 kNm	 66.8 kNm	 83.4 kNm

(27)	Sempre con riferimento alla trave di sopra, quando puoi usare l’analisi lineare con ridistribuzione per valutare caratteristiche di sollecitazione allo stato limite ultimo?	(punti -1/+4)

se la sezione è di classe 1 o 2		se i carichi sono molto alti		sempre

se la sezione è di classe 4		se i carichi sono molto bassi

(28)	Sempre con riferimento alla trave di sopra, quando devi tenere conto degli effetti del secondo ordine (non linearità geometrica)?	(punti -1/+3)

se la sezione è di classe 1 o 2		se vuoi ridurre la sezione		sempre

mai				se i carichi sono molto alti

(29)	In che modo valuti, approssimativamente, l’incremento dei momenti per gli effetti del secondo ordine nel telaio sotto indicato?	(punti 0/+3)

(30)	E che valore ottieni per il momento nella sezione indicata (che nell’analisi del primo ordine vale 50 kNm)?	(punti 0/+3)

M  =    kNm

(1)	I valori caratteristici dei carichi permanenti e variabili agenti su una trave sono rispettivamente gk = 29.5 kN/m e qk = 37.8 kN/m. Quanto vale il carico totale da considerare nelle verifiche allo stato limite ultimo?	(punti -1/+3)

98.0 kN/m	 79.5 kN/m	 73.2 kN/m	 67.3 kN/m	 56.0 kN/m

(2)	E quello da considerare in una verifica col metodo delle tensioni ammissibili?	(punti -1/+3)

98.0 kN/m	 79.5 kN/m	 73.2 kN/m	 67.3 kN/m	 56.0 kN/m

(3)	Nel valutare i carichi per le verifiche allo stato limite ultimo si usa l’espressione jγG,j Gk,j+γq,1 Qk,1+i > 1γq,i ψ0,i Qk,i. A cosa serve il coefficiente 0?	(punti -1/+4)

per tenere conto che i carichi variabili indipendenti non raggiungono contemporaneamente il massimo

per distinguere i carichi variabili dai carichi permanenti

per distinguere il valore raro da quello frequente o quasi permanente

per passare da valori caratteristici a valori di calcolo

per ottenere il frattile 95% dei carichi

(4)	Per quale motivo l’acciaio deve avere un’adeguata resilienza?	(punti -1/+3)

per evitare fenomeni di instabilità locale

per garantire un adeguato incrudimento

per garantire una buona resistenza al fuoco

per aumentare la tensione di snervamento

per evitare una rottura fragile a basse temperature

La presenza di tensioni residue influisce su:	(punti -1/+2 per ogni risposta)

(5)	La resistenza all’instabilità di un’asta compressa	 si	 no

(6)	Il comportamento sotto i carichi di esercizio	 si	 no

(7)	Devi progettare secondo la normativa italiana alle tensioni ammissibili un’asta in acciaio, soggetta ad una forza di trazione N = 94.4 kN e realizzata in acciaio Fe360. L’asta sarà collegata agli estremi agli altri elementi strutturali mediante saldature. Con quale formula determini l’area necessaria per la sezione?	(punti -1/+4)

(8)	Che valore ottieni e quale profilato usi?	(punti 0/+4)	A =    mm2

profilato:

Per i quesiti che seguono fai riferimento all’Eurocodice 3 con le integrazioni del NAD italiano. Devi usare un acciaio Fe360. In prima approssimazione, ipotizza che i profilati siano di classe 1.

(9)	Considera una trave soggetta al momento flettente MSd = 80 kNm ed al taglio VSd = 75 kN. Spiega in che modo determini la sezione necessaria.	(punti -1/+4)

(10)	Avendo a disposizione i profili di seguito elencati, quale utilizzi? 	(punti -1/+4)

Profilo	h (mm)	tw (mm)	A (cm2)	Wel (cm3)	Wpl (cm3)

HEB160	160	8.0	54.3	311.5	354.0

HEB180	180	8.5	65.3	425.7	481.5

IPE 220	220	5.9	33.4	252.0	285.4

IPE 240	240	6.2	39.1	324.3	366.6

IPE 270	270	6.6	45.9	428.9	484.0

(11)	In questo caso, la resistenza a flessione è ridotta per la contemporanea presenza del taglio? Rispondi e spiega perché.	(punti -1/+3)

(12)	Per un profilo HEB280 si ha MRd = 343 kNm e NRd = 2941 kN. Qual è il massimo momento che può essere sopportato in presenza di uno sforzo di trazione di 1617 kN?	(punti -1/+4)

57 kNm	 69 kNm	 114 kNm	 172 kNm	 229 kNm

Un’asta tubolare laminata a caldo in acciaio Fe360, lunga 600 mm ed incernierata all’estremità, ha una sezione di area A = 10 cm2 e raggio d’inerzia  = 4.0 mm. In assenza di instabilità potrebbe sopportare uno sforzo normale NRd = 223.8 kN.

(13)	Quanto vale la snellezza adimensionalizzata λ?	(punti 0/+3)	λ =

(14)	Quale curva di instabilità si deve considerare?	(punti -1/+3)	curva

(15)	Che sforzo normale può sopportare tenendo conto dell’instabilità?	(punti -1/+4)

73.6 kNm	 95.8 kNm	 111.5 kNm	 123.7 kNm	 154.9 kNm

| Continua a far riferimento all’Eurocodice 3 con le integrazioni del NAD italiano. La figura a fianco mostra il collegamento tra una trave IPE 200 ed una colonna HE, che trasmette il momento flettente M = 39 kNm mediante due angolari. Hai a disposizione bulloni di classe 4.6, 5.6 e 6.8, filettati solo alle estremità, di diametro non superiore a 18 mm. (16) Come lavorano i bulloni indicati con la lettera A? (punti -1/+2) |  |
| --- | --- |

a trazione		a taglio		a flessione		a compressione

(17)	Spiega in che modo determini numero, diametro e classe dei bulloni A.	(punti -1/+4)

(18)	E cosa ottieni?	(punti 0/+4)

numero:  	diametro:  	classe:

(19)	Come lavorano i bulloni indicati con la lettera B?	(punti -1/+2)

a trazione		a taglio		a flessione		a compressione

(20)	Quale forza devono trasmettere (trascurando l’effetto leva)?	(punti 0/+2)

F =    kN

(21)	Spiega in che modo determini numero, diametro e classe dei bulloni B.	(punti -1/+4)

(22)	E cosa ottieni?	(punti 0/+3)

numero:  	diametro:  	classe:

| (23) La formula qui a fianco rappresenta la resistenza a rifollamento di un collegamento bullonato. La formula è scritta correttamente, oppure c’è qualche errore? (punti -1/+4) (punti -1/+4) | Fb.Rd=2.5 α fub d tγMb |
| --- | --- |

la formula va bene così come è scritta

nella formula dovrebbe comparire il diametro del foro d0 anziché quello del bullone d

nella formula dovrebbe comparire la resistenza dell’acciaio fu e non del bullone fub

nella formula dovrebbe comparire la tensione di snervamento fy e non quella di rottura

dovrebbe comparire solo fub e non  fub (il coefficiente  si usa per il calcestruzzo)

| Continua a far riferimento all’Eurocodice 3 con le integrazioni del NAD italiano. Il collegamento che trasmette il momento M = 39 kNm, è ora realizzato utilizzando due piatti (sempre in acciaio Fe360) uniti alla colonna con saldature a cordone d’angolo. (24) Come determini l’altezza di gola a e la lunghezza l dei cordoni di saldatura? (punti -1/+4) |  |
| --- | --- |

(25)	E che valore utilizzi?	(punti 0/+4)	a  =  mm	l  =  mm

| (26) Indica, utilizzando quanto hai studiato relativamente ai metodi di rilassamento, quale può essere il momento all’appoggio D della trave continua (con aste in acciaio, tutte di uguale sezione) disegnata a fianco. (punti -1/+4) |  |
| --- | --- |

103.2 kNm	 85.2 kNm	 69.2 kNm	 54.4 kNm	 47.7 kNm

(27)	Sempre con riferimento alla trave di sopra, quando puoi usare l’analisi lineare con ridistribuzione per valutare caratteristiche di sollecitazione allo stato limite ultimo?	(punti -1/+4)

se i carichi sono molto bassi		se la sezione è di classe 1 o 2		sempre

se i carichi sono molto alti		se la sezione è di classe 4

(28)	Sempre con riferimento alla trave di sopra, quando devi tenere conto degli effetti del secondo ordine (non linearità geometrica)?	(punti -1/+3)

se vuoi ridurre la sezione		se la sezione è di classe 1 o 2		mai

se i carichi sono molto alti		sempre

(29)	In che modo valuti, approssimativamente, l’incremento dei momenti per gli effetti del secondo ordine nel telaio sotto indicato?	(punti 0/+3)

(30)	E che valore ottieni per il momento nella sezione indicata (che nell’analisi del primo ordine vale 54 kNm)?	(punti 0/+3)

M  =    kNm