Prima di cominciare, scrivi il tuo numero di matricola, cognome, nome e data di nascita nello spazio appositamente predisposto.

Rispondi usando una penna nera o blu (non una penna di colore diverso o una matita). Scrivi le parole e i numeri in bella grafia (risposte difficili da interpretare non saranno prese in considerazione).

Le domande possono essere di tre tipi:

Esempi

1

2

3

4

5

domande con risposta da scegliere tra quelle indicate; in questo caso dovresti sempre essere in grado di trovare la risposta senza consultare libri (in genere senza calcoli; talvolta con calcoli semplicissimi): devi rispondere sbarrando con una croce (ben evidente) la risposta prescelta

La formula Nu.Rd=0.9 AnetfuγM2

con Anet=37.2 mm2 e γM2=1.25

- domande che richiedono una risposta scritta: la risposta deve essere sintetica ma completa e deve contenere anche i valori utilizzati per i dati non forniti nella domanda; scrivi la risposta dentro il riquadro predisposto

s =
MPa

domande che richiedono un risultato numerico: scrivi il risultato nello spazio predisposto, usando un numero adeguato di cifre significative.

(punti -1/+4)

vuol dire che il punteggio va da 1 (un punto in negativo) a +4

Dopo ciascuna domanda è indicato, con carattere più piccolo, il punteggio minimo (che viene assegnato se la risposta è sbagliata) e quello massimo (che viene assegnato se la risposta è giusta). In alcuni casi verranno assegnati punteggi intermedi, se la risposta è solo parzialmente giusta. Alle domande cui non si risponde vengono assegnati 0 punti.

(1)	I valori caratteristici dei carichi permanenti e variabili agenti su una trave sono rispettivamente gk = 21.2 kN/m e qk = 33.4 kN/m. Quanto vale il carico totale da considerare nelle verifiche allo stato limite ultimo?	(punti -1/+3)

44.6 kN/m	 54.6 kN/m	 63.1 kN/m	 79.8 kN/m	 92.8 kN/m

(2)	E quello da considerare in una verifica col metodo delle tensioni ammissibili?	(punti -1/+3)

44.6 kN/m	 54.6 kN/m	 63.1 kN/m	 79.8 kN/m	 92.8 kN/m

(3)	Nel valutare i carichi per le verifiche allo stato limite ultimo si usa l’espressione jγG,j Gk,j+γq,1 Qk,1+i > 1γq,i ψ0,i Qk,i. A cosa serve il coefficiente 0?	(punti -1/+4)

per distinguere il valore raro da quello frequente o quasi permanente

per ottenere il frattile 95% dei carichi

per tenere conto che i carichi variabili indipendenti non raggiungono contemporaneamente il massimo

per passare da valori caratteristici a valori di calcolo

per distinguere i carichi variabili dai carichi permanenti

(4)	Per quale motivo l’acciaio deve avere un’adeguata resilienza?	(punti -1/+3)

per garantire una buona resistenza al fuoco

per evitare una rottura fragile a basse temperature

per aumentare la tensione di snervamento

per evitare fenomeni di instabilità locale

per garantire un adeguato incrudimento

La presenza di tensioni residue influisce su:	(punti -1/+2 per ogni risposta)

(5)	La resistenza ultima di una sezione tesa	 si	 no

(6)	Il comportamento sotto i carichi di esercizio	 si	 no

(7)	Devi progettare secondo la normativa italiana alle tensioni ammissibili un’asta in acciaio, soggetta ad una forza di trazione N = 55.6 kN e realizzata in acciaio Fe510. L’asta sarà collegata agli estremi agli altri elementi strutturali mediante saldature. Con quale formula determini l’area necessaria per la sezione?	(punti -1/+4)

(8)	Che valore ottieni e quale profilato usi?	(punti 0/+4)	A =    mm2

profilato:

Per i quesiti che seguono fai riferimento all’Eurocodice 3 con le integrazioni del NAD italiano. Devi usare un acciaio Fe510. In prima approssimazione, ipotizza che i profilati siano di classe 1.

(9)	Considera una trave soggetta al momento flettente MSd = 118 kNm ed al taglio VSd = 80 kN. Spiega in che modo determini la sezione necessaria.	(punti -1/+4)

(10)	Avendo a disposizione i profili di seguito elencati, quale utilizzi? 	(punti -1/+4)

Profilo	h (mm)	tw (mm)	A (cm2)	Wel (cm3)	Wpl (cm3)

HEB160	160	8.0	54.3	311.5	354.0

HEB180	180	8.5	65.3	425.7	481.5

IPE 220	220	5.9	33.4	252.0	285.4

IPE 240	240	6.2	39.1	324.3	366.6

IPE 270	270	6.6	45.9	428.9	484.0

(11)	In questo caso, la resistenza a flessione è ridotta per la contemporanea presenza del taglio? Rispondi e spiega perché.	(punti -1/+3)

(12)	Per un profilo HEB280 si ha MRd = 519 kNm e NRd = 4443 kN. Qual è il massimo momento che può essere sopportato in presenza di uno sforzo di trazione di 1777 kN?	(punti -1/+4)

104 kNm	 173 kNm	 208 kNm	 285 kNm	 346 kNm

Un’asta tubolare laminata a caldo in acciaio Fe510, lunga 800 mm ed incernierata alle estremità, ha una sezione di area A = 10 cm2 e raggio d’inerzia  = 4.0 mm. In assenza di instabilità potrebbe sopportare uno sforzo normale NRd = 338.1 kN.

(13)	Quanto vale la snellezza adimensionalizzata λ?	(punti 0/+3)	λ =

(14)	Quale curva di instabilità si deve considerare?	(punti -1/+3)	curva

(15)	Che sforzo normale può sopportare tenendo conto dell’instabilità?	(punti -1/+4)

35.2 kN	 44.6 kN	 69.4 kN	 107.5 kN	 123.9 kN

| Continua a far riferimento all’Eurocodice 3 con le integrazioni del NAD italiano. La figura a fianco mostra il collegamento tra una trave IPE 240 ed una colonna HE, che trasmette il momento flettente M = 90 kNm mediante due angolari. Hai a disposizione bulloni di classe 4.6, 5.6 e 6.8, filettati solo alle estremità, di diametro non superiore a 18 mm. (16) Come lavorano i bulloni indicati con la lettera A? (punti -1/+2) |  |
| --- | --- |

a trazione		a taglio		a flessione		a compressione

(17)	Spiega in che modo determini numero, diametro e classe dei bulloni A.	(punti -1/+4)

(18)	E cosa ottieni?	(punti 0/+4)

numero:  	diametro:  	classe:

(19)	Come lavorano i bulloni indicati con la lettera B?	(punti -1/+2)

a trazione		a taglio		a flessione		a compressione

(20)	Quale forza devono trasmettere (trascurando l’effetto leva)?	(punti 0/+2)

F =    kN

(21)	Spiega in che modo determini numero, diametro e classe dei bulloni B.	(punti -1/+4)

(22)	E cosa ottieni?	(punti 0/+3)

numero:  	diametro:  	classe:

| (23) La formula qui a fianco rappresenta la resistenza a rifollamento di un collegamento bullonato. La formula è scritta correttamente, oppure c’è qualche errore? (punti -1/+4) (punti -1/+4) | Fb.Rd=2.5 α fub d tγMb |
| --- | --- |

nella formula dovrebbe comparire il diametro del foro d0 anziché quello del bullone d

nella formula dovrebbe comparire la resistenza dell’acciaio fu e non del bullone fub

nella formula dovrebbe comparire la tensione di snervamento fy e non quella di rottura

dovrebbe comparire solo fub e non  fub (il coefficiente  si usa per il calcestruzzo)

la formula va bene così come è scritta

| Continua a far riferimento all’Eurocodice 3 con le integrazioni del NAD italiano. Il collegamento che trasmette il momento M = 90 kNm, è ora realizzato utilizzando due piatti (sempre in acciaio Fe510) uniti alla colonna con saldature a cordone d’angolo. (24) Come determini l’altezza di gola a e la lunghezza l dei cordoni di saldatura? (punti -1/+4) |  |
| --- | --- |

(25)	E che valore utilizzi?	(punti 0/+4)	a  =  mm	l  =  mm

| (26) Indica, utilizzando quanto hai studiato relativamente ai metodi di rilassamento, quale può essere il momento all’appoggio C della trave continua (con aste in acciaio, tutte di uguale sezione) disegnata a fianco. (punti -1/+4) |  |
| --- | --- |

54.6 kNm	 71.3 kNm	 93.7 kNm	 101.0 kNm	 116.5 kNm

(27)	Sempre con riferimento alla trave di sopra, quando puoi usare l’analisi lineare con ridistribuzione per valutare caratteristiche di sollecitazione allo stato limite ultimo?	(punti -1/+4)

se la sezione è di classe 4		se la sezione è di classe 1 o 2		sempre

se i carichi sono molto alti		se i carichi sono molto bassi

(28)	Sempre con riferimento alla trave di sopra, quando devi tenere conto degli effetti del secondo ordine (non linearità geometrica)?	(punti -1/+3)

se i carichi sono molto alti		se la sezione è di classe 1 o 2		sempre

se vuoi ridurre la sezione		mai

(29)	In che modo valuti, approssimativamente, l’incremento dei momenti per gli effetti del secondo ordine nel telaio sotto indicato?	(punti 0/+3)

(30)	E che valore ottieni per il momento nella sezione indicata (che nell’analisi del primo ordine vale 47 kNm)?	(punti 0/+3)

M  =    kNm

(1)	I valori caratteristici dei carichi permanenti e variabili agenti su una trave sono rispettivamente gk = 21.2 kN/m e qk = 33.4 kN/m. Quanto vale il carico totale da considerare nelle verifiche allo stato limite ultimo?	(punti -1/+3)

54.6 kN/m	 63.1 kN/m	 79.8 kN/m	 84.6 kN/m	 92.8 kN/m

(2)	E quello da considerare in una verifica col metodo delle tensioni ammissibili?	(punti -1/+3)

54.6 kN/m	 63.1 kN/m	 79.8 kN/m	 84.6 kN/m	 92.8 kN/m

(3)	Nel valutare i carichi per le verifiche allo stato limite ultimo si usa l’espressione jγG,j Gk,j+γq,1 Qk,1+i > 1γq,i ψ0,i Qk,i. A cosa serve il coefficiente 0?	(punti -1/+4)

per passare da valori caratteristici a valori di calcolo

per distinguere i carichi variabili dai carichi permanenti

per ottenere il frattile 95% dei carichi

per distinguere il valore raro da quello frequente o quasi permanente

per tenere conto che i carichi variabili indipendenti non raggiungono contemporaneamente il massimo

(4)	Per quale motivo l’acciaio deve avere un’adeguata resilienza?	(punti -1/+3)

per aumentare la tensione di snervamento

per garantire un adeguato incrudimento

per garantire una buona resistenza al fuoco

per evitare una rottura fragile a basse temperature

per evitare fenomeni di instabilità locale

La presenza di tensioni residue influisce su:	(punti -1/+2 per ogni risposta)

(5)	La resistenza ultima di una sezione tesa	 no	 si

(6)	Il comportamento sotto i carichi di esercizio	 no	 si

(7)	Devi progettare secondo la normativa italiana alle tensioni ammissibili un’asta in acciaio, soggetta ad una forza di trazione N = 55.6 kN e realizzata in acciaio Fe430. L’asta sarà collegata agli estremi agli altri elementi strutturali mediante saldature. Con quale formula determini l’area necessaria per la sezione?	(punti -1/+4)

(8)	Che valore ottieni e quale profilato usi?	(punti 0/+4)	A =    mm2

profilato:

Per i quesiti che seguono fai riferimento all’Eurocodice 3 con le integrazioni del NAD italiano. Devi usare un acciaio Fe430. In prima approssimazione, ipotizza che i profilati siano di classe 1.

(9)	Considera una trave soggetta al momento flettente MSd = 72 kNm ed al taglio VSd = 60 kN. Spiega in che modo determini la sezione necessaria.	(punti -1/+4)

(10)	Avendo a disposizione i profili di seguito elencati, quale utilizzi? 	(punti -1/+4)

Profilo	h (mm)	tw (mm)	A (cm2)	Wel (cm3)	Wpl (cm3)

HEB160	160	8.0	54.3	311.5	354.0

HEB180	180	8.5	65.3	425.7	481.5

IPE 220	220	5.9	33.4	252.0	285.4

IPE 240	240	6.2	39.1	324.3	366.6

IPE 270	270	6.6	45.9	428.9	484.0

(11)	In questo caso, la resistenza a flessione è ridotta per la contemporanea presenza del taglio? Rispondi e spiega perché.	(punti -1/+3)

(12)	Per un profilo HEB280 si ha MRd = 402 kNm e NRd = 3441 kN. Qual è il massimo momento che può essere sopportato in presenza di uno sforzo di trazione di 1377 kN?	(punti -1/+4)

134 kNm	 161 kNm	 221 kNm	 268 kNm	 301 kNm

Un’asta tubolare laminata a caldo in acciaio Fe430, lunga 800 mm ed incernierata alle estremità, ha una sezione di area A = 10 cm2 e raggio d’inerzia  = 4.0 mm. In assenza di instabilità potrebbe sopportare uno sforzo normale NRd = 261.9 kN.

(13)	Quanto vale la snellezza adimensionalizzata λ?	(punti 0/+3)	λ =

(14)	Quale curva di instabilità si deve considerare?	(punti -1/+3)	curva

(15)	Che sforzo normale può sopportare tenendo conto dell’instabilità?	(punti -1/+4)

26.8 kN	 31.9 kN	 44.0 kN	 71.5 kN	 97.3 kN

| Continua a far riferimento all’Eurocodice 3 con le integrazioni del NAD italiano. La figura a fianco mostra il collegamento tra una trave IPE 220 ed una colonna HE, che trasmette il momento flettente M = 68 kNm mediante due angolari. Hai a disposizione bulloni di classe 4.6, 5.6 e 6.8, filettati solo alle estremità, di diametro non superiore a 18 mm. (16) Come lavorano i bulloni indicati con la lettera A? (punti -1/+2) |  |
| --- | --- |

a taglio		a flessione		a compressione		a trazione

(17)	Spiega in che modo determini numero, diametro e classe dei bulloni A.	(punti -1/+4)

(18)	E cosa ottieni?	(punti 0/+4)

numero:  	diametro:  	classe:

(19)	Come lavorano i bulloni indicati con la lettera B?	(punti -1/+2)

a taglio		a flessione		a compressione		a trazione

(20)	Quale forza devono trasmettere (trascurando l’effetto leva)?	(punti 0/+2)

F =    kN

(21)	Spiega in che modo determini numero, diametro e classe dei bulloni B.	(punti -1/+4)

(22)	E cosa ottieni?	(punti 0/+3)

numero:  	diametro:  	classe:

| (23) La formula qui a fianco rappresenta la resistenza a rifollamento di un collegamento bullonato. La formula è scritta correttamente, oppure c’è qualche errore? (punti -1/+4) (punti -1/+4) | Fb.Rd=2.5 α fub d tγMb |
| --- | --- |

la formula va bene così come è scritta

nella formula dovrebbe comparire la tensione di snervamento fy e non quella di rottura

dovrebbe comparire solo fub e non  fub (il coefficiente  si usa per il calcestruzzo)

nella formula dovrebbe comparire il diametro del foro d0 anziché quello del bullone d

nella formula dovrebbe comparire la resistenza dell’acciaio fu e non del bullone fub

| Continua a far riferimento all’Eurocodice 3 con le integrazioni del NAD italiano. Il collegamento che trasmette il momento M = 68 kNm, è ora realizzato utilizzando due piatti (sempre in acciaio Fe430) uniti alla colonna con saldature a cordone d’angolo. (24) Come determini l’altezza di gola a e la lunghezza l dei cordoni di saldatura? (punti -1/+4) |  |
| --- | --- |

(25)	E che valore utilizzi?	(punti 0/+4)	a  =  mm	l  =  mm

| (26) Indica, utilizzando quanto hai studiato relativamente ai metodi di rilassamento, quale può essere il momento all’appoggio C della trave continua (con aste in acciaio, tutte di uguale sezione) disegnata a fianco. (punti -1/+4) |  |
| --- | --- |

75.2 kNm	 65.9 kNm	 45.1 kNm	 32.9 kNm	 27.5 kNm

(27)	Sempre con riferimento alla trave di sopra, quando puoi usare l’analisi lineare con ridistribuzione per valutare caratteristiche di sollecitazione allo stato limite ultimo?	(punti -1/+4)

se i carichi sono molto alti		se i carichi sono molto bassi		sempre

se la sezione è di classe 4		se la sezione è di classe 1 o 2

(28)	Sempre con riferimento alla trave di sopra, quando devi tenere conto degli effetti del secondo ordine (non linearità geometrica)?	(punti -1/+3)

sempre				se vuoi ridurre la sezione		mai

se la sezione è di classe 1 o 2		se i carichi sono molto alti

(29)	In che modo valuti, approssimativamente, l’incremento dei momenti per gli effetti del secondo ordine nel telaio sotto indicato?	(punti 0/+3)

(30)	E che valore ottieni per il momento nella sezione indicata (che nell’analisi del primo ordine vale 55 kNm)?	(punti 0/+3)

M  =    kNm

(1)	I valori caratteristici dei carichi permanenti e variabili agenti su una trave sono rispettivamente gk = 21.2 kN/m e qk = 33.4 kN/m. Quanto vale il carico totale da considerare nelle verifiche allo stato limite ultimo?	(punti -1/+3)

79.8 kN/m	 63.1 kN/m	 54.6 kN/m	 44.6 kN/m	 31.2 kN/m

(2)	E quello da considerare in una verifica col metodo delle tensioni ammissibili?	(punti -1/+3)

79.8 kN/m	 63.1 kN/m	 54.6 kN/m	 44.6 kN/m	 31.2 kN/m

(3)	Nel valutare i carichi per le verifiche allo stato limite ultimo si usa l’espressione jγG,j Gk,j+γq,1 Qk,1+i > 1γq,i ψ0,i Qk,i. A cosa serve il coefficiente 0?	(punti -1/+4)

per ottenere il frattile 95% dei carichi

per distinguere il valore raro da quello frequente o quasi permanente

per distinguere i carichi variabili dai carichi permanenti

per tenere conto che i carichi variabili indipendenti non raggiungono contemporaneamente il massimo

per passare da valori caratteristici a valori di calcolo

(4)	Per quale motivo l’acciaio deve avere un’adeguata resilienza?	(punti -1/+3)

per evitare fenomeni di instabilità locale

per garantire una buona resistenza al fuoco

per aumentare la tensione di snervamento

per garantire un adeguato incrudimento

per evitare una rottura fragile a basse temperature

La presenza di tensioni residue influisce su:	(punti -1/+2 per ogni risposta)

(5)	Il comportamento sotto i carichi di esercizio	 no	 si

(6)	La resistenza ultima di una sezione tesa	 no	 si

(7)	Devi progettare secondo la normativa italiana alle tensioni ammissibili un’asta in acciaio, soggetta ad una forza di trazione N = 87.3 kN e realizzata in acciaio Fe430. L’asta sarà collegata agli estremi agli altri elementi strutturali mediante saldature. Con quale formula determini l’area necessaria per la sezione?	(punti -1/+4)

(8)	Che valore ottieni e quale profilato usi?	(punti 0/+4)	A =    mm2

profilato:

Per i quesiti che seguono fai riferimento all’Eurocodice 3 con le integrazioni del NAD italiano. Devi usare un acciaio Fe430. In prima approssimazione, ipotizza che i profilati siano di classe 1.

(9)	Considera una trave soggetta al momento flettente MSd = 92 kNm ed al taglio VSd = 70 kN. Spiega in che modo determini la sezione necessaria.	(punti -1/+4)

(10)	Avendo a disposizione i profili di seguito elencati, quale utilizzi? 	(punti -1/+4)

Profilo	h (mm)	tw (mm)	A (cm2)	Wel (cm3)	Wpl (cm3)

HEB160	160	8.0	54.3	311.5	354.0

HEB180	180	8.5	65.3	425.7	481.5

IPE 220	220	5.9	33.4	252.0	285.4

IPE 240	240	6.2	39.1	324.3	366.6

IPE 270	270	6.6	45.9	428.9	484.0

(11)	In questo caso, la resistenza a flessione è ridotta per la contemporanea presenza del taglio? Rispondi e spiega perché.	(punti -1/+3)

(12)	Per un profilo HEB280 si ha MRd = 402 kNm e NRd = 3441 kN. Qual è il massimo momento che può essere sopportato in presenza di uno sforzo di trazione di 2409 kN?	(punti -1/+4)

80 kNm	 134 kNm	 161 kNm	 221 kNm	 268 kNm

Un’asta tubolare laminata a caldo in acciaio Fe430, lunga 600 mm ed incernierata alle estremità, ha una sezione di area A = 10 cm2 e raggio d’inerzia  = 3.2 mm. In assenza di instabilità potrebbe sopportare uno sforzo normale NRd = 261.9 kN.

(13)	Quanto vale la snellezza adimensionalizzata λ?	(punti 0/+3)	λ =

(14)	Quale curva di instabilità si deve considerare?	(punti -1/+3)	curva

(15)	Che sforzo normale può sopportare tenendo conto dell’instabilità?	(punti -1/+4)

99.3 kN	 86.2 kN	 74.2 kN	 49.7 kN	 38.9 kN

| Continua a far riferimento all’Eurocodice 3 con le integrazioni del NAD italiano. La figura a fianco mostra il collegamento tra una trave IPE 200 ed una colonna HE, che trasmette il momento flettente M = 54 kNm mediante due angolari. Hai a disposizione bulloni di classe 4.6, 5.6 e 6.8, filettati solo alle estremità, di diametro non superiore a 18 mm. (16) Come lavorano i bulloni indicati con la lettera A? (punti -1/+2) |  |
| --- | --- |

a flessione		a compressione		a trazione		a taglio

(17)	Spiega in che modo determini numero, diametro e classe dei bulloni A.	(punti -1/+4)

(18)	E cosa ottieni?	(punti 0/+4)

numero:  	diametro:  	classe:

(19)	Come lavorano i bulloni indicati con la lettera B?	(punti -1/+2)

a flessione		a compressione		a trazione		a taglio

(20)	Quale forza devono trasmettere (trascurando l’effetto leva)?	(punti 0/+2)

F =    kN

(21)	Spiega in che modo determini numero, diametro e classe dei bulloni B.	(punti -1/+4)

(22)	E cosa ottieni?	(punti 0/+3)

numero:  	diametro:  	classe:

| (23) La formula qui a fianco rappresenta la resistenza a rifollamento di un collegamento bullonato. La formula è scritta correttamente, oppure c’è qualche errore? (punti -1/+4) (punti -1/+4) | Fb.Rd=2.5 α fub d tγMb |
| --- | --- |

la formula va bene così come è scritta

dovrebbe comparire solo fub e non  fub (il coefficiente  si usa per il calcestruzzo)

nella formula dovrebbe comparire la resistenza dell’acciaio fu e non del bullone fub

nella formula dovrebbe comparire la tensione di snervamento fy e non quella di rottura

nella formula dovrebbe comparire il diametro del foro d0 anziché quello del bullone d

| Continua a far riferimento all’Eurocodice 3 con le integrazioni del NAD italiano. Il collegamento che trasmette il momento M = 54 kNm, è ora realizzato utilizzando due piatti (sempre in acciaio Fe430) uniti alla colonna con saldature a cordone d’angolo. (24) Come determini l’altezza di gola a e la lunghezza l dei cordoni di saldatura? (punti -1/+4) |  |
| --- | --- |

(25)	E che valore utilizzi?	(punti 0/+4)	a  =  mm	l  =  mm

| (26) Indica, utilizzando quanto hai studiato relativamente ai metodi di rilassamento, quale può essere il momento all’appoggio C della trave continua (con aste in acciaio, tutte di uguale sezione) disegnata a fianco. (punti -1/+4) |  |
| --- | --- |

97.7 kNm	 84.7 kNm	 77.4 kNm	 54.5 kNm	 38.7 kNm

(27)	Sempre con riferimento alla trave di sopra, quando puoi usare l’analisi lineare con ridistribuzione per valutare caratteristiche di sollecitazione allo stato limite ultimo?	(punti -1/+4)

se i carichi sono molto bassi		se i carichi sono molto alti		sempre

se la sezione è di classe 1 o 2		se la sezione è di classe 4

(28)	Sempre con riferimento alla trave di sopra, quando devi tenere conto degli effetti del secondo ordine (non linearità geometrica)?	(punti -1/+3)

se vuoi ridurre la sezione		mai				sempre

se i carichi sono molto alti		se la sezione è di classe 1 o 2

(29)	In che modo valuti, approssimativamente, l’incremento dei momenti per gli effetti del secondo ordine nel telaio sotto indicato?	(punti 0/+3)

(30)	E che valore ottieni per il momento nella sezione indicata (che nell’analisi del primo ordine vale 59 kNm)?	(punti 0/+3)

M  =    kNm

(1)	I valori caratteristici dei carichi permanenti e variabili agenti su una trave sono rispettivamente gk = 21.2 kN/m e qk = 33.4 kN/m. Quanto vale il carico totale da considerare nelle verifiche allo stato limite ultimo?	(punti -1/+3)

92.8 kN/m	 79.8 kN/m	 63.1 kN/m	 54.6 kN/m	 44.6 kN/m

(2)	E quello da considerare in una verifica col metodo delle tensioni ammissibili?	(punti -1/+3)

92.8 kN/m	 79.8 kN/m	 63.1 kN/m	 54.6 kN/m	 44.6 kN/m

(3)	Nel valutare i carichi per le verifiche allo stato limite ultimo si usa l’espressione jγG,j Gk,j+γq,1 Qk,1+i > 1γq,i ψ0,i Qk,i. A cosa serve il coefficiente 0?	(punti -1/+4)

per distinguere i carichi variabili dai carichi permanenti

per tenere conto che i carichi variabili indipendenti non raggiungono contemporaneamente il massimo

per distinguere il valore raro da quello frequente o quasi permanente

per passare da valori caratteristici a valori di calcolo

per ottenere il frattile 95% dei carichi

(4)	Per quale motivo l’acciaio deve avere un’adeguata resilienza?	(punti -1/+3)

per garantire un adeguato incrudimento

per aumentare la tensione di snervamento

per evitare una rottura fragile a basse temperature

per garantire una buona resistenza al fuoco

per evitare fenomeni di instabilità locale

La presenza di tensioni residue influisce su:	(punti -1/+2 per ogni risposta)

(5)	Il comportamento sotto i carichi di esercizio	 si	 no

(6)	La resistenza ultima di una sezione tesa	 si	 no

(7)	Devi progettare secondo la normativa italiana alle tensioni ammissibili un’asta in acciaio, soggetta ad una forza di trazione N = 87.3 kN e realizzata in acciaio Fe510. L’asta sarà collegata agli estremi agli altri elementi strutturali mediante saldature. Con quale formula determini l’area necessaria per la sezione?	(punti -1/+4)

(8)	Che valore ottieni e quale profilato usi?	(punti 0/+4)	A =    mm2

profilato:

Per i quesiti che seguono fai riferimento all’Eurocodice 3 con le integrazioni del NAD italiano. Devi usare un acciaio Fe510. In prima approssimazione, ipotizza che i profilati siano di classe 1.

(9)	Considera una trave soggetta al momento flettente MSd = 162 kNm ed al taglio VSd = 110 kN. Spiega in che modo determini la sezione necessaria.	(punti -1/+4)

(10)	Avendo a disposizione i profili di seguito elencati, quale utilizzi? 	(punti -1/+4)

Profilo	h (mm)	tw (mm)	A (cm2)	Wel (cm3)	Wpl (cm3)

HEB160	160	8.0	54.3	311.5	354.0

HEB180	180	8.5	65.3	425.7	481.5

IPE 220	220	5.9	33.4	252.0	285.4

IPE 240	240	6.2	39.1	324.3	366.6

IPE 270	270	6.6	45.9	428.9	484.0

(11)	In questo caso, la resistenza a flessione è ridotta per la contemporanea presenza del taglio? Rispondi e spiega perché.	(punti -1/+3)

(12)	Per un profilo HEB280 si ha MRd = 519 kNm e NRd = 4443 kN. Qual è il massimo momento che può essere sopportato in presenza di uno sforzo di trazione di 3110 kN?	(punti -1/+4)

86 kNm	 104 kNm	 173 kNm	 208 kNm	 346 kNm

Un’asta tubolare laminata a caldo in acciaio Fe510, lunga 600 mm ed incernierata alle estremità, ha una sezione di area A = 10 cm2 e raggio d’inerzia  = 3.2 mm. In assenza di instabilità potrebbe sopportare uno sforzo normale NRd = 338.1 kN.

(13)	Quanto vale la snellezza adimensionalizzata λ?	(punti 0/+3)	λ =

(14)	Quale curva di instabilità si deve considerare?	(punti -1/+3)	curva

(15)	Che sforzo normale può sopportare tenendo conto dell’instabilità?	(punti -1/+4)

111.3 kN	 105.6 kN	 93.4 kN	 71.8 kN	 50.5 kN

| Continua a far riferimento all’Eurocodice 3 con le integrazioni del NAD italiano. La figura a fianco mostra il collegamento tra una trave IPE 220 ed una colonna HE, che trasmette il momento flettente M = 88 kNm mediante due angolari. Hai a disposizione bulloni di classe 4.6, 5.6 e 6.8, filettati solo alle estremità, di diametro non superiore a 18 mm. (16) Come lavorano i bulloni indicati con la lettera A? (punti -1/+2) |  |
| --- | --- |

a compressione		a trazione		a taglio		a flessione

(17)	Spiega in che modo determini numero, diametro e classe dei bulloni A.	(punti -1/+4)

(18)	E cosa ottieni?	(punti 0/+4)

numero:  	diametro:  	classe:

(19)	Come lavorano i bulloni indicati con la lettera B?	(punti -1/+2)

a compressione		a trazione		a taglio		a flessione

(20)	Quale forza devono trasmettere (trascurando l’effetto leva)?	(punti 0/+2)

F =    kN

(21)	Spiega in che modo determini numero, diametro e classe dei bulloni B.	(punti -1/+4)

(22)	E cosa ottieni?	(punti 0/+3)

numero:  	diametro:  	classe:

| (23) La formula qui a fianco rappresenta la resistenza a rifollamento di un collegamento bullonato. La formula è scritta correttamente, oppure c’è qualche errore? (punti -1/+4) (punti -1/+4) | Fb.Rd=2.5 α fub d tγMb |
| --- | --- |

dovrebbe comparire solo fub e non  fub (il coefficiente  si usa per il calcestruzzo)

nella formula dovrebbe comparire la tensione di snervamento fy e non quella di rottura

nella formula dovrebbe comparire il diametro del foro d0 anziché quello del bullone d

nella formula dovrebbe comparire la resistenza dell’acciaio fu e non del bullone fub

la formula va bene così come è scritta

| Continua a far riferimento all’Eurocodice 3 con le integrazioni del NAD italiano. Il collegamento che trasmette il momento M = 88 kNm, è ora realizzato utilizzando due piatti (sempre in acciaio Fe510) uniti alla colonna con saldature a cordone d’angolo. (24) Come determini l’altezza di gola a e la lunghezza l dei cordoni di saldatura? (punti -1/+4) |  |
| --- | --- |

(25)	E che valore utilizzi?	(punti 0/+4)	a  =  mm	l  =  mm

| (26) Indica, utilizzando quanto hai studiato relativamente ai metodi di rilassamento, quale può essere il momento all’appoggio C della trave continua (con aste in acciaio, tutte di uguale sezione) disegnata a fianco. (punti -1/+4) |  |
| --- | --- |

38.2 kNm	 45.8 kNm	 54.0 kNm	 66.8 kNm	 83.4 kNm

(27)	Sempre con riferimento alla trave di sopra, quando puoi usare l’analisi lineare con ridistribuzione per valutare caratteristiche di sollecitazione allo stato limite ultimo?	(punti -1/+4)

se la sezione è di classe 1 o 2		se i carichi sono molto alti		sempre

se la sezione è di classe 4		se i carichi sono molto bassi

(28)	Sempre con riferimento alla trave di sopra, quando devi tenere conto degli effetti del secondo ordine (non linearità geometrica)?	(punti -1/+3)

se la sezione è di classe 1 o 2		se vuoi ridurre la sezione		sempre

mai				se i carichi sono molto alti

(29)	In che modo valuti, approssimativamente, l’incremento dei momenti per gli effetti del secondo ordine nel telaio sotto indicato?	(punti 0/+3)

(30)	E che valore ottieni per il momento nella sezione indicata (che nell’analisi del primo ordine vale 50 kNm)?	(punti 0/+3)

M  =    kNm

(1)	I valori caratteristici dei carichi permanenti e variabili agenti su una trave sono rispettivamente gk = 29.5 kN/m e qk = 37.8 kN/m. Quanto vale il carico totale da considerare nelle verifiche allo stato limite ultimo?	(punti -1/+3)

98.0 kN/m	 79.5 kN/m	 73.2 kN/m	 67.3 kN/m	 56.0 kN/m

(2)	E quello da considerare in una verifica col metodo delle tensioni ammissibili?	(punti -1/+3)

98.0 kN/m	 79.5 kN/m	 73.2 kN/m	 67.3 kN/m	 56.0 kN/m

(3)	Nel valutare i carichi per le verifiche allo stato limite ultimo si usa l’espressione jγG,j Gk,j+γq,1 Qk,1+i > 1γq,i ψ0,i Qk,i. A cosa serve il coefficiente 0?	(punti -1/+4)

per tenere conto che i carichi variabili indipendenti non raggiungono contemporaneamente il massimo

per distinguere i carichi variabili dai carichi permanenti

per distinguere il valore raro da quello frequente o quasi permanente

per passare da valori caratteristici a valori di calcolo

per ottenere il frattile 95% dei carichi

(4)	Per quale motivo l’acciaio deve avere un’adeguata resilienza?	(punti -1/+3)

per evitare fenomeni di instabilità locale

per garantire un adeguato incrudimento

per garantire una buona resistenza al fuoco

per aumentare la tensione di snervamento

per evitare una rottura fragile a basse temperature

La presenza di tensioni residue influisce su:	(punti -1/+2 per ogni risposta)

(5)	La resistenza all’instabilità di un’asta compressa	 si	 no

(6)	Il comportamento sotto i carichi di esercizio	 si	 no

(7)	Devi progettare secondo la normativa italiana alle tensioni ammissibili un’asta in acciaio, soggetta ad una forza di trazione N = 94.4 kN e realizzata in acciaio Fe360. L’asta sarà collegata agli estremi agli altri elementi strutturali mediante saldature. Con quale formula determini l’area necessaria per la sezione?	(punti -1/+4)

(8)	Che valore ottieni e quale profilato usi?	(punti 0/+4)	A =    mm2

profilato:

Per i quesiti che seguono fai riferimento all’Eurocodice 3 con le integrazioni del NAD italiano. Devi usare un acciaio Fe360. In prima approssimazione, ipotizza che i profilati siano di classe 1.

(9)	Considera una trave soggetta al momento flettente MSd = 80 kNm ed al taglio VSd = 75 kN. Spiega in che modo determini la sezione necessaria.	(punti -1/+4)

(10)	Avendo a disposizione i profili di seguito elencati, quale utilizzi? 	(punti -1/+4)

Profilo	h (mm)	tw (mm)	A (cm2)	Wel (cm3)	Wpl (cm3)

HEB160	160	8.0	54.3	311.5	354.0

HEB180	180	8.5	65.3	425.7	481.5

IPE 220	220	5.9	33.4	252.0	285.4

IPE 240	240	6.2	39.1	324.3	366.6

IPE 270	270	6.6	45.9	428.9	484.0

(11)	In questo caso, la resistenza a flessione è ridotta per la contemporanea presenza del taglio? Rispondi e spiega perché.	(punti -1/+3)

(12)	Per un profilo HEB280 si ha MRd = 343 kNm e NRd = 2941 kN. Qual è il massimo momento che può essere sopportato in presenza di uno sforzo di trazione di 1617 kN?	(punti -1/+4)

57 kNm	 69 kNm	 114 kNm	 172 kNm	 229 kNm

Un’asta tubolare laminata a caldo in acciaio Fe360, lunga 600 mm ed incernierata alle estremità, ha una sezione di area A = 10 cm2 e raggio d’inerzia  = 4.0 mm. In assenza di instabilità potrebbe sopportare uno sforzo normale NRd = 223.8 kN.

(13)	Quanto vale la snellezza adimensionalizzata λ?	(punti 0/+3)	λ =

(14)	Quale curva di instabilità si deve considerare?	(punti -1/+3)	curva

(15)	Che sforzo normale può sopportare tenendo conto dell’instabilità?	(punti -1/+4)

73.6 kN	 95.8 kN	 111.5 kN	 123.7 kN	 154.9 kN

| Continua a far riferimento all’Eurocodice 3 con le integrazioni del NAD italiano. La figura a fianco mostra il collegamento tra una trave IPE 200 ed una colonna HE, che trasmette il momento flettente M = 39 kNm mediante due angolari. Hai a disposizione bulloni di classe 4.6, 5.6 e 6.8, filettati solo alle estremità, di diametro non superiore a 18 mm. (16) Come lavorano i bulloni indicati con la lettera A? (punti -1/+2) |  |
| --- | --- |

a trazione		a taglio		a flessione		a compressione

(17)	Spiega in che modo determini numero, diametro e classe dei bulloni A.	(punti -1/+4)

(18)	E cosa ottieni?	(punti 0/+4)

numero:  	diametro:  	classe:

(19)	Come lavorano i bulloni indicati con la lettera B?	(punti -1/+2)

a trazione		a taglio		a flessione		a compressione

(20)	Quale forza devono trasmettere (trascurando l’effetto leva)?	(punti 0/+2)

F =    kN

(21)	Spiega in che modo determini numero, diametro e classe dei bulloni B.	(punti -1/+4)

(22)	E cosa ottieni?	(punti 0/+3)

numero:  	diametro:  	classe:

| (23) La formula qui a fianco rappresenta la resistenza a rifollamento di un collegamento bullonato. La formula è scritta correttamente, oppure c’è qualche errore? (punti -1/+4) (punti -1/+4) | Fb.Rd=2.5 α fub d tγMb |
| --- | --- |

la formula va bene così come è scritta

nella formula dovrebbe comparire il diametro del foro d0 anziché quello del bullone d

nella formula dovrebbe comparire la resistenza dell’acciaio fu e non del bullone fub

nella formula dovrebbe comparire la tensione di snervamento fy e non quella di rottura

dovrebbe comparire solo fub e non  fub (il coefficiente  si usa per il calcestruzzo)

| Continua a far riferimento all’Eurocodice 3 con le integrazioni del NAD italiano. Il collegamento che trasmette il momento M = 39 kNm, è ora realizzato utilizzando due piatti (sempre in acciaio Fe360) uniti alla colonna con saldature a cordone d’angolo. (24) Come determini l’altezza di gola a e la lunghezza l dei cordoni di saldatura? (punti -1/+4) |  |
| --- | --- |

(25)	E che valore utilizzi?	(punti 0/+4)	a  =  mm	l  =  mm

| (26) Indica, utilizzando quanto hai studiato relativamente ai metodi di rilassamento, quale può essere il momento all’appoggio D della trave continua (con aste in acciaio, tutte di uguale sezione) disegnata a fianco. (punti -1/+4) |  |
| --- | --- |

103.2 kNm	 85.2 kNm	 69.2 kNm	 54.4 kNm	 47.7 kNm

(27)	Sempre con riferimento alla trave di sopra, quando puoi usare l’analisi lineare con ridistribuzione per valutare caratteristiche di sollecitazione allo stato limite ultimo?	(punti -1/+4)

se i carichi sono molto bassi		se la sezione è di classe 1 o 2		sempre

se i carichi sono molto alti		se la sezione è di classe 4

(28)	Sempre con riferimento alla trave di sopra, quando devi tenere conto degli effetti del secondo ordine (non linearità geometrica)?	(punti -1/+3)

se vuoi ridurre la sezione		se la sezione è di classe 1 o 2		mai

se i carichi sono molto alti		sempre

(29)	In che modo valuti, approssimativamente, l’incremento dei momenti per gli effetti del secondo ordine nel telaio sotto indicato?	(punti 0/+3)

(30)	E che valore ottieni per il momento nella sezione indicata (che nell’analisi del primo ordine vale 54 kNm)?	(punti 0/+3)

M  =    kNm

Risposte – compito del 3/5/02

Le risposte si riferiscono alla prima serie di domande.

(1)	Il carico da considerare nelle verifiche allo stato limite ultimo è ottenuto sommando il valore di calcolo dei carichi permanenti (pari a 1.4 volte il valore caratteristico) e dei carichi variabili (pari 1.5 volte il valore caratteristico). Vale quindi

21.2×1.4+33.4×1.5=79.8 kN/m

(2)	Il carico da considerare nelle verifiche alle tensioni ammissibili è ottenuto sommando il valore caratteristico dei carichi permanenti e dei carichi variabili. Vale quindi

21.2+33.4=54.6 kN/m

(3)	Il coefficiente y0 serve per tenere conto del fatto che carichi variabili tra loro indipendenti hanno bassa probabilità di raggiungere contemporaneamente il massimo.

(4)	Una buona resilienza è necessaria per evitare una rottura fragile dell’acciaio a basse temperature.

(5)	Le tensioni residue non influenzano la resistenza ultima di una sezione tesa (mentre possono influenzare la resistenza ad instabilità di un’asta compressa).

(6)	Le tensioni residue causano un anticipato raggiungimento dello snervamento di alcuni punti della sezione e quindi un discostarsi dall’andamento elastico lineare già per carichi bassi. Di conseguenza influenzano l’entità delle deformazioni sotto i carichi di esercizio.

(7)	Nel metodo delle tensioni ammissibili la sezione di un’asta tesa viene calcolata con la formula

A≥Nσs, con σs=240 MPa nel caso di acciaio Fe510.

Il riferimento al tipo di collegamento (mediante saldatura) serviva ad evidenziare che non ci si doveva preoccupare di riduzione della sezione per fori necessari alla bullonatura.

Punteggio:	ho assegnato 3 punti a chi omesso il valore di σso lo ha indicato di poco sbagliato (per esempio pari a 2/3 di fy);ho assegnato 2 punti a chi ha indicato un valore di σs un po’ più discosto da quello esatto; ho dato 0 punti a chi ha indicato le formule per lo stato limite ultimo e –1 punti a chi ha citato formule relative alla saldatura.

(8)	Nel caso in esame si ottiene A = 231.7 mm2. Parecchi profilati potevano essere utilizzati, in genere del tipo a L oppure a C, perché l’IPE più piccolo è già troppo grande rispetto alle necessità.

Punteggio:	nel valutare il punteggio ho tolto un punto a chi ha commesso errori di calcolo inferiori al 10% e due punti a chi ha commesso errori tra il 10 e il 20%; ho accettato valori dell’area calcolati in coerenza con i dati indicati nel punto precedente, anche quando questi erano sbagliati, ma li ho penalizzati di un punto; se però la risposta al quesito precedente era completamente errata, qui ho assegnato in ogni caso 0 punti. Inoltre ho tolto un punto a chi non ha indicato il profilato prescelto o ne ha scelto uno insufficiente o troppo grande (con area più che doppia di quella necessaria).

(9)	In generale, il momento flettente è molto più condizionante del taglio. Il progetto della sezione và quindi fatto pensando al taglio ed usando la formula

Wpl=MSdfyγM0, con fy = 355 MPa e gM0=1.05.

Solo in un secondo momento si verificherà a taglio e si controllerà che la presenza del taglio non riduca la resistenza a flessione della sezione.

Punteggio:	a chi ha indicato la formula correttamente ma ha omesso il valore di fy o gM0 ho tolto un punto per ciascuna omissione; ho penalizzato analogamente chi ha incrementato del 30% il Wpl (in questo caso non c’era motivo di farlo); ho assegnato 0 punti a chi ha detto di progettare a taglio, oppure, pur indicando di dover progettare a flessione, non ha scritto la formula; ho invece considerato accettabile dire che si doveva rispettare contemporaneamente la verifica a flessione e quella a taglio.

(10)	Nel caso in esame si ottiene Wpl=349.0 cm2. Il profilo da preferire è l’IPE 240. L’HEB160, pur avendo un Wpl accettabile ed ancora più vicino a quello calcolato ha un’area molto maggiore e quindi un costo maggiore. L’IPE 220 era insufficiente, mentre gli altri due profili erano un po’ troppo grandi.

Punteggio:	ho assegnato 4 punti per l’IPE 240 e 3 per l’HEB 160; ho dato 1 punto a chi ha indicato profili con Wpl abbondante; ho penalizzato di 1 punto chi ha indicato l’IPE 220 (insufficiente) e, in altre serie di domande, chi ha indicato profilati troppo più grandi del necessario.

(11)	In questo caso (come quasi sempre) la resistenza a flessione non è ridotta, perché VSd è meno della metà di VRd.

Punteggio:	ho assegnato 1 punto a chi ha risposto no senza motivazioni; 0 punti a chi ha risposto no ma ha dato motivazioni sbagliate.

(12)	In presenza di una forza assiale NRd, il momento resistente rimane invariato se NSd £ 0.1 NRd. Per valori maggiori, MRd si riduce linearmente. La relazione suggerita dall’Eurocodice 3 per profili a doppio T è MN.Rd=1.11 Mpl.Rd(1−NSdNRd). Nel caso considerato è NSdNRd=17774443=0.4, quindi MN.Rd=1.11×519×0.6=346 kN.

(13)	La snellezza l di un’asta è pari al rapporto tra lunghezza libera d’inflessione e raggio d’inerzia della sezione. Nel caso in esame si ha λ=8004=200. La snellezza adimensionalizzata λ è pari al rapporto tra l e l1, con λ1=πEfy=75.7 essendo fy = 510 MPa. Si ha quindi λ=20075.7=2.64.

Punteggio:	ho assegnato il punteggio pieno anche a valori leggermente diversi da quello da me calcolato, oppure arrotondati, come ad esempio 2.6.

(14)	Per sezioni cave laminate a caldo occorre usare la curva a.

Punteggio:	ho assegnato -1 punto a chi ha indicato una curva diversa.

(15)	Dal prospetto 5.5.2 dell’Eurocodice 3 si ricava, per la curva a e λ=2.64, c=0.132. Quindi Nb.Rd=0.132×338.1=44.6 kN.

Punteggio:	ho assegnato il punteggio massimo anche a un paio di studenti che, avendo trovato un valore leggermente diverso dal mio, l’hanno annotato a piè di pagina senza barrare la casella.

(16)	I bulloni indicati con A lavorano a taglio.

(17)	I bulloni A devono trasmettere una forza pari a M/h, con h=240 mm altezza del profilato. La resistenza a taglio di n bulloni è pari a n FV.Rd, con

FV.Rd=0.6 A fubγMb

A = area nominale del bullone

fub = tensione di rottura del bullone, dipendente dalla classe

gMb = 1.35.

Le incognite sono n, A, fub. Ne posso fissare due e ricavare la terza.

Punteggio:	Ho tolto un punto al punteggio pieno per ciascuno dei seguenti errori od omissioni: avere parlato di area resistente anziché nominale; non avere indicato il valore di fub o di gMb. Ho assegnato 0 punti a chi ha fatto esplicitamente riferimento a due o più sezioni resistenti per bullone (anziché una), mentre ho accettato l’avere indicato nella formula generale il termine ns, numero di sezioni, senza specificare quante fossero.

(18)	Posso, ad esempio, porre n=6 (come mostrato in figura) e scegliere una classe 6.8, con fub = 600 MPa. Ottengo così

A=Mh γMb0.6 fub 1n=90×1030.240 1.350.6×600 16=234.4 mm2

per cui posso usare bulloni M18 (di area 254 mm2). In totale quindi 6 bulloni M18 di classe 6.8.

Punteggio:	Ho considerato valide anche altre scelte, purché portassero ad una resistenza sufficiente e non esagerata. Ho accettato anche un leggero sottodimensionamento (con scarto di meno del 10%) penalizzandolo di 2 punti. Quando alcuni valori indicati in (17) erano scorretti, ho controllato che i valori qui ottenuti fossero coerenti, accettandoli in questo caso ma penalizzandoli di 1 punto. Ho penalizzato di un punto anche per i seguenti errori: usare un numero di bulloni dispari (non è coerente con lo schema); usare bulloni di diametro maggiore di 18 mm o di classe superiore a 6.8 (avevo imposto questi limiti).

(19)	I bulloni indicati con B lavorano a trazione.

(20)	La forza (trasmessa dai bulloni B) è pari a M / h’, con h’=(240+2´60) mm distanza tra il baricentro dei bulloni tesi e della parte compressa. Essa vale quindi 90/0.360=250 kN.

Statistiche:	Stranamente, la maggior parte degli studenti ha risposto in maniera sbagliata, indicando lo stesso valore M/h valutato per il quesito (17).

(21)	I bulloni B devono trasmettere la forza F valutata al punto precedente. La resistenza a trazione di n bulloni è pari a n FT.Rd, con

FT.Rd=0.9 Ares fubγMb

Ares = area resistente del bullone

fub = tensione di rottura del bullone, dipendente dalla classe

gMb = 1.35.

Le incognite sono n, Ares, fub. Ne posso fissare due e ricavare la terza.

Punteggio:	Ho tolto un punto al punteggio pieno per ciascuno dei seguenti errori od omissioni: avere parlato di area nominale anziché resistente; non avere indicato il valore di fub o di gMb.

(22)	Posso, ad esempio, porre n=4 (come mostrato in figura) e scegliere una classe 5.6, con fub = 500 MPa. Ottengo così

A=F γMb0.9 fub 1n=250×103 1.350.9×500 14=187.5 mm2

per cui posso usare bulloni M18 (di area resistente 192 mm2). In totale quindi 4 bulloni M18 di classe 5.6.

Punteggio:	Ho considerato valide anche altre scelte, purché portassero ad una resistenza sufficiente e non esagerata. Per tutti coloro che avevano sbagliato a calcolare F, ho controllato che i valori qui ottenuti fossero coerenti col loro valore di F, accettandoli in questo caso ma penalizzandoli di 1 punto. Ho penalizzato di un punto anche chi ha usato un numero di bulloni dispari (non è coerente con lo schema).

(23)	Scritta in quel modo,la formula è sbagliata. La resistenza a rifollamento è legata alla tensione di rottura del materiale base, perché è la lamiera che subisce il rifollamento, e non a quella del bullone. L’idea della domanda mi è venuta perché nella versione dell’Eurocodice 3 messa a disposizione come file c’era proprio questo errore (nella versione UNI invece la formula è esatta). Era un po’ una trappola e mi spiace per gli studenti che ci sono cascati, ma dovrebbero imparare ad avere più fiducia dei loro ragionamenti che delle formule che stanno scritte nei libri.

Statistiche:	Quasi tutti hanno risposto a questo quesito, e – fortunatamente – oltre l’80% ha indicato la risposta esatta.

(24)	Sia i due cordoni di saldatura superiori che i due inferiori devono trasmettere una forza pari a M/h, con h=240 mm altezza del profilato. La resistenza di ciascun cordone è

Fv.wd=fu3βw γMw a l	con

a = altezza di gola del cordone

l = lunghezza del cordone

fu = 510 MPa = tensione di rottura del materiale

bw = 0.9 per acciaio Fe510

gMw = 1.35.

Ponendo M/h = 2 Fv.wd si ottiene un’equazione nelle due incognite a ed l.

Punteggio:	Ho tolto un punto per ciascuna di queste omissioni: fu, bw, gMw (ma al massimo ho tolto 2 punti). Ho assegnato 0 punti a chi ha solo accennato all’esistenza di fv.wd senza dire come calcolarla. Ho assegnato 0 punti anche a chi ha detto che la forza M/h era sopportata da 4 cordoni, perché mi sembra un errore concettuale piuttosto grave. Qualche studente non ha fatto esplicitamente riferimento al numero di cordoni e ha indicato come calcolare a l ponendo M/h = Fv.wd. Ho accettato comunque la risposta, pensando che con l volesse riferirsi alla lunghezza totale dei cordoni.

(25)	Dalla condizione di sopra si ottiene

a l=M2 h βw γMwfu3=90×1030.240 0.9×1.355103=773.7 mm2

Se assegno a=7.5 mm ottengo l=103.2 mm (ma conviene aumentare la lunghezza di circa 2 a, perché la parte di estremità del cordone può essere meno perfetta; assegnerei quindi l=120 mm).

Punteggio:	Ho considerato valide anche altre scelte, purché portassero ad una resistenza sufficiente e non esagerata. Quando alcuni valori indicati in (24) erano scorretti, ho controllato che i valori qui ottenuti fossero coerenti, accettandoli in questo caso ma penalizzandoli di 1 punto. Ho penalizzato di un punto chi ha scelto una lunghezza l maggiore della b del profilato IPE, perché sarebbe impossibile realizzare un cordone così lungo.

(26)	Per operare col metodo di rilassamento si deve calcolare il momento d’incastro perfetto nelle diverse campate: q l2 / 8 nella prima e quarta, q l2 / 12 nella seconda e terza. I valori sono, nell’ordine da sinistra a destra, -111.3, -78.1, -77.7, -88.7 kNm. Non è però sufficiente pensare solo all’equilibrio del nodo C (-78.1 e -77.7 già sono quasi uguali), ma occorre tenere presente che equilibrando il nodo B (che parte da -111.3 e -78.1) si ha un incremento di momento all’estremo sinistro del tratto BC e quindi una diminuzione all’estremo destro; analogamente per DE. Per questo motivo il momento in C è più piccolo dei valori -78.1 e -77.7 e vale -71.3 kNm.

Punteggio:	Ho comunque assegnato 0 punti (e non –1) a chi ha indicato il valore -93.7 kNm, anche se un po’ troppo lontano dal vero.

(27)	La ridistribuzione può essere fatta se le sezioni hanno comportamento duttile, ovvero se sono di classe 1 o 2.

(28)	In una trave continua gli effetti del secondo ordine non sono mai significativi.

(29)	Per tenere conto in maniera approssimata degli effetti del secondo ordine, secondo quanto suggerito dall’Eurocodice 3, occorre valutare il rapporto tra carichi verticali agenti e carichi verticali critici

VSdVcr=δh VH, con V carico verticale, H taglio orizzontale, d spostamento relativo

e se questo è compreso tra 0.1 e 0.25 incrementare i momenti moltiplicandoli per

11−VSdVcr.

L’Eurocodice 3 non specifica come comportarsi quando questo rapporto varia ai diversi piani; a vantaggio di sicurezza io prenderei il massimo, che in questo caso si ha al secondo piano:

VSdVcr=δh VH=23.9−6.83500 45×16×325×3=0.141; 11−VSdVcr=11−0.141=1.164

Punteggio:	Qualcuno ha detto che bisogna calcolare l’incremento di taglio orizzontale DH pari a V d / h e calcolare il telaio con le forze così variate. Questo è giusto, anche se poco operativo, ed ha avuto il punteggio pieno se ben spiegato (o valori minori, in funzione della chiarezza di spiegazione). Ho dato solo 1 punto a chi ha scritto la formula H= V d / h senza chiare spiegazioni.

(30)	Il valore che si ottiene è 47 ´ 1.164 = 54.7 kNm.