| Fai riferimento alla sezione in c.a. disegnata a fianco (le dimensioni sono in cm); il calcestruzzo è di classe Rck=25 MPa e l’acciaio (da disporre) è di tipo FeB44k, con copriferro di calcolo c=4 cm. F L E S S I O N E S E M P L I C E Fai riferimento al metodo delle tensioni ammissibili (D.M. 14/2/92). (1) Spiega in che modo valuti, rapidamente e con buona approssimazione, il massimo momento flettente positivo che può essere portato dalla sezione, se armata a semplice armatura (punti -1/+4) |  |
| --- | --- |

(2)	Che valore ottieni?	(punti 0/+3)	M =    kNm

(3)	Immagina che la sezione sopra disegnata sia armata con 320 inferiori e 314 superiori. Spiega in che modo puoi valutare, rapidamente e con buona approssimazione, il momento flettente positivo che può essere portato dalla sezione	(punti -1/+4)

(4)	Che valore ottieni?	(punti 0/+3)	M =    kNm

(5)	Per quale motivo nel valutare la formula di progetto di una sezione inflessa allo stato limite ultimo si è fatto riferimento al diagramma di deformazioni C?	(punti -1/+4)

per ottenere un’altezza della sezione più piccola possibile

per garantire un comportamento duttile della sezione

per garantire alla sezione una sufficiente resistenza

per ottenere una formula più semplice

perché era l’unico diagramma cui si poteva fare riferimento

(6)	Seguendo il metodo delle tensioni ammissibili, qual è la tensione ammissibile per un calcestruzzo di classe Rck=35 MPa?	(punti -1/+3)

6.0 MPa	 8.5 MPa	 9.7 MPa	 11.0 MPa	 13.0 MPa

(7)	A che serve calcolare le percentuali meccaniche di armatura 1, 2, 3?	(punti -1/+4)

per valutare se la tensione nell’acciaio è ammissibile

per individuare in quale campo ricade il diagramma limite per flessione allo SLU

per calcolare la posizione dell’asse neutro nelle verifiche alle tensioni ammissibili

per progettare correttamente l’altezza della sezione

nessuna delle risposte precedenti

(8)	Una delle seguenti condizioni relative all’armatura longitudinale As ed al passo s delle staffe, per pilastri progettati secondo la normativa italiana alle tensioni ammissibili, è sbagliata. Quale?	(punti -1/+3)

S

F

O

R

Z

O

N

O

R

M

A

L

E

+

F

L

E

S

S

I

O

N

E

C

O

M

P

O

S

T

A

As≥0.003 Ac,nec	 As≤0.06 Ac	 s≤15 ∅min	 s≤25 cm

(9)	In che modo valuti, allo stato limite ultimo, l’incremento di sforzo normale resistente in un pilastro circolare di raggio r, dovuto alla presenza di una staffa a spirale 8 (As = 0.8 cm2) di passo p=5 cm?	(punti -1/+4)

è pari a  2 Al,eq fyd, essendo Al,eq l’area longitudinale equivalente (2  r As / p)

è pari ad  As fyd	 è pari a  2 As σs

non c’è alcun incremento	 nessuna delle risposte precedenti

(10)	Una delle seguenti affermazioni, relative alla differenza tra pilastri progettati secondo il metodo delle tensioni ammissibili e agli stati limite, è sbagliata. Quale?	(punti -1/+4)

in presenza di solo N (di compressione), agli stati limite si ha una riduzione di sezione

in presenza di solo N (di compressione), agli stati limite si ha una riduzione di armatura

in presenza di solo N (di compressione), agli stati limite si ha una riduzione delle staffe

in presenza di tensoflessione non vi sono sostanziali differenze

in presenza di pressoflessione (con N elevato) agli stati limite si ha una notevole riduzione di armatura

| Fai riferimento alla sezione in c.a. disegnata a fianco (le dimensioni sono in cm); il calcestruzzo è di classe Rck=25 MPa e l’acciaio è di tipo FeB44k, con copriferro c=4 cm; l’armatura è As = A’s = 10 cm2. Fai riferimento al metodo degli stati limite. (11) Spiega come determini il momento flettente e lo sforzo normale corrispondenti al diagramma di  disegnato a fianco (punti -1/+4) |  |
| --- | --- |

(12)	Che valore ottieni per il momento flettente?	(punti 0/+2)	M =    kNm

(13)	Che valore ottieni per lo sforzo normale?	(punti 0/+2)	N =    kN

Sempre per la sezione di sopra (3090) ma con riferimento al metodo delle tensioni ammissibili, senza fare un calcolo rigoroso, sei in grado di dire “a occhio” com’è la sezione per ciascuna delle coppie M-N di seguito indicate (ricorda che M è positivo se tende le fibre inferiori, N è positivo se di trazione)?

tutta	parzializzata	parzializzata	tutta

tesa	compr.inf.	compr.sup.	compressa

(14)	M= 300 kNm	N= 1000 kN	(punti -1/+3)

(15)	M= +100 kNm	N= +500 kN	(punti -1/+3)

(16)	In una sezione in calcestruzzo di classe Rck=25 MPa soggetta a taglio V e torsione T, calcolata secondo il metodo delle tensioni ammissibili, si ha V =0.97 MPa e T =0.78 MPa. Cosa si deve fare?	(punti -1/+3)

T

A

G

L

I

O

+

T

O

R

S

I

O

N

E

si deve disporre un’armatura a taglio e torsione fuori calcolo (minimi di normativa)

si deve calcolare l’armatura necessaria per taglio e torsione

si deve cambiare sezione

si deve usare un calcestruzzo con maggiore resistenza

non si deve mettere armatura a taglio e torsione

(17)	Spiega come determini, secondo il metodo delle tensioni ammissibili, il numero di staffe 8 a 2 bracci in acciaio FeB44k da disporre in un metro in una trave a spessore di sezione 10024, con copriferro di calcolo c=4 cm, soggetta ad un taglio V=40 kN.	(punti -1/+4)

(18)	Che valore ottieni?	(punti 0/+3)	  8 per metro

(19)	Nella formula VRd1=[τRd k (1.2+40 ρl)+0.15 σcp] bw d, che per l’Eurocodice 2 fornisce la resistenza a taglio di un elemento privo di una specifica armatura a taglio, qual è il termine che tiene conto dello sforzo assiale?	(punti -1/+3)

τRd		k		1.2+40 ρl		0.15 σcp		bw d

(20)	In una trave, armata con staffe, si è calcolato col metodo “normale” che VRd1 = 100 kN, VRd2 = 940 kN, Vwd = 90 kN. Quanto vale VRd3?	(punti -1/+3)

90 kN		100 kN		180 kN		190 kN		200 kN

(21)	Nella stessa trave, quale sarebbe il valore di VRd3 se si utilizzasse il metodo dell’inclinazione variabile del traliccio (secondo l’EC2 con le modifiche del NAD italiano)?	(punti -1/+3)

90 kN		100 kN		180 kN		190 kN		200 kN

(22)	Nell’armare la trave del progetto fatto durante l’anno non hai tenuto conto del momento torcente. Come mai?	(punti -1/+3)

perché era solo un esempio didattico (in realtà avrei dovuto tenerne conto)

perché nella trave considerata non c’è e non ci sarà mai torsione

perché il momento torcente è minore di TRd1 e quindi metto le staffe minime di normativa

perché l’eventuale momento torcente nella trave considerata nasce per congruenza ma non è necessario per l’equilibrio

(23)	L’EC2 consente di usare per la torsione un angolo  diverso da 45°. Come cambia la quantità di armatura longitudinale necessaria se si passa da cot =1 a cot =2?	(punti -1/+3)

non cambia	 si dimezza	 si raddoppia	 si riduce del 20%

(24)	Il NAD italiano ha modificato notevolmente le prescrizioni relative allo stato limite di tensioni di esercizio. Cosa ne è derivato?	(punti -1/+4)

S

T

A

T

I

L

I

M

I

T

E

D

I

E

S

E

R

C

I

Z

I

O

ha reso molto più semplice le modalità di verifica

ha modificato sostanzialmente il modo in cui la verifica viene fatta

ha limitato la possibilità di effettuare ridistribuzione dei momenti

non è cambiato niente di sostanziale

ha reso necessario tenere sempre conto dell’armatura in compressione

(25)	Quale valore del coefficiente di omogeneizzazione n deve essere usato nelle verifiche allo stato limite di tensioni di esercizio?	(punti -1/+4)

sei		sette		quindici		il valore di Es/Ec

nessuno (non ha senso parlare di coefficiente di omogeneizzazione in questo caso)

(26)	L’Eurocodice 2 fornisce dei limiti per diametro e distanza delle barre, rispettando i quali non vi dovrebbero essere problemi di fessurazione. In funzione di cosa sono determinati questi limiti?	(punti -1/+4)

del carico		dell’area di armatura		della sezione

della tensione nell’acciaio nella combinazione di carico quasi permanente

della tensione nel calcestruzzo in esercizio

(27)	Una trave inflessa, di sezione 4070, con copriferro di calcolo c=4 cm, è armata in zona tesa con 220 + 214 in acciaio FeB44k. Spiega come calcoli la distanza media srm tra le fessure	(punti -1/+4)

(28)	Che valore ottieni?	(punti 0/+3)	srm =    mm

(29)	Cosa si intende con tension stiffening?	(punti -1/+3)

resistenza a trazione del calcestruzzo (in presenza di trazione pura)

resistenza a trazione del calcestruzzo (in presenza di flessione)

irrigidimento (riduzione di deformazione) di un’asta tesa grazie all’armatura presente

irrigidimento dovuto al fatto che il calcestruzzo tra due fessure lavora a trazione

(30)	L’Eurocodice 2 fornisce dei limiti al rapporto luce/altezza utile, rispettando i quali non vi dovrebbero essere problemi di deformazione. I limiti variano a seconda che il calcestruzzo sia molto o poco sollecitato. Come si fa a scegliere?	(punti -1/+3)

si confronta la tensione nel calcestruzzo con specifici limiti

si confronta la tensione nell’acciaio con specifici limiti

si confronta la percentuale geometrica di armatura con specifici limiti

si confronta il carico agente in esercizio con specifici limiti

| Fai riferimento alla sezione in c.a. disegnata a fianco (le dimensioni sono in cm); il calcestruzzo è di classe Rck=25 MPa e l’acciaio (da disporre) è di tipo FeB44k, con copriferro di calcolo c=4 cm. F L E S S I O N E S E M P L I C E Fai riferimento al metodo delle tensioni ammissibili (D.M. 14/2/92). (1) Spiega in che modo valuti, rapidamente e con buona approssimazione, il massimo momento flettente negativo che può essere portato dalla sezione, se armata a semplice armatura (punti -1/+4) |  |
| --- | --- |

(2)	Che valore ottieni?	(punti 0/+3)	M =    kNm

(3)	Immagina che la sezione sopra disegnata sia armata con 414 inferiori e 420 superiori. Spiega in che modo puoi valutare, rapidamente e con buona approssimazione, il momento flettente negativo che può essere portato dalla sezione	(punti -1/+4)

(4)	Che valore ottieni?	(punti 0/+3)	M =    kNm

(5)	Per quale motivo nel valutare la formula di progetto di una sezione inflessa allo stato limite ultimo si è fatto riferimento al diagramma di deformazioni C?	(punti -1/+4)

perché era l’unico diagramma cui si poteva fare riferimento

per ottenere un’altezza della sezione più piccola possibile

per garantire alla sezione una sufficiente resistenza

per garantire un comportamento duttile della sezione

per ottenere una formula più semplice

(6)	Seguendo il metodo delle tensioni ammissibili, qual è la tensione ammissibile per un calcestruzzo di classe Rck=35 MPa?	(punti -1/+3)

13.0 MPa	 11.0 MPa	 9.7 MPa	 8.5 MPa	 6.0 MPa

(7)	A che serve calcolare le percentuali meccaniche di armatura 1, 2, 3?	(punti -1/+4)

nessuna delle risposte seguenti

per calcolare la posizione dell’asse neutro nelle verifiche alle tensioni ammissibili

per individuare in quale campo ricade il diagramma limite per flessione allo SLU

per valutare se la tensione nell’acciaio è ammissibile

per progettare correttamente l’altezza della sezione

(8)	Una delle seguenti condizioni relative all’armatura longitudinale As ed al passo s delle staffe, per pilastri progettati secondo la normativa italiana alle tensioni ammissibili, è sbagliata. Quale?	(punti -1/+3)

S

F

O

R

Z

O

N

O

R

M

A

L

E

+

F

L

E

S

S

I

O

N

E

C

O

M

P

O

S

T

A

As≤0.06 Ac	 As≥0.003 Ac,nec	 s≤25 cm	 s≤15 ∅min

(9)	In che modo valuti, allo stato limite ultimo, l’incremento di sforzo normale resistente in un pilastro circolare di raggio r, dovuto alla presenza di una staffa a spirale 8 (As = 0.8 cm2) di passo p=5 cm?	(punti -1/+4)

nessuna delle risposte seguenti	 non c’è alcun incremento

è pari ad  As fyd	 è pari a  2 As σs

è pari a  2 Al,eq fyd, essendo Al,eq l’area longitudinale equivalente (2  r As / p)

(10)	Una delle seguenti affermazioni, relative alla differenza tra pilastri progettati secondo il metodo delle tensioni ammissibili e agli stati limite, è sbagliata. Quale?	(punti -1/+4)

in presenza di tensoflessione non vi sono sostanziali differenze

in presenza di pressoflessione (con N elevato) agli stati limite si ha una notevole riduzione di armatura

in presenza di solo N (di compressione), agli stati limite si ha una riduzione di sezione

in presenza di solo N (di compressione), agli stati limite si ha una riduzione di armatura

in presenza di solo N (di compressione), agli stati limite si ha una riduzione delle staffe

| Fai riferimento alla sezione in c.a. disegnata a fianco (le dimensioni sono in cm); il calcestruzzo è di classe Rck=25 MPa e l’acciaio è di tipo FeB44k, con copriferro c=4 cm; l’armatura è As = A’s = 15 cm2. Fai riferimento al metodo degli stati limite. (11) Spiega come determini il momento flettente e lo sforzo normale corrispondenti al diagramma di  disegnato a fianco (punti -1/+4) |  |
| --- | --- |

(12)	Che valore ottieni per il momento flettente?	(punti 0/+2)	M =    kNm

(13)	Che valore ottieni per lo sforzo normale?	(punti 0/+2)	N =    kN

Sempre per la sezione di sopra (4090) ma con riferimento al metodo delle tensioni ammissibili, senza fare un calcolo rigoroso, sei in grado di dire “a occhio” com’è la sezione per ciascuna delle coppie M-N di seguito indicate (ricorda che M è positivo se tende le fibre inferiori, N è positivo se di trazione)?

tutta	parzializzata	parzializzata	tutta

tesa	compr.inf.	compr.sup.	compressa

(14)	M= +450 kNm	N= +1000 kN	(punti -1/+3)

(15)	M= 200 kNm	N= 2000 kN	(punti -1/+3)

(16)	In una sezione in calcestruzzo di classe Rck=25 MPa soggetta a taglio V e torsione T, calcolata secondo il metodo delle tensioni ammissibili, si ha V =0.97 MPa e T =0.78 MPa. Cosa si deve fare?	(punti -1/+3)

T

A

G

L

I

O

+

T

O

R

S

I

O

N

E

non si deve mettere armatura a taglio e torsione

si deve disporre un’armatura a taglio e torsione fuori calcolo (minimi di normativa)

si deve cambiare sezione

si deve usare un calcestruzzo con maggiore resistenza

si deve calcolare l’armatura necessaria per taglio e torsione

(17)	Spiega come determini, secondo il metodo delle tensioni ammissibili, il numero di sagomati 14 in acciaio FeB44k da disporre in un metro in una trave a spessore di sezione 12024, con copriferro di calcolo c=4 cm, soggetta ad un taglio V=56 kN.	(punti -1/+4)

(18)	Che valore ottieni?	(punti 0/+3)	  14 per metro

(19)	Nella formula VRd1=[τRd k (1.2+40 ρl)+0.15 σcp] bw d, che per l’Eurocodice 2 fornisce la resistenza a taglio di un elemento privo di una specifica armatura a taglio, qual è il termine che tiene conto dell’effetto spinotto?	(punti -1/+3)

τRd		k		1.2+40 ρl		0.15 σcp		bw d

(20)	In una trave, armata con staffe, si è calcolato col metodo “normale” che VRd1 = 100 kN, VRd2 = 940 kN, Vwd = 150 kN. Quanto vale VRd3?	(punti -1/+3)

100 kN		150 kN		200 kN		250 kN		300 kN

(21)	Nella stessa trave, quale sarebbe il valore di VRd3 se si utilizzasse il metodo dell’inclinazione variabile del traliccio (secondo l’EC2 con le modifiche del NAD italiano)?	(punti -1/+3)

100 kN		150 kN		200 kN		250 kN		300 kN

(22)	Nell’armare la trave del progetto fatto durante l’anno non hai tenuto conto del momento torcente. Come mai?	(punti -1/+3)

perché nella trave considerata non c’è e non ci sarà mai torsione

perché il momento torcente è minore di TRd1 e quindi metto le staffe minime di normativa

perché l’eventuale momento torcente nella trave considerata nasce per congruenza ma non è necessario per l’equilibrio

perché era solo un esempio didattico (in realtà avrei dovuto tenerne conto)

(23)	L’EC2 consente di usare per la torsione un angolo  diverso da 45°. Come cambia la quantità di armatura longitudinale necessaria se si passa da cot =1 a cot =2?	(punti -1/+3)

si dimezza	 si raddoppia	 si riduce del 20%	 non cambia

(24)	Il NAD italiano ha modificato notevolmente le prescrizioni relative allo stato limite di tensioni di esercizio. Cosa ne è derivato?	(punti -1/+4)

S

T

A

T

I

L

I

M

I

T

E

D

I

E

S

E

R

C

I

Z

I

O

ha reso necessario tenere sempre conto dell’armatura in compressione

ha reso molto più semplice le modalità di verifica

non è cambiato niente di sostanziale

ha limitato la possibilità di effettuare ridistribuzione dei momenti

ha modificato sostanzialmente il modo in cui la verifica viene fatta

(25)	Quale valore del coefficiente di omogeneizzazione n deve essere usato nelle verifiche allo stato limite di tensioni di esercizio?	(punti -1/+4)

nessuno (non ha senso parlare di coefficiente di omogeneizzazione in questo caso)

sei		sette		quindici		il valore di Es/Ec

(26)	L’Eurocodice 2 fornisce dei limiti per diametro e distanza delle barre, rispettando i quali non vi dovrebbero essere problemi di fessurazione. In funzione di cosa sono determinati questi limiti?	(punti -1/+4)

della tensione nell’acciaio nella combinazione di carico quasi permanente

della tensione nel calcestruzzo in esercizio

del carico		dell’area di armatura		della sezione

(27)	Una trave inflessa, di sezione 4070, con copriferro di calcolo c=4 cm, è armata in zona tesa con 420 + 214 in acciaio FeB44k. Spiega come calcoli la distanza media srm tra le fessure	(punti -1/+4)

(28)	Che valore ottieni?	(punti 0/+3)	srm =    mm

(29)	Cosa si intende con tension stiffening?	(punti -1/+3)

resistenza a trazione del calcestruzzo (in presenza di flessione)

resistenza a trazione del calcestruzzo (in presenza di trazione pura)

irrigidimento dovuto al fatto che il calcestruzzo tra due fessure lavora a trazione

irrigidimento (riduzione di deformazione) di un’asta tesa grazie all’armatura presente

(30)	L’Eurocodice 2 fornisce dei limiti al rapporto luce/altezza utile, rispettando i quali non vi dovrebbero essere problemi di deformazione. I limiti variano a seconda che il calcestruzzo sia molto o poco sollecitato. Come si fa a scegliere?	(punti -1/+3)

si confronta la percentuale geometrica di armatura con specifici limiti

si confronta la tensione nell’acciaio con specifici limiti

si confronta il carico agente in esercizio con specifici limiti

si confronta la tensione nel calcestruzzo con specifici limiti

| Fai riferimento alla sezione in c.a. disegnata a fianco (le dimensioni sono in cm); il calcestruzzo è di classe Rck=25 MPa e l’acciaio (da disporre) è di tipo FeB44k, con copriferro di calcolo c=4 cm. F L E S S I O N E S E M P L I C E Fai riferimento alla normativa europea (Eurocodice 2). (1) Spiega in che modo valuti, rapidamente e con buona approssimazione, il massimo momento flettente positivo che può essere portato dalla sezione, se armata a semplice armatura (punti -1/+4) |  |
| --- | --- |

(2)	Che valore ottieni?	(punti 0/+3)	M =    kNm

(3)	Immagina che la sezione sopra disegnata sia armata con 320 inferiori e 314 superiori. Spiega in che modo puoi valutare, rapidamente e con buona approssimazione, il momento flettente positivo che può essere portato dalla sezione	(punti -1/+4)

(4)	Che valore ottieni?	(punti 0/+3)	M =    kNm

(5)	Per quale motivo nel valutare la formula di progetto di una sezione inflessa allo stato limite ultimo si è fatto riferimento al diagramma di deformazioni C?	(punti -1/+4)

perché era l’unico diagramma cui si poteva fare riferimento

per ottenere una formula più semplice

per ottenere un’altezza della sezione più piccola possibile

per garantire un comportamento duttile della sezione

per garantire alla sezione una sufficiente resistenza

(6)	Seguendo il metodo delle tensioni ammissibili, qual è la tensione ammissibile per un calcestruzzo di classe Rck=35 MPa?	(punti -1/+3)

6.0 MPa	 8.5 MPa	 9.7 MPa	 11.0 MPa	 13.0 MPa

(7)	A che serve calcolare le percentuali meccaniche di armatura 1, 2, 3?	(punti -1/+4)

nessuna delle risposte seguenti

per valutare se la tensione nell’acciaio è ammissibile

per calcolare la posizione dell’asse neutro nelle verifiche alle tensioni ammissibili

per individuare in quale campo ricade il diagramma limite per flessione allo SLU

per progettare correttamente l’altezza della sezione

(8)	Una delle seguenti condizioni relative all’armatura longitudinale As ed al passo s delle staffe, per pilastri progettati secondo la normativa italiana alle tensioni ammissibili, è sbagliata. Quale?	(punti -1/+3)

S

F

O

R

Z

O

N

O

R

M

A

L

E

+

F

L

E

S

S

I

O

N

E

C

O

M

P

O

S

T

A

s≤15 ∅min	 s≤25 cm	 As≥0.003 Ac,nec	 As≤0.06 Ac

(9)	In che modo valuti, allo stato limite ultimo, l’incremento di sforzo normale resistente in un pilastro circolare di raggio r, dovuto alla presenza di una staffa a spirale 8 (As = 0.8 cm2) di passo p=5 cm?	(punti -1/+4)

nessuna delle risposte seguenti	 è pari ad  As fyd

è pari a  2 As σs	 non c’è alcun incremento

è pari a  2 Al,eq fyd, essendo Al,eq l’area longitudinale equivalente (2  r As / p)

(10)	Una delle seguenti affermazioni, relative alla differenza tra pilastri progettati secondo il metodo delle tensioni ammissibili e agli stati limite, è sbagliata. Quale?	(punti -1/+4)

in presenza di tensoflessione non vi sono sostanziali differenze

in presenza di solo N (di compressione), agli stati limite si ha una riduzione delle staffe

in presenza di solo N (di compressione), agli stati limite si ha una riduzione di armatura

in presenza di solo N (di compressione), agli stati limite si ha una riduzione di sezione

in presenza di pressoflessione (con N elevato) agli stati limite si ha una notevole riduzione di armatura

| Fai riferimento alla sezione in c.a. disegnata a fianco (le dimensioni sono in cm); il calcestruzzo è di classe Rck=25 MPa e l’acciaio è di tipo FeB44k, con copriferro c=4 cm; l’armatura è As = A’s = 15 cm2. Fai riferimento al metodo degli stati limite. (11) Spiega come determini il momento flettente e lo sforzo normale corrispondenti al diagramma di  disegnato a fianco (punti -1/+4) |  |
| --- | --- |

(12)	Che valore ottieni per il momento flettente?	(punti 0/+2)	M =    kNm

(13)	Che valore ottieni per lo sforzo normale?	(punti 0/+2)	N =    kN

Sempre per la sezione di sopra (30100) ma con riferimento al metodo delle tensioni ammissibili, senza fare un calcolo rigoroso, sei in grado di dire “a occhio” com’è la sezione per ciascuna delle coppie M-N di seguito indicate (ricorda che M è positivo se tende le fibre inferiori, N è positivo se di trazione)?

tutta	parzializzata	parzializzata	tutta

tesa	compr.inf.	compr.sup.	compressa

(14)	M= +600 kNm	N= 2000 kN	(punti -1/+3)

(15)	M= 500 kNm	N= +1000 kN	(punti -1/+3)

(16)	In una sezione in calcestruzzo di classe Rck=25 MPa soggetta a taglio V e torsione T, calcolata secondo il metodo delle tensioni ammissibili, si ha V =0.97 MPa e T =0.78 MPa. Cosa si deve fare?	(punti -1/+3)

T

A

G

L

I

O

+

T

O

R

S

I

O

N

E

si deve disporre un’armatura a taglio e torsione fuori calcolo (minimi di normativa)

non si deve mettere armatura a taglio e torsione

si deve calcolare l’armatura necessaria per taglio e torsione

si deve cambiare sezione

si deve usare un calcestruzzo con maggiore resistenza

(17)	Spiega come determini, secondo il metodo delle tensioni ammissibili, il numero di sagomati 14 in acciaio FeB44k da disporre in un metro in una trave a spessore di sezione 10020, con copriferro di calcolo c=4 cm, soggetta ad un taglio V=54 kN.	(punti -1/+4)

(18)	Che valore ottieni?	(punti 0/+3)	  14 per metro

(19)	Nella formula VRd1=[τRd k (1.2+40 ρl)+0.15 σcp] bw d, che per l’Eurocodice 2 fornisce la resistenza a taglio di un elemento privo di una specifica armatura a taglio, qual è il termine che tiene conto dell’ingranamento degli inerti?	(punti -1/+3)

τRd		k		1.2+40 ρl		0.15 σcp		bw d

(20)	In una trave, armata con staffe, si è calcolato col metodo “normale” che VRd1 = 85 kN, VRd2 = 780 kN, Vwd = 125 kN. Quanto vale VRd3?	(punti -1/+3)

85 kN		125 kN		170 kN		210 kN		250 kN

(21)	Nella stessa trave, quale sarebbe il valore di VRd3 se si utilizzasse il metodo dell’inclinazione variabile del traliccio (secondo l’EC2 con le modifiche del NAD italiano)?	(punti -1/+3)

85 kN		125 kN		170 kN		210 kN		250 kN

(22)	Nell’armare la trave del progetto fatto durante l’anno non hai tenuto conto del momento torcente. Come mai?	(punti -1/+3)

perché l’eventuale momento torcente nella trave considerata nasce per congruenza ma non è necessario per l’equilibrio

perché il momento torcente è minore di TRd1 e quindi metto le staffe minime di normativa

perché era solo un esempio didattico (in realtà avrei dovuto tenerne conto)

perché nella trave considerata non c’è e non ci sarà mai torsione

(23)	L’EC2 consente di usare per la torsione un angolo  diverso da 45°. Come cambia la quantità di armatura longitudinale necessaria se si passa da cot =1 a cot =2?	(punti -1/+3)

si raddoppia	 si riduce del 20%	 non cambia	 si dimezza

(24)	Il NAD italiano ha modificato notevolmente le prescrizioni relative allo stato limite di tensioni di esercizio. Cosa ne è derivato?	(punti -1/+4)

S

T

A

T

I

L

I

M

I

T

E

D

I

E

S

E

R

C

I

Z

I

O

non è cambiato niente di sostanziale

ha limitato la possibilità di effettuare ridistribuzione dei momenti

ha reso necessario tenere sempre conto dell’armatura in compressione

ha reso molto più semplice le modalità di verifica

ha modificato sostanzialmente il modo in cui la verifica viene fatta

(25)	Quale valore del coefficiente di omogeneizzazione n deve essere usato nelle verifiche allo stato limite di tensioni di esercizio?	(punti -1/+4)

il valore di Es/Ec		quindici		sette		sei

nessuno (non ha senso parlare di coefficiente di omogeneizzazione in questo caso)

(26)	L’Eurocodice 2 fornisce dei limiti per diametro e distanza delle barre, rispettando i quali non vi dovrebbero essere problemi di fessurazione. In funzione di cosa sono determinati questi limiti?	(punti -1/+4)

della tensione nel calcestruzzo in esercizio

della tensione nell’acciaio nella combinazione di carico quasi permanente

dell’area di armatura		del carico		della sezione

(27)	Una trave inflessa, di sezione 4070, con copriferro di calcolo c=4 cm, è armata in zona tesa con 220 + 414 in acciaio FeB44k. Spiega come calcoli la distanza media srm tra le fessure	(punti -1/+4)

(28)	Che valore ottieni?	(punti 0/+3)	srm =    mm

(29)	Cosa si intende con tension stiffening?	(punti -1/+3)

irrigidimento (riduzione di deformazione) di un’asta tesa grazie all’armatura presente

irrigidimento dovuto al fatto che il calcestruzzo tra due fessure lavora a trazione

resistenza a trazione del calcestruzzo (in presenza di trazione pura)

resistenza a trazione del calcestruzzo (in presenza di flessione)

(30)	L’Eurocodice 2 fornisce dei limiti al rapporto luce/altezza utile, rispettando i quali non vi dovrebbero essere problemi di deformazione. I limiti variano a seconda che il calcestruzzo sia molto o poco sollecitato. Come si fa a scegliere?	(punti -1/+3)

si confronta la tensione nell’acciaio con specifici limiti

si confronta la percentuale geometrica di armatura con specifici limiti

si confronta il carico agente in esercizio con specifici limiti

si confronta la tensione nel calcestruzzo con specifici limiti

| Fai riferimento alla sezione in c.a. disegnata a fianco (le dimensioni sono in cm); il calcestruzzo è di classe Rck=25 MPa e l’acciaio (da disporre) è di tipo FeB44k, con copriferro di calcolo c=4 cm. F L E S S I O N E S E M P L I C E Fai riferimento alla normativa europea (Eurocodice 2). (1) Spiega in che modo valuti, rapidamente e con buona approssimazione, il massimo momento flettente negativo che può essere portato dalla sezione, se armata a semplice armatura (punti -1/+4) |  |
| --- | --- |

(2)	Che valore ottieni?	(punti 0/+3)	M =    kNm

(3)	Immagina che la sezione sopra disegnata sia armata con 414 inferiori e 420 superiori. Spiega in che modo puoi valutare, rapidamente e con buona approssimazione, il momento flettente negativo che può essere portato dalla sezione	(punti -1/+4)

(4)	Che valore ottieni?	(punti 0/+3)	M =    kNm

(5)	Per quale motivo nel valutare la formula di progetto di una sezione inflessa allo stato limite ultimo si è fatto riferimento al diagramma di deformazioni C?	(punti -1/+4)

per garantire alla sezione una sufficiente resistenza

per ottenere una formula più semplice

per ottenere un’altezza della sezione più piccola possibile

perché era l’unico diagramma cui si poteva fare riferimento

per garantire un comportamento duttile della sezione

(6)	Seguendo il metodo delle tensioni ammissibili, qual è la tensione ammissibile per un calcestruzzo di classe Rck=35 MPa?	(punti -1/+3)

13.0 MPa	 11.0 MPa	 9.7 MPa	 8.5 MPa	 6.0 MPa

(7)	A che serve calcolare le percentuali meccaniche di armatura 1, 2, 3?	(punti -1/+4)

per progettare correttamente l’altezza della sezione

per valutare se la tensione nell’acciaio è ammissibile

per calcolare la posizione dell’asse neutro nelle verifiche alle tensioni ammissibili

per individuare in quale campo ricade il diagramma limite per flessione allo SLU

nessuna delle risposte precedenti

(8)	Una delle seguenti condizioni relative all’armatura longitudinale As ed al passo s delle staffe, per pilastri progettati secondo la normativa italiana alle tensioni ammissibili, è sbagliata. Quale?	(punti -1/+3)

S

F

O

R

Z

O

N

O

R

M

A

L

E

+

F

L

E

S

S

I

O

N

E

C

O

M

P

O

S

T

A

s≤25 cm	 s≤15 ∅min	 As≤0.06 Ac	 As≥0.003 Ac,nec

(9)	In che modo valuti, allo stato limite ultimo, l’incremento di sforzo normale resistente in un pilastro circolare di raggio r, dovuto alla presenza di una staffa a spirale 8 (As = 0.8 cm2) di passo p=5 cm?	(punti -1/+4)

è pari a  2 Al,eq fyd, essendo Al,eq l’area longitudinale equivalente (2  r As / p)

è pari a  2 As σs	 non c’è alcun incremento

è pari ad  As fyd	 nessuna delle risposte precedenti

(10)	Una delle seguenti affermazioni, relative alla differenza tra pilastri progettati secondo il metodo delle tensioni ammissibili e agli stati limite, è sbagliata. Quale?	(punti -1/+4)

in presenza di pressoflessione (con N elevato) agli stati limite si ha una notevole riduzione di armatura

in presenza di tensoflessione non vi sono sostanziali differenze

in presenza di solo N (di compressione), agli stati limite si ha una riduzione di armatura

in presenza di solo N (di compressione), agli stati limite si ha una riduzione delle staffe

in presenza di solo N (di compressione), agli stati limite si ha una riduzione di sezione

| Fai riferimento alla sezione in c.a. disegnata a fianco (le dimensioni sono in cm); il calcestruzzo è di classe Rck=25 MPa e l’acciaio è di tipo FeB44k, con copriferro c=4 cm; l’armatura è As = A’s = 10 cm2. Fai riferimento al metodo degli stati limite. (11) Spiega come determini il momento flettente e lo sforzo normale corrispondenti al diagramma di  disegnato a fianco (punti -1/+4) |  |
| --- | --- |

(12)	Che valore ottieni per il momento flettente?	(punti 0/+2)	M =    kNm

(13)	Che valore ottieni per lo sforzo normale?	(punti 0/+2)	N =    kN

Sempre per la sezione di sopra (40100) ma con riferimento al metodo delle tensioni ammissibili, senza fare un calcolo rigoroso, sei in grado di dire “a occhio” com’è la sezione per ciascuna delle coppie M-N di seguito indicate (ricorda che M è positivo se tende le fibre inferiori, N è positivo se di trazione)?

tutta	parzializzata	parzializzata	tutta

tesa	compr.inf.	compr.sup.	compressa

(14)	M= 300 kNm	N= +1000 kN	(punti -1/+3)

(15)	M= +165 kNm	N= 1000 kN	(punti -1/+3)

(16)	In una sezione in calcestruzzo di classe Rck=25 MPa soggetta a taglio V e torsione T, calcolata secondo il metodo delle tensioni ammissibili, si ha V =0.97 MPa e T =0.78 MPa. Cosa si deve fare?	(punti -1/+3)

T

A

G

L

I

O

+

T

O

R

S

I

O

N

E

si deve cambiare sezione

si deve usare un calcestruzzo con maggiore resistenza

si deve disporre un’armatura a taglio e torsione fuori calcolo (minimi di normativa)

si deve calcolare l’armatura necessaria per taglio e torsione

non si deve mettere armatura a taglio e torsione

(17)	Spiega come determini, secondo il metodo delle tensioni ammissibili, il numero di staffe 8 a 2 bracci in acciaio FeB44k da disporre in un metro in una trave a spessore di sezione 12020, con copriferro di calcolo c=4 cm, soggetta ad un taglio V=36 kN.	(punti -1/+4)

(18)	Che valore ottieni?	(punti 0/+3)	  8 per metro

(19)	Nella formula VRd1=[τRd k (1.2+40 ρl)+0.15 σcp] bw d, che per l’Eurocodice 2 fornisce la resistenza a taglio di un elemento privo di una specifica armatura a taglio, qual è il termine che tiene conto dello sforzo assiale?	(punti -1/+3)

τRd		k		1.2+40 ρl		0.15 σcp		bw d

(20)	In una trave, armata con staffe, si è calcolato col metodo “normale” che VRd1 = 85 kN, VRd2 = 780 kN, Vwd = 75 kN. Quanto vale VRd3?	(punti -1/+3)

75 kN		85 kN		150 kN		160 kN		170 kN

(21)	Nella stessa trave, quale sarebbe il valore di VRd3 se si utilizzasse il metodo dell’inclinazione variabile del traliccio (secondo l’EC2 con le modifiche del NAD italiano)?	(punti -1/+3)

75 kN		85 kN		150 kN		160 kN		170 kN

(22)	Nell’armare la trave del progetto fatto durante l’anno non hai tenuto conto del momento torcente. Come mai?	(punti -1/+3)

perché nella trave considerata non c’è e non ci sarà mai torsione

perché l’eventuale momento torcente nella trave considerata nasce per congruenza ma non è necessario per l’equilibrio

perché era solo un esempio didattico (in realtà avrei dovuto tenerne conto)

perché il momento torcente è minore di TRd1 e quindi metto le staffe minime di normativa

(23)	L’EC2 consente di usare per la torsione un angolo  diverso da 45°. Come cambia la quantità di armatura longitudinale necessaria se si passa da cot =1 a cot =2?	(punti -1/+3)

si riduce del 20%	 non cambia	 si dimezza	 si raddoppia

(24)	Il NAD italiano ha modificato notevolmente le prescrizioni relative allo stato limite di tensioni di esercizio. Cosa ne è derivato?	(punti -1/+4)

S

T

A

T

I

L

I

M

I

T

E

D

I

E

S

E

R

C

I

Z

I

O

ha modificato sostanzialmente il modo in cui la verifica viene fatta

ha reso necessario tenere sempre conto dell’armatura in compressione

non è cambiato niente di sostanziale

ha reso molto più semplice le modalità di verifica

ha limitato la possibilità di effettuare ridistribuzione dei momenti

(25)	Quale valore del coefficiente di omogeneizzazione n deve essere usato nelle verifiche allo stato limite di tensioni di esercizio?	(punti -1/+4)

nessuno (non ha senso parlare di coefficiente di omogeneizzazione in questo caso)

quindici		il valore di Es/Ec		sette		sei

(26)	L’Eurocodice 2 fornisce dei limiti per diametro e distanza delle barre, rispettando i quali non vi dovrebbero essere problemi di fessurazione. In funzione di cosa sono determinati questi limiti?	(punti -1/+4)

del carico		della sezione		dell’area di armatura

della tensione nel calcestruzzo in esercizio

della tensione nell’acciaio nella combinazione di carico quasi permanente

(27)	Una trave inflessa, di sezione 4070, con copriferro di calcolo c=4 cm, è armata in zona tesa con 320 + 314 in acciaio FeB44k. Spiega come calcoli la distanza media srm tra le fessure	(punti -1/+4)

(28)	Che valore ottieni?	(punti 0/+3)	srm =    mm

(29)	Cosa si intende con tension stiffening?	(punti -1/+3)

irrigidimento dovuto al fatto che il calcestruzzo tra due fessure lavora a trazione

irrigidimento (riduzione di deformazione) di un’asta tesa grazie all’armatura presente

resistenza a trazione del calcestruzzo (in presenza di flessione)

resistenza a trazione del calcestruzzo (in presenza di trazione pura)

(30)	L’Eurocodice 2 fornisce dei limiti al rapporto luce/altezza utile, rispettando i quali non vi dovrebbero essere problemi di deformazione. I limiti variano a seconda che il calcestruzzo sia molto o poco sollecitato. Come si fa a scegliere?	(punti -1/+3)

si confronta il carico agente in esercizio con specifici limiti

si confronta la tensione nel calcestruzzo con specifici limiti

si confronta la tensione nell’acciaio con specifici limiti

si confronta la percentuale geometrica di armatura con specifici limiti

Risposte – compito del 19/6/02

Le risposte si riferiscono alla prima serie di domande.

(1)	Il massimo momento che può essere portato da una sezione (quando si parla di sezione, senza riferimento all’armatura, si intende quello che porta al limite il calcestruzzo) è fornito, in caso di sezione rettangolare, dall’espressione

M=b d2r2

Questa espressione vale tanto per il metodo delle tensioni ammissibili quanto per lo stato limite ultimo, nonché per sezioni a semplice o doppia armatura, purché si consideri il valore appropriato di r (o, più propriamente, di r’ se la sezione è a doppia armatura).

Nel caso in esame la sezione è a forma di T, ma un momento flettente positivo comprime l’ala superiore e, molto probabilmente, l’asse neutro sarà interno all’ala (o, al più, appena al di sotto di essa – ricordo che nel metodo delle tensioni ammissibili la sezione viene dimensionata con un diagramma di sigma che rende x  h /3, mentre allo stato limite ultimo x  h /4). Di conseguenza si può usare l’espressione sopra indicata, prendendo b = 90 cm. Si ha inoltre d = hc = 86 cm, r = 0.0282 (tensioni ammissibili, semplice armatura, acciaio FeB44k).

Per un momento negativo si sarebbe preso b = 30 cm; allo stato limite ultimo r = 0.0220.

Punteggio:	nel valutare il punteggio ho tolto due punti a chi ha scritto l’espressione ma non ha indicato quale b prendere; ho tolto un punto a chi non ha indicato quanto vale d o r; ho tolto due punti a chi ha indicato il valore di r relativo ad una sezione con un po’ di armatura in compressione. Ho dato 0 punti a chi ha indicato un valore sbagliato per b oppure ha indicato per r il valore relativo allo stato limite ultimo.

(2)	Si ottiene

M=0.90×0.8620.02822=837 kNm

Punteggio:	nel valutare il punteggio ho tolto un punto a chi ha commesso errori di calcolo inferiori al 10% e due punti a chi ha commesso errori tra il 10 e il 20%; ho accettato valori del momento calcolati in coerenza con i dati indicati nel punto precedente, anche quando questi erano sbagliati, ma li ho penalizzati di un punto; se però la risposta al quesito precedente era completamente errata, qui ho assegnato in ogni caso 0 punti.

(3)	Il momento flettente che può essere portato da una sezione è il minore tra il valore che manda al limite il calcestruzzo (visto al punto precedente) e quello che porta al limite le armature. Questo valore può essere determinato con la formula (inversa di quella usata per calcolare l’area di armatura necessaria)

M=As 0.9 d σs

In questa espressione As è l’armatura inferiore (320=9.42 cm2), poiché si parla di momento positivo. Si ha inoltre d = hc = 86 cm, σs=255 MPa.

Per un momento negativo si sarebbe presa in considerazione l’armatura superiore; allo stato limite ultimo la tensione limite sarebbe fyd = 373.9 MPa.

Punteggio:	nel valutare il punteggio ho tolto due punti a chi ha scritto l’espressione ma non ha indicato quale armatura prendere; ho tolto un punto a chi non ha indicato quanto vale d o σs. Ho dato 0 punti a chi ha indicato un valore sbagliato per As oppure ha indicato per la tensione il valore relativo allo stato limite ultimo.

(4)	Si ottiene

M=9.42×0.9×0.86×255×10−1=186 kNm

Punteggio:	nel valutare il punteggio ho tolto un punto a chi ha commesso errori di calcolo inferiori al 10% e due punti a chi ha commesso errori tra il 10 e il 20%; ho accettato valori del momento calcolati in coerenza con i dati indicati nel punto precedente, anche quando questi erano sbagliati, ma li ho penalizzati di un punto; se però la risposta al quesito precedente era completamente errata, qui ho assegnato in ogni caso 0 punti.

(5)	Nel valutare la formula di progetto di una sezione inflessa allo stato limite ultimo si è fatto riferimento al diagramma di deformazioni C per garantire un comportamento duttile della sezione. Sarebbero accettabili anche diagrammi limite appartenenti al campo 3, ma più ci si allontana da C più diminuisce la duttilità.

(6)	La tensione ammissibile per un calcestruzzo di classe Rck si calcola con l’espressione

σc=6+Rck−154, che per Rck=35 MPa fornisce σc=11 MPa.

(7)	Le percentuali meccaniche di armatura 1, 2, 3 vengono calcolate per individuare in quale campo ricade il diagramma limite, nell’effettuare verifiche a flessione allo SLU.

(8)	La normativa italiana alle tensioni ammissibili impone che il passo delle staffe sia non superiore a 15 volte il diametro massimo delle barre longitudinali, né a 25 cm. Le due indicazioni relative alle staffe sono quindi corrette. Per quanto riguarda l’armatura longitudinale, la normativa impone che essa non superi il 6% e non sia minore dello 0.3% dell’area di calcestruzzo effettivamente disposta. È quindi sbagliato dire che essa deve essere maggiore o uguale dello 0.3% dell’area di calcestruzzo necessaria (deve essere almeno lo 0.8% di Ac,nec).

(9)	Lo sforzo normale resistente in un pilastro circolare di raggio r è incrementato, per la presenza di una staffa a spirale di sezione As e passo p, della quantità Al,eq fyd, essendo Al,eq l’area longitudinale equivalente (2  r As / p). Questa indicazione è riportata nel punto 4.2.1.5 del D.M. 9/1/96 (non c’è un indicazione specifica su questo problema nell’Eurocodice 2). Nella normativa italiana alle tensioni ammissibili (punto 3.1.11 del D.M. 14/2/92) era invece riportata l’indicazione di considerare il contributo della spirale come 2 Al,eq (da sommare ad As e moltiplicare per n c). Nessuna delle risposte elencate è corretta, quindi la risposta da indicare era la quinta (“nessuna delle risposte precedenti”).

(10)	Una differenza sostanziale tra tensioni ammissibili e stato limite ultimo è il contributo dell’armatura compressa, che è molto maggiore nel secondo caso. Ciò comporta la possibilità di ridurre sezione o armatura longitudinale in presenza di sola compressione, di ridurre notevolmente l’armatura in caso di pressoflessione (con N elevato), mentre si hanno differenze minime nel caso di tensoflessione. Non si ha invece una riduzione delle staffe, anzi l’Eurocodice 2 impone un infittimento di queste all’estremità dei pilastri. La risposta da indicare era quindi la terza.

(11)	Il diagramma limite di deformazione indicato ha l’asse neutro ad una distanza x=h/2 dal bordo superiore. La risultante delle tensioni del calcestruzzo è

Nc=β α fcd b x	con  = 0.810 e  fcd = 11.02 MPa

ed è posta ad una distanza  x dal bordo superiore, con =0.416.

Le armature sono entrambe snervate, quindi Ns = N’s = As fyd.

Lo sforzo normale N è uguale ad Nc, perché le forze date dalle armature sono uguali e opposte.

Il momento flettente M è pari a

M=Nch2−κ x+Ns h−2 c

(12)	Si ottiene

Ns=10×373.9×10−1=373.9 kN

Per Nc vedi al punto successivo.

M=1205 0.45−0.416×0.45+373.9 0.90−0.08=623 kNm

(13)	Si ottiene

Nc=0.810×11.02×30×45×10−1=1205 kN

Punteggio (per le risposte 12 e 13):	nel valutare il punteggio ho tolto un punto a chi ha commesso errori di calcolo inferiori al 10% e due punti a chi ha commesso errori tra il 10 e il 20%; ho accettato valori del momento calcolati in coerenza con i dati indicati nel punto precedente, anche quando questi erano sbagliati, ma li ho penalizzati di un punto; se però la risposta al quesito teorico corrispondente era completamente errata, qui ho assegnato in ogni caso 0 punti.

(14)	Per valutare com’è la sezione occorre confrontare l’eccentricità col valore del raggio di nocciolo, riferito alla sola armatura se N è positivo – di trazione, riferito a calcestruzzo più armatura se N è negativo – di compressione. Si sa che il raggio di nocciolo delle armature è di poco inferiore alla distanza tra armatura e baricentro (che qui è 41 cm); quello di calcestruzzo più armature è di poco superiore ad h/6 (che qui è 15 cm).

In questo caso si ha:

Sforzo normale di compressione;

e =  M / N = 30 cm;

poiché e è molto maggiore di 15 cm, il centro di sollecitazione è esterno al nocciolo e la sezione è parzializzata; essendo M negativo, la sezione è compressa inferiormente.

(15)	In questo caso si ha:

Sforzo normale di trazione;

e =  M / N = 20 cm;

poiché e è molto minore di 41 cm, il centro di sollecitazione è interno al nocciolo e la sezione è tutta tesa.

(16)	Nel metodo delle tensioni ammissibili, in presenza di taglio e torsione occorre confrontare le  da taglio e da torsione col limite c0 per sapere se basta un’armatura fuori calcolo (e in questo caso il limite è ampiamente superato). Occorre poi confrontare la somma delle , che qui vale 0.97+0.78=1.75 MPa col limite 1.1 c1, che per un calcestruzzo di classe Rck=25 MPa vale 1.11.69=1.85 MPa. Poiché tale limite non è superato, si deve calcolare l’armatura necessaria per taglio e torsione.

(17)	L’area di staffe necessaria, secondo il metodo delle tensioni ammissibili, si calcola con la formula

Ast=V Δxn z σs

con n = numero di bracci (2); x=100 cm; z = 0.9 d; d = hc = 20 cm; σs=255 MPa.

Punteggio:	nel valutare il punteggio ho tolto un punto a chi non ha indicato una o due delle seguenti informazioni: x, n, z, σs; ho tolto due punti a chi ne ha omesse più di due. Ho dato 0 punti a chi ha indicato un valore sbagliato per n oppure ha indicato per la tensione il valore relativo allo stato limite ultimo.

(18)	Si ottiene

Ast=40×1002×0.9×20×255×10=4.36 cm2

Si devono quindi disporre 4.36/0.5 = 8.7 staffe 8 ogni metro.

Punteggio:	nel valutare il punteggio ho accettato anche un valore arrotondato (9, ma anche 8.5 staffe a metro); ho accettato valori del numero di staffe calcolati in coerenza con i dati indicati nel punto precedente, anche quando questi erano sbagliati, ma li ho penalizzati di un punto; se però la risposta al quesito teorico corrispondente era completamente errata, qui ho assegnato in ogni caso 0 punti.

(19)	Nella formula VRd1=[τRd k (1.2+40 ρl)+0.15 σcp] bw d, il termine 0.15 σcp tiene conto dello sforzo assiale presente nella sezione (che aumenta la resistenza a taglio se lo sforzo è di compressione, la riduce se di trazione).

Il coefficiente k tiene conto dell’ingranamento degli inerti.

Il termine 1.2+40 ρl tiene conto dell’effetto spinotto.

(20)	Secondo il metodo normale, la resistenza a taglio della sezione armata è

VRd3=MIN (Vcd+Vwd; 2  Vwd), dove per l’Eurocodice 2 è Vcd = VRd1.

Poiché in questo caso VRd1 è maggiore di Vwd, VRd3 è pari al doppio di Vwd, cioè 180 kN.

(21)	Secondo il metodo dell’inclinazione variabile del traliccio, la resistenza a taglio della sezione armata è

VRd3=n AstΔx z fyd cot θ, dove cot  può arrivare al massimo a 2 (per il NAD italiano).

La prima parte dell’espressione è proprio quella che fornisce il valore di Vwd; per il cot  si può prendere il valore 2 purché la corrispondente riduzione di VRd2 non porti a un valore inferiore a VRd3. In questo caso VRd2 è molto grande, quindi VRd3 è pari a cot   Vwd ovvero al doppio di Vwd, cioè 180 kN.

(22)	Nell’armare una trave non si tiene espressamente conto del momento torcente quando questo può nascere per congruenza, ma non è necessario per l’equilibrio. Questo è proprio il caso della trave esaminata nel progetto fatto durante l’anno.

(23)	La formula che consente di calcolare l’armatura longitudinale per torsione è

Asl=TSd uk2 Ak fydcot θ

Quindi se cot  passa da 1 a 2 l’area necessaria si raddoppia (nella torsione non si ha quindi particolare vantaggio ad aumentare cot , perché ciò riduce le staffe ma aumenta l’armatura longitudinale).

(24)	Il NAD italiano ha ridotto i limiti accettabili per la tensione nel calcestruzzo in esercizio; ha inoltre eliminato il punto che consentiva di non fare la verifica in determinate condizioni (molto frequenti). Di conseguenza ha reso necessario fare sempre la verifica, limitando in parte i vantaggi insiti nel metodo degli stati limite: maggior contributo dell’armatura compressa, possibilità di forti ridistribuzione. Quest’ultima limitazione è citata come risposta 3 (che è quindi quella esatta).

(25)	Sia l’Eurocodice 2 che la normativa italiana agli stati limite prescrivono espressamente di utilizzare il valore n=15 nelle verifiche agli stati limite di esercizio.

(26)	I limiti per diametro e distanza delle barre indicati dall’Eurocodice 2 per non avere problemi di fessurazione devono essere riferiti alla tensione nell’acciaio nella combinazione di carico quasi permanente.

(27)	La distanza tra fessure si calcola con l’espressione

srm=50+0.25 k1 k2∅ρr

nella quale k1 = 0.8 per barre ad aderenza migliorata, k2 = 0.5 in caso di flessione;

 è il diametro medio, in questo caso (220+214)/4 = 17 mm;

ρr=As2.5 c b, con As=9.36 cm2, c=4 cm, b=40 cm.

Punteggio:	nel valutare il punteggio ho tolto un punto a chi non ha indicato l’espressione di r; ho tolto un punto a chi non ha indicato quanto vale o come calcolare  o lo ha indicato col valore della barra maggiore (20 mm); ho tolto un punto a chi ha omesso una o più delle seguenti informazioni: k1, k2, b.

(28)	Si ottiene

ρr=9.362.5×4×40=0.0234

srm=50+0.25×0.8×0.5×170.0234=123 mm

Punteggio:	nel valutare il punteggio ho tolto un punto a chi ha commesso errori di calcolo inferiori al 10% e due punti a chi ha commesso errori tra il 10 e il 20%; ho accettato valori del momento calcolati in coerenza con i dati indicati nel punto precedente, anche quando questi erano sbagliati, ma li ho penalizzati di un punto; se però la risposta al quesito teorico corrispondente era completamente errata, qui ho assegnato in ogni caso 0 punti.

(29)	Con tension stiffening si intende l’irrigidimento dovuto al fatto che il calcestruzzo tra due fessure lavora a trazione.

(30)	Nello scegliere i limiti al rapporto luce/altezza utile si valuta se il calcestruzzo è più o meno sollecitato confrontando la percentuale geometrica di armatura con i valori 0.5% (poco sollecitato) e 1.5% (molto sollecitato).