Le scale di emergenza dell’edificio Polifunzionale, sede della Facoltà di Ingegneria di Catania, sono realizzate in acciaio e poggiano su travi in acciaio che escono a sbalzo dai pilastri (poste in prosecuzione delle travi che sostengono i solai).

Attualmente una di queste scale collega l’uscita di sicurezza della biblioteca con la terrazza sottostante, che è stata in parte coperta per riparare i tavolini del bar dell’Università (Fig. 1 a e Fig. 2). Recentemente si è deciso di modificare la posizione di tale scala, spostandola all’estremo della terrazza, e di aggiungere sotto di essa un’ulteriore rampa che collega la terrazza col piano sottostante, adibito a parcheggio per motociclette (Fig. 1 b).

Fig. 1 a	Fig. 1 b

| Fig. 2 | In una prima fase (Fig. 3) verrà innanzitutto eliminata la vecchia rampa di scale, lasciando intatta la trave in acciaio a sbalzo che la sostiene, a quota calpestio della biblioteca (1). Per sostenere le nuove rampe si utilizzeranno due travi in acciaio che escono a sbalzo a livello della terrazza (attualmente non caricate). Queste travi verranno allungate, saldando all’estremità nuovi profilati aventi la stessa sezione (2). | Fig. 3 |
| --- | --- | --- |

Si passerà quindi a realizzare le due nuove rampe. Ciascuna di esse sarà realizzata con due travi a ginocchio in acciaio (Fig. 4), che sostengono i gradini e i pianerottoli, realizzati con una griglia metallica (Fig. 5). Le travi sostengono inoltre il parapetto, non mostrato in figura, realizzato anch’esso con una griglia metallica.

Come si vede dalla Fig. 4, le travi della rampa superiore possono essere poggiate, ad un estremo, direttamente sulla trave a sbalzo. Dall’altro lato devono invece essere collegate ad un’asta verticale, la quale scarica poi sull’altra trave a sbalzo.

Le travi della rampa inferiore verranno invece collegate, al primo estremo, direttamente alla fondazione (che funge anche da pianerottolo di partenza). Al secondo estremo verranno collegate all’asta verticale, appena al di sopra della trave a sbalzo.

| Fig. 4 | Fig. 5 |
| --- | --- |

| La Fig. 6 mostra, infine, la situazione finale nella sezione A-A. Si vedono in sezione le quattro travi a ginocchio e frontalmente le due aste verticali, che scaricano sulla trave a sbalzo. Il pianerottolo di arrivo a quota biblioteca è prolungato lateralmente, per arrivare all’apertura, sfruttando la trave a sbalzo che sosteneva la vecchia rampa. Sono state aggiunte anche due travi diagonali di controvento, per evitare che il vento o l’azione sismica provochino spostamenti orizzontali. Nota: Il problema e la soluzione proposta sono reali, ma i dati e alcuni particolari sono stati modificati per adattarli al compito. | Fig. 6 |
| --- | --- |

Prima di cominciare, scrivi il tuo numero di matricola, cognome, nome e data di nascita nello spazio appositamente predisposto.

Rispondi usando una penna nera o blu (non una penna di colore diverso o una matita). Scrivi le parole e i numeri in bella grafia (risposte difficili da interpretare non saranno prese in considerazione).

Le domande possono essere di tre tipi:

Esempi

s =
MPa

domande che richiedono un risultato numerico: scrivi il risultato nello spazio predisposto, usando un numero adeguato di cifre significative.

domande che richiedono una risposta scritta, il disegno di uno schema, lo schizzo di un collegamento: la risposta deve essere sintetica ma completa; scrivi la risposta dentro il riquadro predisposto

La formula Nu.Rd=0.9 AnetfuγM2

1

2

3

4

5

domande con risposta da scegliere tra quelle indicate; in questo caso dovresti sempre essere in grado di trovare la risposta senza consultare libri (in genere senza calcoli; talvolta con calcoli semplicissimi): devi rispondere sbarrando con una croce (ben evidente) la risposta prescelta

Le domande sono divise in gruppi, per argomento. Per ciascun gruppo di domande è indicato il punteggio massimo, che verrà assegnato a chi risponde esattamente a tutte le domande del gruppo. Per chi risponde esattamente solo a una parte delle domande di un gruppo, il punteggio verrà valutato tenendo conto delle risposte esatte ma anche della gravità degli eventuali errori commessi. In casi eccezionali è quindi possibile arrivare anche a punteggi negativi.

DATI DA UTILIZZARE

Dati geometrici

Lunghezza originale della trave a sbalzo:	l1 = 1.20 m

Lunghezza finale della trave a sbalzo:	l2 = 3.00 m

Larghezza della rampa:	B = 1.50 m

Lunghezza della rampa:	L = 7.50 m

Altezza di interpiano:	H = 3.60 m

Carichi unitari (valori caratteristici)

Peso proprio della griglia (gradini e pianerottolo):	gk = 0.5 kN m-2

Carico variabile sulla scala:	qk = 4.0 kN m-2

Peso proprio del parapetto:	gk = 0.8 kN m-1

Normativa di riferimento:	Eurocodice 3, con le modifiche del NAD italiano

Acciaio da utilizzare:	Fe360

Profili da usare e loro caratteristiche

Trave a sbalzo esistente

|  | Gk | h | b | tw | tf | A | Iy | Wel.y | Wpl.y | iy | Iz | Wel.z | Wpl.z | iz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kN/m | mm | mm | mm | mm | cm2 | cm4 | cm3 | cm3 | cm | cm4 | cm3 | cm3 | cm |
| HE 360 B | 1.420 | 360 | 300 | 12.5 | 22.5 | 180.6 | 43190 | 2400 | 2683 | 15.46 | 10140 | 676.1 | 1032.0 | 7.49 |

Per la trave a ginocchio: scegliere tra i seguenti

|  | Gk | h | b | tw | tf | A | Iy | Wel.y | Wpl.y | iy | Iz | Wel.z | Wpl.z | iz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kN/m | mm | mm | mm | mm | cm2 | cm4 | cm3 | cm3 | cm | cm4 | cm3 | cm3 | cm |
| IPE 160 | 0.158 | 160 | 82 | 5.0 | 7.4 | 20.09 | 869.3 | 108.7 | 123.9 | 6.58 | 68.31 | 16.66 | 26.10 | 1.84 |
| IPE 180 | 0.188 | 180 | 91 | 5.3 | 8.0 | 23.95 | 1317 | 146.3 | 166.4 | 7.42 | 100.9 | 22.16 | 34.60 | 2.05 |
| IPE 200 | 0.224 | 200 | 100 | 5.6 | 8.5 | 28.48 | 1943 | 194.3 | 220.6 | 8.26 | 142.4 | 28.47 | 44.61 | 2.24 |
| IPE 220 | 0.262 | 220 | 110 | 5.9 | 9.2 | 33.37 | 2772 | 252.0 | 285.4 | 9.11 | 204.9 | 37.25 | 58.11 | 2.48 |
| IPE 240 | 0.307 | 240 | 120 | 6.2 | 9.8 | 39.12 | 3892 | 324.3 | 366.6 | 9.97 | 283.6 | 47.27 | 73.92 | 2.69 |
| IPE 270 | 0.361 | 270 | 135 | 6.6 | 10.2 | 45.95 | 5790 | 428.9 | 484.0 | 11.23 | 419.9 | 62.20 | 96.95 | 3.02 |

Per l’asta verticale: scegliere tra i seguenti

|  | Gk | h | b | tw | tf | A | Iy | Wel.y | Wpl.y | iy | Iz | Wel.z | Wpl.z | iz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kN/m | mm | mm | mm | mm | cm2 | cm4 | cm3 | cm3 | cm | cm4 | cm3 | cm3 | cm |
| HE 100 A | 0.167 | 96 | 100 | 5.0 | 8.0 | 21.24 | 349.2 | 72.76 | 83.01 | 4.06 | 133.8 | 26.76 | 41.14 | 2.51 |
| HE 120 A | 0.199 | 114 | 120 | 5.0 | 8.0 | 25.34 | 606.2 | 106.3 | 119.5 | 4.89 | 230.9 | 38.48 | 58.85 | 3.02 |
| HE 140 A | 0.247 | 133 | 140 | 5.5 | 8.5 | 31.42 | 1033 | 155.4 | 173.5 | 5.73 | 389.3 | 55.62 | 84.85 | 3.52 |
| HE 160 A | 0.304 | 152 | 160 | 6.0 | 9.0 | 38.77 | 1673 | 220.1 | 245.1 | 6.57 | 615.6 | 76.95 | 117.6 | 3.98 |

Per la diagonale di controvento: scegliere tra i seguenti (un solo profilo, non una coppia)

|  | Gk | h | b | tw | tf | A |  |  | Gk | h | b | tw | tf | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kN/m | mm | mm | mm | mm | cm2 |  |  | kN/m | mm | mm | mm | mm | cm2 |
| U 30x15 | 0.017 | 30 | 15 | 4 | 4.5 | 2.21 |  | U 60x30 | 0.051 | 60 | 30 | 6 | 6 | 6.46 |
| U 40x20 | 0.029 | 40 | 20 | 5 | 5 | 3.66 |  | UPN 80 | 0.086 | 80 | 45 | 6 | 8 | 11.0 |
| U 50x25 | 0.039 | 50 | 25 | 5 | 6 | 4.92 |  | UPN 100 | 0.106 | 100 | 50 | 6 | 8.5 | 13.5 |

| Angolari da utilizzare per il collegamento bullonato: la prima dimensione rappresenta il lato, la seconda lo spessore (mm) | L 404 L 455 L 505 L 506 L 606 L 808 |
| --- | --- |

Carichi e caratteristiche della sollecitazione	28 punti

| (1) La trave a ginocchio della rampa superiore è collegata alla trave a sbalzo interponendo un piatto e collegando le ali con bulloni. Nel calcolo tu consideri il collegamento come una cerniera. Come motivi questa scelta nella relazione? la sezione della trave a ginocchio è molto minore di quella della trave a sbalzo la rotazione della trave è consentita dal gioco foro-bullone la rigidezza torsionale della trave a sbalzo è bassa nel collegamento, il braccio della coppia interna è molto piccolo è stato detto a lezione di fare così |  |
| --- | --- |

| (2) Il collegamento all’altro estremo, tra la trave a ginocchio e l’asta verticale, è il classico collegamento con angolari e bulloni in corrispondenza della sola anima. Disegna qui a fianco lo schema che utilizzi per il calcolo delle travi a ginocchio (della rampa superiore ed inferiore) e dell’asta verticale. |  |
| --- | --- |

(3)	Indica il valore di calcolo per SLU del carico totale (permanente più variabile) agente sulla trave a ginocchio, che utilizzerai nei calcoli successivi	gd + qd =  	kN m-1

(4)	Indica il valore massimo del momento flettente nella trave a ginocchio della rampa superiore	MSd =  	kNm

(5)	Indica il valore massimo del taglio nella trave a ginocchio della rampa superiore	VSd =  	kN

(6)	Indica il valore dello sforzo normale nella sezione a metà altezza dell’asta verticale	NSd =  	kN

| (7) Disegna qui a fianco lo schema che utilizzi per il calcolo della trave a sbalzo che sostiene due rampe ed i carichi per SLU che su essa agiscono, indicandone il valore |  |
| --- | --- |

| (8) Disegna qui a fianco il diagramma del momento flettente nella trave a sbalzo che sostiene due rampe, indicandone il valore nei punti significativi (incluso quello in cui è stata fatta la saldatura) |  |
| --- | --- |

Trave a ginocchio	15 punti

Progetta la trave a ginocchio della rampa superiore scegliendo la più piccola sezione in grado di sopportare le caratteristiche della sollecitazione agenti.

| (9) Nel tratto inclinato della trave c’è anche sforzo normale. Nel dimensionare la sezione non ne tieni conto. Spiega qui a fianco se alla fine ne terrai conto nella verifica o, se lo ritieni irrilevante, spiega perché |  |
| --- | --- |

(10)	Indica la sezione scelta

(11)	Indica il momento resistente della sezione	MRd =  	kNm

(12)	Indica il taglio resistente della sezione	VRd =  	kN

| (13) È necessario effettuare una verifica degli spostamenti per questa trave? Scegli la risposta che ritieni corretta e scrivi a fianco la motivazione della tua scelta. si, e sono quasi sicuro che sia più condizionante della verifica di resistenza si, ma non so se sarà più condizionante della verifica di resistenza la farò giusto per scrupolo, ma ritengo che non sarà condizionante no, perché sono sicuro che non sarà condizionante |  |
| --- | --- |

Asta verticale	15 punti

Progetta l’asta verticale, compressa.

(14)	Indica la sezione scelta

(15)	Indica la snellezza dell’asta	 =

(16)	Indica la curva di instabilità usata

(17)	Indica lo sforzo normale resistente dell’asta	Nb,Rd =  	kN

Diagonale di controvento	12 punti

Progetta la diagonale tesa del controvento. Tieni presente che il controvento deve trasmettere una forza orizzontale Fd = 20 kN e non dimenticare che il collegamento alle estremità deve essere fatto mediante bullonatura, usando bulloni M12.

(18)	Indica il valore dello sforzo normale nella diagonale	NSd =  	kN

(19)	Indica la sezione scelta

(20)	Indica come sarà il comportamento dell’asta		fragile 		duttile

Collegamento bullonato	15 punti

Progetta il collegamento tra trave a ginocchio della rampa superiore e asta verticale. Il collegamento deve essere realizzato mediante due angolari a lati uguali, scelti tra quelli elencati, collegati con bulloni all’anima della trave e all’ala dell’asta verticale. Considera bulloni con filettatura in tutto il gambo.

| (21) Indica il numero totale, il tipo e la classe dei bulloni utilizzati | bulloni di classe |
| --- | --- |

(22)	Indica la distanza tra i bulloni	e1 =   mm 	p1 =  	mm

(23)	Indica la resistenza totale dei bulloni	FRd =  	kN

(24)	Indica l’angolare prescelto	    di lunghezza  mm

(25)	Indica la resistenza totale a rifollamento della lamiera (dell’anima o degli angolari, la minore)	Fb,Rd =  	kN

Collegamento saldato	8 punti

Il collegamento tra la parte originale della trave a sbalzo e la parte aggiunta viene fatto mediante saldature a completa penetrazione. Poiché la saldatura è fatta in opera, non sei sicuro che possa rispettare i requisiti imposti dalla normativa per saldature di prima classe. Determina quindi la resistenza della saldatura considerandola di seconda classe.

| (26) Spiega qui a fianco cosa cambia nei calcoli se la saldatura viene considerata di seconda classe |  |
| --- | --- |

(27)	Indica il momento resistente della sezione saldata	MRd =  	kNm

Spostamenti	7 punti

Verifica la deformazione dell’estremo della trave a sbalzo per la combinazione di carico rara, con carichi permanenti più variabili (per rapidità assumi FSLE = FSLU / 1.5). Nel caso tu non lo ricordi, sappi che applicando una forza F ad una mensola, a distanza l dall’incastro, il punto di applicazione della forza ha un abbassamento v ed una rotazione  dati da

v=F l33 E I	ϕ=F l22 E I

(28)	Indica l’abbassamento dell’estremità della trave	v =  	mm

| (29) Spiega qui a fianco se ritieni che questo abbassamento sia accettabile, motivando la tua opinione |  |
| --- | --- |

DATI DA UTILIZZARE

Dati geometrici

Lunghezza originale della trave a sbalzo:	l1 = 1.10 m

Lunghezza finale della trave a sbalzo:	l2 = 3.20 m

Larghezza della rampa:	B = 1.80 m

Lunghezza della rampa:	L = 8.20 m

Altezza di interpiano:	H = 3.20 m

Carichi unitari (valori caratteristici)

Peso proprio della griglia (gradini e pianerottolo):	gk = 0.4 kN m-2

Carico variabile sulla scala:	qk = 4.0 kN m-2

Peso proprio del parapetto:	gk = 0.5 kN m-1

Normativa di riferimento:	Eurocodice 3, con le modifiche del NAD italiano

Acciaio da utilizzare:	Fe430

Profili da usare e loro caratteristiche

Trave a sbalzo esistente

|  | Gk | h | b | tw | tf | A | Iy | Wel.y | Wpl.y | iy | Iz | Wel.z | Wpl.z | iz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kN/m | mm | mm | mm | mm | cm2 | cm4 | cm3 | cm3 | cm | cm4 | cm3 | cm3 | cm |
| HE 360 A | 1.120 | 350 | 300 | 10.0 | 17.5 | 142.8 | 33090 | 1891 | 2088 | 15.22 | 7887 | 525.8 | 802.3 | 7.43 |

Per la trave a ginocchio: scegliere tra i seguenti

|  | Gk | h | b | tw | tf | A | Iy | Wel.y | Wpl.y | iy | Iz | Wel.z | Wpl.z | iz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kN/m | mm | mm | mm | mm | cm2 | cm4 | cm3 | cm3 | cm | cm4 | cm3 | cm3 | cm |
| IPE 160 | 0.158 | 160 | 82 | 5.0 | 7.4 | 20.09 | 869.3 | 108.7 | 123.9 | 6.58 | 68.31 | 16.66 | 26.10 | 1.84 |
| IPE 180 | 0.188 | 180 | 91 | 5.3 | 8.0 | 23.95 | 1317 | 146.3 | 166.4 | 7.42 | 100.9 | 22.16 | 34.60 | 2.05 |
| IPE 200 | 0.224 | 200 | 100 | 5.6 | 8.5 | 28.48 | 1943 | 194.3 | 220.6 | 8.26 | 142.4 | 28.47 | 44.61 | 2.24 |
| IPE 220 | 0.262 | 220 | 110 | 5.9 | 9.2 | 33.37 | 2772 | 252.0 | 285.4 | 9.11 | 204.9 | 37.25 | 58.11 | 2.48 |
| IPE 240 | 0.307 | 240 | 120 | 6.2 | 9.8 | 39.12 | 3892 | 324.3 | 366.6 | 9.97 | 283.6 | 47.27 | 73.92 | 2.69 |
| IPE 270 | 0.361 | 270 | 135 | 6.6 | 10.2 | 45.95 | 5790 | 428.9 | 484.0 | 11.23 | 419.9 | 62.20 | 96.95 | 3.02 |

Per l’asta verticale: scegliere tra i seguenti

|  | Gk | h | b | tw | tf | A | Iy | Wel.y | Wpl.y | iy | Iz | Wel.z | Wpl.z | iz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kN/m | mm | mm | mm | mm | cm2 | cm4 | cm3 | cm3 | cm | cm4 | cm3 | cm3 | cm |
| HE 100 B | 0.204 | 100 | 100 | 6.0 | 10.0 | 26.04 | 449.5 | 89.91 | 104.20 | 4.16 | 167.3 | 33.45 | 51.42 | 2.53 |
| HE 120 B | 0.267 | 120 | 120 | 6.5 | 11.0 | 34.01 | 864.4 | 144.1 | 165.2 | 5.04 | 317.5 | 52.92 | 80.97 | 3.06 |
| HE 140 B | 0.337 | 140 | 140 | 7.0 | 12.0 | 42.96 | 1509 | 215.6 | 245.4 | 5.93 | 549.7 | 78.52 | 119.80 | 3.58 |
| HE 160 B | 0.426 | 160 | 160 | 8.0 | 13.0 | 54.25 | 2492 | 311.5 | 354.0 | 6.78 | 889.2 | 111.2 | 170.0 | 4.05 |

Per la diagonale di controvento: scegliere tra i seguenti (un solo profilo, non una coppia)

|  | Gk | h | b | tw | tf | A |  |  | Gk | h | b | tw | tf | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kN/m | mm | mm | mm | mm | cm2 |  |  | kN/m | mm | mm | mm | mm | cm2 |
| U 30x15 | 0.017 | 30 | 15 | 4 | 4.5 | 2.21 |  | U 60x30 | 0.051 | 60 | 30 | 6 | 6 | 6.46 |
| U 40x20 | 0.029 | 40 | 20 | 5 | 5 | 3.66 |  | UPN 80 | 0.086 | 80 | 45 | 6 | 8 | 11.0 |
| U 50x25 | 0.039 | 50 | 25 | 5 | 6 | 4.92 |  | UPN 100 | 0.106 | 100 | 50 | 6 | 8.5 | 13.5 |

| Angolari da utilizzare per il collegamento bullonato: la prima dimensione rappresenta il lato, la seconda lo spessore (mm) | L 404 L 455 L 505 L 506 L 606 L 808 |
| --- | --- |

Carichi e caratteristiche della sollecitazione	28 punti

| (1) La trave a ginocchio della rampa superiore è collegata alla trave a sbalzo interponendo un piatto e collegando le ali con bulloni. Nel calcolo tu consideri il collegamento come una cerniera. Come motivi questa scelta nella relazione? la sezione della trave a ginocchio è molto minore di quella della trave a sbalzo il calcolo di uno schema con cerniera è più semplice e non è a svantaggio di sicurezza nel collegamento, il braccio della coppia interna è molto piccolo è stato detto a lezione di fare così la rotazione della trave è consentita dal gioco foro-bullone |  |
| --- | --- |

| (2) Il collegamento all’altro estremo, tra la trave a ginocchio e l’asta verticale, è il classico collegamento con angolari e bulloni in corrispondenza della sola anima. Disegna qui a fianco lo schema che utilizzi per il calcolo delle travi a ginocchio (della rampa superiore ed inferiore) e dell’asta verticale. |  |
| --- | --- |

(3)	Indica il valore di calcolo per SLU del carico totale (permanente più variabile) agente sulla trave a ginocchio, che utilizzerai nei calcoli successivi	gd + qd =  	kN m-1

(4)	Indica il valore massimo del momento flettente nella trave a ginocchio della rampa superiore	MSd =  	kNm

(5)	Indica il valore massimo del taglio nella trave a ginocchio della rampa superiore	VSd =  	kN

(6)	Indica il valore dello sforzo normale nella sezione a metà altezza dell’asta verticale	NSd =  	kN

| (7) Disegna qui a fianco lo schema che utilizzi per il calcolo della trave a sbalzo che sostiene due rampe ed i carichi per SLU che su essa agiscono, indicandone il valore |  |
| --- | --- |

| (8) Disegna qui a fianco il diagramma del momento flettente nella trave a sbalzo che sostiene due rampe, indicandone il valore nei punti significativi (incluso quello in cui è stata fatta la saldatura) |  |
| --- | --- |

Trave a ginocchio	15 punti

Progetta la trave a ginocchio della rampa superiore scegliendo la più piccola sezione in grado di sopportare le caratteristiche della sollecitazione agenti.

| (9) Nel tratto inclinato della trave c’è anche sforzo normale. Nel dimensionare la sezione non ne tieni conto. Spiega qui a fianco se alla fine ne terrai conto nella verifica o, se lo ritieni irrilevante, spiega perché |  |
| --- | --- |

(10)	Indica la sezione scelta

(11)	Indica il momento resistente della sezione	MRd =  	kNm

(12)	Indica il taglio resistente della sezione	VRd =  	kN

| (13) È necessario effettuare una verifica degli spostamenti per questa trave? Scegli la risposta che ritieni corretta e scrivi a fianco la motivazione della tua scelta. si, e sono quasi sicuro che sia più condizionante della verifica di resistenza si, ma non so se sarà più condizionante della verifica di resistenza la farò giusto per scrupolo, ma ritengo che non sarà condizionante no, perché sono sicuro che non sarà condizionante |  |
| --- | --- |

Asta verticale	15 punti

Progetta l’asta verticale, compressa.

(14)	Indica la sezione scelta

(15)	Indica la snellezza dell’asta	 =

(16)	Indica la curva di instabilità usata

(17)	Indica lo sforzo normale resistente dell’asta	Nb,Rd =  	kN

Diagonale di controvento	12 punti

Progetta la diagonale tesa del controvento. Tieni presente che il controvento deve trasmettere una forza orizzontale Fd = 24 kN e non dimenticare che il collegamento alle estremità deve essere fatto mediante bullonatura, usando bulloni M12.

(18)	Indica il valore dello sforzo normale nella diagonale	NSd =  	kN

(19)	Indica la sezione scelta

(20)	Indica come sarà il comportamento dell’asta		fragile 		duttile

Collegamento bullonato	15 punti

Progetta un collegamento ad attrito allo SLU (con superfici pulite mediante spazzolatura) tra trave a ginocchio della rampa superiore e asta verticale. Il collegamento deve essere realizzato mediante due angolari a lati uguali, scelti tra quelli elencati, collegati con bulloni all’anima della trave e all’ala dell’asta verticale. Considera bulloni con filettatura in tutto il gambo.

| (21) Indica il numero totale, il tipo e la classe dei bulloni utilizzati | bulloni di classe |
| --- | --- |

(22)	Indica la distanza tra i bulloni	e1 =   mm 	p1 =  	mm

(23)	Indica la resistenza totale del collegamento	FsRd =  	kN

(24)	Indica l’angolare prescelto	    di lunghezza  mm

| (25) Spiega qui a fianco perché non deve essere valutata la resistenza a rifollamento della lamiera |  |
| --- | --- |

Collegamento saldato	8 punti

Il collegamento tra la parte originale della trave a sbalzo e la parte aggiunta viene fatto mediante saldature a completa penetrazione. Poiché la saldatura è fatta in opera, non sei sicuro che possa rispettare i requisiti imposti dalla normativa per saldature di prima classe. Determina quindi la resistenza della saldatura considerandola di seconda classe.

| (26) Spiega qui a fianco cosa cambia nei calcoli se la saldatura viene considerata di seconda classe |  |
| --- | --- |

(27)	Indica il momento resistente della sezione saldata	MRd =  	kNm

Spostamenti	7 punti

Verifica la deformazione dell’estremo della trave a sbalzo per la combinazione di carico rara, con carichi permanenti più variabili (per rapidità assumi FSLE = FSLU / 1.5). Nel caso tu non lo ricordi, sappi che applicando una forza F ad una mensola, a distanza l dall’incastro, il punto di applicazione della forza ha un abbassamento v ed una rotazione  dati da

v=F l33 E I	ϕ=F l22 E I

(28)	Indica l’abbassamento dell’estremità della trave	v =  	mm

| (29) Spiega qui a fianco se ritieni che questo abbassamento sia accettabile, motivando la tua opinione |  |
| --- | --- |

DATI DA UTILIZZARE

Dati geometrici

Lunghezza originale della trave a sbalzo:	l1 = 1.10 m

Lunghezza finale della trave a sbalzo:	l2 = 3.00 m

Larghezza della rampa:	B = 1.60 m

Lunghezza della rampa:	L = 8.00 m

Altezza di interpiano:	H = 3.50 m

Carichi unitari (valori caratteristici)

Peso proprio della griglia (gradini e pianerottolo):	gk = 0.4 kN m-2

Carico variabile sulla scala:	qk = 4.0 kN m-2

Peso proprio del parapetto:	gk = 0.5 kN m-1

Normativa di riferimento:	Eurocodice 3, con le modifiche del NAD italiano

Acciaio da utilizzare:	Fe430

Profili da usare e loro caratteristiche

Trave a sbalzo esistente

|  | Gk | h | b | tw | tf | A | Iy | Wel.y | Wpl.y | iy | Iz | Wel.z | Wpl.z | iz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kN/m | mm | mm | mm | mm | cm2 | cm4 | cm3 | cm3 | cm | cm4 | cm3 | cm3 | cm |
| HE 320 B | 1.270 | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 | 161.3 | 30820 | 1926 | 2149 | 13.82 | 9239 | 615.9 | 939.1 | 7.57 |

Per la trave a ginocchio: usare una coppia di U scelte tra i seguenti (i dati sono per un solo U)

|  | Gk | h | b | tw | tf | A | Iy | Wel.y | Wpl.y | iy | Iz | Wel.z | Wpl.z | iz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kN/m | mm | mm | mm | mm | cm2 | cm4 | cm3 | cm3 | cm | cm4 | cm3 | cm3 | cm |
| UPN 100 | 0.106 | 100 | 50 | 6 | 8.5 | 13.5 | 206 | 41.2 | 49 | 3.91 | 29.3 | 8.49 | 16.2 | 1.47 |
| UPN 120 | 0.134 | 120 | 55 | 7 | 9 | 17.0 | 364 | 60.7 | 72.6 | 4.62 | 43.2 | 11.1 | 21.2 | 1.59 |
| UPN 140 | 0.160 | 140 | 60 | 7 | 10 | 20.4 | 605 | 86.4 | 103 | 5.45 | 62.7 | 14.8 | 28.3 | 1.75 |
| UPN 160 | 0.188 | 160 | 65 | 7.5 | 10.5 | 24.0 | 925 | 116 | 138 | 6.21 | 85.3 | 18.3 | 35.2 | 1.89 |
| UPN 180 | 0.220 | 180 | 70 | 8 | 11 | 28.0 | 1350 | 150 | 179 | 6.95 | 114 | 22.4 | 42.9 | 2.02 |
| UPN 200 | 0.253 | 200 | 75 | 8.5 | 11.5 | 32.2 | 1910 | 191 | 228 | 7.7 | 148 | 27 | 51.8 | 2.14 |

Per l’asta verticale: scegliere tra i seguenti

|  | Gk | h | b | tw | tf | A | Iy | Wel.y | Wpl.y | iy | Iz | Wel.z | Wpl.z | iz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kN/m | mm | mm | mm | mm | cm2 | cm4 | cm3 | cm3 | cm | cm4 | cm3 | cm3 | cm |
| HE 100 B | 0.204 | 100 | 100 | 6.0 | 10.0 | 26.04 | 449.5 | 89.91 | 104.20 | 4.16 | 167.3 | 33.45 | 51.42 | 2.53 |
| HE 120 B | 0.267 | 120 | 120 | 6.5 | 11.0 | 34.01 | 864.4 | 144.1 | 165.2 | 5.04 | 317.5 | 52.92 | 80.97 | 3.06 |
| HE 140 B | 0.337 | 140 | 140 | 7.0 | 12.0 | 42.96 | 1509 | 215.6 | 245.4 | 5.93 | 549.7 | 78.52 | 119.80 | 3.58 |
| HE 160 B | 0.426 | 160 | 160 | 8.0 | 13.0 | 54.25 | 2492 | 311.5 | 354.0 | 6.78 | 889.2 | 111.2 | 170.0 | 4.05 |

Per la diagonale di controvento: scegliere tra i seguenti (un solo profilo, non una coppia)

|  | Gk | h | b | tw | tf | A |  |  | Gk | h | b | tw | tf | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kN/m | mm | mm | mm | mm | cm2 |  |  | kN/m | mm | mm | mm | mm | cm2 |
| U 30x15 | 0.017 | 30 | 15 | 4 | 4.5 | 2.21 |  | U 60x30 | 0.051 | 60 | 30 | 6 | 6 | 6.46 |
| U 40x20 | 0.029 | 40 | 20 | 5 | 5 | 3.66 |  | UPN 80 | 0.086 | 80 | 45 | 6 | 8 | 11.0 |
| U 50x25 | 0.039 | 50 | 25 | 5 | 6 | 4.92 |  | UPN 100 | 0.106 | 100 | 50 | 6 | 8.5 | 13.5 |

| Per il collegamento bullonato utilizzare piatti di spessore: | 8 mm 10 mm 12 mm |
| --- | --- |

Carichi e caratteristiche della sollecitazione	28 punti

| (1) La trave a ginocchio della rampa superiore è collegata alla trave a sbalzo interponendo un piatto e collegando le ali con bulloni. Nel calcolo tu consideri il collegamento come una cerniera. Come motivi questa scelta nella relazione? è stato detto a lezione di fare così la sezione della trave a ginocchio è molto minore di quella della trave a sbalzo la rotazione della trave è consentita dal gioco foro-bullone la rigidezza torsionale della trave a sbalzo è bassa nel collegamento, il braccio della coppia interna è molto piccolo |  |
| --- | --- |

| (2) Il collegamento all’altro estremo, tra la trave a ginocchio e l’asta verticale, è il classico collegamento con un piatto e bulloni in corrispondenza della sola anima. Disegna qui a fianco lo schema che utilizzi per il calcolo delle travi a ginocchio (della rampa superiore ed inferiore) e dell’asta verticale. |  |
| --- | --- |

(3)	Indica il valore di calcolo per SLU del carico totale (permanente più variabile) agente sulla trave a ginocchio, che utilizzerai nei calcoli successivi	gd + qd =  	kN m-1

(4)	Indica il valore massimo del momento flettente nella trave a ginocchio della rampa superiore	MSd =  	kNm

(5)	Indica il valore massimo del taglio nella trave a ginocchio della rampa superiore	VSd =  	kN

(6)	Indica il valore dello sforzo normale nella sezione a metà altezza dell’asta verticale	NSd =  	kN

| (7) Disegna qui a fianco lo schema che utilizzi per il calcolo della trave a sbalzo che sostiene due rampe ed i carichi per SLU che su essa agiscono, indicandone il valore |  |
| --- | --- |

| (8) Disegna qui a fianco il diagramma del momento flettente nella trave a sbalzo che sostiene due rampe, indicandone il valore nei punti significativi (incluso quello in cui è stata fatta la saldatura) |  |
| --- | --- |

Trave a ginocchio	15 punti

Progetta la trave a ginocchio della rampa superiore scegliendo la più piccola sezione in grado di sopportare le caratteristiche della sollecitazione agenti (usa 2 U accoppiati).

| (9) Nel tratto inclinato della trave c’è anche sforzo normale. Nel dimensionare la sezione non ne tieni conto. Spiega qui a fianco se alla fine ne terrai conto nella verifica o, se lo ritieni irrilevante, spiega perché |  |
| --- | --- |

(10)	Indica la sezione scelta

(11)	Indica il momento resistente della sezione	MRd =  	kNm

(12)	Indica il taglio resistente della sezione	VRd =  	kN

| (13) È necessario effettuare una verifica degli spostamenti per questa trave? Scegli la risposta che ritieni corretta e scrivi a fianco la motivazione della tua scelta. si, e sono quasi sicuro che sia più condizionante della verifica di resistenza si, ma non so se sarà più condizionante della verifica di resistenza la farò giusto per scrupolo, ma ritengo che non sarà condizionante no, perché sono sicuro che non sarà condizionante |  |
| --- | --- |

Asta verticale	15 punti

Progetta l’asta verticale, compressa.

(14)	Indica la sezione scelta

(15)	Indica la snellezza dell’asta	 =

(16)	Indica la curva di instabilità usata

(17)	Indica lo sforzo normale resistente dell’asta	Nb,Rd =  	kN

Diagonale di controvento	12 punti

Progetta la diagonale tesa del controvento. Tieni presente che il controvento deve trasmettere una forza orizzontale Fd = 22 kN e non dimenticare che il collegamento alle estremità deve essere fatto mediante bullonatura, usando bulloni M12.

(18)	Indica il valore dello sforzo normale nella diagonale	NSd =  	kN

(19)	Indica la sezione scelta

(20)	Indica come sarà il comportamento dell’asta		fragile 		duttile

Collegamento bullonato	15 punti

Progetta il collegamento tra trave a ginocchio della rampa superiore e asta verticale. Il collegamento deve essere realizzato mediante un piatto, collegato con bulloni all’anima dei due U e saldato all’asta verticale. Considera bulloni con filettatura in tutto il gambo.

| (21) Indica il numero totale, il tipo e la classe dei bulloni utilizzati | bulloni di classe |
| --- | --- |

(22)	Indica la distanza tra i bulloni	e1 =   mm 	p1 =  	mm

(23)	Indica la resistenza totale dei bulloni	FRd =  	kN

(24)	Indica il piatto prescelto	base  mm    altezza  mm   spessore  mm

(25)	Indica la resistenza totale a rifollamento della lamiera (delle anime o del piatto, la minore)	Fb,Rd =  	kN

Collegamento saldato	8 punti

Il collegamento tra la parte originale della trave a sbalzo e la parte aggiunta viene fatto mediante saldature a completa penetrazione. Poiché la saldatura è fatta in opera, non sei sicuro che possa rispettare i requisiti imposti dalla normativa per saldature di prima classe. Determina quindi la resistenza della saldatura considerandola di seconda classe.

| (26) Spiega qui a fianco cosa cambia nei calcoli se la saldatura viene considerata di seconda classe |  |
| --- | --- |

(27)	Indica il momento resistente della sezione saldata	MRd =  	kNm

Spostamenti	7 punti

Verifica la deformazione dell’estremo della trave a sbalzo per la combinazione di carico rara, con carichi permanenti più variabili (per rapidità assumi FSLE = FSLU / 1.5). Nel caso tu non lo ricordi, sappi che applicando una forza F ad una mensola, a distanza l dall’incastro, il punto di applicazione della forza ha un abbassamento v ed una rotazione  dati da

v=F l33 E I	ϕ=F l22 E I

(28)	Indica l’abbassamento dell’estremità della trave	v =  	mm

| (29) Spiega qui a fianco se ritieni che questo abbassamento sia accettabile, motivando la tua opinione |  |
| --- | --- |

DATI DA UTILIZZARE

Dati geometrici

Lunghezza originale della trave a sbalzo:	l1 = 1.20 m

Lunghezza finale della trave a sbalzo:	l2 = 2.80 m

Larghezza della rampa:	B = 1.20 m

Lunghezza della rampa:	L = 7.20 m

Altezza di interpiano:	H = 4.00 m

Carichi unitari (valori caratteristici)

Peso proprio della griglia (gradini e pianerottolo):	gk = 0.5 kN m-2

Carico variabile sulla scala:	qk = 4.0 kN m-2

Peso proprio del parapetto:	gk = 0.8 kN m-1

Normativa di riferimento:	Eurocodice 3, con le modifiche del NAD italiano

Acciaio da utilizzare:	Fe360

Profili da usare e loro caratteristiche

Trave a sbalzo esistente

|  | Gk | h | b | tw | tf | A | Iy | Wel.y | Wpl.y | iy | Iz | Wel.z | Wpl.z | iz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kN/m | mm | mm | mm | mm | cm2 | cm4 | cm3 | cm3 | cm | cm4 | cm3 | cm3 | cm |
| HE 320 A | 0.976 | 310 | 300 | 9.0 | 15.5 | 124.4 | 22930 | 1479 | 1628 | 13.58 | 6985 | 465.7 | 709.7 | 7.49 |

Per la trave a ginocchio: usare una coppia di U scelte tra i seguenti (i dati sono per un solo U)

|  | Gk | h | b | tw | tf | A | Iy | Wel.y | Wpl.y | iy | Iz | Wel.z | Wpl.z | iz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kN/m | mm | mm | mm | mm | cm2 | cm4 | cm3 | cm3 | cm | cm4 | cm3 | cm3 | cm |
| UPN 100 | 0.106 | 100 | 50 | 6 | 8.5 | 13.5 | 206 | 41.2 | 49 | 3.91 | 29.3 | 8.49 | 16.2 | 1.47 |
| UPN 120 | 0.134 | 120 | 55 | 7 | 9 | 17.0 | 364 | 60.7 | 72.6 | 4.62 | 43.2 | 11.1 | 21.2 | 1.59 |
| UPN 140 | 0.160 | 140 | 60 | 7 | 10 | 20.4 | 605 | 86.4 | 103 | 5.45 | 62.7 | 14.8 | 28.3 | 1.75 |
| UPN 160 | 0.188 | 160 | 65 | 7.5 | 10.5 | 24.0 | 925 | 116 | 138 | 6.21 | 85.3 | 18.3 | 35.2 | 1.89 |
| UPN 180 | 0.220 | 180 | 70 | 8 | 11 | 28.0 | 1350 | 150 | 179 | 6.95 | 114 | 22.4 | 42.9 | 2.02 |
| UPN 200 | 0.253 | 200 | 75 | 8.5 | 11.5 | 32.2 | 1910 | 191 | 228 | 7.7 | 148 | 27 | 51.8 | 2.14 |

Per l’asta verticale: scegliere tra i seguenti

|  | Gk | h | b | tw | tf | A | Iy | Wel.y | Wpl.y | iy | Iz | Wel.z | Wpl.z | iz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kN/m | mm | mm | mm | mm | cm2 | cm4 | cm3 | cm3 | cm | cm4 | cm3 | cm3 | cm |
| HE 100 A | 0.167 | 96 | 100 | 5.0 | 8.0 | 21.24 | 349.2 | 72.76 | 83.01 | 4.06 | 133.8 | 26.76 | 41.14 | 2.51 |
| HE 120 A | 0.199 | 114 | 120 | 5.0 | 8.0 | 25.34 | 606.2 | 106.3 | 119.5 | 4.89 | 230.9 | 38.48 | 58.85 | 3.02 |
| HE 140 A | 0.247 | 133 | 140 | 5.5 | 8.5 | 31.42 | 1033 | 155.4 | 173.5 | 5.73 | 389.3 | 55.62 | 84.85 | 3.52 |
| HE 160 A | 0.304 | 152 | 160 | 6.0 | 9.0 | 38.77 | 1673 | 220.1 | 245.1 | 6.57 | 615.6 | 76.95 | 117.6 | 3.98 |

Per la diagonale di controvento: scegliere tra i seguenti (un solo profilo, non una coppia)

|  | Gk | h | b | tw | tf | A |  |  | Gk | h | b | tw | tf | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kN/m | mm | mm | mm | mm | cm2 |  |  | kN/m | mm | mm | mm | mm | cm2 |
| U 30x15 | 0.017 | 30 | 15 | 4 | 4.5 | 2.21 |  | U 60x30 | 0.051 | 60 | 30 | 6 | 6 | 6.46 |
| U 40x20 | 0.029 | 40 | 20 | 5 | 5 | 3.66 |  | UPN 80 | 0.086 | 80 | 45 | 6 | 8 | 11.0 |
| U 50x25 | 0.039 | 50 | 25 | 5 | 6 | 4.92 |  | UPN 100 | 0.106 | 100 | 50 | 6 | 8.5 | 13.5 |

| Per il collegamento bullonato utilizzare piatti di spessore: | 8 mm 10 mm 12 mm |
| --- | --- |

Carichi e caratteristiche della sollecitazione	28 punti

| (1) La trave a ginocchio della rampa superiore è collegata alla trave a sbalzo interponendo un piatto e collegando le ali con bulloni. Nel calcolo tu consideri il collegamento come una cerniera. Come motivi questa scelta nella relazione? è stato detto a lezione di fare così la sezione della trave a ginocchio è molto minore di quella della trave a sbalzo la rotazione della trave è consentita dal gioco foro-bullone il calcolo di uno schema con cerniera è più semplice e non è a svantaggio di sicurezza nel collegamento, il braccio della coppia interna è molto piccolo |  |
| --- | --- |

| (2) Il collegamento all’altro estremo, tra la trave a ginocchio e l’asta verticale, è il classico collegamento con un piatto e bulloni in corrispondenza della sola anima. Disegna qui a fianco lo schema che utilizzi per il calcolo delle travi a ginocchio (della rampa superiore ed inferiore) e dell’asta verticale. |  |
| --- | --- |

(3)	Indica il valore di calcolo per SLU del carico totale (permanente più variabile) agente sulla trave a ginocchio, che utilizzerai nei calcoli successivi	gd + qd =  	kN m-1

(4)	Indica il valore massimo del momento flettente nella trave a ginocchio della rampa superiore	MSd =  	kNm

(5)	Indica il valore massimo del taglio nella trave a ginocchio della rampa superiore	VSd =  	kN

(6)	Indica il valore dello sforzo normale nella sezione a metà altezza dell’asta verticale	NSd =  	kN

| (7) Disegna qui a fianco lo schema che utilizzi per il calcolo della trave a sbalzo che sostiene due rampe ed i carichi per SLU che su essa agiscono, indicandone il valore |  |
| --- | --- |

| (8) Disegna qui a fianco il diagramma del momento flettente nella trave a sbalzo che sostiene due rampe, indicandone il valore nei punti significativi (incluso quello in cui è stata fatta la saldatura) |  |
| --- | --- |

Trave a ginocchio	15 punti

Progetta la trave a ginocchio della rampa superiore scegliendo la più piccola sezione in grado di sopportare le caratteristiche della sollecitazione agenti (usa 2 U accoppiati).

| (9) Nel tratto inclinato della trave c’è anche sforzo normale. Nel dimensionare la sezione non ne tieni conto. Spiega qui a fianco se alla fine ne terrai conto nella verifica o, se lo ritieni irrilevante, spiega perché |  |
| --- | --- |

(10)	Indica la sezione scelta

(11)	Indica il momento resistente della sezione	MRd =  	kNm

(12)	Indica il taglio resistente della sezione	VRd =  	kN

| (13) È necessario effettuare una verifica degli spostamenti per questa trave? Scegli la risposta che ritieni corretta e scrivi a fianco la motivazione della tua scelta. si, e sono quasi sicuro che sia più condizionante della verifica di resistenza si, ma non so se sarà più condizionante della verifica di resistenza la farò giusto per scrupolo, ma ritengo che non sarà condizionante no, perché sono sicuro che non sarà condizionante |  |
| --- | --- |

Asta verticale	15 punti

Progetta l’asta verticale, compressa.

(14)	Indica la sezione scelta

(15)	Indica la snellezza dell’asta	 =

(16)	Indica la curva di instabilità usata

(17)	Indica lo sforzo normale resistente dell’asta	Nb,Rd =  	kN

Diagonale di controvento	12 punti

Progetta la diagonale tesa del controvento. Tieni presente che il controvento deve trasmettere una forza orizzontale Fd = 26 kN e non dimenticare che il collegamento alle estremità deve essere fatto mediante bullonatura, usando bulloni M12.

(18)	Indica il valore dello sforzo normale nella diagonale	NSd =  	kN

(19)	Indica la sezione scelta

(20)	Indica come sarà il comportamento dell’asta		fragile 		duttile

Collegamento bullonato	15 punti

Progetta un collegamento ad attrito allo SLU (con superfici pulite mediante spazzolatura) tra trave a ginocchio della rampa superiore e asta verticale. Il collegamento deve essere realizzato mediante un piatto, collegato con bulloni all’anima dei due U e saldato all’asta verticale. Considera bulloni con filettatura in tutto il gambo.

| (21) Indica il numero totale, il tipo e la classe dei bulloni utilizzati | bulloni di classe |
| --- | --- |

(22)	Indica la distanza tra i bulloni	e1 =   mm 	p1 =  	mm

(23)	Indica la resistenza totale dei bulloni	FRd =  	kN

(24)	Indica il piatto prescelto	base  mm    altezza  mm   spessore  mm

| (25) Spiega qui a fianco perché non deve essere valutata la resistenza a rifollamento della lamiera |  |
| --- | --- |

Collegamento saldato	8 punti

Il collegamento tra la parte originale della trave a sbalzo e la parte aggiunta viene fatto mediante saldature a completa penetrazione. Poiché la saldatura è fatta in opera, non sei sicuro che possa rispettare i requisiti imposti dalla normativa per saldature di prima classe. Determina quindi la resistenza della saldatura considerandola di seconda classe.

| (26) Spiega qui a fianco cosa cambia nei calcoli se la saldatura viene considerata di seconda classe |  |
| --- | --- |

(27)	Indica il momento resistente della sezione saldata	MRd =  	kNm

Spostamenti	7 punti

Verifica la deformazione dell’estremo della trave a sbalzo per la combinazione di carico rara, con carichi permanenti più variabili (per rapidità assumi FSLE = FSLU / 1.5). Nel caso tu non lo ricordi, sappi che applicando una forza F ad una mensola, a distanza l dall’incastro, il punto di applicazione della forza ha un abbassamento v ed una rotazione  dati da

v=F l33 E I	ϕ=F l22 E I

(28)	Indica l’abbassamento dell’estremità della trave	v =  	mm

| (29) Spiega qui a fianco se ritieni che questo abbassamento sia accettabile, motivando la tua opinione |  |
| --- | --- |