Risposte – compito del 30/4/03

Le risposte si riferiscono alla prima serie di domande, anche se in qualche caso è fatto cenno alle altre serie.

Carichi e caratteristiche della sollecitazione	28 punti

(1)	Un collegamento viene assimilato a una cerniera quando può trasmettere un momento flettente trascurabile, cosa che accade se il braccio della coppia interna è molto piccolo.

Dire che ciò dipende dalla bassa rigidezza torsionale della trave a sbalzo non è del tutto scorretto, ma non è il motivo principale.

Anche il fatto che lo schema a cerniera sia più semplice e in questo caso non cambi i risultati (sia appoggio-appoggio che incastro-appoggio danno come momento q l2 / 8) – risposta prevista in altre serie – non è del tutto scorretto, ma non è il motivo principale.

Le altre risposte sono del tutto inaccettabili.

Punteggio:	3 punti a chi ha indicato la risposta esatta, 1 a chi ha fatto riferimento all’altra risposta parzialmente plausibile, -1 per risposte inaccettabili.

| (2) Lo schema corretto è indicato qui a fianco. Si noti che la rampa superiore è, in pratica, una trave appoggiata agli estremi e l’asta verticale è soggetta a solo sforzo normale. L’asta verticale può essere anche considerata incastrata al piede (dipende da come è realizzato il collegamento, ma le sollecitazioni non cambiano). La rampa inferiore al primo estremo può essere incernierata o incastrata (dipende da come è realizzato il collegamento). |  |
| --- | --- |

Punteggio:	4 punti a chi ha indicato la risposta esatta, 3 a chi ha omesso una delle aste, 2 a chi ha indicato solo la rampa superiore.

(3)	Il carico si valuta moltiplicando il carico a metro quadro di rampa (permanente e variabile) per metà larghezza della rampa e aggiungendo peso proprio della trave (stimato) e peso del pianerottolo; il valore deve essere reso “di calcolo” mediante i coefficienti g e q.

Si ottiene:

gd=1.4×(0.5×0.75+0.22+0.8)=1.95 kN m-1

qd=1.5×(4.0×0.75)=4.50 kN m-1

e in totale gd + qd = 6.45 kN m-1.

Punteggio:	4 punti a chi ha indicato la risposta esatta, 3 a chi non ha tenuto conto del peso proprio, 2 a chi ha leggermente sottostimato il carico o lo ha sovrastimato, 0 se dal valore indicato risulta che non si è moltiplicato per B/2, -1 a chi ha indicato un valore molto diverso da quello giusto (più del doppio o meno della metà).

(4)	Il momento flettente massimo vale

MSd=q l28=6.45×7.5028=45.4 kNm

Punteggio:	3 punti a chi ha indicato la risposta esatta (o coerente con il carico), 2 punti per differenze fino al 10%, 1 punto per differenze fino al 15%.

(5)	Il taglio massimo vale

VSd=q l2=6.45×7.502=24.2 kN

Punteggio:	3 punti a chi ha indicato la risposta esatta (o coerente con il carico), 2 punti per differenze fino al 10%, 1 punto per differenze fino al 15%.

(6)	Lo sforzo normale nell’asta verticale è pari al taglio della trave a ginocchio (più il peso proprio dell’asta stessa), quindi NSd = 24.6 kN

Punteggio:	3 punti a chi ha indicato la risposta esatta (o coerente con il taglio massimo), anche se non ha aggiunto il peso proprio dell’asta verticale.

| (7) Qui a fianco è disegnato lo schema da usare per il calcolo della trave a sbalzo che sostiene due rampe. Le forze sono pari a due volte il taglio della trave a ginocchio più il peso proprio dell’asta verticale (stimato) |  |
| --- | --- |

Punteggio:	4 punti a chi ha indicato la risposta esatta, 2 a chi non ha indicato il valore delle forze o lo ha sbagliato (ad esempio non ha tenuto conto che due rampe scaricano sulla trave), 1 a chi ha disegnato lo schema geometrico, senza le forze.

| (8) Qui a fianco è disegnato il diagramma del momento flettente nella trave a sbalzo che sostiene due rampe, con il valore nei punti significativi (incluso quello in cui è stata fatta la saldatura) |  |
| --- | --- |

Punteggio:	4 punti a chi ha indicato la risposta esatta, 2 a chi ha disegnato correttamente il diagramma ma senza valori, 0 punti a chi ha indicato un diagramma plausibile ma riferito a uno schema non accettabile, -1 a chi ha indicato un diagramma non compatibile con lo schema.

Trave a ginocchio	15 punti

(9)	Lo schema di trave a ginocchio appoggiata agli estremi (isostatico, in particolare se consideriamo un vincolo come carrello) dà lo stesso momento flettente che avrebbe se l’asse dell’asta fosse rettilineo. L’inclinazione del tratto centrale fa sì che nasca oltre al taglio anche sforzo normale (perché il carico verticale si scompone in una componente tagliante ed una normale). Il diagramma dello sforzo normale è affine a quello del taglio. I suoi valori sono più piccoli di quelli del taglio – meno di 10 kN – e quindi sicuramente irrilevanti.

Si può anche notare che dove M è massimo N è nullo.

Punteggio:	3 punti a chi ha indicato la risposta esatta, 2 a chi ha genericamente citato il dominio limite M-N senza dire che ritiene N piccolo, o ha dato risposte valide ma molto generiche, 0 a chi ha detto che ne tiene conto comunque.

(10)	Per scegliere la sezione si valuta il Wpl necessario

Wpl=MSd γM0fy=45.4×106×1.05235×10−3=202.9 cm3

Il più piccolo profilato che abbia un Wpl maggiore è l’IPE 200 (Wpl = 220.6 cm3)

Punteggio:	3 punti a chi ha indicato la risposta esatta, 2 a chi ha indicato il profilo immediatamente superiore, -1 a chi ha indicato un profilo chiaramente insufficiente.

Nota: per chi doveva usare Fe430 e fornisce risposta per Fe360, 1 punto in meno.

(11)	Il momento resistente vale

MRd=WplfyγM0=220.6×103×2351.05×10−6=49.4 kNm

Punteggio:	3 punti a chi ha indicato la risposta esatta, 1 punto a chi ha indicato un valore sbagliato ma di meno del 10%.

Nota: per chi doveva usare Fe430 e fornisce risposta per Fe360, 1 punto in meno.

(12)	Il taglio resistente vale

VRd=1.04 h tw fy3γM0=1.04×200×5.6×23531.05×10−3=150.5 kN

Punteggio:	3 punti a chi ha indicato la risposta esatta, anche se non ha considerato il termine 1.04.

Nota: per chi doveva usare Fe430 e fornisce risposta per Fe360, 1 punto in meno.

(13)	La necessità della verifica degli spostamenti può essere legata al rapporto L/h (luce su altezza della trave). In questo caso il rapporto è 37.5, valore tale da rendere necessaria la verifica, che potrebbe essere, molto probabilmente, condizionante.

Punteggio:	3 punti a chi ha detto che è necessario fare la verifica e ha citato nella risposta il rapporto L/h, 2 punti a chi lo ha motivato con un generico riferimento all’importanza degli spostamenti, 1 punto a chi ha detto che è necessario fare la verifica ma non ha dato motivazione.

Asta verticale	15 punti

(14)	Il procedimento di progettazione è iterativo. L’asta è soggetta ad uno sforzo normale praticamente costante (a meno del peso proprio), che si raddoppia proprio all’estremo inferiore dove è collegata l’altra trave a ginocchio. È sicuramente più condizionante l’instabilità. Si potrebbe partire stimando a occhio , ad esempio con 0.2. Si ha così

A>NSdγM1χ fy=24.6×103×1.050.2×235×10−2=5.5 cm2

In questo caso sembra sufficiente anche il più piccolo tra i profili indicati, HE 100 A.

Punteggio:	4 punti a chi ha indicato la risposta esatta, 2 a chi ha indicato una sezione maggiore (il profilo immediatamente superiore o quello dopo, ma non oltre).

(15)	Il raggio d’inerzia minimo di un HE 100 A è 2.51 cm. L’asta verticale è incernierata agli estremi, con spostamento orizzontale impedito, quindi l0 = H. La snellezza vale quindi

λ=l0imin=3602.51=143.4

Punteggio:	4 punti a chi ha indicato la risposta esatta.

(16)	La curva di instabilità da usare è la c, perché il profilo è un doppio T, con h/b > 1.2 ed instabilità rispetto all’asse di minore inerzia.

Punteggio:	3 punti a chi ha indicato la risposta esatta.

(17)	Per =143.4, λ=1.53, si ottiene =0.3058 e quindi

Nb,Rd=χ AfyγM1=0.3058×21.24×102×2351.05×10−3=145.4 kN

Punteggio:	4 punti a chi ha indicato la risposta esatta (o anche semplicemente coerente con le risposte alle due precedenti domande).

Nota: per chi doveva usare Fe430 e fornisce risposta per Fe360, 1 punto in meno.

Diagonale di controvento	12 punti

(18)	Pur essendovi due diagonali, tutta la forza orizzontale è affidata a quella tesa. L’asta è inclinata rispetto all’orizzontale di un angolo , con tan  = H / B = 2.4,  = 67.4° (1.176 rad). La forza normale nella diagonale deve avere come componente orizzontale 20 kN. Quindi

NSd=Fdcosα=200.385=52 kN

Punteggio:	4 punti a chi ha indicato la risposta esatta, 3 punti a chi ha indicato un valore un po’ diverso (meno del 10%), -1 a chi ha indicato un valore molto diverso da quello giusto (più del doppio o meno della metà).

(19)	L’asta è soggetta a trazione. Quindi deve avere un’area

A>NSd γM0fy=52×103×1.05235×10−2=2.3 cm2

basta quindi un profilato U 4020, che ha un’area di 3.66 cm2. Si noti che in ogni caso non sarebbe stato possibile usare un profilato minore, perché non sarebbe compatibile con bulloni M12.

Punteggio:	4 punti a chi ha indicato la risposta esatta, 2 punti a chi ha scelto il profilo 3015 (se va bene per la resistenza) che non è compatibile con bulloni M12, 2 a chi ha scelto un profilo maggiore del necessario (il successivo o quello dopo, non oltre).

(20)	Il comportamento è duttile se Nu,Rd > Npl,Rd. Nel caso in esame

Npl,Rd=AfyγM0=3.66×102×2351.05×10−3=81.9 kN

Nu,Rd=0.9AnetfyγM2=0.9×(3.66×102−13×5)×3601.2×10−3=81.3 kN

quindi il comportamento è, sia pure per poco, fragile.

Punteggio:	4 punti a chi ha indicato la risposta esatta, -1 a chi ha indicato la risposta sbagliata.

# Collegamento bullonato	15 punti

(21)	I bulloni del collegamento lavorano a taglio. La forza da trasmettere è il taglio all’estremo della trave, 24.2 kN. Poiché è un valore piccolo, possiamo provare con i bulloni più piccoli, M12 di classe 4.6. La loro area resistente (da usare, dato che tutto il gambo è filettato) è 84.3 mm2. La resistenza a taglio di una sezione è

FV,Rd=0.6 fub AγMb=0.6×400×84.31.35×10−3=15.0 kN

Basterebbe quindi un bullone (che lavora in due sezioni) per trasmettere la forza dall’anima della trave agli angolari. Sicuramente un solo bullone va bene, anche se forse io ne metterei due. Nel conto si devono aggiungere i bulloni che collegano gli angolari all’asta verticale (in numero doppio rispetto a quelli che collegano trave e angolari). Quindi la mia scelta sarebbe

6 bulloni (in totale) M12 di classe 4.6 [ma anche 3 (in totale) sarebbero andati bene].

Nota:	se al posto di un IPE con due angolari c’è una coppia di U con un piatto centrale saldato all’asta verticale il calcolo è lo stesso, ma vi sono solo i bulloni che collegano U e piatto, quindi 2 bulloni M12 di classe 4.6.

Punteggio:	3 punti a chi ha indicato la risposta esatta, 2 punti a chi – nel caso degli angolari – ha indicato il numero di bulloni che collegano anima e angolari anziché quello totale, 2 punti anche a chi ha leggermente ecceduto come diametro o classe.

(22)	Il diametro del foro è d0=13 mm. La distanza tra asse bullone e bordo deve essere almeno 1.2 d0, cioè almeno 16 mm. La distanza tra i bulloni almeno 2.2 d0, cioè almeno 29 mm. Posso assumere ad esempio e1 = 20 mm, p1 = 30 mm.

Punteggio:	3 punti a chi ha indicato una distanza accettabile.

(23)	La resistenza totale a taglio dei bulloni è, con le mie scelte

FV,Rd=4×15.0=60.0 kN

Punteggio:	3 punti a chi ha indicato la risposta esatta.

(24)	L’angolare deve essere in grado di sopportare il taglio (che però è piccolo, quindi in questo caso questo controllo potrebbe essere omesso) e deve rispettare le distanze tra bulloni. Quindi in verticale (lunghezza) deve essere 2 e1 + p1, cioè 70 mm. In orizzontale almeno 3 d0, cioè almeno 39 mm. Si può usare quindi un pezzo di angolare 404 lungo 70 mm.

Punteggio:	3 punti a chi ha indicato la risposta esatta.

(25)	Poiché l’IPE ha uno spessore minore di quello dei due angolari, inizierei a verificare questo. Si noti però che per l’IPE i fori hanno una distanza notevole dal bordo, quindi a condizionare il rifollamento è p1, non e1

quindi α=p13 d0−14=303×13−0.25=0.519

e si ha per un solo bullone Fb.Rd=2.5 α fu d tγMb=2.5×0.519×360×12×5.61.35×10−3=23.3 kN

e in totale Fb,Rd = 46.6 kN.

Se si ripete il calcolo per gli angolari, si trova

α=e13 d0=203×13=0.513

Per un solo bullone si ha Fb.Rd=2.5 α fu d tγMb=2.5×0.513×360×12×81.35×10−3=32.8 kN

e in totale Fb,Rd = 65.6 kN. Il valore da indicare è quindi quello precedentemente calcolato.

Punteggio:	3 punti a chi ha indicato la risposta esatta, 2 punti se ha indicato la resistenza degli angolari, maggiore, senza controllare quella dell’IPE, 2 punti se ha calcolato  prendendo anche per l’anima il valore di e1 dell’angolare.

# Collegamento bullonato – ad attrito	15 punti

In due serie di quesiti il collegamento era ad attrito. Riporto qui le risposte relative.

(21)	In genere nei collegamenti ad attrito si usano bulloni ad alta resistenza. La forza da trasmettere è il taglio all’estremo della trave, 24.2 kN. Poiché è un valore piccolo, possiamo provare con i bulloni più piccoli, M12 di classe 8.8. La loro area resistente (da usare, dato che tutto il gambo è filettato) è 84.3 mm2. La forza di precarica di un bullone è

Fp,Cd=0.7 fub A=0.7×800×84.3×10−3=47.2 kN

La resistenza ad attrito di un bullone, per una sola superficie a contatto, è

Fs,Rd=μ Fp,CdγMs=0.3×47.21.25=11.3 kN

Non basta quindi un bullone (che fa trasmettere per attrito attraverso due superfici) per trasmettere la forza dall’anima della trave agli angolari. Si potrebbe provare con un bullone di diametro maggiore, ma io preferisco due bulloni M12. Nel conto si devono aggiungere i bulloni che collegano gli angolari all’asta verticale (in numero doppio rispetto a quelli che collegano trave e angolari). In definitiva userei 6 bulloni (in totale) M12 di classe 8.8.

Nota:	se al posto di un IPE con due angolari c’è una coppia di U con un piatto centrale saldato all’asta verticale il calcolo è lo stesso, ma vi sono solo i bulloni che collegano U e piatto, quindi 2 bulloni M12 di classe 8.8.

Punteggio:	3 punti a chi ha indicato la risposta esatta, 2 punti a chi – nel caso degli angolari – ha indicato il numero di bulloni che collegano anima e angolari anziché quello totale, 2 punti anche a chi ha leggermente ecceduto come diametro o classe.

(22)	Il diametro del foro è d0=13 mm. La distanza tra asse bullone e bordo deve essere almeno 1.2 d0, cioè almeno 16 mm. La distanza tra i bulloni almeno 2.2 d0, cioè almeno 29 mm. Posso assumere ad esempio e1 = 20 mm, p1 = 30 mm.

Punteggio:	3 punti a chi ha indicato una distanza accettabile.

(23)	La resistenza totale a taglio dei bulloni è, con le mie scelte

Fs,Rd=4×11.3=45.2 kN

Punteggio:	3 punti a chi ha indicato la risposta esatta.

(24)	L’angolare deve essere in grado di sopportare il taglio (che però è piccolo, quindi in questo caso questo controllo potrebbe essere omesso) e deve rispettare le distanze tra bulloni. Quindi in verticale (lunghezza) deve essere 2 e1 + p1, cioè 70 mm. In orizzontale almeno 3 d0, cioè almeno 39 mm. Si può usare quindi un pezzo di angolare 404 lungo 70 mm.

Punteggio:	3 punti a chi ha indicato la risposta esatta.

(25)	La resistenza a rifollamento della lamiera non deve essere calcolata perché, non essendovi scorrimento grazie all’attrito, non viene trasmessa alcuna forza dal contatto diretto bullone-lamiera.

Punteggio:	3 punti a chi ha indicato la risposta esatta.

Collegamento saldato	8 punti

(26)	In una saldatura di seconda classe la verifica (o la determinazione della resistenza) va fatta come per il profilato originale, ma assumendo come M0 il valore 1.20 anziché 1.05.

Punteggio:	4 punti a chi ha indicato la risposta esatta; ho accettato anche l’indicazione di ridurre di 0.85, fornita dalla norma italiana, perché equivalente; qualcuno ha scritto Mw (anziché M0) = 1.20 ma lo ho accettato pensando a un errore di trascrizione, a meno che non fosse evidente la confusione con saldature a cordoni d’angolo.

(27)	Si ha, essendo Wpl = 2683 cm3 per il profilato HE 360 B

MRd=WplfyγM0=2683×103×2351.20×10−6=525.4 kNm

Punteggio:	4 punti a chi ha indicato la risposta esatta.

# Spostamenti	7 punti

(28)	Lo spostamento all’estremo, provocato da una forza, è dato dallo spostamento è dato dallo spostamento del punto in cui è applicata la forza più la rotazione per la distanza dall’estremo.

La forza da utilizzare allo SLE è 50/1.5 = 33.3 kN

Spostamento e rotazione provocato dalla singola forza nel punto di applicazione valgono

Prima forza	v=F l33 E I=33.3×103×155033×210000×43190×104=0.458 mm

ϕ=F l22 E I=33.3×103×155022×210000×43190×104=0.000441

Seconda forza	v=F l33 E I=33.3×103×295033×210000×43190×104=3.142 mm

ϕ=F l22 E I=33.3×103×295022×210000×43190×104=0.001598

Sommando gli effetti delle due forze, all’estremità si ha

v=0.458+0.000441×1450+3.142+0.001598×50=4.32 mm

Punteggio:	4 punti a chi ha indicato la risposta esatta.

(29)	L’Eurocodice 3 impone, come limite per elementi che sostengono colonne, 1/400 della luce (limite che in genere si raddoppia per gli sbalzi), che nel caso in esame è 15 mm. Lo spostamento è quindi accettabile.

Punteggio:	3 punti a chi ha indicato la risposta esatta, 2 punti a chi ha fatto riferimento a 1/200 che è il limite più usuale di riferimento.