Cognome	Nome	Matricola

1)	Una trave in cemento armato ad asse orizzontale rettilineo, di luce l=5.00 m e con sezione costante di forma rettangolare (con b=30 cm e h=60 cm), deve essere verificata col metodo dello stato limite ultimo. Su di essa agiscono i seguenti carichi:

- carico verticale uniformemente distribuito	gk =40 kN m-1 (permanente)

qk =20 kN m-1 (variabile)

- carico torcente uniformemente distribuito	t1k =5 kNm m-1 (permanente)

t2k =2 kNm m-1 (variabile)

La trave fa parte di uno schema iperstatico, la cui risoluzione ha fornito (considerando agenti contemporaneamente tutti i carichi con i loro valori di calcolo) le seguenti caratteristiche della sollecitazione all’estremo sinistro della trave:

M=100 kNm	V=140 kN	T=20 kNm

a)	determina il diagramma ed i valori massimi del momento flettente M, del taglio V e del momento torcente T;

b)	verifica se la sezione assunta per la trave è in grado di sopportare i massimi valori delle caratteristiche della sollecitazione; se non lo è, scegli nuove dimensioni b ed h (senza eccedere);

c)	calcola l’area di ferro necessaria e fai uno schizzo delle armature che disporresti nella trave per sopportare le caratteristiche di sollecitazione.

2)	Analizza col metodo degli spostamenti il telaio in figura, tenendo conto che tutte le aste sono deformabili estensionalmente e flessionalmente.

a)	numera i nodi e le aste, discutendo le possibili alternative (vincoli inclusi nelle aste o no) e indicando quella che ritieni preferibile; per maggior chiarezza disegna ogni asta separatamente, estraendola dalla struttura;

b)	definisci con chiarezza il vettore delle componenti di movimento da assumere come incognite;

c)	scegli un’asta a tuo piacere e indica in che modo essa contribuisce alla matrice di rigidezza della struttura;

d)	disegna qualitativamente il diagramma dello spostamento e del momento flettente.

q

q

segue nel retro

3)	La trave rigida su suolo elastico alla Winkler mostrata in figura è costituita da 3 tratti della stessa lunghezza (5.00 m) collegati l’un l’altro da doppiopendoli. Sulla trave agisce unicamente una coppia flettente antioraria di entità M=200 kNm, applicata in una sezione distante 2.00 m dall’estremo sinistro. La costante di sottofondo c vale 15 N cm-3. La larghezza b della trave è pari a 1.50 m. Disegna il diagramma delle tensioni sul terreno, del taglio e del momento flettente sulla

A

B

C

D

trave e calcola il valore massimo di queste grandezze.

non scrivere in questo spazio (riservato per il mio giudizio sul compito)

Giudizio sul singolo esercizio:

Giudizio complessivo:

Cognome	Nome	Matricola

1)	Una trave in cemento armato ad asse orizzontale rettilineo, di luce l=5.00 m e con sezione costante di forma rettangolare (con b=30 cm e h=60 cm), deve essere verificata col metodo dello stato limite ultimo. Su di essa agiscono i seguenti carichi:

- carico verticale uniformemente distribuito	gk =35 kN m-1 (permanente)

qk =30 kN m-1 (variabile)

- carico torcente uniformemente distribuito	t1k =4.5 kNm m-1 (permanente)

t2k =3.0 kNm m-1 (variabile)

La trave fa parte di uno schema iperstatico, la cui risoluzione ha fornito (considerando agenti contemporaneamente tutti i carichi con i loro valori di calcolo) le seguenti caratteristiche della sollecitazione all’estremo sinistro della trave:

M=110 kNm	V=150 kN	T=22 kNm

a)	determina il diagramma ed i valori massimi del momento flettente M, del taglio V e del momento torcente T;

b)	verifica se la sezione assunta per la trave è in grado di sopportare i massimi valori delle caratteristiche della sollecitazione; se non lo è, scegli nuove dimensioni b ed h (senza eccedere);

c)	calcola l’area di ferro necessaria e fai uno schizzo delle armature che disporresti nella trave per sopportare le caratteristiche di sollecitazione.

2)	Analizza col metodo degli spostamenti il telaio in figura, tenendo conto che tutte le aste sono deformabili estensionalmente e flessionalmente.

a)	numera i nodi e le aste, discutendo le possibili alternative (vincoli inclusi nelle aste o no) e indicando quella che ritieni preferibile; per maggior chiarezza disegna ogni asta separatamente, estraendola dalla struttura;

b)	definisci con chiarezza il vettore delle componenti di movimento da assumere come incognite;

c)	scegli un’asta a tuo piacere e indica in che modo essa contribuisce alla matrice di rigidezza della struttura;

d)	disegna qualitativamente il diagramma dello spostamento e del momento flettente.

q

q

segue nel retro

3)	La trave rigida su suolo elastico alla Winkler mostrata in figura è costituita da 3 tratti della stessa lunghezza (5.00 m) collegati l’un l’altro da doppiopendoli. Sulla trave agisce unicamente una coppia flettente antioraria di entità M=200 kNm, applicata in una sezione distante 4.00 m dall’estremo sinistro. La costante di sottofondo c vale 15 N cm-3. La larghezza b della trave è pari a 1.50 m. Disegna il diagramma delle tensioni sul terreno, del taglio e del momento flettente sulla

A

B

C

D

trave e calcola il valore massimo di queste grandezze.

non scrivere in questo spazio (riservato per il mio giudizio sul compito)

Giudizio sul singolo esercizio:

Giudizio complessivo:

Cognome	Nome	Matricola

1)	Una trave in cemento armato ad asse orizzontale rettilineo, di luce l=5.00 m e con sezione costante di forma rettangolare (con b=30 cm e h=60 cm), deve essere verificata col metodo dello stato limite ultimo. Su di essa agiscono i seguenti carichi:

- carico verticale uniformemente distribuito	gk =30 kN m-1 (permanente)

qk =25 kN m-1 (variabile)

- carico torcente uniformemente distribuito	t1k =4 kNm m-1 (permanente)

t2k =2 kNm m-1 (variabile)

La trave fa parte di uno schema iperstatico, la cui risoluzione ha fornito (considerando agenti contemporaneamente tutti i carichi con i loro valori di calcolo) le seguenti caratteristiche della sollecitazione all’estremo sinistro della trave:

M=100 kNm	V=130 kN	T=18 kNm

a)	determina il diagramma ed i valori massimi del momento flettente M, del taglio V e del momento torcente T;

b)	verifica se la sezione assunta per la trave è in grado di sopportare i massimi valori delle caratteristiche della sollecitazione; se non lo è, scegli nuove dimensioni b ed h (senza eccedere);

c)	calcola l’area di ferro necessaria e fai uno schizzo delle armature che disporresti nella trave per sopportare le caratteristiche di sollecitazione.

2)	Analizza col metodo degli spostamenti il telaio in figura, tenendo conto che tutte le aste sono deformabili estensionalmente e flessionalmente.

a)	numera i nodi e le aste, discutendo le possibili alternative (vincoli inclusi nelle aste o no) e indicando quella che ritieni preferibile; per maggior chiarezza disegna ogni asta separatamente, estraendola dalla struttura;

b)	definisci con chiarezza il vettore delle componenti di movimento da assumere come incognite;

c)	scegli un’asta a tuo piacere e indica in che modo essa contribuisce alla matrice di rigidezza della struttura;

d)	disegna qualitativamente il diagramma dello spostamento e del momento flettente.

q

q

segue nel retro

3)	La trave rigida su suolo elastico alla Winkler mostrata in figura è costituita da 3 tratti della stessa lunghezza (5.00 m) collegati l’un l’altro da doppiopendoli. Sulla trave agisce unicamente una coppia flettente antioraria di entità M=200 kNm, applicata in una sezione distante 6.00 m dall’estremo sinistro. La costante di sottofondo c vale 15 N cm-3. La larghezza b della trave è pari a 1.50 m. Disegna il diagramma delle tensioni sul terreno, del taglio e del momento flettente sulla

A

B

C

D

trave e calcola il valore massimo di queste grandezze.

non scrivere in questo spazio (riservato per il mio giudizio sul compito)

Giudizio sul singolo esercizio:

Giudizio complessivo:

Cognome	Nome	Matricola

1)	Una trave in cemento armato ad asse orizzontale rettilineo, di luce l=5.00 m e con sezione costante di forma rettangolare (con b=30 cm e h=60 cm), deve essere verificata col metodo dello stato limite ultimo. Su di essa agiscono i seguenti carichi:

- carico verticale uniformemente distribuito	gk =25 kN m-1 (permanente)

qk =25 kN m-1 (variabile)

- carico torcente uniformemente distribuito	t1k =3.5 kNm m-1 (permanente)

t2k =2.5 kNm m-1 (variabile)

La trave fa parte di uno schema iperstatico, la cui risoluzione ha fornito (considerando agenti contemporaneamente tutti i carichi con i loro valori di calcolo) le seguenti caratteristiche della sollecitazione all’estremo sinistro della trave:

M=90 kNm	V=120 kN	T=16 kNm

a)	determina il diagramma ed i valori massimi del momento flettente M, del taglio V e del momento torcente T;

b)	verifica se la sezione assunta per la trave è in grado di sopportare i massimi valori delle caratteristiche della sollecitazione; se non lo è, scegli nuove dimensioni b ed h (senza eccedere);

c)	calcola l’area di ferro necessaria e fai uno schizzo delle armature che disporresti nella trave per sopportare le caratteristiche di sollecitazione.

2)	Analizza col metodo degli spostamenti il telaio in figura, tenendo conto che tutte le aste sono deformabili estensionalmente e flessionalmente.

a)	numera i nodi e le aste, discutendo le possibili alternative (vincoli inclusi nelle aste o no) e indicando quella che ritieni preferibile; per maggior chiarezza disegna ogni asta separatamente, estraendola dalla struttura;

b)	definisci con chiarezza il vettore delle componenti di movimento da assumere come incognite;

c)	scegli un’asta a tuo piacere e indica in che modo essa contribuisce alla matrice di rigidezza della struttura;

d)	disegna qualitativamente il diagramma dello spostamento e del momento flettente.

q

q

segue nel retro

3)	La trave rigida su suolo elastico alla Winkler mostrata in figura è costituita da 3 tratti della stessa lunghezza (5.00 m) collegati l’un l’altro da doppiopendoli. Sulla trave agisce unicamente una coppia flettente antioraria di entità M=200 kNm, applicata in una sezione distante 8.00 m dall’estremo sinistro. La costante di sottofondo c vale 15 N cm-3. La larghezza b della trave è pari a 1.50 m. Disegna il diagramma delle tensioni sul terreno, del taglio e del momento flettente sulla

A

B

C

D

trave e calcola il valore massimo di queste grandezze.

non scrivere in questo spazio (riservato per il mio giudizio sul compito)

Giudizio sul singolo esercizio:

Giudizio complessivo: