cognome	nome	matricola

1)	Devi verificare a flessione col metodo delle tensioni ammissibili una trave a sezione mista acciaio-calcestruzzo, cioè costituita da una soletta in calcestruzzo ed un profilato in acciaio. Ipotizza una perfetta aderenza tra acciaio e calcestruzzo ed assumi come coefficiente di omogeneizzazione n=15. Tutti i dati sono riportati in figura.

e

a

b

h

s

H

soletta in calcestruzzo:

calcestruzzo con  Rck=25 MPa

H=100 cm	s=20 cm

profilato in acciaio:

acciaio  Fe 360

profilato  IPE 300

h=300 mm	b=150 mm

a=7.1 mm	e=10.7 mm

area - A=53.8 cm2

momento d’inerzia - I=8356 cm4

2)	Determina le reazioni del terreno e disegna il diagramma del taglio e del momento flettente nella trave rigida su suolo elastico rappresentata in figura.

l

l

l

l

q

larghezza trave	b=2.00 m	lunghezza tratti	l =6.00 m

carico	q=70 kN m-1	costante di sottofondo	c=20 N cm-3

continua nel retro

3)	Devi progettare una pensilina che deve essere realizzata con un solaio in c.a. (con travetti posti ad interasse di 50 cm e laterizi) che scarica su travi e pilastri posti ad interasse di 6.00 m. La struttura portante, che si ripete con l’interasse indicato, è rappresentata nella figura sottostante. Essa è costituita da un pilastro e due travi inclinate che escono simmetricamente a sbalzo; si è inoltre previsto un tirante in acciaio per ridurre le sollecitazioni nelle travi.

pilastro in c.a.

trave in c.a.

tirante

in acciaio

8.00 m

2.00 m

8.00 m

d

a)	dimensiona il solaio, tenendo presente che esso ha solo funzioni di copertura e porta, oltre al peso proprio ed a carichi fissi quali intonaco, massetto e impermeabilizzazione, un carico variabile pari a 1.0 kN m-2; valuta quindi il carico massimo da esso trasmesso alla trave;

b)	considera la condizione di carico costituita dai soli carichi verticali, col sovraccarico presente ovunque; in che modo puoi semplificare al massimo lo schema della struttura, tenendo conto della simmetria e del fatto che il tirante in acciaio ha un momento d’inerzia trascurabile?

c)	uno dei dati da definire è la posizione in cui collegare il tirante alla trave (distanza d dall’estremo); in che modo influisce sul momento flettente nella trave? sapresti valutare il valore ottimale di d nel caso che il tirante sia molto rigido estensionalmente? come varia il diagramma dei momenti nella trave al crescere della deformabilità estensionale del tirante?

d)	in base alle precedenti considerazioni, fissa un valore di d e dimensiona la sezione della trave;

e)	imposta sinteticamente la risoluzione dello schema, possibilmente seguendo i criteri dell’analisi matriciale; il tirante deve necessariamente essere considerato deformabile estensionalmente, mentre per quanto riguarda la trave sei libero di considerla inestensibile o no.