Cognome	Nome	Matricola

Per gli studenti del corso 95-96 che non devono fare l’esame orale nell’appello di giugno:

leggere le istruzioni operative nel retro.

Per chi deve fare l’esame orale nell’appello di giugno:

svolgi prima di tutto il progetto indicato in questa pagina; quando lo hai terminato consegnalo, indicando chiaramente sul foglio il tuo nome e l’orario di consegna, e passa ad eseguire l’esercizio riportato nel retro. Il tempo massimo complessivo a tua disposizione è 3 ore, ma tieni presente che nel valutare il compito prenderò in considerazione anche il tempo impiegato per svolgerlo.

50 cm

s

80 cm

s

s

acqua

sezione trasversale

Devi progettare una canaletta in cemento armato per l’adduzione di acqua per l’irrigazione. La canaletta, la cui sezione trasversale è mostrata in figura, è lunga varie centinaia di metri ed è staccata dal terreno e collocata su appoggi distanti 12 m l’uno dall’altro. Devi fare riferimento alla normativa italiana allo stato limite ultimo, ma puoi scegliere liberamente le caratteristiche del calcestruzzo e dell’acciaio.

a)	definisci lo spessore s della canaletta, in base alla resistenza necessaria della sezione trasversale ed alle varie esigenze tecnologiche; ciò richiede ovviamente un’analisi dei carichi agenti (non dimenticare il peso proprio) ed una stima delle caratteristiche della sollecitazione; cerca di ottimizzare il progetto dal punto di vista economico, adottando uno spessore il più piccolo possibile (anche non multiplo di 5 cm) ma tale da non richiedere quantità sproporzionate di armatura;

b)	definisci le armature longitudinali e trasversali necessarie per sopportare momento flettente e taglio e fai un chiaro schizzo delle sagome di tali armature;

c)	determina in maniera rigorosa il momento resistente negativo nella sezione di appoggio; se il tempo ti sembra insufficiente, spiega almeno come procederesti per determinarlo e che differenze ci sono rispetto alla verifica di una sezione rettangolare;

d)	la normativa richiederebbe anche una verifica rispetto allo stato limite di fessurazione; tu non effettuare questo calcolo, ma indica quali accorgimenti prenderesti per limitare tale problema;

e)	l’acqua, oltre a costituire un carico che induce flessione e taglio nella sezione trasversale, provoca ulteriori sollecitazioni sulle pareti e sul fondo della canaletta a causa della sua pressione; indica con che schema valuteresti tali sollecitazioni e quali armature servono a fronteggiarle.

Cognome	Nome	Matricola

Per chi deve fare l’esame orale nell’appello di giugno:	leggere le istruzioni operative nel retro.

Per gli studenti del corso 95-96 che non devono fare l’esame orale nell’appello di giugno:

esegui l’esercizio indicato in questa pagina; quando lo hai terminato consegnalo, indicando chiaramente sul foglio il tuo nome e l’orario di consegna. Il tempo massimo a tua disposizione è un’ora e mezza, ma tieni presente che nel valutare il compito prenderò in considerazione anche il tempo impiegato per svolgerlo. Se vuoi, dopo aver consegnato questo esercizio puoi svolgere anche il progetto riportato nel retro, entro il limite massimo complessivo di 3 ore.

In figura è indicato uno schema di telaio, che puoi considerare costituito da quattro aste riguardando come un’unica asta i tre tratti rigidi a contatto col terreno. Tutte le aste sono costituite dallo stesso materiale, con modulo elastico E, e sono inestensibili. Le sezioni trasversali delle aste flessibili hanno momento d’inerzia I. La larghezza della trave rigida a contatto col terreno è b, la costante di sottofondo è c.

I = 

q

A

B

C

D

h

l

F

l / 2

l / 3

a)	prendi in esame l’asta AB: indica quante sono le componenti di movimento e le azioni fondamentali, e perché; calcola la matrice di rigidezza fondamentale dell’asta;

b)	scrivi direttamente le matrici di rigidezza di tutte le aste nel riferimento globale, senza spiegare come si ricava la matrice di rigidezza delle altre aste nel riferimento locale e come si passa al riferimento globale;

c)	individua il vettore componenti di movimento nodale incognite del problema;

d)	mostra quale contributo dà ciascuna asta alla matrice di rigidezza della struttura (poiché il lavoro è ripetitivo, limitati ad un numero di elementi sufficiente a mostrare che hai veramente capito come si fa);

e)	scrivi per intero il vettore R (azioni nodali e d’incastro perfetto sulla struttura).