Cognome	Nome	Matricola

1)	La struttura di un edificio industriale multipiano, posta in un ambiente caratterizzato da presenza di liquidi e di aeriformi particolarmente aggressivi, è costituita, tra l’altro, da travi a due campate di luce uguale (pari a 8 m) sulle quali scaricano due campate di solaio di luce 7.50 m. Il solaio, realizzato con travetti precompressi, ha spessore 25 cm (laterizio da 20 cm più una soletta da 5 cm). Il carico variabile qk previsto per il solaio è pari a 3 kN m-2.

Preliminarmente, in maniera il più possibile sintetica (ma con le necessarie spiegazioni):

- valuta il valore caratteristico ed il valore di calcolo dei carichi agenti sul solaio;

- determina il valore dei carichi agenti sulla trave da utilizzare nella verifica allo stato limite ultimo (stimando in maniera approssimata il peso proprio della trave);

- in base ai carichi precedenti, calcola il massimo momento positivo e negativo nella trave (per semplicità prescindendo dalle condizioni di carico a scacchiera) e definisci la sezione della trave (cerca di non eccedere nelle dimensioni); se il peso proprio è molto maggiore della stima iniziale, aggiorna di conseguenza i calcoli;

- calcola l’area di ferro necessario a flessione e fai un o schizzo delle armature che disporresti;

Prendi poi in esame, con maggiore dettaglio, la condizione di stato limite delle tensioni di esercizio:

- indica quali combinazioni di carico devi considerare e calcola quanto vale in questi casi il carico sulla trave;

- calcola il conseguente momento flettente;

- verifica la sezione in corrispondenza dell’appoggio centrale, tenendo conto delle armature precedentemente disposte (determina le tensioni massime in maniera esatta e confrontale con i valori limiti imposti dalla normativa).

2)	Fai riferimento ancora alla struttura descritta nell’esercizio 1, considerando già svolti i primi due punti, a) e b), ed utilizzando i valori lì riportati:

- calcola lo sforzo normale nel pilastro centrale al primo piano, supponendo che l’edificio sia costituito da 4 piani;

- supponi di dover realizzare questo pilastro in acciaio (senza variare i carichi), con un profilato del tipo HE in acciaio Fe 510; determina l’area necessaria e scegli il profilato adatto;

- supponendo che il pilastro sia alto 4.00 m, valuta la sua snellezza ed effettua la verifica dell’asta nei confronti dell’instabilità.