Cognome	Nome	Matricola

1)	Una trave in cemento armato, semplicemente appoggiata e ad asse orizzontale rettilineo, di luce l=5.00 m e con sezione costante di forma rettangolare (con b=30 cm e h=60 cm) è soggetta ai seguenti carichi verticali uniformemente distribuiti:

- carico permanente (incluso peso proprio)	gk =26 kN m-1

- carico variabile	qk =20 kN m-1

La trave, che fa parte delle strutture di un edificio destinato a negozi, è realizzata in calcestruzzo di classe Rck=25 MPa ed è armata con 420 inferiori e 314 superiori, in acciaio FeB38k, il cui asse dista 4 cm dal bordo; essa deve essere verificata in base al D.M. 9/1/96.

a)	calcola il valore massimo del momento flettente da utilizzare nelle verifiche allo stato limite ultimo ed in quelle allo stato limite di esercizio (in quest’ultimo caso separatamente per combinazione di carico rara, frequente e quasi permanente);

b)	calcola il momento di fessurazione della sezione;

c)	determina l’ampiezza delle fessure nella zona di mezzeria per la combinazione di carico quasi permanente.

A

B

C

D

F

suolo con c1

suolo con c2

5.00 m

5.00 m

5.00 m

2)	La trave rigida su suolo elastico alla Winkler mostrata in figura poggia su un suolo disomogeneo, la cui costante di sottofondo vale c1=10 N cm-3 per un tratto di 5.00 m a sinistra e c2=20 N cm-3 nella restante parte di trave. All’estremo destro di essa agisce una forza di entità F=200 kN. La larghezza b della trave è pari a 1.50 m. Disegna il diagramma delle tensioni sul terreno, del taglio e del momento flettente sulla trave e calcola il valore massimo di queste grandezze.

3)	Con riferimento all’asta mostrata in figura, costituita da un tratto infinitamente rigido, sia estensionalmente che flessionalmente, e da un tratto deformabile

a)	indica quante e quali sono le azioni e le componenti di movimento fondamentali;

b)	determina i termini della matrice di rigidezza fondamentale;

c)	scrivi la matrice di trasformazione T che consente di ottenere la matrice di rigidezza nel riferimento locale;

2/3 l

1/3 l

d)	determina il vettore azioni fondamentali d’incastro perfetto dovute a un carico q uniformemente distribuito, ortogonale all’asse dell’asta.

Cognome	Nome	Matricola

1)	Una trave in cemento armato, semplicemente appoggiata e ad asse orizzontale rettilineo, di luce l=5.50 m e con sezione costante di forma rettangolare (con b=30 cm e h=70 cm) è soggetta ai seguenti carichi verticali uniformemente distribuiti:

- carico permanente (incluso peso proprio)	gk =25 kN m-1

- carico variabile	qk =20 kN m-1

La trave, che fa parte delle strutture di un edificio destinato a negozi, è realizzata in calcestruzzo di classe Rck=25 MPa ed è armata con 420 inferiori e 314 superiori, in acciaio FeB38k, il cui asse dista 4 cm dal bordo; essa deve essere verificata in base al D.M. 9/1/96.

a)	calcola il valore massimo del momento flettente da utilizzare nelle verifiche allo stato limite ultimo ed in quelle allo stato limite di esercizio (in quest’ultimo caso separatamente per combinazione di carico rara, frequente e quasi permanente);

b)	calcola il momento di fessurazione della sezione;

c)	determina l’ampiezza delle fessure nella zona di mezzeria per la combinazione di carico quasi permanente.

A

B

C

D

F

suolo con c1

suolo con c2

5.00 m

5.00 m

5.00 m

2)	La trave rigida su suolo elastico alla Winkler mostrata in figura poggia su un suolo disomogeneo, la cui costante di sottofondo vale c1=10 N cm-3 per un tratto di 5.00 m a sinistra e c2=30 N cm-3 nella restante parte di trave. All’estremo destro di essa agisce una forza di entità F=200 kN. La larghezza b della trave è pari a 1.20 m. Disegna il diagramma delle tensioni sul terreno, del taglio e del momento flettente sulla trave e calcola il valore massimo di queste grandezze.

3)	Con riferimento all’asta mostrata in figura, costituita da un tratto infinitamente rigido, sia estensionalmente che flessionalmente, e da un tratto deformabile

a)	indica quante e quali sono le azioni e le componenti di movimento fondamentali;

b)	determina i termini della matrice di rigidezza fondamentale;

c)	scrivi la matrice di trasformazione T che consente di ottenere la matrice di rigidezza nel riferimento locale;

2/3 l

1/3 l

d)	determina il vettore azioni fondamentali d’incastro perfetto dovute a un carico q uniformemente distribuito, ortogonale all’asse dell’asta.