Cognome	Nome	Matricola

1)	Un pilastro in cemento armato ha una sezione rettangolare cava, mostrata in figura. Esso deve essere realizzato con calcestruzzo di classe Rck=30 MPa ed acciaio FeB44k e deve essere verificato in base alla normativa alle tensioni ammissibili (D.M. 14/2/92).

- considera agente esclusivamente uno sforzo normale N = 1800 kN: indica qual è l’area di ferro longitudinale minima da disporre, quali barre di armatura metteresti, quante staffe; fai uno schizzo per mostrare la disposizione delle armature longitudinali e delle staffe nella sezione;

- considera agente nella sezione, oltre allo sforzo normale innanzi indicato, anche un momento flettente M = 600 kNm: verifica l’ammissibilità delle tensioni mantenendo invariate le armature definite al punto precedente (se lo ritieni utile puoi fare qualche semplificazione, purché adeguatamente motivata);

- molto probabilmente la verifica del punto precedente non darà un esito positivo; spiega come (e perché) modificheresti le armature longitudinali per rendere ammissibili le tensioni, indicando con uno schizzo le armature che useresti per un nuovo tentativo di verifica;

- considera sempre agente nella sezione lo sforzo normale N ; mantenendo le armature definite al punto a, calcola il momento di decompressione della sezione.

profilato

piatto

sezione

profilato

piatto

vista laterale

2)	Una diagonale tesa di una travatura reticolare è costituita da due profilati ad U accoppiati. Ognuno di essi ha sezione di dimensioni 5025 mm, spessore 6 mm, area di 529 mm2 ed è costituito da acciaio Fe360. L’asta è collegata al corrente della travatura mediante un piatto di spessore 10 mm. Facendo riferimento alle norme italiane allo stato limite ultimo, definisci tipo, numero e posizione dei bulloni necessari per trasmettere lo sforzo normale dell’asta Nd = 180 kN.

segue nel retro

3)	L’asta mostrata in figura, costituita da materiale di modulo elastico E, ha sezione di area A e momento d’inerzia I. Internamente ad essa è presente un doppiopendolo ed il suo punto centrale è collegato al suolo con un a molla di rigidezza k. Determina

a)	la matrice di rigidezza nel sistema di riferimento locale;

F

1/2 l

1/4 l

1

2

1/4 l

k

b)	il vettore azioni d’incastro perfetto dovuto a una forza F applicata nel punto centrale.

non scrivere in questo spazio (riservato per il mio giudizio sul compito)

Giudizio sul singolo esercizio:

Giudizio complessivo:

Cognome	Nome	Matricola

1)	Un pilastro in cemento armato ha una sezione rettangolare cava, mostrata in figura. Esso deve essere realizzato con calcestruzzo di classe Rck=30 MPa ed acciaio FeB44k e deve essere verificato in base alla normativa alle tensioni ammissibili (D.M. 14/2/92).

- considera agente esclusivamente uno sforzo normale N = 600 kN: indica qual è l’area di ferro longitudinale minima da disporre, quali barre di armatura metteresti, quante staffe; fai uno schizzo per mostrare la disposizione delle armature longitudinali e delle staffe nella sezione;

- considera agente nella sezione, oltre allo sforzo normale innanzi indicato, anche un momento flettente M = 750 kNm: verifica l’ammissibilità delle tensioni mantenendo invariate le armature definite al punto precedente (se lo ritieni utile puoi fare qualche semplificazione, purché adeguatamente motivata);

- molto probabilmente la verifica del punto precedente non darà un esito positivo; spiega come (e perché) modificheresti le armature longitudinali per rendere ammissibili le tensioni, indicando con uno schizzo le armature che useresti per un nuovo tentativo di verifica;

- considera sempre agente nella sezione lo sforzo normale N ; mantenendo le armature definite al punto a, calcola il momento di decompressione della sezione.

profilato

piatto

sezione

profilato

piatto

vista laterale

2)	Una diagonale tesa di una travatura reticolare è costituita da due profilati ad U accoppiati. Ognuno di essi ha sezione di dimensioni 5025 mm, spessore 6 mm, area di 529 mm2 ed è costituito da acciaio Fe360. L’asta è collegata al corrente della travatura mediante un piatto di spessore 10 mm. Facendo riferimento alle norme italiane allo stato limite ultimo, definisci tipo, numero e posizione dei bulloni necessari per trasmettere lo sforzo normale dell’asta Nd = 180 kN.

segue nel retro

3)	L’asta mostrata in figura, costituita da materiale di modulo elastico E, ha sezione di area A e momento d’inerzia I. Internamente ad essa è presente un doppiopendolo ed il suo punto centrale è collegato al suolo con un a molla di rigidezza k. Determina

a)	la matrice di rigidezza nel sistema di riferimento locale;

F

1/2 l

1/4 l

1

2

1/4 l

k

b)	il vettore azioni d’incastro perfetto dovuto a una forza F applicata nel punto centrale.

non scrivere in questo spazio (riservato per il mio giudizio sul compito)

Giudizio sul singolo esercizio:

Giudizio complessivo: