cognome	nome	matricola

1)	Determina, col procedimento che preferisci, il diagramma del momento e del taglio (ed i loro valori nelle sezioni più significative) e disegna in maniera qualitativa la deformata dello schema di sotto disegnato, soggetto ad una variazione termica a farfalla nella prima asta a sinistra. Nota che tutte le aste sono indeformabili estensionalmente e che il traverso orizzontale è anche indeformabile flessionalmente.

2)	In un edificio progettato per soli carichi verticali un pilastro, di sezione 4050 armato con 8Ø12, è soggetto ad uno sforzo normale centrato N=1000 kN; il calcestruzzo è di classe Rck=20 MPa. Per adeguare sismicamente l’edificio, prevedi di realizzare una cerchiatura del pilastro (cioè diporre tutto intorno ad esso uno strato di calcestruzzo di 5 cm, con nuove staffe ed armature) come indicato in figura. Supponendo una perfetta aderenza tra vecchio e nuovo calcestruzzo e sapendo che il calcestruzzo utilizzato nell’intervento è di classe Rck=30 MPa e che tutte le armature sono barre Ø20 di acciaio FeB38k, verifica col metodo delle tensioni ammissibili la sezione, quando essa è sollecitata da un momento flettente M=250 kN in aggiunta allo sforzo normale preesistente.

Tieni presente che:

a)	lo stato tensionale preesistente non è alterato dall’intervento; quindi lo sforzo normale genera tensioni solo sul vecchio calcestruzzo e sull’armatura in esso contenuta;

b)	il momento flettente agisce su una sezione composta da due calcestruzzi differenti più l’armatura; in particolare il vecchio calcestruzzo è tutto compresso e puoi quindi assumere, almeno in prima approssimazione, che sia tutto reagente anche se viene decompresso dal momento flettente; il nuovo calcestruzzo parte invece da uno stato tensionale nullo e di esso reagirà pertanto solo la parte compressa;

c)	il nuovo calcestruzzo ha un modulo elastico diverso dal vecchio calcestruzzo (per entrambi utilizza il valore consigliato dalla normativa); nasce quindi la necessità di omogeneizzare l’uno all’altro (in maniera simile a quanto si fa per l’acciaio).

vecchio

M

calcestruzzo

prima	dopo

dell’intervento	l’intervento

3)	Come ben sai, la matrice di rigidezza di un’asta esprime il legame tra le azioni di estremità e le componenti di movimento dei suoi estremi. In particolare, ciascuna colonna della matrice indica le azioni che insorgono per effetto di un solo spostamento (o rotazione) di valore unitario, quando tutte le altre componenti di movimento sono impedite.

Considera un’asta costituita da una trave su suolo elastico con tratti infinitamente rigidi agli estremi. Spiega in maniera dettagliata in che modo determineresti una colonna della matrice di rigidezza di tale asta, più precisamente quella che indica l’effetto di una rotazione unitaria del suo secondo estremo. Se possibile sviluppa tutti i passaggi analitici fino a giungere all’espressione dei termini indicati.

l	I = momento d’inerzia

a l	b l 	E = modulo elastico

c = costante di sottofondo