1)	La trave elastica su suolo elastico alla Winkler mostrata in figura è costituita da calcestruzzo di classe Rck=25 MPa; le caratteristiche della sua sezione e del suolo sono indicate nella stessa figura. Come si vede, la trave è costituita da due tratti, ciascuno di lunghezza semi-infinita, collegati da un pendolo di lunghezza h=5.00 m, realizzato nello stesso materiale ma con una sezione quadrata di 50 cm di lato. All’estremo destro del tratto superiore (tratto a) è applicata una forza  F =200 kN. Determina il valore numerico del taglio all’estremo sinistro del tratto b, partendo dalla scrittura delle equazioni della linea elastica e determinando il valore delle costanti che in esse compaiono.

trave:

momento d’inerziaI =0.10m4

baseb =150cm

terreno:

costante di sottofondoc =50N cm-3

tratto a

tratto b





F

h

2)	Con riferimento alla figura dell’esercizio 1, limitandoti a una discussione generale, senza arrivare a valori numerici:

a)	spiega come si può affrontare la risoluzione dello schema col metodo delle forze;

b)	supponendo che i due tratti siano di lunghezza l anziché semi-infiniti, mostra come si può affrontare la risoluzione dello schema col metodo degli spostamenti, seguendo l’impostazione matriciale; in particolare:

-	indica quali sono le incognite;

-	non calcolare le matrici di rigidezza delle singole aste, ma spiega quale contributo esse danno alla matrice di rigidezza della struttura;

c)	spiega cosa cambierebbe nel risolvere il problema col metodo matriciale se i tratti fossero di lunghezza semi-infinita.

3)	Il calpestio di un salone quadrato di 8.00 m di lato, che deve essere destinato a sala da ballo, è realizzato con soletta piena armata nelle due direzioni ortogonali. Questa soletta poggia lungo tutto il contorno su vincoli che possono essere considerati appoggi semplici.

Devi fare un progetto di massima della soletta, definendo i carichi, lo spessore della soletta e l’armatura da disporre. Non devi risolvere lo schema di piastra, ma piuttosto devi utilizzare le soluzioni che puoi trovare in un manuale o libro (discutendole criticamente) o valutare le caratteristiche della sollecitazione con modelli semplificati.

Cognome	Nome	matricola

Prima di leggere il testo del compito, esprimi un giudizio sulla tua preparazione mettendo una crocetta in una delle caselle seguenti:

da 18 a 21	da 22 a 24	da 25 a 27	più di 27

non scrivere in questo spazio (riservato per il mio giudizio sul compito)

Giudizio sul singolo esercizio:

Giudizio complessivo:

Dopo aver svolto il compito, esprimi un giudizio su come hai fatto il compito mettendo una crocetta in una delle caselle seguenti:

insufficiente (da non correggere proprio)	quasi sufficiente

da 18 a 21	da 22 a 24	da 25 a 27	più di 27

Se questo giudizio è molto diverso da quello dato inizialmente sulla tua preparazione, cerca di motivare la differenza: