1)	Determina, sia in forma analitica che come valore numerico, i coefficienti della matrice di rigidezza fondamentale, oppure della matrice di rigidezza nel riferimento locale, di un'asta di lunghezza l = 5.00 m che presenta a ciascun estremo un tratto deformabile di lunghezza d = 0.50 m, con sezione di area A = 0.20 m2 e momento d'inerzia I = 0.040 m4. Il tratto centrale è indeformabile sia estensionalmente che flessionalmente. Il modulo elastico del materiale è E = 28500 N mm-2.

2)	Una trave rigida di larghezza b = 1.50 m e lunghezza l = 10.00 m è disposta su un suolo elastico alla Winkler non resistente a trazione , che ha una costante di sottofondo c = 20 N cm-3. Nel punto centrale, cioè a distanza 5.00 m dagli estremi, è applicata una distorsione angolare Dj=0.001 radianti. Determinare il diagramma degli spostamenti verticali e del momento flettente nella trave:

a)	se è presente la sola distorsione angolare;

b)	se oltre la distorsione angolare è presente anche un carico verticale uniformemente distribuito q = 200 kN m-1 (che include anche il peso proprio della trave).

3)	Devi progettare una pensilina per una stazione ferroviaria, sita in una zona non sismica. La pensilina è lunga oltre 100 m e larga 3.20 m. Deve essere realizzata con un solaio ordito nel senso longitudinale e poggiato su travi che escono a sbalzo da pilastri. Ciascun pilastro con le due travi a sbalzo ha quindi una forma complessiva di T. Il pilastro deve essere alto 4 m. Puoi assegnare liberamente la distanza tra i pilastri (e quindi la luce delle campate di solaio). Devi realizzare le travi con sezione variabile, con altezza all'attacco del pilastro maggiore di 20 cm rispetto all'altezza all'estremo libero. Quindi:

a)	definisci l'interasse dei pilastri;

b)	progetta lo spessore del solaio e definisci i carichi su esso agenti; effettua un calcolo di massima del solaio, valutando (anche a vantaggio di sicurezza) il momento flettente e schizzando le armature necessarie;

c)	progetta la sezione della trave all'attacco col pilastro e determina i carichi agenti sulla trave, il momento flettente e il taglio; schizza le armature necessarie;

d)	progetta la sezione del pilastro e determina le caratteristiche della sollecitazione e le armature necessarie.