1)	Lo schema da analizzare è costituito da una trave in c.a. di luce l vincolata agli estremi da appoggi scorrevoli e sostenuta in due punti (posti a distanza l1 dagli estremi) da tiranti in acciaio schematizzati come pendoli. La trave in c.a. ha modulo elastico Ec e sezione trasversale di area Ac e momento d’inerzia Ic. I tiranti in acciaio hanno modulo elastico Es e sezione trasversale di area As. Sulla trave in c.a. agisce un carico verticale uniformemente distribuito q.

a)	sfruttando la simmetria dello schema, individua uno schema equivalente di estensione dimezzata rispetto a quello sopra disegnato, al quale fare riferimento nel seguito;

b)	considerando i vincoli di estremità come interni alle aste, scrivi la matrice di rigidezza di ciascuna di esse spiegando in che modo l’hai ricavata;

c)	trascurando la deformabilità estensionale dell’asta in c.a. (ma non quella dei tiranti in acciaio) individua le componenti di movimento incognite e scrivi la matrice di rigidezza del sistema ed il vettore termini noti;

*	d)	risolvi il sistema trovando un’espressione analitica delle componenti di movimento incognite, dello sforzo normale nei tiranti, del momento flettente nelle sezioni A e B della trave in c.a., in funzione dei dati del problema.

2)	Considera una struttura costituita da due travi in c.a. parallele, ciascuna sostenuta da tiranti in acciaio secondo lo schema studiato in precedenza. Sulle travi scarica un solaio di luce d, caricato da un carico totale (fisso + variabile) q1. Ciascuna trave ha una sezione trasversale a forma di Errore. Il segnalibro non è definito. (ovvero di U capovolta) come indicato in figura.

s=	cm	l=	m

h=	cm	l1=	m

b1=	cm	h1=	m

b2=	cm

d=	m

q1=	kN m-2

Calcestruzzo: Rck=25 Mpa	acciaio per c.a. Fe B 38 k	acciaio per tiranti Fe 360

a)	usando i dati numerici sopra indicati, calcola il carico q agente sulla trave, dovuto al solaio ed al peso proprio

b)	che criterio utilizzeresti per dimensionare i tiranti in acciaio? Se riesci ad individuarne uno, usalo per definire l’area As, altrimenti assegna a questa un valore arbitrario (che ritieni plausibile).

c)	usando le espressioni trovate in precedenza, determina i diagrammi del momento flettente M, del taglio V e dello sforzo normale N nella struttura ed i relativi valori numerici nelle sezioni più significative, in base ai valori di As e del momento d’inerzia della sezione geometrica della trave in c.a.;

d)	trascurando lo sforzo normale, calcola l’armatura necessaria per flessione e taglio nella trave in c.a. e fai uno schizzo delle armature che disporresti; verifica le sezioni più sollecitate;

e)	verifica i tiranti in acciaio;

f)	verifica la sezione di mezzeria (sezione B) della trave in c.a. tenendo conto anche dello sforzo normale.

3)	Se ti è rimasto tempo, rispondi ai seguenti quesiti:

a)	cosa cambierebbe nei diagrammi di M, V, N se il vincolo all’estremità della trave in c.a. fosse una cerniera fissa anziché un carrello scorrevole? Se ritieni vi siano differenze, valutale numericamente;

b)	quando ai risolto lo schema utilizzando l’area As ed il momento d’inerzia della sezione geometrica della trave in c.a. hai commesso qualche approssimazione? Se pensi di si, cerca di fare una stima di massima dell’errore commesso.