cognome	nome	matricola

1)	Un capannone industriale sito in zona non sismica, nel quale vengono trattati liquidi e gas particolarmente corrosivi, ha pilastri disposti secondo una maglia quadrata di 6 metri di lato. La copertura, non praticabile, è realizzata con un solaio in cemento armato e laterizi con campate di luce 6 m, che scarica su travi continue, anch’esse con luci di 6 m, che hanno una sezione di 3060 cm. Tu devi preliminarmente, in maniera molto rapida e sintetica:

a)	definire le dimensioni del solaio ed i valori caratteristici dei carichi fissi e variabili trasmessi da esso sulla trave;

b)	stimare in maniera approssimata i valori massimi del momento flettente e definire le armature inferiori e superiori della trave, secondo quanto imposto dalla normativa italiana allo stato limite ultimo.

Soffermati invece con molta cura sulla verifica allo stato limite di fessurazione ed in particolare:

c)	indica quali verifiche sono imposte dalla norma nel caso in esame e quale combinazione di azioni ritieni più gravosa;

d)	considerando presenti le armature richieste dalla verifica allo stato limite ultimo, valuta il momento di prima fessurazione e l’ampiezza delle fessure per la combinazione di azioni più gravosa;

e)	spiega in che modo si dovrebbe procedere se l’ampiezza delle fessure risultasse superiore al limite imposto dalle norme (ricordando che la sezione in calcestruzzo è definita come dato di progetto e non può essere variata); se ciò accade nel tuo caso, opera numericamente in conformità a quanto da te indicato, eventualmente con le semplificazione che riterrai motivatamente possibili.

A

B

C

D

F

2)	Nello schema indicato in figura, costituito da aste indeformabili estensionalmente tutte di lunghezza l e sezione con momento d’inerzia I e modulo elastico E, l’asta AB è collegata al suolo mediante un vincolo elastico angolarmente cedevole di rigidezza k. Come ben sai, il problema può essere affrontato considerando il vincolo esterno oppure interno all’asta. Dopo aver effettuato le opportune semplificazioni, svolgi analiticamente il problema in entrambi i modi (dando per scontata la conoscenza della matrice di rigidezza dell’asta incastrata agli estremi, ma non quella dell’asta con vincolo interno elasticamente cedevole). Mostra che i risultati coincidono e discuti la convenienza dell’una o dell’altra impostazione nel caso in esame.