Cognome	Nome	Matricola

PIANTA

trave

orditura del solaio

incastro

2.20 m

2.40 m

1)	Una trave in cemento armato, incastrata ad un estremo ad una parete in calcestruzzo molto rigida e libera all’altro estremo, porta un solaio che esce da essa a sbalzo (vedi figura in pianta, nella quale sono indicate le lunghezze della trave e dello sbalzo). Il solaio fà in realtà parte di una scala per civile abitazione; i carichi variabili su esso agenti sono pertanto quelli definiti dalla normativa. Devi progettare sia il solaio che la trave seguendo la normativa italiana alle tensioni ammissibili. Cerca di essere ordinato nel descrivere come procedi nella progettazione e di arrivare fino allo schizzo delle armature .

2)	La trave mostrata in figura è costituita da 4 tratti. Il primo e l’ultimo tratto (AB e DE) sono di rigidezza infinita e sono su suolo elastico alla Winkler con costante di sottofondo c. Gli altri due tratti (BC e CD) sono deformabili (con I=I0) e non hanno al di sotto un suolo. La larghezza della trave è ovunque pari a b. Determina il valore numerico dell’abbassamento dei punti A, B, D, E e traccia il diagramma del momento flettente con i valori numerici più significativi. Se hai tempo, calcola anche l’abbassamento del punto C.

A

B

C

I=I0

I=

tratto rigido

l

l

l

l

q

q

q

q

I=

tratto rigido

I=I0

tratti deformabili

D

E

N.B.  Rifletti bene perché nonostante l’apparenza il problema è veramente facile.

Dati:

l = 4.00 m	b = 1.20 m	c = 15 N cm-3

E = 28500 MPa	I0 = 0.0125 m4	q = 20 kN m-1

3)	Questo quesito è quasi lo stesso del compito precedente. L’asta mostrata in figura è realizzata in acciaio con un profilato IPE 240 ed è costituita da due tratti di lunghezza l /2 collegati da un doppio-pendolo. Le azioni di estremità fondamentali sono la coppia flettente M2 e la forza assiale N. Come probabilmente già saprai, la matrice di rigidezza fondamentale kf vale

1

kf = EIl00EAl

Da questo puoi determinare la matrice di rigidezza dell’asta nel riferimento globale kg se non la conosci già. Questa ti è necessaria, ma non voglio che tu mi spieghi come l’hai ottenuta o dove l’hai trovata. Spiega invece in che modo determini il vettore azioni d’incastro Sg dovuto alle due forze concentrate agenti sull’asta (applicate ad 1/4 e 3/4 della luce e di verso opposto) e quanto vale numericamente. Devi poi calcolare il valore numerico di taglio, momento flettente e sforzo normale nel punto P dovuti agli spostamenti di estremità di seguito indicati, oltre che alle due forze.

P

Coordinate dei punti di estremità:

1

2

F

punto 1	x = 5.00 m	y = 4.00 m

punto 2	x = 5.00 m	y = 9.00 m

Dati relativi alla sezione:

A = 00.00 cm2	I = 00000 cm4	E = 206000 MPa

F

Carico:

F = 50 kN

Spostamento dei punti di estremità:

punto 1	vx1 = 3.2 mm	vy1 = 2.5 mm	z1 = 0.00024

punto 2	vx1 = 3.2 mm	vy1 = 2.5 mm	z1 = 0.00024