Cognome	Nome	Matricola

1)	Utilizzando la normativa italiana alle tensioni ammissibili, si devono progettare travetti per solaio in cemento armato precompresso, realizzati a fili aderenti, e si deve valutare la massima capacità portante del solaio. Per semplicità si assuma per i travetti la sezione a T rovescio indicata in figura (nelle applicazioni reali la forma della sezione è un po’ più complessa). Per essi si deve utilizzare un calcestruzzo di classe Rck=40 MPa ed un acciaio per il quale si ritiene ammissibile in fase di tiro una tensione pari a 900 MPa.

- come probabilmente già noto, il travetto è realizzato bloccando i fili di acciaio in modo che essi abbiano una assegnata tensione iniziale, che nel caso in esame assumeremo uguale per tutti e 4 i fili, effettuando il getto di calcestruzzo ed infine, a maturazione raggiunta, sbloccando i fili in modo che essi trasmettano al travetto la forza di precompressione. Volendo assegnare ad esso la massima compressione ammissibile, valuta quale deve essere lo sforzo di precompressione iniziale e che area complessiva devono avere i fili aderenti;

- elenca le cause di caduta di tensione che si possono verificare per questa tipologia di precompressione; senza fare calcoli specifici, assumi che la forza di precompressione in esercizio sia ridotta del 30% rispetto a quella al tiro;

- il travetto precompresso viene disposto nella parte inferiore del travetto del solaio, in sostituzione dell’armatura inferiore, come mostrato in figura. Per il getto di completamento del solaio si utilizza un calcestruzzo di classe Rck=25 MPa. Quando questo getto è maturo, il calcestruzzo aggiunto è scarico mentre quello del travetto in c.a.p. è compresso. Cosa succede quando si applica al solaio un momento flettente positivo? Calcola la corrispondente posizione dell’asse neutro, tenendo conto anche della differenza tra i moduli elastici del travetto in c.a.p. e del getto di completamento;

24 cm

50 cm

12 cm

5

4 cm

4 cm

4 cm

4      4

Travetto in c.a.p.

travetto in c.a.p.

getto di completamento

al crescere del momento flettente positivo, quali condizioni devi imporre perché il momento sia ammissibile? Determina numericamente quanto vale il massimo momento positivo ammissibile per il solaio.

segue nel retro

2)	Lo schema mostrato in figura è costituito da tre tratti infinitamente rigidi e da due tratti elastici. Questi ultimi hanno una sezione di larghezza b e momento d’inerzia I e sono posti su un suolo elastico con costante di sottofondo c. Il tratto di destra si estende all’infinito, mentre per tutti gli altri è indicata la lunghezza.

- indica quante e quali sono le incognite del problema;

- spiega quali sono le condizioni che puoi scrivere per risolvere il problema;

- esprimi numericamente le condizioni di cui sopra e indica se qualcuna delle incognite è immediatamente ottenibile; non risolvere numericamente il sistema;

q

l

lunghezza infinita

l

l /2

l /2

EI=

disegna qualitativamente il diagramma degli abbassamenti, del taglio e del momento flettente.

E = 28500 MPa

b = 120 cm

I = 0.025 m4

l = 5 m

c = 30 N cm-3

q = 30 kN m-1

3)	L’asta mostrata in figura, costituita da materiale di modulo elastico E, ha sezione di area A e momento d’inerzia I. Internamente ad essa sono presenti due doppiopendoli, rispettivamente con asse parallelo e perpendicolare all’asse dell’asta.

- definisci le azioni e le componenti di movimento fondamentali per l’asta;

- determina la matrice di rigidezza fondamentale dell’asta;

- determina il vettore azioni d’incastro perfetto fondamentali dovuto a una forza F applicata in corrispondenza del primo doppiopendolo;

- scrivi la matrice di trasformazione T;

F

1

2

1/2 l

1/4 l

1/4 l

determina, utilizzando le matrici e vettori precedentemente calcolati, la matrice di rigidezza dell’asta ed il vettore azioni d’incastro perfetto nel sistema di riferimento locale.