Cognome	Nome	Matricola

1)	Devi progettare seguendo la normativa italiana allo stato limite ultimo una pensilina in cemento armato, soggetta a soli carichi verticali, che copra una superficie di 14.003.50 m, usando calcestruzzo ed acciaio con le stesse caratteristiche di quelli da te usate nel progetto fatto durante l’anno. La struttura deve essere realizzata con tre pilastri disposti sul lato lungo, dai quali escono tre travi che reggono un solaio (vedi figura). Il solaio deve essere realizzato con travetti in precompresso disposti ad un interasse di 50 cm e getto di completamento in opera; lo spessore del solaio è 24 cm ed il suo peso proprio 2.4 kN m-2.

N.B.	Il fatto che il solaio sia con travetti in precompresso non implica, nel progetto che devi fare, alcuna differenza rispetto al caso di solaio in opera. Qualche considerazione su questo specifico problema potrà semmai essere fatta durante l’esame orale.

a)	Fai innanzi tutto qualche considerazione sulla posizione dei due pilastri laterali: è preferibile disporli proprio all’estremità (posizione 1) oppure un po’ arretrati (posizione 2)? quali motivazioni ti spingono all’una o all’altra scelta? e se pensi sia meglio arretrarli, di quanto e perché?

Indipendentemente dalle considerazioni fatte, prosegui il progetto considerando i pilastri in posizione 1.

b)	Valuta i carichi agenti sul solaio, tenendo conto che il solaio non è praticabile ma che il committente richiede che la struttura possa sopportare un carico variabile qk=1.5 kN m-2.

c)	Definisci l’armatura superiore da disporre in ogni travetto del solaio in corrispondenza delle travi di estremità e di quella centrale.

d)	Valuta i carichi trasmessi dal solaio alle travi e definisci la sezione da assegnare a quest’ultime. Fai qualche considerazione: è possibile assegnare alle travi di estremità una sezione diversa da quella della trave centrale? perché? ha senso adottare una sezione a T per ridurre l’altezza della sezione? perché?

Indipendentemente dalle considerazioni fatte, prosegui il progetto adottando per tutte le travi la stessa sezione, di forma rettangolare.

e)	Calcola l’area di ferro necessaria nelle travi di estremità e centrale e definisci l’armatura da disporre, facendone uno schizzo.

PIANTA

pos.1

pos.2

VISTA LATERALE

5.00 m

trave

pilastro

f)	Valuta i carichi trasmessi dalle travi ai pilastri e definisci la sezione e l’armatura di questi ultimi, aiutandoti anche con l’esperienza maturata nel progetto fatto durante l’anno.

2)	Determina il valore numerico dell’abbassamento dell’estremo C della trave su suolo elastico mostrata in figura, costituita da un tratto deformabile e un tratto rigido.

A

B

C

F

l

l

I=I0

tratto deformabile

I=

tratto rigido

Dati:

l = 5.00 m

b = 1.50 m

c = 20 N cm-3

E = 28500 MPa

I0 = 0.001688 m4

F = 200 kN

3)	L’asta mostrata in figura è realizzata in acciaio con un profilato IPE 240 ed è costituita da due tratti di lunghezza l /2 collegati da un doppio-pendolo. Le azioni di estremità fondamentali sono la coppia flettente M2 e la forza assiale N. La matrice di rigidezza fondamentale kf vale

kf = EIl00EAl

a)	Determina, analiticamente e numericamente, la matrice di rigidezza dell’asta nel riferimento globale kg ed il vettore azioni d’incastro Sg.

b)	Determina il valore numerico di taglio, momento flettente e sforzo normale nel punto P dovuti agli spostamenti di estremità di seguito indicati, oltre che al carico distribuito agente sull’asta.

q

1

2

P

Coordinate dei punti di estremità:

punto 1	x = 5.00 m	y = 4.50 m

punto 2	x = 5.00 m	y = 9.00 m

Dati relativi alla sezione:

A = 39.1 cm2	I = 3892 cm4	E = 206000 MPa

Carico:

q = 20 kN m-1

Spostamento dei punti di estremità:

punto 1	vx1 = 3.2 mm	vy1 = 2.5 mm	z1 = 0.0274

punto 2	vx2 = 8.4 mm	vy2 = 3.9 mm	z2 = 0.0356

y

x

Cognome	Nome	Matricola

1)	Devi progettare seguendo la normativa italiana allo stato limite ultimo una pensilina in cemento armato, soggetta a soli carichi verticali, che copra una superficie di 14.004.00 m, usando calcestruzzo ed acciaio con le stesse caratteristiche di quelli da te usate nel progetto fatto durante l’anno. La struttura deve essere realizzata con tre pilastri disposti sul lato lungo, dai quali escono tre travi che reggono un solaio (vedi figura). Il solaio deve essere realizzato con travetti in precompresso disposti ad un interasse di 50 cm e getto di completamento in opera; lo spessore del solaio è 24 cm ed il suo peso proprio 2.4 kN m-2.

N.B.	Il fatto che il solaio sia con travetti in precompresso non implica, nel progetto che devi fare, alcuna differenza rispetto al caso di solaio in opera. Qualche considerazione su questo specifico problema potrà semmai essere fatta durante l’esame orale.

a)	Fai innanzi tutto qualche considerazione sulla posizione dei due pilastri laterali: è preferibile disporli proprio all’estremità (posizione 1) oppure un po’ arretrati (posizione 2)? quali motivazioni ti spingono all’una o all’altra scelta? e se pensi sia meglio arretrarli, di quanto e perché?

Indipendentemente dalle considerazioni fatte, prosegui il progetto considerando i pilastri in posizione 1.

b)	Valuta i carichi agenti sul solaio, tenendo conto che il solaio non è praticabile ma che il committente richiede che la struttura possa sopportare un carico variabile qk=1.5 kN m-2.

c)	Definisci l’armatura superiore da disporre in ogni travetto del solaio in corrispondenza delle travi di estremità e di quella centrale.

d)	Valuta i carichi trasmessi dal solaio alle travi e definisci la sezione da assegnare a quest’ultime. Fai qualche considerazione: è possibile assegnare alle travi di estremità una sezione diversa da quella della trave centrale? perché? ha senso adottare una sezione a T per ridurre l’altezza della sezione? perché?

Indipendentemente dalle considerazioni fatte, prosegui il progetto adottando per tutte le travi la stessa sezione, di forma rettangolare.

e)	Calcola l’area di ferro necessaria nelle travi di estremità e centrale e definisci l’armatura da disporre, facendone uno schizzo.

PIANTA

pos.1

pos.2

VISTA LATERALE

5.00 m

trave

pilastro

f)	Valuta i carichi trasmessi dalle travi ai pilastri e definisci la sezione e l’armatura di questi ultimi, aiutandoti anche con l’esperienza maturata nel progetto fatto durante l’anno.

2)	Determina il valore numerico dell’abbassamento dell’estremo C della trave su suolo elastico mostrata in figura, costituita da un tratto deformabile e un tratto rigido.

A

B

C

F

l

l

I=I0

tratto deformabile

I=

tratto rigido

A

B

C

F

l

l

I=I0

tratto deformabile

I=

tratto rigido

Dati:

l = 5.00 m

b = 1.50 m

c = 30 N cm-3

E = 28500 MPa

I0 = 0.002533 m4

F = 200 kN

3)	L’asta mostrata in figura è realizzata in acciaio con un profilato IPE 240 ed è costituita da due tratti di lunghezza l /2 collegati da un doppio-pendolo. Le azioni di estremità fondamentali sono la coppia flettente M2 e la forza assiale N. La matrice di rigidezza fondamentale kf vale

kf = EIl00EAl

a)	Determina, analiticamente e numericamente, la matrice di rigidezza dell’asta nel riferimento globale kg ed il vettore azioni d’incastro Sg.

b)	Determina il valore numerico di taglio, momento flettente e sforzo normale nel punto P dovuti agli spostamenti di estremità di seguito indicati, oltre che al carico distribuito agente sull’asta.

q

1

2

P

Coordinate dei punti di estremità:

punto 1	x = 5.00 m	y = 4.50 m

punto 2	x = 5.00 m	y = 9.00 m

Dati relativi alla sezione:

A = 39.1 cm2	I = 3892 cm4	E = 206000 MPa

Carico:

q = 20 kN m-1

y

x

Spostamento dei punti di estremità:

punto 1	vx1 = 3.2 mm	vy1 = 2.5 mm	z1 = 0.0274

punto 2	vx2 = 9.6 mm	vy2 = 4.4 mm	z2 = 0.0388

Cognome	Nome	Matricola

1)	Devi progettare seguendo la normativa italiana allo stato limite ultimo una pensilina in cemento armato, soggetta a soli carichi verticali, che copra una superficie di 13.003.80 m, usando calcestruzzo ed acciaio con le stesse caratteristiche di quelli da te usate nel progetto fatto durante l’anno. La struttura deve essere realizzata con tre pilastri disposti sul lato lungo, dai quali escono tre travi che reggono un solaio (vedi figura). Il solaio deve essere realizzato con travetti in precompresso disposti ad un interasse di 50 cm e getto di completamento in opera; lo spessore del solaio è 24 cm ed il suo peso proprio 2.4 kN m-2.

N.B.	Il fatto che il solaio sia con travetti in precompresso non implica, nel progetto che devi fare, alcuna differenza rispetto al caso di solaio in opera. Qualche considerazione su questo specifico problema potrà semmai essere fatta durante l’esame orale.

a)	Fai innanzi tutto qualche considerazione sulla posizione dei due pilastri laterali: è preferibile disporli proprio all’estremità (posizione 1) oppure un po’ arretrati (posizione 2)? quali motivazioni ti spingono all’una o all’altra scelta? e se pensi sia meglio arretrarli, di quanto e perché?

Indipendentemente dalle considerazioni fatte, prosegui il progetto considerando i pilastri in posizione 1.

b)	Valuta i carichi agenti sul solaio, tenendo conto che il solaio non è praticabile ma che il committente richiede che la struttura possa sopportare un carico variabile qk=1.5 kN m-2.

c)	Definisci l’armatura superiore da disporre in ogni travetto del solaio in corrispondenza delle travi di estremità e di quella centrale.

d)	Valuta i carichi trasmessi dal solaio alle travi e definisci la sezione da assegnare a quest’ultime. Fai qualche considerazione: è possibile assegnare alle travi di estremità una sezione diversa da quella della trave centrale? perché? ha senso adottare una sezione a T per ridurre l’altezza della sezione? perché?

Indipendentemente dalle considerazioni fatte, prosegui il progetto adottando per tutte le travi la stessa sezione, di forma rettangolare.

e)	Calcola l’area di ferro necessaria nelle travi di estremità e centrale e definisci l’armatura da disporre, facendone uno schizzo.

PIANTA

pos.1

pos.2

VISTA LATERALE

5.00 m

trave

pilastro

f)	Valuta i carichi trasmessi dalle travi ai pilastri e definisci la sezione e l’armatura di questi ultimi, aiutandoti anche con l’esperienza maturata nel progetto fatto durante l’anno.

2)	Determina il valore numerico dell’abbassamento dell’estremo C della trave su suolo elastico mostrata in figura, costituita da un tratto deformabile e un tratto rigido.

A

B

C

F

l

l

I=I0

tratto deformabile

I=

tratto rigido

A

B

C

F

l

l

I=I0

tratto deformabile

I=

tratto rigido

Dati:

l = 5.00 m

b = 1.80 m

c = 20 N cm-3

E = 28500 MPa

I0 = 0.002026 m4

F = 200 kN

3)	L’asta mostrata in figura è realizzata in acciaio con un profilato IPE 270 ed è costituita da due tratti di lunghezza l /2 collegati da un doppio-pendolo. Le azioni di estremità fondamentali sono la coppia flettente M2 e la forza assiale N. La matrice di rigidezza fondamentale kf vale

kf = EIl00EAl

a)	Determina, analiticamente e numericamente, la matrice di rigidezza dell’asta nel riferimento globale kg ed il vettore azioni d’incastro Sg.

b)	Determina il valore numerico di taglio, momento flettente e sforzo normale nel punto P dovuti agli spostamenti di estremità di seguito indicati, oltre che al carico distribuito agente sull’asta.

q

1

2

P

Coordinate dei punti di estremità:

punto 1	x = 5.00 m	y = 4.50 m

punto 2	x = 5.00 m	y = 9.00 m

Dati relativi alla sezione:

A = 45.9 cm2	I = 5790 cm4	E = 206000 MPa

Carico:

q = 20 kN m-1

Spostamento dei punti di estremità:

punto 1	vx1 = 3.2 mm	vy1 = 2.5 mm	z1 = 0.0274

punto 2	vx2 = 8.4 mm	vy2 = 3.9 mm	z2 = 0.0356

y

x

Cognome	Nome	Matricola

1)	Devi progettare seguendo la normativa italiana allo stato limite ultimo una pensilina in cemento armato, soggetta a soli carichi verticali, che copra una superficie di 13.004.20 m, usando calcestruzzo ed acciaio con le stesse caratteristiche di quelli da te usate nel progetto fatto durante l’anno. La struttura deve essere realizzata con tre pilastri disposti sul lato lungo, dai quali escono tre travi che reggono un solaio (vedi figura). Il solaio deve essere realizzato con travetti in precompresso disposti ad un interasse di 50 cm e getto di completamento in opera; lo spessore del solaio è 24 cm ed il suo peso proprio 2.4 kN m-2.

N.B.	Il fatto che il solaio sia con travetti in precompresso non implica, nel progetto che devi fare, alcuna differenza rispetto al caso di solaio in opera. Qualche considerazione su questo specifico problema potrà semmai essere fatta durante l’esame orale.

a)	Fai innanzi tutto qualche considerazione sulla posizione dei due pilastri laterali: è preferibile disporli proprio all’estremità (posizione 1) oppure un po’ arretrati (posizione 2)? quali motivazioni ti spingono all’una o all’altra scelta? e se pensi sia meglio arretrarli, di quanto e perché?

Indipendentemente dalle considerazioni fatte, prosegui il progetto considerando i pilastri in posizione 1.

b)	Valuta i carichi agenti sul solaio, tenendo conto che il solaio non è praticabile ma che il committente richiede che la struttura possa sopportare un carico variabile qk=1.5 kN m-2.

c)	Definisci l’armatura superiore da disporre in ogni travetto del solaio in corrispondenza delle travi di estremità e di quella centrale.

d)	Valuta i carichi trasmessi dal solaio alle travi e definisci la sezione da assegnare a quest’ultime. Fai qualche considerazione: è possibile assegnare alle travi di estremità una sezione diversa da quella della trave centrale? perché? ha senso adottare una sezione a T per ridurre l’altezza della sezione? perché?

Indipendentemente dalle considerazioni fatte, prosegui il progetto adottando per tutte le travi la stessa sezione, di forma rettangolare.

e)	Calcola l’area di ferro necessaria nelle travi di estremità e centrale e definisci l’armatura da disporre, facendone uno schizzo.

PIANTA

pos.1

pos.2

VISTA LATERALE

5.00 m

trave

pilastro

f)	Valuta i carichi trasmessi dalle travi ai pilastri e definisci la sezione e l’armatura di questi ultimi, aiutandoti anche con l’esperienza maturata nel progetto fatto durante l’anno.

2)	Determina il valore numerico dell’abbassamento dell’estremo C della trave su suolo elastico mostrata in figura, costituita da un tratto deformabile e un tratto rigido.

A

B

C

F

l

l

I=I0

tratto deformabile

I=

tratto rigido

A

B

C

F

l

l

I=I0

tratto deformabile

I=

tratto rigido

Dati:

l = 5.00 m

b = 1.80 m

c = 30 N cm-3

E = 28500 MPa

I0 = 0.003039 m4

F = 200 kN

3)	L’asta mostrata in figura è realizzata in acciaio con un profilato IPE 270 ed è costituita da due tratti di lunghezza l /2 collegati da un doppio-pendolo. Le azioni di estremità fondamentali sono la coppia flettente M2 e la forza assiale N. La matrice di rigidezza fondamentale kf vale

kf = EIl00EAl

a)	Determina, analiticamente e numericamente, la matrice di rigidezza dell’asta nel riferimento globale kg ed il vettore azioni d’incastro Sg.

b)	Determina il valore numerico di taglio, momento flettente e sforzo normale nel punto P dovuti agli spostamenti di estremità di seguito indicati, oltre che al carico distribuito agente sull’asta.

q

1

2

P

Coordinate dei punti di estremità:

punto 1	x = 5.00 m	y = 4.50 m

punto 2	x = 5.00 m	y = 9.00 m

Dati relativi alla sezione:

A = 45.9 cm2	I = 5790 cm4	E = 206000 MPa

Carico:

q = 20 kN m-1

Spostamento dei punti di estremità:

punto 1	vx1 = 3.2 mm	vy1 = 2.5 mm	z1 = 0.0274

y

x

punto 2	vx2 = 9.6 mm	vy2 = 4.4 mm	z2 = 0.0388