Cognome	Nome	Matricola

1)	Una pensilina è realizzata con una serie di elementi strutturali come quello indicato in figura 1, posti ad una distanza di 6.00 m l’uno dall’altro. Ciascuno di questi è costituito da un pilastro di sezione 3050, armato con 418 per ciascuno dei lati corti, ed una trave di sezione 3060, con armatura superiore di 418 e inferiore di 314. Entrambi sono realizzati con calcestruzzo di classe Rck = 30 MPa ed acciaio FeB44k. La copertura che grava sulla trave è costituita da travi secondarie in acciaio e lamiera grecata ed ha un peso proprio molto basso (gk = 0.5 kN m-2). Su di essa può inoltre agire un carico variabile uniformemente distribuito (qk = 2.0 kN m-2). Facendo riferimento all’Eurocodice 2 con le prescrizioni del NAD italiano (ed assumendo in particolare n=6):

- determina il valore del carico variabile che provocherebbe la fessurazione della struttura in c.a. (cerca di capire se si fessurerà prima la trave o il pilastro, in modo da poter fare il calcolo per uno solo dei due);

- determina la tensione nell’armatura per lo stesso carico di fessurazione, ma immediatamente dopo la formazione della fessura;

60 cm

50 cm

250 cm

Fig. 1

60 cm

50 cm

250 cm

500 cm

Fig. 2

determina l’ampiezza della fessura per la combinazione dei carichi rara.

2)	Dopo la realizzazione della pensilina descritta in precedenza, ma in assenza di carichi variabili, all’estremo della trave viene collegata un’asta verticale in acciaio, con un collegamento non in grado di assorbire momento flettente. L’altro estremo dell’asta è collegato allo stesso modo alla fondazione (fig.2). L’asta è costituita da un profilato HEB 200 in acciaio Fe360. Devi valutare le caratteristica della sollecitazione nelle aste in cemento armato e in quella in acciaio per la combinazione di carico rara:

- spiega in che modo (uguale o differente?) i carichi permanenti e quelli variabili provocano sollecitazioni nello schema;

- sai che è possibile risolvere lo schema col metodo delle forze oppure col metodo degli spostamenti, sfruttando le tecniche di analisi matriciale; spiega in che modo procederesti in un caso e nell’altro, evidenziando vantaggi e svantaggi di ciascun procedimento;

- determina le caratteristiche della sollecitazione, col metodo che preferisci;

- facoltativo: verifica l’asta in acciaio tenendo conto del problema dell’instabilità.